目  录

1、工程概况	2

2、设计技术标准	2

3、场地工程地质、水文地质条件	3

4、计算参数取值	3

5、基坑支护设计方案	4

6、材料要求	5

7、施工注意事项	5

8、基坑开挖与回填要求	6

9、质量检测和验收	7

10、监测项目及技术要求	7

11、基坑安全使用与维护	9

12.基坑周边环境影响评价及控制要求	9

13、信息化施工	10

14、应急措施	10

15、危大工程清单	10

16、其他	11

17、工程图纸	11

设计说明

# 1、工程概况

1.1项目基本情况

拟建天心区公办养老中心建设工程项目位于湖南省长沙市天心区东环二路以西、莲馨路以南。

拟建项目为负一层地下室，基坑底标高为55.6m。本次基坑支护长度约392m，基坑周边现状标高为59.6-61.4m，基坑开挖深度为4.0-5.8m。

其余段基坑支护为临时性支护，支护使用年限为1年，AB段、CD段支护安全等级为三级；BC段、DA段安全等级为二级。

1.2基坑周边概况

北侧地下室边线距离红线约22.8m,距离莲馨路约27.5m。

东侧地下室边线距离红线11.0-26.0m，距离东侧东环二路最近约15.2m。

西侧地下室边线距离红线约5.36m。

南侧地下室边线距离红线大于50m。

1.3地下管线概况

周边道路埋设有弱电、路灯、天然气、雨水、污水等管线。

# 2、设计技术标准

本次基坑设计遵循下列技术标准：

2.1. 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)

2.2. 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

2.3 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

2.4 《工程测量通用规范》（GB55018-2021）

2.5. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

2.6. 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）

2.7. 《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

2.8. 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

2.9. 《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010(2024年版））

2.10. 《混凝土结构设计标准》（GB/T50010-2010（2024年版））2.10. 《复合土钉墙基坑支护技术规范》（GB50739-2011）

2.11.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》--中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号

2.12.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质 [2018]31号）

本次基坑支护设计依据：

2.9. 建设方提供的地形图、总平面图

2.10. 《天心区公办养老中心建设工程岩土工程详细勘察报告》（湖南鑫湘物探工程有限公司，2025年3月）。

# 3、场地工程地质、水文地质条件

3.1、工程地质条件

根据详勘资料揭示，工程所在场地范围内的岩土层自上而下分述如下：

素填土①(Q4ml)：褐黄、褐灰色，松散-稍密状，主要成分为黏性土，少量岩块，主要来源于附近工地土方平整。为新近堆填而成，堆填时间小于5年，结构松散，密实度不均匀，未进行压实处理，未完成自重固结，无湿陷性。场地大部分区域都有分布，揭露的层厚为0.50～7.20m，平均厚度为2.49m，层顶高程变化范围为61.89m～62.80m。

粉质黏土②(Q4al+pl)：褐灰、褐黄色，主要成分为黏性土，硬塑状态，干强度及韧性中等，无摇震反应，捻面光滑，稍有光泽。场地部分区域有分布，揭露的层厚为0.60～7.00m，平均厚度为4.29m，层顶高程变化范围为58.18m～62.05m。

强风化泥质粉砂岩③（K）：褐红色，局部夹灰白色条纹，粉砂粒结构，中～厚层状构造，泥质胶结，局部钙质胶结。风化裂隙极发育，裂隙面受铁锰质浸染呈青灰或褐黄色。大部分矿物风化变质，浸水后易软化。合金钻具易钻进，岩芯呈短柱状，局部地段含少量的砂砾石。岩石的坚硬程度为极软岩，岩体完整程度为极破碎，RQD约为30～50，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地区域都有分布，揭露的层厚为0.60～3.70m，平均厚度为1.68m，层顶高程变化范围为52.76m～62.06m。

中风化泥质粉砂岩（K）④：褐红色，局部夹灰白色条纹，粉砂粒结构，中～厚层状构造，泥质胶结，局部钙质胶结。风化裂隙较发育，结构部分破坏，部分矿物己风化变质。岩块用手难折断，合金钻具钻进速度一般。岩芯多呈长柱状，少量短柱状，局部地段含少量的砂砾石。岩石的坚硬程度为软岩，岩体完整程度为较完整，RQD约为60～80，岩体基本质量等级为Ⅳ级。场地区域均有分布，未钻穿，揭露的层厚为18.00～28.60m，平均厚度为22.34m。

3.2、场地水文地质条件

上层滞水：主要赋存于素填土中，由大气降水补给，水量较贫乏，水位随季节变化而异，根据经验其水位高程的年变化范围为1.0m～3.0m，勘察期间测得初见水位埋深为3.20m～6.50m，相当于高程55.57m～58.89m；稳定水位埋深为3.40m～6.80m，相当于高程31.07m～58.69m。

基岩裂隙水：主要赋存于强、中风化带的泥质粉砂岩裂隙中，其水量大小、径流、补给、空间分布均受节理裂隙发育程度、连通性控制，其空间分布不均匀，各向异性，由于节理裂隙多呈闭合状，因此一般水量不大，未形成连续稳定的水位面，勘察期间勘察深度范围内未测到地下水位，但不排除桩基施工时发现基岩裂隙水的存在。

勘察期间，场地内无地表水体。

# 4、计算参数取值

4.1岩土力学参数

设计所需参数是根据勘察报告并结合工程经验确定，相关指标值如下表：

| 指标 地层名称 | 重 度 γ(kN/m3) | 内摩擦角标准值φk(°) | 粘聚力标准值 CK(KPa) | 土钉的极限粘结强度标准值qsk（kpa）(成孔注浆土钉) | 锚固体的粘结强度标准值qsiak(kpa) |  | 水平抗力系数的比例系数m值（MN/m4） | 临时边坡坡率（高：宽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土① | 18.0 | 10 | 10 | 16 |  | 18 | 6 | 1:1.75 |
| 粉质黏土② | 19.3 | 16 | 35 | 45 |  | 55 | 20 | 1:1.00 |
| 强风化泥质粉砂岩③ | 22.0 | 22*（似） | / | / |  | 160 | 50 | 1:0.75 |
| 中风化泥质粉砂岩④ | 23.5 | 32*（似） | / | / |  | 220 | 100 | 1:0.50 |

4.2 设计原则

（1）设计软件：理正深基坑7.5。

（2）基坑安全等级：基坑支护安全等级为二级，重要性系数取值1.0；基坑支护安全等级为三级，重要性系数取值0.9。

（3）基坑底边线：依据工作面预留和排水沟设置情况，放坡段为地下室外墙线2.0m以外。

（4）坡顶标高：本工程坑顶标高总图及现状地面标高综合确定，施工过程中发现与现状不符之处，请及时联系设计单位协商解决。

（5）地下水水位取值：按详勘资料取值。

（6）荷载取值：地面一般附加荷载为q=20KPa。坑顶两米范围内严禁堆载及车辆通行，两倍基坑深度范围内其余区域堆载不应超过20kPa。建筑物荷载按15kPa/层考虑。道路荷载按35kPa考虑。

# 5、基坑支护设计方案

4.1支护方案

根据基坑深度，在研究已有工程地质、水文地质资料、基坑周边环境条件的基础上，参照成功的设计及施工经验,本基坑各区段的支护形式如下：

AB段、CD段采用放坡支护，坡面喷砼面板护面。

BC段、DE段采用悬臂桩支护，桩径为1.0m，间距2.0m。采用旋挖成孔灌注桩。

各区段支护的具体参数详见各区段结构剖面图。

4.2基坑施工时还应设置排水沟和在坑底处设置了集水井，排水沟及集水井的布置要求如下：

1)基坑每开挖至一个工况时，均应设置简易排水沟，及时疏干积水。

2)排水沟边缘距坡脚为0.3m，排水沟应低于开挖面0.30m，沟底宽度为0.35m。

3)沿基坑底边线周围应设置集水井，集水井数量不宜少于14个，井直径为1.0m，深度为1.0m。

4)待基坑开挖至设计标高后，集水井相对于基坑底深度为1.0m，井壁砌干砖，并铺设100厚C15垫层。

# 6、材料要求

1，砌筑砂浆M7.5；烧结砖为Mu10；喷射砼面板的砼强度等级为C20。

2，水泥：采用普通硅酸盐水泥，等级32.5以上。

3，钢筋： 钢筋采用HRB400级及HPB300级钢筋；钢筋有出厂证明书及复试报告。

4，焊条：E4303（J422）或E5023（J502）级。

5，旋挖桩、冠梁采用C30砼浇筑。

# 7、施工注意事项

7.1、施工顺序

排桩支护体系：

场地清理——测量放样——施工旋挖桩——施工冠梁——分层开挖分层喷射砼面板至坑底——施工坑底排水沟、集水井。

7.2、旋挖桩施工

1）旋挖桩的成桩须以桩底标高控制，护壁桩。

2）旋挖桩成孔必须隔一个以上的桩位，待相邻桩灌完混凝土并强度达到70%以上后，方可进行邻桩开挖。

3)旋挖桩施工时，遇到细砂、卵石等强透水层极易形成孔壁坍塌，成孔困难且影响成桩质量，故每根桩均应采用泥浆护壁或钢护筒护壁。

3）钢筋笼吊装完毕后，应对成孔质量进行检验，合格后立即灌注砼。

4）冠梁施工前，应将支护桩桩顶浮浆凿除干净，桩顶以上出露的钢筋长度应达到设计要求。

5）桩位偏差：轴线和垂直轴线方向均不宜超过50mm，垂直度偏差不宜大于0.5%。

6）桩底沉渣不宜超过100mm,双排桩前排桩桩底沉渣不应超过100mm。

7）旋挖桩的钢筋笼制作及安装应满足下列要求：

钢筋笼在制作、运输安装过程中，应采取措施防止变形。

钢筋笼主筋的保护层厚度为50mm，其允许偏差为±15mm。

钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其实有效措施，以确保钢筋保护层厚度。

水平钢筋（横向加强筋、螺旋箍）与纵向钢筋交接处应焊牢。

7.3、冠梁施工

1）冠梁施工前应将支护桩桩顶浮浆凿除清理干净，砼强度为C30。

2）钢筋单面焊接长度为10d。

3）冠梁施工应在砼垫层上进行，垫层采用100mmC15素砼，每边伸出梁边100mm，且围檩、内支撑底部与垫层之间应铺设油毡一层。

4）钢筋绑扎和焊接及砼施工应严格遵照现行《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002)2011年版进行砼试块质量检测。

7.4、喷面板施工

1)钢筋网应分层施工，逐层设置。

2）钢筋网应采用焊结连接，可采用单面焊，焊缝长度不小于10倍钢筋直径。

4）喷射混凝土施工缝结合面应清除浮浆层和松散石销。

5）喷射砼施工完视天气情况12-24小时后，应喷水养护，养护时间不应少于7天。

6）喷射砼：采用砼喷射机完成。

7.5、土方施工

1）土方应分层分段开挖。

2）挖土：采用机械挖土，分层分段开挖，分段长度30-50m，分层厚度3.0-5.0m，坡面须平整。土方严禁过多超挖。

3）修坡：采用人工修坡，随时检查坡面的坡度。

4）开挖土方可堆填放在周边场区空地，距离基坑开挖边线应不小于1倍基坑支护高度，且不小于10m。

# 8、基坑开挖与回填要求

8.1、基坑开挖要求

1）基坑土方开挖的顺序应与设计工况相一致，严禁超挖 ;基坑开挖应分层进行，内支撑结构基坑开挖尚应均衡进行 ;基坑开挖不得损坏支护结构、降水设施和工程桩等 ;

2）基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值 ;

3）基坑开挖至坑底标高时，应及时进行坑底封闭，并采取防止水浸、暴露和扰动基底原状土的措施 ;

5） 基坑土方开挖应自上而下、分层分段施工，严禁无序大开挖，分段长度30-50m，锚索段分层开挖至锚索以下0.3m，待锚索注浆完成且按要求张拉完成后，方可往下开挖土方；放坡段分层高度按3.0-5.0m考虑，坡面须平整。待该层面层砼喷射完毕2天以上方可进行下一层开挖。坡面开挖后应人工修坡，平整度达到施工规范要求，要求保证坡形平直均匀。

6）开挖中如发现土层性质有变化，应修改施工方案，应及时通知监理及设计代表确认是否调整或变更防护加固工程措施。

8.2、基坑土方回填要求

1）基坑回填应排除积水，清除虚土和建筑垃圾，填土应按设计要求选料，分层填筑压实，对称进行，且压实系数应满足设计要求。

2）填土材料：地下室施工完毕，四周应及时回填，回填材料应采用不具膨胀性的粘土，严禁采用淤泥、耕植土、冻土、膨胀性土、有机质大于5%的土及建筑垃圾进行回填，回填土不得含有石块、碎砖、灰渣及有机质，回填前应将地下室四周建筑垃圾、积水予以清除。应优先选择弱透水性的填料，如粘性土和或粉质粘土。填土回填时，应清除填土中的草和树皮、数根等杂物。

3）回填施工时注意不得损伤主体结构。

# 9、质量检测和验收

9.1质量检测

9.1.1常规材料检测

支护结构的原材料质量检验应包括以下内容：材料出厂合格证检查；材料现场抽检；混凝土的配合比试验、强度等级检验等。施工用原材料、水泥、钢筋、拉杆等须质量检测合格后方可使用。

9.1.2护壁桩的检测应按下列规定进行：

a采用低应变动测法检测桩身完整性，检测数量为总桩数的20%且不得小于5根。

b当根据低应变动测法检测判定桩身有质量缺陷时，应采用钻芯法补充检测，检测数量不应少于总桩数的20%,并应将低应变动测发检测的数量扩大至100%。

9.1.3喷射混凝土护壁厚度和强度检测

A、可用凿孔法或钻孔法检测面板护壁厚度，每500m2抽检一组，芯样直径为100mm时，每组不应少于3个点。

B、厚度平均值应大于设计厚度，最小值不应小于设计厚度的80%。

C、混凝土抗压强度的检测和评定应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的有关规定。

9.2质量验收

9.2.1施工验收包括中间检验和竣工验收。施工单位应在每道工序完成后进行自检，自检合格报监理工程师验收，同时做好现场验收记录，验收不合格不允许进入下道施工工序。重要的中间过程和隐蔽工程应由建设、监理、勘查和设计、施工等单位共同参加检查验收。

9.2.2工程完工后，施工单位应对工程质量进行自检和评定，自检合格并经监理单位核定认可后，将竣工验收报告和有关资料提交建设单位。由建设单位组织专家组、监理、勘查、设计、施工单位相关人员等进行工程质量检查、验收和评定。验收文件须经以上各方签字认可。

9.2.3竣工验收应具备的条件：

A、完成了工程设计要求及合同约定的各项工程。

B、监理单位在施工单位自评质量等级的基础上，对竣工工程质量进行了检查、核定，同意验收。

C、工程质量控制资料齐全完整。

D、有关安全和功能的检验和抽样检测数量及结果符合相关规定。

E、工程竣工质量符合设计要求。

# 10、监测项目及技术要求

10.1监测技术要求

（1）本工程应加强信息化施工，施工期间应根据监测资料及时控制和调整施工进度和施工方法，对施工全过程进行动态控制。

（2）基坑工程施工前，应由建设单位委托具备相应资质的第三方对基坑实施现场试验、监测和检测。试验、监测及检测方案应经设计、监理、建设方审核认可，报行政主管部门备案。

（3）监测方案须得到设计单位的认可，监测得到的数据必须及时提供给设计单位，施工总包单位根据监测数据及时调整施工进度和施工工况，以保证本基坑工程的信息化施工。

（4）监测数据必须做到及时、准确和完整，发现异常现象，加强监测。监测数据未达到报警值期间，应向设计单位每周提交一次书面监测结果，监测材料上应注明对应的施工工况及工况平面分布图等施工信息，便于相关各方分析监测结果所反映的情况。

10.2监测内容

本基坑根据周边基坑周边环境，建议本次监测的具体项目如下：

（1） 基坑边壁顶部的水平位移和竖向位移；

（2）周边建（构）筑物及地表开裂状态、沉降的监测；

（3）深层水平位移监测

10.3监测点布置

支护结构顶部水平位移和竖直位移监测点；基坑周边建（构）筑物、周边建（构）筑物及地表开裂状态、沉降的监测点具体位置见《监测点平面布置图》。

10.4 监测频率

监测工作的基本程序：在土方开挖前布置好相关监测点并测定初始值；在施工过程中结合工况、天气和监测数据变化情况，确定调整监测频率，及时提交报表；对监测中出现的较大的或异常的数据进行综合分析，确定原因，判断趋势，建议应对措施。

（1）监测初始值测定

各观测点在施工前随施工进度及时设置，并测得初始值。初始值需观测不少于3次，3次观测值较差不超过2倍测量中误差，可认为稳定并可投入使用。监测期间采用有效保护措施，保证其在整个监测期间的正常使用。

（2）监测频率

监测单位应根据以往大量基坑监测工程经验及本地区基坑监测经验，按照工况进度，合理安排监测频率，做到既经济又安全。

基坑监测频率表

| 基坑设计安全等级 | 施工进程 |  | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 开挖深度h | ≤H/3 | 1次/（2-3）d |
|  |  | H/3~2H/3 | 1次/（1-2）d |
|  |  | 2H/3~H | （1-2）次/d |
|  | 底板浇筑后时间d | ≤7d | 1次/d |
|  |  | 7~14 | 1次/3d |
|  |  | 14~28 | 1次/5d |
|  |  | >28 | 1次/7d |

10.5报警要求

根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)等规程规范及本基坑的具体情况，将基坑位移变形的允许值、报警值、监测周期及精度等级等建议于下表：

基坑监测预警值

| 监测项目 支护等级 | 支护结构水平位移和竖向位移 |  | 周边地面及管网沉降监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测预警值 | 累计预警值 | 监测预警值 | 累计预警值 |
| 二级基坑 | 3mm/d | 20mm | 3mm/d | 20mm |

注：1.累计值取绝对值和相对基坑深度(h)控制值两者的小值，f—设计极限值；

2.当监测项目的变化速率达到表中规定值或连续3d超过该值的70%，应报警。

3、当建筑物倾斜度累计值达到2/1000或倾斜速度连续3d大于0.0001H/d（H为建筑承重结构高度）时应报警。

监测工作严格按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）的相关规定执行。

# 11、基坑安全使用与维护

11.1维护要求

（1）应在基坑顶、坑底采取有效截排水措施；排水沟、集水井应采取防渗措施；

（2）基坑周边地面宜作硬化或防渗处理；

（3）基坑周边的施工用水应由排放系统排走，不得渗入土体内；

（4）开挖至坑底后，应及时进行混凝土垫层和箱涵主体结构施工；

（5）在基坑边1倍基坑深度范围内建造临时住房或仓库时，应经基坑支护设计单位允许。基坑开挖及施工过程中不得随意破坏结构节点；

（6）使用单位应有专人对基坑安全进行巡查，每天早晚各1次，雨季应增加巡查次数，并应做好记录，发现异常情况应立即报告项目安全负责人，并通报基坑监测单位和基坑围护施工单位；应有专人检查基坑周围原有的排水管、沟，确保不得有渗水漏水迹象；当地表水、雨水渗入土坡或挡土结构外侧土层时，应立即采取截、排等处置措施；

（7）对基坑每次监测数据应及时进行分析整理并应通知有关责任主体；当变形值超过设计警戒值时，应发出预警，停止施工，撤离人员，并应按应急预案中的措施进行处理。

（8）主体结构施工完成后，对基槽应及时回填，回填质量应按照相关规范和设计要求进行控制。

11.2 人工巡视

（1）基坑工程施工和使用期内，每天应由专人进行巡视检查。

（2）基坑巡视检查宜包括以下内容：

支护结构：支护结构成型质量；墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移。

施工工况：开挖后的土质情况与岩土勘察报告有无差异；基坑开挖分段长度是否与设计一致；基坑周边地面有无超载、超载是否按设计要求进行。

周边环境：周边地面有无裂缝、沉陷、变形是否发展。

坡顶超载的情况：坑顶荷载应满足设计要求严禁超载。

基坑开挖是否超挖：严格按照先支护后开挖，分层分段开挖。巡视检查如发现异常和危险情况，应及时通知建设方及其他相关单位。

# 12.基坑周边环境影响评价及控制要求

12.1基坑支护对周边环境影响评价

本项目周边环境较为复杂，西侧、北侧临近市政道路，市政道路埋设有弱电、电力和排水等管网，为基坑支护主要保护对象。根据变形控制设计的原则，支护结构采用支护桩+内支撑的支护形式，计算时严格控制支护结构变形。根据计算结果，周边土体沉降及位移均在允许范围内，对周边保护对象影响较小。

12.2 基坑支护对周边环境影响控制要求

（1）基坑工程实施阶段，必须严格按照施工图设计进行施工，采用信息化施工，实时跟踪监测基坑支护结构和地下水治理系统和工作性状及周围环境的动态变化，并及时采取有效应变应急措施，确保环境安全。

（2）对基坑顶和支护结构及周边建构筑物进行沉降及水平位移监测，对地下水位进行监测，对锚杆进行应力监测，随时注意其动态变化，当超过预警值或变值速率加快则需要立即停止土方开挖，并做好反压处理。

（3）基坑土方开挖应符合分层、分段、对称、平衡、适时的原则，在填土地段应特别注意掌握开挖顺序。竖向分层可按内支撑设置情况明确分层、严格执行先撑后挖，每层土方挖到每层支撑梁标高，待内支撑砼强度达到设计强度的80%以上方可往下开挖土方，当开挖至基坑设计底面时，开挖完成后应立即浇筑砼垫层，严格控制暴露时间在24h以内。

（4）对旋挖桩造成的环境影响应有充分的估计。并进行试桩施工，采用跳打方式。必须采用时，应有防振、隔振等安全措施。

（5）对地下水控制采用止水帷幕进行止水，施工期间应按要求对地下水位进行监测，当当观测井中水位低于35.0m或变化速率大于500mm/d时，应及时进行回灌，并分析原因，采取有效的止水补救措施。

（6）注意环境保护，对进出场设备及渣土要求在场内进行无污染和无害化处理，以防止环境污染。

# 13、信息化施工

13.1 本基坑地质条件复杂，必须严格地采取自上而下的顺作法施工，严禁无序大开挖或严重超挖；

13.2 施工单位进场后应按相关规范要求，编制详细的施工组织设计；在施工过程中应根据施工现场揭露的地质现状作好地质编录，发现与原地勘报告不符时，应及时报告勘察单位和基坑设计单位，以确定是否需要调整支护设计；

13.3 施工单位应配合监测单位实施现场监测，随时掌握边坡变形情况，一旦发现异常，应立即停止施工，分析原因，做出相应处理。

13.4 做好坡顶地面和坡面的防水、排水措施，地下水、（暴）雨水和施工用水等应满足有组织排放要求；基坑内排水沟、集水井应随各层土方开挖下延，并及时抽排积水，防止地下地上水将下层土体泡软，降低土体强度而增大水土压力。

# 14、应急措施

为了保证基坑安全，各相关方须通力合作，采取有效的维护及应急措施，当量测中发现指标超限时，应立即停止基坑开挖作业，并及时通知监理工程师及设计工程师，提供所有资料给有关人员或部门，认真仔细分析与查找原因，提出对策，采取可靠措施后方可施工。以下提供主要的安全预案措施供参考，各项措施应根据需要选用。

1）施工单位应有基坑开挖应急方案，基坑开挖期间应配备必要的设备及材料，例如挖机、注浆机、水泵、砂包、水泥、速凝剂及钢管等。

2) 应备一定数量的抢险人员，指挥人员应在现场值班；

3) 地表沉降过大到预警值：如属于水土流失原因则可在基坑围护墙外注浆隔水，同时采取回灌措施；如属围护结构刚度不足，则对围护结构系统进行补强，方法同上。

4) 应对发现的裂缝及时进行封堵，防止有地表水渗入土层内。

5）流砂、流土、突涌、管涌处理：在边坡开挖施工时如遇到流砂、流土、突涌、管涌事故，则立即停止开挖，寻数反堆砂袋反压，并在其外侧加强隔水措施，如压密注浆或单管高压旋喷、三重管高压摆喷等，具体应视施工条件而定。

# 15、危大工程清单

（一）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质（2018）31号）要求，本次基坑支护工程深度超过5.00m，最高达5.8m，属于超过一定规模的危大工程，施工时应注意，加强监测、信息化施工。本工程涉及的危大工程危大工程的重点部位和环节有：

1.深基坑工程

本深基坑开挖高度较大，且东侧和北侧基坑坑底局部距离建筑物较近，深基坑开挖施工必须分段、分层、分区、对称进行，及时支护，不得超挖。严禁无序大开挖作业。深基坑工程开挖后应及时按设计实施支护结构，并按要求进行支护结构位移监测及建筑物沉降监测。

2.深基坑降水工程

1）根据勘察报告，基坑开挖深度范围内揭露有强透水层，深基坑开挖前应按设计图纸施工止水帷幕进行滞水，坑顶及坑底还需布置临时性排水措施应满足地表水、暴雨和施工用水等的排放要求。

2）根据现场管网资料，基坑北侧道路管线较多，施工前需核实地下既有管线情况，加强对红线外管线的监测及保护，施工时应对各种管道采取有效的安全保护措施或避让措施，避免造成不必要的损失。

3）基坑锚索施工过程中要防止锚索与道路下各类管线冲突，造成安全隐患。施工前应复核确认土钉与地下管网无冲突，施工时注意人员安全。

4）基坑变形可能会导致基坑周边给、排水管破裂漏水，引起基坑垮塌。

5）施工单位应当在基坑施工前组织工程技术人员编制专项施工方案，专项方案对以上危大工程及重点环节应有相对应的措施。

（二）施工建议：

1.施工前应复核周边管网情况。应编制详细施工方案，预防基坑开挖过程中对周边管网产生影响。

2.基坑施工前应核对最新主体结构设计相关图纸，仔细核对总图标高和建筑定位坐标，确认无误后方可进行基坑施工及基坑开挖，如与本设计不符，须调整设计。

3.基坑施工时应注意坡顶边线2.0m范围及现有市政道路绿化带内禁止堆载，2.0m范围外超载不能超过设计要求。

4.基坑开挖施工必须分段、分层、分区、对称进行，及时支护，不得超挖。严禁无序大开挖作业。

# 16、其他

15.1本基坑工程施工前，应由建设单位委托具备相应资质的第三方对基坑实施现场试验、监测和检测，并根据相关规范规程编制专项监测方案。

15.2未尽事宜请参照相关规范、规程。

# 17、工程图纸