- 采购需求

（仅供参考，最终以采购文件为准）

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 第1包：

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付40%合同款，2025年6月30日前支付25%合同款，2025年9月30日前支付25%合同款，验收合格且完成专家意见修改完善后一次性支付剩余合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后1年。本次服务期内履约良好，合同到期考核合格后，经双方共同确认服务内容协商一致且年度预算能保障的前提下，可续签下一年度合同，续签时间不得超过2年，合同一年一签，合同金额不变。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省交通运输厅及厅直单位软硬件运维服务 所属行业：软件和信息技术服务业 |

- 二、项目概况

安徽省交通运输厅、安徽省交通运输综合执法监督局及其他相关厅直单位相关网络及硬件系统维修维护，会议系统维护保障，故障网络及硬件设备维修更换，配合硬件资产管理等相关工作；安徽省交通运输厅、安徽省交通运输综合执法监督局及其他厅直单位相关信息化系统软件及支撑软件环境运行维护工作。

1.安徽省交通运输厅、安徽省交通运输综合执法局、安徽省道路运输管理服务中心网络、软硬件、信息系统运维服务；配合安徽省交通运输厅直有关单位在厅二楼机房的软硬件维护工作。其中硬件维护服务主要包括：网络通信系统、各类存储服务器等硬件系统、各类视频会议系统、各类监控展示系统及相关支撑软硬件系统等。软件维护服务主要包括：安徽省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统、安徽省交通运输视频会议系统、安徽省道路运输车辆卫星定位监管与服务系统、省级执法记录仪综合管理信息系统、安徽省路政管理综合信息平台、数据交换平台桥接配置中心、在籍学生查询系统、高速通行数据查询系统、数据交换中转平台、交通运输行业系统测试平台、安徽省道路运输管理信息系统、安徽省道路运输行业信息系统（安徽省道路运输驾驶员从业资格考试系统、包车客运管理信息系统、安徽省出租汽车驾驶员从业资格管理系统等9个行业子系统）等系统。以上服务包括系统软件管理、部分硬件资产管理及数据资产管理。

2.安徽省交通运输厅网络枢纽基础环境运行维护。主要包括：动力环境系统、UPS系统、EPS系统、机房供配电系统、柴油发电机组等。

3.安徽省交通运输厅部省道路水路运输电子证照系统维护。

4.安徽省交通运输厅“信用交通”系统维护。

5.安徽省地方海事港航管理服务中心安徽省部省水运政务数据共享运行维护。

6.机房相关耗材及运行维护需要的相关辅材。

7.安徽省交通运输厅网站专题专栏制作（不少于5个）等相关采购内容、安徽省交通运输厅OA使用的一套电子签章系统及签章KEY的1年授权续费及运维。

- 三、服务需求

根据招标文件要求和采购人实际需求，组建运维服务团队，做好各项运维工作，保障采购人各业务系统安全、稳定、高效运行，提升用户工作效率，做好服务团队考评，在完善管理制度和考核制度的基础上，对运维工程师和运维厂商进行运维质量考核，提高维保厂商的服务质量和主动服务能力。

（一）总体要求

1.提供并选择多种运维方式，包括但不限于：

驻点服务：按照招标文件规定，提供符合资质，能力和数量要求的专业工程师驻点服务，合同签订后，驻场前，中标人需向采购人来文说明服务驻场安排，人员分工，附人员资质证书，能力证明等。工作日遵守采购人上下班制度，根据采购人工作需要，做好加班，节假日须安排人员值班表，参与值班值守；

远程服务：提供7*24小时畅通和实时的远程服务，包括网络服务、电话服务及其他相关帮助，确保24小时技术响应；

应急服务：中标人在合同签订后进场服务前须提供完整的应急预案，在出现各种突发情况时，能够快速响应并协助用户尽快恢复业务，网络，基础环境及数据等。

2.运维质量管理:

中标人须提供每周运行维护情况简报（具体简报格式内容在实际工作中逐步完善，格式化）；

中标人须统筹协调解决网络，软硬件等数据共享、开放、综合应用工作，积极提出网络、软硬件扩展、上云、布置优化等的测算、规划或计划方案；配合做好上云，迁移，托管，软硬件布置，网络调整等工作。

中标人须根据重大事项的轻重缓急，合理安排人员和环境资源，做到急事急办，特事特办；

中标人须保证运维团队的稳定性，原则上年度人员更换不超过10%，运维人员原则不应调整，确需调整须书面来文上报采购人同意后方可变更，且须做好交接工作。

3.日常服务响应要求：

3.1硬件设备运维

一般信息化设备运维响应达到100%的用户响应度。对于服务请求，立即响应，1个工作日内解决；

应用服务器及其他硬件设备运维响应要求达到100%的用户响应度；

不影响业务正常开展的故障，在4个小时内解决，影响到业务正常开展的故障，在2个小时内解决；

固件损坏更换等视情况而定，原则需要尽快解决。常见设备和耗材故障需要做好备品备件准备，以便出现损坏，能够及时更换。

3.2应用软件运维

①对所有软件系统故障进行免费修复，保障各信息化系统稳定运行；

②保障各系统设备7×24小时稳定可靠地运行，对应用系统软件可用性进行24小时监测；业务系统运维响应要求达到100%的用户响应度。对于故障请求，立即响应，1个工作日内解决，有时效性要求的，按照时效要求执行。

③日常巡检。对所有应用系统软件及网络，提供日常巡检，对软件产品进行每日巡检并做好规范记录提供巡检报告，巡检内容包括但不限于操作系统状态（CPU、内存、磁盘吞吐、日志检查）、应用程序状态（数据库表空间状态、连接池状态，中间件状态）、应用系统状态等；

④日常维护。对所有应用系统软件，提供日常运行维护，及时处理运行中出现的问题，确保各项业务工作正常开展，包含：

数据维护，包括但不限于日常基础数据更新维护工作；

数据备份，针对主要系统及设备配置提供备份及恢复方案并定期执行；

故障排查，对于系统出现的各类软硬件及网络故障进行跟踪，排查工作，协调各业务方共同处理故障，协助、指导、解决异常情况；

系统调整，包括网络调整、操作系统调整、服务器迁移；

操作系统及运行环境维护，包括操作系统安装、配置、升级、性能监控及系统日志分析；

中间件安装、配置及服务部署、启动停止方法及中间件日志分析；

数据库运行环境分析，运行状态监控、数据备份恢复及日常操作，数据库日志分析等；

用户培训，按需进行用户培训工作。

⑤系统升级。根据实际情况需要，按照功能、性能要求，做好系统升级及现场软硬件测试、模拟运行工作；配合系统改造及新项目与原系统接口部分调试工作。

⑥现场服务。保证驻场技术服务人员稳定性（如需调整，需来文说明并附上新进人员资质，能力证明，得到用户同意并做好新老人员工作交接）。节假日和正常工作日确保做到实时响应，其他时间1小时内响应，做到7×24小时服务；各种重保活动期间，按要求实施7×24小时现场服务。

⑦应急服务。提供完整的应急预案，在出现各种突发情况时，能够快速响应，负责完成相关任务。

4.运维工作规范性：

中标人须按照不同运维类别向采购人提供运维人员名单；（合同签订后需提供驻场运维人员名单及分工等，需加盖中标人公章）

要制定明确合理的运维计划，要为不同的项目及业务内容制订完备的运维档案，对硬件设备建立资产管理及维修档案，根据设备运行情况向采购人提供设备升级、改造、更换的建议和方案。

制定合理的运维考核机制，以全面提升运维能力和运维水平；建立完善运维体系，对故障和需求跟踪处理，监测信息系统可用性及能力情况，制定能力计划及可持续性计划，保障各系统日常正常运行。

要求中标人在故障解决后二日内提供详细的书面报告，包括故障形成原因、故障历时、故障影响面、故障解决过程、故障解决办法、经验教训、防止故障重复发生的措施等。

5.技术支撑服务：

故障案例分析服务。中标人应为严重影响系统运行故障提供典型案例分析服务，其他系统故障可按照采购人要求提供典型故障案例分析服务。

现场设备巡检服务。中标人制定日、周、月巡检计划，定期对现场设备进行检查，及时发现设备运行中出现的隐患，通过系统调整等手段，减少设备发生故障的概率，保证设备稳定、高效运行。巡检后提交设备巡检报告，对存在的隐患提供整改方案，通知采购人并跟进处理进展。

应急支持服务。中标人应根据现场具体情况，制定完整、可靠、体系化的应急服务预案，并提供演练报告。

多厂商多平台技术支持服务。中标人应具有主机、网络、数据库、存储、中间件等多厂商多平台协作支持能力，能够为采购人提供多厂商多平台技术协作支持，以协助采购人迅速捕捉故障点并排除故障。

6.文档管理和信息反馈跟踪服务。

支持信息反馈跟踪服务。中标人应在合同生效后一个月内，梳理清楚运维项目的基础信息，不限于网络拓扑图，系统部署拓扑图，系统基础架构（数据库部署，应用），设备具体名称，安放位置，系统管理员账号，密码等详细信息。中标人每月对检查网络及硬件系统的相关记录进行分析和总结，同时将结果反馈给采购人。要求每月提供一份相关报告。

文档管理服务。建立专门的系统维护档案，中标人要对所负责维护的设备详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数进行记录并动态更新。建立和完善主机系统的技术档案，同时对用户系统提供相应的技术支持的电子文档。建立维护过程资料档案，记录日常维护操作。

7.制度与流程制定：

中标人须协助采购人制定和落实可执行的日常管理规范、制度及策略等，提供相关制度和策略技术方案，并且服务人员及用户人员均需严格按照制度和策略执行和落实。制定、完善和落实符合国家相关标准且可执行的日常机房、数据中心管理规范，在已有基础上优化完善。

8.重要通信保障服务：

采购人根据需要向中标人提出重要通讯保障服务请求，中标人收到请求后与采购人共同制定重要通讯保障期间的保障方案。重要通讯保障请求，包括特殊天气时期、重大节假日、国家军事、政治活动等期间的服务保障工作。

9.其它增值服务：

中标人对口指定一名服务协调人，负责与本包相关的各项事宜。

中标人应根据不同的软硬件系统使用用户，提供定制化有针对性的系统使用培训，制作相应的用户操作手册。明确技术培训方案的内容、时间、人次、培训方式、培训效果。

每周进行一次维护例会，通报设备运行情况。根据系统运行情况和所承载业务的情况分析，提出系统扩容或改造的建议和方案。通报应用系统运行情况。根据系统运行情况和所承载业务的情况分析，提出系统优化或改造的建议和方案。

对服务范围内设备搬迁、割接、接口对接提供实施方案并提供必要的现场配合工作。对新业务的开通提供技术支持，提供与设备相关的技术咨询服务。

每季度提供技术服务总结报告。

编制故障处理手册。

（二）人员配置要求

1.中标人为本包配备驻点服务负责人1名。

2.除项目驻点负责人外，本包要求配备至少7名驻点工程师提供驻点服务，其中软硬件系统运维6人，基础设施运维1人。其他人员要求：精通PPT制作人员1人（1.根据采购人要求制作PPT，包括美化、排版、动画效果等，有视觉冲击力；2.配合采购人需求部门进行PPT的创意设计与制作；3.负责搜集，整理PPT相关资料，文件等；4.协助采购人其他的日常PPT设计、制作等工作；5.领导安排的其他工作；6.非全日驻场，根据采购人要求按时到场即可。）按采购人要求正常上下班，并在采购人业务需要时加班，保证采购人的设备正常运行，应用系统正常运行。省级执法记录仪系统运维1人、省路政管理综合信息平台运维1人、安徽省交通运输厅部省道路水路运输电子证照系统1人、省交通运输统计分析监测与投资计划管理信息系统运维1人、安徽省交通运输厅‘信用交通’项目4人、运政相关子系统运维1人、安徽省部省水运政务数据共享工程1人（不需要驻场）。

3.维护硬件等的驻点工程师及维护团队要求具备通信和信息化系统软件、硬件、信息安全、智能化系统维护能力。

4.维护软件等的驻点工程师及维护团队要求具备B/S架构系统前后端开发经验及数据库开发管理经验,其中前端开发经验包括但不限于：HTML/HTML5、Javascript、CSS、页面美工等；后端开发经验包括但不限于：JAVA服务端应用开发、服务端系统架构设计、Web服务器及web容器优化、服务端中间件开发（java、C++、C#）等；数据库开发及管理经验包括但不限于：人大金仓、MySQL、MSSQLserver、Oracle、PostgreSQL等关系型数据库软件开发管理和MongoDB、HBase、Redis等NoSQL数据库开发管理经验。能熟练使用Office及WPS办公软件，能熟练完成文档编辑、表格编辑，能熟练编辑图片、音频、视频等多媒体素材。

5.维护动力基础设施的驻点工程师及维护团队要求具备发电机、供配电等动力设备维护能力，应具有电工职业资格（或技能等级）证书（或维修电工职业资格证书）或电气工程及自动化助理工程师等相关证书。

6.人员配备应充分考虑团队人员的角色定义、日常分工、工作量和工作能力，做到工作饱满、严格要求、平稳高效、人尽其用。节假日须参与值班值守，确保24小时技术响应。

注：除评分标准中要求提供的相关人员证明材料作为评分条件外，投标人在投标文件中无须提供其他人员相关证明材料，由采购人在中标人进场服务前核查人员配备情况，人员须按照要求配备到位，并按照采购人要求提供驻场服务，否则采购人有权追究违约责任。

（三）进场服务要求

考虑到本包的重要性，中标人在合同签订后二日内按人员配置要求进场，一周内完全承担起运维工作，承担运维工作前提供运维工作的详细运维手册，内容至少包含：机房整体情况、网络情况、应用系统、业务系统描述、系统调整支持情况、日常工作完成情况及其他招标文件所要求事项。

- 四、运维需求

第一部分：网络及软硬件系统运维服务

(一)硬件系统维护

从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络系统的运维管理。提供的主机、存储系统运维服务包括：服务器设备、存储设备的日常监控，设备的运行状态监控，故障处理，操作系统维护，补丁升级等内容。

服务器设备中，负责服务器的硬件配置、软件安装、机房上下架等技术维护工作。负责虚拟化技术产品物理机配置、管理和日常运行监控和维护。负责独立主机或虚拟应用产品的开通使用、日常维护、故障诊断和排除。提供独立主机或虚拟应用客户产品操作和应用方面的技术支持。监视分管的服务器，及时发现问题，并积极解决问题。

交换机方面，机房的温度和湿度需要用温度计严格的做好测量，必要时可以安装空调，加湿器等设施设备进行温度和湿度的调节，还要做好防火、防尘的措施。检查软、硬件的功能，记录好机房的环境温度和湿度的情况之外，测试各种音源的信号是否正常，检查备品、备件、工具、仪表是否齐全，充分了解好各系统的工作情况，作好记录和检查。周期性的做好服务器和维护终端的全面杀毒工作，确保各服务器的安全运行。

机房网络设备的损坏维护维修，硬盘故障的购置更换，机房相关网络线材等辅材，视频会议系统需要的辅材，机房防毒面具，消防灭火器等按需配置。（由中标人承担）

日常维护：

（1）定期对应用服务器和数据服务器进行巡检，巡检内容包括数据完整性检查、系统运行状态检查、功能检查、软件可用性和安全性检查等。

（2）针对数据在应用和传输过程中可能涉及到的数据质量问题，按照相关标准和规范进行维护和整理，保障数据质量。

1.安徽省交通运输厅网络枢纽网络及硬件系统运维

1.1网络与安全设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 华为S9306 | 2 | 在用 |
| 2 | 核心交换机 | 华为S9306 | 4 | 在用 |
| 3 | 核心交换机 | 华为S7706 | 2 | 在用 |
| 4 | 核心交换机 | 华为S7703 | 2 | 在用 |
| 5 | 核心交换机 | 华为S5700 | 1 | 在用 |
| 6 | 核心交换机 | 华为S9306 | 1 | 在用 |
| 7 | 核心交换机 | 华为S5730 | 1 | 在用 |
| 8 | 核心交换机 | 华为S9306 | 1 | 在用 |
| 9 | 接入交换机 | 华为S2700 | 1 | 在用 |
| 10 | 接入交换机 | 华为S5700 | 19 | 在用 |
| 11 | 接入交换机 | 朗讯OS2260-P48 | 6 | 在用 |
| 12 | 接入交换机 | 华为S5700 | 24 | 在用 |
| 13 | 接入交换机 | 华为S5700 | 19 | 在用 |
| 14 | 接入交换机 | 华为S2700 | 2 | 在用 |
| 15 | 接入交换机 | 华为S2700 | 1 | 在用 |
| 16 | 接入交换机 | 锐捷NBS-226F | 3 | 在用 |
| 17 | 接入交换机 | IBM B24 | 1 | 在用 |
| 18 | 接入交换机 | 锐捷RG-5750 | 3 | 在用 |
| 19 | 接入交换机 | 华为S5730 | 3 | 在用 |
| 20 | 接入交换机 | 华为S5700 | 6 | 在用 |
| 21 | 接入交换机 | 浪潮S5960 | 1 | 在用 |
| 22 | 接入交换机 | 锐捷RG-5750 | 1 | 在用 |
| 23 | 接入交换机 | 华为S2700 | 4 | 在用 |
| 24 | 路由器 | 华为AR3200 | 1 | 在用 |
| 25 | 安全网关 | 安恒明御DAS-GATEWAY | 2 | 在用 |
| 26 | 防火墙 | 华为USG6000 | 1 | 在用 |
| 27 | 防火墙 | 启明星辰FW3610D | 1 | 在用 |
| 28 | 防火墙 | 天融信FW4000 | 1 | 在用 |
| 29 | 防火墙 | 华为USG6000 | 1 | 在用 |
| 30 | 防火墙 | 启明星辰天清汉马 USG-FW4000-T-NF2108 | 1 | 在用 |
| 31 | 防火墙 | 华为USG6000 | 2 | 在用 |
| 32 | 防火墙 | 绿盟 | 2 | 在用 |
| 33 | 防火墙 | 天融信fw4000 | 1 | 在用 |
| 34 | 防火墙 | 天融信FW4000 | 2 | 在用 |
| 35 | 防火墙 | 网神F5-3526A | 1 | 在用 |
| 36 | IPS | 启明NGIPS5000-C-S | 2 | 在用 |
| 37 | WAF | 明御WAF-200AG | 2 | 在用 |
| 38 | 网闸 | 伟思信安-500 | 1 | 在用 |
| 39 | 负载均衡 | 天融信TOPAPP-LB1030 | 2 | 在用 |
| 40 | 上网行为管理 | 深信服AC1000-B1200 | 1 | 在用 |
| 41 | VPN | 启明星辰SAG6000-1600 | 1 | 在用 |
| 42 | 日志审计 | 安恒明御DAS-LOGGER | 1 | 在用 |
| 43 | 其他安全设备 | 安恒明鉴DAS-RA5 | 1 | 在用 |
| 44 | 漏洞扫描 | 启明星辰TJCS-NS-E1010 | 1 | 在用 |
| 45 | 堡垒机 | 安恒明御DAS-USM | 1 | 在用 |

1.2服务器与存储设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 华为2248-V5 | 8 | 在用 |
| 2 | 存储 | 华为5300 V5 | 1 | 在用 |
| 3 | 服务器 | 华为2288H V5 | 8 | 在用 |
| 4 | 存储 | 华为5300 V5 | 1 | 在用 |
| 5 | 存储 | 华为5500 V5 | 1 | 在用 |
| 6 | 服务器 | 联想SR950 | 1 | 在用 |
| 7 | 服务器 | 联想SR850 | 5 | 在用 |
| 8 | 存储 | 联想V7000 | 1 | 在用 |
| 9 | 服务器 | 华为RH5885H V3 | 2 | 在用 |
| 10 | 服务器 | 华为RH8100 V3 | 2 | 在用 |
| 11 | 服务器 | 华为RH2288 V3 | 4 | 在用 |
| 12 | 存储 | 华为5600 V3 | 1 | 在用 |
| 13 | 存储 | 华为DAE22435 u4 | 1 | 在用 |
| 14 | 服务器 | 浪潮NF5280M5 | 1 | 在用 |
| 15 | 服务器 | 浪潮NF5280M5 | 8 | 在用 |
| 16 | 存储 | 浪潮AS5500G5 | 1 | 在用 |
| 17 | 存储 | 浪潮J25HG55M | 1 | 在用 |
| 18 | 服务器 | 浪潮NF5280M5 | 3 | 在用 |
| 19 | 服务器 | 浪潮NF5270M3 | 1 | 在用 |
| 20 | 服务器 | 浪潮NF5270M3 | 1 | 在用 |
| 21 | 服务器 | 浪潮NF5280M4 | 3 | 在用 |
| 22 | 服务器 | 浪潮NF5280M5 | 1 | 在用 |
| 23 | 服务器 | 华为RH5885H V3 | 1 | 在用 |
| 24 | 服务器 | IBM X3850-X5 | 1 | 在用 |
| 25 | 服务器 | 浪潮NF5280 M5 | 1 | 在用 |
| 26 | 服务器 | IBM X3650 M3 | 1 | 在用 |

1.3配备1台笔记本电脑和1台高性能工作站，用于日常运行维护。(笔记本电脑要求接口丰富，配置不低于I5/16G/512G。)

2.会议系统日常管理、硬件维护

安徽省交通运输厅2楼会议室、4楼会议室、5楼会议室、6楼会议室、7楼会议室、11楼会议室等小鱼易连和腾讯会议终端、摄像头、视频会议线路维护，交通部视频会议网络连接，协助各地市视频会议网络连接，对视频会议设备终端维护调试，配合对部、省视频会议接入配置调。包含2台交换机，2台MCU主机，4台服务器。对视频会议过程进行保障维护。各会议室会议音响，投影，无纸化会议等相关保障工作。

| 智能及视频硬件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 | 楼层 |  |  |  |  |  | 汇总 |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 会场摄像机 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 2 | 主控调音台 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | 数字音频处理器主机 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 4 | 数字音频处理器扩展机 |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 |
| 5 | 高清DVI切换器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | 高清网络收发器 |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | 集中控制主机 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| 8 | 无线触摸屏 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
| 9 | 双代表机接口器 |  |  | 5 | 11 | 10 |  | 26 |
| 10 | 会场音响设备 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 11 | 功率放大器 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 12 | 投影机 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 13 | 电动升降机 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 会议室LED屏 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |

3.安徽省道路运输管理服务中心网络硬件系统维护

3.1 硬件设备维护

（1）硬件设备维护和故障排除，保障中心机房设备正常、稳定运行；设备需要更改存放位置时，应提供免费的移机技术服务，确保设备移动后能正常使用。

（2）定期巡检。每周进行服务器及网络安全设备的巡检服务，定期检查服务器、网络日志及网络设备日志，针对发现问题在规定时限内解决。巡检应提供巡检报告。

采购人现有设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 深信服、ASERVER-2405 | 2 |
| 2 | 超融合一体机 | 深信服、aserver-p-2200 | 2 |
| 3 | 服务器 | 联想、thinkserver RD630 | 4 |
| 4 | 服务器 | IBM、X3755M3 | 2 |
| 5 | 服务器 | 戴尔、R720 | 2 |
| 6 | 服务器 | 联想、Thinkserver RD830 | 2 |
| 7 | 服务器 | 联想、ThinkServer RD830 | 2 |
| 8 | 存储服务器 | 联想Lenovo¦EMC VNX5500 | 1 |
| 9 | 存储服务器 | 中科曙光、Ds600-G30 | 1 |
| 10 | 路由器 | 华为 NE40E-X16 | 1 |
| 11 | 核心交换机 | 华为 CE12808、华为S9303 | 2 |
| 12 | 汇聚交换机 | RG-S2910 | 7 |
| 13 | 防火墙 | 安恒、DAS-Gateway、网神 SecGate 3600 | 2 |
| 14 | 负载均衡 | 深信服AD-2000 | 1 |
| 15 | VPN | 网神 SecGate 3600 NSG1000-1426 | 3 |
| 16 | 堡垒机 | 安恒DAS-USM520 | 1 |
| 17 | 日志审计 | 安恒、DAS-Logger | 1 |
| 18 | 漏洞扫描 | 绿盟、WVSS NX3-X | 1 |
| 19 | 其他安全设备 | 安恒、DAS-APT | 1 |

(二)应用软件运维需求

1.安徽省交通运输厅信息系统运维需求

1.1安徽省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统

安徽省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统作为交通运输“十二五”信息化建设四大工程之一，带动省交通运输行业信息化整体发展，更好地满足交通运输现代化发展需求。通过本系统的建设实现了全省统计、计划数据的“省-市-县”三级联网报送及与交通运输部在线上报；有效增强各级统计数据采集的有效性、安全性和保密性，提高统计数据的公信力；依托交通统计基础数据，实现对基础设施、运输工具、交通投资等信息的综合挖掘和关联性分析，进而为行业管理和决策提供基础支撑，进一步提高了统计分析工作的科学化程度。

安徽省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统作为交通运输统计业务信息的工作信息平台，对交通运输统计业务信息化、科学化有着重要的作用，本包应保持对该系统的日常运行维护工作，保障系统安全、稳定、正常运行，运维内容主要包括：1.系统优化和完善。2.操作系统及应用的定期巡检。3.系统信息安全服务。4.主程序备份。

1.2安徽省交通运输厅‘信用交通’项目

完成安徽省交通运输厅“信用交通”系统的日常运行维护，确保系统可以正常、安全、可靠地运行。运维工作包括但不仅限于如下内容。

1.2.1云服务器运维

（1）日常巡检

负责对系统虚拟化服务器操作系统、数据库和中间件运行状态检查、监控、预警、故障响应、排查、诊断和处理等；对所有应用系统软件及网络，提供日常巡检，巡检内容包括但不限于操作系统状态（CPU、内存、磁盘吞吐、日志检查）、应用程序状态、应用系统状态等。

（2）操作系统及运行环境维护

包括操作系统安装、配置、升级、性能监控及系统日志分析；中间件安装、配置及服务部署、启动停止方法及中间件日志分析；数据库运行环境分析，运行状态监控、数据备份恢复及日常操作，数据库日志分析等。

（3）针对数据在应用和传输过程中可能涉及到的数据质量问题，按照相关标准和规范进行维护和整理，保障数据质量。

1.2.2应用软件运维

（1）软件系统运维

开展系统日常维护服务，包括信用交通平台各子系统的各项功能模块维护、内容管理、参数配置、中间件维护、数据库维护、系统调优、缺陷修复以及对用户使用过程中的遇到问题的技术支持，确保系统正常，配合完成每年的三级等保、密码测评，开展系统巡检。

（2）信用交通·安徽网站内容运维

确保网站运行正常、栏目正常、内容正常。日常维护任务包括但不仅限如下内容：网站数据维护（备份及整理），网站页面调整，网站专题建设等。协助完成网站各栏目内容采编，搜集、整理相关信息，报厅相关处室审核，审核通过后更新发布网站内容，主要包括信用新闻发布、信用承诺书公示等。

（3）系统功能优化

根据信用体系政策文件变化和信用评价管理办法的修订，及相关业务需要，对信用评价等相关业务进行完善，满足最新业务需要，配合系统改造及新项目与原系统接口部分调试工作。

1.2.3数据及接口运维

完成数据中心的日常运行维护，配合进行数据采集、数据上报、数据共享和接口运维工作，确保系统各项应用软件可以正常、可靠地运行。

（1）信用数据的采集与共享维护

对各系统设计信用信息的数据进行采集，特别是发改委和交通运输部平台数据采集，并按照要求进行共享。

（2）省厅行政处罚行政许可结果公示接口维护

对接发改委双公示数据，给厅网站提供接口服务，确保接口正常运行，进行接口日常维护。

（3）部省信用数据上报维护工作

按照最新的部省上报要求，做好数据上报工作，并对数据上报错误进行纠正。确保数据报送正确及时。

（4）数据备份与恢复

对数据库数据进行全量备份和增量备份。定期执行备份操作，并验证备份数据的完整性和可用性。

1.2.4服务响应要求

提供现场服务、电话、传真、E-mail等各种方式的7×24小时技术支持，对采购人提出的服务要求做出实质性响应，提供各种突发事件的应急预案文档。项目期内，需根据项目招标采购需求提供技术支持人员。非工作时间发生故障应按项目要求及时响应，远程无法解决故障，须指派技术工程师到达现场，及时排查纠错，在4小时内解决问题，确保业务顺利进行

1.2.5人员配置要求

中标人应在合同生效后建立由驻点人员和远程技术支持人员构成的运维团队。配备驻点服务软硬件运维人员1名，负责项目系统各项功能模块维护、内容管理、参数配置、中间件维护、数据库维护、系统调优、缺陷修复以及对用户使用过程中的遇到问题的技术支持，确保系统正常运行。同时配备远程团队支撑项目运行中遇到的问题，包括技术负责人1人、开发人员2人、信息安全人员1人。

2.安徽省交通运输综合执法监督局信息系统运维需求

2.1安徽省道路运输车辆卫星定位监管与服务系统

安徽省道路运输车辆卫星定位监管与服务系统是响应部省文件要求建设的系统，主要对安徽省“两客一危”车辆实现实时监管，进一步加强了道路运输车 辆动态监管工作，提高动态监控服务水平，更好的落实运输企业监控主体责任，促进了动态监控服务行业健康、有序发展。并且按照部、省有关要求，平台已实现与省运政业务、省联网治超及省交通运输行政执法等系统的数据对接，同时将数据共享至有关系统，实现运输车辆跨部门联合监管。

为保障省“两客一危”动态监控管理系统试运行期间业务的正常服务、数据的一致性、完整性，安徽省道路运输车辆卫星定位监管与服务系统将与之双轨运行一段时间，保证新旧系统的协同联动，实现系统平滑割接，为各级机构提供更好、更有效的服务，需要对安徽省道路运输车辆卫星定位监管与服务系统进行日常运行维护，维护至新系统上线，维护工作主要包括：操作系统及应用巡检、数据维护等日常工作，确保系统各项应用可以正常、安全、可靠地运行，并能使系统得到不断改善和提高，以充分发挥应用系统的各项功能。

2.2省级执法记录仪综合管理信息系统

（1）执法记录仪及采集工作站技术支持

负责所有执法记录仪的调换设备的授权、接入，能兼容所有在用的数据采集工作站及管理平台。

负责所有数据采集工作站的调换设备的授权、接入，能兼容所有在用的执法记录仪及管理平台。

根据需求提供必要的现场巡检，负责所有执法记录仪的现场检查、故障排除、维护及程序升级服务，故障排除主要包含设备是否正常运行，设备内部是否有灰尘、正常摄像、数据上传、严重老化等情况，若出现此情况应及时进行维护并提交维护报告表。

（2）软件平台维护和升级

提供每年不少于四次现场巡检，服务团队分两个小组同时开展，负责在用数据采集工作站后台管理平台和4G智能指挥控制管理平台的运营维护、监管，必要的软件升级改造（非整体性升级换代）以及各类数据的存储及监管，保障管理平台数据的安全、稳定。

负责全省交通行业执法机构所有在用、新购并经过公安部有关认证的执法记录仪、数据采集工作站的平台接入、正常使用和日常监管

负责现场将数据采集工作站后台管理平台服务器中的数据库迁移到新的服务器，并调试好数据采集工作站和后台管理平台，保证原有数据正常访问以及平台正常登录使用。

（3）其他要求

对于维护范围内的故障，应在故障发生后立即响应，并在上述时间要求内加以解决；对于非维护范围内的故障，应在故障发生后积极配合其他服务商尽快加以解决。

2.3交通运输视频会议系统

为保证交通运输行业部省市县四级视频会议的顺利展开，需保持现有交通运输视频会议系统的日常维护工作和技术支持，主要维护需求有如下几点：

（1）日常视频会议系统巡检，为保证系统长期稳定可靠的运作，应建立定期巡检制度，在巡检过程中及早的发现可能存在的隐患问题，纠正操作人员的操作认识上的不足之处，并进行及时的解决，有利于延长设备使用寿命，减轻维护人员维护工作，有利于促进视频调度与视频会议系统朝着良性的维护方向发展。为日常工作提供有力的支持作用。

（2）周期性检查会议功能、高清视频会议功能、多画面会议功能、字幕功能、全景会场功能、会议录播功能等是否正常。

（3）会议管理，包括会议预约、会议审批、会议通知、会议控制、会场监控、信息统计、故障告警、会议统计等，可对全网进行管理。

（4）完备的设备监控管理,包括设备的状态、告警、配置、忙闲信息和线路带宽，支持设备升级和设备配置。具备详细的统计报表分析和生成功能，包括设备报表和资产信息，会议统计信息，可以根据会议的类型、部门、时长和频度生成不同类型的会议统计报表。

（5）专家支持服务，在系统出现重大技术故障时，组织并提供相关专家技术服务。

（6）培训要求，需根据用户需求及实现系统的主要目标开展培训。确保用户能对本系统的设计、系统设备的应用测试、管理、维修、维护、保养以及故障的处理等有全面的认识和了解。

（7）系统升级，对系统中所涉及到的视频会议设备进行及时的软件升级。

2.4安徽省路政管理综合信息平台

为了保持安徽省路政管理综合信息平台的稳定性和高效性，以下是一些系统运维需求：

硬件设备维护：保障服务器和网络设备的正常运行，定期进行硬件检测，包括硬件的维修、升级和替换。

软件更新和升级：通过收集客户反馈的问题，及时处理软件层面上的BUG以及软件性能优化。定期对系统进行软件更新和升级，以保持系统的安全性和功能的完善性。

数据备份和恢复：定期备份业务数据，确保在数据丢失或系统故障时能够及时恢复。

安全管理：加强系统的安全管理，包括防火墙配置、入侵检测和防范、权限管理等，以保护系统免受潜在的网络攻击和数据泄露的威胁。

用户培训和支持：为系统用户提供培训和技术支持，解决用户在使用过程中反馈的问题。

2.5安徽省交通运输厅部省道路水路运输电子证照系统

（1）电子证照软件制证系统运行维护

系统性能优化，重要时期技术服务支持；制证子系统、电子证照管理子系统、共享交换模块巡查及维护；服务器集群及容器的巡查、调优及维护；数据库调优及维护；中间件巡查、调优及维护；网络安全维护；网络通道及接口的巡查、调优及维护维护；涉及的政务服务事项办理、审核功能的维护；电子证照OFD电子文件数据整理及维护；电子证照索引优化、管理及维护；数据备份恢复；电子证照系统https加密证书续费；按照系统等保测评、渗透测试及漏洞扫描报告进行系统代码修改和漏洞修复，等保测评支撑；电子证照子系统与互联网+政务服务办理系统接口功能调优及维护；电子证照子系统与道路运政管理系统、行政执法公开运行系统等业务系统接口功能调优及维护；电子证照系统与皖事通（卡包）接口功能调优及维护；电子证照系统与部电子证照系统接口通道维护；行业电子证照查询、核验、预览接口调优及维护。

（2）电子证照辅助功能运行维护

聚合道路水路电子证照信息的查询分析中台维护，提供证照类型、发证机构、发证时间、证照主体等一系列查询维度，根据管理需要及时调整统计分析及导出功能；电子证照亮证及使用场景应用拓展支撑；配合优化皖事通卡包新增功能点（证照授权、撤销授权等）；皖事通电子证照申领服务功能、卡包启用和证照信息更新维护。

（3）电子证照关联政务服务事项维护

政务服务办理系统中所有与电子证照制证、变更等相关的政务事项维护，包括不限于事项新增、事项变更、事项改造等；根据交通运输部、省委省政府及省交通运输厅电子证照工作部署安排，支撑审批部门完成新增道路水路运输电子证照开发、测试，以及完成新增类型电子证照共享挂接、皖事通App对应证照信息确认或启用功能上架、证照检索、皖事通卡包亮证及扩展功能等一系列配套功能。

（4）电子证照存量数据治理及重新制证

完成交通运输部电子证照制证任务考核，推动政府服务便利化、优化营商环境、提升行政效能。对业务历史存量数据依照当前电子证照数据标准化进行数据治理，按照业务要求，通过配合采集或对接等方式汇集补充缺失数据，提升数据质量，对更新后数据后的电子证照予以重新制证直至符合要求。

2.6数据交换平台桥接配置中心维护

为保障日常数据资源目录正常挂载、审核、上线，安徽省数据资源局共享平台桥接配置中心正常运行，前置机服务器的正常运行。

需定期进行硬件巡检，包含硬件的维修、升级和替换。

保障软件应用稳定运行，定期巡检系统软件状态，及时处理软件异常问题、BUG修复。

定期巡检数据资源目录挂载状态。

按需进行数据资源目录的挂在、审核及上线工作。

2.7在籍学生查询系统维护

为保障在籍学生查询系统能够正常提供查询服务，查询结果准确有效：

需对本系统进行日常巡检、系统常见问题处理、部分功能优化，硬件设备的巡检和故障维护，接口检查和异常处理等工作。

2.8高速通行数据查询系统维护

为保障高速通信数据查询系统能够正常提供查询服务，查询结果准确有效：

需对本系统进行日常巡检、系统常见问题处理、部分功能优化，硬件设备的巡检和故障维护，数据库检测和异常处理等工作。

2.9数据交换中转平台维护

为保障业务系统数据对接和传输，保障业务系统的数据完整性，需对省交通运输厅、执法局在用系统相关的数据交换服务器定期维护，系统资源检测、应用服务检测，服务器硬件故障处理，网络资源支持、前置机需求处理、交通行业专网资源支持、外部通信网络支持、对接政务云专线维护和技术支持。

2.10交通运输行业系统测试平台维护

为各级机构提供更好、更有效的服务，保障交通运输行业系统测试平台各业务系统正常运行，需要对平台下各系统进行日常运行维护，维护工作主要包括：

“短信平台”、“以奖代补”、“信用交通老系统”、等业务系统巡检、数据维护等日常工作，区块链软硬件的定期巡检和维护，确保系统各项应用可以正常、安全、可靠地运行，并能使系统得到不断改善和提高。

3.安徽省道路运输管理中心信息系统维护需求

3.1安徽省道路运政信息系统（安徽省道路运输管理信息系统）

安徽省运政管理信息系统涉及道路客运、道路货运、机动车维修、驾驶培训、出租车等道路运政主要业务范围，包括运输业户管理、车辆管理、线路管理、从业人员管理、教练员管理、安全管理、报表统计分析、系统管理等功能模块，满足道路运政管理的业务办理需求。系统实现与交通运输部及其他省运管机构间的数据共享和业务协同，也与省厅执法系统、卫星定位系统及外围的客运企业、驾校、从业人员考试中心、汽车检测站等运营单位实现数据互联，向社会提供数据查询服务。该系统采用集中式部署架构，省运管中心、16个市运管中心、广德、宿松县运管所、安庆市出租车管理处和100多个县运管机构、各乡镇交管站及行政服务中心等大量运管机构应用安徽省运政管理信息系统办理行业管理业务，为保障安徽省运政业务的正常办理，安徽省运政管理信息系统维护工作必不可少，本次项目针对安徽省运政管理信息系统运维的主要内容包括：1.系统定期巡检。2.系统信息安全服务 3.日常维护服务 4.系统优化和完善。5.系统现场培训。

3.1.1服务范围

所有应用安徽省运政管理信息系统办理行业管理业务的运管机构。

3.1.2服务内容和要求

①系统定期巡检。成交供应商对安徽省运政管理信息系统每月做一次系 统定期巡检并提交巡检报告。巡检内容主要检查运政系统应用软件（含运政系统 所使用到第三方插件）Weblogic 中间件、Oracle 数据库软件的运行情况，监测相应软件所使用的磁盘空间、内存、CPU 资源是否充足，检查相应运行日志，检查应用服务及数据库程序已启动的所有进程或实例，确保运政系统正常平稳运 行。成交供应商应密切关注安徽省运政管理信息系统应用软件的运行状况， 安排相关人员处理用户提出的相关问题，定期与建设方联系，对应用软件系统的 运行状态进行评估并提出改进建议。

②系统信息安全服务

（1）定期数据备份：每周全量备份，每日增量备份，仅保留最新 2 周的数据备份，过期备份数据及时删除以释放磁盘空间，定期检查备份数据的完整性和准确性；

（2）采取相应的安全策略：如定期修改运政系统管理员密码，提醒用户及时更新密码，加强访问控制等措施，提升运政系统抵抗外部攻击能力，确保系统安全可靠运行。

（3）系统漏洞修补：适时对服务器操作系统及应用系统进行漏洞升级、修补，保证系统不受病毒及黑客攻击。

（4）信息安全应急处置：配合建设方做好系统安全应急处置和等级保护工作。

③日常维护服务

（1）为用户提供系统操作指导：经建设方指定部门书面确认为误操作的运政数据进行恢复处理；

（2）应建设方要求批量处理运政数据、清除无用的数据，修复错误的数据；协助建设方做好数据清理通报，提高数据质量。

（3）当出现系统故障时，及时进行处理，保障系统运行；

（4）因国家政策或交通运输部相关规定发生变更所导致需对系统相关流程或模块作调整时，及时与用户沟通确认需求，跟踪并反馈解决情况；

（5）维护运政相关系统对外服务的接口（省厅行政执法公开运行系统、驾驶员从业资格考试系统、继续教育、燃油核查、客车等级评定、GPS 核查是否在线、网上办事企业端等），为运政系统提供有效的数据同步，确保运政系统与外围系统的数据准确有效共享和业务协同；配合做好部省道路运政系统互联互通工作。及时修复程序问题。

④系统优化和完善

及时响应省运政系统用户提出的系统优化需求。在维护期内由于用户单位的业务流程、范围和权限的调整等而引起的需求变更，或因政策法规调整或者机构变革引起的系统原有功能的重新梳理，免费对软件系统及时进行相应的修改和升级。积极向用户提供与系统环境相关的技术信息，并根据情况组织会议，讨论用户新的需求，检查未解决的技术支持问题，整理成需求分析报告，经建设方确认，提出解决方案，对软件系统重新设置、调试。

收集全国交通运输行业内先进实用的技术项目和管理经验，推荐给建设方参考和选择；为用户策划安徽省道路运输系统的建设项目和发展方向，力争让安徽省运政管理信息系统在全国处于先进水平。

（1）完善目前的统计查询功能，由目前固定查询的方式改为可以对统计对象进行勾选、进一步加强自定义条件的关联性，并且做可提供领导查询的小程序。提供手机应用功能。

（2）升级目前的权限配置方案，进一步拉大管理员和业务办理用户的分离，管理员只对业务办理人员授权，不具备业务办理权限。

（3）系统首页展示实现用户自定义，实现系统用户根据自己关注的数据和业务定制首页布局与显示。

（4）系统做好部便民运政系统的业务对接工作，涵盖与部数据对接互通及线上、线下业务统计等工作内容。

（5）定期跟随业主学习其他省、市、部的优秀行业管理经验，分析总结并结合业主现状，提出实现方案。

（6）提供严格测试后的补丁或版本，平稳发布运政系统新补丁或版本优化；

⑤系统现场培训

当安徽省道路运输管理服务中心运政系统新增功能时应同步发布培训视频，在系统重大升级前，组织现场系统培训工作。系统优化时，同步在省运政系统界面中提供培训视频链接；如因运政系统用户发生人员变动，业主提出现场培训需求，承建单位应在一周内派培训人员到现场进行系统培训。

3.2安徽省出租汽车驾驶员从业资格考试系统等业务信息系统

安徽省出租汽车驾驶员从业资格考试系统业务信息系统维护需求主要包括5个系统，分别为：安徽省出租汽车驾驶员从业资格考试系统、安徽省出租汽车驾驶员从业资格管理系统、包车客运管理、安全事故统计分析、安徽省营运车辆检测服务管理信息系统等。各系统功能及维护需求如下。

安徽省出租汽车驾驶员从业资格考试系统包括网络预约出租汽车驾驶员、巡游出租汽车驾驶员从业资格考试。主要为省内各地运管部门、考场、参加考试的学员提供考试服务。包括报名，准考证打印，考试审核分配、成绩单打印，成绩上传等功能。

安徽省出租汽车驾驶员从业资格管理系统包括巡游车企业和网约车企业的质量信誉考核。出租车车辆档案管理，网约车车辆审核和档案管理。巡游出租汽车驾驶员和网络预约出租汽车驾驶员档案管理，换证管理，注册管理，服务监督卡管理，质量信誉考核，网约车报备管理。出租车企业的经营权档案、计分、制证、变更管理，继续教育档案管理。主要为省内各地运管部门、出租处企业、从业人员提供资格证管理方面的服务。

包车客运管理信息系统包括包车企业业户、人员、车辆管理，包车业务订单报送，审核，包车牌打印。主要为省内各地运管部门、包车企业提供包车管理服务。安全事故统计分析系统包括行车事故月报与统计，对事故进行类别、时间、形态等进行分析。主要为省内各地运管部门提供行车事故录入与分析服务。

安全事故统计分析主要包括各地市管理部门录入事故文档及查询统计功能的维护。

安徽省营运车辆检测服务管理信息系统包括营运车辆核查，客车类型划分，车辆技术等级评定等功能维护。包括与部平台信息上传功能的维护。

部省道路运输管理信息系统互联互通按照交通运输部的文件要求，实现安徽省道路运政管理信息系统中经营业户基本信息、营运车辆基本信息、从业人员基本信息等基础数据的报送工作。

上述系统的正常运行是安徽省道路运输管理部门信息化建设的重要组成部分，保障了相关运政部门业务的正常开展及数据的信息化管理。本包针对上述系统保持运行维护工作，维护内容主要包括：1.功能性维护；2.信息安全维护；3.日常维护。

2.6.1服务范围

对安徽省出租汽车驾驶员从业资格考试系统、安徽省出租汽车驾驶员从业资格管理系统、包车客运管理、安全事故统计分析、安徽省营运车辆检测服务管理信息系统运行与维护；部省道路运输管理信息系统互联互通等开展运行保障与日常维护。服务范围包括所有应用上述系统的各用户单位。

2.6.2服务内容和要求

①功能性维护：

对应用系统使用单位或部门提出的系统修改意见进行汇总，报相关处室进行需求讨论确认后修改。

对系统存在的BUG进行修复，保证系统正常运行。

保障各系统与运政系统之间的数据对接畅通。做好《出租车从业人员资格管理系统》与不同开发单位开发的继续教育系统进行数据对接。

定期整理驾驶员从业资格考试题库，指导各考场考试操作流程，在考试过程中出现的功能问题及时解决。对《安徽省道路运输车辆北斗终端安装核查系统》中保存的照片定期备份，定期对系统进行优化，提高系统的操作速度。

②信息安全维护：

定期数据备份：每周全量备份，每日增量备份，仅保留最新2周的数据备份，过期备份数据及时删除以释放磁盘空间，定期检查备份数据的完整性和准确性；

采取相应的安全策略：如定期修改系统管理员密码，提醒用户及时更新密码，加强访问控制等措施，提升系统抵抗外部攻击能力，确保系统安全可靠运行。

系统漏洞修补：适时对服务器操作系统及应用系统进行漏洞升级、修补，保证系统不受病毒及黑客攻击。

信息安全应急处置：配合业主做好系统安全应急处置和等级保护工作。

③日常维护

定期对应用服务器和数据服务器进行巡检，巡检内容包括数据完整性检查、系统运行状态检查、功能检查、软件可用性和安全性检查等。

针对数据在应用和传输过程中可能涉及到的数据质量问题，按照相关标准和规范进行维护和整理，保障数据质量。

2.6.3数据共享服务

运维期间，依托数据中心数据共享平台实现安徽省交通运输厅各项数据按需与行业内、行业外相关系统进行交换共享。主要工作如下：

①完善目录体系。以行业协同性、综合性业务需求为重点，及时梳理行业数

据资源，完善行业数据资源分级分类标准，按照行业内“共享为原则、不共享为例外”进一步完善和更新数据资源共享目录。在保障信息安全和个人隐私的基础上，合理界定数据资源权属，制定公共数据开放目录，建立健全目录定期更新发布机制。

②加强开放共享标准规范建设。进一步完善行业信息数据标准体系，进一步对信息资源核心元数据、信息资源标识符编码规则、信息平台互联共享等基础性数据标准进行修订，进一步加强对标准执行的监督管理。

③完善数据共享平台。完善数据共享平台建设，建立各业务数据资源共享交换主干通道，形成行业统一的数据资源共享交换体系。

4.安徽省地方海事港航管理服务中心信息系统运维需求

4.1安徽省部省水运政务数据共享工程

该系统采用集中式部署架构，安徽省海事中心、市县级水路运输管理部门及行政许可相对人等应用安徽省部省水运政务数据共享工程办理行业管理业务，为保障安徽省水路运输管理业务的正常办理，本系统维护工作必不可少。

4.1.1服务范围

所有应用本办理行业管理业务的本省各级水路运输管理部门及行业用户。

4.1.2服务内容和要求

（1）应用系统日常应用支持及功能适应性完善

①全省各级管理部门使用系统指导，经采购人指定部门书面确认为误操作的数据进行恢复处理；

②通过后台和人工统计等方式，配合开展水路运输管理、港口航道管理等各领域数据统计、分析，导出报表；

③及时响应系统用户提出的系统优化需求。在维护期内由于用户单位的业务流程、范围和权限的调整等而引起的需求变更，或因政策法规调整或者机构变革引起的系统原有功能的重新梳理，免费对软件系统及时进行相应的修改和升级，积极向用户提供与系统环境相关的技术信息，并根据情况组织会议，讨论用户新的需求，检查未解决的技术支持问题，整理成需求分析报告，经采购人确认，提出解决方案，对软件系统重新设置、调试。提供严格测试后的补丁或版本，平稳发布系统新补丁或版本优化。

④持续开展并维护本系统对外服务的接口（与交通运输部水路运输建设综合管理信息系统、省一体化在线服务平台、交通运输厅数据交换与共享系统、安徽省交通运输厅互联网+政务系统、安徽省港航集团船闸系统、引江济淮船闸系统等），为系统提供有效的数据同步，确保本系统与外围系统的数据准确有效共享和业务协同；配合做好部省水路运输系统互联互通工作。及时修复程序问题。

（2）用户使用支持

组建客户支持团队，通过电话、邮件、QQ、微信等多种途径，接收行政许可相对人和各级管理部门反馈的使用问题，并根据问题进行对应分析、处理和答复。

（3）系统运行监测

成交供应商对安徽省部省水运政务数据共享工程每月做一次系统定期巡检并提交巡检报告。巡检内容主要检查系统应用软件（含系统所使用到第三方插件）东方通TongWeb、东方通TongETL、帆软FineBI、mysql数据库软件的运行情况，监测相应软件所使用的磁盘空间、内存、CPU资源是否充足，检查相应运行日志，检查应用服务及数据库程序已启动的所有进程或实例，确保系统正常平稳运行。成交供应商应密切关注安徽省部省水运政务数据共享工程应用软件的运行状况，安排相关人员处理用户提出的相关问题，定期与采购人联系，对应用软件系统的运行状态进行评估并提出改进建议。

（4）故障排除

当出现系统故障时，及时进行处理，保障系统运行；分析系统故障原因，对各类问题进行排查和分类，然后进行及时必要的处理，保证系统正常运行。

（5）漏洞修复及安全优化

①定期检查第三方软件版本，安装安全补丁，确保第三方软件免受已知漏洞的攻击。针对系统出现的安全漏洞，对应用系统代码进行排查分析，并作出安全优化调整，避免因安全漏洞可能产生的不良后果。

②采取相应的安全策略，如定期修改系统管理员密码，提醒用户及时更新密码，加强访问控制等措施，提升系统抵抗外部攻击能力，确保系统安全可靠运行。

（6）系统和数据备份

制定应用系统和关键数据的备份策略，进行相应备份和完整性检查。包括每周全量备份，每日增量备份，过期备份数据及时删除以释放磁盘空间，定期检查备份数据的完整性和准确性。

（7）商用密码测评改造

对业务系统中的重要数据进行加密处理，并完成商用密码应用测评的整改工作，使其满足国家密码管理局及相关行业标准的测评要求。

（8）配合开展等保测评

配合等保测评单位进行系统安全评测，提供系统技术资料，安排技术细节访谈，按照测评结果对系统进行安全加固。

5.其他软件相关需求

5.1安徽省交通运输厅网站OA服务功能续费。安徽省交通运输厅网站专题专栏制作（不少于5个）、安徽省交通运输厅网站OV型https加密证书（国密+非国密）续费，代码中嵌入的第三方站点统计功能续费；互联网+政务服务系统统一登录门户SSL证书采购、电子签章系统服务续费。

5.2其他服务采购需求

对安徽省部省共建行政执法综合管理系统部署在政务云上的4台人大金仓数据库运维服务。

| 序号 | 内 容 | 服务方式 | 服务频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡检，包括对政务云上4台数据库虚拟服务器的cpu、内存、硬盘空间等运行环境进行检查，对数据库异常日志进行检查，发现问题及时报告、处理，保障数据库持续不间断正常运行。 | 远程技术支持 | 每月巡检一次 |
| 2 | 每日对数据进行全量备份，备份数据保留7天，保证备份完整、可用。 | 远程技术支持 | 每日备份 |
| 3 | 数据库异常及故障处理，包括数据库服务器宕机后的服务启动和恢复、数据库管理软件宕机网络环境波动引发的故障和恢复、数据库磁盘满载引发故障和恢复、表死锁等使用过程的疑难问题给与指导和处理，以及其他未知异常。 | 远程技术支持 | 按需处理 |
| 4 | 提供数据库配置及使用优化建议，协助从数据库层面提升应用查询效率，提供数据库使用及问题咨询服务等。 | 远程技术支持 | 按需处理 |

(三)网络系统运维

1.安徽省交通运输厅和执法监督局网络维护需求

办公网络，包含3个核心网络（互联网、政务网、部建行业专网）、67个接入网络，4条互联网专线，1条政务网专线，1条行业专网。

机房内部网络，包含2个核心网络，3个汇聚网络，21个接入网络，1个部建行业专网内网。

全国高速公路光纤网安徽段、全省公路SDH专网省端辅助维护。

运营商接入网络，包含2个省市专线、1个视频会议MSTP专线、3条业务专线、6条互联网专线，以及其它部门单位接入共计32条专线。

省级电子政务外网主备2条，市级电子政务外网1条。

2.安徽省道路运输管理服务中心网络维护需求

2.1网络维护

1）网络链路维护：包含电信互联网光纤2条、移动互联网光纤1条、公安厅专网链路1条、视频会议专网链路1条、财政专网线路1条、省厅视频会议专网链路1条。

2）机关网络维护：负责制作网线以及网络的布线、安装、调试等日常网络维护。网络故障及时响应、检测及修复。保障中心机关与交通运输部、省交通运输厅、路警指挥中心等网络正常运行。

3）全省统一部署的运管机构专网及VPN网络维护：要求提供远程技术支持和上门故障排除服务，及时排除网络故障，接到报修电话半小时内响应，2小时解决问题，远程不能解决问题时按照省运管局指派24小时内安排工作人员上门服务；做好联网实时监控技术支持。

2.2网络信息安全防护维护需求

1）做好省运管中心机关日常办公网络和信息安全维护，协助技术部门做好网络信息系统安全等级保护定级、保护及安全检查等工作，做好业务系统和信息网络的安全管理工作；协助建立和完善信息安全管理制度；协助填报网络信息安全相关材料。

2）组织专业技术力量对业务系统开展日常安全监测，建立好日志制度和审计制度，提供漏洞检测报告。

3）应急运维响应，根据相关主管部门的通报，采取及时有效措施应对网络信息安全事件；必要时成立运维小组，按要求实施24小时值班，做好信息安全应急运维服务。

3.其他网络相关维护工作

按照硬件和软件维护需要，及时更新维护资料，满足项目整体网络维护工作。

第二部分：基础环境运维服务

（一）运维内容及目标

厅机关、省交通综合执法局机房所有强电设备的定期巡检、维修及保养；后备柴油发电机组消防设施和发电机尾气净化处理，发电机柴油要保持在合理区间；12台精密空调、5台配电柜等的定期巡检、维修及保养，完成采购人要求的其他动力系统维护工作。运维目标是通过日常巡检、应急响应、故障消除等手段，确保机房动力系统7x24小时稳定运行。

1.硬件运维

基础设施系统（供配电系统）是指通过电源由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。是对低压配电柜、UPS、EPS系统等的统称。

（1）日常巡检内容

配电室环境温度、洁净度，注意有无异味、异常声响等；

查看各个开关的仪表显示应正常；

查看各开关状态确认无误；

检查各开关有无异常声响、变形；

用点温仪测量开关温度并记录；

检查UPS和EPS温度、声音、电压、电流、主机启动有无异常；

日常巡检工作由驻场值班人员进行，巡检状况应记录在《日常巡检记录表中》。

（2）巡检频次

每日二次，分别于上午一次、下午一次。

（3）维护保养

①月维护

清洁设备表面和场所的卫生；

对日常维护记录中反映出来的主要数据的变化规律进行分析，发现异常要进行调整或检修；

检查转动和震动部件，紧固其不应松动的紧固件(不包括电气接点，电气接点的维护、紧固应有计划的停电进行)；

由驻场值班人员按规定填写《供配电系统维护记录表》。

②季维护

供配电系统季维护属于部分检修性维护，应根据具体情况对相关设备停电后进行。

完成设备的月维护工作。

针对日巡视及月巡视相关记录对负荷量较大及负荷变化较大的线路及开关接线处进行检查，对松动部件进行紧固。紧固工作应停电进行，停电前后注意确认，以防误操作。

对配电柜进行全面除尘，除尘应使用专用工具，并且工作人员不可踩踏配电箱柜。

驻场值班人员按规定填写《供配电系统维护记录表》。

③年维护

年维护属于预防性维护，应停电进行。

完成设备的季度维护工作。

清扫配电设备内外卫生。

检查电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡涩或操作力过大现象。

检查主要电器的主辅触头的通断是否可靠。

检查各母线的连接、绝缘支撑件、安装件、其它附件安装是否牢固可靠。

由驻场值班人员按规定填写《供配电系统维护记录表》。

④巡视检测注意事项

巡检时必须严格遵守各项安全运行工作制度。

巡检时应禁止带手表、手链等金属物件。

巡检时应携带对讲设备以保持通讯畅通。

巡检完成后向机房运维岗位负责人汇报巡检情况。

巡检时必须严格执行门禁管理方面的规定，只在授权区域内进行巡检。

在巡检中发现设施或设备工作异常时，应立即向机房运维岗位负责人汇报并按照机房运维岗位负责人的安排进行处理，协助机房运维岗位负责人或相关人员填写相关报告。

2.UPS和EPS系统维护

UPS意为“不间断供电电源”，是一种含有储能装置(常见的是蓄电池)，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的交流供电设备。

EPS意为“应急电源”，是一种含有整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置为主要组成部分的恒压恒频的交流供电设备。

（1）UPS、EPS的日常巡检

①检查卫生环境、温湿度状况；

②检查UPS、EPS运行状态，记录各种运行数据，包括电压、电流、频率、功率、带载率等；

③观察UPS、EPS风扇有无异响，运行是否正常；

④观察UPS、EPS主机内部有无异响、震动；

⑤观察UPS、EPS输入、输出柜各进出线开关状态(检查项同普通开关柜)；

⑥观察电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂；

⑦日常巡检工作由驻场值班人员进行，巡检状况因记录在《日常巡检记录表中》；

（2）UPS、EPS设备维护保养

①月维护

除进行日常检查之外，还应检查UPS、EPS通风风扇是否完好，风扇电机无卡死、抱轴情况，风扇扇叶完好无损。

风扇滤网干净，无灰尘堆积，发现不合格及时更换。

记录UPS、EPS电压、电流、负载率相关参数。

检查UPS、EPS报警情况，将UPS报警记录统计分析，判断UPS本身是否存在问题。

测量并记录电池组内阻、静态电压。

驻场值班人员填写《UPS、EPS系统维护记录》。

②季度维护(主要进行放电测试)

除进行月维护的项目外，还应对UPS、EPS 的电池进行放电。

电池组应放电至额定容量的60~70%，并记录放电后再次充满时的后备时间。

不可同时对相同负荷的两路UPS、EPS进行放电，且放电测试间隔应大于48小时。

驻场值班人员填写《UPS、EPS 系统维护记录》。

③半年维护

除进行季度检查的项目外，还应对UPS、EPS设备进行整体除尘。

除尘应使用真空式吹风机，不能使用湿抹布。

驻场值班人员填写《UPS、EPS 系统维护记录》。

④年检维护(主要进行电气部件紧固操作)

除进行UPS、EPS半年检的项目之外，还应对整体UPS、EPS设备进行紧固操作。

联系UPS、EPS厂家对UPS、EPS的内部参数进行校对，对内部器件进行检查测试。

年检操作必须关机进行，关机后应对UPS、EPS内部进行放电操作。

由于旁路仍有部分带电，应对带电部分作出明显标记，以警示维护人员。

驻场值班人员填写《UPS、EPS系统维护记录》。

3.柴油发电机组维护

柴油发电机组是指在市政供电系统出现故障，无法保证设备正常工作的情况下，有末端通过发电机发电而保证设备用电的系统。通常由柴油发电机、并机配电柜、供油设备和油库等部分组成。

（1）巡检内容

日常巡检内容包括：

①检查整机外观有无异常；

②检查冷却液位和预热装置工作状态；

③检查燃油位，日用油箱油面高度应在满位；补油装置是否正常；输油管路有无渗漏；检查各环节闸阀状态，应无关闭现象；

④检查空气滤清器阻塞情况，空气滤清器的进气阻力指示器如显出红色则需要更换空气滤清器；

⑤检查发电机机体有无冷却液、润滑油、燃油泄漏；

⑥检查电池极柱氧化腐蚀情况，电池连线接头有无松动；机组电瓶闸刀左右两边应保持在直通位置；

⑦日常巡检工作由驻场值班人员进行，巡检状况记录在《日常巡检记录表》；

（2）巡检频次

工作状态下：每周一次。

工作时：7*8值守，7*24小时技术支持。

4.应急发电设备

（1）月保养(空载启动)

①每次启动前的保养

清洁机组表面。

检查水箱冷却液面；液面应尽可能接近填口盖焊接面下5cm处，不要超出。

检查水箱散热器芯和中间冷却器的外部，不允许有异物挡住。

检查空气滤清器堵塞情况；如果堵塞指示器处于红区，机组停机后，应马上更换滤清器。更换下的空气滤清器不允许重复使用。

检查柴油机润滑油油面，确保润滑油液面在油尺刻度之最大值和最小值之间。

检查控制系统的电气连线是否有松动。

②每次运行结束后的保养

着重检查并拧紧各旋转部件螺栓，特别是喷油泵、水泵、皮带轮、风扇等连接螺栓，同时紧固地脚螺栓。

检查是否有三漏（油、水、气）现象，必要时清理。

排除在运转中所发现的简易故障及不正常现象。

清理空气滤清器滤芯上的尘土。

检查润滑油液面和喷油泵的油面，必要时添加品质可满足技术要求的润滑油。

检查水箱冷却水液面，必要时添加软纯净水。

检查控制系统的电气连线是否有松动。

清洁机组表面。

排放燃油箱的残水。

排放燃油滤清器的残水。

检查油底壳是否混入水分和燃油。

由驻场值班人员按规定填写《柴油发电机组维护记录》。

（2）季度保养

进行月保养的所有保养项目。

检查是否需更换润滑油。

检查是否需更换润滑油滤清器。

检查调整风机及充电发电机皮带张紧力。

清扫散热器芯。

清扫或更换空气滤清器滤芯。

由驻场值班人员按规定填写《柴油发电机组维护记录》。

（3）半年保养

进行季度保养的所有保养项目。

空气进气管路检查，有无异常。

检查机体有无泄漏情况。

更换润滑油。

更换润滑油滤清器。

进行并网带载试验。

由驻场值班人员按规定填写《柴油发电机组维护记录》。

（4）年度保养

进行半年保养的所有保养项目。

检查并更换燃油滤清器。

检查进出油管有否泄漏。

检查并拧紧发动机的各部分螺栓、螺帽。

检查空气软管及其接口处是否漏气。

更换油水分离器滤芯。

排气系统检查，检查溢流孔。

冷却水位和水质检查。

检查水箱散热器芯，有无堵塞。

由驻场值班人员按规定填写《柴油发电机组维护记录》。

（5）每一年保养

进行年保养的所有保养项目。

清洁冷却系统、更换冷却液。

检查喷油嘴，必要时更换。

检查涡轮增压器综合状态。

检查交流发电机。

检查启动器。

检查旋转二极管状态。

检查控制屏仪表、电气连线。

检查发动机及其底脚螺栓紧固状况。

由驻场值班人员按规定填写《柴油发电机组维护记录》。

（二）项目需求

1.设备维护

（1）清单如下：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市电动力配电柜 | 海德森科技 | 台 | 2 |
| 2 | UPS输出配电柜 | 海德森科技 | 台 | 2 |
| 3 | UPS输入配电柜 | 海德森科技 | 台 | 1 |
| 4 | UPS主机 | 艾默生 | 台 | 2 |
| 5 | 精密空调空调 | 艾默生 | 台 | 10 |
| 6 | EPS应急电源 | YJ-10kw | 套 | 1 |
| 7 | 电源列头柜 | 海德森科技 | 台 | 8 |
| 8 | 电池架 | / | 套 | 14 |
| 9 | 池蓄电池 2V600ah | 南都 | 个 | 384 |
| 10 | 柴油发电机 DY1000A | 康明斯 | 台 | 1 |
| 11 | 康明斯发动机启动电池 | 风帆 | 套 | 1 |
| 12 | 开关盒（BCB） | 艾默生 | 组 | 2 |
| 13 | 不间断电源 | 科士达 | 套 | 2 |
| 14 | 蓄电池 12V100ah | 商宇 | 个 | 160 |
| 15 | 电池柜 | / | 套 | 8 |

(2)机房后备柴油发电机保养

保养地下一层康明斯DY1000A柴油发电机保养，包含更换机油滤清器、柴油滤清、水过滤器、机油（红壳）、防蚀剂等，并对发电机进行机身卫生清洁、蓄电池检查。

2.服务要求

中标人须协助采购人做好对前任维保单位的最终的维保服务验收工作，并与前任维保单位做好交接工作；

维保服务期内中标人不得以任何理由推卸本包设备维护维修责任；

中标人须提供驻场维护服务，及时发现和排查设备隐患及修复故障，每次维护保养及故障修复后均须出具详细全面的书面报告；

中标人对维保清单设备的所有损坏部件，均应按照要求在规定的时间内免费更换；

中标人须有充足的备件，当设备发生故障或机件损坏时，保证能及时提供现场更换服务；

当用户设备因故障停机时，中标人保证能迅速提供保障方案以保证机房各信息化系统不间断正常运行；

中标人须协助采购人完成因机房设备扩容而产生的强电调整工作；

中标人须具有详实的可实施的应急预案；

中标人须向采购人提供培训服务；

中标人须向采购人提供与本包相关的其他辅助服务要求；

中标人须协助采购人建立强电及动力发电设备运维管理体系；

中标人须按照采购需求设立专业的设备维护团队、制定规范的管理流程，提供维保和技术支持服务并向采购人提交书面报告。

3.维护人员要求

中标人需要配备项目负责人、现场值班技术人员(需有相关资格证件)、备品备件管理人员，以上人员不得随意更改，如需更改调换须向采购人书面申报，并经采购人审核确认方能更换。

中标人须安排有资质，能力和经验的设备维护技术人员参与节假日值班值守、24小时技术响应，现场值班人员每班不低于1人。当设备出现故障时，立即现场处理。当维保单位需要查阅相关资料或者需要先行分析再对采购人的问题进行回复时，应确保在8小时内回复。

4.故障维修要求

（1）中标人现场维护工程人员应根据采购人报修的故障情况，及时到达现场，制定切实可行的维修方案，尽快抢修设备恢复正常运行，如不能马上排除故障要立即向采购人汇报，维保单位需提升设备故障抢修级别。

（2）中标人需保证双方约定的服务等级中相应故障级别所规定的时限。同时应根据采购人设备故障的变化和采购人的要求进行抢修方式的改变。

（3）根据设备故障的严重程度和影响程度的不同，由低到高分为三级故障、二级故障、一级故障。当设备故障没有在规定时限内排除，故障级别将自动升级。

一级故障（重大故障）:指维保设备在运行中出现故障供电中断，导致维保设备的基本功能不能实现，导致强电及动力供电设备无法保障机房信息系统正常运行等严重后果。

二级故障（主要故障）:指维保对象在运行中出现硬件故障，导致设备性能部分退化的故障；设备出现的故障具有潜在的运行中断的危险，并可能导致维保设备的基本功能不能实现或全面退化，但运行并未中断，可能导致机房强电及动力供电设备无法保障机房信息系统正常运行等严重后果。

三级故障（次要故障）:指维保对象在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键性能指标不受影响的各类故障。

没有明确级别类型的故障，暂按采购人的要求判定故障级别并进行相应处理，待故障处理完成后，双方确认故障级别。

（4）一级故障中标人应立即启动故障抢修服务级别的响应流程，设备维护项目负责人员、备件管理人员、技术负责人员、经验丰富的设备抢修人员到达现场，启动备用供电设备。二级故障，启动故障抢修服务级别的响应流程，技术负责人员、备件管理人员、经验丰富的设备抢修人员到达现场，备用供电设备备用；三级故障，值班技术人员进行现场解决。

（5）故障响应时间要求

维保设备出现重大故障，中标人须立即启动现场抢修的响应流程，迅速提供现场抢修服务支持，安排经验丰富的设备维护技术人员现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障。要求中标人按照以下规定时间到达现场，开始不间断工作，直到故障排除。

| 故障级别 | 人员到达现场规定时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 小于10分钟 |
| 二级故障 | 小于1小时 |
| 三级故障 | 小于4小时 |

（6）故障维修时间要求

要求中标人在合同规定时间内到达现场后即刻开始不间断工作，直到故障排除。从到达现场开始计时，故障恢复时间要求如下表。

| 故障级别 | 故障修复时间 |
| --- | --- |
| 保障机房设备运行 | 小于20分钟 |
| 一级故障解决 | 小于4小时 |
| 二级故障解决 | 小于12小时 |
| 三级故障解决 | 小于24小时 |

5.现场维修服务

中标人现场维修技术人员在进行现场维修维护服务前应作好以下准备，以便迅速的投入到问题处理中:

查阅采购人设备管理档案，了解采购人设备运行情况及设备以往所发生过的问题及处理办法；

准备设备维修工具、技术资料、必要的备品备件；

优先考虑满足采购人机房设备对强电的需求，然后解决故障；

在对问题诊断分析后，首先提出解决方案提交采购人审核，在采购人审核通过后，方可实施；

了解设备运行情况，明确故障现象，根据故障现象对设备进行故障分析、测试、诊断，制定解决方案，故障维修方案须确保采购人的业务系统的连续正常运行。维修方案经采购人批准后，由中标人具有专业资格要求的维修技术人员进行具体实施；

在处理故障时，如果需要更换部件的，须提请采购人对备件进行验收，确认后方可进行更换；

在处理故障后，要认真填写故障处理报告，交采购人存档，以便下次迅速的处理此类问题。

6.设备巡检要求

中标人必须提供设备巡检服务，同时指定一名专业技术强的技术维护人员作为现场负责人，并保持24小时手机开机。巡检标准如下：

中标人每周提供一次现场巡检服务，对本包清单中维保设备全面监控和检查；

中标人在进行巡检任务前，向采购人提出申请并经同意后实施；

在重要保障,系统升级、扩容等工作之前，中标人应按照采购人要求对相关设备进行检查并配合采购人的相关工作；

中标人完成现场巡检后需填写设备巡检记录表；

中标人在巡检完成后1个工作日内提交设备巡检报告（报告模版由中标人提供），并与采购人沟通报告内容中需要紧急处理的问题，采购人可以根据需要增加或修改设备巡检内容；

中标人需为采购人建立设备维修维护档案，并根据运行情况向采购人提供设备升级、改造、更换的建议和方案。中标人需根据采购人需要对采购人工程技术及设备操作人员进行现场培训指导。

7.重要时期保障要求

重要时期保障期间，采购人根据需要向维保单位提出保障服务请求，中标人收到请求后与采购人共同制定重要时期保障期间的设备保障方案。

重要时期保障包括采购人重大活动、机房设备增容、改造、维护等。在重要时期保障期间，根据采购人的要求，中标人须指定设备维护技术人员现场巡检完成保障任务。在合同执行时采购人根据需要向中标人提出保障服务的日期和时间，中标人必须无条件服从。

8.培训服务

现场技术培训是指根据设备维护的需要，中标人为采购人提供的技术培训。在每次设备巡检、现场服务等过程中，对采购人的技术和设备操作人员进行的讲解指导。对于现场培训，如果采购人要求，中标人应就现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理经验对采购人提供必要的培训，提升采购人机房强电及动力供电设备的运维管理水平；

9.运维管理体系要求

为保障采购人机房强电及动力供电设备整体运行稳定和服务管理质量，针对其目前存在的主要问题，中标人应根据采购人管理现状和需求对其运维管理体系进行整体规划，实现采购人对机房强电及动力供电设备保障运维管理水平的提高。

运维管理规范化目标：采用科学的方法、设计合理的流程，优化现有运行维护体系，提高运维流程的标准化和简洁性。

运维服务管理体系内容包括：协助采购人建立、健全、完善保障系统的故障检修等相关专业化运维管理制度。为采购人机房设备的强电及动力供电设备运行提供管理流程的建设服务。

帮助采购人收集运维设备相关的信息，并建立信息库，掌握机房强电及动力供电设备的最新情况，实现对维护设备日常管理、维护以及日后的设备更有效的管理。建立机房强电及动力供电设备保障运维管理培训制度，编制与实施运维管理培训计划，向采购人机房强电及动力供电设备的管理和操作人员开展机房强电运维管理体系和方法的培训。

建立风险防范和预警管理机制，编制重大风险应急预案，就监控管理、作业管理中发现的潜在风险及时预警。

10.其他要求

投标人须自行勘察现场，确认清单中列出的设备，了解其详细配置。对设备清单进行仔细核对，签订合同时，应无条件认可采购人提供的设备清单及其详细配置。

中标人应在签订合同后10个工作日内按照要求拟定设备维护方案，并提交采购人确认。中标人在故障维修、日常维护之后向采购人提供维修维护处理报告，每季度结束后的5个工作日内，向采购人提供《季度服务总结》及《季度服务清单》，以便采购人全面准确的了解维保服务实施情况。

维修维护情况的总结:对上个季度的设备整体运行情况进行总结，评估每次维保后的效果；统计评估维保的服务的内容；总结分析遗留问题处理情况；

一级故障分析报告:对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议；

问题分析:对维保过程中出现的未曾预见的问题，及时分析总结并给出解决建议。

《季度服务清单》内容包括但不限于:每次服务的日期、故障设备名称、故障描述、故障状态、更换配件名称等。

- 五、报价要求

本包总价包干，投标人报总价，投标人的投标报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标后，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

- 六、其他要求

1.投标前投标人自行到采购人单位进行实地踏勘。

2.按照信息化系统整合、迁移等工作要求，中标人要做好相关系统的历史数据迁移，提供历史数据备份。

- 第2包：

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付50%合同款，2025年12月31日前支付40%合同款，服务期限结束且验收合格后支付剩余合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起12个月。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省交通运输厅及厅直单位通信网路租赁 所属行业：信息传输业 |

- 二、项目概况

安徽省交通运输综合执法监督局承担维护的安徽省交通运输厅（以下简称 “省厅”）及厅直单位信息化系统通过通信运营商链路承载。本包采购MSTP专线、省厅及厅直单位业务应用系统和办公用网络、海事业务专线组网等。

- 三、服务需求

| 序号 | 业务类型 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50M IPran | TOCC业务需求 | 3 | 安徽民航机场集团视频专线；安徽省港航集团视频专线；连接合肥市电子政务外网。 |
| 2 | 百兆互联网宽带 | 省厅及执法局业务应用系统出口 | 4 |  |
| 3 | 百兆互联网宽带 | TOCC系统出口 | 1 |  |
| 4 | 互联网宽带 | 厅机关办公 | 2 | 300M/条 |
| 5 | 互联网宽带 | 执法局办公 | 1 | 300M/条 |
| 6 | 百兆互联网宽带 | 省公路中心办公 | 1 |  |
| 7 | MSTP专线组网 | 厅视频会议系统 | 1 | 包括厅机关至金环大厦40M MSTP专线、质安、海事和运管中心至厅机关8M MSTP 专线。 |
| 8 | 2M中继线 | 监控大厅电话坐席 | 1 | 执法局-运营商机房 |
| 9 | 20M数据专线 | 公路中心至省厅 | 1 | 连接厅电子政务外网 |

- 四、报价要求

本包报总价,报价包括完成本包项目所需的各项费用及税收，采购人后期不再另行追加费用。

- 五、其他要求

1、中标人须确保在合同签订后10个工作日内完成建设并投入使用。业务割接均在晚间进行，不得影响业务系统运行，否则采购人有权追究违约责任。

2、中标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，中标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。

3、如因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因影响采购人使用的，中标人须提前3天通知采购人。

4、中标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通知采购人，并及时通报故障处理的进度及情况。

5、中标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。

6、本包应建立项目联络人机制，便于采购人申告线路故障。签定线路租用合同后，中标人应确定在全省16个市的联络人名单，并提交采购人，今后人员变动应及时通知采购人。

7、中标人的违约责任：

（1）电路正式使用后，不可抗力及采购人责任除外，在未提前通知采购人的情况下，出现线路中断故障，每中断一次，扣除相应电路当月月租费的10%，超过3次，扣除相应电路当月月租费的50%，直至全部扣除。

（2）障碍修复时限每超过4小时，按3‰扣减受影响线路的当月月租。

8、中标人不具备基础电信业务经营资格的，应当租用具备相应基础电信业务经营资格从业者提供的电信服务或者电信资源从事业务经营活动。

- 第3包：

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付50%合同款，2025年12月31日前支付40%合同款，服务期限结束且验收合格后支付剩余合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起12个月 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省交通运输厅及厅直单位通信网络租赁 所属行业：信息传输业 |

- 二、项目概况

安徽省交通运输综合执法监督局承担维护的安徽省交通运输厅（以下简称“省厅”）及厅直单位信息化系统均通过通信运营商链路承载。本包招标部省SDH专线、海事业务系统出口、海事数据专线、海事业务专线组网。

- 三、服务需求

| 序号 | 业务类型 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2M SDH专线（部--省厅） | 部省视频会议 | 1 |  |
| 2 | 海事数据专线 | 省厅到海事中心 | 1 | 50M数据专线 |
| 3 | 海事业务专线组网 | 省海事业务应用 | 1 | 含安徽省海事中心到部海事局50M业务专线，省海事中心到16个市海事（港航）管理服务中心和3个省中心直属单位不低于2M的专线。 |

- 四、报价要求

本包报总价,报价包括完成本包所需的各项费用及税收，采购人后期不再另行追加费用。

- 五、其他要求

1、业务承载从现有网络割接至本包新建网络均在晚间进行，不得影响业务系统运行。

2、中标人须提供 7×24 小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，中标人的技术服务人员须在15分钟内响应，并在1小时内赶到使用现场实施维修，4 小时内修复故障，2天内提供书面故障检修报告。

3、如因检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因影响采购人使用的，中标人须提前3天通知采购人。

4、中标人发现数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人 ，并及时通报故障处理的进度及情况。

5、中标人每季度进行一次巡检数据链路使用现场，并在完成巡检2天内提供书面巡检报告。

6、针对本包应建立项目联络人机制，便于采购人申告线路故障。

7、中标人的违约责任：

（1）电路正式使用后，不可抗力及采购人责任除外，在未提前通知采购人的情况下，出现线路中断故障，每中断一次，扣除相应电路当月月租费的10%,超过3次，扣除相应电路当月月租费的50%，直至全部扣除。

（2）障碍修复时限每超过4小时，按 3‰扣减受影响线路的当月月租。

8、中标人不具备基础电信业务经营资格的，应当租用具备相应基础电信业务经营资格从业者提供的电信服务或者电信资源从事业务经营活动。

- 第4包：

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付50%合同款，服务期限结束且验收合格后支付剩余合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥市，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 2025年7月10日至2026年7月9日 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省交通运输综合执法监督局网络安全运维服务 所属行业：软件和信息技术服务业 |

- 二、项目概况

本包负责安徽省交通运输厅及相关厅直单位网络与信息系统的日常安全检测、风险分析、优化加固、安全运维保障等专业信息安全保障服务。

- 三、服务需求

以下服务需求中的网络信息系统是指安徽省交通运输厅厅机关、省交通综合执法局局机关及省高速公路路政支队机关相关网络信息系统。

（一）提供网络信息安全技术方案

在充分调研和认真分析实际管理制度流程和信息系统自身建设部署制度流程的基础上，针对性的提出合理的安全服务方案与系统架构优化方案，同时协助完善云上信息系统安全管理流程，协助进行网络信息安全相关管理制度的修订。

（二）安全检查

根据公安机关网络安全执法检查自查具体要求，针对信息系统开展详细的安全检查，主要包括：信息系统“两高一弱”专项检查以及网络安全检查等，根据安全检查结果，对检查发现的安全问题进行评估，有针对性的提出合理解决方案与整改措施；协助信息系统进行安全整改，完成检查必须的材料收集、信息汇总、信息填报、情况总结等内容。

（三）信息系统全生命周期安全管理

针对网络信息系统提供安全检测和安全评估服务，主要包括：漏洞扫描、渗透测试以及运维工单安全评估等，有新业务系统建设、改扩建或者迁移时，按需提供以下服务：针对系统建设方案中有关网络安全部分根据需要进行安全评估；在业务系统部署前，结合现有的网络信息系统环境，提出合理的安全部署建议与部署方案，并协助进行部署实施。针对具体的部署方案，对新业务系统涉及的网络设备、安全设备、主机设备等提出合理的安全加固方案，并协助进行部署实施。业务系统部署完毕，按需安排专业技术人员针对业务系统进行安全检测，以发现业务系统开发过程中的安全隐患。服务期内漏洞扫描服务至少6次、渗透测试服务至少4次、运维工单安全评估服务按需提供。

（四）互联网应用安全监测

对主要的互联网应用系统提供7×24小时不间断运行监测服务，及时发现安全事件，主动告警。实时追踪互联网爆发漏洞并关联资产信息，服务器威胁监测预警。实时监测域名解析劫持，泛解析，与域名信息篡改等威胁。分布式监测互联网应用的可用性与健壮性，并形成周期性统计报表。深度探测网站页面并主动发现敏感篡改内容与暗链，以及网站劫持等安全威胁实时监测。深度识别恶意劫持或篡改类隐蔽恶意脚本。

中标人在服务期内，每月月底提供《互联网应用监测月度报告》。

（五）代码审计

针对新建信息系统开展系统源代码审计，根据开发单位提供的系统源代码从代码层面对应用系统的所有逻辑路径进行测试，通过分析源代码，充分挖掘代码中存在的安全缺陷以及规范性缺陷。

（六）组件落地及管理服务

对接云服务厂商并核实信息系统安全组件开通明细，按照政务云平台所能提供的安全组件资源池，推进信息系统权限范围内的基础安全组件和附加安全组件的落地和有效管理，促进安全组件资源的合理利用，实现组件资源安全作用的最大化。

（七）攻防演练

服务期内，针对安徽省交通运输厅及相关厅直单位等级保护二级及以上信息系统开展至少1次网络安全应急演练，并编写演练方案，协助开展防守加固工作，演练前梳理暴露资产，开展安全扫描和协助加固工作，演练期间协助开展监测和防守工作，演练结束编写总结报告。

（八）网络安全培训

在服务期内，根据网络安全建设工作需要，提供至少1次网络安全培训服务，培训主题包括但不限于：数据安全与隐私合规、网络安全保护意识、网络安全法律法规、网络安全建设管理等，并按照要求准备培训相关材料。

（九）互联网安全漏洞验证与处置

在服务期内，提供互联网安全漏洞验证与处置服务，具体内容如下：

针对互联网应用最新暴露在互联网第三方漏洞平台的相关漏洞信息进行及时的记录和验证，形成《漏洞报告表》，并在第一时间通知业主相关人员；协助业主到相关漏洞平台注册认领相应漏洞，获取漏洞相关细节；协助相关应用开发商，沟通说明应用漏洞情况，协助应用开发商修补相关漏洞；在应用开发商修补相应漏洞后，对其修补的效果进行进一步的验证，以明确漏洞修补的有效性。

（十）应急响应服务

1、当采购人互联网 WEB 应用出现被入侵、挂马、篡改等安全性事件之后， 需提供分析、取证、追踪、恢复、加固等全方位的技术支持服务。根据对互联网应用服务器操作系统和互联网应用日志的深入分析，发现入侵的痕迹，明确入侵的时间线、IP 地址，定位入侵的方式、利用点，梳理入侵进入互联网应用之后的行为和动作，定位事件发生的具体原因并交付具体的应急响应报告及处置建议。针对分析的结果，清理后门和木马程序，删除上传或生成的垃圾文件，协助采购人应用系统开发商修补互联网应用相关漏洞。

2、需提供7*24 小时应急保障服务。当突发安全事件时，应做到1分钟快速响应，30分钟以内提供远程或者电话解决，并形成简要报告，对电话解决不了的问题，应于1小时之内安排专业工程师到达现场处理。

3、安全事件解决后，中断的系统应尽快恢复运行。需配合系统开发商将备份数据导入受损数据资源系统，最大程度挽回损失。

（十一）重要时期安全保障

在服务期内，提供重要时期（如重大节假日、重要会议、重要活动以及攻防演练等）安全保障服务，安排专人进行值班防守工作，服务内容主要包括：安全监测、分析研判以及应急溯源等，安全保障结束后编制安全保障防守总结报告。

（十二）驻场日常服务

在服务期内，需安排1名具有安全运营经验的现场驻点服务工程师，驻场地点为省交通综合执法局办公楼内，按照业主上班时间考勤。

1、在服务期内，负责完成周工作报告和月度、季度业主单位整体安全态势情况报告编写工作，内容包括：周重点工作汇报、月度和季度网络安全日志数据、月度和季度网络安全漏洞数据等。

2、在服务期内，按照客户需求，负责对接测评公司开展信息系统年度等保测评、密码应用安全性评估相关工作，保障年度测评工作的顺利完成。

3、在服务期内，按照客户需求，提供网络安全相关的咨询工作，并协助技术人员完成安全问题的处置和整改。

4、在服务期内，负责日常系统漏洞处置、病毒防范与处理、网络攻击与入侵的及时反应与协调处理、与业主保障团队及云服务商沟通协调等工作，以及业主安排的其他相关工作。

5、在服务期内，利用现有设备结合人工导出服务，对网络运行状态、网络流量、用户操作行为等进行监测、记录和分析，网络日志留存不少于12个月。并根据实际情况，协助制定相应技术防范措施。

6、在服务期内，对信息系统互联网开放端口策略进行安全评估，确保信息系统互联网暴露面的合规性和安全性。

7、在服务期内，根据采购人当下网络安全需求，完成采购人安排的网络安全相关工作。

- 四、报价要求

本包报总价，报价包含完成本项目所需一切费用，采购人后期不再另行追加费用。