- 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，每季度经县、镇考核合格，按季度支付。 |
| 2 | 服务地点 | 长丰县岗集镇 |
| 3 | 服务期限 | 240日历天 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：岗集镇2025年乡镇管养农村公路日常养护 所属行业：建筑业 |

- 二、项目概况

岗集镇2025年乡镇管养农村公路日常养护服务，项目含镇域内所有乡村公路路肩除草、边沟清理、涵洞清淤、路面修补、路肩整修、路面坑槽和裂缝灌缝处治、路肩培护、道路应急处置、安全设施维护更新等，具体详见磋商文件。

- 服务需求：

(一)日常保养承包经营基本要求

1、路面及路面附属物：路面、路肩堆积物(乱堆乱放)承包人自行清除，对难以清除的大堆建材，养护单位积极申请和村居配合清理，随时掌握路面情况，确保道路安全通畅。发现路面病害及时报告业主有业主另行安排处理，并做好现场安全警示；对路面出现的裂缝进行全面灌缝，低于1.5m²以下的路面修补(规范修补，按照圆洞方补、小洞大补、连环洞一起补的原则实施)、灌缝纳入日常养护范围。发现路缘石歪斜，及时整修，保持顺直。严禁附近村民在公路上打场晒粮，难以处理的积极和村居配合集中清理。

2、路基及路基附属物：路边 1.5m 内无杂草：路肩土培护，保持道路两侧75cm 路肩土完整。路肩(包括平、低、高路肩)须及时清理、整修，不得高于路面；路肩密实无车辙沉陷坑洞；边缘顺直；路肩宽度、横坡符合原图纸设计标准，路口相交处车辙随时整平，路肩草皮、杂草及时修剪，高度不得超过15厘米，路肩严禁使用农药除草，路肩庄稼及时清理，经常保持平整、坚实、美观。排水系统(包括土方边沟、浆砌边沟、盖板边沟、泄水槽、截水沟、道口涵管、涵头)应经常清理，并每年汛期前最少全面检查疏通一次，始终保持无杂物、无淤塞，排水畅通，防护墙、护坡须经常清理，保持无滋生杂草，无杂物。

3、桥涵及附属构造物：桥梁泄水孔无淤塞，伸缩缝无泥沙、杂物，锥护坡无滋生杂草、无杂物，桥栏(帽石)整洁，两端警示桩要经常清洗、修整，保持整齐，清洁、醒目，发现丢失或损坏的及时报告业主并及时恢复；涵洞须经常清理、清淤，保持整洁、畅通；发现桥涵病害(裂缝、变形、破坏等)当日报告业主。对桥涵标志牌要经常清理、清洗，保持整洁、无广告痕迹。发现丢失或损坏及时报告业主。

4、沿线设施：道口桩、警示桩、标志牌、减速带、标线、防撞护栏、爆闪灯、凸面镜等公路设施应经常清洗、扶正，对缺损的要及时恢复，始终保持表面清洁，无歪斜、无缺失、无广告痕迹，发现丢失、损坏等当天报告业主并及时恢复(养护路段内标志、标牌应进行日常巡查，如有破损、丢失、反光膜破损老化，成交单位需及时无条件修复、更换)。道口桩、桥梁防撞护栏、等每年应刷反光漆或贴反光纸不少于一次(市县考核应业主要求可增加次数费用自理)，恶劣天气造成标志标牌倾倒影响车辆通行，及时清除、修复。

5、恶劣天气养护：坚持雨中上岗、雪中上岗，及时清除路面积水、积雪、积冰，储备一定数量的融雪剂满足应急使用，及时清除路面积雪；对弯道、上下陡坡、桥面等要及时撒布融雪剂。发现险情及时报告业主；全力协助业主做好公路抢险工作。除雪设备在下雪前提前配备到业主指定位置操作人员随时待命。汛期或内涝导致公路中断等影响通行安全时，成交单位要在立即组织人员、机械、车辆进行抢险，确保公路安全畅通。

6、绿化养护：遮挡标牌及相关安全设施的绿化，延伸至路面影响通行的绿化，乡道、村道道路交口范围内影响安全视线的绿化，恶劣天气造成倾倒路面影响安全通行的绿化，及时修剪、清除。对树木及花草的修枝、扶正，落叶杂草清理、修剪等。涉及绿化养护所用农药，养护单位自备提供，包含在报价中，请自行综合考虑。根据业主要求对路肩种植物植被进行及时洒水养护。

7、保护路权：严禁单位、他人在路权范围内埋设杆线，种植农作物，堆放杂物等行为。严禁带有铁链或钢铁齿轮的机械、车辆（如挖掘机等）上路造成路面损坏的行为。

8、日常养护承包人应加强承包路段养护巡查，及时发现和处理问题，确保承包路段保持路容整洁，安全通畅：并及时向路管所汇报情况。

9、考核细责依托于以上服务需求在合同中体现。考核由岗集镇路管所根据制定的检查和考核办法以及县交通部门考核办法负责实施。

（二）场地、设备及人员需求

1、全镇养护人员不得少于10人（含项目负责人1人）。

2、自备养护车辆1辆、割草机5台，绿植修剪机3台，同时成交供应商应结合项目实际需要增加其他相应设备，养护工具若干，配备养护人员制服等。

3、项目负责人要每天巡视检查人员在岗情况，并做好养护检查登记。

注：(1) 本项目人员配置要求不少于10人，但根据实际情况，人员可在全镇范围内调配使用。同时，也不是所有人员都每天上岗。（2）上述设备均须为本项目单独配备，不得与其他项目交叉使用。成交供应商须在进场服务前将上述设备配置到位，并由采购人核查设备配备情况，如不符合采购文件要求，采购人有权终止合同，并上报长丰县政府采购监督管理部门进行依规处理。

- 四、报价要求：本项目报总价，磋商报价不得超过预算价和最高限价，否则响应无效。本次报价为完成本次采购项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用。成交供应商自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通、成交供应商采购交通问题及供应商为完成服务所发生的一切费用等有关问题。

岗集镇农村公路日常养护考核细则

考核按百分制计算，具体设定分值如下

(一)水泥、沥青路面养护及维修(50分)

1、加强路面清扫，保持路面清洁，做到路面无杂物，无积水。

2、路面无坑槽(20x20cm以上且深度<20 cm)

3、路面无拥包(高1.5cm以下)

4、路面局部无沉陷(深3cm以下)

5、路面局部无松散、龟裂(5 ㎡以下)

6、路面局部无泛油(5㎡'以下)

7、板块无破碎(板块分割3块以下)

8、板块无坑洞(0.01m'以下)

9、板块无断裂(两交点距角隅均 15 cm以下)

10、板块无拱起(相邻板块突起3cm以下)

11、板块间无错台(高差8cm以下)

12、板底无唧泥现象

13、接缝好(填料无脱离，凹凸在1cm以下)

14、水泥、沥青路面的维修根据合肥市农村公路维修办法按损坏类型及施工规范维修以上每处不合格扣1.0分，有一处病害即为一处，接缝料病害≦10M即为一处，未及对填灌水泥、沥青路面的裂缝和纵横接缝的扣10分，出现断板不及时处理的每处口1.0分，路面不整洁或有杂物、垃圾、积水，每处扣1.0分，优良路率每下降1个百分点扣1分，扣完为止。

(二)砂石路面的养护及维修(10分)

1、路面出现晴天飞砂、扬土、露骨、松散等现象和雨天泥泞、车辙、坑槽等变形时,必须及时进行保养维修，经常保持路面平稳坚实，防止并修复路面初期的变形，及时加铺保护层，经常撒水保持路面一定的湿度。

2、维修路面时必须使用与原有路面相同的材料，保养材料应堆放在规定的地点或路边堆料台上，并应堆放整齐。

3、砂石路面的维修根据合肥市农村公路维修办法按损坏类型及施工规范维修。以上砂石路面每出现坑槽、沉陷、弹簧等病害，每处扣0.5分，路面不整洁或有杂物、垃圾、积水，每处扣0.5分，优良路率每下降1个百分点扣1分，扣完为止。

(三)路肩的养护及维修(20分)

1、路肩清洁、整齐、密实，没有坑洞和车辙沟。

2、无蒿草、无堆积物、无明显缺土。

3、排水畅通，边坡无塌陷，边沟经常疏通，保持一定的坡度，不能在边沟里种庄稼。

4、边坡发生坍塌需修理时，应从下到上先挖成土台阶，再分层夯实，不能在边坡上贴土修补。

5、无构造物损坏，挡土强没有鼓肚、歪斜或裂缝，挡土墙两头和路基土壤连接的地方在雨后冲出的沟槽或缺口及时修理。

以上出现一处扣0.5分，横坡过小，有大面积积水扣2分，未清理路肩杂草，每公里扣2分，未清除堆积物，每立方米扣0.5分，

(四)桥涵的养护及维修(10分)

1、桥头涵顶无跳车，桥面无露骨，坑槽、栏杆、端柱无损坏。

2、桥名牌、限载牌，警示牌完善。

3、桥下无垃圾堆积、无杂草。

4、涵洞排水畅通，无淤塞。

5、桥梁的维修根据合肥市农村公路维修办法按损坏类型及施工规范维修。桥涵构造物损坏不修复，每道扣2分，其他每出现一处扣0.5分，桥梁列为4-5级全段得分为零。

(五)沿线设施的规范和维护(5分)

1、里程碑、示警桩等标志牌设置齐全、规范、清晰，并保持完好状态。

2、无未经公路管理部门审批的道路标志以外的其他标志。

(六)其他方面(5分)

1、养护基础资料齐全，养护记录真实。(一次不符合扣1分)

2、路面管理规范及时。

①控制红线内无新增违章建筑物及构筑物，临时搭建和占用须经审批并符合有关法律规定和技术要求。(发现一次未汇报制止扣1分，未及时处理扣2分)

②路面无打场晒粮现象，公路用地无种植蔬菜、庄稼，无挖取土、占用公路用地。(发现一处未汇报制止扣1分)

③上路养护人员必须按规定着装、施工必须设置警示牌等。(发现一次扣0.5分)

④宜林路段无空白，林带内无垃圾和堆积物。(宜林空白路段每公里扣0.5分)

(七)出现以下情况之一的，取消季度评定资格。

1、对养护路段养护较差，管理混乱，严重影响通车，新闻媒体予以曝光的。

2、养护路段因养护和管理发生重大安全责任事故，社会影响较大的。

三、考核方式

(一)考核时间及分值比例

农村公路的养护管理工作纳入镇政府的年度工作目标责任制考核，由镇分管领导会同农村公路管理所负责实施。农村公路管理所每月对农村公路养护管理情况进行全查，同时按季、半年和年终对农村公路养护管理情况进行检查，月检查、季度、半年和年终检查评分结果纳入全年目标综合考核评定(总分100分，按月检查占20%，季度检查占30%，半年检查占20%，年终检查占30%计综合考核得分)。

(二)奖惩办法及资金支付方式

在县考核的基础上，结合我镇平时的检查，按下列标准支付养护资金:

1、考核分值在 90分以上的为优秀，按规定标准全额兑现当年养护补助经费。

2、考核分值在80-89分的为良好，按规定标准的95%兑现养护补助资金。

3、考核分值在70-79分的为合格，按规定标准的85%兑现养护补助资金。

4、考核分值在70分以下的为不合格，按规定标准的60%兑现养护补助资金，采购人有权取消养护承包资格。

四、本办法由岗集镇公路管理所负责解释。

岗集镇2025年农村公路养护明细表

| 序号 | 路线编码 | 路线名称 | 路线长度（公里） | 路线路面宽度（米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y716 | 高青路 | 1.11 | 7.5 |
| 2 | Y812 | 汪李路 | 6.63 | 7.5 |
| 3 | Y813 | 新黄路 | 6.67 | 7.5 |
| 4 | Y816 | 青卧路 | 8.77 | 7.5 |
| 5 | Y817 | 金岗路 | 1.94 | 7.5 |
| 6 | Y819 | 大双路 | 7.95 | 7.5 |
| 7 | Y820 | 张北路 | 3.38 | 7.5 |
| 8 | Y821 | 桃山路 | 3.12 | 7.5 |
| 9 | Y822 | 三黄路 | 5.08 | 7.5 |
| 10 | Y825 | 夏黄路 | 8.32 | 7.5 |
| 11 | Y826 | 双庙路 | 4.71 | 7.5 |
| 12 | Y827 | 卧龙山路 | 3.89 | 7.5 |
| 13 | Y828 | 合岗路 | 9.00 | 7.5 |
| 14 | Y829 | 土黄路 | 2.70 | 7.5 |
| 15 | CM00 | 新马路 | 1.58 | 5.0 |
| 16 | CM01 | 马岗一路 | 0.40 | 5.0 |
| 17 | CM02 | 马岗二路 | 0.43 | 5.0 |
| 18 | CM04 | 楚斗路 | 1.06 | 5.0 |
| 19 | CM05 | 斗大郢路 | 1.17 | 5.0 |
| 20 | CM07 | 合七路 | 2.49 | 5.0 |
| 21 | CM08 | 刘大路 | 0.63 | 5.0 |
| 22 | CM10 | 苏张路 | 2.02 | 5.0 |
| 23 | W331 | 桃园路 | 0.43 | 5.0 |
| 24 | W332 | 李郢路 | 0.64 | 5.0 |
| 25 | W334 | 婷峰路 | 0.53 | 5.0 |
| 26 | CM32 | 徐郢路 | 1.16 | 5.0 |
| 27 | CM33 | 前小路 | 1.00 | 5.0 |
| 28 | CM35 | 上老路 | 2.10 | 5.0 |
| 29 | CM36 | 石头庙路 | 0.67 | 5.0 |
| 30 | CM37 | 何圩路 | 0.50 | 5.0 |
| 31 | CM38 | 赵油岗路 | 1.12 | 5.0 |
| 32 | CM39 | 油堰路 | 2.88 | 5.0 |
| 33 | CM40 | 黄小郢路 | 1.57 | 5.0 |
| 34 | CY1034 | 下刘郢路 | 3.88 | 7.5 |
| 35 | CX5834 | 大车路 | 2.80 | 7.5 |
| 36 | CM41 | 何胡路 | 1.20 | 5.0 |
| 37 | CL93 | 沈老郢路 | 0.38 | 5.0 |
| 38 | CM44 | 幸双路 | 2.05 | 5.0 |
| 39 | CM45 | 夏大郢路 | 0.90 | 5.0 |
| 40 | CM48 | 幸汪路 | 0.50 | 5.0 |
| 41 | CM49 | 何西路 | 0.59 | 5.0 |
| 42 | CM50 | 谷大郢路 | 0.49 | 5.0 |
| 43 | CM51 | 汪楼路 | 1.24 | 5.0 |
| 44 | CM52 | 高老庄路 | 1.11 | 5.0 |
| 45 | CM53 | 孤汪路 | 0.99 | 5.0 |
| 46 | CM54 | 夏郢路 | 1.57 | 5.0 |
| 47 | CM55 | 刘大郢路 | 1.28 | 5.0 |
| 48 | CM56 | 团结路 | 0.47 | 5.0 |
| 49 | CMC4 | 宋郢路 | 1.56 | 5.0 |
| 50 | CMD2 | 大小路 | 0.46 | 5.0 |
| 51 | CY4634 | 松棵路 | 6.47 | 7.5 |
| 52 | CMD2 | 太平庵路 | 0.36 | 5.0 |
| 53 | W348 | 岗头小郢路 | 0.61 | 5.0 |
| 54 | CM46 | 范槽坊路 | 1.64 | 5.0 |
| 55 | CM47 | 刘小郢路 | 0.57 | 5.0 |
| 56 | CM57 | 龚岗路 | 1.00 | 5.0 |
| 57 | CM58 | 草周路 | 3.20 | 5.0 |
| 58 | CMC3 | 龚楼路 | 0.89 | 5.0 |
| 59 | W333 | 沙石路 | 0.99 | 5.0 |
| 60 | CM90 | 戴堰路 | 1.82 | 5.0 |
| 61 | CM91 | 大葛路 | 0.82 | 5.0 |
| 62 | CMA5 | 董新路 | 2.29 | 5.0 |
| 63 | CMC5 | 双大路 | 2.21 | 5.0 |
| 64 | CM92 | 袁岗路 | 1.29 | 5.0 |
| 65 | CM93 | 古塘路 | 0.85 | 5.0 |
| 66 | CM94 | 陆大郢路 | 1.15 | 5.0 |
| 67 | CMD3 | 李安路 | 1.69 | 5.0 |
| 68 | CMD4 | 李宰路 | 2.02 | 5.0 |
| 69 | CX9134 | 范咀路 | 3.53 | 7.5 |
| 70 | CM95 | 新董路 | 1.78 | 5.0 |
| 71 | CM97 | 李董路 | 1.14 | 5.0 |
| 72 | CMA3 | 大康郢路 | 0.76 | 5.0 |
| 73 | CMA4 | 王竹郢路 | 0.83 | 5.0 |
| 74 | CM62 | 小马郢路 | 1.17 | 5.0 |
| 75 | CMA9 | 钱大郢路 | 0.98 | 5.0 |
| 76 | CMB1 | 现代路 | 0.57 | 5.0 |
| 77 | CMB2 | 东塘路 | 1.00 | 5.0 |
| 78 | CMB3 | 东建路 | 0.36 | 5.0 |
| 79 | W330 | 王小郢路 | 0.66 | 5.0 |
| 80 | CMB4 | 刘小郢路 | 0.84 | 5.0 |
| 81 | CMB5 | 刘良路 | 1.09 | 5.0 |
| 82 | CMB6 | 良河路 | 0.96 | 5.0 |
| 83 | W327 | 刘小路 | 0.39 | 5.0 |
| 84 | W328 | 卫庄路 | 0.52 | 5.0 |
| 85 | CMB7 | 宋张大郢路 | 0.83 | 5.0 |
| 86 | CMB8 | 张宋路 | 1.18 | 5.0 |
| 87 | CMB9 | 朱荞路 | 0.78 | 5.0 |
| 88 | CMC1 | 胡岗路 | 1.03 | 5.0 |
| 89 | CMC2 | 中学路 | 0.80 | 5.0 |
| 90 | W350 | 荞麦庄至朱岗至张小圩路 | 0.69 | 5.0 |
| 91 | CM06 | 红黑路 | 0.81 | 5.0 |
| 92 | CM09 | 青岭路 | 0.60 | 5.0 |
| 93 | CM11 | 小洼路 | 0.48 | 5.0 |
| 94 | CM12 | 苏书路 | 0.57 | 5.0 |
| 95 | CM13 | 杨苏路 | 1.50 | 5.0 |
| 96 | CM14 | 杨未路 | 0.58 | 5.0 |
| 97 | CM15 | 苏圣路 | 0.87 | 5.0 |
| 98 | CM16 | 陈小郢路 | 0.88 | 5.0 |
| 99 | CM17 | 沈大路 | 2.88 | 5.0 |
| 100 | CM18 | 方熊路 | 1.25 | 5.0 |
| 101 | CM19 | 方姚路 | 0.85 | 5.0 |
| 102 | CM20 | 小邵路 | 0.67 | 5.0 |
| 103 | CM21 | 沈郢路 | 0.26 | 5.0 |
| 104 | CM22 | 龚岗路 | 0.63 | 5.0 |
| 105 | CM23 | 官九路 | 0.66 | 5.0 |
| 106 | CM24 | 许碳路 | 1.32 | 5.0 |
| 107 | CM25 | 许庄路 | 1.24 | 5.0 |
| 108 | CM26 | 苏小路 | 1.74 | 5.0 |
| 109 | W347 | 苏小支路 | 0.47 | 5.0 |
| 110 | CM27 | 书房岗一路 | 0.55 | 5.0 |
| 111 | CM28 | 书房岗二路 | 0.52 | 5.0 |
| 112 | CMD1 | 小碳路 | 1.20 | 3.0 |
| 113 | CY2834 | 青大路 | 5.34 | 7.5 |
| 114 | W346 | 养殖路 | 0.46 | 3.5 |
| 115 | CM29 | 烟墩岗路 | 1.13 | 5.0 |
| 116 | CM30 | 新大窑路 | 1.69 | 5.0 |
| 117 | CM31 | 大坝咀路 | 0.46 | 5.0 |
| 118 | W336 | 黄小郢路 | 0.415 | 3.5 |
| 119 | CMC7 | 西背路 | 1.23 | 5.0 |
| 120 | CX9734 | 栗吴路 | 3.68 | 7.5 |
| 121 | CY0934 | 桃周路 | 3.88 | 7.5 |
| 122 | CMC9 | 碳西路 | 2.68 | 3.0 |
| 123 | W342 | 跃界路 | 1.43 | 3.0 |
| 124 | W340 | 园区路 | 0.66 | 3.0 |
| 125 | W339 | 移民路 | 0.61 | 3.0 |
| 126 | W344 | 村委会路 | 0.37 | 3.5 |
| 127 | W343 | 景生路 | 0.76 | 3.5 |
| 128 | W341 | 向五阳二路 | 1.09 | 3.5 |
| 129 | W353 | 向五阳三路 | 0.28 | 3.5 |
| 130 | CM43 | 邬小圩路 | 1.85 | 5.0 |
| 131 | CM69 | 竹宰路 | 1.82 | 5.0 |
| 132 | CM70 | 邬詹路 | 1.20 | 5.0 |
| 133 | CM71 | 后李路 | 0.64 | 5.0 |
| 134 | CM72 | 四草路 | 1.74 | 5.0 |
| 135 | CM74 | 新庄路 | 1.50 | 5.0 |
| 136 | CM76 | 詹李路 | 1.30 | 5.0 |
| 137 | CM77 | 詹桃路 | 0.64 | 5.0 |
| 138 | CM78 | 桃范路 | 1.01 | 5.0 |
| 139 | CM79 | 白马郢路 | 0.75 | 5.0 |
| 140 | CMC6 | 周小路 | 1.95 | 5.0 |
| 141 | W335 | 河南组路 | 0.61 | 5.0 |
| 142 | W345 | 范岗路 | 0.47 | 3.5 |
| 143 | CX8234 | 竹园路 | 3.29 | 7.5 |
| 144 | W329 | 上胡路 | 0.66 | 3.5 |
| 145 | W349 | 上胡支路 | 0.21 | 3.5 |
| 146 | CM81 | 圩郢路 | 0.50 | 5.0 |
| 147 | CM82 | 三十庙路 | 0.77 | 5.0 |
| 148 | CM83 | 西小郢路 | 1.06 | 5.0 |
| 149 | CM84 | 中郢路 | 0.58 | 5.0 |
| 150 | CMA6 | 上胡路 | 1.35 | 5.0 |
| 151 | CM85 | 泗水路 | 0.60 | 5.0 |
| 152 | CM86 | 分聂路 | 1.45 | 5.0 |
| 153 | CM88 | 庙庄一路 | 1.40 | 5.0 |
| 154 | CM89 | 庙庄二路 | 0.82 | 5.0 |
| 155 | CX7934 | 四组路 | 3.30 | 7.5 |
| 156 | W338 | 果蔬路 | 0.24 | 3.5 |
| 157 | 351 | 叶枫路 | 0.67 | 3.5 |
| 158 | CM98 | 冯郢路 | 0.84 | 5.0 |
| 159 | CM99 | 六房岗路 | 0.64 | 5.0 |
| 160 | CMA1 | 龙汪路 | 1.47 | 5.0 |
| 161 | CMA2 | 汪郢路 | 1.66 | 5.0 |
| 162 | CMA7 | 黄浦路 | 1.10 | 5.0 |
| 163 | CMA8 | 下胡路 | 0.68 | 5.0 |
| 164 | W337 | 焦牛路 | 0.252 | 3.0 |
| 165 | W352 | 吴大塘路 | 0.367 | 3.0 |
| 166 | CM42 | 小郢路 | 0.33 | 5.0 |
| 167 | CM59 | 墓岗头路 | 0.74 | 5.0 |
| 168 | CM60 | 井沿路 | 1.18 | 5.0 |
| 169 | CM61 | 老郑路 | 2.48 | 5.0 |
| 170 | CM63 | 南北岗路 | 0.95 | 5.0 |
| 171 | CM64 | 河北路 | 1.80 | 5.0 |
| 172 | CM65 | 井头小郢路 | 0.44 | 5.0 |
| 173 | CM66 | 塘北头路 | 0.46 | 5.0 |
| 174 | CM67 | 林张路 | 1.50 | 5.0 |
| 175 | CM68 | 朱冲路 | 0.80 | 5.0 |
| 176 | CX8734 | 卧北路 | 3.55 | 7.5 |
| 177 | CX6434 | 岗北路 | 2.81 | 7.5 |
| 178 | CY0534 | 井北路 | 3.82 | 7.5 |