吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目

招标文件

项目编号：HYZB2025-(Z)07

采 购 人 ：吐鲁番市交通运输局

招标代理机构：新疆华域天恒工程管理有限公司

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	14

第四章 采购需求	21

第五章 评标方法和标准	87

第六章 政府采购合同范本	93

第七章 投标文件格式	113

第一章 招标公告

- 吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目

- 公开招标公告

项目概况

- 吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年04月21日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB2025-(Z)07

项目名称：吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称:吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目

数量:1

预算金额（元）:2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：土建工程施工过程中综合检测；

备注：

合同履约期限：标项 1，合同签订后一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2022}19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：(1)投标人具有有效的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书，持有市场监督部门颁发的有效计量认证证书（CMA）。
(2)项目负责人：拟委任的项目负责人须具备公路工程相关专业副高级工程师及以上职称，具备交通运输部公路水运工程检测师执业资格证书（专业包含公路桥梁隧道工程）或试验检测工程师资格证书（专业包含桥梁Q或隧道S），资格证书的注册机构与投标单位一致。技术负责人：拟委任的技术负责人须具备公路工程相关专业中级工程师及以上职称，具备交通运输部公路水运工程检测师执业资格证书（专业包含公路桥梁隧道工程）或试验检测工程师资格证书（专业包含桥梁Q或隧道S），资格证书的注册机构与投标单位一致；须在“公路水运工程检测管理信息系统”试验检测机构查询中在本单位注册。投标人拟委任的项目负责人在最近3年公路水运工程试验检测信用评价结果中信用等级不得为差或较差，否则按不响应处理，其投标将会被否决。

三、获取招标文件

时间：2025年03月30日至2025年04月08日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月21日10:30（北京时间）

投标地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

开标时间：2025年04月21日10:30（北京时间）

开标地点：政采云网上不见面开标系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、路桥、道桥、路基、道路（公路）设计、公路与城市道路工程、交通土建、隧道工程、交通工程、养护检测、土木工程、交通运输等。

2. 2006年11月考试专业分类科目：材料试验C、工程检测G、交通工程J。2007年以后将专业细化分类科目：材料C、公路G、桥梁Q、隧道S、交通安全设施A、机电工程J。2017年人社部和交通运输部组织考试的专业分类科目（公路）：道路工程、桥梁隧道工程、交通工程。

3.本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商在政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

5.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”指定位置；投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

6.参与电子投标的投标人，进入“不见面开标”大厅操作提示：“项目采购-开标评标”功能，在规定的时间内进行解密、签到等，完成“开标一览表”在线签章。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：吐鲁番市交通运输局

地 址：吐鲁番市示范区艾丁湖路吐鲁番职工服务中心三楼

联系方式：18109955055

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域天恒工程管理有限公司

地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号

联系方式：13899314280

3.项目联系方式

项目联系人：马丽娜

电 话：13899314280

2025年03月28日

- 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目情况 | 项目名称：吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目 项目编号：HYZB2025-(Z)07 招标内容：土建工程施工过程中综合检测； 预算金额：250.00万元 资金来源：财政拨款 最高限价（最高投标费率）：100%。本项目投标报价采用费率报价方式 （注：投标报价超过最高限价按无效标处理） - 检测费用＝实际检测内容（检测参数）的实际检测数量×计费基准×投标费率。计费基准以《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中所列单价为依据，《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中未给出的检测内容（检测参数）单价，其计费基准参照招标文件第四章采购需求附件中列举出的检测内容（检测参数）单价进行确定。填报的检测费率为供应商综合考虑计费基准、项目规模、工作条件、潜在风险及完成本项目相关工作范围所需成本等各因素后的报价。供应商在检测费用中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含检测费用报价中，中标后不予调整（本项目的报价均为含税价）。检测次数按照每年四次检测。 履约期限：合同签订后一年。 |
| 2 | 采购单位 | 名 称：吐鲁番市交通运输局 地 址：吐鲁番市示范区艾丁湖路吐鲁番职工服务中心三楼 联系人：刘涛 联系电话：18109955055 |
| 3 | 招标代理机构 | 名 称：新疆华域天恒工程管理有限公司 地 址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 联系人：马丽娜 联系方式：13899314280 |
| 4 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2022}19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求：(1)投标人具有有效的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书，持有市场监督部门颁发的有效计量认证证书（CMA）。 (2)项目负责人：拟委任的项目负责人须具备公路工程相关专业副高级工程师及以上职称，具备交通运输部公路水运工程检测师执业资格证书（专业包含公路桥梁隧道工程）或试验检测工程师资格证书（专业包含桥梁Q或隧道S），资格证书的注册机构与投标单位一致。技术负责人：拟委任的技术负责人须具备公路工程相关专业中级工程师及以上职称，具备交通运输部公路水运工程检测师执业资格证书（专业包含公路桥梁隧道工程）或试验检测工程师资格证书（专业包含桥梁Q或隧道S），资格证书的注册机构与投标单位一致；须在“公路水运工程检测管理信息系统”试验检测机构查询中在本单位注册。投标人拟委任的项目负责人在最近3年公路水运工程试验检测信用评价结果中信用等级不得为差或较差，否则按不响应处理，其投标将会被否决。 |
| 5 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 7 | 本项目采购标的中小企业划分所属行业 | 其他未列明行业 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| 10 | 采购方式 | 公开招标 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法 评标权重：商务及技术评分90分，价格评分10分。 |
| 12 | 推荐的中标候选人数量 | 3 名。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金金额：叁万元整（30000.00元整）投标保证金可采用的其他形式：电汇、转账或政采云电子保函，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。 投标保证金形式：非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，采用电汇、网银转账或政采云电子保函方式缴纳保证金。 （1）若采用电汇或转账投标保证金于2025年04月21日10:30（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 户名：新疆华域天恒工程管理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司吐鲁番高昌支行 帐号：3026 5301 0400 1229 8 行号：1038 8302 6535 - 若采用保函形式：采用保函形式应按以下要求办理：备注：1、保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成；2.保函金额不得少于保证金金额；3、保函的有效期不得少于本项目投标有效期；4、保函应是针对本项目开具的；5、保函是投标文件中组成部分；6.保函按照“一项目一保函”的原则；7.投标单位提供的保函必须是政采云电子保函并且真实有效，否则后果自负。 - 注：投标人向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“（简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。 换取收据时，将保证金截图发送至1252412748@qq.com并与财务联系人 ：李雅楠 联系 电话：13999699360。未按时提交投标保证金的投标文件无效。 * 退投标保证金程序： 采购代理机构在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 14 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 供应商在其投标文件中提供虚假资料；中标供应商未按国家规定的招标代理服务取费标准缴纳招标代理服务费用的。 |
| 15 | 投标文件递交截止时间 | 2025年04月21日 10：30时（北京时间） |
| 16 | 投标文件递交地点 | 政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//） |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标金额的5％。 履约保证金形式：电汇、网银或保函（银行保函、担保公司保函）等非现金形式。 |
| 18 | 实质性要求和条件 | 供应商不得偏差离招标文件的实质性要求 |
| 19 | 供应商要求澄清招标文件 | 时间：供应商要求采购人对已发出的采购文件进行澄清的，应在投标截止时间的3天前。 形式：供应商将要求澄清的内容以书面形式送达采购人（或招标代理机构）。 |
| 20 | 澄清发出的形式 | 以书面形式发出，如有必要对招标文件澄清和修改的将在新疆政府采购网及时发布，澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。 |
| 21 | 纸质版投标文件的份数（中标以后中标单位提供） | 1、投标文件的份数：投标文件应一式肆份：其中正本一份，副本叁份，并注明“正本”和“副本”字样，投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签署人签字。 2、分册装订要求：投标文件的正、副本应分册装订，并分别胶装成册，并按投标文件相应的内容编制详细的目录，逐页按顺序标注页码，并不得采用活页装订。 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 采购人依法组建评标委员会。评标委员会成员由 5 人构成，其中：采购人代表 1 人，经济及技术方面的专家 4 人；经济及技术方面的专家由政府采购平台专家库中随机抽取。 |
| 23 | 电子投标须知 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标，投标文件报价确认签字时间为10分钟，超过时间视为报价无异议。 （如投标单位对电子投标操作不清楚、无法完成，可到招标现场，请自带笔记本电脑及本单位CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。） 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有异议请澄清中及时提出，否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。投标单位应在中标后递交纸质版投标文件，如二者内容不一致，则以电子版投标文件为准。 |
| 24 | 中小企业政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，本次采购标的所属行业为其他未列明行业《政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商。 符合以下条件的中小微型企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业是指：在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的服务由中小企业承接，即服务由中小企业承接；供应商提供的服务既有中小企业承接，也有大型企业承接的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （4）联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。组成联合体的小微企业与其他企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。 |
| 25 | 通讯联系 | 供应商自提交投标文件之时起至评标结束止，应确保其提供的联系方式一直保持有效和畅通，以保证在招投标期间需进行往来函件或与之有关的事宜能及时发送或通知供应商，并能及时反馈信息。否则，采购人（或招标代理机构）不承担由此（提供的联系方式无效或通讯不畅）引起的一切后果。 |
| 26 | 对招标文件资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求提出的询问和质疑 | 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：马丽娜 联系电话：0995-8637000、13899314280 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 提出质疑时间：招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。 备注：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 27 | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：新疆华域天恒工程管理有限公司 联 系 人：马丽娜 联系电话：0995-8637000、13899314280 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：吐鲁番市高昌区示范区和平街11幢2层201号 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即吐鲁番市财政局。 |
| 29 | 评审情况的公告 | 评审结果将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 30 | 政府采购合同 备案 | 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起7个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
| 31 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场30分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商逾期、拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 32 | 招标代理费 | 代理费收取方式：电汇或银行转账 代理费收取标准：13500.00元（大写：壹万叁仟伍佰元整），由中标人支付。 |
| 33 | 业绩说明 | 投标人业绩： 投标人业绩是指近五年（2020年2月1日至今）以来的业绩（业绩为计分项目，以投标人业绩为准）； 业绩证明材料为：合同协议书；且合同协议书中能够反映出合同签订时间、工作内容、公路等级与规模指标等各项评审因素。如无法明确反映各评审因素，投标人还须提供委托人（交通主管部门或质监机构或业主）出具的证明材料进行辅助说明，否则该业绩不予认定。本项内容作为评审内容，未按上述内容提交证明材料的，将影响评审得分。 项目负责人业绩： 项目负责人业绩是指近五年（2020年2月1日至今）以来的业绩； 业绩证明材料为：须提供“公路水运工程试验检测管理信息系统”中载明的、能够反映项目负责人相关业绩经历的网页截图复印件，或项目委托人（交通主管部门或质监机构或业主）出具的业绩证明材料复印件，业绩证明应体现项目规模、公路等级及在该检测项目担任的职务及任职时间等评审因素或指标。未提供业绩证明材料或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 本项内容作为评审内容，未按上述内容提交证明材料的，将影响评审得分。 技术负责人业绩： 技术负责人业绩是指近五年（2020年2月1日至今）以来的业绩； 业绩证明材料为：须提供“公路水运工程试验检测管理信息系统”中载明的、能够反映技术负责人相关业绩经历的网页截图复印件，或项目委托人（交通主管部门或质监机构或业主）出具的业绩证明材料复印件，业绩证明应体现项目规模、公路等级及在该检测项目担任的职务及任职时间等评审因素或指标。未提供业绩证明材料或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 本项内容作为评审内容，未按上述内容提交证明材料的，将影响评审得分。 |
| 34 | 信用查询记录 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
| 35 | 节能环保 | 政府采购强制采购：(1)标记符号的节能产品；(2)其他。采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记符号的节能产品及《环境标 志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件（投标文件）中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 36 | 特别提示 | 招标文件中部分标有实质性要求、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 注：本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有前后不一致，以本表为准。 |

- 第三章 投标人须知

- （一）总则

- 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

- 1.4   投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目投标人须知前附表4中合格投标人的特定资格要求。

1.4.4 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业承接，其投标将被认定为投标无效。

- 1.5   如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：无

1.6   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.7   为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被 认定为投标无效。

1.8   在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.资金来源

2.1  本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同的财政拨款资金。

2.2   投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将 被认定为投标无效。

- 3.投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

- （二）招标文件

4.招标文件构成

4.1   招标公告

4.2   投标人须知前附表

4.3   投标人须知

4.4   采购需求

4.5   评标方法和标准

4.6   政府采购合同范本

4.7   投标文件格式

5.招标文件的澄清与修改

5.1   采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体 上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2   招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3   投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

6.投标截止时间的顺延

6.1   为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2   投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7.其他投标事项

7.1   投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的 实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

- （三）投标文件的编制

8.投标范围及文字、计量单位要求

8.1   投标人应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.2   无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

8.3   投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4   除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人中标后，其投标文件将作为合同的组 成部分。

- 10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1  投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2  上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

10.3  本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

- 11.投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。

11.2 投标人应在价格明细表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 投标人所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.4 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

- 12.投标保证金

12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 投标人未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

- 13.投标有效期

13.1 投标应在投标人须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正 其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

- 14.投标文件的制作

14.1 投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求： 无

14.2 投标文件需由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书 ”，并将其附在投标文件中。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

- （四）投标文件的递交

- 15.投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：（采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标）

15.3 电子投标文件密封和递交要求：无

- 16.投标截止

16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

- 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购 人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

- （五）开标及评标

- 18.开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。

评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标人名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避 申请。

18.5 其他开标要求：

- 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。合格投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国 政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不 一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2  评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

- 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件中含义不明确、 对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情 况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定 的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 21.投标无效

- 21.1  如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 22.比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

22.2.1 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企

业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的投标人，按照相关价格扣除规定和投标人须知前附表要求执行。

22.4   落实其他政府采购政策条款，具体详见投标人须知前附表。

- 23.废标

- 23.1   出现下列情形之一，将导致项目废标：

- 23.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

- 23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 23.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 23.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

- 24.保密要求

24.1   评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

- （六）确定中标

- 25.中标候选人的确定原则及标准

25.1    除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

25.1.1  采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：按照技术部分优劣进行排序。

- 26.确定中标候选人和中标供应商

26.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

- 27.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同 的组成部分。

- 28. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

- （七）合同及履约验收

- 29.签订合同

29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

29.2  招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修 改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

29.4  当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 30.履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

- 31.履约验收

按采购人要求执行

- 32.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照投标人须知前附表规定执行。

- 33.政府采购合同线上信用融资

中标的投标人为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“政府采购合同线上信用融资系统 ”，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

- （八）质疑和投诉

- 34.质疑

34.1  投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实 施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受 到损害之日起 7 个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

34.2  提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

34.3  质疑供应商应在法定质疑期内按照政府采购法等法律法规规定提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

34.4  采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应 商。

- 35.投诉

35.1  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同 级财政部门提起投诉。

35.2  投诉供应商应在法定投诉期内按照政府采购法等法律法规规定提出投诉。

- 第四章   采购需求

一、项目概述

S24线鄯善至库米什高速公路位于新疆吐鲁番市的鄯善县、高昌区、托克逊县境内。起点位于鄯善县连木沁镇连木沁互通东侧4.6km处(G30K3340+700)，T型互通立交与G30连霍高速相接，路线向南沿山前冲积扇行至火焰山山脚，设置3.25km特长隧道下穿火焰山山脉，随后为降坡紧接2.288km特大桥至库木塔格沙漠北缘，向南偏西穿越库木塔格沙漠行至迪坎乡坎儿井东侧后，路线继续向南穿越二级公益林后进入觉罗塔格山山脉，穿越山脉后最后利用G3012的既有下行线廊带接入本项目终点，终点位于托克逊县库米什镇G3012线（甘沟段）分离式岔口以南1.7km处(G3012下行线 K110+300)，路线全长181.828km。

全线共设置特大桥1408m/1座，大桥4535.12/17座，中桥677.42/10座，小桥813.66/28座，涵洞283道；分离式特长隧道一座，隧道右幅长3660.0m，左幅长3625.0m；互通式立交3处，分离式立交3处，U型转弯4处(单向)，避险车道4处，通道10处（通道桥78.18m/3座，通道涵7道），管线交叉54处（桥梁76m/1座，涵洞53道）；设置服务区2处，养护工区2处，管理分中心1处，隧道养护站1处，匝道收费站2处，主线收费站1处，隧道变电所2处。

二、检测范围及内容

检测范围（服务内容）：

①外观质量检查；

②原材料和工程实体质量检测；

③内业资料检查等。

1.土建工程施工过程中综合检测

土建工程施工过程中综合检测服务应包括原材料和工程实体质量检测、外观质量检查、内业资料检查等，检测内容（检测参数）和检测频率应满足《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）、《关于印发<自治区公路工程质量监督试验检测管理办法>的通知》（新交质监函〔2014〕54号）要求及相关规范、标准、图纸的规定。相关规定、规范、办法、标准更新的，按照更新后的执行。

2.检测依据：检测单位在检测工作中须执行并不限于下述标准、规范：

《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）

《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）

《关于进一步做好公路建设项目交工验收前交工质量核验工作的通知》（新交质监发〔2021〕15号）

《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）

《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG F80/2）

《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020）

《新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则》（新交体法〔2016〕18号）

批准的施工图设计文件及施工合同

有关施工技术规范和试验规程

3.检测人员和试验检测仪器设备要求（详见合同协议书附件）

4.适用规范标准

检测单位在检测工作中须执行并不限于下述标准、规范：

《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）

《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）

《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG F80/2）

《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020）

《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）

《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）

《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）

《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2024）

《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2024）

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGT/T70-2009）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《低碳钢热轧圆盘条》（GB/T 701-2008）

《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2014）

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2015）

《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021）

《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T4-2019）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

《混凝土结构检测技术标准》

《新疆维吾尔自治区公路工程竣（交）工验收实施细则》（新交体法〔2016〕18号）

《关于进一步做好公路建设项目交工验收前交工质量核验工作的通知》（新交质监发〔2021〕15号）

《关于印发《自治区公路工程质量监督试验检测管理办法》的通知》（新交质监函〔2014〕54号）要求及相关规定。

《新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工技术规范》（XJTJ01-2001）

对于合同条款、技术要求中出现的有关标准、法规、办法及规范性文件等，若有国家、自治区、交通运输厅最新颁布的标准、法规、办法及规范性文件，则须按最新颁布的标准、法规、办法及规范性文件执行和办理。

三、成果文件要求：（详见合同条款）

四、委托人财产清单

(一）委托人提供的设备、设施

无

(二）委托人提供的资料

无

(三）委托人财产使用要求及退还要求

无

五、委托人提供的便利条件

无

六、检测单位需要自备的工作条件（详见合同协议书附件）

(一）检测单位自备的工作手册：如本项目必备的规范标准等

(二）检测单位自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

(三）检测单位自备的交通工具：配备1辆四驱越野车、1辆皮卡车，负责日常通勤及送样需要（必须保证车况良好）

(四）检测单位自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

(五）检测单位自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

(六）检测单位自备的试验检测仪器、设备、工具

(七）检测单位自备的试验用房、样品用房

七、委托人的其他要求

（一）工作期间项目负责人1人、技术负责人1人及2名检测人员必须常驻项目所在地实地负责，做好日常检测工作，服务期限一年。

附件一、检测项目计费基准

第一章  材料检测

| 第一节土工及土工合成材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |
| 101001 | 土工试验 | 含水率试验 |  | 烘干法 |  |  |  |  | 项 | 70 | 标准方法，在105℃-110℃测定 |  |
|  |  |  |  | 酒精燃烧法 |  |  |  |  | 项 | 60 | 一般是在做击实试验前快速测定含水率来确定是用干法制样，还是湿法制样 |  |
|  |  |  |  | 比重法 |  |  |  |  | 项 | 45 | 适于砂类土 |  |
| 101002 |  | 密度试验 |  | 环刀法 |  |  |  |  | 项 | 60 | 适于细粒土 |  |
|  |  |  |  | 电动取土器法 |  |  |  |  | 项 | 150 | 适于硬塑土，现场检测 |  |
|  |  |  |  | 蜡封法 |  |  |  |  | 项 | 170 | 用于不规则土、坚硬易碎土 |  |
|  |  |  |  | 灌水法 |  |  |  |  | 项 | 105 | 适于粗粒土、巨粒土 |  |
|  |  |  |  | 灌砂法 |  |  |  |  | 项 | 105 | 当前国际上最通用的方法，适于现场检测 |  |
| 101003 |  | 土的比重试验 |  | 比重瓶法 |  |  |  |  | 项 | 170 | 适于小于5mm的各类土，含盐建议价240元 |  |
|  |  |  |  | 浮力法 |  |  |  |  | 项 | 150 | 适于粒径大于或等于5mm的土，且其中粒径大于或等于20mm的土质量小于总质量的10%。 |  |
|  |  |  |  | 浮称法 |  |  |  |  | 项 | 150 | 适于粒径大于或等于5mm的土，且其中粒径大于或等于20mm的土质量小于总质量的10% |  |
|  |  |  |  | 虹吸筒法 |  |  |  |  | 项 | 250 | 适于粒径大于或等于5mm的土，且其中粒径大于或等于20mm的土质量不小于总质量的10% |  |
| 101004 |  | 颗粒分析试验 |  | 筛分法 |  |  |  |  | 项 | 110 | 适于大于0.074mm的土，含有黏土砂砾土采用水筛法时，增加75元。 |  |
|  |  |  |  | 密度计法 |  |  |  |  | 项 | 350 | 小于0.075mm以下颗粒组成，盐渍土洗盐费用建议500元。 |  |
|  |  |  |  | 比重计法 |  |  |  |  | 项 | 165 | 小于0.074mm的土，小于0.075mm以下颗粒组成，盐渍土应额外考虑洗盐费用500元 |  |
|  |  |  |  | 移液管法 |  |  |  |  | 项 | 230 | 小于0.074mm的土，小于0.075mm以下颗粒组成，盐渍土应额外考虑洗盐费用500元 |  |
| 101005 | 土工试验 | 界限含水率 |  |  | 塑限滚搓法 |  |  |  | 项 | 120 | 测定土的塑限，适用于粒径小于0.5mm以及有机质含量不大于试样总质量5%的土 |  |
|  |  |  |  |  | 缩限试验 |  |  |  | 项 | 100 | 适用于粒径小于0.5mm和有机质含量不超过5%的土。 |  |
| 101006 |  | 收缩试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 235 | 适于原状土和击实黏质土 |  |
| 101007 |  | 天然稠度试验 |  |  | 直接法 |  |  |  | 项 | 380 | 该试验不包括界限含水率试验 |  |
|  |  |  |  |  | 间接法 |  |  |  | 项 | 400 |  |  |
| 101008 |  | 砂的相对密度 |  |  |  |  |  |  | 项 | 340 | 适于无凝聚性土 |  |
| 101009 |  | 湿化 |  |  |  |  |  |  | 项 | 230 | 用于测定具有结构性的黏质土体在水中的崩解速度，作为湿法填筑路堤选择土料的标准之一。 |  |
| 101010 |  | 毛细管水上升高度 |  |  |  |  |  |  | 项 | 600 | 用于估计地下水升高时路基浸湿的可能性和浸湿的程度 |  |
| 101011 |  | 渗透试验 |  |  | 常水头渗透试验 |  |  |  | 项 | 400 | 适于砂类土和含少量砾石的无凝聚性土 |  |
|  |  |  |  |  | 变水头渗透试验 |  |  |  | 项 | 445 | 适于黏质土 |  |
| 101012 |  | 击实试验 |  |  | 细粒土 |  |  |  | 项 | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  | 中粒土 |  |  |  | 项 | 800 |  |  |
|  |  |  |  |  | 表面振动法 |  |  |  | 项 | 800 |  |  |
| 101013 |  | 承载比（CBR）试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1825 | 该试验包括了击实试验、测膨胀量试验、贯入试验。如果需要制备三组干密度试件，每组干密度增加720元 |  |
| 101014 |  | 回弹 模量 |  | 承载板法 |  |  |  |  | 项 | 1000 | 适于不同湿度和密度的细粒土 |  |
|  |  |  |  | 强度仪法 |  |  |  |  | 项 | 900 | 适于不同湿度、密度的细粒土及其加固土。 |  |
| 101015 |  | 固结 试验 |  | 单轴固结仪法 |  |  |  |  | 项 | 600 | 测饱和黏质土的各项压缩性指标和固结系数，但对非饱和土，只能测定各项压缩性指标。 |  |
|  |  |  |  | 快速试验法 |  |  |  |  | 项 | 350 | 确定饱和黏质土的各项土性指标，是一种近似试验方法。 |  |
| 101016 | 土工试验 | 黄土湿陷性 |  | 相对下沉系数试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 | 测定黄土（黄土类土）的大孔隙比和相对下沉系数。 |  |
|  |  |  |  | 自重湿陷系数试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 | 测定黄土（黄土类土）的自重湿陷系数。 |  |
|  |  |  |  | 溶滤变形系数试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 | 测定黄土（黄土类土）的湿陷变形系数和溶滤变形系数。 |  |
|  |  |  |  | 湿陷起始压力试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 | 测定黄土（黄土类土）的湿陷起始压力。 |  |
| 101017 |  | 直接剪切试验 |  | 黏质土的慢剪试验 |  |  |  |  | 项 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 黏质土的固结快剪 |  |  |  |  | 项 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 黏质土的快剪试验 |  |  |  |  | 项 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | 砂类土的直剪试验 |  |  |  |  | 项 | 575 |  |  |
| 101018 |  | 土无侧限抗压强度试验 |  | 细粒土 |  |  |  |  | 项 | 600 | 适于原状饱和软黏土 |  |
| 101019 |  | 粗粒土、巨粒土的最大干密度 |  | 振动台法 |  |  |  |  | 项 | 800 |  |  |
|  |  |  |  | 表面振动压实仪法 |  |  |  |  | 项 | 800 | 对于粒径大于60mm的巨粒土，每种相似级配模比增加700元。 |  |
| 101020 |  | 三轴压缩试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1700 | 据土样固结排水的不同条件可分为不固结不排水剪切、固结不排水剪切、固结排水剪切 |  |
| 101021 |  | 土的膨胀性试验 |  |  |  | 自由膨胀率试验 |  |  | 项 | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无荷载膨胀试验 |  |  | 项 | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有荷载膨胀试验 |  |  | 项 | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 膨胀力试验 |  |  | 项 | 320 |  |  |
| 101022 |  | 烧失量试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 205 |  |  |
| 101023 |  | 酸碱度试验 |  |  |  | 酸碱度 |  |  | 项 | 275 |  |  |
| 101024 |  | 有机质含量 |  |  |  | 重铬酸钾容量法 |  |  | 项 | 200 | 适于有机质含量不超过15%的土 |  |
| 101025 |  | 易溶盐试验 |  |  |  | 易溶盐总量的测定(质量法) |  |  | 项 | 100 |  |  |
| 101026 |  | 易溶盐碳酸根离子及碳酸氢根离子的测定 |  |  |  |  |  |  | 项 | 100 |  |  |
| 101027 |  | 易溶盐氯根 |  |  |  | 硝酸银滴定法 |  |  | 项 | 95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硝酸汞滴定法 |  |  | 项 | 140 |  |  |
| 101028 | 土工试验 | 易溶盐钙和镁离子 |  |  |  | EDTA配位滴定法 |  |  | 项 | 80 |  |  |
| 101029 |  | 易溶盐硫酸根离子的测定 |  |  |  | 质量法 |  |  | 项 | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EDTA间接配位 滴定法 |  |  | 项 | 80 |  |  |
| 101030 |  | 易溶盐钠和钾离子 |  |  |  | 火焰光度法 |  |  | 项 | 240 |  |  |
| 101031 |  | 中溶盐石膏试验 |  |  |  | 盐酸浸提硫酸钡质量法 |  |  | 项 | 200 | 适于含石膏较多（大于1%）的土类 |  |
| 101032 |  | 难溶盐碳酸钙试验 |  |  |  | 气量法 |  |  | 项 | 200 |  |  |
| 101033 |  | 阳离子交换量试验 |  |  |  | EDTA-铵盐快速法 |  |  | 项 | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 草酸铵-氯化铵法 |  |  | 项 | 150 | 须预先用95%的酒精洗去盐分 |  |
| 101034 |  | 矿物成分试验 |  |  |  | 硅的测定 |  |  | 项 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 倍半氧化物总量的测定 |  |  | 项 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 铁和铝的测定 |  |  | - 项 | - 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 钙和镁的测定 |  |  | 项 | 150 |  |  |
| 101035 | 土工合成材料试验 | 单位面积质量测定 |  |  |  |  |  |  | 项 | 50 |  |  |
| 101036 |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  | 项 | 100 |  |  |
| 101037 |  | 网格尺寸 |  |  |  |  |  |  | 项 | 30 |  |  |
| 101038 |  | 幅度测定 |  |  |  |  |  |  | 项 | 30 |  |  |
| 101039 |  | 宽条拉伸试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 310 |  |  |
| 101040 |  | 条带拉伸试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 390 | 适于宽条拉伸试验与窄条拉伸试验 |  |
| 101041 |  | 粘焊点极限剥离力试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 280 |  |  |
| 101042 |  | 梯形撕破强力试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 280 |  |  |
| 101043 |  | 顶破强度试验 |  |  |  |  | 圆球顶破试验 |  | 项 | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CBR顶破强力 |  | 项 | 135 |  |  |
| 101044 |  | 刺破强力试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 135 | 适于测定刺破强度 |  |
| 101045 |  | 落锤穿透试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 150 |  |  |
| 101046 |  | 直剪摩擦特试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 215 |  |  |
| 101047 |  | 拉拔摩擦特性试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 215 |  |  |
| 101048 |  | 垂直渗透性能试验 |  |  |  |  | 恒水头法 |  | 项 | 520 |  |  |
| 101049 |  | 耐静水压试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 390 |  |  |
| 101050 |  | 塑料排水带芯带压屈强度试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 280 |  |  |
| 101051 |  | 塑料排水带通水量试验 |  |  |  |  |  |  | 项 | 610 |  |  |
| 101052 |  | 有效孔径试验 |  |  |  |  |  | 筛分法 | 项 | 265 |  |  |
| 101053 |  | 碳黑含量 |  |  |  |  |  | 热失重法 | 项 | 175 |  |  |
| 101054 |  | 塑胶排水板（全套） |  |  |  |  |  |  | 项 | 3675 | JTG E50-2006 |  |
| 101055 |  | 土工布（全套） |  |  |  |  |  |  | 项 | 2950 | JTG E50-2006 |  |
| 101056 |  | 塑料编织袋 | 抗拉 |  |  |  |  |  | 项 | 280 | GB/T8946-2013 |  |
|  |  |  | 断裂伸长率 |  |  |  |  |  | 项 | 135 |  |  |
|  |  |  | 阻燃性 |  |  |  |  |  | 项 | 135 |  |  |
|  |  |  | 耐腐蚀性 |  |  |  |  |  | 项 | 190 |  |  |
|  |  |  | 耐高温性 |  |  |  |  |  | 项 | 245 |  |  |
|  |  |  | 纵向加热 变化率 |  |  |  |  |  | 项 | 190 |  |  |
| 101057 |  | 土工格室 | 格室片拉伸屈服强度 |  |  |  |  |  | 项 | 285 |  |  |
|  |  |  | 焊接处抗拉 强度 |  |  |  |  |  | 项 | 280 |  |  |
| 101058 |  | 塑料土工格室组间 |  |  |  |  |  |  | 项 | 215 | 《土工合成材料塑料土工格室》GB/T 19274-2003 |  |

| 第二节集料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 102001 | 细集料 | 细集料筛分 |  | 干筛法 | 项 | 110 |  |
|  |  |  |  | 水洗法 | 项 | 130 |  |
| 102002 |  | 细集料密度试验 |  | 表观密度 | 项 | 110 | 只需测定一个内容，便可得出其他指标 |
|  |  |  |  | 表观相对密度 | 项 | 110 |  |
|  |  |  |  | 表干密度 | 项 | 110 |  |
|  |  |  |  | 表干相对密度 | 项 | 110 |  |
|  |  |  |  | 毛体积相对密度 | 项 | 110 |  |
|  |  |  |  | 毛体积密度 | 项 | 110 |  |
|  |  |  |  | 吸水率 | 项 | 100 |  |
| 102003 |  | 细集料堆积密度及紧装密度试验 |  |  | 项 | 110 | 通过计算可以得出空隙率指标 |
| 102004 |  | 细集料含水率 |  |  | 项 | 120 |  |
| 102005 |  | 细集料含泥量 |  |  | 项 | 110 |  |
| 102006 |  | 细集料砂当量试验 |  |  | 项 | 320 |  |
| 102007 |  | 细集料泥块含量 |  |  | 项 | 100 |  |
| 102008 |  | 细集料有机物含量 |  |  | 组 | 200 |  |
| 102009 |  | 细集料云母含量 |  |  | 组 | 110 |  |
| 102010 |  | 细集料轻物质含量 |  |  | 组 | 120 |  |
| 102011 |  | 细集料膨胀率 |  |  | 项 | 130 |  |
| 102012 |  | 细集料坚固性试验 |  |  | 组 | 500 |  |
| 102013 |  | 细集料硫化物及硫酸盐含量 |  |  | 项 | 260 |  |
| 102014 |  | 细集料棱角性试验 |  | 间隙率法 | 项 | 300 |  |
|  |  |  |  | 流动时间法 | 项 | 300 |  |
| 102015 |  | 细集料亚甲蓝试验 |  |  | 组 | 200 |  |
| 102016 | 粗集料 | 粗集料及集料混合料的筛分试验 |  | 干筛法 | 样 | 110 | 水泥混凝土用 |
|  |  |  |  | 水洗法 | 样 | 130 | 沥青混合料用 |
| 102017 |  | 粗集料密度试验 |  | 表观密度 | 项 | 145 | 分网篮法和容量瓶法，均按此标准计费，一次试验能同时检测出这些指标，多个指标同时出现时，只计一次，不重复计价。 |
|  |  |  |  | 表观相对密度 | 项 | 145 |  |
|  |  |  |  | 表干密度 | 项 | 145 |  |
|  |  |  |  | 表干相对密度 | 项 | 145 |  |
|  |  |  |  | 毛体积相对密度 | 项 | 145 |  |
|  |  |  |  | 毛体积密度 | 项 | 145 |  |
|  |  |  |  | 吸水率 | 项 | 100 |  |
| 102018 |  | 粗集料含水率试验 |  |  | 项 | 120 |  |
| 102019 |  | 粗集料含水率快速试验 |  |  | 项 | 120 |  |
| 102020 |  | 粗集料堆积密度及空隙率 |  |  | 项 | 145 |  |
| 102021 |  | 粗集料含泥量及泥块含量 |  |  | 项 | 110 |  |
| 102022 |  | 粗集料针片状颗粒含量 |  |  | 项 | 150 |  |
| 102023 |  | 粗集料有机物含量 |  |  | 项 | 200 |  |
| 102024 |  | 粗集料坚固性试验 |  |  | 项 | 500 |  |
| 102025 |  | 粗集料压碎值试验 |  |  | 项 | 300 | 如果样品为片块石，制样费单独计算 |
| 102026 |  | 粗集料磨耗值 | 道瑞试验 |  | 项 | 1300 |  |
|  |  |  | 洛杉矶法 |  | 项 | 720 |  |
| 102027 |  | 粗集料软弱颗粒试验 |  |  | 项 | 300 |  |
| 102028 |  | 粗集料磨光值 |  |  | 项 | 1500 |  |
| 102029 |  | 粗集料冲击值 |  |  | 项 | 200 |  |
| 102030 |  | 粗集料碱活性 | 岩相法 |  | 项 | 2000 |  |
|  |  |  | 砂浆长度法 |  | 项 | 3000 |  |
| 102031 |  | 抑制集料碱活性试验 |  |  | 项 | 1000 |  |
| 102032 |  | 粗集料破碎砾石含量 |  |  | 项 | 200 |  |
| 102033 |  | 集料碱值试验 |  |  | 项 | 500 |  |
| 102034 |  | 钢渣活性及膨胀试验 |  |  | 项 | 1000 |  |
| 102035 |  | 粗集料硫化物及硫酸盐含量 |  |  | 项 | 260 |  |
| 102036 |  | 粉尘含量 |  |  | 项 | 50 |  |

| 第三节石料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 103001 | 石料 | 岩石简易测定 |  | 项 | 110 |  |
| 103002 |  | 含水率 |  | 项 | 60 | 采用烘干法 |
| 103003 |  | 密度试验 | 密度瓶法 | 项 | 110 |  |
| 103004 |  | 毛体积密度 | 量积法 | 项 | 100 |  |
|  |  |  | 静水称量法 | 项 | 100 |  |
|  |  |  | 蜡封法 | 项 | 130 |  |
| 1030005 |  | 吸水性试验 | 自由吸水率 | 项 | 60 |  |
|  |  |  | 煮沸法 | 项 | 110 |  |
|  |  |  | 真空抽气法 | 项 | 265 |  |
| 103006 |  | 岩石膨胀性试验 |  | 项 | 780 |  |
| 103007 |  | 岩石耐崩解性试验 |  | 组 | 700 |  |
| 103008 |  | 单轴抗压强度 |  | 组 | 1200 | 含制件费1000元 |
| 103009 |  | 单轴压缩变形 | 电阻应变仪法 | 组 | 2300 | 包含单轴抗压强度的测定 |
|  |  |  | 千分表法 | 组 | 2300 |  |
| 103010 |  | 劈裂强度试验 |  | 组 | 1200 | 包含制件 |
| 103011 |  | 抗剪强度试验 | 直剪 | 组 | 2000 | 包含制件 |
| 103012 |  | 岩石点荷载强度试验 |  | 点 | 150 |  |
| 103013 |  | 抗折强度试验 |  | 组 | 1200 | 包含制件 |
| 103014 |  | 抗冻性试验 | 直接冻融法 | 次 | 50 | 不含加工费 |
| 103015 |  | 坚固性试验 |  | 组 | 500 | 不含制件费 |
| 103016 |  | 岩石切割制件 | 50*50*50mm立方体 | 块 | 120 |  |
|  |  |  | 70*70*70mm立方体 | 块 | 130 |  |
|  |  |  | 圆柱体 | 块 | 140 |  |

| 第四节 无机胶凝材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |
| 104001 | 水泥 | 水泥细度测定 |  |  |  | 项 | 120 | 《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005 |  |
| 104002 |  | 水泥凝结时间测定 |  |  |  | 项 | 100 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011，水泥标准稠度用水量、水泥凝结时间测定、水泥安定性全部测定505 元 |  |
| 104003 |  | 水泥标准稠度用水量测定 |  |  |  | 项 | 110 |  |  |
| 104004 |  | 水泥安定性测定 |  |  |  | 项 | 140 |  |  |
| 104005 |  | 水泥比重（密度） | 李氏密度瓶 |  |  | 项 | 140 | 《水泥密度测定方法》GB/T208-2014 |  |
| 104006 |  | 水泥比表面积 | 勃氏法 |  |  | 项 | 400 |  |  |
| 104007 |  | 水泥胶砂强度快速试验 | 1.5小时促凝压蒸发 |  |  | 样 | 275 |  |  |
| 104008 |  | 水泥胶砂强度（标号检测） | ISO法 |  |  | 项 | 180 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671—2021 |  |
| 104009 |  | 水泥白度 |  |  |  | 样 | 130 | GB／T2015-2005《白色硅酸盐水泥》 |  |
| 104010 |  | 水泥膨胀率 |  |  |  | 项 | 2320 | 《膨胀水泥膨胀率试验方法》JC/T313-2009 |  |
| 104011 |  | 水泥胶砂干缩试验 |  |  |  | 样 | 1055 |  |  |
| 104012 |  | 水泥胶砂流动度 |  |  |  | 项 | 205 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 |  |
| 104013 |  | 水泥净浆流动度 |  |  |  | 项 | 270 |  |  |
| 104014 |  | 水泥胶砂耐磨 |  |  |  | 项 | 510 |  |  |
| 104015 |  | 水泥烧失量 | 灼烧差减法 |  |  | 项 | 300 |  |  |
| 104016 |  | 水泥中SO3含量的测定 | 硫酸钡重量法(基准法) |  |  | 样 | 310 |  |  |
| 104017 |  | 水泥中CaO含量的测定 | EDTA直接滴定法（基准法） |  |  | 样 | 270 |  |  |
| 104018 |  | 水泥中MgO含量的测定 | 原子吸收光谱法（基准法） |  |  | 样 | 155 |  |  |
| 104019 |  | 水泥中氯离子含量的测定 | 硫氰酸铵容量法(基准法) |  |  | 样 | 270 |  |  |
| 104020 | 水泥 | 水泥中二氧化硅的测定 | 氯化铵重量法(基准法) |  |  | 样 | 270 |  |  |
| 104021 |  | 水泥中三氧化二铁含量的测定 | EDTA直接滴定法(基准法) |  |  | 样 | 270 |  |  |
| 104022 |  | 水泥中三氧化二铝含量的测定 | EDTA直接滴定法(基准法) |  |  | 样 | 270 |  |  |
| 104023 |  | 水泥中氧化钾和氧化钠含量的测定（碱含量） | 火焰光度计法(基准法) |  |  | 样 | 270 |  |  |
| 104024 |  | 水泥不溶物的测定 | 盐酸-氢氧化钠处理法 |  |  | 项 | 120 |  |  |
| 104025 |  | 水泥铝酸三钙含量试验 |  |  |  | 样 | 505 |  |  |
| 104026 |  | 水泥硅酸三钙含量试验 |  |  |  | 样 | 505 |  |  |
| 104027 |  | 水泥水化热 |  |  |  | 组 | 60 | 水泥水化热测定方法(GB/T 12959-2008) |  |
| 104028 | 石灰 | 石灰细度 |  |  |  | 项 | 120 |  |  |
| 104029 |  | 石灰残渣含量 |  |  |  | 样 | 180 |  |  |
| 104030 |  | 石灰有效氧化钙含量测定 |  |  |  | 样 | 160 | 适用于无机结合稳定材料原材料试验 |  |
| 104031 |  | 石灰氧化镁的测定 |  |  |  | 样 | 160 | 适用于无机结合稳定材料原材料试验 |  |
| 104032 |  | 石灰密度测定 |  |  |  | 项 | 135 |  |  |
| 104033 |  | 消石灰含水率 |  |  |  | 项 | 50 |  |  |
| 104034 |  | 产浆量 |  |  |  | 项 | 65 |  |  |
| 104035 |  | CO2 |  |  |  | 项 | 80 |  |  |
| 104036 |  | 石灰游离水 |  |  |  | 样 | 85 |  |  |
| 104037 |  | 消化速度 |  |  |  | 项 | 40 |  |  |
| 104038 | 无机结合料稳定材料试验 | 无机结合料及其稳定材料含水量试验 |  |  | 砂浴法 | 项 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 酒精法 | 项 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 烘干法 | 项 | 50 |  |  |
| 104039 |  | 水泥及石灰稳定材料中水泥或石灰剂量的测定 |  |  | EDTA法 | 样 | 120 | 不包括标准曲线费用 |  |
| 104040 |  | 石灰稳定材料中石灰剂量的测定 |  |  | 直读试测钙仪 | 项 | 150 |  |  |
| 104041 |  | 无机结合料稳定材料击实试验（重型） |  |  |  | 组 | 800 | 一种水泥剂量 |  |
| 104042 |  | 无机结合稳定材料振动压实试验 |  |  |  | 项 | 800 |  |  |
| 104043 |  | 无机结合稳定材料制件 |  | 圆柱形 |  | 个 | 50 | 不含养生 |  |
|  |  |  |  | 梁式 |  | 个 | 60 | 不含养生 |  |
| 104044 |  | 稳定土间接抗拉强度试验（劈裂试验） |  |  |  | 组 | 1100 | 不含制件 |  |
| 104045 |  | 稳定土室内抗压回弹模量试验 |  | 承载板法 |  | 组 | 1200 | 不含制件 |  |
|  |  |  |  | 顶面法 |  | 组 | 1200 | 不含制件 |  |
| 104046 |  | 无机结合稳定材料无侧限抗压强度试验 |  |  |  | 项 | 320 | 不含制件 |  |
| 104047 |  | 无机结合稳定材料配合比设计 |  |  |  | 项 | 6000 | 不包括原材料的试验 |  |
| 104048 |  | 无机结合稳定材料弯拉强度试验 |  |  |  | 组 | 2000 | 不含制件 |  |
| 104049 |  | 无机结合稳定材料劈裂回弹模量 |  |  |  | 组 | 1800 | 不含制件，每加一种掺合料加20%费用 |  |
| 104050 |  | 无机结合稳定材料弯拉回弹模量 |  |  |  | 组 | 2200 | 含制件 |  |
| 104051 |  | 无机结合稳定材料干缩 |  |  |  | 项 | 2500 |  |  |
| 104052 |  | 无机结合稳定材料温缩 |  |  |  | 项 | 2500 |  |  |
| 104053 |  | 无机结合稳定材料疲劳试验 |  |  |  | 组 | 3000 |  |  |
| 104054 |  | 无机结合稳定材料室内动态抗压回弹模量试验 |  |  |  | 组 | 1200 |  |  |
| 104055 |  | 无机结合稳定材料冻融 |  |  |  | 次 | 150 | 一次循环 |  |
| 104056 |  | 无机结合稳定材料渗水 |  |  |  | 项 | 1200 | 不含制件 |  |
| 104057 |  | 无机结合稳定材料抗冲刷试验试验 |  |  |  | 项 | 1300 |  |  |

| 第五节水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 105001 | 砂浆 | 砂浆抗压试验 |  |  |  | 组 | 100 | 包括成品制作及养护 |
| 105002 |  | 砂浆稠度试验 |  |  |  | 项 | 50 | 流动性 |
| 105003 |  | 砂浆分层度试验 |  |  |  | 组 | 150 | 测定砂浆和易性中的保水性 |
| 105004 |  | 砂浆凝结时间试验 |  |  |  | 项 | 200 |  |
| 105005 |  | 砂浆粘结强度试验 |  |  |  | 组 | 300 |  |
| 105006 |  | 砂浆抗冻性试验 |  |  |  | 次 | 50 | 一次循环 |
| 105007 |  | 砂浆收缩试验 |  |  |  | 组 | 240 |  |
| 105008 |  | 砂浆含气量试验 |  |  |  | 样 | 350 |  |
| 105009 |  | 砂浆吸水率试验 |  |  |  | 样 | 200 |  |
| 105010 |  | 砂浆抗渗试验 |  |  |  | 组 | 500 |  |
| 105011 |  | 砂浆密度试验 |  |  |  | 组 | 200 |  |
| 105012 |  | 砂浆配合比设计（普通） |  |  |  | 组 | 1000 |  |
| 105013 |  | 静力受压弹性模量试验 |  |  |  | 项 | 300 | 不含制件 |
| 105014 | 混凝土 | 混凝土拌合物稠度试验 |  | 坍落度仪法 |  | 项 | 200 |  |
|  |  |  |  | 维勃仪法 |  | 项 | 200 |  |
| 105015 |  | 碾压混凝土拌合物稠度试验 |  | 改进VC法 |  | 个 | 200 |  |
| 105016 |  | 混凝土拌合物表观密度 |  |  |  | 样 | 100 |  |
| 105017 |  | 混凝土拌合物含气量 |  | 混合式气压 |  | 样 | 400 |  |
| 105018 |  | 混凝土拌合物凝结时间 |  | 贯入阻力仪 |  | 样 | 500 | 每个试样，力度在0.2～28MPa,且不少于6次 |
| 105019 |  | 混凝土拌合物泌水率与压力泌水 |  |  |  | 组 | 200 |  |
| 105020 |  | 混凝土拌合物配合比设计 |  |  |  | 组 | 4000 |  |
| 105021 |  | 混凝土抗压强度试验 |  | 立方体 |  | 组 | 300 | 包括成品制作及养护200元 |
| 105022 |  | 混凝土轴心抗压强度试验 |  | 圆柱体 |  | 组 | 300 | 包括成品制作及养护200元 |
|  |  |  |  | 棱柱体 |  | 组 | 300 |  |
| 105023 |  | 混凝土轴心抗弹性模量试验 |  | 棱柱体 |  | 组 | 500 | 不含制件 |
|  |  |  |  | 圆柱体 |  | 组 | 500 |  |
| 105024 |  | 混凝土抗弯拉强度 |  |  |  | 组 | 400 | 包括成品制作及养护300元 |
| 105025 | 混凝土 | 混凝土抗弯拉弹性模量试验 |  |  |  | 项 | 1000 | 包括成品制作及养护500元 |
| 105026 |  | 混凝土劈裂抗拉强度 |  |  |  | 组 | 600 | 不含制作 |
| 105027 |  | 混凝土抗弯拉试件断块抗压试验 |  |  |  | 项 | 400 | 不含制作 |
| 105028 |  | 混凝土强度快速试验 |  |  | 1h促凝压蒸发 | 项 | 400 |  |
| 105029 |  | 动弹性模量试验 |  |  | 共振法 | 组 | 200 | 不含制作 |
| 105030 |  | 混凝土抗冻性 |  |  | 快冻法 | 次 | 50 |  |
| 105031 |  | 混凝土干缩性 |  |  |  | 组 | 1200 | 90天 |
| 105032 |  | 混凝土耐磨性 |  |  |  | 组 | 575 | 不含制作 |
| 105033 |  | 混凝土抗渗性 |  |  | 渗透仪法 | 组 | 1000 | p6级，每加1级加100元，。 |
| 105034 |  | 混凝土渗水高度 |  |  |  | 组 | 665 |  |
| 105035 |  | 混凝土芯样抗压试验 |  |  |  | 个 | 150 | 取芯及制件费用另计 |
| 105036 |  | 静力受压弹性模量 |  |  |  | 组 | 665 |  |
| 105037 |  | 混凝土抗氯离子渗透试验 |  |  |  | 组 | 690 | 不含制作 |
| 105038 |  | 混凝土碳化试验 |  |  |  | 组 | 600 |  |
| 105039 |  | 混凝土相对耐久性 |  |  |  | 项 | 15000 |  |
| 105040 |  | 混凝土限制膨胀率 |  |  |  | 组 | 600 |  |
| 105041 |  | 混凝土钢纤维体积率 |  |  |  | 样 | 500 |  |
| 105042 |  | 水泥混凝土56天电通量≤1200库仑 |  |  |  | 项 | 8955 |  |
| 105043 |  | 水泥混凝土56天抗裂合格 |  |  |  | 项 | 2760 |  |
| 105044 |  | 轻混凝土 | 导热系数 |  |  | 组 | 90 |  |
|  |  |  | 钢筋粘接力 |  |  | 组 | 60 |  |

| 第六节 沥青及沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测内容及方法 |  |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 106001 | 沥青 |  | 沥青密度与相对密度试验 |  |  |  |  | 样 | 235 |  |
| 106002 |  |  | 沥青针入度试验 |  |  |  |  | 样 | 180 | 含制件 |
| 106003 |  |  | 沥青延度试验 |  |  |  |  | 样 | 260 | 含制件 |
| 106004 |  |  | 沥青软化点试验 |  |  |  |  | 样 | 120 | 含制件 |
| 106005 |  |  | 沥青溶解度试验 |  |  |  |  | 样 | 300 |  |
| 106006 |  |  | 沥青蒸发损失试验 |  |  |  |  | 样 | 375 | 中轻交通量用道路黏稠沥青老化性能 |
| 106007 |  |  | 沥青薄膜加热试验 |  |  |  |  | 样 | 550 | 残留物各项指标试验按对应项目标准收取；5种以下另加20%费；含质量损失、针入度比、延度 |
| 106008 |  |  | 沥青旋转薄膜加热试验 |  |  |  |  | 样 | 550 |  |
| 106009 |  |  | 沥青闪点和燃点试验 |  |  | 克利夫兰开口瓶法 |  | 样 | 235 | 粘稠石油沥青 |
| 106010 |  |  | 沥青含水量试验 |  |  |  |  | 样 | 100 |  |
| 106011 |  |  | 沥青脆点试验 |  |  |  |  | 样 | 750 |  |
| 106012 |  |  | 沥青灰分含量试验 |  |  |  |  | 样 | 150 |  |
| 106013 |  |  | 沥青蜡含量试验 |  |  |  |  | 样 | 1300 |  |
| 106014 |  |  | 沥青与粗集料的粘附性试验 |  |  |  |  | 项 | 160 |  |
| 106015 |  |  | 沥青化学组分试验 |  |  | 三组分法 |  | 样 | 2250 | 同一试样至少平行试验2次 |
|  |  |  |  |  |  | 四组分法 |  | 样 | 3000 | 同一试样至少平行试验2次 |
| 106016 |  |  | 沥青运动黏度试验 |  |  |  |  | 样 | 2500 |  |
| 106017 |  |  | 沥青动力黏度试验 |  |  |  |  | 样 | 1500 |  |
| 106018 |  |  | 沥青恩格拉黏度试验 |  |  |  |  | 样 | 500 |  |
| 106019 |  |  | 沥青赛波特黏度试验 |  |  |  |  | 样 | 1000 |  |
| 106020 |  |  | 沥青粘韧性试验 |  |  |  |  | 项 | 500 |  |
| 106021 |  |  | 沥青旋转黏度试验 |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |
| 106022 |  |  | 沥青酸值测定试验 |  |  |  |  | 项 | 600 |  |
| 106023 |  |  | 沥青弯曲蠕变劲度试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 |  |
| 106024 |  |  | 沥青流变性质试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 |  |
| 106025 |  |  | 沥青断裂性能试验 |  |  |  |  | 项 | 600 |  |
| 106026 |  |  | 压力老化容器加速沥青老化试验 |  |  |  |  | 项 | 1000 |  |
| 106027 |  |  | 沥青漂浮度试验 |  |  |  |  | 项 | 400 |  |
| 106028 |  |  | 沥青抗剥落剂性能评价试验 |  |  |  |  | 样 | 625 | 含沥青蒸发和粘附性两种试验 |
| 106029 |  | 液体石油沥青 | 液体石油沥青蒸馏试验 |  |  |  |  | 项 | 500 | 液体石油沥青老化性能 |
| 106030 |  |  | 液体石油沥青闪点试验 |  |  | 泰格开口杯法 |  | 样 | 310 | 液体石油沥青 |
| 106031 |  | 液体石油沥青 | 液体石油沥青标准黏度试验 |  |  |  |  | 样 | 450 | 液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态的黏度 |
| 106032 |  | 煤沥青 | 煤沥青蒸馏试验 |  |  |  |  | 样 | 310 |  |
| 106033 |  |  | 煤沥青焦油酸含量 |  |  |  |  | 样 | 150 |  |
| 106034 |  |  | 煤沥青酚含量试验 |  |  |  |  | 样 | 150 |  |
| 106035 |  |  | 煤沥青萘含量试验 |  |  |  | 色谱柱法 | 样 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽滤法 | 样 | 200 |  |
| 106036 |  |  | 煤沥青甲苯不溶物含量 |  |  |  |  | 样 | 150 |  |
| 106037 |  | 乳化沥青 | 乳化沥青蒸发残留物含量试验 |  |  |  |  | 项 | 220 |  |
| 106038 |  |  | 乳化沥青蒸发残留物性质试验 |  |  |  | 针入度（25℃，100g,5s） | 组 | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 残留延度比（25℃） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 溶解度（三氯乙烯） |  |  |  |
| 106039 |  |  | 乳化沥青筛上剩余量试验 |  |  |  |  | 项 | 120 |  |
| 106040 |  |  | 乳化沥青微粒离子电荷试验 |  |  |  |  | 项 | 50 |  |
| 106041 |  |  | 乳化沥青黏度试验 |  | 沥青标准黏度计 |  |  | 样 | 450 |  |
|  |  |  |  |  | 恩格拉黏度试验 |  |  | 样 | 500 |  |
| 106042 |  |  | 乳化沥青与矿料粘附性试验 |  | 水中摇动阳离子 |  |  | 样 | 50 | 水中摇动方法（阳离子） |
|  |  |  |  |  | 水浸法阴离子 |  |  | 样 | 100 | 水侵法（阴离子） |
|  |  |  |  |  | 蒸馏法 |  |  | 项 | 150 | 蒸馏法 |
| 106043 |  |  | 乳化沥青储存稳定性试验 |  |  |  |  | 样 | 250 | 1天和5天 |
| 106044 |  |  | 乳化沥青水泥拌合试验 |  |  |  |  | 样 | 250 |  |
| 106045 |  |  | 乳化沥青破乳速度试验 |  |  |  |  | 样 | 250 |  |
| 106046 |  |  | 乳化沥青与矿料的拌合试验 |  |  |  | 水中摇动法阳离子 | 样 | 210 | 水中摇动方法（阳离子），分粗粒式混合料和细粒式混合料 |
| 106047 |  |  | 乳化沥青低温存储稳定性试验 |  |  |  |  | 样 | 400 |  |
| 106048 |  |  | 乳化沥青与水混合稳定性试验 |  |  |  |  | 样 | 300 |  |
| 106049 |  |  | 乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验 |  |  |  |  | 组 | 900 | 一组不少于3个 |
| 106050 |  | 改性沥青 | 聚合物改性沥青离析试验 |  |  |  |  | 项 | 650 |  |
| 106051 |  |  | 改性沥青用合成橡胶乳液试验 |  |  |  |  | 样 | 300 |  |
| 106052 |  |  | 改性沥青针入度指数 |  |  |  |  | 项 | 850 |  |
| 106053 |  |  | 改性沥青针入度试验 |  |  |  |  | 项 | 230 |  |
| 106054 |  |  | 改性沥青延度 |  |  |  |  | 项 | 285 |  |
| 106055 |  |  | 改性沥青软化点 |  |  |  |  | 项 | 135 |  |
| 106056 |  |  | 改性沥青溶解度 |  |  |  |  | 项 | 330 |  |
| 106057 |  |  | 改性沥青闪点 |  |  |  |  | 项 | 340 |  |
| 106058 |  |  | 改性沥青运动粘度试验 |  |  |  |  | 项 | 2750 |  |
| 106059 |  |  | 沥青弹性恢复试验 |  |  |  |  | 项 | 425 |  |
| 106060 |  |  | 改性沥青粘韧性试验 |  |  |  |  | 项 | 600 |  |
| 106061 |  |  | TFTO后残留物 | 质量变化 |  |  |  | 项 | 850 |  |
| 106062 |  |  |  | 针入度比25℃ |  |  |  | 项 |  |  |
| 106063 |  |  |  | 延度5℃ |  |  |  | 项 |  |  |
| 106064 |  | 沥青混合料 | 沥青混合料试件制作方法 | 标准击实法 |  |  |  | 个 | 100 | 适用于马歇尔试验、间接抗拉试验（劈裂法） |
|  |  |  |  | 大型击实法 |  |  |  | 个 | 150 | 152.4×95.3mm的大型圆柱体试件的成型 |
|  |  |  |  | 轮碾法 |  |  |  | 个 | 400 |  |
|  |  |  |  | 静压法 |  |  |  | 个 | 200 |  |
| 106065 |  |  | 沥青混合料配合比组成设计 |  |  |  |  | 组 | 5500 |  |
| 106066 |  |  | 压实沥青混合料密度试验 | 表干法 |  |  |  | 个 | 50 |  |
|  |  |  |  | 水中重法 |  |  |  | 个 | 80 | 密级配最常见 |
|  |  |  |  | 蜡封法 |  |  |  | 个 | 150 | 开级配 |
|  |  |  |  | 体积法 |  |  |  | 个 | 50 |  |
| 106067 |  |  | 沥青混合料马歇尔稳定度 |  |  |  |  | 组 | 600 | 不含制件、取样、养护等费用，适用于标准马歇尔、浸水马歇尔。包括量测直径、高度、测定试件的密度、空隙率、体积百分比、饱和度、矿料间隙率等物理指标以及马歇尔稳定度、流值、模数；一组不少于4个，必要时宜增加至5~6个 |
| 106068 |  |  | 沥青路面芯样马歇尔试验 |  |  |  |  | 组 | 600 | 不含现场取样 |
| 106069 |  |  | 沥青混合料理论最大相对密度 | 真空法 |  |  |  | 样 | 300 |  |
|  |  |  |  | 溶剂法 |  |  |  | 个 | 300 |  |
| 106070 |  |  | 沥青混合料单轴压缩试验 | 圆柱体法 |  |  |  | 个 | 180 | 不含制件 |
|  |  |  |  | 棱柱体法 |  |  |  | 个 | 180 |  |
| 106071 |  |  | 沥青混合料三轴压缩 |  |  |  |  | 组 | 300 | 不含制件 |
| 106072 |  |  | 沥青混合料弯曲试验 |  |  |  |  | 组 | 2500 | 包含制件、测试和重复试验的内容 |
| 106073 |  |  | 沥青混合料劈裂试验 |  |  |  |  | 组 | 3000 | 包含制件、测试 |
| 106074 |  |  | 沥青混合料饱水率试验 |  |  |  |  | 组 | 1000 | 包含制件、测试。1组含4-6个 |
| 106075 |  |  | 沥青混合料抗剪强度试验 |  |  |  |  | 组 | 4000 | 包含制件、测试 |
| 106076 |  |  | 沥青混合料车辙试验 |  |  |  |  | 组 | 8500 | 含试件制作 |
| 106077 |  |  | 沥青混合料线收缩系数试验 |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |
| 106078 |  |  | 沥青混合料中沥青含量试验 |  | 离心分离法 |  |  | 组 | 600 |  |
|  |  |  |  |  | 射线法 |  |  | 组 | 650 |  |
|  |  |  |  |  | 燃烧法 |  |  | 组 | 390 |  |
| 106079 |  |  | 沥青混合料矿料级配检验 |  |  |  |  | 项 | 425 |  |
| 106080 |  |  | 沥青混合料中回收沥青的方法 |  | 阿布森法 |  |  | 项 | 3500 | 含回收沥青性能的检测 |
|  |  |  |  |  | 旋转蒸发器法 |  |  | 项 | 3500 | 含回收沥青性能的检测 |
| 106081 |  |  | 沥青混合料弯曲蠕变试验 |  |  |  |  | 组 | 12000 |  |
| 106082 |  |  | 沥青混合料冻融劈裂试验 |  |  |  |  | 组 | 3000 |  |
| 106083 |  |  | 沥青混合料渗水试验 |  |  |  |  | 组 | 500 | 不含制件 |
| 106084 |  |  | 沥青混合料表面构造深度试验 |  |  |  |  | 项 | 320 |  |
| 106085 |  |  | 沥青混合料谢伦堡沥青析漏试验 |  |  |  |  | 项 | 1500 |  |
| 106086 |  |  | 沥青混合料肯塔堡飞散试验 |  |  |  |  | 项 | 3400 | 1组3个，击实过程中飞散的质量损失 |
| 106087 |  |  | 热拌沥青混合料加速老化试验 |  |  |  |  | 项 | 2000 |  |
| 106088 |  |  | 沥青混合料旋转压实和剪切性能试验 |  |  |  |  | 项 | 2000 |  |
| 106089 |  |  | 沥青混合料单轴压缩动态模量试验 |  |  |  |  | 项 | 3000 |  |
| 106090 |  |  | 沥青混合料四点弯曲疲劳寿命试验 |  |  |  |  | 项 | 3000 |  |
| 106091 |  | 稀浆混合料 | 稀浆混合料湿轮磨耗试验 |  |  |  |  | 组 | 1500 | 湿轮磨耗试验仪用于测定乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨性能的试验，可与负荷轮载试验仪器确定乳化沥青稀浆封层混合料的最佳沥青含量 |
| 106092 |  |  | 稀浆混合料破乳时间试验 |  |  |  |  | 组 | 800 |  |
| 106093 |  |  | 稀浆混合料粘聚力试验 |  |  |  |  | 组 | 800 | 乳化沥青粘结力测试仪，测定初凝时间和固化时间及开放交通量的时间 |
| 106094 |  |  | 稀浆混合料负荷轮粘砂试验 |  |  |  |  | 组 | 500 | 乳化沥青稀浆封层负荷轮碾压试验仪，用来测稀浆封层混合料中是否有过量沥青，控制沥青用量的上限 |
| 106095 |  |  | 稀浆混合料车辙变形试验 |  |  |  |  | 组 | 1500 |  |
| 106096 |  |  | 稀浆混合料拌合试验 |  |  |  |  | 组 | 500 |  |
| 106097 |  |  | 稀浆混合料配伍性等级试验 |  |  |  |  | 组 | 1500 |  |

| 第七节 钢材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） |  | 备注 |
| 107001 | 钢筋 | 圆钢拉伸 | Φ6-12mm |  | 根 | 35 |  |  |
|  |  |  | Φ14-25mm |  | 根 | 45 |  |  |
| 107002 |  | 螺纹钢拉伸 | Φ10-21mm |  | 根 | 45 |  |  |
|  |  |  | Φ20-25mm |  | 根 | 50 |  |  |
|  |  |  | Φ25-32mm |  | 根 | 55 |  |  |
| 107003 |  | 弯曲 |  |  | 根 | 40 |  | 不含加工费 |
| 107004 |  | 反复弯曲 |  |  | 组 | 200 |  |  |
| 107005 |  | 钢材弹性模量试验 |  |  | 组 | 500 |  |  |
| 107006 |  | 硬度 |  |  | 点 | 35 |  | 不含加工费 |
| 107007 | 焊接钢筋 | 拉伸 |  |  | 根 | 60 |  |  |
| 107008 |  | 冷弯 |  |  | 根 | 60 |  |  |
| 107009 |  | 无损检测 | 焊缝超声波 |  | 米 | 55 | 不足一米按一米计 |  |
|  |  |  | 焊缝磁粉 |  | 米 | 70 |  |  |
|  |  |  | 焊缝荧光磁粉 |  | 米 | 70 |  |  |
|  |  |  | 焊缝渗透 |  | 米 | 70 |  |  |
| 107010 | 钢筋机械连接、镦粗直螺纹钢筋接头、带肋钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹接头 | 接头的抗拉强度 | D≤25mm |  | 组 | 100 |  |  |
|  |  |  | D>25mm以上 |  | 组 | 200 |  |  |
| 107011 |  | 接头试件型式检验 | 单向拉伸 |  | 组 | 120 | 一组三个 |  |
|  |  |  | 高应力反复拉压 |  | 组 | 3000 | 一组3个，需要特殊设备“电液伺服系统”，价格高300-800万/台，因此检测价格差别大。 |  |
|  |  |  | 大变形反复拉压 |  | 组 | 5000 |  |  |
| 107012 | 板材、管材 | 无损检测 | 超声波 |  | m2 | 85 |  |  |
|  |  |  | 磁粉 |  | m2 | 100 |  |  |
|  |  |  | 荧光磁粉 |  | m2 | 100 |  |  |
|  |  |  | 渗透 |  | m2 | 385 |  |  |
| 107013 |  | 力学性能 | 测算法 |  | 组 | 790 |  |  |
| 107014 | 钢丝、钢绞线 | 全套试验 |  |  | 组 | 5160 |  | 规定非比例延伸率力、整根钢绞线最大力、最大力的总伸长率、抗拉强度、弹性模量、1000小时松弛率 |
| 107015 | 预应力钢绞线 | 外表检验 |  |  | 根 | 50 |  |  |
| 107016 |  | 尺寸检验 |  |  | 根 | 50 |  |  |
| 107017 |  | 每米质量测量 |  |  | 根 | 50 |  |  |
| 107018 | 预应力钢绞线 | 拉伸试验 |  | 最大力 | 组 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | 规定非比例延伸力 | 组 |  |  |  |
|  |  |  |  | 最大力总伸长率 | 组 |  |  |  |
| 107019 |  | 应力松弛性能试验 |  |  | 组 | 3000 |  |  |
| 107020 |  | 疲劳及偏斜拉伸试验 |  |  | 组 | 2000 |  |  |
| 107021 | 高强螺栓 | 抗拉试验 |  | 制件抗拉 | 根 | 220 |  |  |
| 107022 |  | 扭矩系数 |  | 轴力计 | 根 | 175 |  |  |
| 107023 |  | 抗滑构造系数 |  | 高强螺栓抗滑构造系数检测仪 | 根 | 815 |  |  |
| 107024 |  | 硬度 |  | 洛氏硬度 | 根 | 160 |  |  |
| 107025 | 锚具 | 硬度 |  |  | 组 | 70 |  |  |
| 107026 |  | 外观 |  |  | 组 | 70 |  |  |
| 107027 |  | 弗氏锚具 |  |  | 米 | 995 |  |  |
| 107028 |  | 静载试验 |  | 4孔以下 | 组 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  | 5孔 | 组 | 3800 |  |  |
|  |  |  |  | 6-12孔 | 孔 | 530 |  |  |
| 107029 |  | 锚夹具组装疲劳试验 |  |  | 孔 | 1115 |  |  |
| 107030 |  | 锚夹具周期荷载试验 |  |  | 孔 | 275 |  |  |
| 107031 |  | 锚夹具辅助性试验 |  |  | 孔 | 3100 |  |  |

\

| 第八节 水及防水材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 108001 | 水 | PH值 |  | 玻璃电极法 | 组 | 65 |  |
|  |  |  |  | 试纸法 | 组 | 65 |  |
| 108002 |  | 总碱度（碱含量） |  | 盐酸滴定法 | 组 | 150 |  |
| 108003 |  | 总固体、溶解性总固体 |  | 可溶物(水浴蒸干法) | 组 | 135 |  |
|  |  |  |  | 不溶物(水浴蒸干法) | 组 | 135 |  |
| 108004 |  | 总硬度 |  |  | 组 | 80 |  |
| 108005 |  | 游离二氧化碳 |  |  | 组 | 50 |  |
| 108006 |  | 侵蚀性二氧化碳 |  |  | 组 | 50 |  |
| 108007 |  | 硫酸根 |  | 质量法 | 组 | 170 |  |
|  |  |  |  | 间接滴定法 | 组 | 80 |  |
| 108008 |  | 钠、钾离子 |  |  | 组 | 240 |  |
| 108009 |  | 氯化物 |  | 硝酸银滴定法 | 组 | 95 |  |
| 108010 |  | 钙离子 |  |  | 组 | 80 |  |
| 108011 | 石油沥青纸胎油毡 | 拉力 |  |  | 组 | 180 |  |
| 108012 |  | 浸涂材料总量 |  |  | 组 | 185 |  |
| 108013 |  | 不透水性 |  |  | 组 | 125 |  |
| 108014 |  | 吸水性 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108015 |  | 耐热度 |  |  | 组 | 125 |  |
| 108016 |  | 柔度 |  |  | 组 | 80 |  |
| 108017 |  | 卷重 |  |  | 组 | 70 |  |
| 108018 |  | 面积 |  |  | 组 | 70 |  |
| 108019 |  | 外观 |  |  | 组 | 70 |  |
| 108020 | 石油沥青卷材 | 不透水性 |  |  | 组 | 180 |  |
| 108021 |  | 柔度 |  |  | 组 | 145 |  |
| 108022 |  | 吸水性 |  |  | 组 | 125 |  |
| 108023 |  | 拉力 |  |  | 组 | 240 |  |
| 108024 |  | 耐热性 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108025 | 沥青胶结材料 | 玛蹄脂配合比 |  |  | 组 | 1500 |  |
| 108026 |  | 沥青砂浆配合比 |  |  | 组 | 1500 |  |
| 108027 |  | 饱水率 |  |  | 组 | 125 |  |
| 108028 |  | 渗透系数 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108029 |  | 膨胀度 |  |  | 组 | 165 |  |
| 108030 |  | 玛蹄脂耐热度 |  |  | 组 | 110 | 制样另计 |
| 108031 |  | 玛蹄脂粘结力 |  |  | 组 | 105 | 制样另计 |
| 108032 |  | 玛蹄脂柔韧性 |  |  | 组 | 110 | 制样另计 |
| 108033 |  | 抗压强度试验20℃、50℃饱水后 |  |  | 组 | 110 | 制样另计 |
| 108034 | 聚氯乙烯防水接缝材料（塑料油膏） | 挥发率 |  |  | 组 | 160 |  |
| 108035 |  | 恢复率 |  |  | 组 | 200 |  |
| 108036 |  | 拉伸粘结性 |  |  | 组 | 275 |  |
| 108037 |  | 浸水粘结性 |  |  | 组 | 335 |  |
| 108038 |  | 耐热度 |  |  | 组 | 135 |  |
| 108039 |  | 低温柔性 |  |  | 组 | 200 |  |
| 108040 | 聚氯乙烯、改性沥青防水卷材 | 拉力（纵横） |  |  | 组 | 285 |  |
| 108041 |  | 断裂延伸率 |  |  | 组 | 85 |  |
| 108042 |  | 低温弯折性 |  |  | 组 | 200 |  |
| 108043 |  | 不透水性 |  |  | 组 | 145 |  |
| 108044 |  | 撕裂强度 |  |  | 组 | 200 |  |
| 108045 |  | 人工气候加速老化处理 |  |  | 组 | 6385 |  |
| 108046 |  | 可溶物含量 |  |  | 组 | 270 |  |
| 108047 |  | 耐热度 |  |  | 组 | 135 |  |
| 108048 |  | 热处理尺寸变化率 |  |  | 组 | 250 |  |
| 108049 |  | 抗穿孔性 |  |  | 组 | 130 |  |
| 108050 |  | 剪切粘合性 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108051 |  | 脆性温度 |  |  | 组 | 130 |  |
| 108052 |  | 粘结剥离强度 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108053 |  | 热老化处理 |  |  | 组 | 460 |  |
| 108054 |  | 臭氧老化 |  |  | 组 | 300 |  |
| 108055 | 防水涂料 | 样品制备 |  |  | 组 | 115 |  |
| 108056 |  | 拉伸强度 |  |  | 组 | 270 | 拉伸分纵向与横向 |
| 108057 |  | 断裂延伸率 |  |  | 组 | 80 |  |
| 108058 |  | 低温柔性 |  |  | 组 | 200 |  |
| 108059 |  | 密度 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108060 |  | 不透水性 |  |  | 组 | 175 |  |
| 108061 |  | 干燥时间 |  |  | 组 | 145 |  |
| 108062 |  | 固体含量 |  |  | 组 | 105 |  |
| 108063 |  | 涂膜实干时间 |  |  | 组 | 60 |  |
| 108064 |  | 涂膜表干时间 |  |  | 组 | 60 |  |
| 108065 |  | 适用时间 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108066 |  | 抗拉延伸率 | 无处理 |  | 组 | 105 |  |
|  |  |  | 热处理 |  | 组 | 120 |  |
|  |  |  | 紫外线处理 |  | 组 | 120 |  |
|  |  |  | 碱处理 |  | 组 | 110 |  |
|  |  |  | 酸处理 |  | 组 | 110 |  |
| 108067 |  | 粘度 | 旋转粘度计法 |  | 组 | 155 |  |
| 108068 |  | 加热伸缩率 |  |  | 组 | 155 |  |
| 108069 |  | 耐热度 |  |  | 组 | 145 |  |
| 108070 |  | 拉伸时的老化 |  |  | 组 | 430 |  |
| 108071 |  | 粘结性 |  |  | 组 | 130 |  |
| 108072 |  | 抗冻性 |  |  | 组 | 130 |  |
| 108073 | 防水剂 | 渗透高度比 |  |  | 组 | 1075 |  |
| 108074 |  | 40h吸水量 |  |  | 组 | 170 |  |
| 108075 | 砂浆防水剂 | 凝结时间 |  |  | 组 | 300 |  |
| 108076 |  | 收缩率比 |  |  | 组 | 500 |  |
| 108077 |  | 吸水量比 |  |  | 组 | 350 |  |
| 108078 |  | 安定性 | 试饼法 |  | 组 | 90 |  |
| 108079 |  | 渗水压力比 |  |  | 组 | 975 |  |
| 108080 |  | 抗压强度比(7d、28d） |  |  | 组 | 320 |  |
| 108081 | 止水（条）带 | 硬度 | 老化前 |  | 组 | 105 |  |
|  |  |  | 老化后 |  | 组 | 215 |  |
| 108082 |  | 臭氧老化 |  |  | 组 | 850 |  |
| 108083 |  | 拉伸强度 | 老化前 |  | 组 | 265 |  |
|  |  |  | 老化后 |  | 组 | 450 |  |
| 108084 |  | 断裂伸长率 | 老化前 |  | 组 | 130 |  |
|  |  |  | 老化后 |  | 组 | 180 |  |
| 108085 |  | 撕裂强度 |  |  | 组 | 190 |  |
| 108086 |  | 脆性温度 |  |  | 组 | 235 |  |
| 108087 |  | 压缩永久变形 |  |  | 组 | 165 |  |
| 108088 |  | 橡胶与金属粘合 |  |  | 组 | 230 |  |
| 108089 |  | 低温弯折（-20℃，2h） |  |  | 组 | 345 |  |
| 108090 |  | 体积膨胀率 |  |  | 组 | 570 |  |
| 108091 | 防水板 | 不透水性 |  |  | 组 | 130 |  |
| 108092 |  | 断裂拉伸强度 |  |  | 组 | 175 |  |
| 108093 |  | 扯断伸长率 |  |  | 组 | 80 |  |
| 108094 |  | 撕裂强度 |  |  | 组 | 175 |  |
| 108095 |  | 低温弯折 |  |  | 组 | 395 |  |
| 108096 |  | 加热伸缩量 |  |  | 组 | 390 | 168h老化测量试件变形 |
| 108097 |  | 热空气老化(168h) |  |  | 组 | 455 | 168h老化后抗拉性能比对 |
| 108098 |  | 耐碱性 |  |  | 组 | 340 |  |
| 108099 |  | 臭氧老化 |  |  | 组 | 655 | 168h老化后观测 |
| 108100 | 半圆排水管 | 外包层与钢丝抗剥离力 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108101 |  | 抗渗透性 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108102 |  | 低温弯折 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108103 | 排水材料 | 保持荷载下径向钢度 |  |  | 组 | 285 |  |
| 108104 |  | 抗弯曲渗漏 |  |  | 组 | 175 |  |
| 108105 |  | 荷载作用下抗渗漏 |  |  | 组 | 175 |  |
| 108106 | 塑料波纹管 | 环刚度检测 |  |  | 组 | 285 |  |
| 108107 |  | 局部横向荷载试验 |  |  | 组 | 230 |  |
| 108108 |  | 柔韧性试验 |  |  | 组 | 60 |  |
| 108109 |  | 抗冲击性能试验 |  |  | 组 | 60 |  |
| 108110 |  | 拉伸强度 |  |  | 组 | 165 |  |
| 108111 |  | 断裂伸长率 |  |  | 组 | 135 |  |
| 108112 |  | 扁平试验 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108113 |  | 纵向回缩 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108114 |  | 维卡软化强度 |  |  | 组 | 165 |  |
| 108115 |  | 刚性试验 |  |  | 组 | 150 |  |
| 108116 | PVC管 | 最小平均外径 |  |  | 组 | 30 |  |
| 108117 |  | 最大平均外径 |  |  | 组 | 30 |  |
| 108118 |  | 最小壁厚 |  |  | 组 | 30 |  |
| 108119 |  | 最大壁厚 |  |  | 组 | 30 |  |
| 108120 |  | 纵向回缩率 |  |  | 组 | 210 |  |
| 108121 |  | 拉伸屈服强度 |  |  | 组 | 215 |  |
| 108122 |  | 落锤冲击试验 |  |  | 组 | 175 |  |
| 108123 |  | 二氯甲烷浸渍试验 |  |  | 组 | 270 |  |
| 108124 |  | 涂层厚度 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108125 |  | 外观 |  |  | 组 | 50 |  |
| 108126 |  | 结构物几何尺寸 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108127 |  | 密度 |  |  | 组 | 100 |  |
| 108128 |  | 维卡软化温度 |  |  | 组 | 180 |  |

| 第九节 支座及伸缩装置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 109001 | 板式橡胶支座 | 外观质量检测 | 块 | 100 |  |
| 109002 |  | 尺寸偏差检测 | 组 | 300 |  |
| 109003 |  | 内在质量检测 | 块 | 400 | 含解剖 |
| 109004 |  | 极限抗压强度 | 组 | 1000 | 当支座直径≥250mm时费用应增加15% |
| 109005 |  | 抗压弹性模量 | 组 | 2400 |  |
| 109006 |  | 抗剪弹性模量 | 组 | 2200 |  |
| 109007 |  | 转角试验 | 组 | 2250 |  |
| 109008 |  | 摩擦系数 | 组 | 1900 |  |
| 109009 |  | 抗剪粘结性能 | 项 | 1800 |  |
| 109010 |  | 抗剪老化性能 | 组 | 2000 |  |
| 109011 | 盆式橡胶支座 | 外观质量检测 | 组 | 100 | 当支座的竖向承载力≥3.5MN时费用应增加15% |
| 109012 |  | 尺寸偏差检测 | 组 | 300 |  |
| 109013 |  | 竖向承载力检测 | 组 | 3000 |  |
| 109014 |  | 水平承载力检测 | 组 | 3000 |  |
| 109015 |  | 摩擦系数 | 组 | 3200 |  |
| 109016 |  | 转动性能 | 组 | 3500 |  |
| 109017 | 球冠支座 | 全项检测 | 组 | 13100 | 各单项费用与盆式支座费用相同 |
| 109018 | 伸缩缝 | 伸缩缝外形尺寸 | 组 | 18000 |  |
|  |  | 伸缩缝组装质量 |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝外观质量 |  |  |  |
|  |  | 防水性能检测 |  |  |  |

| 第十节 外加剂及外掺剂类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 110001 | 外加剂 | 密度 |  | 项 | 200 |  |
| 110002 |  | 细度 |  | 样 | 115 |  |
| 110003 |  | 总碱含量 |  | 项 | 315 |  |
| 110004 |  | 硫酸钠含量 |  | 项 | 215 |  |
| 110005 |  | 固体含量 |  | 项 | 500 |  |
| 110006 |  | 氯离子含量 |  | 项 | 215 |  |
| 110007 |  | 还原糖含量 |  | 项 | 195 |  |
| 110008 |  | 外加剂PH值 |  | 项 | 110 |  |
| 110009 |  | 外加剂的水泥净浆流动度 |  | 样 | 305 |  |
| 110010 |  | 外加剂的水泥净浆工作性 |  | 样 | 350 |  |
| 110011 |  | 表面张力 |  | 项 | 1090 |  |
| 110012 |  | 砂浆减水率 |  | 项 | 295 |  |
| 110013 |  | 含水率 |  | 项 | 185 |  |
| 110014 |  | 安定性 | 试饼法 | 组 | 95 |  |
| 110015 | 掺外加剂混凝土性能指标 | 减水率 |  | 项 | 315 |  |
| 110016 |  | 泌水率比 |  | 项 | 310 |  |
| 110017 |  | 含气量 |  | 项 | 300 |  |
| 110018 |  | 凝结时间差 |  | 项 | 955 |  |
| 110019 |  | 钢筋锈蚀 |  | 项 | 680 |  |
| 110020 |  | 抗压强度比 |  | 项 | 680 |  |
| 110021 |  | 抗折强度比 |  | 项 | 695 |  |
| 110022 |  | 收缩率比 |  | 项 | 795 |  |
| 110023 |  | 坍落度增加值 |  | 项 | 480 |  |
| 110024 |  | 坍落度保留值 |  | 项 | 480 |  |
| 110025 |  | 抗冻性 |  | 项 | 4690 |  |
| 110026 | 粉煤灰 | 细度 |  | 项 | 120 |  |
| 110027 |  | 含水量 |  | 项 | 95 |  |
| 110028 |  | 需水量比 |  | 项 | 160 |  |
| 110029 |  | 三氧化硫试验 |  | 项 | 215 |  |
| 110030 |  | 氧化钙试验 |  | 项 | 120 |  |
| 110031 |  | 烧失量 |  | 项 | 160 |  |
| 110032 |  | 碱含量 |  | 项 | 200 |  |
| 110033 |  | 密度 |  | 项 | 200 |  |
| 110034 |  | 三氧化二铁试验 |  | 项 | 100 |  |
| 110035 |  | 三氧化二铝试验 |  | 项 | 115 |  |
| 110036 |  | 氧化镁试验 |  | 项 | 100 |  |
| 110037 |  | 氯离子含量 |  | 项 | 215 |  |
| 110038 |  | PH值 |  | 样 | 70 |  |
| 110039 |  | 均匀性 |  | 项 | 185 |  |
| 110040 |  | 活性指数 |  | 项 | 1800 |  |
| 110041 |  | 安定性 |  | 项 | 185 |  |
| 110042 |  | 比表面积 |  | 组 | 220 |  |
| 110043 |  | 亲水试验 |  | 组 | 275 |  |
| 110044 |  | 二氧化硅、氧化铁和氧化铝试验 |  | 项 | 265 |  |
| 110045 | 矿渣粉 | 矿粉密度试验 |  | 组 | 130 | 《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014 |
| 110046 |  | 比表面积 |  | 项 | 150 |  |
| 110047 |  | 流动度比 |  | 项 | 350 |  |
| 110048 |  | 含水率 |  | 样 | 90 |  |
| 110049 |  | 活性指数 |  | 项 | 1800 |  |
| 110050 |  | 烧失量 |  | 项 | 210 |  |
| 110051 |  | 三氧化硫 |  | 项 | 210 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008 |
| 110052 |  | 矿渣粉氯离子含量 |  | 项 | 250 |  |
| 110053 |  | 矿粉筛分试验 |  | 组 | 185 |  |
| 110054 |  | 矿粉加热安定性 |  | 组 | 220 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/1346-2011） |
| 110055 |  | 矿粉塑性指数 |  | 样 | 430 |  |
| 110056 |  | 矿粉亲水系数试验 |  | 样 | 185 |  |
| 110057 | 钢渣 | 钢渣活性 |  | 项 | 485 |  |
| 110058 |  | 钢渣膨胀率 |  | 组 | 1165 |  |

| 第十一节 其他材料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 111001 | 塑料拉带 |  |  | 项 | 295 |  |
| 111002 | 塑料插板 |  |  | 项 | 585 |  |
| 111003 | 嵌缝胶 | 弹性 |  | 项 | 135 |  |
| 111004 |  | 流动度 |  | 项 | 160 |  |
| 111005 |  | 不同温度状态 |  | 项 | 125 |  |
| 111006 |  | 灌入稠度 |  | 项 | 135 |  |
| 111007 |  | 拉伸量 |  | 项 | 135 |  |
| 111008 |  | 粘结温度 |  | 项 | 135 |  |
| 111009 | 填缝料 | 弹性 |  | 项 | 145 |  |
| 111010 |  | 流动度 |  | 项 | 175 |  |
| 111011 |  | 灌入时间 |  | 项 | 135 |  |
| 111012 |  | 失粘时间 |  | 项 | 160 |  |
| 111013 |  | 拉伸量 |  | 项 | 145 |  |
| 111014 | 锚固剂 | 凝结时间 |  | 项 | 100 |  |
| 111015 |  | 膨胀性 |  | 项 | 300 |  |
| 111016 |  | 抗压强度 |  | 项 | 120 |  |
| 111017 |  | 锚固力 |  | 项 | 200 |  |
| 111018 | 反光膜 | 逆反射系数 |  | 组 | 610 |  |
| 111019 |  | 抗拉荷载 |  | 组 | 460 |  |
| 111020 |  | 附着性能 |  | 组 | 165 |  |
| 111021 |  | 收缩性能 |  | 组 | 275 |  |
| 111022 |  | 耐高低温性能 |  | 组 | 1000 |  |
| 111023 |  | 色度性能 |  | 组 | 400 |  |
| 111024 |  | 耐盐雾腐蚀性能 |  | 组 | 3000 |  |
| 111025 |  | 耐弯曲性能 |  | 组 | 130 |  |
| 111026 |  | 防沾纸可剥离性能 |  | 组 | 130 |  |
| 111027 |  | 耐溶剂性能 |  | 组 | 170 |  |
| 111028 |  | 抗冲击性能 |  | 组 | 170 |  |
| 111029 |  | 耐候性 | 自然暴露 | 年 | 1000 |  |
|  |  |  | 人工加速老化 | 小时 | 10 |  |
| 111030 | 标线涂料 | 抗压强度 |  | 项 | 450 |  |
| 111031 |  | 色度性能 |  | 项 | 450 |  |
| 111032 |  | 遮盖率性能 |  | 项 | 365 |  |
| 111033 |  | 不粘胎干燥时间 |  | 项 | 150 |  |
| 111034 |  | 耐水性 |  | 项 | 175 |  |
| 111035 |  | 耐碱性 |  | 项 | 175 |  |
| 111036 |  | 耐磨性 |  | 项 | 450 |  |
| 111037 |  | 流动度 |  | 项 | 200 |  |
| 111038 |  | 玻璃珠含量 |  | 项 | 325 |  |
| 111039 |  | 逆反光系数 |  | 项 | 400 |  |
| 111040 |  | 密度 |  | 项 | 225 |  |
| 111041 |  | 涂料状态 |  | 项 | 125 |  |
| 111042 |  | 软化点 |  | 项 | 175 |  |
| 111043 |  | 加热稳定性 |  | 项 | 350 |  |
| 111044 |  | 涂层低温抗裂性 |  | 项 | 300 |  |
| 111045 |  | 渗色 |  | 项 | 150 |  |
| 111046 |  | 固体含量 |  | 项 | 275 |  |
| 111047 |  | 粘度 |  | 项 | 225 |  |
| 111048 |  | 细度 |  | 项 | 175 |  |
| 111049 | 玻璃珠 | 状态 |  | 项 | 100 |  |
| 111050 |  | 密度 |  | 项 | 500 |  |
| 111051 |  | 粒径 |  | 项 | 400 |  |
| 111052 |  | 外观 |  | 项 | 135 |  |
| 111053 |  | 成圆率 |  | 项 | 150 |  |
| 111054 |  | 磁性颗粒含量 |  | 项 | 350 |  |
| 111055 |  | 折射率 |  | 项 | 415 |  |
| 111056 |  | 耐水性 |  | 项 | 500 |  |
| 111057 | 底油 | 颜色 |  | 组 | 100 |  |
| 111058 |  | 固体含量 |  | 组 | 400 |  |
| 111059 |  | 干燥时间 |  | 组 | 235 |  |

第二章  道路工程

| 第一节 路基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 201001 | 路基土、石方工程 | 压实度 | 灌砂法 |  | 点 | 105 | 每200m每压实层测4点 |
|  |  |  | 环刀法 |  | 点 | 60 | 每200m每压实层测4点 |
|  |  |  | 核子仪 |  | 处 | 170 |  |
| 201002 |  | 弯沉 | 贝克曼梁 |  | km.车道 | 600 |  |
|  |  |  | 自动弯沉仪 |  | km.车道 | 700 |  |
|  |  |  | 落锤式弯沉仪法 |  | km.车道 | 700 |  |
| 201003 |  | 纵断高程 | 水准仪 |  | 断面 | 15 | 每200m测4个断面 |
|  |  | 中线偏位 | 经纬仪 |  | 点 | 15 | 每200m测4点，弯道加HY、YH两点 |
|  |  | 宽度 | 米尺 |  | 处 | 10 | 尺量：每200m测4处 |
| 201004 |  | 平整度 | 3m直尺 |  | km.车道 | 100 | 3m直尺：每200m测2处×10尺 |
|  |  |  | 连续式平整度仪 |  | km.车道 | 200 | 全线每车道连续按100m计算IRI或ō |
|  |  |  | 车载式颠簸累积仪 |  | km.车道 | 200 | 不应含用车费 |
|  |  |  | 激光平整度仪 |  | km.车道 | 300 | 全线每车道连续按100m计算IRI或ō |
| 201005 |  | 横坡 | 水准仪 |  | 断面 | 15 | 每200m测4个断面 |
| 201006 |  | 边坡坡度 | 尺量 |  | 处 | 25 | 每200m测4处 |
| 201007 |  | 边坡平顺度 | 尺量 |  | 处 | 25 | 每200m测4处 |
| 201008 |  | 填筑层厚度及填料最大粒径 | 开窗测量 |  | 处 | 50 | 不含开挖和回填的费用 |
| 201009 |  | 支撑、防护断面尺寸 |  |  | 断面 | 40 |  |
| 201010 |  | 路基CBR | CBR测定仪 |  | 点 | 550 |  |
| 201011 |  | 回弹模量 | 承载板法 |  | 组 | 1500 |  |
| 201012 |  | 路芯 | 钻孔 |  | 延米 | 200 | 地层按Ⅱ类钻孔深度：D≤10m，71元/米；10m＜D＜20m,89元/米；20≤D＜30m,107元/米。 |
| 201013 |  | 地基承载力 | 标贯试验 |  | 延米 | 110 |  |
| 201014 |  | 台背回填或碎石桩质量 | 钻孔 |  | m | 210 | 地层按Ⅳ类钻孔深度：D≤10m，207元/米；10m＜D＜20m,259元/米；20≤D＜30m,311元/米。 |
|  |  |  | 重型动力触探 |  | m | 340 | 地层按Ⅳ类钻孔深度：D≤10m，300元/米；10m＜D＜20m,375元/米。 |
| 201015 | 砌体挡土墙 | 平面位置 | 经纬仪 |  | 点 | 15 | 每20米检查墙顶外边线3点 |
| 201016 |  | 顶面高程 | 水准仪 |  | 点 | 15 | 每20米检查1点 |
| 201017 |  | 竖直度或坡度 | 吊垂线 |  | 点 | 15 | 每20米检查2点 |
| 201018 |  | 断面尺寸 | 直尺 |  | 断面 | 25 | 每20米直尺检查2处 |
| 201019 |  | 底面高程 | 水准仪 |  | 点 | 15 | 每20米检查1点 |
| 201020 |  | 表面平整度 | 2m直尺 |  | 处 | 25 | 每20米3处，每处检查竖直和墙长两个方向 |
| 201021 |  | 厚度、墙背密实性 | 地质雷达法 |  | ㎡ | 600 |  |
| 201022 |  | 强度 | 超声波仪或回弹仪 |  | 测区 | 50 | 砌体材料为砼块 |
| 201023 | 抗滑桩 | 桩长 | 测绳量 |  | 桩 | 25 | 每桩检测 |
| 201024 |  | 孔径或断面尺寸 | 探孔器 |  | 桩 | 30 | 每桩检测 |
| 201025 |  | 桩位 | 经纬仪 |  | 桩 | 20 | 每桩检测 |
| 201026 |  | 竖直度 | 测壁仪或吊锤线 |  | 桩 | 25 | 每桩测量 |
| 201027 |  | 钢筋骨架地面高程 | 水准仪 |  | 桩 | 20 | 水准仪：测每桩骨架顶面高程后反算 |
| 201028 |  | 完整性 | 地质雷达法 |  | 桩 | 1200 | 抗滑桩运行情况 |
| 201029 | 锚杆 | 锚杆长度、灌浆质量 | 无损检测仪 |  | 根 | 600 | 锚杆施工质量 |
| 201030 |  | 抗拔试验 |  |  | 根 | 400 | 施工质量 |
| 201031 |  | 预应力 |  |  | 根 | 400 | 预应力锚杆 |
| 201032 | 锚索 | 锚索长度、灌浆质量 |  | 无损检测仪 | 孔 | 400 | 施工质量 |
| 201033 |  | 有效张拉预应力 |  |  | 孔 | 600 |  |
| 201034 | 小桥 | 几何尺寸、高程、平面偏位、墩台质量及桥面抗滑等 |  | 水准仪、经纬仪、尺量 | 座 | 1800 |  |
| 201035 | 涵洞 | 几何尺寸、高程、平面偏位、墩台质量及桥面抗滑等 |  | 水准仪、经纬仪、尺量 | 道 | 1500 |  |
| 201036 | 结构混凝土 强度 | 砼强度 |  | 回弹法 | 测区 | 60 | 砂浆强度参照执行 |
| 补充+1 | 土工合成材料处置层 | 搭接宽度 |  | 尺量 | 处 | 25 | 因检测方法采用尺量，按照“边坡坡度”费用标准计费 |
| 补充+2 |  | 搭接缝错开距离 |  | 尺量 | 处 | 25 |  |
| 补充+3 | 排水工程 | 沟底高程 |  | 水准仪 | 点 | 15 | 参照“砌体挡土墙”指标费用标准计费 |
| 补充+4 |  | 断面尺寸 |  | 尺量 | 处 | 25 | 因检测方法采用尺量，按照“砌体挡土墙”断面尺寸费用标准计费 |
| 补充+5 |  | 铺砌厚度 |  | 尺量 | 处 | 25 |  |
| 补充+6 | 导流工程 | 参照“砌体挡土墙”指标费用标准计费 |  |  |  |  |  |

| 第二节 路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 202001 | 水泥混凝土路面面层 | 板厚度及强度 |  | 取芯法 | 点 | 600 | 含试件加工及强度试验 |
|  |  |  |  | 雷达法 | km.车道 | 550 |  |
| 202002 |  | 平整度 |  | 八轮仪（八轮连续式平整度仪） | km.车道 | 200 | 全线每车道连续检测，每100m计算σ、IRl |
|  |  |  |  | 3m直尺 | km.车道 | 100 | 半幅车道板带每200m测2处x10尺 |
|  |  |  |  | 路面自动化检测车 | km.车道 | 200 | 不含用车费 |
| 202003 |  | 抗滑构造深度 |  | 人工铺砂法 | 点 | 20 | 每200m测1处，一处3点 |
|  |  |  |  | 电动铺砂法 | 点 | 40 | 每200m测1处 |
|  |  |  |  | 路面自动化检测车 | km.车道 | 300 | 若为激光式平整仪，指标为300元/公里 |
| 202004 |  | 相邻板高差 |  | 尺量 | 点 | 10 | 每条胀缝测2点；每200m抽纵、横缝各2条，每条测2点 |
| 202005 |  | 纵横缝竖直度 |  | 拉线 | 处 | 10 | 纵缝20m拉线，每200m测4处，横缝沿板宽拉线，每200m测4处 |
| 202006 |  | 中线偏位 |  | 经纬仪 | 点 | 20 | 每200m测4点 |
| 202007 |  | 路面宽度 |  | 尺量 | 点 | 10 | 每200m测4点 |
| 202008 |  | 横坡 |  | 水准仪 | 断面 | 20 | 每200m测4个断面 |
| 202009 |  | 纵断高程 |  | 水准仪 | 断面 | 20 | 每200m测4个断面 |
| 202010 | 沥青混凝土路面面层 | 压实度及厚度 | ≤10cm | 钻芯法 | 点 | 500 | 含试件加工及强度试验；每200米测1点 |
|  |  |  | ＞10cm | 钻芯法 | 点 | 600 | 含试件加工及强度试验；每200米测2点 |
| 202011 |  | 平整度 |  | 八轮仪（八轮连续式平整度仪） | km.车道 | 200 | 全线每车道连续检测，每100m计算σ、IRl |
|  |  |  |  | 3m直尺 | km.车道 | 100 | 半幅车道板带每200m测2处x10尺 |
|  |  |  |  | 路面自动化检测车 | km.车道 | 300 | 若为激光式平整仪，指标为300元/公里 |
| 202012 |  | 弯沉 |  | 贝克曼梁法80点 | km.车道 | 600 |  |
|  |  |  |  | 自动弯沉仪法80点 | km.车道 | 700 |  |
|  |  |  |  | 落锤式弯沉仪法40点 | km.车道 | 700 |  |
| 202013 |  | 车辙 |  | 横断面尺 | 点 | 30 |  |
|  |  |  |  | 路面自动化检测车 | km.车道 | 200 |  |
| 202014 |  | 厚度 |  | 雷达法 | km.车道 | 600 |  |
| 202015 |  | 渗水系数 |  | 渗水试验仪 | 点 | 40 | 每200米测一处，一处3点 |
| 202016 |  | 抗滑摩擦系数 |  | 摆式仪测定 | 点 | 40 | 每200m测1处 |
|  |  |  |  | 自动化摩擦系数车 | km.车道 | 600 |  |
| 202017 |  | 抗滑构造深度 |  | 人工铺砂法 | 点 | 20 | 每公里测3处，每1处测3点 |
|  |  |  |  | 电动铺砂法 | 点 | 40 | 每公里测3处，每1处测3点 |
|  |  |  |  | 路面自动化检测车 | km.车道 | 300 |  |
| 202018 |  | 中线偏位 |  | 经纬仪 | 点 | 20 | 每200m测4点 |
| 202019 |  | 纵断高程 |  | 水准仪 | 断面 | 20 | 每200m测4个断面 |
| 202020 |  | 宽度 |  | 尺量 | 处 | 10 | 每200m测4点 |
| 202021 |  | 横坡 |  | 水准仪 | 断面 | 20 | 每200m测4个断面 |
| 补充+1 | 基层及 底基层 | 压实度 |  | 灌砂法 | 点 | 105 | 参照路基工程对应指标计费基准 |
| 补充+2 |  | 弯沉 |  | 贝克曼梁 | Km车道 | 600 |  |
|  |  |  |  | 自动弯沉仪 | Km车道 | 700 |  |
|  |  |  |  | 落锤石弯沉仪法 | Km车道 | 700 |  |
| 补充+3 |  | 平整度 |  | 3m直尺 | Km车道 | 100 |  |
|  |  |  |  | 连续式平整度仪 | Km车道 | 200 |  |
|  |  |  |  | 车载式颠簸累积仪 | Km车道 | 200 |  |
|  |  |  |  | 激光平整度仪 | Km车道 | 300 |  |
| 补充+4 |  | 纵断高程 |  | 水准仪 | 断面 | 15 |  |
| 补充+5 |  | 宽度 |  | 米尺 | 处 | 10 |  |
| 补充+6 |  | 厚度 |  | 钻芯法 | 点 | 600 | 参照路面工程沥青混凝土路面厚度指标计费基准 |
| 补充+7 |  | 横坡 |  | 水准仪 | 断面 | 15 | 参照路基工程路基土、石方横坡指标计费基准 |

第三章  桥梁工程

| 第一节 基础检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  |  |  | 检测内容及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  | 备注 |
| 301001 | 地基检测 |  |  |  | 地基承载力 |  |  |  | 不含加载 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 荷载试验，不含加载费，如需要加载费，双方协商确定 |
| 301002 |  |  |  |  | 复合地基承载力 |  |  |  | 不含加载 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 8000 |  |  | 工程总桩数0.5%～1%，且每个单体工程场地测点数不少于3根 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加载 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |
| 301003 |  |  |  |  | 动力触探 |  |  |  | 轻型 |  |  |  |  |  |  | 延米 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重型 |  |  |  |  |  |  | 延米 |  |  |  |  | 500 |  |  | 单位工程总桩数的1%且不小于3根 |
| 301004 |  |  |  |  | 静力触探 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延米 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 301005 | 基坑(沉井)监控 |  |  |  | 表层水平位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 50 |  |  | 不包含钻孔、埋管、传感器费用，若发生，双方协商确定 |
| 301006 |  |  |  |  | 深层水平位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 301007 |  |  |  |  | 表层沉降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 301008 |  |  |  |  | 分层沉降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 301009 |  |  |  |  | 孔隙水压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 301010 |  |  |  |  | 水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 301011 |  |  |  |  | 土压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每点每次 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 301012 | 桩基检测 |  |  |  | 桩基成孔质量 |  |  |  | 桩基成孔质量仪检测 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 301013 |  |  |  |  | 钻芯取样 |  |  |  | ＜80mm |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 500 |  |  | 桩基完整性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80~100mm |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞100mm |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 301014 |  |  |  |  | 超声波检测 |  |  |  | 2根管超声波检测 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 400 |  |  | 桩基完整性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3根管超声波检测 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4根管超声波检测 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 301015 |  |  |  |  | 反射波法 |  |  |  | 桩径<80cm |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 500 |  |  | 也称低应变，桩基完整性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩径80-150 cm |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 桩径>150 cm |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 301016 |  |  |  |  | 静载试验 |  |  |  | 荷重《1000t |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 150 |  |  | 桩基承载力 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000t~2000t |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000t以上 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 301017 |  |  |  |  | 高应变动力检测 |  |  |  | 大于5000KN |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 5500 |  |  | 桩基承载力 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5001~10000KN |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10001~15000KN |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大于15000KN |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |
| 第二节 结构、外观检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  |  |  | 检测内容及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 指标（元） （含税金额） |  |  | 备注 |  |  |
| 302001 |  | 桥梁总体 |  |  |  | 桥长 |  |  |  |  | 全站仪或经纬仪、钢尺 |  |  |  |  |  | 座 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 302002 |  |  |  |  |  | 桥面中线偏位 |  |  |  |  | 全站仪或经纬仪 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  | 检查3~8处 |  |  |
| 302003 |  |  |  |  |  | 桥宽 |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  | 每孔3~5处 |  |  |
| 302004 |  |  |  |  |  | 引道中心线与桥梁中心线的衔接 |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 302005 |  |  |  |  |  | 桥头高程衔接 |  |  |  |  | 水准仪 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 302006 |  |  |  |  |  | 裂缝 |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |  |  | 条 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  | 条 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深度 |  |  |  |  |  | 条 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 302007 |  |  |  |  |  | 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 延米 |  | 100 |  |  | 指双车道，其他车道按比例计算 |  |  |
| 302008 |  | 上下部结构 |  |  |  | 结构砼强度 |  |  |  |  | 钻芯取样 |  |  |  |  |  | 点 |  | 570 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  |  |  | 测区 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声回弹法 |  |  |  |  |  | 测区 |  | 210 |  |  |  |  |  |
| 302009 |  |  |  |  |  | 混凝土碳化 |  |  |  |  | 仪器 |  |  |  |  |  | 测区 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 302010 |  |  |  |  |  | 混凝土电阻率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测区 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 302011 |  |  |  |  |  | 主要结构尺寸 |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 302012 |  |  |  |  |  | 墩台垂直度 |  |  |  |  | 垂线、经纬仪 |  |  |  |  |  | 处 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 302013 |  |  |  |  |  | 氯离子含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测区 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 302014 |  |  |  |  |  | 钢筋锈蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 302015 |  |  |  |  |  | 钢绞线断丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 束 |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 302016 |  |  |  |  |  | 钢筋间距及保护层厚度 |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度测定仪 |  |  |  |  |  | 处 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 302017 |  |  |  |  |  | 钢结构 |  |  |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  |  | 点 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 302018 |  | 桥面系 |  |  |  | 平整度 |  |  |  |  | 八轮仪 |  |  |  |  |  | km.车道 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3m直尺测量 |  |  |  |  |  | km.车道 |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面自动化检测车 |  |  |  |  |  | km.车道 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 302019 |  |  |  |  |  | 横坡 |  |  |  |  | 水准仪测量 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  | 每100米检测3点 |  |  |
| 302020 |  |  |  |  |  | 抗滑 |  |  |  |  | 人工铺砂法 |  |  |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  | 每200米查3点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动铺砂法 |  |  |  |  |  | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面自动化检测车 |  |  |  |  |  | km.车道 |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 摆式仪 |  |  |  |  |  | 处 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 第三节桥梁动静载检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  | 备注 |  |  |
| 303001 |  |  | 桥梁静载 | 单片梁 |  |  |  | ≤20m |  |  |  |  | 片 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 不含梁的制作费和运输费用，按实际消耗计费。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每增1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 303002 |  |  |  | 简支梁、板桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 37500 |  |  |  | 根据荷载大小决定加载车辆，使用费用据实确定。 建议每辆车（包括装载费用） 3500元/辆.天。 试验脚手架每孔桥20000元。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 303003 |  |  |  | T形刚构桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |
| 303004 |  |  |  | 连续梁桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  |  |  |
| 303005 |  |  |  | 连续刚构桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |  |  |  |
| 303006 |  |  |  | 拱桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190000 |  |  |  |  |  |  |
| 303007 |  |  |  | 斜拉桥 钢管拱 系杆拱 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |
| 303008 |  |  |  | 悬索桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |
| 303009 |  |  | 桥梁动载 | 简支梁、板桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 根据荷载大小决定加载车辆。 建议每辆车（包括装载费用） 3500元/辆.天。 试验脚手架每孔桥20000元。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 303010 |  |  |  | T形刚构桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |
| 303011 |  |  | 桥梁动载 | 连续梁桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 303012 |  |  |  | 连续刚构桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 303013 |  |  |  | 拱桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 303014 |  |  |  | 斜拉桥 钢管拱 系杆拱 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 303015 |  |  |  | 悬索桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 303016 |  |  | 桥梁结构验算 | 简支梁、板桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 303017 |  |  |  | T形刚构桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 303018 |  |  |  | 连续梁桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 303019 |  |  |  | 连续刚构桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 303020 |  |  | 桥梁结构验算 | 拱桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 303021 |  |  | 桥梁结构验算 | 斜拉桥(钢管拱、系杆拱) |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 303022 |  |  |  | 悬索桥 |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 第四节 成型及养护检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检测项目 |  |  |  | 检测内容及方法 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  | 备注 |  |
| 304001 |  |  | 定期检查 |  |  |  | 简支梁（中小桥） |  |  |  |  | 目视为主的外观检测 |  |  | 单幅每延米 |  |  |  |  | 100 |  |  | 定期检查包括桥面系、上下部结构，如总费用低于3000元，按3000元计入。 其他指标套用相关单价。 |  |
| 304002 |  |  |  |  |  |  | 简支梁（大桥） |  |  |  |  |  |  |  | 单幅每延米 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 304003 |  |  |  |  |  |  | 连续梁 |  |  |  |  |  |  |  | 单幅每延米 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 304004 |  |  |  |  |  |  | 拱桥（中小桥） |  |  |  |  |  |  |  | 单幅每延米 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 304005 |  |  |  |  |  |  | 拱桥（大桥） |  |  |  |  |  |  |  | 单幅每延米 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 304006 |  |  | 桥梁养护(健康)检测基础资料整理 |  |  |  | 特大桥 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |
| 304007 |  |  |  |  |  |  | 大桥 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |
| 304008 |  |  |  |  |  |  | 中桥 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |
| 304009 |  |  |  |  |  |  | 小桥 |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 补充 +1 |  |  | 预应力筋加工和张拉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 如产生，协商确定 |  |
| 补充 +2 |  |  | 预应力管道压浆及封锚 |  |  |  | 预应力灌浆密实度 |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 150 |  |  | 预应力灌浆密实度（壁厚≤ 50cm） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 250 |  |  | 预应力灌浆密实度（壁厚≥ 50cm） |  |
| 补充 +3 |  |  | 承台等大体积混凝土结构 |  |  |  | 混凝土强度 |  |  | 钻芯取样 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 570 |  |  | 参照“上下部结构砼强度”计费标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 补充 +4 |  |  |  |  |  |  | 平面尺寸 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +5 |  |  |  |  |  |  | 结构高度 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 补充 +6 |  |  |  |  |  |  | 顶面高程 |  |  | 水准仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥梁高程”计费标准 |  |
| 补充 +7 |  |  |  |  |  |  | 轴线偏位 |  |  | 全站仪或经纬仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥面中线偏位”计费标准 |  |
| 补充 +8 |  |  |  |  |  |  | 平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 15 |  |  | 因采用两米直尺检测，参照“隧道工程混凝土衬砌大面平整度（405013）”计费标准 |  |
| 补充 +9 |  |  | 下部结构 |  |  |  | 轴线偏位 |  |  | 全站仪或经纬仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥面中线偏位”计费标准 |  |
| 补充 +10 |  |  |  |  |  |  | 平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 15 |  |  | 因采用两米直尺检测，参照“隧道工程混凝土衬砌大面平整度（405013）”计费标准 |  |
| 补充 +11 |  |  |  |  |  |  | 顶面高程 |  |  | 水准仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥梁高程”计费标准 |  |
| 补充 +12 |  |  |  |  |  |  | 预埋件、支座垫石预留位置 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +13 |  |  | 上部结构 |  |  |  | 梁长度 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +14 |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 补充 +15 |  |  |  |  |  |  | 横系梁及预埋件位置 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 补充 +16 |  |  |  |  |  |  | 平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 15 |  |  | 因采用两米直尺检测，参照“隧道工程混凝土衬砌大面平整度（405013）”计费标准 |  |
| 补充 +17 |  |  |  |  |  |  | 横坡 |  |  | 水准仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥面系横坡”计费标准 |  |
| 补充 +18 |  |  | 台背回填 |  |  |  | 压实度 |  |  | 灌砂法 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 105 |  |  | 参照“路基土、石方压实度”计费标准 |  |
| 补充 +19 |  |  | 梁、板安装 |  |  |  | 支承中心偏位 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 采用尺量检测，参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +20 |  |  |  |  |  |  | 梁板顶面高程 |  |  | 水准仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥梁高程”计费标准 |  |
| 补充 +21 |  |  |  |  |  |  | 相邻梁、板顶面高差 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 采用尺量检测，参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +22 |  |  | 桥面系 |  |  |  | 混凝土强度 |  |  | 钻芯取样 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 570 |  |  | 参照“上下部结构砼强度”计费标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 补充 +23 |  |  |  |  |  |  | 压实度 |  |  | 钻芯法 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 500 |  |  | 参照“沥青混凝土面层压实度、渗水系数”计费标准 |  |
| 补充 +24 |  |  |  |  |  |  | 渗水系数 |  |  | 渗水试验仪 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 补充 +25 |  |  | 支座垫石 |  |  |  | 混凝土强度 |  |  | 钻芯取样 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 570 |  |  | 参照“上下部结构砼强度”计费标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 补充 +26 |  |  |  |  |  |  | 轴线偏位 |  |  | 全站仪或经纬仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥面中线偏位”计费标准 |  |
| 补充 +27 |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +28 |  |  |  |  |  |  | 顶面高程（高差） |  |  | 水准仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥梁高程”计费标准 |  |
| 补充 +29 |  |  |  |  |  |  | 预埋件位置 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +30 |  |  | 挡块 |  |  |  | 混凝土强度 |  |  | 钻芯取样 |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 570 |  |  | 参照“上下部结构砼强度”计费标准 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声回弹法 |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| 补充 +31 |  |  |  |  |  |  | 平面位置 |  |  | 全站仪或经纬仪 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“桥梁总体桥面中线偏位”计费标准 |  |
| 补充 +32 |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸及高度 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  | 参照“上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |
| 补充 +33 |  |  |  |  |  |  | 与梁体间隙 |  |  | 尺量 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

第四章  隧道工程

| 第一节 总体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |  |
| 401001 | 总体检测 | 车行道 |  |  |  | 尺量法 |  |  | 处 | 20 | 每20m（曲线）或50m（直线）检查一处 |  |  |
| 401002 |  | 隧道偏位 |  |  |  | 全站仪 |  |  | 处 | 20 |  |  |  |
| 401003 |  | 路线中心线与隧道中心线的衔接 |  |  |  | 断面仪 |  |  | 处 | 40 |  |  |  |
| 401004 |  | 净空（断面尺寸） |  |  |  | 激光断面仪 |  |  | 断面 | 400 | 每断面有10余处 |  |  |
| 401005 |  | 隧道工程评定费用 |  |  |  |  |  |  | m.单洞 | 35 |  |  |  |
| 第二节 超前地质预报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |  |
| 402001 | 超前地质预报 | 地质探测 |  |  | 地质雷达法 |  |  |  | m | 600 | 本单价仅测算现场测试费。去现场检测旅途车辆使用费、人员差旅费或长驻现场检测人员临时设施等费用酌情另算；地震法探测现场打炮孔及放炮费用另算 |  |  |
| 402002 |  |  |  |  | 地震波法 |  |  |  | m | 700 |  |  |  |
| 402003 |  | 探水 |  |  | 红外线法 |  |  |  | m | 150 | 局部测量 |  |  |
| 402004 |  |  |  |  | 超前孔法 |  |  |  | 孔*m | 1000 | 局部测量 |  |  |
| 第三节 监控量测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |  |
| 403001 | 隧道工程监控量测 | 锚杆轴力 |  |  | 预埋.元件 |  |  |  | 根 | 2400 |  |  |  |
| 403002 |  | 地质观察 |  |  | 观测 |  |  |  | 处 | 115 |  |  |  |
| 403003 |  | 周边收敛 |  |  | 收敛测量 |  |  |  | 断面 | 3100 |  |  |  |
| 403004 |  | 拱顶下沉 |  |  |  |  |  |  | 断面 | 3250 |  |  |  |
| 403005 |  | 地表下沉 |  |  | 连拱隧道 |  |  |  | 断面 | 7300 | 一个断面跨过两个孔洞 |  |  |
| 403006 |  |  |  |  | 分离隧道 |  |  |  | 断面 | 5320 | 一般取9-11个点 |  |  |
| 403007 |  | 衬砌应力 |  |  |  |  |  |  | 断面 | 6540 |  |  |  |
| 403008 |  | 围岩压力 |  |  | 预埋元件 |  |  |  | 断面 | 6730 |  |  |  |
| 403009 |  | 围岩内部位移 |  |  | 预埋元件 |  |  |  | 断面 | 5000 | 包括5个点 |  |  |
| 403010 |  | 钢拱架应力测试 |  |  |  |  |  |  | 断面 | 10000 | 一般取5个点 |  |  |
| 403011 |  | 洞内外观察 |  |  | 观测 |  |  |  | 断面 | 115 | 包括地质观察 |  |  |
| 403012 | 开挖质量检测 | 超欠挖测定 |  |  |  |  |  |  | 断面 | 1800 | 要先测开挖断面 |  |  |
| 第四节 初期支护施工质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |  |
| 404001 | 初期支护施工质量检测 | 锚杆抗拔力 |  |  |  |  |  | 根 |  | 800 |  |  |  |
| 404002 |  | 锚杆质量无损检测 |  |  |  |  |  | 根 |  | 230 | 包括测量锚杆的长度和饱满度 |  |  |
| 404003 |  | 锚杆蠕变系数 |  |  |  |  |  | 根 |  | 315 | 大变形地层中当采用10m以上锚杆才用 |  |  |
| 404004 |  | 厚度 |  |  |  |  | 雷达法 | km |  | 13000 | 单条测线 |  |  |
| 404005 |  |  |  |  |  |  | 凿孔法 | 断面 |  | 260 |  |  |  |
| 404006 |  | 钢拱架间距 |  |  |  |  |  | m |  | 60 |  |  |  |
| 404007 |  | 初支断面尺寸 |  |  |  |  | 激光断面仪 | 断面 |  | 1800 |  |  |  |
| 第五节 混凝土衬砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |  |
| 405001 | 混凝土强度 | 回弹法 |  |  |  |  | 空中作业 | 测区 |  | 60 | 采用抽检，每一个检测区测16个回弹值 |  |  |
| 405002 |  |  |  |  |  |  | 地面作业 | 测区 |  | 40 |  |  |  |
| 405003 |  | 超声-回弹综合法 |  |  |  |  | 空中作业 | 测区 |  | 195 | 可选择对测法、斜测法、平测法 |  |  |
| 405004 |  |  |  |  |  |  | 地面作业 | 测区 |  | 75 |  |  |  |
| 405005 |  | 钻芯法 |  |  |  |  | 空中作业 | 测区 |  | 560 |  |  |  |
| 405006 |  |  |  |  |  |  | 地面作业 | 测区 |  | 310 |  |  |  |
| 405007 | 衬砌厚度 | 冲击-回波法 |  |  |  |  |  | 测区 |  | 670 |  |  |  |
| 405008 |  | 激光断面仪法 |  |  |  |  |  | km |  | 1800 |  |  |  |
| 405009 |  | 地质雷达法 |  |  |  |  |  | km |  | 13000 | 该方法为常用方法 |  |  |
| 405010 |  | 钻芯法 |  |  |  |  |  | 个 |  | 570 | 对新建隧道不建议取芯 |  |  |
| 405011 | 混凝土缺陷检测 | 超声波法 |  |  |  |  |  | 测区 |  | 195 | 包括单面检测法和双面检测法，一般可只用当面检测 |  |  |
| 405012 |  | 冲击-回波法 |  |  |  |  |  | m |  | 215 |  |  |  |
| 405013 | 大面平整度 | 直尺法 |  |  |  |  |  | 处 |  | 15 | 2m直尺：每40m每测检查5处 |  |  |
| 第六节 环境检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  | 单位 |  | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |  |
| 406001 | 环境检测 |  | 照度检测 | 照度计 |  |  |  | 处 |  | 1000 | 包括隧道路面照度、路面纵向照度均匀度、横向照度均匀度、平均照度、路面平均亮度、总均匀度、纵向均匀度检测 |  |  |
| 406002 |  |  | 粉尘浓度 | 滤膜测尘法 |  |  |  | 处 |  | 200 |  |  |  |
| 406003 |  |  | 一氧化碳浓度 | 一氧化碳测定仪 |  |  |  | 处 |  | 200 |  |  |  |
| 406004 |  |  | 烟雾浓度 | 照度计 |  |  |  | 处 |  | 200 |  |  |  |
| 406005 |  |  | 风速 | 风速计 |  |  |  | 处 |  | 200 |  |  |  |
| 406006 |  |  | 噪声 | 噪声仪 |  |  |  | 处 |  | 200 |  |  |  |
| 补充+1 | 隧道总体 |  | 边坡或仰坡坡度 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 25 | 参照“路基工程路基土、石方工程边坡坡度”计费标准 |  |  |
| 补充+2 | 明洞 |  | 混凝土强度 | 钻芯取样 |  |  |  | 点 |  | 570 | 参照“桥梁工程上下部结构砼强度”计费标准 |  |  |
|  |  |  |  | 回弹法 |  |  |  | 测区 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 超声回弹法 |  |  |  | 测区 |  | 210 |  |  |  |
| 补充+3 |  |  | 混凝土厚度 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 | 采用尺量检测，参照“桥梁工程上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |  |
| 补充+4 |  |  | 墙面平整度 |  |  |  |  |  |  |  | 须明确 |  |  |
| 补充+5 | 初期支护施工质量检测 |  | 喷层与围岩接触状况 | 地质雷达法 |  |  |  | m |  | 600 | 因采用地质雷达检测，参照“超前地质预报地质探测”计费标准 |  |  |
| 补充+6 | 钢筋网 |  | 钢筋网喷射混凝土保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  | 采用凿空法检测，如产生，协商确定 |  |  |
| 补充+7 |  |  | 网格尺寸 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 | 采用尺量检测，参照“桥梁工程上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |  |
| 补充+8 |  |  | 搭接长度 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |
| 补充+9 | 钢架 |  | 喷射混凝土保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  | 采用凿空法检测，需要进一步明确 |  |  |
| 补充+10 |  |  | 倾斜度 | 垂线、经纬仪 |  |  |  | 处 |  | 50 | 因采用铅锤法检测，参照“上下部结构墩台垂直度”计费标准 |  |  |
| 补充+11 |  |  | 拼装偏差 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 | 采用尺量检测，参照“桥梁工程上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |  |
| 补充+12 |  |  | 安装偏差 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |
| 补充+13 |  |  | 连接钢筋 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |
| 补充+14 | 仰拱 |  | 厚度 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 | 采用尺量检测，参照“桥梁工程上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |  |
| 补充+15 |  |  | 钢筋保护层厚度 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 | 采用尺量检测，参照“桥梁工程上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |  |
| 补充+16 |  |  | 底面高程 | 水准仪 |  |  |  | 点 |  | 20 | 参照“桥梁总体桥梁高程”计费标准 |  |  |
| 补充+17 | 仰拱回填 |  | 顶面高程 | 水准仪 |  |  |  | 点 |  | 20 | 参照“桥梁总体桥梁高程”计费标准 |  |  |
| 补充+19 | 衬砌钢筋 |  | 间距及保护层厚度 | 钢筋保护层厚度测定仪 |  |  |  | 处 |  | 15 | 采用钢筋保护层厚度测定仪检测，参照“桥梁工程上下部结构钢筋保护层及厚度”计费标准 |  |  |
| 补充+20 | 防水层 |  | 搭接长度 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 | 采用尺量检测，参照“桥梁工程上下部结构主要结构尺寸”计费标准 |  |  |
| 补充+21 |  |  | 缝宽 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |
| 补充+22 |  |  | 固定点间距 | 尺量 |  |  |  | 处 |  | 20 |  |  |  |
| 补充+23 |  |  | 焊缝密实性 |  |  |  |  |  |  |  | 如产生，协商确定 |  |  |
| 补充+24 | 排水工程 |  | 参照“路基工程排水工程”计费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  交通安全设施工程

| 第一节 防护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 检测项目 |  |  |  |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501001 |  | 防护栏 |  |  |  |  |  | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501002 |  |  |  |  |  |  |  | 波形梁板基底金属厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501003 |  |  |  |  |  |  |  | 立柱壁厚度 |  |  |  |  | 无损检测法 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 千分尺 |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501004 |  |  |  |  |  |  |  | 镀（涂）层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501005 |  |  |  |  |  |  |  | 横梁中心高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501006 |  |  |  |  |  |  |  | 立柱埋入深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501007 |  |  |  |  |  |  |  | 波形梁护栏拼接螺栓抗拉荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501008 |  |  |  |  |  |  |  | 立柱竖直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501009 |  |  |  |  |  |  |  | 立柱外边缘距路肩边线距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501010 |  |  |  |  |  |  |  | 护栏顺直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501011 |  |  |  |  |  |  |  | 立柱中距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501012 |  |  |  |  |  |  |  | 护栏混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501013 |  |  |  |  |  |  |  | 护栏断面尺寸 |  |  |  |  | 高宽 |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顶宽 |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底宽 |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501014 |  |  |  |  |  |  |  | 基础平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501015 |  |  |  |  |  |  |  | 轴向横向移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501016 |  |  |  |  |  |  |  | 基础厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501017 |  |  |  |  |  |  |  | 缆索直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501018 |  |  |  |  |  |  |  | 单丝直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501019 |  |  |  |  |  |  |  | 初张力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501020 |  |  |  |  |  |  |  | 最下一根缆索的高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501021 |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土基础尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 不含开挖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二节 交通标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  |  |  |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502001 |  | 交通标志 |  |  |  |  |  | 标志板外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 可采用钢卷尺、万能角尺、卡尺，不含高空作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502002 |  |  |  |  |  |  |  | 标志板底板厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 可采用钢卷尺、万能角尺、卡尺，不含高空作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502003 |  |  |  |  |  |  |  | 标志面反光膜等级及逆反射系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 测厚仪环和逆反射系数测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502004 |  |  |  |  |  |  |  | 标志金属构件镀层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502005 | 交通标志 |  |  |  |  |  | 标志维，汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502006 |  |  |  |  |  |  | 标志基础尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502007 |  |  |  |  |  |  | 基础混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502008 |  |  |  |  |  |  | 标志板净空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502009 |  |  |  |  |  |  | 标志板外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502010 |  |  |  |  |  |  | 立柱竖直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 可采用垂线或直尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三节交通标线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 503001 |  |  | 交通标线 |  |  |  |  |  |  | 标线线段长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线厚度 |  | 常温型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热熔型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线横向偏位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线纵向间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线剥落面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 反光标线逆反射系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标线抗滑性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四节砌块声屏障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 504001 |  |  | 砌块声屏障 |  |  | 降噪效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 按环保复查法 |  |  |  |  |  |
| 504002 |  |  |  |  |  | 与路肩边线位置偏移 |  |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504003 |  |  |  |  |  | 墙体高程 |  |  |  |  |  |  |  | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504004 |  |  |  |  |  | 墙体竖直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 可采用经纬仪或尺量 |  |  |  |  |  |
| 504005 |  |  |  |  |  | 墙体厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504006 |  |  |  |  |  | 顺直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10m拉线 |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504007 |  |  |  |  |  | 水平灰缝平直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 可采用10m拉线或尺量 |  |  |  |  |  |
| 504008 |  |  |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 采用2m靠尺和挈型塞尺 |  |  |  |  |  |
| 第五节金属结构声屏障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 检测项目 |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 505001 |  |  |  | 金属结构声屏障 |  | 降噪效果 |  |  |  |  |  |  |  | 环保复查法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505002 |  |  |  |  |  | 与路肩边线位置偏移 |  |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505003 |  |  |  |  |  | 顶面高程 |  |  |  |  |  |  |  | 水准仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505004 |  |  |  |  |  | 金属立柱中距 |  |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505005 |  |  |  |  |  | 金属立柱竖直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 可采用垂线或尺量 |  |  |
| 505006 |  |  |  |  |  | 镀（涂）层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测厚仪 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505007 |  |  |  |  |  | 屏体厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505008 |  |  |  |  |  | 屏体宽度、高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六节突起路标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 506001 |  |  |  | 突起路标 |  |  |  |  | 纵向间距（mm） |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 损坏及脱落个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 检查损坏及脱落个数 |  |  |  |  |
| 506003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 横向偏移（mm） |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 承受压力（kN） |  |  |  |  | 检查测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 光度性能 |  |  |  |  | 检查测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗冲击性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七节隔离栅和防落网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 507001 |  |  |  | 隔离栅和防落网 |  |  |  |  | 镀（涂）层厚度 |  |  |  |  | 测厚仪 |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 网面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 可采用直尺或塞尺 |  |  |  |
| 507003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立柱埋深 |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立柱中距 |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土强度 |  |  |  |  | 回弹仪 |  |  |  |  |  |  |  | 测区 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立柱竖直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 可采用垂线或尺量 |  |  |  |
| 507007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 隔离栅尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 顺直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八节轮廓标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508001 |  | 轮廓标志 |  |  |  |  |  |  | 轮廓标尺寸精度 |  |  | 附着式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱式 |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 反射器中心高度 |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 反射器外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 可采用卡尺或直尺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附着式轮廓标逆反射系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附着式轮廓标耐高低温性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附着式轮廓标密封性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508007 |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱式轮廓标机械性能 |  |  |  |  |  | 抗冲击试验 |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗压试验 |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱式轮廓标耐候性 |  |  |  |  |  | 人工加速老化 |  |  |  |  |  |  | 小时 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然暴露 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱式轮廓标耐溶剂性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508010 |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱式轮廓标耐水性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 柱式轮廓标耐油性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐盐雾腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小时 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 色度性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508014 |  |  |  |  |  |  |  |  | 光度性能 |  |  |  |  |  | 检查测试报告 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九节防眩板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检测项目 |  |  | 检测项目及方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 指标（元） （含税金额） |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509001 |  | 防眩板 |  |  | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509002 |  |  |  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509003 |  |  |  |  | 防眩板设置间距 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509004 |  |  |  |  | 竖直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 可采用垂线或尺量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509005 |  |  |  |  | 顺直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 可采用拉线或尺量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509006 |  |  |  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  |  | 高度 |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  | 尺量 |  |  |  |  |  |  | 点 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509007 |  |  |  |  | 整体力学性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509008 |  |  |  |  | 耐水性能及弯曲强度保留率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509009 |  |  |  |  | 耐汽油性能及弯曲强度保留率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509010 |  |  |  |  | 耐酸性能及弯曲强度保留率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509011 |  |  |  |  | 耐碱性能及弯曲强度保留率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509012 |  |  |  |  | 耐盐雾性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小时 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509013 |  |  |  |  | 耐低温冲击性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509014 |  |  |  |  | 钢制支架及连接件的防腐蚀性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章  机电工程

| 第一节 监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 601001 | 车辆检测器 | 交通量计数精度 | 项 | 440 | 人工计数与交通数据采集仪结果比较 |
| 601002 |  | 平均车速精度 | 项 | 440 | 用雷达测速枪实测值与交通数据采集仪结果比较 |
| 601003 |  | 传输性能 | 项 | 1000 | 查日志和数据传输测试仪 |
| 601004 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 500V兆欧表测量 |
| 601005 |  | 安全接地电阻 | 项 | 55 | 接地电阻测量仪 |
| 601006 |  | 自检功能 | 项 | 210 | 模拟故障状态实测 |
| 601007 |  | 逻辑识别线路工程 | 项 | 210 | 模拟状态实测 |
| 601008 |  | 复原功能 | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601009 |  | 本地操作与维护功能 | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601010 |  | 控制功能 | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601011 |  | 基础尺寸 | 项 | 55 | 长、宽用量具测量，埋深查隐蔽工程验收验收记录或实测 |
| 601012 |  | 机箱和地脚防腐涂层质量 | 项 | 55 | 用量具或涂层测厚仪 |
| 601013 |  | 涂层厚度 | 组 | 70 |  |
| 601014 |  | 技术状况检查 | 处 | 245 |  |
| 601015 | 气象检测器实测 | 立柱竖直度 | 处 | 10 | 可采用垂线或直尺 |
| 601016 |  | 立柱、法兰和地脚几何尺寸 | 组 | 75 | 超声波测厚仪测量立柱壁厚，用量具测量其他尺寸 |
| 601017 |  | 基础尺寸 | 项 | 55 | 长、宽用量具测量，埋深查隐蔽工程验收验收记录或实测 |
| 601018 |  | 机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度 | 项 | 55 | 用量具或涂层测厚仪测量 |
| 601019 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 500V兆欧表测量 |
| 601020 |  | 安全接地电阻 | 项 | 60 | 接地电阻测量仪 |
| 601021 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 | 接地电阻测量仪 |
| 601022 |  | 湿度误差 | 项 | 55 | 湿度计实地测量比对 |
| 601023 |  | 能见度误差 | 项 | 180 | 模拟、目测或标准能见度仪实地测量比对 |
| 601024 | 气象检测器 | 风速误差 | 项 | 115 | 风速仪实地测量比对 |
| 601025 |  | 数据传输性能 | 项 | 1000 | 用数据传输测试仪 |
| 601026 |  | 功能验证 | 项 | 240 | 模拟降雨实测 |
| 601027 | 闭路电视监控系统 | 立柱竖直度 | 点 | 10 | 可采用垂线或直尺 |
| 601028 |  | 立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何尺寸 | 项 | 70 | 超声波测厚仪测量立柱壁厚，用全站仪测量立柱和避雷针高度，用量具测量其他尺寸 |
| 601029 |  | 基础尺寸 | 项 | 55 | 长、宽用量具测量，埋深查隐蔽工程验收记录或实测 |
| 601030 |  | 机箱、立柱、法兰和地脚的防腐涂层厚度 | 项 | 55 | 用量具或涂层测厚仪测量 |
| 601031 |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 | 项 | 60 | 500V兆欧表测量 |
| 601032 |  | 安全及防雷接地电阻 | 项 | 60 | 接地电阻测量仪 |
| 601033 |  | 监控系统整体测试 | 项 | 1100 | 视频测试仪检测 |
| 601034 |  | 随机信噪化（雪花干扰） | 项 | 220 | 仪器测量，也可人工（5人以上）主观评分，不小于4分为合格 |
| 601035 |  | 单频干扰（网纹） | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601036 |  | 电源干扰（黑白滚道） | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601037 |  | 脉冲干扰（跳动） | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601038 |  | 监视范围 | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601039 |  | 外场摄像机安装稳定性 | 项 | 80 | 实际操作 |
| 601040 |  | 切换功能 | 项 | 80 |  |
| 601041 |  | 报警功能 | 项 | 20 |  |
| 601042 |  | 系统性能主观评价 | 处 | 230 |  |
| 601043 |  | 功能测试 | 处 | 240 | 自动光圈调节、调焦功能、变倍功能、雨刷功能、录像功能、硬拷贝功能 |
| 601044 |  | 视频通道指标测量 | 项 | 2000 | 传输通道指标 |
| 601045 |  | 湿度 | 处 | 25 |  |
| 601046 | 可变情报板（限速标志） | 技术状况检查 | 处 | 200 |  |
| 601047 |  | 涂层厚度 | 组 | 30 |  |
| 601048 |  | 立柱竖直度 | 点 | 10 |  |
| 601049 |  | 视认距离 | 组 | 60 |  |
| 601050 |  | 发光像素损坏率 | 处 | 600 |  |
| 601051 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 601052 |  | 接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 601053 |  | 技术状况检查 | 处 | 300 |  |
| 601054 |  | 安装尺寸检测 | 项 | 60 |  |
| 601055 | 监控中心（分中心）设备安装及系统调试检测 | 噪声 | 处 | 60 |  |
| 601056 |  | 照度 | 处 | 60 |  |
| 601057 |  | 接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 601058 |  | 低速误码率测试 | 项 | 1400 |  |
| 601059 |  | 设备技术状况检查 | 中心 | 1000 |  |
| 601060 |  | 新风系统功能 | 项 | 80 |  |
| 601061 |  | 功能测试 | 组 | 240 | 图像监视功能、与收费系统交换数据功能、系统工作状况监视功能、信息提供功能、统计、查询、打印报表功能、数据备份、存档功能、加电自诊断功能 |
| 601062 | 大屏幕投影系统 | 拼接缝 | 项 | 80 |  |
| 601063 |  | 亮度 | 项 | 80 |  |
| 601064 |  | 亮度不均匀度 | 项 | 180 |  |
| 601065 |  | 设备功能测试 | 项 | 240 | （图像显示、窗口缩放、多视窗显示） |
| 601066 | 地图板 | 整板尺寸 | 项 | 60 |  |
| 601067 |  | 垂直度 | 项 | 60 |  |
| 601068 |  | 平整度 | 项 | 80 |  |
| 601069 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 601070 |  | 设备技术状况检查 | 项 | 200 |  |
| 601071 | 监控计算机网络 | 双绞线传输性能 | 项 | 600 |  |
| 601072 |  | 同轴电缆特性阻抗 | 项 | 600 |  |
| 601073 |  | 光纤传输损耗 | 项 | 700 |  |
| 601074 |  | 网络维护性测试 | 项 | 1200 |  |
| 601075 |  | 网络健康测试 | 项 | 1200 |  |
| 补充+1 | 闭路电视监视系统 | 云台水平转动角 | 项 | 80 | 参照“闭路电视监视系统外场摄像机安装稳定性”计费标准 |
| 补充+2 |  | 云台垂直转动角 | 项 | 80 |  |
| 补充+3 | 可变情报板（限速标志） | 立柱、避雷针（接闪器）、法兰和地脚几何尺寸 | 组 | 75 | 参照“车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+4 |  | 基础尺寸 | 项 | 55 |  |
| 补充+5 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+6 |  | 发光单元色度坐标（X，Y） |  |  | 如产生，协商确定 |
| 补充+7 |  | 显示屏平均亮度 | 项 | 80 | 参照“大屏幕投影系统亮度（601063）”计费标准 |
| 补充+8 |  | 数据传输性能 | 项 | 1000 | 参照“车辆检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+9 |  | 自检功能 | 项 | 210 |  |
| 补充+10 |  | 显示内容 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+11 |  | 亮度调节功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+12 | 监控中心（分中心）设备安装及系统调试检测 | 电源导线对机壳接地绝缘电阻 | 项 | 60 | 参照“车辆检测器绝缘电阻”计费标准 |
| 补充+13 |  | 与外场设备的通信轮询周期 |  |  | 如产生，协商确定 |
| 补充+14 |  | 与下端设备交换数据的实时性和可靠性 |  |  | 如产生，协商确定 |
| 补充+15 |  | 事故阻塞告警 | 项 | 240 | 因采用模拟状态实测，参照“气象检测器功能验证”计费标准 |
| 补充+16 |  | 恶劣气候告警 | 项 | 240 |  |
| 补充+17 |  | 紧急情况告警 | 项 | 240 |  |

| 第二节 通讯系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 602001 | 通信管道与光、电缆线路 | 管道地基 | 项 | 65 |  |
| 602002 |  | 管道铺设 | 项 | 65 |  |
| 602003 |  | 回土夯实 | 项 | 65 |  |
| 602004 |  | 人（手）孔、管道掩埋 | 项 | 65 |  |
| 602005 |  | 人（手）孔的位置 | 项 | 55 |  |
| 602006 |  | 分歧形式及内部尺寸 | 项 | 55 |  |
| 602007 |  | 通讯管道的横向位置 | 项 | 55 |  |
| 602008 |  | 主管道管孔试通试验 | 项 | 210 |  |
| 602009 |  | 硅芯塑料管孔试通试验 | 项 | 250 |  |
| 602010 |  | 人手孔接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 602011 |  | 光纤护层绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 602012 |  | 单模光纤接头损耗平均值 | 项 | 160 |  |
| 602013 |  | 多模光纤接头损耗平均值 | 项 | 160 |  |
| 602014 |  | 中继段单模光纤总衰耗 | 项 | 160 |  |
| 602015 |  | 中继段多模光纤总衰耗 | 项 | 160 |  |
| 602016 |  | 同轴电缆衰耗 | 项 | 160 |  |
| 602017 |  | 同轴电缆内外导体绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 602018 |  | 音频电缆绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 602019 |  | 音频电缆直流环阻 | 项 | 160 |  |
| 602020 |  | 音频电缆串音衰减 | 项 | 160 |  |
| 602021 |  | 信号电缆绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 602022 |  | 信号电缆直流电阻 | 项 | 160 |  |
| 602023 |  | 音频电缆传输误码率 | 项 | 210 |  |
| 602024 |  | 光电缆埋深 | 处 | 70 |  |
| 602025 |  | 管道施工质量检查 | 处 | 70 |  |
| 602026 | 光纤数字传输系统 | 平均发送光功率 | 光口 | 480 |  |
| 602027 |  | 光接收灵敏度 | 光口 | 480 |  |
| 602028 |  | 误码率 | 项 | 1800 |  |
| 602029 |  | 抖动指标 | 项 | 1200 |  |
| 602030 |  | 网管及技术状况检查 | 组 | 400 |  |
| 602031 |  | 系统设备安装联接的可靠性 | 处 | 80 |  |
| 602032 |  | 接地连接的可靠性 | 处 | 80 |  |
| 602033 |  | 系统接收光功率 | 光口 | 480 |  |
| 602034 |  | 电接口允许比特容差 | 项 | 1000 |  |
| 602035 |  | 漂移指标 | 项 | 1750 |  |
| 602036 |  | 音频电路和低速数据电路测试 | 项 | 760 |  |
| 602037 | 程控交换设备系统 | 技术状况及功能检查 | 处 | 400 | 计费功能、话务管理、指令电话功能 |
| 602038 |  | 传输性能检测 | 项 | 760 |  |
| 602039 |  | 工作电压 | 组 | 70 |  |
| 602040 |  | 系统功能测试 | 项 | 400 | 系统再启功能、修改用户号码功能、修改单个用户的号码属性、修改用户数限、系统交换功能 |
| 602041 | 紧急电话系统 | 施工质量检查及主观评价 | 处 | 80 | 分机安装竖直度、喇叭高度 |
| 602042 |  | 音量检测 | 处 | 80 |  |
| 602043 |  | 竖直度 | 处 | 20 |  |
| 602044 |  | MIC安装尺寸 | 处 | 60 |  |
| 602045 |  | 接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 602046 |  | 控制台功能检查 | 组 | 480 | 话音质量、呼叫功能、按键提示、噪声抑制、通话呼叫功能、呼叫排队功能、地址码显示功能、振铃响应、语音提示功能、录音功能、故障报告功能、取消呼叫功能、打印报告功能、定时自检功能、收到自检功能、加电自恢复功能 |
| 602047 |  | 话音传输衰耗 | 项 | 1000 |  |
| 602048 | 通信电源 | 设备、列架的绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 602049 |  | 开关电源的主输出电压 | 组 | 60 |  |
| 602050 |  | 开关电源输出杂音 | 项 | 700 |  |
| 602051 |  | 电池组供电特性 | 项 | 400 |  |
| 602052 |  | 系统功能测试 | 项 | 400 | 电源系统报警功能、远端维护管理功能、不间断电源 |
| 602053 |  | 接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 602054 |  | 设备安装的水平度 | 组 | 30 |  |
| 602055 |  | 设备安装的垂直度 | 组 | 30 |  |
| 602056 | 综合布线系统 | 布线质量检查 | 处 | 270 |  |
| 602057 |  | 机柜、机架安装工程 | 处 | 105 |  |
| 602058 |  | 镀锌层厚度 | 点 | 20 |  |
| 602059 |  | 电缆性能参数检测 | 项 | 100 |  |
| 补充+1 | 光纤数字传输系统 | 安全管理功能 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+2 |  | 自动保护倒换功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+3 |  | 远端接入功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+4 |  | 配置功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+5 |  | 公务电话功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+6 |  | 网络性能监视功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+7 |  | 激光器自动关断功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+8 |  | 故障定位功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+9 |  | 信号丢失告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+10 |  | 电源中断告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+11 |  | 帧失步告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+12 |  | AIS告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+13 |  | 输入信号消失告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+14 |  | 参考时钟丢失告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+15 |  | 远端接受失效FERF告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+16 |  | 远端接收误码FEBE | 项 | 80 |  |
| 补充+17 |  | 电接口复帧丢失 | 项 | 80 |  |
| 补充+18 |  | 信号劣化 | 项 | 80 |  |
| 补充+19 |  | 信号大误码 | 项 | 80 |  |
| 补充+20 |  | 环境监测告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+21 |  | 机盘失效告警 | 项 | 80 |  |
| 补充+22 | 程控交换设备系统 | 故障诊断、告警 | 项 | 240 | 因采用模拟状态实际操作，参照“气象检测器功能验证”计费标准 |
| 补充+23 |  | 局内障碍率 | 项 | 240 |  |
| 补充+24 |  | 接通率 | 项 | 240 |  |
| 补充+25 |  | 处理能力 | 项 | 240 |  |

| 第三节 收费设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |  |
| 603001 | 出入口车道设备 | 设备机壳防腐涂层及厚度 |  | 项 | 55 |  |  |
| 603002 |  | 设备强电端子对机壳绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603003 |  | 车道控制器安全接地电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603004 |  | 电动栏杆机安全接地电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603005 |  | 收费亭防雷接地电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603006 |  | 天棚照明照度 |  | 组 | 300 |  |  |
| 603007 |  | 收费天棚信号灯的色度和亮度 |  | 项 | 195 |  |  |
| 603008 |  |  |  | 项 | 195 |  |  |
| 603009 |  | 收费车道内通行信号灯的色度和亮度 |  | 项 | 195 |  |  |
| 603010 |  |  |  | 项 | 195 |  |  |
| 603011 |  | 车道信号灯动作响应 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603012 |  | 电动栏杆起落总时间 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603013 |  | 电动栏杆动作响应 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603014 |  | 车道车辆检测器计数精度偏差 |  | 项 | 210 |  |  |
| 603015 |  | 环形线圈点感量 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603016 |  | 摄像机清晰度 |  | 项 | 185 |  |  |
| 603017 |  | 读卡器设备响应时间及对异常卡的处理 |  | 项 | 175 |  |  |
| 603018 |  | 闪光报警器 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603019 |  | 对车道控制设备状态检测功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603020 |  | 车道打开动作 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603021 |  | 断电数据完整性测试 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603022 |  | 断网测试 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603023 |  | 图像抓拍 |  | 项 | 80 |  |  |
| 603024 |  | 费额显示器 |  | 处 | 40 |  |  |
| 603025 |  | 联网收费 |  | 站 | 900 |  |  |
| 603026 | IC卡发卡编码系统 | 发卡设备安全性测试 |  | 项 | 1000 |  |  |
| 603027 |  | 发卡设备可靠性测试 |  | 项 | 1000 |  |  |
| 603028 |  | 系统功能测试 |  | 项 | 400 | 兼容性、卡处理、发放IC卡、防冲突 |  |
| 603029 | 内部有线对讲及紧急报警系统 | 系统功能测试 |  | 项 | 400 |  |  |
| 603030 |  | 设备技术状况检查 |  | 项 | 300 |  |  |
| 603031 | 收费站内光、电缆及塑料管道 | 光纤护层绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603032 |  | 光纤接头损耗平均值 |  | 芯 | 700 |  |  |
| 603033 |  | 低速误码率 |  | 项 | 1000 |  |  |
| 603034 |  | 同轴电缆衰耗 |  | 项 | 750 |  |  |
| 603035 |  | 同轴电缆内外导体绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603036 |  | 电力电缆绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 603037 |  | 光电缆埋深 |  | 处 | 70 |  |  |
| 603038 | 收费系统计算机网络 | 双绞线传输性能 |  | 项 | 600 |  |  |
| 603039 |  | 同轴电缆特性阻抗 |  | 项 | 600 |  |  |
| 603040 |  | 光纤传输损耗 |  | 芯 | 700 |  |  |
| 603041 |  | 网络维护性测试 |  | 项 | 1200 |  |  |
| 603042 |  | 网络健康测试 |  | 项 | 1200 |  |  |
| 补充+1 | 出入口车道设备 | 专用键盘 |  | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
| 补充+2 |  | 手动栏杆与天棚信号灯的互锁功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+3 |  | 初始状态动作 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+4 |  | 出入口正常处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+5 |  | 公务车处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+6 |  | 军警车处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+7 |  | 军（车）队处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+8 |  | 其他紧急车处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+9 |  | 违章车报警流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+10 |  | 换卡车处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+11 |  | 入出口车型不符合处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+12 |  | 丢卡、坏卡处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+13 |  | “拖车”处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+14 |  | 闯关车处理流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+15 |  | 修改功能流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+16 |  | 车道维修和复位流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+17 |  | 车道关闭操作流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+18 |  | 数（票）据打印机 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+19 |  | 脚踏报警 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+20 |  | 车道打开状态 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+21 |  | 每辆小客车平均处理时间 |  | 项 | 440 | 因采用人工读秒的方式检测，参照“监控设施交通量计数精度指标”计费标准 |  |
| 补充+22 | 出入口车道设备（混合车道、ETC车道） | 天线安装高度 |  | 处 | 10 | 参照“交通安全设施工程交通标志标志板净空（502008）”计费标准 |  |
| 补充+23 |  | 车道信息指示屏控制与显示 |  | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
| 补充+24 |  | 收费天棚车道控制标志控制与显示 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+25 |  | 车道专用费额信息显示屏色度和亮度 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+26 |  | 车道专用费额信息显示屏信息显示 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+27 |  | 电动栏杆机功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+28 |  | 复合读写器 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+29 |  | 车道图像抓拍 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+30 |  | 车道摄像机 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+31 |  | 字符叠加 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+32 |  | 车牌自动识别功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+33 |  | 车道识别准确率 |  |  |  | 如产生，协商确定 |  |
| 补充+34 |  | RUS通信区域 |  |  |  | 如产生，协商确定 |  |
| 补充+35 |  | 车道软件系统登录与退出 |  | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
| 补充+36 |  | 记录日志查询 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+37 |  | 车道收费数据上传功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+38 |  | 时钟同步功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+39 |  | 数据传输 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+40 |  | 支持双片式OBU、单片式OBU交易 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+41 |  | 支持CPC卡交易 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+42 |  | 车辆信息采集 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+43 |  | 收费参数接受与更新 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+44 |  | 接受出入口称重检测数据 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+45 |  | 承载ETC门架功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+46 |  | 信息自动匹配 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+47 |  | 货车超载拦截 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+48 |  | CPC电量判定 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+49 |  | 同时有OBU、CPC卡车情处理 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+50 |  | 无CPC卡、坏卡车辆处理 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+51 |  | CPC卡内无入口信息或实际车型、车牌与卡内信息不符车辆处理 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+52 |  | 特勤车车辆处理 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+53 |  | ETC车辆交易成功后持CPC卡通行 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+54 |  | 正常ETC客车通行 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+55 |  | 正常ETC货车通行 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+56 |  | 正常ETC专项作业车通行交易流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+57 |  | MTC客车通行交易流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+58 |  | MTC货车通行交易流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+59 |  | MTC专项作业车通行交易流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+60 |  | 跟车干扰交易流程 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+61 | ETC门架系统 | 基础尺寸 |  | 项 | 55 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |  |
| 补充+62 |  | 机箱、立柱防腐涂层厚度 |  | 项 | 55 |  |  |
| 补充+63 |  | 保护接地电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 补充+64 |  | 防雷接地电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 补充+65 |  | 共用接地电阻 |  | 项 | 60 |  |  |
| 补充+66 |  | 设备状态监测功能 |  | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
| 补充+67 |  | ETC分段计费 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+68 |  | CPC卡分段计费 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+69 |  | 车辆图像抓拍与车牌自动识别 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+70 |  | 车牌识别正确率 |  | 项 | 440 | 因采用人工与设备结果比较方法检测，参照“监控系统车辆检测器交通量技术精度（601001）”计费标准 |  |
| 补充+71 |  | 记录生成、存储、查询 |  | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
| 补充+72 |  | 设备远程控制 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+73 |  | 主备天线系统切换 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+74 |  | 参数管理 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+75 |  | 数据存储重传 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+76 |  | 通行记录匹配 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+77 |  | 时钟同步 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+78 |  | 数据传输 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+79 |  | 主备通信链路切换 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+80 |  | 通信区域 |  |  |  | 如产生，协商确定 |  |
| 补充+81 |  | RSU工作信号强度 |  |  |  |  |  |
| 补充+82 |  | RSU工作频繁 |  |  |  |  |  |
| 补充+83 |  | RSU占用宽带 |  |  |  |  |  |
| 补充+84 |  | RSU前导码 |  |  |  |  |  |
| 补充+85 |  | RSU通信流程 |  |  |  |  |  |
| 补充+86 |  | 一体化机柜 | 安装条件 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
|  |  |  | 户外空调 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 动环监测 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 防盗和防破坏 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 门禁控制 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 柜内照明 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 火灾报警 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 移动发电机接入功能 | 项 | 80 |  |  |
| 补充+87 |  | 供配电设备 | 输入输出电压 | 组 | 70 | 因采用电压表实测，参照“通讯设施数字程控交换系统工作电压”计费标准 |  |
|  |  |  | 远程控制与监测 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
|  |  |  | 自动报警和保护 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 电源冗余运行 | 项 | 80 |  |  |
|  |  |  | 电源切换 | 项 | 80 |  |  |
| 补充+88 | 收费站及收费中心 | 接地电阻 |  | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器接地电阻”计费标准 |  |
| 补充+89 |  | 图像稽查功能 |  | 项 | 80 | 因采用功能验证方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |  |
| 补充+90 |  | 报表生成、统计管理和打印功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+91 |  | 数据备份功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+92 |  | 系统恢复功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+93 |  | 对车道设备的实时监控功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+94 |  | 原始数据查询统计功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+95 |  | 费率表查看功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+96 |  | 与车道控制机的数据通信功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+97 |  | 字符叠加功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+98 |  | 与收费分中心的数据交换功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+99 |  | 断网数据上传功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+100 |  | 图像切换功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+101 |  | 查看特殊事件功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+102 |  | 与收费站的数据传输功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+103 |  | 通行卡管理功能 |  | 项 | 80 |  |  |
| 补充+104 |  | 对各站及车道CCTV图像切换及控制功能 |  | 项 | 80 |  |  |

| 第四节 供配电设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 |  | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 604001 | 中心（站）内低压配电设备 | 室内设备、列架的绝缘电阻 | 交流配电柜 | 项 | 60 |  |
| 604002 |  |  | 直流配电柜 | 项 | 60 |  |
| 604003 |  |  | 交流稳压器 | 项 | 60 |  |
| 604004 |  |  | 不中断电源 | 项 | 60 |  |
| 604005 |  | 安全接地电阻 |  | 项 | 60 |  |
| 604006 |  | 联合接地电阻 |  | 项 | 60 |  |
| 604007 |  | 设备安装的水平度 |  | 项 | 30 |  |
| 604008 |  | 设备安装的垂直度 |  | 项 | 30 |  |
| 604009 |  | 发电机组控制柜接地电阻 |  | 项 | 60 |  |
| 604010 |  | 发电机组控制柜绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |
| 604011 |  | 发电机组启动及启动时间 |  | 项 | 70 |  |
| 604012 |  | 发电机组容量测试 |  | 项 | 800 |  |
| 604013 |  | 发电机组程序 |  | 项 | 180 |  |
| 604014 |  | 发电机组输出电压稳定性 |  | 项 | 180 |  |
| 604015 |  | 自动发电机组启动转换功能测试 |  | 项 | 80 |  |
| 604016 |  | 机组供电切换对机电系统的影响 |  | 项 | 80 |  |
| 604017 |  | 设备技术状况检查 |  | 项 | 300 |  |
| 604018 |  | 施工质量的检查 |  | 项 | 80 |  |
| 604019 | 外场设备电力电缆线 | 基础尺寸 |  | 项 | 30 |  |
| 604020 |  | 配电箱涂层厚度 |  | 项 | 20 |  |
| 604021 |  | 电缆埋深 |  | 项 | 70 |  |
| 604022 |  | 电源箱、配电箱、分线箱安全接地电阻 |  | 项 | 60 |  |
| 604023 |  | 配线架对配线箱绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |
| 604024 |  | 相线对绝缘护套的绝缘电阻 |  | 项 | 60 |  |

| 第五节 照明设施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 605001 | 照明设施 | 灯杆基础尺寸 | 项 | 55 |  |
| 605002 |  | 灯杆壁厚 | 项 | 80 |  |
| 605003 |  | 灯杆、避雷针（接闪器）高度、法兰和地脚几何尺寸 | 项 | 60 |  |
| 605004 |  | 金属灯杆防腐涂层壁厚 | 项 | 60 |  |
| 605005 |  | 灯杆垂直度 | 项 | 20 |  |
| 605006 |  | 灯杆横纵向偏差 | 项 | 65 |  |
| 605007 |  | 照明设备控制装置的接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 605008 |  | 灯杆接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 605009 |  | 高杆灯盘升降功能测试 | 项 | 80 |  |
| 605010 |  | 路段直线段照度及均匀度 | 项 | 300 |  |
| 605011 |  | 路段弯道段照度及均匀度 | 项 | 300 |  |
| 605012 |  | 大桥桥梁段照度及均匀度 | 项 | 300 |  |
| 605013 |  | 立交桥面段照度及均匀度 | 项 | 300 |  |
| 605014 |  | 收费广场照度及均匀度 | 项 | 300 |  |
| 605015 |  | 收费天棚照度及均匀度 | 项 | 300 |  |
| 605016 |  | 自动、手动两种方式控制全部或部分照明器的开闭 | 项 | 80 |  |
| 605017 |  | 亮度传感器与照明器的联动功能 | 项 | 80 |  |
| 605018 |  | 定时控制功能 | 项 | 80 |  |
| 605019 |  | 设备功能测试 | 项 | 300 |  |

| 第六节隧道机电设施（新增） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容及方法 | 单位 | 指标（元） （含税金额） | 备注 |
| 补充+1 | 车辆检测器 | 参照监控设施车辆检测器计费标准 |  |  |  |
| 补充+2 | 闭路电视监视系统 | 参照监控设施闭路电视监视系统计费标准 |  |  |  |
| 补充+3 | 紧急电话系统 | 参照通讯设施紧急电话系统计费标准 |  |  |  |
| 补充+4 | 环境检测设备 | 传感器安装位置偏差 | 项 | 60 | 参照“监控系统可变情报板安装尺寸检测（601054）”计费标准 |
| 补充+5 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+6 |  | 安全保护接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+7 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+8 |  | 数据传输性能 | 项 | 1000 |  |
| 补充+9 |  | CO传感器灵敏度 |  |  |  |
| 补充+10 |  | 烟雾传感器灵敏度 |  |  |  |
| 补充+11 |  | 照度传感器灵敏度 |  |  |  |
| 补充+12 |  | 风速传感器灵敏度 |  |  |  |
| 补充+13 |  | CO传感器精度偏差 | 处 | 200 | 参照“隧道工程环境检测一氧化碳浓度”计费标准 |
| 补充+14 |  | 烟雾传感器精度偏差 | 处 | 200 | 参照“隧道工程环境检测烟雾浓度”计费标准 |
| 补充+15 |  | 照度传感器精度偏差 |  |  |  |
| 补充+16 |  | 风速传感器精度偏差 | 处 | 200 | 参照“隧道工程环境检测风速”计费标准 |
| 补充+17 |  | 风向传感器精度偏差 |  |  |  |
| 补充+18 |  | 数据采样周期 | 项 | 80 | 因采用功能验证方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+19 |  | 信号输出方式 |  |  | 须明确 |
| 补充+20 |  | 与风机、照明、消防、报警、诱导、可变标志、控制计算机联动功能 | 项 | 80 | 因采用功能验证方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准（按每项计） |
| 补充+21 | 报警与诱导设施 | 报警按针钮的位置和高度偏差 | 项 | 80 | 参照“监控系统可变情报板安装尺寸检测（601054）”计费标准 |
| 补充+22 |  | 报警器的位置和高度偏差 | 项 | 80 |  |
| 补充+23 |  | 诱导设施的位置和高度偏差 | 项 | 80 |  |
| 补充+24 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+25 |  | 安全保护接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+26 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+27 |  | 数据传输性能 | 项 | 1000 |  |
| 补充+28 |  | 警报器音量 | 处 | 70 | 参照“通讯设施紧急电话音量”计费标准 |
| 补充+29 |  | 诱导设施的色度 |  |  | 如产生，协商确定 |
| 补充+30 |  | 诱导设施的亮度 | 项 | 80 | 参照“监控系统大屏幕投影系统亮度（601063）”计费标准 |
| 补充+31 |  | 报警信号输出 | 项 | 80 | 因采用功能验证方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+32 |  | 报警按钮与报警器的联动功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+33 | 可变标志 | 参照监控设施可变标志计费标准 |  |  |  |
| 补充+34 | 通风设施 | 安装误差 | 项 | 80 | 参照“监控系统可变情报板安装尺寸检测（601054）”计费标准 |
| 补充+35 |  | 净空高度 | 处 | 10 | 参照“交通安全设施工程交通标志标志板净空（502008）”计费标准 |
| 补充+36 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+37 |  | 控制柜安全保护接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+38 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+39 |  | 风机运转时隧道断面平均风速 | 项 | 115 | 因采用风速仪实地测量，参照“监控系统气象检测器风速误差（601024）”计费标准 |
| 补充+40 |  | 风机全速运转时隧道噪声 | 处 | 60 | 参照“监控系统监控中心噪声（601055）”计费标准 |
| 补充+41 |  | 响应时间 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+42 |  | 方向可控性 | 项 | 80 |  |
| 补充+43 |  | 风速可控性 | 项 | 80 |  |
| 补充+44 |  | 运行方式 | 项 | 80 |  |
| 补充+45 |  | 本地控制模式 | 项 | 80 |  |
| 补充+46 |  | 远程控制模式 | 项 | 80 |  |
| 补充+47 | 照明设施 | 灯具的安装偏差 | 项 | 80 | 参照“监控系统可变情报板安装尺寸检测（601054）”计费标准 |
| 补充+48 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+49 |  | 控制柜安全保护接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+50 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+51 |  | 灯具启动时间的可调性 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+52 |  | 启动、停止方式 | 项 | 80 |  |
| 补充+53 |  | 照明（人口段、过渡段、中间段） | 项 | 300 | 参照“照明设施照度及均匀度”计费标准 |
| 补充+54 |  | 照度总均匀度、纵向均匀度 | 项 | 300 |  |
| 补充+55 |  | 紧急照明 | 项 | 240 | 因采用模拟操作方法检测，参照“气象检测器功能验证”计费标准 |
| 补充+56 | 消防设施 | 火灾探测器安装位置 | 项 | 80 | 参照“监控系统可变情报板安装尺寸检测（601054）”计费标准 |
| 补充+57 |  | 消防控制器安装位置 | 项 | 80 |  |
| 补充+58 |  | 火灾警报器、消防栓安装位置 | 项 | 80 |  |
| 补充+59 |  | 灭火器安装位置 | 项 | 80 |  |
| 补充+60 |  | 加强设施气压 |  |  | 如产生，协商确定 |
| 补充+61 |  | 加压设施气压 |  |  |  |
| 补充+62 |  | 供水设施水压 |  |  |  |
| 补充+63 |  | 绝缘电阻 | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+64 |  | 控制器安全保护接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+65 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+66 |  | 火灾报警器灵敏度 | 项 | 240 | 因采用模拟测试方法检测，参照“监控设施气象检测器功能验证”计费标准 |
| 补充+67 |  | 火灾报警器灵敏度 | 项 | 240 |  |
| 补充+68 |  | 消防栓的功能 | 项 | 240 |  |
| 补充+69 |  | 其他灭火器材的功能 | 项 | 240 |  |
| 补充+70 |  | 火灾探测器 | 项 | 240 |  |
| 补充+71 | 本地控制器 | 基础尺寸 | 项 | 55 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+72 |  | 安装水平度、竖直度 | 处 | 10 |  |
| 补充+73 |  | 机箱、锚具和地脚的防腐涂层厚度 | 项 | 55 |  |
| 补充+74 |  | 强电端子对机壳绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+75 |  | 安全保护接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+76 |  | 防雷接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+77 |  | 数据传输性能 | 项 | 1000 |  |
| 补充+78 |  | 与计算机通信功能 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+79 |  | 对所辖区域内下端设备控制功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+80 |  | 本地控制功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+81 |  | 断电时恢复功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+82 | 隧道监控中心设备及软件 | 参照监控设施监控中心计费标准 |  |  |  |
| 补充+83 | 计算机控制系统软件 | 系统设备安装联接的可靠性 |  |  |  |
| 补充+84 |  | 接地连接的可靠性 | 项 | 60 | 参照“监控设施车辆检测器、气象检测器”对应指标计费标准 |
| 补充+85 |  | 联合接地电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+86 |  | 强电子端对机壳绝缘电阻 | 项 | 60 |  |
| 补充+87 |  | 与本地控制器的通信功能 | 项 | 80 | 因采用实际操作方法检测，参照“车辆检测器控制功能”计费标准 |
| 补充+88 |  | 与监控中心计算机通信功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+89 |  | 服务器功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+90 |  | 中央管理计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+91 |  | 交通控制计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+92 |  | 通风照明计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+93 |  | 火灾报警控制计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+94 |  | 火灾报警控制计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+95 |  | 图像控制计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+96 |  | 紧急电话控制计算机功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+97 |  | 大屏幕的安装质量和功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+98 |  | 报表统计管理及打印功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+99 |  | 双机热备份功能 | 项 | 80 |  |
| 补充+100 |  | 数据完整性测试 | 项 | 80 |  |
| 补充+101 | 隧道监控中心计算机网络 | 参照“监控系统计算机网络”计费标准 |  |  |  |
| 补充+102 | 低压供配电 | 参照“低压配电设施”计费标准 |  |  |  |

注：若在实施过程或计量支付过程中，若部分检测参数无对应检测参数基价，则采用相邻子目或相近检测参数基价为计价依

- 第五章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

- 一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函；

2.宣布评标纪律，集中保管通讯工具；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

二、资格性审查

- 开标结束后，采购人按照以下内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审 （注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |
| 2 | 投标人是否具有有效的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书，持有市场监督部门颁发的有效计量认证证书（CMA）； |  |
| 3 | 项目负责人：拟委任的项目负责人须具备公路工程相关专业副高级工程师及以上职称，具备交通运输部公路水运工程检测师执业资格证书（专业包含公路桥梁隧道工程）或试验检测工程师资格证书（专业包含桥梁Q或隧道S），资格证书的注册机构与投标单位一致。技术负责人：拟委任的技术负责人须具备公路工程相关专业中级工程师及以上职称，具备交通运输部公路水运工程检测师执业资格证书（专业包含公路桥梁隧道工程）或试验检测工程师资格证书（专业包含桥梁Q或隧道S），资格证书的注册机构与投标单位一致；须在“公路水运工程检测管理信息系统”试验检测机构查询中在本单位注册。投标人拟委任的项目负责人在最近3年公路水运工程试验检测信用评价结果中信用等级不得为差或较差，否则按不响应处理，其投标将会被否决。 |  |
| 4 | 是否具有法定代表人证明书/法人授权委托书； |  |
| 5 | 是否提供投标保证金收据/保函； |  |

注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。

- 三、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务 和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实 质性要求做出响应。

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；

- 2.依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要 求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审 得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然 后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排 序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 四、采购人或者采购代理机构核对评标结果

- 五、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商

- 六、评审标准中应考虑下列因素

1.政府采购政策要求（本项目适用）

中小企业：10%价格扣除

残疾人福利性企业：10%价格扣除

监狱企业：10%价格扣除

联合体中小微企业协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的：无

其他政府采购政策要求：无

以上优惠扣除不重复享受。

2.中标候选人并列时的处理方式

采用综合评标法，则：按照技术部分优劣排序 。

- 七、评审因素和指标

- 符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价不是唯一且报价高于设定的采购限价； |  |  |  |
| 2 | 投标文件未按招标文件要求签署、签章的； |  |  |  |
| 3 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |  |
| 4 | 明显不符合招标文件要求的； |  |  |  |
| 5 | 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 6 | 投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的； |  |  |  |
| 7 | 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的； |  |  |  |
| 8 | 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）； |  |  |  |
| 9 | 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的； |  |  |  |
| 10 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| 注：符合性评审内容只有“通过”与“不通过”，“通过”打“√”，“不通过”打“╳”，只要有一项为“不通过”， 符合性评审结果为“不通过”，“不通过”的供货商将无资格进行后续评审。 |  |  |  |  |

- 评审标准及办法

评审标准：综合评分法

| 序号 | 评审因素及标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审（10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（投标费率）最低的投标报价（或经政策扣除后最低的评审价）为评标基准价（评标基准费率），其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价（投标费率）得分=（评标基准价（评标基准费率）/投标报价（投标费率））×价格权重×100 本项目的价格权重为10%。 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 |  | 0-10分 |
| 2 | 商务评审 23分 | 企业业绩 | 近5年完成过2个高速公路工程第三方试验检测（至少含工地试验室、现场检测、第三方监测、质监机构委托的检测等内容之一）业绩的，得基本分6分； 投标人在以上基础上每增加1项高速公路工程第三方试验检测（至少含工地试验室、现场检测、第三方监测、质监机构委托的检测等内容之一）业绩的，加2分，本项最多加4分。 业绩证明材料为：合同协议书；且合同协议书中能够反映出合同签订时间、工作内容、公路等级与规模指标等各项评审因素。如无法明确反映各评审因素，投标人还须提供委托人（交通主管部门或质监机构或业主）出具的证明材料进行辅助说明，否则该业绩不予认定。 | 0-10分 |
|  |  | 项目负责人、技术负责人业绩 | - 项目负责人：近5年担任过1个高速公路工程第三方试验检测（至少含工地试验室、现场检测、第三方监测、质监机构委托的检测等内容之一）项目负责人业绩的，得基本分3分，每增加1个高速公路工程第三方试验检测（至少含工地试验室、现场检测、第三方监测、质监机构委托的检测等内容之一）项目负责人业绩的加1分，最多加1分。 - 技术负责人：近5年担任过1个高速公路工程第三方试验检测（至少含工地试验室、现场检测、第三方监测、质监机构委托的检测等内容之一）技术负责人业绩的，得基本分3分，每增加1个高速公路工程第三方试验检测（至少含工地试验室、现场检测、第三方监测、质监机构委托的检测等内容之一）技术负责人业绩的加1分，最多加1分。 - 业绩证明材料为：须提供“公路水运工程试验检测管理信息系统”中载明的、能够反映技术负责人相关业绩经历的网页截图复印件，或项目委托人（交通主管部门或质监机构或业主）出具的业绩证明材料复印件，业绩证明应体现项目规模、公路等级及在该检测项目担任的职务及任职时间等评审因素或指标。 | 0-8分 |
|  |  | 项目负责人及技术负责人职称 | 项目负责人职称高于公路工程相关专业副高级工程师的加1分，技术负责人职称高于公路工程相关专业中级工程师的加1分，一人最多加1分，本项最高加2分。 | 0-2分 |
|  |  | 企业信誉 | 投标人信用评价得分按照“公路水运工程试验检测管理信息系统”公布的最近一年度公路水运工程试验检测信用评价结果计算得分，即以投标人在公路水运工程试验检测信用评价结果中信用等级：AA级为3分，A级为2分，B级不加（减）分。对未参与公路水运工程试验检测信用评价的企业按照B级执行。 注：投标人信用评价最近一年度是指：公路水运工程试验检测信用评价结果中信用等级公布的最近年度； | 0-3分 |
| 3 | 技术评审 （67分） | 检测工作目标：根据投标人提供的工作目标进行评审，工作目标清晰明确的，得5分；目标不清晰的，得2分。未提供此项内容的，本项得0分。 |  | 0-5分 |
|  |  | 检测工作技术方案：内容至少包含：①检测工作计划及重点、难点；②检测工作方法及措施；③检测工作组织安排及保障措施等内容；上述3项内容全面完整，合理、可行性较强、且具有针对性的，得18分，每缺一项内容，扣6分；每项内容中每有一处缺陷扣1分，每项内容最多扣减2分。 未提供检测工作技术方案的，本项不得分。 （缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、不符合采购需求的任意一项等内容）。 |  | 0-18分 |
|  |  | 检测工作质量控制措施及安全保障方案：内容至少包含：①质量保证体系；②试验检测质量保证措施；③检测工作过程控制措施；④检测数据保证措施；⑤检测期限保障措施；⑥安全保障措施等内容；上述6项内容全面完整，合理、可行性较强、且具有针对性的，得24分，每缺一项内容，扣4分；每项内容中每有一处缺陷扣1分，每项内容最多扣减2分。 未提供检测工作质量控制措施及安全保障方案的，本项不得分。 （缺陷是指：存在不适用该项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、无针对性、不符合采购需求的任意一项等内容）。 |  | 0-24分 |
|  |  | 应急预案：制定项目相关安全方案，应急预案，合理安排好各阶段工作，确保项目保障措施切实可行、合理可靠，综合评审，较优得10分，一般得6分，基本合理得3分。没有不得分。 |  | 0-10分 |
|  |  | 服务承诺：根据供应商对项目实施过程中的服务及实质性承诺及有效措施等内容进行咨询服务。服务及承诺条件优越切实可行；较优得10分，一般得6分，基本合理得3分。没有不得分。 |  | 0-10分 |
|  | 合计（100分） |  |  |  |

注:评委对各投标人同一评分内容量化打分时，对畸高、畸低重大差异，如评审得分与截尾平均值偏差大于25%(含25%)以上时，应做出合理的书面说明。

注：根据政府采购活动相关管理规定和要求，以下事项不得作为 评审因素，包括但不限于：

- （1）已作为资格条件事项；

- （2）涉及企业规模条件事项；

- （3）附加金额要求的业绩；

- （4）对合同条款的任何变更与偏离；

- （5）与商务条件和采购需求不对应或者与合同履行无关的事项；

- （6）与投标人所提供货物（服务）的质量无关的事项；

- （7）对投标人进行横向比较；

- （8）非区间评审因素对应区间得分；

- （9）特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项；

- （10）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

- （11）其他不得作为评审因素的事项。

- 政府采购合同范本（参考）

- 注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

- 第一节  合同条款

1、定义和解释

1.1定义

在本合同中，下列名词或用语，除文中另有要求和说明外，应具有本条所指的含义：

(1)“项目”是指吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目。

(2)“服务”是指受托人根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务和附加的服务。

“正常服务”是指本合同第2.2条规定的试验检测服务。

“附加服务”是通过签订补充协议和根据本合同规定，在合同规定的正常服务之外增加的试验检测服务。

(3)“委托人”是指吐鲁番市交通运输局。

(4)“受托人”是指其投标文件已为委托方所接受，并与委托方签订了合同协议书承担本合同试验检测服务的当事人即本标项中标的试验检测单位。

(5)“一方”是指委托人或受托人。

(6)“双方”是指委托人和受托人。

(7)“项目负责人”是指由受托人书面委任的负责执行本合同试验检测服务的组织管理者。

(8)“合同”是指合同协议书及附件、中标通知书、投标函、合同条款、投标文件附表、技术建议书、技术要求、双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其他文件或附件。

(9)“天”是指日历日。

(10)“现场”是指受托人为完成公路工程试验检测工作的场所。

2、受托人的义务和责任

2.1受托人的职责

(1)受托人应本着精心组织、热情服务、一丝不苟的原则，根据合同的各项规定，严格执行国家和行业现行的标准、规范、规程和设计图纸，加强质量控制，履行试验检测服务，包括但不限于下列职责：

a. 根据合同要求按时完成合同规定的试验检测工作内容；

b. 客观、公正的开展试验检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据准确、有效；

c. 建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准；

d. 重视科技进步，及时更新试验检测仪器设备，不断提高业务水平，建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验报告内容必须清晰、完整、规范。

(2)受托人应紧密结合本标项内建设项目的实际情况和根据委托方的指示，编制检测计划与实施方案，按委托方审查意见完善检测方案，并严格按审查后的方案组织实施试验检测工作。

(3)在试验检测过程中，受托人应随时分析各种检测数据，如发现异常数据，应立即通知委托人监督工程师。

(4)在试验检测过程中，受托人应采取有效的安全环保措施。

(5) 项目完成后，受托人应按时提交各种检测数据的原始记录和试验检测报告。

2.2试验检测的范围、内容

(1)检测工程范围：见合同协议书和技术要求。

(2)服务期：

①自签订合同之日起1年；

②由委托人（招标人）向中标检测机构下达检测任务；

③检测机构自接到检测任务之日起3个工作日内提交检测方案，并通过委托人审查后进场开展试验检测外业工作；

④试验检测外业工作完成后3个工作日内向委托人提交符合要求的各项检测资料；

⑤土建工程施工过程中综合检测工作要求：中标检测机构在委托人确认检测资料后5个工作日内，将检测结果及报告单上传至吐鲁番市交通运输局信息平台；

⑥质量核验工作要求：试验检测外业工作完成后5个工作日内向委托人提交经检测机构签字盖章的公路建设项目工程质量核验检测工作报告，其内容应包含“工程实体检测报告”、“外观检查记录”、“内业资料检查记录”等；

⑦检测费用支付程序：中标检测机构须在检测结果及报告提交质量核验报告后15个工作日内，向委托方出具相应全额增值税发票，并积极配合委托方履行支付程序。

⑧检测资料归档：试验检测工作完成后，检测机构及时将检测报告和原始记录（纸质资料1份）提交委托人相关部门存档，检测原始记录须按照《新疆维吾尔自治区公路工程施工技术资料表式汇编（第四版）》的要求进行填写。

(3)检测服务内容：

检测服务包括但不限于：原材料及工程实体质量检测、外观质量检查、内业资料核查等技术服务内容。

①土建工程施工过程中综合检测

土建工程施工过程中综合检测服务应包括原材料和工程实体质量检测、外观质量检查、内业资料检查等，检测内容（检测参数）和检测频率应满足《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）、《关于印发<自治区公路工程质量监督试验检测管理办法>的通知》（新交质监函〔2014〕54号）要求及相关规范、标准、图纸的规定。相关规定、规范、办法、标准更新的，按照更新后的执行。

②土建交工项目质量核验检测（不包含交工验收检测）

土建交工项目质量核验检测应包含原材料和工程实体质量检测、外观质量检查、内业资料检查等，检测内容（检测参数）应满足《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020）、《关于进一步做好公路建设项目交工验收前交工质量核验工作的通知》（新交质监发〔2021〕15号）要求及相关规范、标准、图纸的规定。相关规定、规范、办法、标准更新的，按照更新后的执行。

2.3试验检测服务的依据

受托人履行试验检测服务应以下列文件为依据：

(1) 合同文件（包括技术要求、设计图纸）；

(2) 国家及新疆维吾尔自治区有关标准、规范、规程、规定；

(3) 合同规定的其它技术文件。

2.4试验受托人员的资质

受托人派驻到项目所在地履行试验检测服务的人员，应具备良好的素质和技术能力，能够承担本项目的相关工作，其主要人员的资历应符合委托人在招标文件中确认的标准及要求。

2.5人员的技术能力及数量

履行试验检测服务人员的技术能力及数量应满足合同的最低要求，同时，应按照甲方实际的工作需求，无条件增加满足技术能力要求的试验检测服务人员。

2.6 人员的更换

(1)受托人派驻到项目所在地履行试验检测服务的主要人员应与合同承诺的人员名单相一致。若受托人因工作安排或其它原因，需要更换履行试验检测服务的主要人员时，更换人员的资质不应低于原人员的资质，并应事先得到委托方的批准。若未经委托方批准，更换项目负责人应交纳2万元/人次违约金，更换试验检测工程师应缴纳1万元/人次违约金，更换其他检测人员应缴纳0.5万元/人次违约金，违约金在履约担保金或试验检测服务费中扣除。

(2)委托方有权以书面形式要求受托人更换不能按照合同的规定履行试验检测服务的派驻人员。

2.7保险

受托人应在试验检测服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足合同规定的服务时间。出险后受托人应自行向保险公司办理索赔。如果受托人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

2.8受托人自备的仪器、设备及设施

受托人应安排合同文件中投标文件附表所列的用于本工程的测试、测量仪器和设备（含计算设备）等按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换。同时，应根据委托人工作需要，无条件安排附表所列外的其他设备进场进行检测。

2.9保密

受托人对试验检测成果及各种测试数据负有保密责任，受托人不得将测试数据和试验结果泄露给任何第三方。

2.10履约保证金

履约保证金自合同生效之日起生效，在项目竣工验收完成后60天内无息退还。

如果受托人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金，但不影响受托人根据合同应当得到的其他款项的支付。

3、委托人的义务和责任

3.1委托人的保障责任

委托人应按合同有关规定及时支付受托人服务费；

4、合同生效、变更与终止

4.1合同的生效

合同生效的时间，以合同协议书上注明的时间为准。

4.2合同的终止

合同终止和失效的时间，按合同协议书上注明的方式确定。合同失效后，双方均不再受本合同的约束。

4.3合同的变更

(1) 任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。

(2) 委托人可书面要求，改变本合同规定的试验检测的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的费用和服务时间亦应做相应的调整。

(3) 因委托人或与项目实施有关的其他当事人，阻碍或延误了受托人履行试验检测服务，受托人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知委托方，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。

5、费用与支付

5.1试验检测服务费用

(1)受托人为完成合同工作所需的全部办公及生活设施费、试验设施费（包括试验加载设备租赁费、租车费、运输费等）、交通费、通讯费、试验成果分析费、人员服务费、供水与供电设施费、成果编制费等均由受托人承担，均包含在招标文件所列的检测费用中，委托方不另行支付。

(2) 受托人因完成本项目需缴纳的一切税费（包括但不限于受托人所在地、项目所在地等收取的各种税费）和各种公司取费（法定提留基金、上级管理费、法定利润等）均由受托人承担，均包含在招标文件所列的检测费用中。

(3)受托人编制的试验检测方案需要通过专家评审的，由此发生的评审费用包含在招标文件所列的检测费用中。

(4) 受托人完成试验检测服务的费用，根据实际检测内容（检测参数）的数量确定，试验检测费用=实际检测内容（检测参数）的实际检测数量×计费基准×投标费率，受托人在投标文件中填报本标项的投标费率大写：百分之（小写：%）。计费基准以《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中所列单价为依据，《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中未给出的检测内容（检测参数）单价，其计费基准参照招标文件第四章采购需求附件一中列举出的检测内容（检测参数）单价进行确定。

- 项目检测费用＝实际检测内容（检测参数）的实际检测数量×计费基准×投标费率，受托人在投标文件中填报本标项的投标费率大写：百分之（小写：%）。在本合同期限内，预算金额      （元）即为本合同的最高支付限额。根据实际完成的试验检测内容数量（每年四批次），按照每次检测进度支付检测费用。由投标人自行编制检测计划内容。

5.2试验检测服务费用的支付程序

受托人应按时间要求向委托人提交检测费用申请，经委托人履行费用支付相关程序后，及时进行支付。

付款方式：合同签订后十五个工作日内，委托人先给受托人支付中标金额30％的预付款，后期分四次检测完成后支付，预付款在前三次计量检测金额中每次扣除10％，最后一次检测完成后按实际检测费用全额支付。在完成每批次检测取样后十个工作日内将检测数量及检测内容、检测报告交付委托人，生成计量报表，履行费用支付审批程序，提供相应全额增值税普通发票后，可向委托人申请支付实际检测费用。委托人根据计量报表、相关发票审核结果办理支付。

受托人须考虑可能存在的跨年支付风险，配合委托人做好履行支付程序。

6、违约及处理

6.1委托人的违约

在本合同履行过程中，委托人下述行为属违约：

（1）未按合同条款第5.2款规定支付试验检测服务费用。

对上述的违约行为，委托人应承担违约责任，具体赔偿办法如下：拖期付款按同期银行贷款利率予以补偿；

（2）在项目执行过程中，委托人无正当理由单方提出终止合同。

对上述的违约行为，委托人应承担违约责任，具体赔偿办法如下：受托人可视项目执行情况和投入人力、财力的大小提出索赔。

6.2受托人的违约

(1) 受托人将合同任务转包或分包的，经委托方确认后，委托方将有权终止合同并没收履约担保；

(2) 受托人的人员、设备未能按合同规定及时到位并开展工作；

(3) 受托人未按照国家和行业现行的标准、规范、规程和设计图纸及业主审批的试验方案进行试验检测；

(4) 试验检测数据不准确，不能有效反映工程质量的实际情况；

(5) 合同执行期间，受托人人员不能胜任本职工作，而受托人又不能按委托方要求及时更换；

(6) 受托人具有数据造假行为；

(7) 受托人人员严重失职造成重大质量事故，给委托方造成损失；

(8) 受托人未按时完成试验检测服务；

(9) 受托人违反本合同的其他规定。

发生上述违约责任之一，委托人除有权不支付本次检测费用外，受托人按照合同总价的10%向委托人支付违约金，并承担委托人因此造成的实际损失，该实际损失包括但不限于因数据失实、错误引发的对第三方的赔偿、诉讼费、律师费、差旅费等，如对委托人造成声誉影响，由受托人负责消除并承担一切费用。

7、双方联系人及要求

7.1 双方确定，在本合同有效期内，委托人指定为委托人项目联系人，受托人指定为受托人项目联系人。项目联系人承担以下责任：

(1) 负责各方在现场的配合工作；

(2) 负责定期向对方沟通试验检测工作的完成进度及有关情况；

(3) 负责协调解决试验检测期间出现的相关问题。

(4) 一方变更项目联系人，应当及时以书面形式通知另一方。

7.2 受托人按下列进度完成本项目工作：

(1) 接到委托人检测工作任务通知后，应按合同要求，及时组织人员、设备进场，在接到通知的3个工作日内完成检测工作计划及检测大纲的编制工作，并提交委托人完成相关审批程序后，及时开展现场试验检测工作；进场人员资格、数量及仪器设备数量、精度等见合同附件中人员、设备的最低要求。

(2) 受托人在检测过程中发生的相关费用（仪器设备使用费、车辆使用费、检测样品邮寄费、差旅费、食宿费等）自行承担；

(3) 按委托人要求提交检测资料。

7.3 委托人向受托人提供的技术资料及协作事项如下：

(1) 委托人协助受托人进行试验检测时临时交通组织等相关事宜；

(2) 受托人应注意检测期间的安全问题，发生的安全事故由受托人承担；

(3) 本合同履行完毕后，上述技术资料由委托人保留。

8、成果所有权

双方确定，在本合同有效期内，委托人利用受托人提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有；受托人利用委托人提交的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

9、争议的解决

(1)本合同发生争议，由当事人双方协商解决，若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

- 第二节  合同附件格式

技术服务（检测）合同格式

（本合同格式作为参考，实际以正式合同签订为准）

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

为了做好吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目的检测工作，根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《关于印发公路工程竣交工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）、《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020）及《自治区公路工程质量监督试验检测管理办法》（新交质监函〔2014〕54号）、《关于进一步做好公路建设项目交工验收前交工质量核验工作的通知》（新交质监发〔2021〕15号）的要求，甲方通过招标，确定了乙方为中标单位，完成本合同范围内试验检测工作，甲方根据协议支付相应的报酬。

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 第一条  乙方的职责

1.乙方应本着精心组织、热情服务、一丝不苟的原则，根据合同的各项规定，严格执行国家和行业现行的标准、规范、规程和设计图纸，加强质量控制，履行试验检测服务，包括但不限于下列职责：

（1）根据合同要求按时完成合同规定的工作内容；

（2）客观、公正的开展试验检测工作，不受任何干扰和影响，保证试验检测数据准确、有效；

（3）建立严密、完善、运行有效的质量保证体系，应按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准；

（4）重视科技进步，及时更新试验检测仪器设备，不断提高业务水平，建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验报告内容必须清晰、完整、规范。

2.乙方应紧密结合本标项内建设项目的实际情况和根据甲方的指示，编制检测计划与实施方案，按甲方审查意见完善检测方案并严格按审查后的方案组织实施试验检测工作。

3.在试验检测过程中，乙方应随时分析各种检测数据，如发现异常数据，应立即通知甲方。

4.在试验检测过程中，乙方应采取有效的安全环保措施。

5.项目完成后，乙方应按时提交各种检测数据的原始记录和试验检测报告。

7.乙方在合同期限内，不得再次承揽本合同内拟交工项目中建设单位委托的交工质量检测工作。

第二条  服务期

服务期一年，自本合同签订之日起算；若在服务期未能完成合同约定的检测服务，服务期则顺延至完成时止。

第三条  本合同技术服务的要求如下：

本次检测工作应根据合同文件、施工图纸、国家相关主管部门现行的技术标准、规范的有关规定履行试验检测服务。

土建工程施工过程中综合检测服务内容：承担本项目实施过程中原材料检测、专项检测、“双随机”差别化监督检测、工程实体抽检的工作任务；承担本项目公路工程质量问题与事故调查；按照自治区交通运输厅、吐鲁番市交通运输局相关工作部署要求，完成试验检测工作任务，并出具检测报告。

1.技术服务要求

按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号) 、《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1）、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG F80/2）、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》（JTG 2182-2020），《自治区公路工程质量监督试验检测管理办法》（新交质监函〔2014〕54号）及相关规范、标准、设计图纸的规定，结合工程内容的实际情况进行检测，检测内容（检测参数）和检测频率执行上述规定，相关规定、规范、办法、标准更新的，按照更新后的执行。对合同范围内公路建设项目的试验检测包括但不限于：原材料及工程实体质量检测、外观质量检查、内业资料检查查等，并保证数据真实可信。

第四条  检测任务由甲方向乙方下达。

第五条  乙方应按下列进度完成本项目工作

1.乙方自接到检测任务之日起3个工作日内向甲方提交检测方案。

2.乙方检测方案通过甲方审查后，应按照甲方通知的时间及时到场开展试验检测外业工作，并按照检测方案及甲方的工作要求完成所有外业工作。

3.乙方在检测中发生的相关费用（仪器设备使用费、车辆使用费、检测样品邮寄费、差旅费、食宿费等）自行承担。

4.土建工程施工过程中综合检测工作：乙方在完成相关试验检测工作后5个工作日内向甲方提交符合要求的各项检测资料，经甲方确认检测资料后，按要求将检测结果及报告至吐鲁番市交通运输局。

5.试验检测工作完成后，乙方及时将检测报告和原始记录（纸质资料1份）提交甲方相关部门存档，检测原始记录须按照《新疆维吾尔自治区公路工程施工技术资料表式汇编（第四版）》的要求进行填写。

第六条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1.甲方应向乙方提供项目相关的技术资料，以利乙方试验检测工作的进行；

2.其它合作事项：

①本项目开展过程中需多方密切配合。因此，为确保试验检测工作正常、顺利进行，由甲方负责协助各方面的协调工作；

②甲方协助乙方进行试验检测时临时交通组织等相关事宜；

③乙方应该注意试验期间的安全问题、发生的安全事故由乙方承担；

④本合同履行完毕后，上述技术资料由甲方保留。

第七条 试验检测服务费用的支付

乙方完成试验检测服务的费用，根据实际检测内容（检测参数）的数量确定，试验检测费用=实际检测内容（检测参数）的实际检测数量×计费基准×投标费率，乙方在投标文件中填报本项目的投标费率大写：百分之（小写：%）。计费基准以《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中所列单价为依据，《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中未给出的检测内容（检测参数）单价，其计费基准参照招标文件第四章采购需求附件一中列举出的检测内容（检测参数）单价进行确定。

- 项目检测费用＝实际检测内容（检测参数）的实际检测数量×计费基准×投标费率，乙方在投标文件中填报本项目的投标费率大写：百分之（小写：%）。在本合同期限内，预算金额      （元）即为本合同的最高支付限额。根据实际完成的试验检测内容数量（每年四批次），按照每次检测进度支付检测费用。由投标人自行编制检测计划内容。

- 2.甲方按检测工作的实际进度向乙方支付检测服务费。

3.付款方式：合同签订后十五个工作日内，甲方先给乙方支付中标金额30％的预付款，后期分四次检测完成后支付，预付款在前三次计量检测金额中每次扣除10％，最后一次检测完成后按实际检测费用全额支付。乙方在完成每批次检测取样后十个工作日内将检测数量及检测内容、检测报告交付甲方，生成计量报表，履行费用支付审批程序，提供相应全额增值税普通发票后，可向甲方申请支付实际检测费用。甲方根据计量报表、相关发票审核结果办理支付。

乙方开户银行名称和账号为：

单位名称：

开户银行：

帐号：

4.乙方需考虑可能存在的跨年支付风险，配合甲方履行好支付程序。

第八条 乙方派驻到项目所在地履行试验检测服务的人员，应具备良好的素质和技术能力，能够承担相关的试验检测服务工作，其资历应得甲方的认可。

1.人员的技术能力及数量

履行试验检测服务人员的技术能力及数量应满足合同的最低要求，同时，应按照甲方实际的工作需求，无条件增加满足技术能力要求的试验检测服务人员。

2.人员的更换

（1）乙方派驻到项目所在地履行试验检测服务的主要人员应与合同承诺的人员名单相一致。若乙方因工作安排或其它原因，需要更换履行试验检测服务的主要人员时，更换人员的资质不应低于原人员的资质，并应事先得到甲方的批准。若未经甲方批准，更换项目负责人应交纳2万元/人次违约金，更换试验检测工程师应缴纳1万元/人次违约金，更换其余人员应缴纳0.5万元/人次违约金，违约金在履约担保金或试验检测服务费中扣除。

（2）甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照合同规定履行试验检测服务的人员。

第九条  自备的仪器、设备及设施

乙方应根据项目的实际情况，安排合同文件中投标文件附表所列的用于建设项目的测试、测量仪器和设备（含计算设备）等按时到达现场，不得拖延、短缺或任意更换。同时，应根据甲方工作需要，无条件安排附表所列外的其他设备进场进行检测。

第十条  保密

乙方对试验检测成果及各种测试数据负有保密责任，不得将测试数据和试验结果泄露给任何第三方。

第十一条  保险

乙方应在试验检测服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应满足合同规定的服务时间。出险后乙方应自行向保险公司办理索赔。如果乙方不办理保险，则应对有关风险及后果自负其责。

第十二条  合同生效、变更与终止

1.合同的生效

合同生效的时间，以合同协议书上注明的时间为准。

2.合同的终止

合同终止和失效的时间，按合同协议书上注明的方式确定。合同失效后，双方均不再受本合同的约束。

3.合同的变更

（1）任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。

（2）甲方可书面要求，改变本合同规定的试验检测的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本合同的规定进行变更。上述变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的费用和服务时间亦应做相应的调整。

（3）因委托方或与项目实施有关的其他当事人，阻碍或延误了乙方履行试验检测服务，乙方应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知甲方，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。

第十三条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成技术工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1.因甲方原因致使本合同无法执行，应当支付乙方所完成工作量的费用。

2.因乙方原因存在以下违约行为：

（1）乙方将合同任务转包或分包的，经甲方确认后，将有权终止合同并没收履约担保；

（2）乙方的人员、设备未能按合同规定及时到位并开展工作；

（3）乙方未按照国家和行业现行的标准、规范、规程和设计图纸及甲方审批的试验方案进行试验检测；

（4）试验检测数据不准确，不能有效反映工程质量的实际情况；

（5）合同执行期间，乙方人员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换；

（6）乙方具有数据造假行为；

（7）乙方人员严重失职造成重大质量事故，给甲方造成损失；

（8）乙方未按时完成试验检测服务；

（9）乙方违反本合同的其他规定。

致使本合同无法执行，应当返还甲方已支付的试验检测服务费用，并承担总合同价10%的违约金。

3.因乙方未按时履行检测费用支付程序的，应当承担处罚，对乙方进行失信行为采集，并按照相关信用评价办法条款进行信用扣分。

第十四条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任；

1.负责各方在现场的配合工作；

2.负责定期向对方沟通试验检测工作的完成进度及有关情况；

3.负责协调解决试验检测期间出现的相关问题。

4.一方变更项目联系人，应当及时以书面形式通知另一方。

第十五条  乙方利用研究技术服务经费所购置与技术服务工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十六条  双方确定，在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

在本合同有效期内，乙方利用甲方提交的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第十七条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1．提交当地仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十八条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1．参见相关规范、规程、技术标准。

第十九条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以协商方式确认后，为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：设计文件及施工图纸；

2．技术标准和规范：国家现行颁布的技术规范、标准。

第二十条  本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，其中甲方四份，乙方二份，具有同等法律效力。

第二十一条  本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：吐鲁番市交通运输局（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（签名）

年月日

乙方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（签名）

年 月  日

附件一

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，(项目名称）的项目法人(项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目标项的承包人(单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1.委托人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行	 (项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.委托人的义务

(1)委托人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2)委托人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)委托人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)委托人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人检测队伍。

3.承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)委托人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为委托人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为	 (项目名称）核查合同的附件，与工程核查合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由委托人和承包人各执一份，送交委托人和承包人的监督单位各一份。

委托人：(盖单位章）                 承包人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字) 	法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日                                               年 月	日

委托人监督单位：(全称）（盖单位章）	承包人监督单位：(全称）（盖单位章)

第七章   投标文件格式

（投标文件制作格式，仅供参考）

吐鲁番市交通运输局S24鄯善至库米什高速公路工程项目质量监督第三方试验检测服务项目

投标文件

项目编号：

投标单位：   （全称）（公章）

投标单位法人代表或授权代表（签字或盖章）：

单位地址：

被授权人姓名及联系电话：

年  月  日

一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

A、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

（2）投标保证金提交证明材料；

（3）投标人资格、资信证明文件；

B、商务文件

（4）投标函；

（5）开标一览表；

（6）近五年内的类似项目业绩；

（7）偏离表；

（8）培训计划及售后服务等（如有）；

（9）其他有利于投标的资料；

（10）投标单位反商业贿赂承诺书。

C、技术文件

（11） 技术方案。

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

- 为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 可根据评审内容，编制页码索引，格式自拟。

二、其他有关附件格式范本

A、资格证明文件：

（一）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明同志在我单位任（职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名 ：（亲笔签字） UU  性别：        年龄：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮编：

投标单位：（全称）（盖章）

日期：  年  月  日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标文件中须放置法定代表人身份证明。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改(项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字：

身份证号码：

联系电话：

授权日期：20　　年　月　日

注：1.法定代表人签字或盖章公章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

（二）投标保证金提交证明材料

投标人的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将有效的保证金缴纳证明（保函或投标保证金收据扫描件）粘贴在此处，未提供者后果自负。

（三）投标人资格、资信证明文件

资格证明文件目录

文件1 投标人基本情况（原件,格式见后）

文件2 法人或者其他组织的营业执照、资质证书（如有）、许可证（如有）等证明文件

文件3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（复印件）

文件4 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件7 中小企业及残疾人福利性单位等证明文件

文件8 信用查询记录

文件9 投标人关联企业情况表（原件,格式见后）

文件10 本项目公告中“供应商资格要求”要求的其它资格证明文件

以上资格证明文件中要求加盖单位公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

部分参考格式：

3-1 投标人基本情况表

（本表格式仅供参考，各投标人可根据企业自身情况编制本表）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日

3-2法人或者其他组织的营业执照、资质证书、许可证（如有）等证明文件。

3-3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

按招标文件的要求（评审内容）提供，如文件中未做要求的，请提供最近一年度的财务审计报告（或财务报表或银行资信证明）等；复印件加盖单位公章（公司成立不到一年的从成立之日起，提供主要的财务报表等）。

银行资信证明银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

3-4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按招标文件的要求（评审内容）提供。

3-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

3-6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购活动过程中发现我方在采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

备注：

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用。

3-7 中小企业及残疾人福利性单位等证明文件等（如有）

（1）中小微企业声明函（工程、服务类，如有）

致：  （采购人名称）  ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于       企业（ 中型企业、小型企业、微型企业),

2.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属        企业（ 中型企业、小型企业、微型企业)。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（公章）

日期：  年  月  日

备注：

1.填写前请认真阅读《中小企业划型标准规定》和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在响应文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在响应文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（公章）

日期： 年 月 日

备注：填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在响应文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在响应文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

（3）监狱企业证明文件（如有）

单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（公章）

日期： 年 月 日

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在响应文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

3-8 信用查询记录

查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

查询内容：查询信息包含（但不限于）：

（1）被列入失信被执行人；

（2）税收违法黑名单；

（3）政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询时间为：自获取文件之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

查询结果：附网页截图（需体现出查询的相关结果）。

注：此项内容须自行提供，但最终查询结果以采购人或代理机构现场查询为准，若提供虚假材料，后果自负。

3-9  投标人关联企业情况表

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 序号 | 投标人填写 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 2 | 投标人的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况 |
| 3 | 投标人的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 4 | 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |
| 5 | 单位的主要人员在其他企业任职情况 |  |

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、直接管理关系的不同投标人（供应商），不得同时参加本招标项目同一合同项下的政府采购活动。

3-10  本项目公告中“供应商资格要求”要求的其它资格

证明文件

（1）拟委任的项目负责人

项目负责人简历（本表格式仅供参考，也可根据项目情况自行编制本表）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号（如有） | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

注:上述表后应附（复印件并加盖单位公章）的

- 身份证、技术职称证书、毕业证书、检测师或试验检测工程师资格证书的复印件或扫描件。

- 项目负责人在“公路水运工程试验检测管理信息系统”（http://www.jtsyjc.net）试验检测人员查询中的查询截图。

- 招标文件中要求提供的其他资格证明文件、资料等。

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

1、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、未以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3、本单位未与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、直接管理关系的不同投标人（供应商），未同时参加本招标项目同一标项下的政府采购活动。

5、未与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标。

7、同意采购人的验收、计量、支付办法；投标文件中未提出超出采购人要求的附加条件。

8、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定，保证不进行恶意投诉。

9、……

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表授权委托人：（签字）

日期：

B商务文件

（四）投标函

致：吐鲁番市交通运输局

根据贵方为　　（项目名称）项目的招标文件（项目编号及标项号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件一份。

1、资格证明文件

2、商务、技术文件

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我单位愿以《开标一览表》中填写的投标报价并按照招标文件中的一切要求，承担本项目的全部工作。

2、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件和所有相关资料（补遗文件，如有），我方完全明白并认为此招标文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

3、本投标有效期自开标之日起120个日历日，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

4、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、合法的和准确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

8、我方在此声明，我单位不存在招标文件第二部分第一章投标人须知第3.3项和第3.4项规定的任何一种情形。

9、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、版权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权、版权或其它知识产权的一切相关费用。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称（并加盖单位公章）：

20　　年　月　日

- 开标一览表

- 项目名称：            项目编号：

| 序号 | 投标费率 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目的总检测费用计费基准以《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中所列单价为依据，《新疆公路工程试验检测计费指标》（新交造价〔2018〕2号）中未给出的检测内容（检测参数）单价，其计费基准参照招标文件第三部分采购内容及要求附件一中列举出的检测内容（检测参数）单价进行确定，以下列方式计算检测费用：检测费用=实际检测内容（检测参数）的实际检测数量×计费基准× （（大写）（小写：%）） |
| 服务期： |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。此表须包含在投标文件中且必须与政采云系统填报内容一致。

2.投标报价为完成本次采购项目的全部费用。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月  日

- 近五年内的类似项目业绩（含投标人业绩及

- 项目负责人业绩、技术负责人业绩）

投标人名称（公章）：　　　　　     项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

- 2.本表后须附清晰可辨的、真实的业绩证明材料。

（七）偏离表

项目名称：　　　　                       　项目编号：

| 序号 | 招标文件 条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须对应招标文件的要求逐条对应填写本表。投标人要将投标文件与招标文件在技术、商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

2.偏离情况说明：投标人根据投标人实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

3.投标人应按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

（八）培训计划及售后服务等（如有）

根据服务内容进行编制。

须说明：

1.培训方案等（如有）。

2.本地化服务机构的情况及人员配置等，并附证明材料。

3.其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件等。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

（九）其他有利于投标的资料

（十）投标单位反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称、标项号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

承诺书（2）

投标单位承诺书

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称、标项号）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

C 技术文件：

（十一）技术方案

（格式自制）

投标人应按照招标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的项目方案、阶段计划、工作的大纲内容，描述自身对本项目的理解等。方案须条理清晰、突出重点、科学合理、细致周到。

方案的要点（包括但不限于下述内容）：

1、检测工作目标

2、检测工作技术方案

3、检测工作质量控制措施及安全保障方案等

4、项目机构及人员组成

5、工作计划安排

6、拟投入本项目的主要仪器和设备

7、有关本项目的其它建议

11-1 服务承诺书

致：吐鲁番市交通运输局

1、根据已收到的项目的招标文件，我单位经考察和研究贵方的招标文件后，接受该招标文件中各条款内容并且以投标函表中所报投标价格承包本招标范围内的全部内容。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证在规定时间内，按时完成所承接的服务项目。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成招标项目。

质量等级：合格

5、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价%作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

6、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

8、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

其它承诺优惠条件：

投标单位：（全称）（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月   日

11-2《服务质量承诺书》

（格式和内容自拟）

请投标人应按招标文件的规定，针对不同服务内容详细编制满足本项目的《服务质量承诺书》。包括但不限于以下内容：投标人应说明如何保证各项工作标准，提出具体服务的服务质量保证办法；服务质量标准无法达到合同要求时的奖惩措施。

- 11-3 其他承诺（格式自拟）

- 根据招标人的要求及各项回避原则等内容进行承诺

# 中小企业相关文件

《关于中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日