关于 “旺苍县龙凤中心敬老院家具设备采购”询价通知书部分内容的更正函（四次）

各潜在供应商：

旺苍县龙凤中心敬老院家具设备采购(项目编号：N5108212025000011)于2025年3月11日在四川省政府采购网挂网，因有供应商对本项目询价通知书的技术参数部分内容提出质疑，经采购人组织相关人员对质疑函内容进行论证后，认定质疑函内容属实，现对该项目询价通知书的部分内容做出如下更正:

- 一、原询价通知书“第三章技术、服务及其他要求”的“3.2.技术要求”中的技术参数表中的全部内容统一更正为以下内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐桌 | 19 | 张 | ★1、规格：≥1400mm*≥700mm*≥750mm。 2、面材：选用实木多层板贴木皮（外框架实木框架），经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、脚架：优质实木脚架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 4、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 5、所有外棱边做工艺R处理，无棱角。 | 餐厅 |
| 2 | 餐椅 | 76 | 把 | ★1、规格：≥530mm*≥550mm*≥800mm。 ★2、坐椅面面材：采用西皮： 2.1皮革厚薄基本均匀，平整、柔软、丰满有弹性，不裂面，无管皱； 2.2摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级； 2.3耐光性≥5级； 2.4涂层粘着牢度≥2.5N/10mm； 2.5耐折牢度（50000次）无裂纹， 2.6耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落； 2.7撕裂力≥30N, 2.8气味≤3； 2.9pH值≥4.0 2.10禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出； 2.11挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg； 2.12可萃取的重金属铅≤5mg/kg、镉≤1mg/kg。 ★3、椅坐面板基材：采用多层曲木板 3.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 3.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 3.3含水率：5%-8%; 3.4胶合强度：≥1.0MPa; 3.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 3.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 3.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 4、框架：实木。 5、辅料：采用高密度成型海绵: 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5.7恒定负荷反复压陷疲劳性能检测合格。 6、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 餐厅 |
| 3 | 更衣凳 | 3 | 把 | ★1、规格：≥1000mm*≥450mm*≥420mm。 ★2、面材：麻绒面料: 2.1甲醛含量未检出； 2.2PH值4-7.5； 2.3染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液）的变色和沾色均≥4级； 2.4耐干摩擦≥5级； 2.5可分解致癌芳香胺染料均未检出； 2.6无异味。 3、框架：实木。 ★4、椅坐面板基材：采用多层曲木板： 4.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 4.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 4.3含水率：5%-8%; 4.4胶合强度：≥1.0MPa; 4.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 4.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 4.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 5、辅料：采用高密度成型海绵: 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5.7恒定负荷反复压陷疲劳性能检测合格。 6、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 更衣室、男女更衣室 |
| 4 | 更衣柜1 | 2 | 个 | ★1、规格：≥2800mm*≥500mm*≥2000mm。 ★2、基材：实木多层板： 2.1胶合强度≥1MPa； 2.2甲醛释放量≤0.05mg/m3；2.3含水率6-13%； 2.4苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、铰链：不锈钢金属件。 | 男女更衣室 |
| 5 | 更衣柜2 | 1 | 个 | ★1、规格：≥1200mm*≥500mm*≥2000mm。 ★2、基材：实木多层板： 2.1胶合强度≥1MPa； 2.2甲醛释放量≤0.05mg/m3；2.3含水率6-13%； 2.4苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、铰链：不锈钢金属件。 | 更衣室 |
| 6 | 诊疗桌 | 2 | 张 | ★1、规格：≥1600mm*≥1400mm*≥750mm。 2、框架：不锈钢架。 ★3、基材：实木颗粒板： 3.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa； 3.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％；3.3含水率3～13％; 3.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 3.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r、背面≤25mg/100r）; 3.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 3.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★4、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 5、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 6、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、铰链：不锈钢金属件。 | 医生、护士办公室 |
| 7 | 办公桌1 | 1 | 张 | ★1、规格：≥1400mm*≥700mm*≥750mm。 ★2、基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、拉手：不锈钢金属件。 | 急救室 |
| 8 | 文件柜 | 3 | 个 | ★1、规格：≥1300mm*≥400mm*≥2000mm。 ★2、基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 7、铰链：不锈钢金属件。 8、拉手：不锈钢金属件。 9、钢化玻璃：无点状缺陷、划伤、裂纹、断面、线道、夹钳印，耐重力冲击。 | 医生、护士办公室、急救室 |
| 9 | 诊疗椅 | 7 | 把 | ★1、规格：≥620mm*≥660mm*≥1150mm。 ★2、面材：采用网布： 2.1甲醛含量未检出； 2.2pH值4.0～8.5； 2.3耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度）≥4级； 2.4无异味，可分解致癌芳香胺染料均未检出。 ★3、椅坐面板基材：采用多层曲木板， 3.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 3.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 3.3含水率：5%-8%; 3.4胶合强度：≥1.0MPa; 3.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 3.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 3.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 4、辅料：采用高密度成型海绵: 4.1 65%/25%压陷比≥2; 4.2 75%压缩永久变形≤7%; 4.3回弹率≥40%; 4.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 4.5撕裂强度≥2N/cm; 4.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5、气压棒： 5.1力特性：标称力300N无卡阻现象，标称力允许偏差﹢5N； 5.2动态摩擦力最大值≤30N；5.3伸展速度70～150mm/s，密封性能无位移，耐高低温性能不大于2%； 5.4安全性-循环寿命100000次，公称力Fa的总衰减量应不大于6.6％； 5.5强度性能-抗压强度：锁定冲击、负载验证冲击、旋转试验等力特性不变；强度性能-侧拉强度：静态拉背、拉背冲击检测合格；强度性能-抗拉强度：无断裂或肢解。 6、脚架：采用新型尼龙五星脚支撑，脚轮采用尼龙防爆双片轮，移动杂音小，耐磨性高。 | 医生、护士办公室、急救室、大厅 |
| 10 | 检查椅 | 2 | 把 | ★1、规格：≥530mm*≥550mm*≥800mm。 ★2、面材：采用西皮 2.1皮革厚薄基本均匀，平整、柔软、丰满有弹性，不裂面，无管皱； 2.2摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级； 2.3耐光性≥5级； 2.4涂层粘着牢度≥2.5N/10mm； 2.5耐折牢度（50000次）无裂纹， 2.6耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落； 2.7撕裂力≥30N, 2.8气味≤3； 2.9pH值≥4.0 2.10禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出； 2.11挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg； 2.12可萃取的重金属铅≤5mg/kg、镉≤1mg/kg。 3、框架：实木。 ★4、椅坐面板基材：采用多层曲木板 4.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 4.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 4.3含水率：5%-8%; 4.4胶合强度：≥1.0MPa; 4.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 4.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 4.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 5、辅料：采用高密度成型海绵: 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5.7恒定负荷反复压陷疲劳性能检测合格。 6、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 医生、护士办公室 |
| 11 | 诊疗床 | 3 | 张 | ★1、规格：≥800mm*≥1800mm*≥650mm 。 ★2.基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3.面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：符合或优于QB/T 4463-2013标准，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、铰链：不锈钢金属件。 表面涂层的可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检验合格。 7、钢架： 外观（管材、焊接件、喷涂件）检测合格，涂层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出，安全性合格。 | 医生、护士办公室、急救室 |
| 12 | 沙发 | 2 | 张 | ★1、规格：≥2000mm*≥800mm*≥800mm. ★2、面材：采用西皮 2.1皮革厚薄基本均匀，平整、柔软、丰满有弹性，不裂面，无管皱； 2.2摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级； 2.3耐光性≥5级； 2.4涂层粘着牢度≥2.5N/10mm； 2.5耐折牢度（50000次）无裂纹， 2.6耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落； 2.7撕裂力≥30N, 2.8气味≤3； 2.9pH值≥4.0 2.10禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出； 2.11挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg； 2.12可萃取的重金属铅≤5mg/kg、镉≤1mg/kg。 3、框架：实木。 4、辅料：采用高密度成型海绵: 4.1 65%/25%压陷比≥2; 4.2 75%压缩永久变形≤7%; 4.3回弹率≥40%; 4.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 4.5撕裂强度≥2N/cm; 4.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5、蛇形弹簧：经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,起泡等级达到0级，生锈等级达到Ri0级，开裂等级达到0级，剥落等级达到0级。 6、脚架：圆形不锈钢脚架，钢架壁厚≥1.2mm。 | 休息室 |
| 13 | 茶几1 | 2 | 张 | ★1、规格：≥1200mm*≥600mm*≥450mm。 ★2、基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 | 休息室 |
| 14 | 药品柜 | 4 | 个 | ★1、规格：≥900mm*≥500mm*≥1800mm。 ★2.面材：采用实木颗粒板，经防潮、防腐、防虫等工艺处理，游离甲醛释放量2.8mg/100g，密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。无味、防火、耐磨、防污、硬度高、台面平整，木材干燥至≤9%的含水率； 3.封边：采用PVC 本色封边，不变形、不开裂； 4.氧化铝材，铝材厚度≥1.2mm。 5.五金配件：符合国家相关标准,三合一扣件（连接件）：满足 QB/T28203-2011、QB/T3826-1999标准；采用阻尼铰链，满足QB/T2189-2013、GB/T3325-2017标准，80000 次以上耐久性检验合格。 6.锁具：采用优质锁具，耐腐蚀。 7.玻璃：钢化玻璃，无点状缺陷、划伤、裂纹、断面缺陷、线道、夹钳印，耐重力冲击。 | 急救室 |
| 15 | 棋牌桌 | 6 | 张 | ★1、规格：≥960mm*≥960mm*≥760mm。 ★2、面材：选用实木多层板贴木皮（外框架实木框架），甲醛释放量≤0.124mg/m³，经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、脚架：优质实木脚架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 4、水性漆：符合或优于GB/T23999-2009标准。 5、所有外棱边做工艺R处理，无棱角。 | 活动室 |
| 16 | 棋牌椅 | 24 | 把 | ★1、规格：≥540mm*≥540mm*≥850mm。 ★2、面材：麻绒面料: 2.1甲醛含量未检出； 2.2PH值4-7.5； 2.3染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液）的变色和沾色均≥4级； 2.4耐干摩擦≥5级； 2.5可分解致癌芳香胺染料均未检出； 2.6无异味。 3、框架：实木。 ★4、棋牌椅座面基材：采用多层曲木板 4.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 4.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 4.3含水率：5%-8%; 4.4胶合强度：≥1.0MPa; 4.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 4.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 4.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 5、辅料：采用高密度成型海绵: 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 6、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 活动室 |
| 17 | 边几 | 12 | 张 | ★1、规格：≥600mm*≥400mm*≥550mm。 ★2、基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 | 活动室 |
| 18 | 书架1 | 2 | 个 | ★1、规格：≥1700mm*≥400mm*≥2000mm。 ★2、基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 6、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、铰链：不锈钢金属件。 表面涂层的可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）合格。 8、拉手：不锈钢金属件。 | 阅览室 |
| 19 | 书架2 | 1 | 个 | ★1、规格：≥800mm*≥1200mm*≥1050mm。 ★2、基材：实木颗粒板： 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 6、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、铰链：不锈钢金属件。 8、拉手：不锈钢金属件。 | 阅览室 |
| 20 | 休闲沙发 | 2 | 张 | ★1、规格：≥1500mm*≥800mm*≥880mm。 2、面料：纺织面料 2.1甲醛含量：未检出； 2.2径向撕破强力≥100N，纬向撕破强力≥100N； 2.3 PH值4.0-9.4； 2.4干摩擦色牢度≥3级； 2.5燃烧性能等级B1级，损毁长度径向≤110mm、纬向≤120mm，续燃时间径向≤1s、纬向≤1s，阴燃时间径向≤1s、纬向≤1s。 3、框架：实木。 4、木质座面：采用多层曲木板 4.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 4.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 4.3含水率：5%-8%; 4.4胶合强度：≥1.0MPa; 4.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 4.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 4.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 5、辅料：采用高密度成型海绵: 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 6、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 阅览室 |
| 21 | 茶几2 | 1 | 张 | ★1、规格：≥1200mm*≥600mm*≥450mm。 ★2、面材：选用实木多层板贴木皮（外框架实木框架），经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、脚架：优质实木脚架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 4、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 5、所有外棱边做工艺R处理，无棱角。 | 阅览室 |
| 22 | 休闲单人沙发 | 4 | 张 | ★1、规格：≥600mm*≥730mm*≥770mm。 ★2、面材：纺织面料。 2.1甲醛含量：未检出； 2.2径向撕破强力≥30N，纬向撕破强力≥30N； 2.3 PH值4.0-9.4； 2.4干摩擦色牢度≥5级。 3、框架：实木。 3、木质座面采用多层曲木板 3.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 3.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 3.3含水率：5%-8%; 3.4胶合强度：≥1.0MPa; 3.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 3.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 3.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 4、辅料：采用高密度成型海绵: 4.1 65%/25%压陷比≥2; 4.2 75%压缩永久变形≤7%; 4.3回弹率≥40%; 4.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 4.5撕裂强度≥2N/cm; 4.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 阅览室 |
| 23 | 圆几 | 1 | 张 | ★1、规格：≥500mm*≥500mm*≥650mm。 ★2、面材：选用实木多层板贴木皮（外框架实木框架），经过防腐、防虫、耐酸碱处理。 3、脚架：优质实木脚架，材质坚硬钢性强，木材含水率8-14%，经防腐、防虫、防潮等处理；实木材质，天然木香味，木质稳定性强，纹理清晰，经久耐用。 4、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 5、所有外棱边做工艺R处理，无棱角。 | 阅览室 |
| 24 | 接待台 | 1 | 个 | ★1、规格：≥6000mm*≥800mm*≥1050mm。 ★2、基材：中密度纤维板。 2.1静曲强度≥29MPa； 2.2弹性模量≥2930； 2.3内胶合强度≥0.5MPa； 2.4吸水厚度膨胀率≤9%； 2.5含水率3-13%； 2.6握螺钉力（板面≥1290N，板边≥850N）； 2.7甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出。 3、饰面：木皮。 4、封边：实木木皮封边。 5、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 6、三合一连接件：合金材质，涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 8、铰链：不锈钢金属件。 9、拉手：不锈钢金属件。 | 大厅 |
| 25 | 单人床 | 4 | 张 | ★1、规格：≥2030mm*≥1200mm*≥1100mm。 ★2、基材：选用实木多层板。 2.1胶合强度≥1MPa； 2.2甲醛释放量≤0.05mg/m3；2.3含水率6-13%； 2.4苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、五金件：金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。 6、床屏采用超纤皮软包。 | 值班室 |
| 26 | 床垫 | 4 | 张 | ★1、规格：≥2000mm*≥1200mm*≥200mm 。 2、面料：纺织面料。 2.1甲醛含量：未检出； 2.2径向撕破强力≥30N，纬向撕破强力≥30N； 2.3 PH值4.0-9.4； 2.4干摩擦色牢度≥5级。 3、辅料：采用高密度成型海绵。 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%。 4、内部采用独立弹簧做主要骨架支撑，静音设计，弹簧数量为700个左右，将完美发挥独立弹簧的承托舒适感，有改善血液循环的效果，整体表现为圆润厚实，弹性好，可承受压力1000kg。 | 值班室 |
| 27 | 床头柜1 | 4 | 个 | ★1、规格：≥500mm*≥450mm*≥450mm。 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 6、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、铰链：不锈钢金属件。 8、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 | 值班室 |
| 28 | 衣柜 | 2 | 个 | ★1、规格：≥1600mm*≥550mm*≥2200mm。 ★2、基材：实木颗粒板。 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨，磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 6、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、铰链：不锈钢金属件。 8、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 8、拉手：不锈钢金属件。 | 值班室 |
| 29 | 办公桌2 | 2 | 张 | ★1、规格：≥1200mm*≥600mm*≥750mm。 ★2、基材：实木颗粒板。 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 6、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 7、铰链：不锈钢金属件。 8、拉手：不锈钢金属件。 9、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 | 值班室 |
| 30 | 办公椅 | 2 | 把 | ★1、规格：≥600mm*≥580mm*≥1000mm。 ★2、面材：采用西皮 2.1皮革厚薄基本均匀，平整、柔软、丰满有弹性，不裂面，无管皱； 2.2摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级； 2.3耐光性≥5级； 2.4涂层粘着牢度≥2.5N/10mm； 2.5耐折牢度（50000次）无裂纹， 2.6耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落； 2.7撕裂力≥30N, 2.8气味≤3； 2.9pH值≥4.0 2.10禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出； 2.11挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg； 2.12可萃取的重金属铅≤5mg/kg、镉≤1mg/kg。 ★3、木质座面基材：采用多层曲木板 3.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 3.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 3.3含水率：5%-8%; 3.4胶合强度：≥1.0MPa; 3.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 3.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 3.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 4、辅料：采用高密度成型海绵: 4.1 65%/25%压陷比≥2; 4.2 75%压缩永久变形≤7%; 4.3回弹率≥40%; 4.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 4.5撕裂强度≥2N/cm; 4.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%。 5、脚架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.5mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 | 值班室 |
| 31 | 护理床(含可折叠床垫） | 200 | 张 | ★1、规格：≥2000mm*≥1200mm*≥850mm，护栏尺寸：长≥144cm*高≥40cm，孔距50cm。 2.1胶合强度≥1MPa； 2.2甲醛释放量≤0.05mg/m3；2.3含水率6-13%； 2.4苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、五金件：金属件表面3层电镀，表面光亮美观；表面先镀铜，再镀镍，再镀铬。 6、脚架：优质钢脚架，钢架壁厚≥1.2mm，钢脚无流挂、无凹凸疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无锈蚀。 7、配套可折叠床垫；床上操作板。 | 护理室 |
| 32 | 床头柜2 | 200 | 个 | ★1、规格：≥500mm*≥500mm*≥650mm。 ★2、基材：实木颗粒板。 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、铰链：不锈钢金属件。 7、拉手：不锈钢金属件。 8、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 | 护理室 |
| 33 | 衣柜2 | 100 | 个 | ★1、规格：≥1600mm*≥550mm*≥2200mm。 ★2、基材：实木颗粒板。 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、铰链：不锈钢金属件。 7、拉手：不锈钢金属件。 8、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 | 护理室 |
| 34 | 电视柜 | 100 | 个 | ★1、规格：≥1600mm*≥400mm*≥500mm。 ★2、基材：实木颗粒板。 2.1静曲强度≥20MPa，弹性模量≥2500MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥1.8MPa; 2.2 2h吸水厚度膨胀率≤5％; 2.3含水率3～13％; 2.4握螺钉力板面≥1400N，握螺钉力板边≥1000N; 2.5表面耐磨磨耗值（正面≤25mg/100r,背面≤25mg/100r）; 2.6表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐污染腐蚀（丙酮、咖啡、氢氧化钠溶液、双氧水、鞋油、柠檬酸溶液）≥5级，表面耐水蒸气≥5级; 2.7甲醛释放量≤0.030mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。 ★3、面材：采用人造板饰面专用纸: 3.1甲醛释放量A级≤0.5mg/L； 3.2浸胶量120～170%； 3.3挥发物含量6～8%； 3.4预固化度40～70%； 3.5耐光色牢度标准级≥6级。 4、封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，色泽应均匀，无明显色差，耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量未检出，可迁移元素铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 5、三合一连接件：合金材质，涂层无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、铰链：不锈钢金属件。 7、拉手：不锈钢金属件。 8、滑轨：铝合金材质，耐久性满足80000次。 | 护理室 |
| 35 | 陪护椅 | 200 | 张 | ★1、规格：≥530mm*≥550mm*≥800mm。 ★2、面材：采用西皮 2.1皮革厚薄基本均匀，平整、柔软、丰满有弹性，不裂面，无管皱； 2.2摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级； 2.3耐光性≥5级； 2.4涂层粘着牢度≥2.5N/10mm； 2.5耐折牢度（50000次）无裂纹， 2.6耐磨性（CS-10,500g，500r）无明显损伤、剥落； 2.7撕裂力≥30N, 2.8气味≤3； 2.9pH值≥4.0 2.10禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出； 2.11挥发性有机物(VOC)≤20mg/kg； 2.12可萃取的重金属铅≤5mg/kg、镉≤1mg/kg。 3、框架：实木。 ★4、木质座面基材：采用多层曲木板 4.1静曲强度：顺纹≥40.0MPa、横纹≥40.0MPa; 4.2弹性模量：顺纹≥5600MPa、横纹≥5000MPa; 4.3含水率：5%-8%; 4.4胶合强度：≥1.0MPa; 4.5甲醛释放量：≤0.05mg/m³； 4.6苯、甲苯、二甲苯未检出(检出限值≤2μg/m³)，总挥发性有机化合物TVOC未检出(检出限值≤50μg/m³); 4.7握螺钉力:板面≥1300N,板边≥1000N。 5、辅料：采用高密度成型海绵: 5.1 65%/25%压陷比≥2; 5.2 75%压缩永久变形≤7%; 5.3回弹率≥40%; 5.4拉伸强度≥125Kpa，伸长率≥110%; 5.5撕裂强度≥2N/cm; 5.6干热老化后拉伸强度≥130Kpa，干热老化后拉伸强度变化率±6%，湿热老化后拉伸强度≥135Kpa，湿热老化后拉伸强度变化率±10%; 5.7恒定负荷反复压陷疲劳性能检测合格。 6、表面喷涂水性木器漆：水性木器漆满足GB/T23999-2009标准要求。 | 护理室 |

二、响应文件提交

截止时间：2025年04月01日 09时30分00秒（北京时间）更正为：2025年04月08日 09时30分00秒（北京时间）；开启时间：2025年04月01日 09时30分00秒（北京时间）更正为：2025年04月08日 09时30分00秒（北京时间）

询价通知书其他内容不变。

旺苍县政府采购中心

2025年3月31日