江苏省丹阳高级中学生活家具

| 食堂区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| 1 | 连体快餐桌○ | 1200（±5）mm *700（±5）mm *738（±5）mm | 工艺要求： 桌面尺寸：700*1200*30mm 材质：采用304#不锈钢板经冲口，折弯、压圆、焊接、 打磨抛丸成型，厚度不少于0.6mm，内芯为25 mm 中密度板采用发泡胶加压固化。特点：耐老化在贰拾年以上，永不生锈。 凳面材质：采用ABS工程塑料注塑一次成型。 尺寸：直径为350mm。圆凳底部带锥形加强筋直接套入60mm的圆管。 餐桌架材质：桌面下框架采用25*50*1.2mm方管焊接而成，脚架采用40*80*1.5mm矩形管、50*50*1.5mm矩形管经激光切割、氩弧焊接、打磨、抛光而成。 餐桌底脚材质：采用铝合金压铸成型，内塞高压乙烯塑料注塑一次成型脚垫，尺寸为上宽55mm*下宽148mm*高285mm。材质要求： 1、PP塑料一次成型注塑，检测项目包含：重金属（可溶性铅镉铬汞）,多溴联苯，多溴联苯醚，多环芳烃（苯并【α】芘、多环芳烃总含量）,邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)，耐老化性，巴柯尔硬度，弯曲强度，灰分的测定，简支梁冲击强度。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、304不锈钢：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，乙酸盐雾试验（ASS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，抗菌性能抑菌率99%，耐霉菌性等级。 4、ABS塑料：检测项目包含重金属可溶性铅镉铬汞；多溴联苯，多溴二苯醚；多环芳烃（苯并【α】芘，16种多环芳烃（PAH）总量）；邻苯二甲酸酯（DBP、DIDP、DINP、DNOP、DBP、DEHP），耐老化性，巴柯尔硬度。 5、铝合金：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，耐霉菌等级。 | 张 |  | 407 |
| 2 | 餐桌○ | 1200*700*750 | ▲工艺要求： 1、面材：天然原料经过特殊工艺，超过15000吨以上压机压制， 结合先进的生产技术，经过1200℃以上高温烧制， 能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程的岩板，耐刮耐磨， 不生锈，耐高温， 方便清洁消毒。整体尺寸要求为1400*800*750mm，其中餐台面尺寸为1400*800mm，岩板厚度≧10mm，餐台面到地面高度750mm，岩板餐台底部加装不低于1000*400mm的实木托板， 实木托板与钢架连接，使餐台面整体结构更稳固。 2、桌架：选用优质钢架，底盘厚度为≥6mm优质钢板,尺寸为：300mm*300mm，支撑立柱采用100mm*100mm厚度≥1.8mm加厚、加粗优质钢管，支撑立柱顶端采用 300mm*300mm钢制托盘厚度≥3mm，环保无毒害，无气味，美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀静电式高温喷涂； 3、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力； 材质要求： 1、钢脚：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 2、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 3、岩板：检测项目包含：尺寸偏差，外观质量，莫氏硬度，吸水率，落球冲击，弯曲性能，压缩强度，耐磨性，线性膨胀系数，光泽度，放射性防护分类控制，抗菌性能抑菌率99%。 | 张 |  | 68 |
| 3 | 餐椅○ | 535（±5）mm *582（±5）mm *775（±5）mm | 工艺要求：椅架采用榉木实木原木框架，座面和靠背均采用桦木多层曲木板，面贴榉木原木木皮，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理。采用水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 材质要求： 1、框架：采用优质榉木框架， 经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。检测项目包含：甲醛释放量、密度检测指标合格。 2、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 3、曲木板，检测项目包含：规格尺寸及其偏差，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷压痕鼓包】，含水率，胶合强度，静曲强度横纹，弹性模量横纹，总挥发性有机化合物 TVOC，甲醛释放量（1m3气候箱法），抗菌性能99%（培养24小时），防霉菌性等级，浸渍剥离，氨释放量，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 4、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格。 | 张 |  | 272 |
| 4 | 电动圆桌 | φ2200*760 | 工艺要求：电动圆桌，主材采用木皮贴面中纤板，台面厚度8CM，台面采用拼色处理，底座挡板部分1.6CM。会议桌底座两端开检修门，采用实木封边。油漆五底三面，无挂漆，漆面硬度达到国家标准，。 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，检测项目包含：木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致。实木皮木材含水率，甲醛释放量。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，检测项目包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、总挥发性有机化合物，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯），甲醛释放量、吸水厚度膨胀率、抗菌性能99%（培养24小时）、防霉菌等级、防潮性能。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 4、采用水性胶粘剂，检测项目包含：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物，水基型胶粘剂VOC含量限量。 5、实木封边条，检测项目包含：规格尺寸及其偏差和形状公差，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象，理化性能：含水率、耐光色牢度，甲醛释放量。 6、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 | 张 |  | 1 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 餐椅○ | 670*580*1050 | ▲工艺要求： 1、白腊木实木框架+曲木板+木皮贴面，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。椅座面优质超纤皮包覆高密度海绵，椅脚铜质金属套装饰。 2、油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 材质要求： 1、实木椅架：采用优质白腊木木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。检测项目包含：甲醛释放量、密度检测指标合格。 2、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 | 张 |  | 12 |
| 6 | 沙发 | 2120*860*920 | 工艺要求： 1、面料:采用优质西皮,厚度达到0.9mm～1.5mm，三年耐水解； 2、泡棉：采用高密度定型阻燃泡棉，其泡棉颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适； 3、采用水基型胶粘剂,环保，粘力大。 4、框架及扶手：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理； 5、绷带：超强弹性耐老化； 6、弹簧：弹簧钢丝直径是3.0~4.0mm 2. 间距8-10公分 3. 抗氧化性和高回弹性。 7、油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 材质要求： 1、软包面料采用优质西皮，检测项目包含：撕裂力、摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次）、耐光性达到5级，耐磨性检验（CS-10，500g，500r），禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机化合物、可萃取重金属铅、镉各项检测指标合格，涂层粘着牢度，抗细菌性能、皮革防霉性能、五氯苯酚。 2、曲木板检测项目包含：规格尺寸及其偏差，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷压痕鼓包】，含水率，胶合强度，静曲强度横纹，弹性模量横纹，总挥发性有机化合物 TVOC，甲醛释放量（1m3气候箱法），抗菌性能99%（培养24小时），防霉菌性等级，浸渍剥离，氨释放量，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、软包辅料海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 5、实木椅架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。检测项目包含：甲醛释放量、密度检测指标合格。 6、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 | 张 |  | 1 |
| 7 | 休闲椅 | 720*700*770 | 工艺要求： 1、面料:采用优质阻燃绒布；阻燃、耐磨、耐温、耐洗、耐酸碱。 2、海棉：采用高密度定型阻燃海绵，其海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适； 3、采用水性胶粘剂,总挥发性有机化合物符合国标要求，环保，粘力大。 4、背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学 5、框架：内框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 6、油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 材质要求： 1、软包面料采用优质绒布：检测项目包含：甲醛含量，染色牢度【耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液】，品质属性纺织产品中有害物质限制要求：可分解致癌芳香胺染料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级，异味，PH值。 2、曲木板检测项目包含：规格尺寸及其偏差，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷压痕鼓包】，含水率，胶合强度，静曲强度横纹，弹性模量横纹，总挥发性有机化合物 TVOC，甲醛释放量（1m3气候箱法），抗菌性能99%（培养24小时），防霉菌性等级，浸渍剥离，氨释放量，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、软包辅料海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 4、实木椅架：采用优质白腊木框架，符合GB/T3324-2017 经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。甲醛释放量、密度检测指标合格。 5、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 | 张 |  | 2 |
| 8 | 茶几 | 1400*700*450 | 工艺要求：台面：人造石饰面 框架：内框架采用橡胶木实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光。贴面：采用天然实木皮，纹理自然，颜色一致，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。基材：采用环保中密度纤维板，采用实木封边条，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象，油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光 、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。采用水基型胶粘剂,环保，粘力大。 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，检测项目包含：木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致。实木皮木材含水率，甲醛释放量。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，检测项目包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、总挥发性有机化合物，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯），甲醛释放量、吸水厚度膨胀率、抗菌性能99%（培养24小时）、防霉菌等级、防潮性能。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 4、采用水性胶粘剂，检测项目包含：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物，水基型胶粘剂VOC含量限量。 5、实木封边条，检测项目包含：规格尺寸及其偏差和形状公差，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象，理化性能：含水率、耐光色牢度，甲醛释放量。 6、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 7、人造石，检测项目包含：耐热性、耐高温性能、耐污染性、放射性防护分类控制、色牢度与老化性能、抗霉菌性能99%（24h)、防霉性能防霉等级0级。 | 张 |  | 1 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 圆桌 | φ1800*760 | 工艺要求： 台面采用厚度≥18mm优质多层板，面贴三聚氰胺板饰面，具有防腐蚀、耐磨等特点，使用时餐具、陶瓷放在台面上时不会有杂音； 底部50*50钢架支撑壁厚 1.2MM，表面静电喷涂，框架可折叠。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格。 6、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 7、钢脚：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 | 张 |  | 2 |
| 10 | 餐椅 | 580*580*900 | ▲工艺要求： 1、面料:采用优质阻燃绒布；阻燃、耐磨、耐温、耐洗、耐酸碱。 2、海棉：采用高密度定型阻燃海绵，其海绵颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适； 3、采用水性胶粘剂,总挥发性有机化合物符合国标要求，环保，粘力大。 4、背底采用高频热压机加工成型多层弯曲木板，符合人体工程学 5、框架：内框架采用实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。 6、油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 材质要求： 1、软包面料采用优质绒布：检测项目包含：甲醛含量，染色牢度【耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液】，品质属性纺织产品中有害物质限制要求：可分解致癌芳香胺染料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级，异味，PH值。 2、曲木板检测项目包含：规格尺寸及其偏差，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷压痕鼓包】，含水率，胶合强度，静曲强度横纹，弹性模量横纹，总挥发性有机化合物 TVOC，甲醛释放量（1m3气候箱法），抗菌性能99%（培养24小时），防霉菌性等级，浸渍剥离，氨释放量，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、软包辅料海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 4、实木椅架：采用优质白腊木框架，符合GB/T3324-2017 经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。甲醛释放量、密度检测指标合格。 5、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 | 张 |  | 20 |
| 11 | 沙发 | 2020*860*920 | 工艺要求： 1、面料:采用优质西皮,厚度达到0.9mm～1.5mm，三年耐水解； 2、泡棉：采用高密度定型阻燃泡棉，其泡棉颜色均匀、无大于6mm对穿孔、无污染、无刺激性气味，软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适； 3、采用水基型胶粘剂,环保，粘力大。 4、框架及扶手：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，木材防虫防腐处理； 5、绷带：超强弹性耐老化； 6、弹簧：弹簧钢丝直径是3.0~4.0mm 2. 间距8-10公分 3. 抗氧化性和高回弹性。 7、油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 材质要求： 1、软包面料采用优质西皮，检测项目包含：撕裂力、摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次）、耐光性达到5级，耐磨性检验（CS-10，500g，500r），禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机化合物、可萃取重金属铅、镉各项检测指标合格，涂层粘着牢度，抗细菌性能、皮革防霉性能、五氯苯酚。 2、软包辅料海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 3、实木架：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。检测项目包含：甲醛释放量、密度检测指标合格。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 | 张 |  | 2 |
| 12 | 茶几 | 1200*700*750 | 工艺要求：框架：内框架采用橡胶木实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光。贴面：采用天然实木皮，纹理自然，颜色一致，表面光滑平整，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。基材：采用环保中密度纤维板，采用实木封边条，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象，油漆：采用水性漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。采用水基型胶粘剂,环保，粘力大。 材质要求： 1、面材：采用优质天然木皮，检测项目包含：木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致。实木皮木材含水率，甲醛释放量。 2、基材：采用优质环保中密度纤维板，检测项目包含：静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、密度、总挥发性有机化合物，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯），甲醛释放量、吸水厚度膨胀率、抗菌性能99%（培养24小时）、防霉菌等级、防潮性能。 3、水性漆：采用优质环保水性漆，检测项目包含：VOC 含量，可溶性重金属含量镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量，总铅(Pb)含量，甲醛含量，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）】，乙二醇醚及醚脂总和含量，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，可溶性元素【铅镉铬汞砷硒钡锑】，抗细菌性能【金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌】，耐霉菌性等级，耐干热性，细度，漆膜硬度 。 4、采用水性胶粘剂，检测项目包含：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯含量、总挥发性有机物，水基型胶粘剂VOC含量限量。 5、实木封边条，检测项目包含：规格尺寸及其偏差和形状公差，木质封边条无死节、虫眼、孔洞、夹皮，无毛刺沟痕、刀痕、划痕， 无边角缺损和局部脱落现象，理化性能：含水率、耐光色牢度，甲醛释放量。 6、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。 | 只 |  | 2 |

| 住宿区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| 1 | 单人床○ | 2000*1200*910 | 工艺要求： 规格：2000*1200*910mm 立柱采用80*45mm，壁厚≥1.2mm异形管，床头横梁采用65*40mm，壁厚≥1.2mm异形管、床片拉档采用20*50mm，壁厚≥1.2mm的方管，为了保证牢固度，床片钢架要求整体焊接成型，不得采用螺丝固定，两头采用铝合金外套保护，不得采用塑料连接件。床框采用25*50mm，壁厚≥1.5mm方管，床框拉档采用20*30 mm，壁厚≥1.2mm的方管。床框和床片连接采用螺丝固定。板材均采用≥18mm三聚氰胺多层板，床板采用≥15mm厚的优质杉木板双面抛光。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格。 6、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 7、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 8、铝合金：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，耐霉菌等级。 | 张 |  | 66 |
| 2 | 高隔柜 | 1200*450*2200 | ▲工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 | 组 |  | 33 |
| 3 | 床垫○ | 1200*2000*5 0 | 工艺要求： 正反面一致第 1 层 阻燃面料 阻燃面料 绗缝第 2 层 3 维无胶棉 120g/m2，第 3 层 无纺布 30g/m2， 1 层围边 第 1 层 阻燃面料 阻燃面料第 2 层 海绵 8mm,20kg/m3第 3 层 无纺布30g/m2，内芯4CM 椰棕 3800g/m2床垫面料经防螨抗菌处理弹簧内胆经整体热处理 全部材料为全新原料 材质要求： 1、软包面料采用优质阻燃面料，检测项目包含：甲醛含量，染色牢度【耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液】，品质属性纺织产品中有害物质限制要求：可分解致癌芳香胺染料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级，异味，PH值。 2、软包阻燃海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 | 张 |  | 170 |
| 4 | 写字桌○ | 1200*600*750（1800） | ▲工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM 。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：导轨，检测项目包含：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合指标要求；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形满足要求、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性要求、耐久性、下沉量检测指标合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，外观性能要求：金属件。 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 | 张 |  | 118 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 写字椅○ | W470×D525×H785mm | 工艺要求： 1、规格：W470×D525×H785mm 2、站脚、座板支撑组件：站脚管主体采用41*27（厚度1.5mm)腰鼓形管经模具折弯成型，外观整体成L字型。站脚与座板托、连接横梁焊接成一体，座板托预留有固定孔位，保证整椅的机构稳固。 ①、座板托：采用直径32mm圆管(厚度2mm)为横梁，在上面用直径25mm圆管（厚度1.5mm）经模具折弯成矩形与横梁焊接成一体形成座板托，座板预留有尺寸刚好相应的连接座板凹槽，并用螺丝固定，保证座板的牢固。 ②、连接横梁：采用19mm圆管(厚度2.0mm)，与主站脚管焊接为一体，使整个脚架结实不易变形。 3、座板：采用PP（聚炳稀）材料一体压注成形。座板表面为凹凸面，具有防滑功能的同时不影响坐感，外观为430×420mm。 4、椅背：采用PP（聚炳稀）材料一体压注成形，上部有提手孔位、方便搬动椅子，表面有全冲孔和半冲孔的有序分布，保证椅背的美观大方，外观尺寸为415×320mm。 5、防滑脚垫：采用PP（聚炳稀）材料压注成形。与椅脚用螺丝固定。 6、金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 7、外型： 整体造型新颖，按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 材质要求： 1、PP塑料:检测项目包含：重金属（可溶性铅镉铬汞）,多溴联苯，多溴联苯醚，多环芳烃（苯并【Α】芘、多环芳烃总含量）,邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)，耐老化性，巴柯尔硬度，弯曲强度，灰分的测定，简支梁冲击强度。 2、钢管椅架：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 3、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 | 张 |  | 170 |
| 6 | 储物组合柜○ | 800*600*2000 | ▲工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、上部1800高为衣柜部分，柜内分为挂衣区和叠放区，配置挂衣杆及三块层板。下部200高为鞋柜部分，柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 | 组 |  | 118 |
| 7 | 职工宿上下床 | 2000*900*1800（含床下柜） | ▲工艺要求：尺寸L2000*D900*H1800mm床柱：50*50*1.2mm采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成。其立面为方型立柱顶部内塞和底部脚垫采用PP工程塑料。床边：25*50*1.2mm采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成。其立面为中空方形。床档：25*25*1.2mm（方管）采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成。其立面为中方形。护栏：25*25*1.2mm（方管）采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成，护栏H350*L1300，符合江苏省教育厅办公室关于印发《学生宿舍用床安全栏板改造技术指南》。床板：10mm（厚）松木床板，含水率符合地区标准，无虫蛀。进行干燥、防腐、防蛀处理。床板横档为25*25mm松木档，制作牢固可靠。床板均进行四面刨光。爬梯：25*25*1.2mm（4层）采用优质冷轧钢板经特制一次成型线轧制而成。其立面为中空方形管。鞋柜：铁皮柜尺寸L400*D400*H320mm,鞋架支撑采用20*20*1.2mm方管，顶端防护：各管材暴露端头采用PP塑料封包并用胶水固定，防止端口割伤人员。结构连接：整张床连接部份采用卡扣连接，不采用螺丝连接。焊接点：铁床部件焊接全部采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成。 材质要求： 1、PP塑料:检测项目包含：重金属（可溶性铅镉铬汞）,多溴联苯，多溴联苯醚，多环芳烃（苯并【Α】芘、多环芳烃总含量）,邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)，耐老化性，巴柯尔硬度，弯曲强度，灰分的测定，简支梁冲击强度。 2、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 3、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 | 组 |  | 51 |
| 8 | 床垫 | 900*2000*50 | ▲工艺要求： 正反面一致第 1 层 阻燃面料 阻燃面料 绗缝第 2 层 3 维无胶棉 120g/m2，第 3 层 无纺布 30g/m2， 1 层围边 第 1 层 阻燃面料 阻燃面料第 2 层 海绵 8mm,20kg/m3第 3 层 无纺布30g/m2，内芯4CM 椰棕 3800g/m2床垫面料经防螨抗菌处理弹簧内胆经整体热处理 全部材料为全新原料 材质要求： 1、软包面料采用优质阻燃面料，检测项目包含：甲醛含量，染色牢度【耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液】，品质属性纺织产品中有害物质限制要求：可分解致癌芳香胺染料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级，异味，PH值。 2、软包阻燃海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 | 张 |  | 102 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 定制衣柜 | 800*600*200 0 | 工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM 。材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 | 组 |  | 51 |
| 10 | 单人床 | 2000（±5）mm *900（±5）mm *910（±5）mm mm | 工艺要求： 立柱采用80*45mm，壁厚≥1.2mm异形管，床头横梁采用65*40mm，壁厚≥1.2mm异形管、床片拉档采用20*50mm，壁厚≥1.2mm的方管，为了保证牢固度，床片钢架要求整体焊接成型，不得采用螺丝固定，两头采用铝合金外套保护，不得采用塑料连接件。床框采用25*50mm，壁厚≥1.5mm方管，床框拉档采用20*30mm，壁厚≥1.2mm的方管。床框和床片连接采用螺丝固定。板材均采用≥18mm三聚氰胺多层板，床板采用≥15mm厚的优质杉木板双面抛光。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格。 6、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 7、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 8、铝合金：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，耐霉菌等级。 | 张 |  | 12 |
| 11 | 床垫 | 900*2000*50 | 工艺要求： 正反面一致第 1 层 阻燃面料 阻燃面料 绗缝第 2 层 3 维无胶棉 120g/m2，第 3 层 无纺布 30g/m2， 1 层围边 第 1 层 阻燃面料 阻燃面料第 2 层 海绵 8mm,20kg/m3第 3 层 无纺布30g/m2，内芯4CM 椰棕 3800g/m2床垫面料经防螨抗菌处理弹簧内胆经整体热处理 全部材料为全新原料 材质要求： 1、软包面料采用优质阻燃面料，检测项目包含：甲醛含量，染色牢度【耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液】，品质属性纺织产品中有害物质限制要求：可分解致癌芳香胺染料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级，异味，PH值。 2、软包阻燃海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 | 张 |  | 12 |
| 12 | 定制衣柜 | 800*600*200 0 | 工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM 。材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 | 组 |  | 12 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 屏风工作位○ | 1000*600*75 0 | 工艺要求：台面采用三聚氰胺板饰面，实木多层板为基材，PVC热熔封边，台面厚度25mm。屏风尺寸1000*300*16.桌架：25mm*75mm方管支撑钢架、两根30mm*60mm台面连钢架,壁厚≥2.0mm坚固耐用，多次拆装不变形，表面采用汽车烤漆工艺处理，金属合金件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 6、支撑钢管，检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 7、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 | 组 |  | 6 |
| 14 | 写字椅 | W470（±5mm）×D525（±5mm）×H785（±5mm） | 工艺要求： 1、规格：W470（±5mm）×D525（±5mm）×H785（±5mm） 2、站脚、座板支撑组件：站脚管主体采用41*27（厚度1.5mm)腰鼓形管经模具折弯成型，外观整体成L字型。站脚与座板托、连接横梁焊接成一体，座板托预留有固定孔位，保证整椅的机构稳固。 ①、座板托：采用直径32mm圆管(厚度2mm)为横梁，在上面用直径25mm圆管（厚度1.5mm）经模具折弯成矩形与横梁焊接成一体形成座板托，座板预留有尺寸刚好相应的连接座板凹槽，并用螺丝固定，保证座板的牢固。 ②、连接横梁：采用19mm圆管(厚度2.0mm)，与主站脚管焊接为一体，使整个脚架结实不易变形。 3、座板：采用PP（聚炳稀）材料一体压注成形。座板表面为凹凸面，具有防滑功能的同时不影响坐感，外观为430×420mm。 4、椅背：采用PP（聚炳稀）材料一体压注成形，上部有提手孔位、方便搬动椅子，表面有全冲孔和半冲孔的有序分布，保证椅背的美观大方，外观尺寸为415×320mm。 5、防滑脚垫：采用PP（聚炳稀）材料压注成形。与椅脚用螺丝固定。 6、金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 7、外型： 整体造型新颖，按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 材质要求： 1、PP塑料:检测项目包含：重金属（可溶性铅镉铬汞）,多溴联苯，多溴联苯醚，多环芳烃（苯并【Α】芘、多环芳烃总含量）,邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)，耐老化性，巴柯尔硬度，弯曲强度，灰分的测定，简支梁冲击强度。 2、钢管椅架：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 3、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 | 张 |  | 6 |
| 15 | 学生公寓床○ | 4050（±5）mm *900（±5）mm *2910（±5）mm 四人位组合 | 工艺要求： （1）床管材采用钢管：床片立柱管采用80*45mm，壁厚≥1.2mm异形管，床头横梁采用65*40mm，壁厚≥1.2mm异形管、床片拉档采用20*100mm，壁厚≥1.2mm方管，为了保证牢固度，床片钢架要求整体焊接成型，不得采用螺丝固定，两头采用铝合金外套保护，不得采用塑料连接件。床框前后采用85*50mm，壁厚≥1.2mm异形管，正面带三条加强筋，下面呈半圆形（防撞头设计）；拉档采用25mm*50mm，壁厚≥1.2mm方管和25mm*25mm，壁厚≥1.2mm方管焊接成型。床片和床框采用螺丝连接。床板采用≥15mm厚的优质杉木板双面抛光，由≤9块木板拼接成整块，拼板间空隙≤10mm，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水率8%～16%；床板平铺钉在四根30*40mm的木档上。 （2）护栏：符合江苏省教育厅办公室关于印发《学生宿舍用床安全栏板改造技术指南》，前护栏高度380mm，钢架采用25*25mm，壁厚≥1.2mm的方管和∅≥19mm*1.1mm的圆管，与床横梁整体焊接，确保安全，内嵌中空吹塑一体成型板，规格为1520*180mm（±5mm），厚度≥25mm，内侧有床褥安全警示线、储物盒；外侧有铭牌盒；可移动观察口，大小为350～380*80～100mm。床头护栏高度≥380mm,中栏高度≥380mm，后护栏高度≥220mm,采用≥25*25mm，壁厚≥1.2mm方管，内镶嵌16～18mm实木多层免漆饰面板。 （3）爬梯：爬梯采用≥Φ32*1.2mm圆管制作；爬梯踏板采用2.0mm厚的优质冷轧板一次冲压成型，踏板净宽≥400mm；踏板深度≥110mm，四周折边圆角处理，每个踏板上需嵌入防滑荧光条，规格为80*15mm，数量不少于8根。爬梯和床体连接要求牢固、稳定。 （4）蚊帐架:采用40mm*20mm，壁厚≥1.2mm方管和Φ19mm*1.1mm圆管； （5）采用优质五金配件。 （6）工艺说明：铁件焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象，铁件表面经酸洗磷化生产工艺过程。经除油除锈及磷化工艺处理后，进行喷塑，静电喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。 材质要求： 1、PP塑料:检测项目包含：重金属（可溶性铅镉铬汞）,多溴联苯，多溴联苯醚，多环芳烃（苯并【Α】芘、多环芳烃总含量）,邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)，耐老化性，巴柯尔硬度，弯曲强度，灰分的测定，简支梁冲击强度。 2、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 3、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 4、铝合金：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，耐霉菌等级。 | 组 |  | 452 |
| 16 | 储物组合柜○ | 1200*500*40 0一节 一组共两节 | ▲工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM 。材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 | 组 |  | 452 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 单人床 | 2000（±5）mm *900（±5）mm *910（±5）mm | 工艺要求： 立柱采用80*45mm，壁厚≥1.2mm异形管，床头横梁采用65*40mm，壁厚≥1.2mm异形管、床片拉档采用20*50mm，壁厚≥1.2mm的方管，为了保证牢固度，床片钢架要求整体焊接成型，不得采用螺丝固定，两头采用铝合金外套保护，不得采用塑料连接件。床框采用25*50mm，壁厚≥1.5mm方管，床框拉档采用20*30mm，壁厚≥1.2mm的方管。床框和床片连接采用螺丝固定。板材均采用≥18mm三聚氰胺多层板，床板采用≥15mm厚的优质杉木板双面抛光。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格。 6、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 7、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 8、铝合金：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，耐霉菌等级。 | 张 |  | 292 |
| 18 | 写字桌柜 | 1080*600*750（2000） | 工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM。 8上柜整体尺寸为1080*400*850，柜门高度为550，开放格高300。洞洞板尺寸为1080*400*16.写字桌尺寸为1080*600*750 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：导轨，检测项目包含：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合指标要求；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形满足要求、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性要求、耐久性、下沉量检测指标合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，外观性能要求：金属件。铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 | 组 |  | 292 |
| 19 | 衣柜○ | 920*500*2000 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、柜体封边：采用PVC封边。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板、侧板、门板厚度18mm 。 8、上柜门600*460 中柜门1200*460 支撑方管25*25壁厚1.5mm钢架200*500*920，中柜内配置挂衣杆 9、门板及拉手采用一次性注塑封边成型，坚固耐用。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 | 组 |  | 292 |
| 20 | 写字椅○ | W470（±5mm）×D525（±5mm）×H785（±5mm） | 工艺要求： 1、规格：W470（±5mm）×D525（±5mm）×H785（±5mm） 2、站脚、座板支撑组件：站脚管主体采用41*27（厚度1.5mm)腰鼓形管经模具折弯成型，外观整体成L字型。站脚与座板托、连接横梁焊接成一体，座板托预留有固定孔位，保证整椅的机构稳固。 ①、座板托：采用直径32mm圆管(厚度2mm)为横梁，在上面用直径25mm圆管（厚度1.5mm）经模具折弯成矩形与横梁焊接成一体形成座板托，座板预留有尺寸刚好相应的连接座板凹槽，并用螺丝固定，保证座板的牢固。 ②、连接横梁：采用19mm圆管(厚度2.0mm)，与主站脚管焊接为一体，使整个脚架结实不易变形。 3、座板：采用PP（聚炳稀）材料一体压注成形。座板表面为凹凸面，具有防滑功能的同时不影响坐感，外观为430×420mm。 4、椅背：采用PP（聚炳稀）材料一体压注成形，上部有提手孔位、方便搬动椅子，表面有全冲孔和半冲孔的有序分布，保证椅背的美观大方，外观尺寸为415×320mm。 5、防滑脚垫：采用PP（聚炳稀）材料压注成形。与椅脚用螺丝固定。 6、金属表面工艺：金属表面经高温静电喷粉工艺处理。 7、外型： 整体造型新颖，按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。 材质要求： 1、PP塑料:检测项目包含：重金属（可溶性铅镉铬汞）,多溴联苯，多溴联苯醚，多环芳烃（苯并【Α】芘、多环芳烃总含量）,邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)，耐老化性，巴柯尔硬度，弯曲强度，灰分的测定，简支梁冲击强度。 2、钢管椅架：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 3、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 | 张 |  | 292 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 单人床 | 2000*1200*910mm | 工艺要求： 立柱采用80*45mm，壁厚≥1.2mm异形管，床头横梁采用65*40mm，壁厚≥1.2mm异形管、床片拉档采用20*50mm，壁厚≥1.2mm的方管，为了保证牢固度，床片钢架要求整体焊接成型，不得采用螺丝固定，两头采用铝合金外套保护，不得采用塑料连接件。床框采用25*50mm，壁厚≥1.5mm方管，床框拉档采用20*30mm，壁厚≥1.2mm的方管。床框和床片连接采用螺丝固定。板材均采用≥18mm三聚氰胺多层板，床板采用≥15mm厚的优质杉木板双面抛光。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格。 6、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐 腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 7、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 8、铝合金：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，化学成分，耐霉菌等级。 | 张 |  | 12 |
| 22 | 床头柜○ | 450*450*500 | ▲工艺要求：台面采用三聚氰胺板饰面，实木多层板为基材，PVC热熔封边，柜体顶板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.8CM。双层抽屉，拼色处理。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：导轨，检测项目包含：过载要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开或猛关符合指标要求；功能要求：操作力符合拉力试验；抽屉导轨组件底部变形满足要求、抽屉导轨组件结构强度、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷；拉出安全性要求、耐久性、下沉量检测指标合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，外观性能要求：金属件。铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 | 只 |  | 12 |
| 23 | 床垫 | 1200*2000*5 0 | 工艺要求： 正反面一致第 1 层 阻燃面料 阻燃面料 绗缝第 2 层 3 维无胶棉 120g/m2，第 3 层 无纺布 30g/m2， 1 层围边 第 1 层 阻燃面料 阻燃面料第 2 层 海绵 8mm,20kg/m3第 3 层 无纺布30g/m2，内芯4CM 椰棕 3800g/m2床垫面料经防螨抗菌处理弹簧内胆经整体热处理 全部材料为全新原料 材质要求： 1、软包面料采用优质阻燃面料，检测项目包含：甲醛含量，染色牢度【耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液】，品质属性纺织产品中有害物质限制要求：可分解致癌芳香胺染料，窗帘幕布、家具制品装饰用织物的燃烧性能B1级，异味，PH值。 2、软包阻燃海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 | 张 |  | 12 |
| 24 | 衣柜 | 800*600*2000 | 工艺要求： 1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。 2、基材：采用实木多层板,优质绿色环保产品，总挥发性有机化合物符合国标要求 3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，耐干热、耐磨、耐老化、耐冷热，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、封边热熔胶：耐水环保无异味。 5、五金配件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，通过国标检测合格 6、整体颜色采用拼色处理时尚简洁。 7、柜体顶板、层板、底板厚度2.5CM，其余厚度1.6CM。 材质要求： 1、环保三聚氰胺板饰面，检测项目包含：PH值、纵向干抗张强度、纵向湿抗张强度，平滑度、渗透性、甲醛释放量，挥发物含量。 2、基材：采用优质环保实木多层板，检测项目包含：外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷、压痕、鼓包、鼓泡分层】，胶合强度、耐划痕、耐光色牢度，静曲强度(横纹、顺纹)，弹性模量(横纹、顺纹)，甲醛释放量（1m3气候箱法），总挥发性有机化合物 TVOC，浸渍剥离，氨释放量，抗菌性能抑菌率99%，防霉菌性等级，握螺钉力（板面、板边），规格尺寸及其偏差，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、封边热熔胶：检测项目包含：熔融温度、熔融粘度、热熔胶线线密度、表面胶量、抗拉强度、粘结力、总挥发性有机物。 4、PVC封边条：检测项目包含：耐干热性、耐磨性（30r）、耐老化性、耐冷热循环性符合检验标准，多环芳烃、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚、氯乙烯单体 可迁移元素（可溶性重金属铅镉铬汞砷硒钡锑），平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级，拉伸性能，外观，燃烧滴落物/微粒等级。 5、五金配件：铰链，检测项目包含：过载要求：垂直静载荷、水平静载荷检测合格；操作力符合耐久性试验；功能要求：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量各项指标检测合格；耐腐蚀18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/d㎡, 其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层硬度，外观性能要求：金属件。 | 组 |  | 12 |

| 序号 | 产品名称 | 规格(MM) | 材质 | 单位 | 产品图片 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 沙发 | 1+1+3 | 工艺要求： 1、皮革：采用环保西皮，质感柔和，光泽度好； 2、泡棉：采用高回弹海绵、柱形发泡技术，发泡均匀、天然环保，回弹性大，柔软性好，撕裂强度强，压缩变形小； 3、框架：采用纯实木内框架，四面刨光，经过高温薰蒸防虫处理。 4、四脚架由φ32*2.0圆管弯制而成，静电喷涂。 材质要求： 1、软包面料采用优质西皮，检测项目包含：撕裂力、摩擦色牢度干擦（500 次）、 湿擦（250 次）、碱性汗液（80 次）、耐光性达到5级，耐磨性检验（CS-10，500g，500r），禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机化合物、可萃取重金属铅、镉各项检测指标合格，涂层粘着牢度，抗细菌性能、皮革防霉性能、五氯苯酚。 2、曲木板检测项目包含：规格尺寸及其偏差，外观质量【木材异常结构、裂缝、虫孔、腐朽、树胶道、凹陷压痕鼓包】，含水率，胶合强度，静曲强度横纹，弹性模量横纹，总挥发性有机化合物 TVOC，甲醛释放量（1m3气候箱法），抗菌性能99%（培养24小时），防霉菌性等级，浸渍剥离，氨释放量，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）。 3、软包辅料海绵，检测项目包含：25%压陷硬度,65%/25%压陷比，75%压缩永久变形，拉伸强度，断裂伸长率，回弹率，撕裂强度，干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率，湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率，感官要求，抗引燃特性，表观密度。 4、钢管：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉 强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 | 组 |  | 2 |
| 26 | 茶几 | 1200*600*45 0 | 工艺要求：几面：选用密度2.7G/CM3、压缩强度为260MPA的高强度天然岩石，经过2750°超高温烧制，表面呈中国黑、纹路粗犷无裂纹。具有耐酸、耐腐蚀、无辐射、耐磨花、易打理等特性。 支架：管径32mm,厚度1.8mm,经过焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的“静电”树脂固化工艺，涂层厚度≥25μm.附着力强，抗氧化能力强 。哑光处理、质感好。 材质要求： 1、钢脚：检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀300H），中性盐雾试验（NSS）10级，力学性能【抗拉强度、塑性延伸强度、断后伸长率】，元素分析，耐霉菌性等级，扩口、弯曲、压扁试验。 2、抗菌防霉粉末涂料：检测项目包含：光泽≤60°，铅笔硬度，耐盐雾性，耐湿性，耐人工气候老化性，杯突试验，抗细菌性能，抗霉菌性能 ，有害物质限量，附着力。 3、岩板：检测项目包含：尺寸偏差，外观质量，莫氏硬度，吸水率，落球冲击，弯曲性能，压缩强度，耐磨性，线性膨胀系数，光泽度，放射性防护分类控制，抗菌性能抑菌率99%。 | 只 |  | 2 |