嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJTFJX-2024-230

采购单位：嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局

代理机构：浙江天钫工程管理咨询有限公司

二〇二五年四月一日

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  招标项目要求	10

第三章  投标人须知	23

第四章  评标办法及评分标准	30

第五章  政府采购合同	40

第六章  投标文件相关格式	50

- 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江天钫工程管理咨询有限公司受采购人嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局的委托，经嘉兴开发区政府采购计划书临[2025]362号采购计划批准，现就以下项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：ZJTFJX-2024-230

项目名称：嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目

预算金额（元）：2823024

最高限价（元）：2823024；

采购需求：

| 标项序号 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目 | 1 | 项 | 2823024 | 详见招标文件《第二章 招标项目需求》 |

合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标：（ ）是；（√）否 。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 R无需落实；

2.2 £需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

£货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

£货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

£服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2 要求以联合体形式参加，提供联合体协议和中小企业声明函，联合体协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合体协议；

2.2.3要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%） ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求： 无 ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间至提交投标文件截止时间前，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年 4月21日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年4月21日9点30分

开标地点（网址）：浙江天钫工程管理咨询有限公司开标室（浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路2616号未来科技广场E座9楼902-2室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

- 投标说明：

  - 本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。

  - 供应商注册

    - 注册网址：浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/enter/account?settleCategory=1&entranceType=1

    - 供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

- 投标文件制作注意事项

  - 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

  - 注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

  - 电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/PGP8bW4ByNnJ3A2CyXG_/xg8jI3MBiyELHE-ou3ei?keyword=%E7%94%B5%E5%AD%90%E4%BA%A4%E6%98%93

如何申请/申领办理CA

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

- 政采云咨询电话：95763；

政采云平台服务中心：https://service.zcygov.cn/#/

- 汇信（ＣＡ）客服电话：400-888-4636

- 投标文件提交注意事项：

  - 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，代理机构应当拒收。

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

  - 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至（浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座902-2室浙江天钫工程管理咨询有限公司，朱女士 18057310623），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（409950160@qq.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，将被拒收。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

  - 备份电子标文件制作为非强制性，但如遇因应商电子投标文件解密失败等情况造成无效标，后果由供应商自负。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称： 嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）： 0573-81291865

2.采购代理机构信息

名 称：浙江天钫工程管理咨询有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路2616号未来科技广场E座9楼902-2室

项目联系人（询问）： 朱女士

项目联系方式（询问）：0573-82271253

质疑联系人：符女士

质疑联系方式：0573-82270515

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉兴经济技术开发区财政金融部

地    址：/

传   真：/

联系人 ：陆女士

监督投诉电话：0573-83601364

## 招标项目要求

## 一、标的需求概况

## 1.背景介绍。

## 该项目采购需求编制符合财政部《政府采购需求管理办法》相关要求，需求内容按照财政批复的预算要求编制，不存在歧视性设置，具有充分的竞争性。

## 其他相关情况。

## 属于公安信息化项目 否  是，根据《嘉兴公安信息化项目管理办法》要求，公安信息化项目中标供应商应提供项目编制软件源代码。按照项目合同完成的与研究开发标的有关的知识产权（包括专利、专利申请权、非专利技术使用权、著作权、版权、发明权及其他成果权）归嘉兴市公安局经济技术开发区(国际商务区)分局所有。

## 二、招标内容与技术要求

## 1、项目背景

## 为适应低空经济背景下的警务实战环境，深化无人机多元化应用场景，加快研究打造新型“反无人机”技战法，公安部《科技兴警三年行动计划》明确将无人机体系建设列为重点工程，要求2025年前构建省级专业化队伍与智能调度平台。贯彻落实"智慧警务"战略，破解警力资源瓶颈、提升动态防控能力的创新实践，实现警务模式向空地协同、人机交互的智能化方向发展，为嘉兴经开打造一支警用低空实战强、防控安全保障广的现代化警务力量。

## 无人机技术为公安工作带来多维赋能升级。通过搭载高清摄像头、红外热成像及AI智能识别系统，无人机可快速实现高空全景巡查，突破地形限制，对复杂区域开展立体化监控，实时回传画面辅助指挥决策。在反恐处突场景中，无人机可先于地面力量抵近侦察，精准定位嫌疑人并构建实景沙盘，降低人员暴露风险。夜间巡逻时，热成像技术能高效识别异常热源，提升追踪能力。此外，无人机可实现大范围动态布控，结合AI算法自动识别异常行为，为大型活动安保提供智能预警。通过数据链与指挥中心联动，形成"空地一体"作战体系，显著提升响应速度与处置效能。

## 结合《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》强化执法依据，无人机反制技术在巡特警工作中已成为关键性战术支撑，通过配备电磁干扰设备、信号劫持系统、激光反制装置等技术手段，可快速切断黑飞无人机的导航链路或迫使其迫降。通过技术拦截与法律震慑双管齐下，有效提升了公安对低空突发事件的快速反应和精准处置能力。

## 2、建设内容

## 本次将建设无人机防控专业队伍装备，无人机自动化机场，及其对应数据平台和运维服务。

## 3、总体依据

## 本系统的规划设计按照相关行业标准、国家标准、本地区的有关标准和规范，并参照但不局限于以下的设计规范和要求进行：

## 系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等进行规划设计，具体如下：

## 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

## 《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）

## 《浙江省无人驾驶航空器公共安全管理规定》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 11 号）

## 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

## 《计算机信息系统安全》（GA216.1－1999）

## 《计算机软件开发规范》（GB/T 8566-2022）

## 《互联网信息服务管理办法》

## 4、无人机机场部署具体要求

## 本次5套无人机自动化机场，全部部署在招标单位所属辖区内，应标单位需充分了解辖区治安情况，主要针对人流量大，管控复杂区域，做出专业分析和布设。并需规避嘉兴机场航道，符合机场建设及空域规划要求。

## 5、软件建设内容具体要求

## 无人机应用管理平台是一套全流程无人机任务管理云平台，基于数据融合、AI算法、指令执行三大关键技术，实现无人机全自动任务执行、数据采集、数据识别、预警下发、预警处置的巡检完整闭环流程。

## 平台功能主要包括智能无人机、无人机自动机场设备管理模块、任务管控模块、算法分析识别模块、预警处置模块组成。

## 通过任务管控平台绘制高精度可视化立体航线，依据任务配置可以让无人机及机场实现全自动任务执行，同时叠加多场景AI算法，在数据采集的同时智能识别多种场景应用，依据预警规则配置，对符合条件的场景实现预警自动下发，最后处置人员根据可以无人机提供的数据对预警信息进行处置完结。

## 通过系统集成的方式将无人机、机场、负载等硬件设备与任务管控平台、算法识别平台、预警处置平台等软件应用结合，可以实现24小时无人化自动巡检，全自动飞行与数据采集，从数据预警到处置完结的完整链路闭环。

## 算法要求

## 支持实时视频画面算法分析结果输出，支持对多种算法，包括但不限于人员识别、车辆识别、红外识别、人员计数、车辆计数等算法的运用。

## 6、业务指标要求

## 操作平均响应时间：≤3s；

## 并发能力：100并发量；

## 关系型数据检索平均响应时间：简单条件检索时延≤1s，复杂条件检索时延≤10s；

## 数据处理能力：单类设备承载1000w数据量，文件存储系统独立可进行无限扩容；

## 扩展性：提供HTTP接口以便第三方系统进行对接。

## 7、业务功能要求

## 1）无人机态势驾驶舱

## 无人机态势驾驶舱作为系统平台的核心展示面，集成各模块数据，完整呈现系统运行的基本情况，包括设备模块、预警模块、任务模块、工单模块。设备模块主要展示机场数量、无人机数量、设备型号、设备名称、设备状态。预警模块主要包括预警类型及预警数量。任务模块主要按月统计立即执行、单次执行、重复定时的任务数量，并以图表形式展示。工单模块主要统计工单总数量，已处理工单数量、未处理工单数量。

## 根据各模块数据统计可以为用户提供全面、直观的无人机运行状态及任务执行情况概览。

## 2）设备管理模块

## 设备管理模块作为系统平台的基础，支持多型号无人机、无人机机场、视频监控等设备的接入与管理。

## 支持设备绑定部门操作，主要包括设备名称、设备SN码、归属部门。

## 支持查看机场、无人机告警信息，主要包括告警开始、结束时间，告警登记、设备分类、错误码、告警内容。

## 支持查看设备的基础信息，主要包括设备型号、设备SN码、设备名称、所属部门、设备状态、添加时间等。同步展示设备的实时详情信息。

## 机场设备：机场的设备状态、累计运行时长、作业架次数量、机场搜星数量、标定状态、舱盖状态、降雨量、风速、舱内温度、舱内适度、网络速率、总容量、已使用容量。同时也可以对机场设备进行远程调试的操作，调试内容包括机场系统重启、飞行器开机、舱盖开关等。

## 飞行器设备：飞行器的设备状态、累计飞行时长、飞行架次、搜星数量、信号质量、剩余电量、电池温度、剩余飞行时间。

## 喊话器管理：实现对喊话装置的语音文件上传以及语音录制功能。

## 3）AI算法模块

## 基于强大的AI感知算法，能够对无人机采集的数据进行实时分析和处理，实现异常检测与预警，算法类别主要分为目标检测类算法、数量计数类算法。目标检测类算法，主要包括违章建筑算法、工程车辆算法、火灾烟雾算法、河道漂浮物算法、安全帽算法、航拍人车算法等应用。数量计数类算法，主要包括航拍人车计数算法。

## 支持灵活配置各类算法的实例，配置内容主要包括实例名称、算法名称、模型置信度、算法标签的别名、线框颜色、告警间隔、算法标签开关、预警通知方式（短信和站内信）。

## 根据城市管理、交通监控、环境保护等场景调用算法模型，并配置对应的算法实例。例如在城市管理场景可以配置违章建筑、工程车辆、火灾烟雾、安全帽等算法应用；交通监控场景可以配置航拍人车算法等；环境保护可以配置河道漂浮算法、火灾烟雾等算法。

## 无人机通过调用算法实例来实现各类场景应用的异常检测与预警。

## 4）航线管理模块

## 航线管理模块针对多种设备进行各类型航线的自主规划与配置，支持二维及三维地图绘制形式，同时也支持配置负载设备的动作，可绘制高精度可视化立体航线，也可通过导入的方式加载航线文件。

## 5）任务管理模块

## 任务管理模块针对多种设备进行航线任务的设置，支持定时任务、重复定时任务、周期任务等形式的设置，实现无人机在任务节点的自动起降，任务执行，算法启用、数据反馈。

## 航线任务支持任务名称、任务机场选择、任务航线选择、算法实例选择、执行类型的配置。

## 执行类型主要包括立即执行、单次定时、重复定时三种方式。

## 立即执行支持配置返航高度、失联处置。

## 单次定时支持配置执行时间、返航高度、失联处置。

## 重复定时支持配置执行日期、执行时间、重复频率、返航高度、失联处置。

## 6）飞行管理模块

## 飞行管理模块可以实时掌握无人机的飞行情况，支持飞行操作模式及模拟驾驶舱模式；

## 在飞行过程中，支持展示无人机绝对高度、相对高度、水平速度、垂直速度、风速、风向、经度、纬度、电量等基础飞行数据，无人机任务执行数据，同时在任务执行过程中也可以随时接管无人机操作权限，对无人机及负载设备执行多种动作，包括起飞、飞行、悬停、转向、拍照、录像、返航等动作，确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，是无人机管理平台的核心功能。

## 飞行控制：支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库；支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标移动镜头，区域选择镜头放大聚焦，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。支持在飞行过程中，地图选点无人机直飞功能。支持在飞行过程中，通过控制喊话器的开关，输入播放文字内容来实现对外喊话的功能。支持飞行过程中，无人机实时画面通过二维码直播视频分享查看功能。

## 7）视频监控模块

## 视频监控模块通过视频监控可以实时查看已接入的机场设备、无人机设备、监控设备的视频直播画面，支持九路视频同时接入，直播画面支持分享功能。

## 8）数据管理模块

## 数据管理模块负责管理无人机在任务执行时产生的任务飞行数据，包括任务名称、航线名称、机场名称、开始结束时间、预警数量、执行状态、媒体数据。

## 媒体数据包括无人机任务执行中产生的原始图片、原始视频、AI处理图片、AI处理视频、抓拍图片、抓拍视频，支持在线查看及下载。

## 9）工单处置管理模块

## 工单处置管理模块围绕告警数据的管理与处置。告警数据主要包括预警编号、任务名称、预警图片、预警类型、创建时间、状态等。

## 支持对告警图片中的明细内容进行逐一确认上报或者忽略的操作。上报内容主要包括问题名称、问题类型、问题描述、处理人员。

支持对已上报的问题进行查看，主要包括问题名称、问题类型、经纬度、问题描述、问题图片。

支持对已上报的问题进行处理，主要包括上传现场照片、上传处理结果。

## 三、产品技术要求

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 数量 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机防控 | 便携式无人机反制设备 | 5 | 一、功能： 1.1通过手持开启的方式对工作频段内指定区域的无人机、航空模型等航空器进行无线电信号压制，促使其返航或者迫降； 1.2具备导航信号压制能力； 1.3配备液晶显示屏，可查看当前设备状态； 1.4装备清单：干扰枪主机、充电器、包装箱。 二、设备性能： 2.1工作频率：915MHz、1.6GHz、2.4GHz、5.8GHz； ★2.2发射功率：915MHz≥15W、1.6GHz≥10W、2.4GHz≥20W、5.8GHz≥20W； 2.3反制距离：≥1.5km。 2.4液晶屏尺寸：≥3寸； 2.5供电：锂电池27V标称； 2.6散热方式：风冷； 2.7连续工作时间：≥1h； 2.8尺寸：≤85×35×10cm； 2.9重量：≤5.5kg； 2.10工作温度：-20~+60℃。 |
| 2 |  | 便携式穿越机察打一体反制设备 | 1 | 一、功能： 1.1可自动智能搜索控制商用无人机的图传信号； 1.2可自动智能搜索空中穿越机的图传信号； 1.3具备定向压制干扰能力； 1.4具备根据侦测引导对穿越机频点的精准打击能力； 1.5设备尺寸：≤85×35×10cm； 1.6设备重量：≤5.5kg； 1.7可远程无线操控，支持入网 1.8具备工况显示屏：液晶屏尺寸：≥3寸； 1.9设备工作温度：-20~+60℃ 二、设备性能： 2.1侦测频段：2400~2485MHz、5150~5950MHz； 2.2侦测距离：≥1.5km（空旷环境，目标无人机EIRP 0.1W）； 2.3测向精度：≤30°。 ★2.4具备无人机通信链路干扰功能，干扰频段可覆盖1.6GHz、2.4 GHz、5.8GHz等常规无人机频段和穿越机三、工作频段； 3.1发射功率：1.6GHz≥10W、2.4GHz≥20W、5.8GHz≥20W； 3.2反制距离：≥1.5km； |
| 3 |  | 穿越机设备 | 1 | 1.1穿越机（全套到手飞），轴距≥5寸，动力电池电压：≤25.5V；螺旋桨直径：≤6英寸，易损件和耗材按1:3配备，共计2套。 1.2提供三年穿越机配套培训服务，服务包含每年提供不少于1次无人机培训，结合警用无人机技战法训练要求，包括但不限于飞行器组装，调参，技战法训练，维修等。 1.3提供飞行训练过程中的场地，赛道，螺旋桨，充电场地和赛道支持。 1.4三年内参训学员培训要求包括考取PFV第一视角飞行器飞行员执照（包含培训及考试费用），不少于10人。 |
| 4 |  | 便携式手持侦测设备 | 1 | 一、功能： 1.1可自动智能搜索控制商用无人机的图传信号； 1.2可自动智能搜索空中穿越机的图传信号； 1.3具有无人机识别库，可以识别库内无人机，并在显示屏给出参考机型； 1.4支持后续机型库的升级； 1.5可远程无线操控，支持入网； ★1.6具备与便携式大功率无人机反制设备联合工作能力，实现对穿越机的侦测引导干扰功能。 二、设备性能： 2.1侦测频段：2400~2485MHz、5150~5950MHz； 2.2侦测距离：≥1.5km（空旷环境，目标无人机EIRP 0.1W）； 2.3测向精度：≤30°； 2.4无人机机型库数量：≥10款； 2.5虚警率：≤5%； 2.6漏报率：≤5%； 2.7供电：内置电池； 2.8持续工作时间：≥4h； 2.9设备尺寸：≤240×120×80mm； 2.10主机重量：≤1kg； 2.11工作温度：-20~+60℃。 |
| 5 |  | 便携式大功率无人机反制设备 | 1 | 一、功能： 1.1采用便携式结构 1.2支持定向发射多频段的电子干扰信号。 ★1.3支持软件无线电体制的干扰信号源； 1.4支持干扰样式程序的在线升级； 1.5设备一键式操作，各个频段独立开关，可选择拦截模式； 1.6可远程无线操控，支持入网； 1.7具备与便携式手持侦测设备联合工作能力，实现对穿越机的侦测引导干扰功能。 二、性能： 2.1具备无人机通信链路干扰功能，干扰频段可覆盖对915 MHz、1.2GHz、1.6GHz、2.4 GHz、5.2GHz、5.8GHz等无人机常规频段； 2.2发射功率：915MHz≥20W、1.2GHz≥20W、1.6GHz≥10W、2.4GHz≥40W、5.2GHz 、5.8GHz≥40W。 2.3干扰距离≥3 .0km（目标无人机EIRP 0.1W）； ★2.4具备多频段同时干扰功能，同时干扰频段数≥6个； 2.5显示屏可实时显示干扰发射状态和干扰频段信息； 2.6设备尺寸：≤42×42×42cm； 2.7设备重量：≤20kg； 2.8工作温度：-20~+60℃； |
| 6 |  | 大夹角无人机反制设备 | 1 | 一、功能： 1.1支持固定架设及可搬移式部署； 1.2可实现不小于90°范围内对无人机实现驱离或迫降； 1.3可通过云台实现分时的全方位覆盖，也可通过4套设备组合形成同时的全方位覆盖。 1.4设备配备了软件无线电体制的干扰信号源，可形成高效的干扰样式。 1.5支持干扰样式程序的在线升级； 1.6设备可采用车载式或固定式安装； 1.7可远程无线操控，可入网。 二、性能： ★2.1管制频段： 433频段：（至少包含425-455MHz）； 840频段：（至少包含840-845MHz）； 915频段：（至少包含900-930NHz）； 1.2频段：（至少包含1160-1280MHz）； 1.4频段：（至少包含1420-1450MHz）； 1.6频段：（GPSL1:至少包含1553-1577MHz,GLONASSL1:至少包含1601-1617MHz,BD B1:至少包含1558-1563MHz）； 2.4G频段：（至少包含2349-2486MHz）； 5.2G频段：（至少包含5150-5350MHz）; 5.8G频段：（至少包含5708-5857MHz）; 2.2干扰有效作用范围：≥1km, 2.3有效拦截角度：水平≥90°，垂直≥20。 2.4具备多频段同时干扰功能，同时干扰频段数≥7个； |
| 7 |  | 便携式无人机诱骗干扰设备 | 1 | 一、功能： 1.1针对无人机导航终端采用多种诱骗策略发射模拟的多模卫星导航诱骗信号； 1.2实现对无人机的驱离，迫降、航向诱骗等功能； 1.3设备可背负，可快速布控安装（满足固定场景和车载场景安装）； 1.4可改为车载式或固定式； 1.5可远程操控，可入网。 二、性能： 2.1诱骗功能：驱离，迫降、航向诱骗等功能； 2.2导航诱骗频率：GPS L1、BDS B1、GLONASS L1、GALILEO/E1； 2.3最大发射功率：≤+10dBm； 2.4发射功率范围：-70~+10dBm； 2.5有效诱骗距离：500-1000m； 2.6诱骗无人机欺骗响应时间：<10s； 2.7有效诱骗角度：水平360度 2.8功率调整功能：支持调整信号输出功率、放大或缩小系统防御信号覆盖的范围，调整步进1dBm； 2.9防护等级：IP65级； 2.10宽压供电：（AC90V~AC260V）； 2.11工作温度：-20℃~+60℃； 2.12连接方式：网络连接； 2.13设备参数可软件调整，支持远程更新固件。 |
| 8 |  | 固定式无人机侦测设备（测向） | 1 | 一、功能： 1.1侦测设备主要由测向天线阵、射频切换开关、信号处理模块等部分组成， 1.2其可针对各类低慢小无人机目标进行侦测和识别； 1.3具有无人机识别库，可以识别库内无人机，并在显示屏给出参考机型； 1.4支持后续机型库的升级； 1.5设备可通过网口连接到管控软件系统中； 1.6设备可用于将发现的无人机信号的中心频率、带宽、方位角、目标类型等信息上报。 1.7设备具有灵活的使用方式，具有可搬移使用、车载使用、固定式使用方式。 1.8设备可单独使用，也可与其他无人机防控设备集成使用。 二、性能： ★2.1侦测频段：300~6000MHz 2.2测向频段：915MHz、1.4GHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz； 2.3侦测距离：≥5Km（典型机型、无遮挡、净空环境)； 2.4覆盖角度范围：方位360º； 2.5测角精度：≤5°（RMS）； 2.6侦测结果刷新时间：≤3s； 2.7无人机机型库数量：≥10款； 2.8虚警率：≤5%； 2.9漏报率：≤5%； 2.10功耗：≤150W； 2.11防水：IP65； 2.12设备重量：≤20kg（不包含安装支架）； 2.13设备尺寸：≤Φ560×560mm（不包含安装支架） 2.14接口：RJ45网口 2.15信息协议：TCP/IP通信协议； 2.16工作温度：-20~+60℃； 2.17供电：AC220V/DC12V。 |
| 9 | 无人机机场 | “无人机充电机舱”含无人机 | 5 | 一、无人机参数 1.1 飞行器裸机重量：小于 1450 克 1.2 最大起飞重量：不小于 1500 克 1.3 尺寸：小于等于 350mmx400mmx200mm（不含桨叶） 1.4 轴距：对角线轴距小于 500 毫米 1.5 最大水平飞行速度：不低于 15 米/秒 1.6 最长飞行时间：不低于 50 分钟 1.7 定位悬停精度： 无人机支持 RTK 定位，在 RTK 正常工作时飞行器悬停精度 水平≤ ±0.1m 垂直≤ ±0.1m 1.8 飞行器集成夜航灯，用于夜晚使用的位置确定 1.9 机身支持六向避障 1.10 飞行器支持使用 4G 网络进行图传的回传 1.11 全球卫星导航系统支持：单北斗模式 二、相机参数： 2.1 具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 2.2 广角相机 CMOS 相机 CMOS 不低于 1/1.32 英寸 具备广角相机，有效像素不低于 4800 万 2.3 长焦相机 CMOS 具备长焦相机，相机 CMOS 不低于 1/2 英寸 2.4 长焦相机像素数：不低于 1200 万 2.5 可见光相机变焦倍数：不低于 56 倍 2.6 红外传感器分辨率：不低于 640*512 2.7 支持利用 AI 算法进行像素扩展，扩展分辨率大于 1280*1024 2.8 红外传感器帧率：不低于 30Hz 2.9 红外热成像相机变焦倍数：支持不低于 28 倍数码变焦 2.10 变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦 2.11 稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 2.12 可见光相机支持 4k30p 视频录制 三、电池部分，每套飞机额外提供1组备用电池。飞行器电池充电器1套。 3.1 容量：7811 毫安时 3.2 电压：14.76 伏 3.3 充电限制电压：17.0 伏 3.4 电池类型：Li-ion 4S 3.5 化学体系：镍钴锰酸锂 3.6 能量：115.2 瓦时 3.7 重量：≤544 克 3.8 循环次数：≥400 次 3.9 充电温度范围：5℃ 至 45℃ 四、机舱参数 4.1 尺寸：≤ 900mmx900mmx800mm（舱盖闭合，不含气象站） ★4.2 重量：设备重量≤ 45kg（包含飞行器） 4.3 最大输入功率：设备最大输入功率小于等于 1000W 4.4 工作环境温度：设备工作温度范围不小于-20 °C 至 45 °C 4.5 IP 防护等级：机场设备具备不低于 IP55 的防护等级，飞行器具备不低 于 IP54 防护等级 4.6 含设备安装的支架、机库周边的安全围挡，综合布线，警示标 识线； 4.7 最大抗风速度：不小于 12 m/s 4.8 最大作业半径：设备理想情况最大作业半径不小于 10 公里 4.9 RTK 基站卫星接收频率：机场以及飞行器设备所含 RTK 基站可同时接收 GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO 四种卫星信号。 ★4.10 RTK 基站定位精准度：设备所含 RTK 基站定位精度： 水平精度小于等于 1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度小于等于 2 cm+1 ppm（RMS） 4.11 输出电压：设备充电输出电压大于等于 28V 4.12 充电耗时：设备最短作业间隔小于等于 35min 4.13 天线：设备天线系统具备智能冗余设计，天线数量大于等于 4 天线 4.14 空调类型：设备内置空调系统 4.15 电池容量：设备内置备用电池，续航时间大于等于 5 小时 4.16 4G 接入：设备支持通过 4G 实现网络接入 4.17 传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸等传感器 4.18 监控：支持双摄监控，可监控控舱内和舱外情况 4.19 设备配备监控相机视频分辨率不低于 1080P，且具备补光能力 4.20 防雷接口：设备供电口防雷能力不小于 20KA，以太网口防雷能力不小于 10KA 4.21 开放协议：设备支持二次开发 4.22 起飞：飞行器支持快速起飞，无需等待 RTK 收敛 1 分钟内完成从关机 到起飞的准备 五、具备 TD-LTE 无线数据终端传输模块（可内置或外置，如外置需配套安 装支架和连接线），如原有图传信号受遮挡或干扰，可借助 4G 网络操控无人机。 ★六、安装、培训、保险、维保 包含安装调试、交付培训和应用培训，每个点位进行一年四次现场保养，每套飞机不少于三年机身险和三者险（100万，无免赔）以及三年流量卡（100G/月）。 |
| 10 |  | 探照广播一体机 | 5 | 云台灯参数：光通量≥1500 中心光照度≥5Lux@50m 喊话方式：录音喊话、多国TTS、文件播放 警灯模式：红蓝爆闪、红蓝快闪、蓝蓝爆闪、红红爆闪 培训、保险、维保 包含交付培训和应用培训，提供不少于三年设备保险、一年四次现场保养。 |
| 11 |  | 遥控器 | 2 | 图传方案 最大信号有效距离15 km（FCC）8 km（CE/SRRC/MIC） 工作频率*2.400 - 2.4835 GHz5.725 - 5.850 GHz 天线 4 天线，2 发 4 收等效全向辐射功率（EIRP） 2.4 GHz：≤33 dBm（FCC） ; ≤20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz：≤33 dBm（FCC） ; ≤14 dBm（CE）；≤23 dBm（SRRC） Wi-Fi 协议 802.11a/b/g/n/ac/ax 支持 2 x 2 MIMO Wi-Fi 工作频率*2.400GHz-2.4835 GHz5.725-5.850 GHz 等效全向辐射功率（EIRP） 2.4 GHz：≤26 dBm（FCC）；≤20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz：≤26 dBm（FCC/SRRC）；≤14 dBm（CE） 蓝牙协议蓝牙 5.1 工作频率 2.400-2.4835 GHz 发射功率(EIRP)≤8 dBm 屏幕分辨率 1920 x 1080 尺寸 5.5 英寸 帧率 60 fps 亮度 1000 nits 触控 10 点触控 常规参数 电池锂离子电池（5000 mAh @ 7.2 V） 充电方式推荐使用规格为 12V 或 15V 的 USB 充电器 额定功耗 12 W 存储空间 ROM 32GB + 可扩展（通过 microSD 卡） 充电时间 2 小时（使用规格为 12V 的 USB 充电器） 1.5 小时（使用规格为 15V 的 USB 充电器） 续航时间 3 小时 视频输出接口 Mini-HDMI 接口 工作环境温度-10℃ 至 40℃ 存放环境温度-30℃至60℃（一个月内） -30℃至 45℃（大于一个月小于三个月） -30℃至 35℃（大于三个月小于六个月） -30℃至 25℃（大于六个月） 充电环境温度 5℃ 至 40℃ GNSS：GPS + Galileo + GLONASS 尺寸 ≤200 x 150 x70（天线折叠，且未安装摇杆） 200 x 220 x 80 mm（天线展开，且已安装摇杆） 重量约 680 g 培训、维保 包含交付培训和应用培训，提供不少于三年设备（含软件）维保、不少于三年机身险和三者险。 |
| 12 |  | 无人机应用管理平台 | 1 | 1、驾驶舱：构建整体监管驾驶舱呈现，包含设备情况、地图呈现、工单情况、告警情况等统计数据展现等 2、首页板块 : 飞行统计概况：对巡查数据、飞行数据、预警数据进行统计 飞行任务日历：以日历形式展示待执行任务概况 待办事项：展示任务待办事项 月度飞行统计：统计月度飞行数据 设备列表：对机场、无人机等设备的基本数据进行展示 3、任务管理 机场列表：展示机场设备数据及相关状态数据，同时将机场与任务进行关联 任务列表：展示无人机任务数据 新建任务：支持新建飞行任务，包括任务设备的选择，任务航线的选择，航线算法的配置，及各航点算法的开启与关闭，支持不同任务类型，例如立即执行、定时任务、重复定时任务。 ★4、飞行控制： 设备数据：展示机场设备数据及相关状态数据，同时展示任务直播执行按钮，与设备地图进行关联 飞行态势：任务执行过程时，在飞行界面中展示任务执行数据信息，设备数据、直播画面、预警数据，同时也可以在任务执行过程中，手动接管飞行器控制权，支持对无人机负载进行控制，如喊话器等。 ★5、设备管理： 设备管理：展示机场、无人机设备数据及相关状态数据，可以查看当前设备的详细数据，包括设备基础信息及预警信息，支持对设备进行远程调试功能。 飞行航线管理：展示航线数据及相关内容，可以查看航线详情；支持第三方航线上传功能；支持在地图上进行航线航点绘制，支持在航点对负载设备进行动作设置，支持对航线相关参数进行配置 喊话器管理：实现对喊话装置的语音文件上传以及语音录制功能 ★6、算法配置管理：算法库管理与展示，支持警用等多类型算法。 算法实例库：支持对算法实例数据可以进行编辑、新增、删除等操作， 配置包括涉及的算法名称、算法标签、通知模版等内容 7、监控管理： 监控设备管理：根据设备类型分类展示所有监控设备，例如无人机、固定摄像头监控 监控画面：调整监控页面展示样式，支持 1 路、4 路、9 路形式展示，同时支持多设备播放 ★8、数据管理： 飞行记录：记录无人机飞行记录，对飞行记录相关数据进行查看，包括任务基本信息、飞行路径、媒体文件。 告警记录：针对无人机飞行过程中产生的告警数据进行展示，主要包括预警编号、预警图片及相关飞行任务信息 问题上报 ：针对无人机飞行过程中产生的告警数据按照处理流程进行上报，填写相关上报内容及处理人。 问题记录：管理问题上报的记录信息，可以对问题进行处理，并记录处理结果。 9、移动端： 实现基础信息查看、告警记录查看、工单接收、处置图文上传等功能 ★10、私有化部署：专用网络环境系统部署及使用。 11、服务器最低配置要求： 运算服务器：运行内存≥128G；CPU 16核心以上主频大于3.0GHz；GPU：A4000或以上显卡 存储服务器：备份模式：raid5；系统盘容量≥200G 数据盘容量≥40T； 12、实时飞行： 支持实时查看图传信号、角度陀螺仪和飞行器高度等信息； ★飞行控制：支持开启直播录制，录制内容支持自动保存至媒体库；支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标移动镜头，区域选择镜头放大聚焦，或通过键盘方向键控制负载拍摄角度。支持在飞行过程中，地图选点无人机直飞功能。支持在飞行过程中，通过控制喊话器的开关，输入播放文字内容来实现对外喊话的功能。支持飞行过程中，无人机实时画面通过二维码直播视频分享查看功能 13、云平台 除私有化部署外、提供不少于三年云平台服务，云平台需具备项目创建、航线规划、云端建图（2D、3D）及浏览功能。 14、培训、维保 包含交付培训和应用培训，提供不少于三年维保。 |

## 四、商务需求：

1、技术服务要求：

（1）中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。设备经过检验、正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

（2）所提供的技术资料（含软件）完整正确，数据和资料准确无误，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料；配置清单；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。

（3）中标人负责将货物运到采购人指定地点，由中标人负责办理运输、装卸、安装、调试等，并协助采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外， 还应承担采购人的一切损失。

（4）中标人要在提供完整、可靠设备的同时，还必须为整个系统提供规范、达标的安装工作。安装工程所需的仪器和专用工具由中标人自备。工程完工后，通过中标人提供的设备和安装服务，能满足采购人的要求。

（5）采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

（6）投标人提供的投标产品技术参数的真实性，投标时仅需提供承诺函（格式自拟），其真实性由投标人负责。中标后在中标产品交付前需提供产品检测报告（第三方），如无法提供的视为投标人提供虚假材料投标，投标无效，采购人有权解除采购合同并上报同级政府采购监督管理部门。

（7）▲质保期：所有软硬件设备原厂质保3年，质保期自验收合格之日起算

2、本项目如需专业分包，必须经由采购人批准，未经批准，发现有转包或分包现象，立即终止合同，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

3、中标后实施要求：

（1）针对采购人业务特点阐述系统实施方法,包括但不限于项目管理、需求确认、平台建 设、测试、试运行和最终验收等工作的实施方案。

（2）阐述项目实施的组织架构，并描述实施预期的时间进度表，提供具有明确里程碑的项 目实施计划。

（3）要求投标人提供本项目中所有交付物清单(包括产品、技术文档等)。

（4）要求具有长期的本项目专属的技术支持人员，工作语言为中文，项目文档为中文。所有参与本项目实施的投标人人员，未经采购人许可,不得调换。

（5）投标人在本项目实施过程中，须服从采购人的管理，同时满足适用的法律法规和有关监管部门的监管要求。

（6）投标人须承诺在本项目中为采购人提供的应用系统以及投标人为应用系统运行所提供 的各类软件、中间件、插件，在项目使用范围内，均无授权许可数量和使用时间限制。如发生 授权、许可或知识产权纠纷，由投标人承担所有责任，如造成不良影响和经济损失， 由投标人负责赔偿。针对该要求投标人需提供承诺。

4、综合管理和质量保证要求：

（1）负责制定项目计划，并按照采购人的要求进行必要的调整，监督和控制项目进度。

（2）负责管理安排项目资源。

（3）负责管理项目范围和需求变更，并配合采购人管理部门完成变更手续的签署工作。

（4）负责项目配置管理、交付物管理、项目质量管理、问题管理和风险管理等项目管理工作。

（5）负责与采购人沟通并按照要求进行工作汇报。

（6）投标人应保证提供的产品和服务，不得存在影响其交付系统满足采购人要求的任何缺 陷，亦不存在实质性限制或影响其交付系统的性能、可靠性、稳定性或可扩展性的任何缺陷。

（7）投标人应保证提供的系统中不得包含或隐藏危害或可能危害采购人利益的计算机代 码，包括但不限于后门程序、病毒、黑客程序、蠕虫、逻辑炸弹、时间炸弹等。

5、测试要求：

系统部署、安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。

网络联机测试：系统安装完成后，由投标人对所有部署、安装的产品进行联网运行，并进 行相应的联机测试。系统运行正常，联机测试通过。

验收测试要求：

（1）编写服务验收计划和方案。

（2）按投标要求准备用户服务验收效果展示案例。

（3）配合执行用户验收测试或展示。

（4）负责服务平台或服务内容的修补。

（5）配合完成用户验收测试报告。

6、系统上线、试运行、最终验收要求：

（1）协助采购人完成系统上线。

（2）负责制定试运行方案、流程和策略。

（3）支持系统试运行工作，试运行时间为1个月。

（4）协助采购人完成最终验收。

7、组织实施及人员要求：

（1）投标人必须成立独立的项目组，安排足够的专业技术人员参加本项目。项目经理或项目负责人需保证将全部工作时间投入本项目；项目组主要成员需保证将 80%以上的工作时间投入本项目。

（2）在项目组织机构中应明确各岗位的职责、任职资格，确保工程顺利实施。根据集成工作的业务性质，应分别配备有实际业务经验的项目经理承担本项目的管理工作。

项目组成员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

项目组应建立健全保障项目顺利实施的各项规章管理制度和质量保证体系。

8、交付物要求：

按项目建设和采购人项目管理制度要求提交。

（1）应用成果

所有服务内容及相关技术成果版权均属于采购人，投标人未经采购人许可，不得转让、共 享或提供给第三方。投标人承诺对采购人所有服务文档、数据资料和成果均负有保密责任。

（2）软硬件货物

应向采购人提供招标文件中所规定的货物。

（3）项目文档

投标人在完成项目建设过程中，须按项目建设和采购人项目管理制度要求提交各类文档。

9、验收要求：

工期要求：

2025年5月31日前进行项目建设初步验收，进入项目试运行，试运行期为1个月；

2025年6月30日前进行项目建设完成验收；

投标人需要满足以下的验收要求：

（1）投标人需按合同的约定，完成部署、安装、配置等建设任务；

（2）投标人需按合同和相关规定提交初步验收文档资料；

（3）投标人需提交初步验收申请，采购人签字认可。

（4）试运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，并按照本项目合同和政府有关管理部 门的规定提供了全部服务和对应资料。投标人需提交最终验收申请，采购人签字认可。

（5）本项目在履约、验收、培训等由此产生的所有费用均包含在投标报价中，投标人综合考虑该部分费用。

10、运维要求：

项目符合采购人要求并通过验收后，进入运维期；

项目运维期时间：3年。

主要内容包括但不限于：

（1）技术支持服务

投标人就采购人在使用系统过程中所遇到的任何问题提供及时的反馈、解答及咨询服务。

对于本项目中所提供的平台软件服务及无人机配套软件，投标人应免费提供相应的软件、算法及升级版本， 投标人还应免费提供升级服务和技术支持；开放并免费完成与第三方平台对接，包括但不限于与其他视频平台之间的国标对接，与其他平台联动无人机飞控等。（投标时需提供“平台软件服务免费升级及开放第三方平台对接承诺书”）

（2）系统故障处理服务

系统出现故障时，投标人安排专业人员进行故障的排除和修复，使系统恢复正常运行状态。

（3）培训

投标人在保修期服务工作过程中，根据用户需要，提供与系统使用、管理、运维等有关的培训。

13、付款条件  1.履约保证金：

乙方无需缴纳履约保证金。 2.付款方式：

（1）合同签订后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款；

（2）货物到货、安装调试实施完成并经验收合格后30天内支付至合同价的100%；

备注：本项目为统招分签项目，中标单位须分别与嘉兴市经济技术开发区辖区内各个街道签订合同，招标人及各个街道在合同签订后根据相应支付节点支付合同价款。

14、交货时间、地点

1.▲交货时间：合同签订后 40 日历天内交货、安装完成。

2.交货地点：中标人按照采购人指定的地点进行设备及系统安装、调试，相关费用由中标人负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件返工外，还应承担采购人的一切损失。

第三章  投标人须知

- 电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1、代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2、投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4、评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

5、供应商须在代理机构宣布评审结束、产生中标候选人期间时刻关注项目政采云，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在30分钟内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过ＣＡ进行回复。过期不按要求回复，视为默认原投标文件内容。

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目 |
| 2 | 招标编号：ZJTFJX-2024-230 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 最高限价：2823024元，报价超过上述预算价的，作无效标处理。 |
| 5 | 投标保证金：无，本项目不设置投标保证金 |
| 6 | 现场踏勘：由各投标单位自行安排、不统一组织。由投标单位自行组织对服务项目现场实际情况及周围环境进行查看，以便投标人获取有关投标文件和签署合同涉及现场资料，费用由投标单位自理。任何因忽视或误解项目实际情况而导致的索赔申请将不被批准。 |
| 7 | 演示时间及地点：供应商应将演示视频以U盘为载体制作成电子文档，中文配音，并能在WINDOWS最新操作系统下自动播放，视频播放时间限定在10-15分钟内，和备份投标文件一起递交至代理机构，供应商未提供备份演示U盘的，则演示项不得分；评标过程中由代理机构向评标委员会操作播放，演示播放次序以投标文件解密时间先后次序为准。 |
| 8 | 答疑与澄清：按（本章节（二）招标文件中3、招标文件的澄清与修改）执行。 |
| 9 | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。 |
| 10 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 11 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 12 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 ## 注：中标单位中标后按采购人要求无偿提供纸质投标文件若干份。 |
| 13 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座902-2室浙江天钫工程管理咨询有限公司，张先生18057310623）。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 投标截止时间及地点：2025年4月21日9点30分政采云”平台电子投标 |
| 17 | 开标时间：2025年4月21日9点30分 开标地点：浙江天钫工程管理咨询有限公司开标室（浙江省嘉兴市秀洲区新城街道洪兴路2616号未来科技广场E座9楼902-2室） |
| 18 | 投标费用：中标单位支付招标代理服务费（收费标准详见招标文件） |
| 19 | 签订合同时间：中标公示发出之日起30日内。 |
| 20 | 履约保证金的收取及退还：无 |
| 21 | 投标文件有效期：60天 |
| 22 | 网上注册： 本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章公告报名及招标文件的获取） |
| 23 | ① 投标文件提交截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为半个小时内。 ② 所有二次报价、磋商及询标流程，均在线上完成，各供应商不得离开电脑，并时刻留意手机短信。（提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-8817190） ③ 供应商无须到开标现场，只需自备电脑在规定时间前进行在线解密文件即可。 ④ 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 ⑤ 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 ⑥ 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 |
| 24 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- 1、 适用范围

1.1、本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2、定义

2.1、“采购人”系指组织本次招标的代理机构或采购人。

2.2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.7、“▲”系指实质性要求条款，“★”系重要参数。

- 3、招标方式

3.1、本次招标采用公开招标方式进行。

3.2、本次招标设定上限价为项目预算金额。

- 4、投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

- 5、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 6、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包；

7.2、项目不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

- 8、特别说明：

8.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

8.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.3、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 9.质疑

- 9.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 9.2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二 、招标文件

- 1、招标文件的构成

1.1、公开招标采购公告

1.2、招标项目要求

1.3、投标人须知

1.4、评标办法

1.5、政府采购合同

1.6、投标文件相关文件格式

1.7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

- 2、存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- 3、招标文件的澄清与修改

- 3.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

- 3.2、采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

- 3.3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 3.4、采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 3.5、招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

- 三、 投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- 总体要求：

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

- （一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格响应文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格响应文件：

- 1.1.具有独立承担民事责任的能力（供应商营业执照副本复印件）；

- 1.2.供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（格式见附件）；

- 1.3.提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）（信用中国网站查询网页截图）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）（中国政府采购网查询网页截图）（以开标当日采购单位或由采购单位委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

- 1.4.法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书；

- 1.5.投标人特定资格要求（证明材料）；

- 1.6.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料。

- 商务技术文件

- 法定代表人资格证明文件；

- 法定代表人授权委托书；

- 类似案例成功的业绩（合同复印件）；

- 与本项目实施相关的供应商各类资质证书、认证证书、许可证等（如信誉荣誉等提供复印件）；

- 供应商情况介绍；

- 商务响应表；

- 对项目有较为详尽的需求分析、总体方案，并结合项目实际情况进行说明，方案合理，层次分明；

- 针对本项目服务的保证措施；

- 针对本项目的项目进度安排；

- 技术偏离表；

- 保证本项目有效实施的组织结构及人力资源安排；

- 供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 未尽事宜请各供应商按评分细则制作。

- 投标报价文件：

  - 投标函；

  - 开标一览表；

  - 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或负责人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价应包括有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、项目参与方应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

- （四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

投标文件的形式：☑  电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

A、投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

B、“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

A、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

B、“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

C、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- （七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的投标文件相互混装;

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（10）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加息密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（11）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（12）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

（13）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4） 商务技术分低于商务技术总分60%的，视为采购人不能接受的附加条件，即投标无效。

5、被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，各供应商将政府采购活动现场确认声明书传给代理公司；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：投标文件解密后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政采云方式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过政采云方式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商可在政采云中确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云方式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、投标文件解密后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3. 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格，并报监督管理部门。

（二）履约保证金：按前附表执行。

- 八、招标代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号、财库【2018】2号第十五条）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务类招标收费费率 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45％ |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（500-100）万元 × 0.8% = 3.2万元

（900-500）万元×0.45% = 1.8万元

计收费 = 1.5万元 + 3.2万元+1.8万元 = 6.5万元

3、本项目按货物类招标收费标准的70%收取中标服务费，对于招标代理服务费不足4000元的按4000元计取招标代理服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

公司名称：浙江天钫工程管理咨询有限公司嘉兴分公司

统一社会信用代码：91330411MA7J64ME54

开户行：中国农业银行嘉兴秀洲新区支行

银行账号：19320401040017405

地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场E座902-2室

7、服务费支付时间：服务费必须在各标段中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

第四章   评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

## 本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

商务技术部分（70分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术分（63分） |  |  |  |
| 1、产品性能及技术指标 | 18 | 满足本项目服务所需的设备的所有功能、性能及技术要求： 所投产品技术参数功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得18分；标“★”项为重要性能（共16项），重要性能负偏离的，每项扣1分；普通性能负偏离的，每项扣0.1分，扣完为止。本项最高18分。 | 客观分 |
| 2、技术方案 | 20 | （1）投标人准确掌握采购需求，针对投标产品根据采购人使用场景编制实施方案，根据方案先进性、可行性和合理性综合评分；（0-5分） （2）提供与采购需求相符合的产品的实用性、科学性、有效性综合打分；（0-2分） （3）提供与采购区域相符合的布设图等合理性、实用性、科学性、有效性综合打分；（0-4分） （4）投标单位对组织实施计划（0-2分）、安装（0-1分）、调试（0-1分）、验收（0-1分）、操作培训（0-2分）等是否科学、合理进行综合打分。（0-7分） （5）项目具体进度计划和保证措施，保证项目工期和施工进度计划和措施的严密性、合理性。（0-2分） | 主观分 |
| 3、软件平台 | 15 | 投标人应对无人机平台的各项功能模块进行演示，包括但不限于设备管理、航线管理、航线管理、任务管理、工单处置管理、实时飞行、喊话配置等模块的功能性演示，评委根据演示内容进行综合评分。（ 0-6分） 若演示视频中含有飞行过程中喊话文字转语音播报、地图指点飞行、视频画面框选变焦、视频画面镜头移动、直播画面二维码分享的功能演示，评委根据识别效果进行综合评分（ 0-5 分） 若演示视频中含有平台利用 AI 算法需求进行识别的功能，评委根据识别效果进行综合评分（ 0-3 分） 评委根据产品针对客户应用场景切合度、实用性、易用性进行综合评分（0-1分） （投标人应按照上述规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频文 件的格式应为*.mp4 或*.avi，演示视频时长在10-15 分钟。未提供演示视频文件电子文档的不得分） | 主观分 |
| 4、技术培训 | 4 | 根据投标人提供的培训方案，包含培训内容、培训措施、培训场地安排、无人机培训课程进行综合打分，得0-4分。 | 主观分 |
| 5、售后服务 | 4 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案（包括售后服务网点设置，售后服务人员的配备和技术力量、售后机构完善程度、响应时间和程度、解决问题的能力、售后保障单位空域协调能力（近3年所在区域空域批文证明材料）、运维保障经验紧急故障处理预案等情况得0-4分。 | 主观分 |
| 6、项目实施人员配置 | 2 | 根据投标人拟派往本项目的项目负责人及项目团队成员的专业架构、人员配备、人员职称、学历、荣誉、类似经验、履职经历进行综合评分，得0-2分。 以上人员需同时提供证书及近3个月的社保证明，否则无效。 | 客观分 |
| 二、商务资信及其他分（5分） |  |  |  |
| 可行性建议 | 2 | 投标人须基于嘉兴经济技术开发区低空空域环境特征及区域安全要求，在无人机空域协调方面，提出项目合理化建议及举措，根据严密性、合理性评分，得0-1分/条，最高2分。 | 主观分 |
| 供应商业绩 | 3 | 投标人自2022年1月1日以来完成过类似采购项目的业绩，每项得1分，最高得3分（注：须同时提供每个业绩的合同复印件以及项目验收单，否则不予认可）。 | 客观分 |
| 质保期 | 2 | 质保期满后，本次招标范围内软件（含硬件设备内软件）的后续升级，在招标需求的基础上，每增加一年得1分，最高得2分； | 客观分 |

备注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

价格分（30分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信分)

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；2.对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五章 政府采购合同（仅参考）

- 政府采购合同

一、通用必备条款部份

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1、本合同文本；

2、采购文件与采购响应文件；

3、中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是项目

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第（3）项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：合同签订后支付合同价的40%作为预付款，货物到货后安装调试实施完成并经采购人确认后支付至合同价的100%。

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第            项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第         种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向         仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。

二、特殊专用条款部份

- 服务内容

……

第二条 合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

第三条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条 履约保证金

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第八条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

签字日期：    年  月  日                  签字日期：   年  月  日

- 第六章 投标文件相关格式

嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目

资格响应文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：ZJTFJX-2024-230

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

投标声明书格式：

投标声明书

致：嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局（招标采购单位名称）：

（投标人名称）         系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务内容为。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关项目的售后服务等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：

投标人公章：                      年    月    日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局（招标采购单位名称）：

兹委派我公司    先生/女士(其在本公司的职务是：     ，联系电话：    手机：     传真：      )，代表我公司全权处理嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目（编号：ZJTFJX-2024-230）政府采购投标的一切事项。

特此告知。

被授权人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年月日

供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的的承诺函：

符合参与政府采购活动资格条件的的承诺函

嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局：

本公司（公司名称）参加嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目 投标活动，现承诺如下：

我公司具有符合参与政府采购活动资格条件。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）

嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期。

特此承诺。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

商务响应表格式：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 |  |  |  |
| 2 | 服务期 |  |  |  |
| 3 | 实施地点 |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |

▲注：本表不允许负偏离；

▲不提供本表视为完全响应招标文件要求。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

技术规范偏离表格式：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

投标产品配置清单格式：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

投标函格式：

投标函

致：______________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：______________；标项：     ），签字代表______________（全名）经正式授权并代表投标人______________（投标人名称）提交资信商务文件、技术文件及投标报价文件电子投标各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

投标人名称(公章): _____________

开户银行：银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... .... |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写： 小计：￥ |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为有偿采购，为保障各方合法权益，投标供应商不得向采购人提供任何赠品、回扣或者与本次采购无关的其他商品、服务，否则投标无效。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 投标报价（元） | 质保期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市公安局经济技术开发区（国际商务区）分局无人机防控专业队伍装备和警用无人机自动化机场采购项目 | 批 |  |  |  |

投标报价（大写）：

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、以上报价不得超过上限价，任何超过上限价的报价均导致投标被否决。

3、开标一览表金额应与报价明细表一致。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（         ），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（         ） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（         ） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（         ） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（          ） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……（有多少制造商就填写多少）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.根据实际情况，在（中型企业、小型企业、微型企业）处进行勾选。

4.投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效，行业填写错误或未填写的投标无效。

5.本年度新成立的公司也需要提供声明函，在声明函中对营业收入、资产总额、从业人员的数据不填写，对企业类型以及是与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系进行声明，否则声明函无效。

6.《中小企业声明函》中的制造厂商不可使用他人授权品牌或者授权他人实际生产的。配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

## 监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

附件：

国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知

国统字〔2011〕75号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，国务院有关部门：

为贯彻落实工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，我们制定了《统计上大中小微型企业划分办法》。现印发给你们，请遵照执行。

国家统计局

二〇一一年九月二日

统计上大中小微型企业划分办法

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）同时废止。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。