省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目

项目编号：ZZCG2025F-GK-105

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章公开招标采购公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法及评分标准	20

第四章招标需求	23

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	59

第六章投标文件格式附件	63

- 第一章公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2025F-GK-105

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省电子政务视联网市级平台租用服务(一) | 1 | 项 | 29526.6 | 详见附件 |  |
| 2 | 浙江省电子政务视联网市级平台租用服务(二) | 1 | 项 | 20226 | 详见附件 |  |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件：标项1-2: 投标人应具有《基础电信业务经营许可证》

五、获取采购文件

1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至 2025-04-23 09:00:00 。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2025-04-23 09:00:00 。

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2025-04-23 09:00:00 时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室 开标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 0571-88907719 |
| --- | --- |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 冯女士 | 0571-88907710 | 0571-88907783 | 采购二部 |
| 项目协办人 （B岗） | 杜女士 | 0571-88901837 | 0571-88907783 |  |
| 部门负责人 | 邵女士 | 0571-88907750 | 0571-88907783 |  |
| 项目监督 | 张女士 | 0571-88907711 | 0571-88907751 | 财务监督部 |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

标项1-2：

| 采购单位 | 浙江省数据局（浙江省政务服务管理办公室） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 体育场路487号 |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购需求等 | 林由清 | 13429669111 |  |  |
| 项目监督 |  |  |  |  |

十二、同级政府采购监督管理部门

名   称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218、87227671、87227986

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号 文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性（服务类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目，所属行业：软件和信息技术服务业 3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 20% （10%-20%）（工程项目为（5%））的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% (4%-6%)（工程项目为（2%））的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：允许分包,分包内容为：市级驻场运维保障服务、县级驻场运维保障服务、等保及密评服务。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业 |
| 11 | 联合体投标 | 标项1-2:允许联合体投标; 1.业绩证明材料 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以主办人为准。 2.其他证明材料 联合体投标的，需按招标文件第三章评标标准要求提供证明文件的，证明材料以主办人为准。 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘。 |
| 13 | 是否提供演示 | 不进行演示。如是, 演示顺序原则上按投标文件“解密时间从早到晚”顺序，演示要求详见招标需求。 |
| 14 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 16 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 17 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 |
| 18 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 25 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件的 评分标准和需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑函应当包括下列内容：

- a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- b.质疑项目的名称、编号；

- c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- d.事实依据；

- e.必要的法律依据；

- f.提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- 4. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（五）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

- （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

- （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

10.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

11.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

13.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

14.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

15.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.投标人被视为串通投标的；

17.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；
    18.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；
    19.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；
    20.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；

21.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

6、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7、采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11、招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按采购文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。

- 第三章评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目采购人选择推荐中标候选人的数量为：1家。
二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、评标内容及标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (最低报价/投标报价)*最大分值 | 20 | / |
| 1 | 技术 | 对需求相应视联网市级平台的现网架构、拓扑、网络互联及运行情况等进行分析和理解。 1、要求对视联网市级平台现网架构（1分）、组网情况网络拓扑（2分）、技术路线（2分）进行详细描述说明。 2、要求对视联网市级平台现网建设情况（2分）、运行情况（2分）、网络安全情况（1分）进行详细描述说明。 | 10 | 主观分 |
| 2 | 技术 | 针对需求“采购主要内容”的分析和理解。 1、对本项目的总体理解，对重点难点的分析，有相应的解决方案。（4分） 2、要求对设计架构和网络拓扑、系统功能、设计原则、依据规范、关键技术要求情况进行详细描述说明。（4分） | 8 | 主观分 |
| 3 | 技术 | 针对招标需求“三、详细指标要求”的分析和理解。 对核心交换服务、存储服务等20个服务子项的详细指标进行评估，每个服务子项1分，若服务子项的详细指标出现缺漏项或者负偏离，则该服务子项扣1分。（20分） | 20 | 客观分 |
| 4 | 技术 | 针对招标需求“项目要求”的分析和理解。 1、实施方案（4分） 2、服务保障方案（4分） 3、运营要求（5分） （具体对应“四、项目要求”） | 13 | 主观分 |
| 5 | 技术 | 1、备件要求（4分） 2、平台切换承诺（1分） 3、完整性承诺（1分） （具体对应“四、项目要求”） | 6 | 客观分 |
| 6 | 技术 | 服务团队要求： 1、项目负责人（具体对应服务团队要求）（4分） 2、后备支持团队（具体对应服务团队要求）（5分） | 9 | 客观分 |
| 7 | 商务资信 | 项目维护计划（具体对应商务要求表） | 1 | 主观分 |
| 8 | 商务资信 | 响应情况（详见商务要求表） | 3 | 客观分 |
| 9 | 商务资信 | 服务能力（详见商务要求表） | 5 | 主观分 |
| 10 | 商务资信 | 培训要求（详见商务要求表） | 1 | 主观分 |
| 11 | 商务资信 | 投标人技术力量情况（详见商务要求表） | 3 | 客观分 |
| 12 | 商务资信 | 经验及业绩（详见商务要求表） | 1 | 客观分 |

- 第四章招标需求

特别说明：

1.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。

5. 投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

6.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

- 标项一：浙江省电子政务视联网市级平台租用服务（一）

- 一、项目背景

在数字浙江总体战略部署下，2016年浙江省建立起集约统筹、互联互通的电子政务视联网，实现了全省统一的视频会议应用。省电子政务视联网在全省日常视频会议和防汛防台、亚运会等重大活动保障中，发挥了重要作用。全网包含省、市、县（市、区）、乡镇（街道）及村（社区）五级，接入省市县横向行政单位，主要服务于浙江省省级部门及下辖11个市、90个县（市、区）、1300余个乡镇（街道）、8000余个村（社区），做到了纵向全面贯通、横向协同联动，实现了视频通话、多方会商等功能，最终形成高效便捷、安全可控、建设集约的“横到边、纵到底”的大型视频通信网络基础设施。

- 二、采购主要内容

按照《浙江省人民政府办公厅关于开展省电子政务视联网平台建设的通知》（浙政办发函〔2015〕88号）“统一领导、统一规划、统一标准、统一管理、统一采购、合同分签、分步实施”的要求，为进一步发挥集中采购规模效益，提升采购质量和效率，降低采购成本，参照2022年视联网项目“统采分签”做法，本次继续采用“统采分签”方式集中采购市、县（市、区）电子政务视联网租用服务。

本项目要求提供杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州电子政务视联网租用服务，共6个设区市、49个县（市、区）（包含部分经济开发区、管委会等）及下辖乡镇（街道）、村（社区）。（具体服务配置详见本项目采购清单）：

（一）市本级电子政务视联网租用服务。包括市本级4K高清电子政务视联网平台租用服务、市到县（市、区）视联网专线及服务、市级部门（4K高清、1080P高清）视联网接入服务和市级驻场运维保障服务。

| 序号 | 服务内容 |  | 包含内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级4K高清视联网平台租用 |  | 市本级4K高清视联网核心平台（含核心交换服务、存储服务、网管系统服务、会议管理系统服务、自治服务、运维管理系统服务、级联核心交换服务、市级网络交换服务等）及等保、密评服务。 | 6 | 项 |
| 2 | 市到县（市、区）视联网专线及服务 |  | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽1G（带宽根据实际使用情况可免费调整）及服务。 | 45 | 项 |
| 3 | 视联网接入服务 | 市级部门4K高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M（带宽根据实际使用情况可免费调整），4K高清视联网终端（含国产密码加密芯片）及配套摄像头、麦克风。 | 374 | 项 |
|  |  | 市级部门1080P高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M（带宽根据实际使用情况可免费调整），1080P高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及配套摄像头、麦克风。 | 75 | 项 |
| 4 | 市级驻场运维保障服务 |  | 提供专业技术人员驻场运维，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。 | 15 | 项 |

（二）县级电子政务视联网租用服务。包括县本级4K高清电子政务视联网平台租用服务、县级部门（4K高清、1080P高清）视联网接入服务、乡（镇、街道）（4K高清、1080P高清）视联网接入服务、村（社区）（4K高清、1080P一体式高清）视联网接入服务。

| 序号 | 服务内容 |  | 包含内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县本级4K高清视联网平台租用 |  | 县本级4K高清视联网核心平台（含视联网核心交换服务等）。 | 47 | 项 |
| 2 | 视联网接入服务 | 县级部门、乡（镇、街道）、村（社区）4K高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M（带宽根据实际使用情况可免费调整），4K高清视联网终端（含国产密码加密芯片）及配套摄像头、麦克风。 | 4121 | 项 |
|  |  | 县级部门、乡（镇、街道）、村（社区）1080P高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M，1080P高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及配套摄像头、麦克风。 | 659 | 项 |
|  |  | 村（社区）1080P一体式高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M，1080P一体式高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及麦克风。 | 1236 | 项 |
| 3 | 县级驻场运维保障服务 |  | 提供专业技术人员驻场运维，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。 | 63 | 项 |

- 三、详细指标要求

- 1、市本级4K高清视联网平台租用

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换服务 | 可实现单台支持不少于240路4K分辨率的超高清视频会议终端服务并发接入能力，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 可兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。 须支持7×24小时音视频业务连续不间断运行（业务可用度达到99.99%）。 须支持H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.264 MP视频编解码协议。视频分辨率支持4K@60fps、4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps并向下兼容低分辨率图像。 须支持G.711A、G.711U和AAC音频编解码格式。 整个系统中，任意两点之间会议业务数据处理时延须小于200ms。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露。 承载视频网络的网络结构、设备信息、设备状态对外均不可见，内部结构对外隐藏，具有抗嗅探、抗攻击能力，可有效防御系统漏洞、协议弱点、病毒蠕虫、DDoS攻击、间谍软件、恶意攻击、流量异常等安全威胁。 支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道。 支持辅流功能，在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，支持多组会议同时发起辅流。 支持自主多画面功能，支持全交换功能，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面。 须提供主备配置。主备切换时间小于200ms。 |
| 2 | 存储服务 | - 视频会议：须支持不少于50路单画面会议视频录制，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 存储空间须不小于10T且支持扩容。 录制带宽：512Kbps-8Mbps。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 须支持FLV格式文件的录制。 视频分辨率须不低于720P。 视频点播：须支持不少于50路视频点播。 须支持实时视频业务的录制、存储管理、内容编辑等功能。 须支持对已录制存储的视频资源的管理与分类。 须支持对录制及转码视频资源的播放和下载。 须支持对视频资源进行批量删除、上传添加、信息编辑等操作。 须支持点播、播放快进、多用户并行播放同一文件、边录边播功能。 须支持创建用户、禁用用户、权限管理等用户管理功能。 须支持设备管理、日志管理、级联管理、系统配置等运维管理操作。 须支持异常任务自动上报功能。 |
| 3 | 网管系统服务 | 须支持不少于150个核心交换服务器注册和25000个终端注册，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 须支持不少于100个用户同时登录。 须支持全网设备统一管理，支持分权分区域管理。 须支持一键式批量设备升级。 须支持实时获取设备运行状态等信息。 须支持用户管理功能，支持多种用户分权限管理。 须支持日志管理功能，支持保存用户操作日志，如设备参数修改、登录等历史记录。 须支持对服务器级联关系及物理拓扑进行构建。 须支持数据看板，可查看终端占比、服务器数量、服务器版本、用户上次登录等信息。 须配置PCI-E加密卡，加密卡须提供分层保护的密钥管理、数据加密/解密、数字签名/验证、用户身份鉴别等功能。可按需与省级或各市级密码平台集成对接。 |
| 4 | 会议管理系统服务 | - 支持不少于4000个终端入会，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 须满足运营级视频会议需求，提供全网会议统一管理，并保障会议效果的目标支撑。市域内支持不少于100组会议并发。 须支持智能化预约冲突检测机制。 须支持会议预约管理，支持预约选择会议开始时间、结束时间、会议点位，预约主源、辅源带宽。 须支持分级管理的方式进行会议预约审批，普通权限用户通过PC端发起会议预约。 须支持在线用户、预约状态、审批状态信息展示。 须支持以图表形式展示会议场数统计、服务时长统计、会场数目统计、会议等级详情统计。 须支持日志管理功能。 须支持用户的创建、修改、删除功能，高级权限用户可进行用户类型的设定。 须配置PCI-E加密卡，加密卡须提供分层保护的密钥管理、数据加密/解密、数字签名/验证、用户身份鉴别等功能。可按需与省级或各市级密码平台集成对接。 |
| 5 | 运维管理系统服务 | 须支持按市、县、乡、村分级统计点位建设情况展示。 须支持自动统计会议服务时长、会议场次、终端服务场次。 须支持实时展示正在进行的会议以及预约的会议。 |
| 6 | 自治服务 | 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。每个设区市需具备独立自治管理功能，与其他设区市逻辑隔离。 须支持管理不少于250台核心交换服务器。 须支持管理不少于60000台视频终端设备。 须支持热备机制，主服务发生故障后可以切换到备用服务以继续提供服务。 须提供主备配置。 支持根据用户需求进行数据传输带宽预留，保证后续业务数据传输的通信质量。 支持自由定义各设备的数据转发策略，使得数据在传输时可以最大程度利用实际网络带宽。 |
| 7 | 级联核心交换服务 | 符合以太网802.3标准。 须支持上级自治域的级联功能。 须支持7×24小时音视频业务连续不间断运行（业务可用度达到99.99%）。 整个系统中，任意两点之间会议业务数据处理时延须小于200ms。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露。 支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道。 |
| 8 | 市级网络交换服务 | 交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps，如存在双参数，以较小值为准，业务插槽数≥3； 设备高度≤5U； 主控引擎模块≥1，满足1+1冗余，主控槽位为全尺寸设计，与业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性； 主控卡、电源、接口模块等关键部件支持热插拔； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持多虚一技术； 支持4框虚拟化技术； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms； 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； 支持IPv6策略路由； 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv6的VRRP功能； 支持配置双主控，冗余电源； 千兆光口≥24个，万兆光口≥4个，千兆电口≥24。 |
| 9 | 等保、密评服务 | 提供本标项的安全服务。完成杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州六地等保测评及商用密码应用安全性评估，包括服务期内每年的复评，并按评估要求协助落实整改。 |

- 2、市到县（市、区）视联网专线及服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市到县（市、区）传输专线 | 市到县（市、区）1G二层透传视联网传输专线。全年可用率不低于99.9%，线路延时不大于50ms。 |
| 2 | 机房服务 | 视联网核心平台、网络骨干设备优先部署于运营商机房内，也可根据实际部署于用户机房。数据中心机房要求如下： （1）市机房满足GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》中的A级要求，县（市、区）机房满足B级要求。 （2）各级机房的地点原则在市、县（市、区）政府所在城区。 |

- 3、视联网接入服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K超高清视联网终端服务 | 须支持H.264、H.265视频编解码协议。 须支持4K@30fps编解码，视频分辨率支持4K@30fps、1080P@30fps，且向下兼容。 须提供不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出服务。 须提供不少于4路音频输入和4路音频输出服务。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 须支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 须支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率须不低于4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取配置参数，须支持远程导出和导入配置文件功能；须支持远程获取系统运行状态、系统日志。 每套服务须含2套麦克风、1套4K云台摄像机。 |
| 2 | 1080P高清视联网终端服务 | 支持H.264视频编解码协议。 视频分辨率支持1080P@30fps、720P，且向下兼容。 须提供不少于2路高清视频输入和2路高清视频输出服务。 须提供不少于3路音频输入和3路音频输出服务。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 支持多画面功能，在一组会议中，与会终端可自由选择所收看画面及组合模式，且支持不少于4种多画面合屏显示。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 支持在同一组会议下，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于1080P@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。每套服务须含2套麦克风、1套高清云台摄像机、1套视联智能密码钥匙。 |
| 3 | 1080P一体式高清视联网终端服务 | 高清视频终端与摄像机一体化结构设计。 支持H.264视频编解码协议，支持H.265视频解码协议。 视频分辨率支持1080P@30fps、720P，且向下兼容。 摄像机具有不低于1/2.8英寸CMOS成像芯片，像素不低于200W，支持不低于10倍光学变焦。 须提供不少于1路高清视频输入和1路高清视频输出服务。 须提供不少于1路音频输入服务和2路音频输出服务。 具有结构性安全或其他更优的安全方式。 终端麦克输入端口须支持幻象供电。 支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式。 支持唇音同步、自动噪声抑制和自适应回声抑制功能。 支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于1080P@30fps。 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。须支持会控软件控会。每套服务须含1套麦克风、1套视联智能密码钥匙。 |
| 4 | 专线接入服务 | 接入单位100M二层透传视联网专线，可按需免费扩容至1000M。全年可用率不低于99.9%，线路延时不大于50MS。 |
| 5 | 网络交换服务 | 交换容量≥330G，包转发率≥27Mpps，如存在双参数，以较小值为准； 支持多虚一技术，最大堆叠台数≥9台； 支持OSPF/RIP/静态路由； 支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv6 ACL； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 要求采用静音无风扇设计； ≥8个千兆电口，≥2个千兆光端口（不得使用Combo口）。 |

- 4、市级驻场运维保障服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市级驻场运维保障服务 | 提供15位为期3年的5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。会议保障人员需满足各市视联网主管部门要求。 |

- 5、县本级4K高清视联网平台租用

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换服务 | 可实现单台支持不少于240路4K分辨率的超高清视频会议终端服务并发接入能力，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 可兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。 须支持7×24小时音视频业务连续不间断运行（业务可用度达到99.99%）。 须支持H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.264 MP视频编解码协议。视频分辨率支持4K@60fps、4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps并向下兼容低分辨率图像。 须支持G.711A、G.711U和AAC音频编解码格式。 整个系统中，任意两点之间会议业务数据处理时延须小于200ms。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露。 承载视频网络的网络结构、设备信息、设备状态对外均不可见，内部结构对外隐藏，具有抗嗅探、抗攻击能力，可有效防御系统漏洞、协议弱点、病毒蠕虫、DDoS攻击、间谍软件、恶意攻击、流量异常等安全威胁。 支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道。 支持辅流功能，在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，支持多组会议同时发起辅流。 支持自主多画面功能，支持全交换功能，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面。 须提供主备配置。 |
| 2 | 县级网络交换服务 | 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps，如存在双参数，以较小值为准，业务插槽数≥3； 设备高度≤5U； 主控引擎模块≥1，满足1+1冗余，主控槽位为全尺寸设计，与业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性； 主控卡、电源、接口模块等关键部件支持热插拔； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持多虚一技术； 支持4框虚拟化技术； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms； 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； 支持IPv6策略路由； 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv6的VRRP功能； 具备工信部入网证； 支持配置双主控，冗余电源； 千兆光口≥24个，万兆光口≥4个，千兆电口≥24。 |

- 6、县级驻场运维保障服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县级驻场运维保障服务 | 提供63位为期3年的5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。会议保障人员需满足各县（市、区）视联网主管部门要求。 |

- 四、项目要求

- 1、服务期及预算

服务期：三年。本项目为省数据局受各市、县视联网管理部门委托集中采购，每年预算9842.2万元，三年合计预算29526.6万元。各市、县（市、区）视联网管理部门按照本地区接入数量及规模等实际情况，按中标单价分别与中标单位签订政府采购合同，并支付相关服务费用。

本次中标服务商应与当前服务商做好服务割接。服务期间，用户享用本项目招投标文件中所有的服务和招标功能，包括软件升级换代的新功能，中标方不得额外收取相关费用。

- 2、项目工作内容及成果

项目文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）服务期间：服务工单、故障诊断报告、工作总结报告、运行维护报告、巡检报告等其他相关资料；

（2）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册等相关资料；

（3）费用结算清单、结算报告；

（4）验收：根据电子政务项目管理要求的验收文档；

（5）其他需要提交的材料。

- 3、违约责任

如供应商在中标后未能按合同规定的节点时间完成供货、开通链路、调试及试运行等内容要求，不能按期交付使用，或者交付服务以后不能满足采购人的运行服务等要求，供应商需按照合同金额每天千分之六的比例承担违约金。

中标方如不能按照标书要求按期交付服务超过5个工作日，或交付服务以后不能满足合同甲方的运行服务等要求超过5个工作日，合同甲方有权利报相关部门处理并要求中标方承担所有由此引发的全部损失。

在合同约定的服务期内，全年视联网通畅率应在99.95%及以上，如低于99.95%，则每下降0.05%扣除合同约定该一年服务款的1%。

针对平台核心设备故障维修，在2小时内未恢复正常的，每发生一次扣除合同约定该一年服务款的1%；

针对会议保障，因设备故障、技术故障或调度失误出现会议事故的，作为主会场，视频会议中断或造成重大投诉的，每发生一次扣除合同约定该一年服务款的1%；作为分会场，造成参会中断或调度不达预期的，每发生一次扣除合同约定该一年服务款的0.5%；

具体次数认定以合同甲方的公函文书为准，在终验后的尾款支付中扣除相关费用。

- 4、实施方案

供应商具有详细可行的实施方案包括整体进度计划、分工界面、实施流程、风险分析、制度规范等。

- 5、服务保障方案

供应商应提供日常会议涉及的保障方案、运维服务方案、巡检计划等；应急处置涉及的应急方案、保障人员配备情况等；重大活动、节假日涉及的保障方案、保障人员配备情况等。

- 6、运营要求

供应商根据各地视联网管理部门要求，每季度至少提供一份数据报告，包括但不限于召开的视联网会议场数、各终端点位的会议场数等内容。给出上述针对性运营方案及建议，协助客户充分高效使用视联网点位，有效避免资源闲置情况。

- 7、备件要求

供应商需根据各地合同的实际视联网接入服务总数，额外分别准备不少于总数3%（若非整数，则向上取整）的视联网接入服务备件数（含专线、带宽、相应网络接入服务、视联网终端及配套摄像头、麦克风等），用于临时会议点位使用、故障设备替换等场景。临时会议点位开通甲方原则需提前5日以书面形式告知中标方，原则使用时长不超过20个工作日，其中专线、带宽、相应网络接入服务备件原则每年度用于临时点位次数不超过上述备件数目。

以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。

- 8、保密要求

本项目中包括但不仅限于（所有项目资料、文字、图片、声像资料、电子数据等）均归采购人所有，中标方不得泄露和超越本项目范围使用。

中标方及其参与本项目的相关人员需向合同甲方提供网络安全保密承诺书。

- 9、验收要求

验收时，中标方应提供项目服务实施文档、用户报告等验收材料。中标方向各市、县（市、区）合同甲方提交详细的项目文档，由各合同甲方按照本地区实际合同情况组织项目验收。

- 10、服务团队要求

本项目综合协调服务团队人员要求均为项目成员必须为本公司正式员工（或总/分公司正式员工）：

1、项目负责人1名，负责本项目涉及市级视联网业务管理，需具备以下资质：（共4分）

（1）具有视联网三年及以上运维经验。（1分）

（2）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书（得2分）

（3）具有人力资源和社会保障部门颁发的中级通信工程师（传输与接入）证书或者网络规划设计师证书。（得1分）

2、后备支持团队：（共5分）

（1）具备人力资源和社会保障部门颁发的网络工程师（中级）证书或者网络规划设计师（高级）证书。（每人得1分，最多得3分）

（2）具备人力资源和社会保障部门颁发的中级通信工程师（传输与接入）证书或者信息系统项目管理师证书或者系统集成项目管理工程师证书。（每人得1分，最多得2分）

注：人员不重复得分，且须提供近6个月任意一个月人员社保证明以及相关证书复印件佐证材料，不提供不得分。

- 11、平台切换承诺

供应商须承诺满足以下要求：

1、按照标书要求按期开通服务；

2、开通的服务满足合同甲方运行服务等要求；

供应商须保证按照标书要求交付的市本级电子政务视联网与原有市级电子政务视联网接入服务及其他各级电子政务视联网无缝对接、互联互通；交付的县级电子政务视联网与原有县级电子政务视联网接入服务及其他各级电子政务视联网无缝对接、互联互通。在确定中标方后，为保障平台稳定切换，采购方有权要求中标方搭建市级电子政务视联网平台及市级部门视联网接入服务进行演示或测试，测试须满足招标文件要求的服务各项功能，并能实现与现有电子政务视联网仍在运行使用部分无缝对接，不影响现有业务稳定和持续运转，实现平台、设备、数据的安全、统一管理及调度应用。

以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。

- 12、完整性承诺

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标方有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商需承诺24小时内提供，保障系统正常运行。

以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。

- 13、特别提示

供应商需保证所提供的产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。

- 14、考核评估

在合同约定的服务期内，省数据局每年度组织一次，对各合同乙方的服务情况进行考核评估（100分制），得分应在80分及以上，如果低于80分，每低1分则扣除所属合同约定该一年服务款的1%；低于60分，则认为乙方交付服务不能满足采购人的运行服务等要求，经省数据局确认核实后，合同甲方有权利报相关部门处理并要求合同乙方承担所有由此引发的全部损失。

具体扣款情况经省数据局核实确认后，以合同甲方的公函文书为准，在终验后的尾款支付中扣除相关费用。

- 五、汇总采购清单

本项目为省数据局受各市、县视联网管理部门委托集中采购，每年预算9842.2万元，三年合计预算29526.6万元。项目内容清单如下表，投标方应按照此清单分项报价，给出每项单价（万元/年）和总价。各地辖区内的具体接入数量和服务要求根据本地区需求确定为准。各地视联网管理部门按照本地区实际接入数量及规模，按中标单价分别与中标方或中标方属地分公司签订采购合同。

| 类别 | 服务内容 | 包含内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州6个市的电子政务视联网服务 | 市本级4K高清视联网平台租用 | 市本级4K高清视联网核心平台（含核心交换服务、存储服务、网管系统服务、会议管理系统服务、自治服务、运维管理系统服务、级联核心交换服务、市级网络交换服务等） | 项 | 6 |
|  |  | 等保、密评服务 | 项 | 6 |
|  | 市到县（市、区）视联网专线及服务 | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽1G）。 | 条 | 45 |
|  |  | 相应网络接入服务。 | 项 | 45 |
|  | 县本级4K高清视联网平台租用 | 县本级4K高清视联网核心平台（含视联网核心交换服务等） | 项 | 47 |
|  | 视联网接入服务（4K超高清） | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽100M） | 条 | 4495 |
|  |  | 相应网络接入服务 | 项 | 4495 |
|  |  | 4K高清视联网终端（含国产密码加密芯片）及配套摄像头、麦克风 | 项 | 4495 |
|  | 视联网接入服务（1080P高清） | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽100M） | 条 | 734 |
|  |  | 相应网络接入服务 | 项 | 734 |
|  |  | 1080P高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及配套摄像头、麦克风 | 项 | 734 |
|  | 视联网接入服务（1080P一体式高清） | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽100M） | 条 | 1236 |
|  |  | 相应网络接入服务 | 项 | 1236 |
|  |  | 1080P一体式高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及麦克风 | 项 | 1236 |
|  | 市级驻场运维保障服务 | 5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。 | 位 | 15 |
|  | 县级驻场运维保障服务 | 5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。 | 位 | 63 |
|  | 备注：带宽根据实际使用情况可免费调整 |  |  |  |

- 商务要求表

| ▲供货时间（服务期）及地点 |  | 交货时间：本项目合同签订后，为保障服务不中断，在原有电子政务视联网服务周期届满之日前10个工作日前。 服务期：三年。 交货地点：用户指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件 |  | 省数据局与中标商签订框架协议，各市、县（市、区）视联网管理部门按需与中标商签订合同，付款方式另行协商。 本项目不要求提供履约保证金。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 如无特别说明，按“浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 服务期内，为本项目涉及的所有产品提供维护服务，包括软硬件升级等，服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式。满分1分。 |
|  | 响应情况 | 提供全年7×24小时不间断电话响应，负责解答用户在项目服务使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。接到用户电话后，在10分钟内做出实质性响应，2小时内解决问题。对于无法解决的设备故障，需在4小时内提供相当档次的备机供使用，核心设备需要在2小时内替换。修复或更换时间最长不超过6小时。按需提供7x24小时的防汛防台等不可预见的突发情况或重大活动的现场应急值守和服务保障。如无法及时响应，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。 以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。满分3分。 |
|  | 服务能力 | 1.具备完善的长期的售后服务机构和服务体系，能为各地合同甲方提供及时、周到的现场技术支持，提供证明材料。 2.应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标服务的服务计划。 满分5分。 |
|  | 培训要求 | 应对采购人指定人员按需进行技术培训，使采购人指定人员具备独立进行管理、维护测试和故障处理等工作的能力，以保证供应商所提供的设备能够正常、安全运行。培训内容应包括：所提供的软、硬件设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。满分1分。 |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 1.质量管理体系认证（ISO9001）； 2.信息安全管理体系认证（ISO27001）； 3.信息技术服务管理体系认证（ISO20000）。 每提供一本证书得1分，最高得3分。 |
|  | 经验或业绩要求 | 需提供2022年1月1日以来类似项目案例的合同复印件。每提供一个得1分，最高得1分。 |

- 标项二：浙江省电子政务视联网市级平台租用服务（二）

- 一、项目背景

在数字浙江总体战略部署下，2016年浙江省建立起集约统筹、互联互通的电子政务视联网，实现了全省统一的视频会议应用。省电子政务视联网在全省日常视频会议和防汛防台、亚运会等重大活动保障中，发挥了重要作用。全网包含省、市、县（市、区）、乡镇（街道）及村（社区）五级，接入省市县横向行政单位，主要服务于浙江省省级部门及下辖11个市、90个县（市、区）、1300余个乡镇（街道）、8000余个村（社区），做到了纵向全面贯通、横向协同联动，实现了视频通话、多方会商等功能，最终形成高效便捷、安全可控、建设集约的“横到边、纵到底”的大型视频通信网络基础设施。

- 二、采购主要内容

按照《浙江省人民政府办公厅关于开展省电子政务视联网平台建设的通知》（浙政办发函〔2015〕88号）“统一领导、统一规划、统一标准、统一管理、统一采购、合同分签、分步实施”的要求，为进一步发挥集中采购规模效益，提升采购质量和效率，降低采购成本，参照2022年视联网项目“统采分签”做法，本次继续采用“统采分签”方式集中采购市、县（市、区）电子政务视联网租用服务。

本项目要求提供宁波、温州、舟山、台州、丽水电子政务视联网租用服务，共5个设区市、50个县（市、区）（包含部分经济开发区、管委会等）及下辖乡镇（街道）、村（社区）（具体服务配置详见本项目采购清单）：

（一）市本级电子政务视联网租用服务。包括市本级4K高清电子政务视联网平台租用服务、市到县（市、区）视联网专线及服务、市级部门（4K高清、1080P高清）视联网接入服务和市级驻场运维保障服务。

| 序号 | 服务内容 |  | 包含内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市本级4K高清视联网平台租用 |  | 市本级4K高清视联网核心平台（含核心交换服务、存储服务、网管系统服务、会议管理系统服务、自治服务、运维管理系统服务、级联核心交换服务、市级网络交换服务等）及等保、密评服务。 | 5 | 项 |
| 2 | 市到县（市、区）视联网专线及服务 |  | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽1G（带宽根据实际使用情况可免费调整）及服务。 | 44 | 项 |
| 3 | 视联网接入服务 | 市级部门4K高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M（带宽根据实际使用情况可免费调整），4K高清视联网终端（含国产密码加密芯片）及配套摄像头、麦克风。 | 378 | 项 |
|  |  | 市级部门1080P高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M（带宽根据实际使用情况可免费调整），1080P高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及配套摄像头、麦克风。 | 89 | 项 |
| 4 | 市级驻场运维保障服务 |  | 提供专业技术人员驻场运维，负责本级平台巡检、运维和本级视频会议会前调试及会中保障，以及必要的应急值守。 | 21 | 项 |

（二）县级电子政务视联网租用服务。包括县本级4K高清电子政务视联网平台租用服务、县级部门（4K高清、1080P高清）视联网接入服务、乡（镇、街道）（4K高清、1080P高清）视联网接入服务、村（社区）（4K高清、1080P一体式高清）视联网接入服务。

| 序号 | 服务内容 |  | 包含内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县本级4K高清视联网平台租用 |  | 县本级4K高清视联网核心平台（含视联网核心交换服务等）。 | 44 | 项 |
| 2 | 视联网接入服务 | 县级部门、乡（镇、街道）、村（社区）4K高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M（带宽根据实际使用情况可免费调整），4K高清视联网终端（含国产密码加密芯片）及配套摄像头、麦克风。 | 2935 | 项 |
|  |  | 县级部门、乡（镇、街道）、村（社区）1080P高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M，1080P高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及配套摄像头、麦克风。 | 605 | 项 |
|  |  | 村（社区）1080P一体式高清视联网接入服务 | 二层透传视联网专线，接口千兆，初始带宽100M，1080P一体式高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及麦克风。 | 0 | 项 |
| 3 | 县级驻场运维保障服务 |  | 提供专业技术人员驻场运维，负责本级平台巡检、运维和本级视频会议会前调试及会中保障，以及必要的应急值守。 | 36 | 乡 |

- 三、详细指标要求

- 1、市本级4K高清视联网平台租用

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换服务 | 可实现单台支持不少于240路4K分辨率的超高清视频会议终端服务并发接入能力，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 可兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。 须支持7×24小时音视频业务连续不间断运行（业务可用度达到99.99%）。 须支持H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.264 MP视频编解码协议。视频分辨率支持4K@60fps、4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps并向下兼容低分辨率图像。 须支持G.711A、G.711U和AAC音频编解码格式。 整个系统中，任意两点之间会议业务数据处理时延须小于200ms。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露。 承载视频网络的网络结构、设备信息、设备状态对外均不可见，内部结构对外隐藏，具有抗嗅探、抗攻击能力，可有效防御系统漏洞、协议弱点、病毒蠕虫、DDoS攻击、间谍软件、恶意攻击、流量异常等安全威胁。 支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道。 支持辅流功能，在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，支持多组会议同时发起辅流。 支持自主多画面功能，支持全交换功能，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面。 须提供主备配置。主备切换时间小于200ms。 |
| 2 | 存储服务 | 视频会议：须支持不少于50路单画面会议视频录制，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 存储空间须不小于10T且支持扩容。 录制带宽：512Kbps-8Mbps。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 须支持FLV格式文件的录制。 视频分辨率须不低于720P。 视频点播：须支持不少于50路视频点播。 须支持实时视频业务的录制、存储管理、内容编辑等功能。 须支持对已录制存储的视频资源的管理与分类。 须支持对录制及转码视频资源的播放和下载。 须支持对视频资源进行批量删除、上传添加、信息编辑等操作。 须支持点播、播放快进、多用户并行播放同一文件、边录边播功能。 须支持创建用户、禁用用户、权限管理等用户管理功能。 须支持设备管理、日志管理、级联管理、系统配置等运维管理操作。 须支持异常任务自动上报功能。 |
| 3 | 网管系统服务 | 须支持不少于150个核心交换服务器注册和25000个终端注册，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 须支持不少于100个用户同时登录。 须支持全网设备统一管理，支持分权分区域管理。 须支持一键式批量设备升级。 须支持实时获取设备运行状态等信息。 须支持用户管理功能，支持多种用户分权限管理。 须支持日志管理功能，支持保存用户操作日志，如设备参数修改、登录等历史记录。 须支持对服务器级联关系及物理拓扑进行构建。 须支持数据看板，可查看终端占比、服务器数量、服务器版本、用户上次登录等信息。 须配置PCI-E加密卡，加密卡须提供分层保护的密钥管理、数据加密/解密、数字签名/验证、用户身份鉴别等功能。可按需与省级或各市级密码平台集成对接。 |
| 4 | 会议管理系统服务 | 支持不少于4000个终端入会，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 须满足运营级视频会议需求，提供全网会议统一管理，并保障会议效果的目标的支撑。市域内支持不少于100组会议并发。 须支持智能化预约冲突检测机制。 须支持会议预约管理，支持预约选择会议开始时间、结束时间、会议点位，预约主源、辅源带宽。 须支持分级管理的方式进行会议预约审批，普通权限用户通过PC端发起会议预约。 须支持在线用户、预约状态、审批状态信息展示。 须支持以图表形式展示会议场数统计、服务时长报表统计、会场数目报表统计、会议等级详情统计。 须支持日志管理功能。 须支持用户的创建、修改、删除功能，高级权限用户可进行用户类型的设定。 须配置PCI-E加密卡，加密卡须提供分层保护的密钥管理、数据加密/解密、数字签名/验证、用户身份鉴别等功能。可按需与省级或各市级密码平台集成对接。 |
| 5 | 运维管理系统服务 | 须支持按市、县、乡、村分级统计点位建设情况及展示。 须支持自动统计会议服务时长、会议场次、终端服务场次。 须支持实时展示正在进行的会议以及预约的会议。 |
| 6 | 自治服务 | 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。每个设区市需具备独立自治管理功能，与其他设区市逻辑隔离。 须支持管理不少于250台核心交换服务器。 须支持管理不少于60000台视频终端设备。 须支持热备机制，主服务发生故障后可以切换到备用服务以继续提供服务。 须提供主备配置。 支持根据用户需求进行数据传输带宽预留，保证后续业务数据传输的通信质量。 支持自由定义各设备的数据转发策略，使得数据在传输时可以最大程度利用实际网络带宽。 |
| 7 | 级联核心交换服务 | 符合以太网802.3标准。 须支持上级自治域的级联功能。 须支持7×24小时音视频业务连续不间断运行（业务可用度达到99.99%）。 整个系统中，任意两点之间会议业务数据处理时延须小于200ms。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露。 支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道。 |
| 8 | 市级网络交换服务 | 交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mpps，如存在双参数，以较小值为准，业务插槽数≥3； 设备高度≤5U； 主控引擎模块≥1，满足1+1冗余，主控槽位为全尺寸设计，与业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性； 主控卡、电源、接口模块等关键部件支持热插拔； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持多虚一技术； 支持4框虚拟化技术； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms； 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； 支持IPv6策略路由； 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv6的VRRP功能； 支持配置双主控，冗余电源； 千兆光口≥24个，万兆光口≥4个，千兆电口≥24。 |
| 9 | 等保、密评服务 | 提供本标项的安全服务。完成宁波、温州、舟山、台州、丽水五地等保测评及商用密码应用安全性评估，包括服务期内每年的复评，并按评估要求协助落实整改。 |

- 2、市到县（市、区）视联网专线及服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市到县（市、区）传输专线 | 市到县（市、区）1G二层透传视联网传输专线。全年可用率不低于99.9%，线路延时不大于50ms。 |
| 2 | 机房服务 | 视联网核心平台、网络骨干设备优先部署于运营商机房内，也可根据实际部署于用户机房。数据中心机房要求如下： （1）市机房满足GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》中的A级要求，县（市、区）机房满足B级要求。 （2）各级机房的地点原则在市、县（市、区）政府所在城区。 |

- 3、视联网接入服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4K超高清视联网终端服务 | 须支持H.264、H.265视频编解码协议。 须支持4K@30fps编解码，视频分辨率支持4K@30fps、1080P@30fps，且向下兼容。 须提供不少于4路高清视频输入和4路高清视频输出服务。 须提供不少于4路音频输入和4路音频输出服务。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 须支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 须支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率须不低于4K@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取配置参数，须支持远程导出和导入配置文件功能；须支持远程获取系统运行状态、系统日志。 每套服务须含2套麦克风、1套4K云台摄像机。 |
| 2 | 1080P高清视联网终端服务 | 支持H.264视频编解码协议。 视频分辨率支持1080P@30fps、720P，且向下兼容。 须提供不少于2路高清视频输入和2路高清视频输出服务。 须提供不少于3路音频输入和3路音频输出服务。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式。 支持多画面功能，在一组会议中，与会终端可自由选择所收看画面及组合模式，且支持不少于4种多画面合屏显示。 须支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 支持在同一组会议下，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于1080P@30fps且可以在多画面和电视墙中显示。 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。每套服务须含2套麦克风、1套高清云台摄像机、1套视联智能密码钥匙。 |
| 3 | 1080P一体式高清视联网终端服务 | 高清视频终端与摄像机一体化结构设计。 支持H.264视频编解码协议，支持H.265视频解码协议。 视频分辨率支持1080P@30fps、720P，且向下兼容。 摄像机具有不低于1/2.8英寸CMOS成像芯片，像素不低于200W，支持不低于10倍光学变焦。 须提供不少于1路高清视频输入和1路高清视频输出服务。 须提供不少于1路音频输入服务和2路音频输出服务。 具有结构性安全或其他更优的安全方式。 终端麦克输入端口须支持幻象供电。 支持多画面功能，一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面，且支持不少于4种画面组合显示模式。 支持唇音同步、自动噪声抑制和自适应回声抑制功能。 支持在同一组会议中，多终端同时发起动态辅流。辅流分辨率不低于1080P@30fps。 须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入配置文件功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。须支持会控软件控会。每套服务须含1套麦克风、1套视联智能密码钥匙。 |
| 4 | 专线接入服务 | 接入单位100M二层透传视联网专线，可按需免费扩容至1000M。全年可用率不低于99.9%，线路延时不大于50MS。 |
| 5 | 网络交换服务 | 交换容量≥330G，包转发率≥27Mpps，如存在双参数，以较小值为准； 支持多虚一技术，最大堆叠台数≥9台； 支持OSPF/RIP/静态路由； 支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv6 ACL； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准； 要求采用静音无风扇设计； ≥8个千兆电口，≥2个千兆光端口（不得使用Combo口）。 |

- 4、市级驻场运维保障服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市级驻场运维保障服务 | 提供21位为期3年的5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。会议保障人员需满足各市视联网主管部门要求。 |

- 5、县本级4K高清视联网平台租用

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换服务 | 可实现单台支持不少于240路4K分辨率的超高清视频会议终端服务并发接入能力，须提供满足该参数要求的第三方检测机构盖章的测试报告。 可兼容H.323协议及SIP协议，符合以太网802.3标准。 须支持7×24小时音视频业务连续不间断运行（业务可用度达到99.99%）。 须支持H.265、H.264 BP、H.264 HP、H.264 MP视频编解码协议。视频分辨率支持4K@60fps、4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps并向下兼容低分辨率图像。 须支持G.711A、G.711U和AAC音频编解码格式。 整个系统中，任意两点之间会议业务数据处理时延须小于200ms。 须具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。设备自身结构性不存在已知安全漏洞和后门，可有效阻止漏洞攻击和信息泄露。 承载视频网络的网络结构、设备信息、设备状态对外均不可见，内部结构对外隐藏，具有抗嗅探、抗攻击能力，可有效防御系统漏洞、协议弱点、病毒蠕虫、DDoS攻击、间谍软件、恶意攻击、流量异常等安全威胁。 支持级联多通道功能，且级联可实现服务器并发最大容量，单台设备支持不少于250个级联通道。 支持辅流功能，在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，支持多组会议同时发起辅流。 支持自主多画面功能，支持全交换功能，在一组会议中具有权限的终端须能够任意选择及组合所收看的画面。 须提供主备配置。 |
| 2 | 县级网络交换服务 | 交换容量≥19Tbps，包转发率≥2880Mpps，如存在双参数，以较小值为准，业务插槽数≥3； 设备高度≤5U； 主控引擎模块≥1，满足1+1冗余，主控槽位为全尺寸设计，与业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性； 主控卡、电源、接口模块等关键部件支持热插拔； 支持Telemetry流量可视化功能； 支持多虚一技术； 支持4框虚拟化技术； 支持主控板冗余，倒换时间为0ms； 支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； 支持IPv6策略路由； 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能； 支持基于IPv6的VRRP功能； 具备工信部入网证； 支持配置双主控，冗余电源； 千兆光口≥24个，万兆光口≥4个，千兆电口≥24。 |

- 6、县级驻场运维保障服务

| 序号 | 服务子项 | 详细指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 县级驻场运维保障服务 | 提供36位为期3年的5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。会议保障人员需满足各县（市、区）视联网主管部门要求。 |

- 四、项目要求

- 1、服务期及预算

服务期：三年。本项目为省数据局受各市、县视联网管理部门委托集中采购，每年预算6742万元，三年合计预算20226万元。各市、县（市、区）视联网管理部门按照本地区接入数量及规模等实际情况，按中标单价分别与中标单位签订政府采购合同，并支付相关服务费用。

本次中标服务商应与当前服务商做好服务割接。服务期间，用户享用本项目招投标文件中所有的服务和系统功能，包括软件升级换代的新功能，中标方不得额外收取相关费用。

- 2、项目工作内容及成果

项目文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

（1）服务期间：服务工单、故障诊断报告、工作总结报告、运行维护报告、巡检报告等其他相关资料；

（2）培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册等相关资料；

（3）费用结算清单、结算报告；

（4）验收：根据电子政务项目管理要求的验收文档；

（5）其他需要提交的材料。

- 3、违约责任

如供应商在中标后未能按合同规定的节点时间完成供货、开通链路、调试及试运行等内容要求，不能按期交付使用，或者交付服务以后不能满足采购人的运行服务等要求，供应商需按照合同金额每天千分之六的比例承担违约金。

中标方如不能按照标书要求按期交付服务超过5个工作日，或交付服务以后不能满足合同甲方的运行服务等要求超过5个工作日，合同甲方有权利报相关部门处理并要求中标方承担所有由此引发的全部损失。

在合同约定的服务期内，全年视联网通畅率应在99.95%及以上，如低于99.95%，则每下降0.05%扣合同约定该一年服务款的1%。

针对平台核心设备故障维修，在2小时内未恢复正常的，每发生一次扣除合同约定该一年服务款的1%；

针对会议保障，因设备故障、技术故障或调度失误出现会议事故的，作为主会场，视频会议中断或造成重大投诉的，每发生一次扣除合同约定该一年服务款的1%；作为分会场，造成参会中断或调度不达预期的，每发生一次扣除合同约定该一年服务款的0.5%；

具体次数认定以合同甲方的公函文书为准，在终验后的尾款支付中扣除相关费用。

- 4、实施方案

供应商具有详细可行的实施方案包括整体进度计划、分工界面、实施流程、风险分析、制度规范等。

- 5、服务保障方案

供应商应提供日常会议涉及的保障方案、运维服务方案、巡检计划等；应急处置涉及的应急方案、保障人员配备情况等；重大活动、节假日涉及的保障方案、保障人员配备情况等。

- 6、运营要求

供应商根据各地视联网管理部门要求，每季度至少提供一份数据报告，包括但不限于召开的视联网会议场数、各终端点位的会议场数等内容。给出上述针对性运营方案及建议，协助客户充分高效使用视联网点位，有效避免资源闲置情况。

- 7、备件要求

供应商需根据各地合同的实际视联网接入服务总数，额外分别准备不少于总数3%（若非整数，则向上取整）的视联网接入服务备件数（含专线、带宽、相应网络接入服务、视联网终端及配套摄像头、麦克风等），用于临时会议点位使用、故障设备替换等场景。临时会议点位开通甲方原则需提前5日以书面形式告知中标方，原则使用时长不超过20个工作日，其中专线、带宽、相应网络接入服务备件原则每年度用于临时点位次数不超过上述备件数目。

- 8、保密要求

本项目中包括但不仅限于（所有项目资料、文字、图片、声像资料、电子数据等）均归采购人所有，中标方不得泄露和超越本项目范围使用。

中标方及其参与本项目的相关人员需向合同甲方提供网络安全保密承诺书。

以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。

- 9、验收要求

验收时，中标方应提供项目服务实施文档、用户报告等验收材料。中标方向各市、县（市、区）合同甲方提交详细的项目文档，由各市、县（市、区）合同甲方按照本地区实际合同情况组织项目验收。

- 10、服务团队要求

本项目综合协调服务团队人员要求均为项目成员必须为本公司正式员工（或总/分公司正式员工）：

1、项目负责人1名，负责本项目涉及市级视联网业务管理，需具备以下资质：（共4分）

（1）具有视联网三年及以上运维经验。（1分）

（2）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书（得2分）

（3）具有人力资源和社会保障部门颁发的中级通信工程师（传输与接入）证书或者网络规划设计师证书。（得1分）

2、后备支持团队：（共5分）

（1）具备人力资源和社会保障部门颁发的网络工程师（中级）证书或者网络规划设计师（高级）证书。（每人得1分，最多得3分）

（2）具备人力资源和社会保障部门颁发的中级通信工程师（传输与接入）证书或者信息系统项目管理师证书或者系统集成项目管理工程师证书。（每人得1分，最多得2分）

注：人员不重复得分，且须提供近6个月任意一个月人员社保证明以及相关证书复印件佐证材料，不提供不得分。

- 11、平台切换承诺

供应商须承诺满足以下要求：

1、按照标书要求按期开通服务；

2、开通的服务满足合同甲方运行服务等要求；

供应商须保证按照标书要求交付的市本级电子政务视联网与原有市级电子政务视联网接入服务及其他各级电子政务视联网无缝对接、互联互通；交付的县级电子政务视联网与原有县级电子政务视联网接入服务及其他各级电子政务视联网无缝对接、互联互通。在确定中标方后，为保障平台稳定切换，采购方有权要求中标方搭建市级电子政务视联网平台及市级部门视联网接入服务进行演示或测试，测试须满足招标文件要求的服务各项功能，并能实现与现有电子政务视联网仍在运行使用部分无缝对接，不影响现有业务稳定和持续运转，实现平台、设备、数据的安全、统一管理及调度应用。

以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。

- 12、完整性承诺

如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标方有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，供应商需承诺24小时内提供，保障系统正常运行。

以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。

- 13、特别提示

供应商需保证所提供的产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由供应商负责，采购人不承担责任。

- 14、考核评估

在合同约定的服务期内，省数据局每年度组织一次，对各合同乙方的服务情况进行考核评估（100分制），得分应在80分及以上，如果低于80分，每低1分则扣除所属合同约定该一年服务款的1%；低于60分，则认为乙方交付服务不能满足采购人的运行服务等要求，经省数据局确认核实后，合同甲方有权利报相关部门处理并要求合同乙方承担所有由此引发的全部损失。

具体扣款情况经省数据局核实确认后，以合同甲方的公函文书为准，在终验后的尾款支付中扣除相关费用。

- 五、汇总采购清单

本项目为省数据局受市、县视联网管理部门委托集中采购，每年预算6742万元，三年合计预算20226万元。项目内容清单如下表，投标方应按照此清单分项报价，给出每项单价（万元/年）和总价。各地辖区内的具体接入数量和服务要求根据本地区需求确定为准。各地视联网管理部门按照本地区实际接入数量及规模，按中标单价分别与中标方或中标方属地分公司签订采购合同。

| 类别 | 服务内容 | 包含内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波、温州、舟山、台州、丽水5个市的电子政务视联网服务 | 市本级4K高清视联网平台租用 | 市本级4K高清视联网核心平台（含核心交换服务、存储服务、网管系统服务、会议管理系统服务、自治服务、运维管理系统服务、级联核心交换服务、市级网络交换服务等） | 项 | 5 |
|  |  | 等保、密评服务 | 项 | 5 |
|  | 市到县（市、区）视联网专线及服务 | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽1G）。 | 条 | 44 |
|  |  | 相应网络接入服务。 | 项 | 44 |
|  | 县本级4K高清视联网平台租用 | 县本级4K高清视联网核心平台（含视联网核心交换服务等） | 项 | 44 |
|  | 视联网接入服务（4K超高清） | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽100M） | 条 | 3313 |
|  |  | 相应网络接入服务 | 项 | 3313 |
|  |  | 4K高清视联网终端（含国产密码加密芯片）及配套摄像头、麦克风 | 项 | 3313 |
|  | 视联网接入服务（1080P高清） | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽100M） | 条 | 694 |
|  |  | 相应网络接入服务 | 项 | 694 |
|  |  | 1080P高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及配套摄像头、麦克风 | 项 | 694 |
|  | 视联网接入服务（1080P一体式高清） | 二层透传视联网专线租用（接口千兆，初始带宽100M） | 条 | 0 |
|  |  | 相应网络接入服务 | 项 | 0 |
|  |  | 1080P一体式高清视联网终端（外插U-Key，支持国产密码加密）及麦克风 | 项 | 0 |
|  | 市级驻场运维保障服务 | 5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。 | 位 | 21 |
|  | 县级驻场运维保障服务 | 5×8小时值班值守专职技术人员，包括设备维保、技术支持、会议保障、系统培训等运维保障服务，按需提供应急值守和服务保障。 | 位 | 36 |
|  | 备注：带宽根据实际使用情况可免费调整 |  |  |  |

- 商务要求表

| ▲供货时间（服务期）及地点 |  | 交货时间：本项目合同签订后，为保障服务不中断，在原有电子政务视联网服务周期届满之日前10个工作日前。 服务期：三年。 交货地点：用户指定地点。 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件 |  | 省数据局与中标商签订框架协议，各市、县（市、区）视联网管理部门按需与中标商签订合同，付款方式另行协商。 本项目不要求提供履约保证金。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 如无特别说明，按“浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 服务期内，为本项目涉及的所有产品提供维护服务，包括软硬件升级等，服务方式应包括远程电话支持、远程网络支持、现场服务支持等方式。满分1分。 |
|  | 响应情况 | 提供全年7×24小时不间断电话响应，负责解答用户在项目服务使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。接到用户电话后，在10分钟内做出实质性响应，2小时内解决问题。对于无法解决的设备故障，需在4小时内提供相当档次的备机供使用，核心设备需要在2小时内替换。修复或更换时间最长不超过6小时。按需提供7x24小时的防汛防台等不可预见的突发情况或重大活动的现场应急值守和服务保障。如无法及时响应，采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。 以上内容须提供书面承诺，并加盖公章。满分3分。 |
|  | 服务能力 | 1.具备完善的长期的售后服务机构和服务体系，能为各地合同甲方提供及时、周到的现场技术支持，提供证明材料。 2.应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标服务的服务计划。 满分5分。 |
|  | 培训要求 | 应对采购人指定人员按需进行技术培训，使采购人指定人员具备独立进行管理、维护测试和故障处理等工作的能力，以保证供应商所提供的设备能够正常、安全运行。培训内容应包括：所提供的软、硬件设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理的技术、实际的操作练习等。满分1分。 |
| 履约能力 | 投标人技术力量情况 | 1.质量管理体系认证（ISO9001）； 2.信息安全管理体系认证（ISO27001）； 3.信息技术服务管理体系认证（ISO20000）。 每提供一本证书得1分，最高得3分。 |
|  | 经验或业绩要求 | 需提供2022年1月1日以来类似项目案例的合同复印件。每提供一个得1分，最高得1分。 |

- 第五章浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：详见商务要求表

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件、投标文件。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

- 第六章投标文件格式附件

附件1：

省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目

项目编号：ZZCG2025F-GK-105（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

- ▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

- 1.声明书：

- 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

- 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

- 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

- 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

- 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

- 3.营业执照：

- 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

- 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

- 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

- 4.联合投标协议书：

- 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

- 5. 投标人的特定条件证明材料：

- 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

- 6.中小企业声明函：

- 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

- 残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- 7.分包意向协议:

- 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目（编号为ZZCG2025F-GK-105）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目 项目编号：ZZCG2025F-GK-105      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2025F-GK-105的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目

项目编号：ZZCG2025F-GK-105（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件9：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件10：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件12：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件13：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                                                 时  间：

附件14：

省数据局浙江省电子政务视联网市级平台租用服务项目

项目编号：ZZCG2025F-GK-105（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）开标一览表（见附件15）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（4）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）；

（5）监狱企业证明文件（若需要）；

附件15：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  | 服务人员数量 | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 承接服务的企业情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 是否中小企业承接 | 企业全称 | 服务人员是否依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  | 施工范围 | 具体内容 | 施工工期 | 单价（元） | 总价（元） | 承建工程的企业情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写：小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                                日期：

附件16：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：