采购需求

(仅供参考，具体以采购文件为准)

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后，在合同、担保措施生效以及具备实施条件后3个工作日内采购人支付40%预付款，验收合格后支付至100%。 备注：①预付款支付前，中标人须向采购人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。②在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款的，按皖财购〔2022〕556 号文规定，采购人可不再支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 长丰县境内 |
| 3 | 供货及安装期限 | 90日历天 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起 2 年 |

- 二、货物需求

1.符号分类

| 序号 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 评审项，详见评分细则。 |
| 2 | （无标识符号） | 符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识符号项技术参数完全满足招标文件要求，如履约验收期间所投产品不满足招标文件要求，采购人有权追究违约责任，中标人承任担由此产生的一切后果及责任(承诺格式详见第六章投标文件格式)。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，将导致投标无效。 |

2.货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 云服务器 | - 云主机CPU8核，内存16G，磁盘空间1T； - 使用时长：24个月。 | 台 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 交换机 | - 1、8个10/100/1000M 自适应RJ45端口； - 2、支持VLAN可管可控功能； - 3、支持MAC地址的自主学习与老化。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 路由器 | 1、固化8个千兆电口，2个千兆光口，标准1U设备，2G带宽； 2、支持家宽场景的会话+流量综合负载均衡、内置状态检测防火墙，支持Easy/IPsec/SSL VPN，IPsec VPN服务端支持并发隧道数400、SSL VPN服务端支持并发隧道数100； 3、支持Web认证、本地服务器认证，支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断； 4、支持应用路由、策略路由等多类型路由。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 机柜 | 1、规格：高度1200mm，宽度600mm，深度450mm，板厚≥1.0mm，立梁≥1.5mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 光纤宽带① | 1、200M互联网专线，服务期2年。 | 条 | 3 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 光纤宽带② | 1、100M互联网专线，服务期2年。 | 条 | 5 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 硬盘录像机 | 1、1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口：5个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达80TB； 3、视频接口：2×HDMI，1×VGA； 4、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6、反向供电：1路DC12V 1A； 7、串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； 8、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0； 9、扩展接口：1×eSATA； 10、输入带宽：320Mbps；输出带宽：256Mbps； 11、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 12、解码能力：最大支持32×1080P； 13、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 14、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口； 15、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别； 16、支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 硬盘 | 1、8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口； 2、转速：5400RPM； 3、缓存：256MB； 4、24×7全天候高效稳定运行。 | 台 | 2 | 工业 |
| 9 | PDU | 1、专用PDU。 | 个 | 1 | 工业 |
| 二 | 气象数据采集 |  |  |  |  |
| 1 | ▲自动气象站 | （一）农业区域气候环境监测系统可概括为对农作物信息（气象采集要素：风速，风向，空气温湿度气压，光照强度，太阳辐射，雨量等参数）的全面感知，可靠传输和智能处理，利用物联网技术远程在线采集环境温湿度、墒情和气象信息，数据上传手机/电脑，远程分析查看，实现农业生产精准化、自动化、智能化、标准化。 （二）安装支架：3米支架、通体白色，主杆预埋件、地笼； （三）太阳能供电系统：60W 30AH； （四）环境数据采集仪技术参数： 1、采用32位CPU，最高主频108MHz,12位A/D采样数模转换； 2、系统时钟频率≥72MHz； 3、支持4M bitsFLASH存储容量； 4、具有看门狗电路，自动复位功能，保证系统稳定运行； 5、可扩展U盘存储，实现数据可通过配套上位机软件接电脑导出； 6、支持主动上报和被动招测上报方式在设备上切换； 7、支持扩展GPS定位功能； 8、支持唯一识别设备ID号，可在设备上查询； 9、LCD液晶屏显示数据，时间，日期，参数设置等，整体界面清晰； 10、支持扩展RS485LED单/双色屏/全彩LED屏及彩色触摸屏接入； 11、支持本机物理按键操作设置参数； 12、历时数据存储间隔1-240min可手动设置； 13、持显示语言选择，中英文手动切换； 14、内置纽扣电池，断电数据保护，设备参数以及历史数据不丢失； 15、具有RS232/RS485通信接口； 16、可选择接入支持串口的4G/5G、WIFI、以太网、Lora、NB-IOT等传输模块； 17、支持远程或本地串口升级程序； 18、支持XPH01、MODBUS、JSON协议设备可手动切换，设备串口通讯地址手动切换； 19、支持扩展继电器控制，多路继电器开关； 20、抗干扰输入、输出采用光电隔离，抗干扰能力强； ★21、电源端子与物联网终端外壳之间的绝缘电阻不小于10MΩ；使用交流电源，能承受3000V高压，历时1min，无击穿和飞弧现象；正常工作环境下，泄露电流值不大于：交流5mA；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） 22、供电电压：DC12V； 23、整机功耗不大于2W； 24、环境适应符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008及GB/T 2423.3-2016环境适应技术规范要求，工作环境温度：-20~50℃，工作湿度：0-95%RH无冷凝； 25、传感器技术参数： ①风速传感器：测量范围：0～70m/s；可选准确度：±(0.3+0.03V)m/s（V：风速）；分辨率：0.1m/s； ②风向传感器：测量范围：0～360°准确度：±3°； ③空气温湿度气压：温度测量范围：-50～100℃，准确度：±0.5℃，分辨率：0.1℃； ④湿度测量范围：0～100%RH，准确度：±3%RH（T>0℃），±5%RH（T≤0℃），分辨率：0.1%； ⑤气压量程范围：500～1100hPa，分辨率：0.1hpa，准确度：±0.3hPa； ⑥光照度传感器：测量范围：0～200000Lux 波长范围：380 nm～730 nm 准确度：±7%； ⑦雨量传感器：承水口径：Ф200±0.6mm，外刃口角度45度测量范围：≤4mm/min（降水强度），分辨率：0.2mm（6.28ml）； ⑧总辐射传感器：测试范围：0～2000W/m2，信号输出：0～20mV，年稳定性≤±2%； ★⑨自动气象站通过静电放电抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度实验；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） ★⑩自动气象站通过浪涌（冲击）抗扰度实验。（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，60cm*60cm，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 三 | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 视频上云服务 | 1、支持对普通IPC/NVR的接入、管理； 2、支持视频联网预览回放、视频告警服务、权限分配等服务提供，支持APP端与网页端及windows等客户端的应用； 3、区域支持设置5级，门店为第6级；用户组织支持设置7级，用户为第8级； 4、报警消息支持查询7天，操作日志及事件日志支持查询1年。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 高清球机 | 1、200万7寸32倍全彩智能网络高清球机； 2、支持1/2.8" 200万32倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m； 3、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随； 4、适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景； 5、支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看； 6、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 7、内置加热玻璃，有效除雾； 8、支持最大1920×1080@30fps高清画面输出； 9、支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR； 10、支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 11、具备≥1对音频输入输出接口、≥2路报警输入、1路报警输出，具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 12、IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 13、供电方式：DC36V；电流及功耗：最大功耗：24 W（其中红外灯最大功耗：9W）； ★14、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） ★15、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（投标文件中需提供产品功能截图加以证明） | 套 | 9 | 工业 |
| 3 | 防雷系统 | 1、包括电源浪涌保护器，单相自动重合闸用电保护器。 | 套 | 9 | 工业 |
| 4 | 设备安装杆 | 1、杆高3.5米，壁厚2.0mm，含箱体，采用热镀锌无缝钢管，含预埋件。 | 套 | 9 | 工业 |
| 5 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，60cm*60cm，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 9 | 建筑业 |
| 四 | 病虫害绿色防控 |  |  |  |  |
| 1 | 智能远程虫情测报系统 | 1、优于《GB/T 24689.1-2009 植物保护机械 虫情测报灯》国家标准，整体结构采用不锈钢喷塑工艺，长时间野外使用不生锈； 2、带防雨留虫百叶窗和防雨棚：具有防雨、防外物侵入、防昆虫逃逸三防功能；下雨天无需停机，可正常工作捕虫，实现全天候诱捕昆虫，不遗漏雨天的虫情信息； 3、百叶窗板采用透明材料和复式结构，不遮挡诱虫光源、不影响光线发散、不影响诱虫效果； 4、昆虫图像采集（成像）功能：标配≥1500万像素高清工业摄像头；支持下载图像原图查验实际像素大小； 5、光源补偿功能：自带环形无影灯进行动态光源补偿，可连续多次拍照自动选取最优图像； 6、分段散虫功能：具有不同规格尺寸虫体过滤功能，能使昆虫按大小分段分离并均匀平铺，避免不同大小的昆虫混杂堆叠和大虫覆盖小虫； 7、虫体分散效果：图像中的昆虫实现按大小分段分布； 8、采用节能红外杀虫烘干装置，能耗不高于100W； 9、工作时间15min后，远红外线虫体处理仓内温度达到80°C～90°C，虫体处理致死率不低于98%,虫体完整率不低于95%； 10、诱集光源为主波长365nm的黑光灯，灯管启动不大于5S；晚上自动开灯运行，白天自动关灯，夜间工作时不受瞬间强光照射影响； 11、绝缘电阻大于2.5MΩ，1500V耐电压测试1min无击穿；能在温度为0°C-70°C、湿度不大于95%RH的环境中正常工作；在-40°C-70°C环境温度下存放不影响正常使用； 12、标配采用交流220V供电；测报灯功率不大于450W，待机功率不大于5W； 13、标配7寸彩色触摸显示中控屏；机器内置GPS/北斗定位模块；无人值守全自动运行，具有断电重启运行自检功能，机器运行进程屏内显示； 14、机器自带自动清理装置，每次拍照完成后，清虫刷自动清理拍照板上的虫体； 15、数据实现远程自动传输，可选择有线网络或无线网络多种传输方式；采集的昆虫图像自动上传到监测系统软件，系统软件自动记录每个时间段采集的图像数据，保证每个时间段采集的虫体不混淆。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，100cm*100cm，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 3 | 物联网景观式杀虫灯 | 1、符合国家标准:GB/T24689.2-2017《植物保护机械杀虫灯》； 2、智能控制方式:产品具有一体化控制器，支持光控 能、雨控功能、时控功能、温控功能、防雷击功能。支持过充和过放保护功能:当蓄电池电压超过12.5V时，控制器停止充电;当蓄电池电压低于10V时，杀虫灯停止工作； ★3、太阳能光伏组件，面积≥0.362m²，单晶硅，功率≥50W，开路电压22.80V，短路电流2.772A，填充因子FF≥77.7%；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） ★4、太阳能专用锂电池:12V锂电池≥20AH；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） 5、灯杆参数:距离地面≥2.3米，采用全不锈钢结构，外表做喷塑处理； 6、进风口风速≥3m/s，单风机功率≥5w，风机转速≥2200RPM； ★7、诱虫灯管:T8荧光灯管，额定功率≥10 W，诱集光源峰值波长至少包含:365nm±20nm；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） 8、自动清虫功能:害虫在重力的作用下掉落在接虫箱锥形底部，采用低速旋转齿轮碾压粉碎灭杀害虫并排除到接虫箱外部;清虫频率:每≤30min排虫一次，每次工作≥20 s。绞碎害虫的齿轮为不锈钢材质； ★9、每个杀虫灯具有独立二维码，通过扫码可连接到售后系统进行安装和报修，并定位产品安装位置;安装完成后可以用配套的手机软件查询产品的地理位置和产品信息。（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） | 套 | 110 | 工业 |
| 4 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 110 | 建筑业 |
| 五 | 灌溉水质监测 |  |  |  |  |
| 1 | 环境数据采集仪 | 1、采用32位CPU，最高主频108MHz,12位A/D采样数模转换； 2、系统时钟频率≥72MHz； 3、支持4M bits FLASH存储容量； 4、具有看门狗电路，自动复位功能，保证系统稳定运行； 5、可扩展U盘存储，实现数据可通过配套上位机软件接电脑导出； 6、支持主动上报和被动招测上报方式在设备上切换； 7、支持扩展GPS定位功能； 8、支持唯一识别设备ID号，可在设备上查询； 9、LCD液晶屏显示数据，时间，日期，参数设置等，整体界面清晰； 10、支持扩展RS485LED单/双色屏/全彩LED屏及彩色触摸屏接入； 11、支持本机物理按键操作设置参数； 12、历时数据存储间隔1-240min可手动设置； 13、持显示语言选择，中英文手动切换；14、内置纽扣电池，断电数据保护，设备参数以及历史数据不丢失； 15、具有RS232/RS485通信接口； 16、可选择接入支持串口的4G/5G、WIFI、以太网、Lora、NB-IOT等传输模块； 17、支持远程或本地串口升级程序； 18、支持XPH01、MODBUS、JSON协议设备可手动切换，设备串口通讯地址手动切换； 19、支持扩展继电器控制，多路继电器开关； 20、抗干扰输入、输出采用光电隔离，抗干扰能力强； 21、电器安全性能符合GB 4793.1-2007技术规范要求，电源端子与物联网终端外壳之间的绝缘电阻不小于10MΩ；使用交流电源，能承受1500V高压，历时1min，无击穿和飞弧现象；正常工作环境下，泄露电流值不大于：交流5mA； 22、供电电压：DC12V； 23、整机功耗不大于2W； 24、环境适应符合GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008及GB/T 2423.3-2016环境适应技术规范要求，工作环境温度：-20~50℃，工作湿度：0-95%RH无冷凝。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 1、含固定支架、太阳能板供电系统（60W 30AH)、太阳能控制器,功率和供电设备配套。 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 野外防护箱 | 1、野外防护箱，防湿防潮，内置隔板，外置锁具，内装采集仪，太阳能控制器等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | GPRS通讯模块 | 1、满足5年使用，4G流量卡。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 浮漂 | 1、用于安装水质传感器，包含不锈钢管防护网，传感器固定卡箍，四向浮力装置，锚固点等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 6 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，50cm*50cm，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 7 | 立杆支架 | 1、2米支架、通体白色，主杆预埋件、地笼。 | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 水质PH传感器 | 1、测量范围：0-14pH； 2、温度测量范围：0.0-80.0℃； 3、分辨率：0.01PH，精度：±0.02PH，斜率：≥96%； 4、零点电位：7.00±0.25，壳体材质：PC,PBT防腐； 5、液接界：聚四氟乙烯； 6、连接螺纹：NPT3/4,M39*1.5； 7、默认线长：5m。 | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | 水质电导率传感器 | 1、测量范围：0-2000uS/cm； 2、温度测量范围：0.0-60.0°C； 3、精度：±2%FS，分辨率：0.01us/cm，壳质：ABS,PPS； 4、供电：DC9-30V(推荐 12V）； 5、信号输出：4-20mA, RS485； 6、默认线长：5m； 7、水质电导率传感器具有校准证书。 | 套 | 1 | 工业 |
| 六 | 土壤墒情监测 |  |  |  |  |
| 1 | 4G低功耗数据采集仪 | 1、数据采集器：供电电压：DC 12-24V； 2、通讯方式：RS485、以太网、GPRS；模拟采集通道：10路模拟量采集通道，默认4-20mA电流输入； 3、RS485接口：两路RS485通讯接口，一路用于外接传感器；另一路备用，用于其它设备通讯等；以太网/GPRS：默认以太网通讯，可选GPRS通讯，两种方式二选一；4、数据存储：支持本地8Mbit flash存储；LED指示灯：一个电源指示，一个单片机工作状态指示，一个以太网或GPRS通讯指示4GGPRS通讯指示。 | 套 | 2 | 工业 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 1、含固定支架、太阳能板供电系统（60W 30AH)、太阳能控制器,功率和供电设备配套。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 立杆支架 | 1、2米支架、通体白色，主杆预埋件、地笼。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 野外防护箱 | 1、野外防护箱，防湿防潮，内置隔板，外置锁具，内装采集仪，太阳能控制器等。 | 套 | 2 | 工业 |
| 5 | 土壤温湿度电导率传感器 | 1、土壤温度量程：-50～80℃；分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃； 2、土壤水分量程：0～100% 分辨率：0.1% 准确度：±2%； 3、传感器为探针式传感器； ★4、误差标准值：体积含水量在3%~10%时，误差的绝对值不大于5%；在15%~25%时误差的绝对值不大于2.5%；在35%~45%时，误差的绝对值不大于5%；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） 5、土壤电导率测量范围：0～10000us/cm，分辨率：1us/cm，准确度：±10%。 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，50cm*50cm，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 2 | 建筑业 |
| 七 | 土壤肥力监测 |  |  |  |  |
| 1 | 4G低功耗数据采集仪 | 1、数据采集器：供电电压：DC 12-24V； 2、通讯方式：RS485、以太网、GPRS；模拟采集通道：10路模拟量采集通道，默认4-20mA电流输入； 3、RS485接口：两路RS485通讯接口，一路用于外接传感器；另一路备用，用于其它设备通讯等；以太网/GPRS：默认以太网通讯，可选GPRS通讯，两种方式二选一；4、数据存储：支持本地8Mbit flash存储；LED指示灯：一个电源指示，一个单片机工作状态指示，一个以太网或GPRS通讯指示4GGPRS通讯指示。 | 套 | 2 | 工业 |
| 2 | 太阳能供电系统 | 1、含固定支架、太阳能板供电系统（60W 30AH)、太阳能控制器,功率和供电设备配套。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | 立杆支架 | 1、2米支架、通体白色，主杆预埋件、地笼。 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 野外防护箱 | 1、野外防护箱，防湿防潮，内置隔板，外置锁具，内装采集仪，太阳能控制器等。 | 套 | 2 | 工业 |
| 5 | 土壤氮磷钾传感器 | 1、量程1-1999mg/kg(mg/L)，分辨率1mg/kg(mg/L)，精度±2%FS。 | 套 | 2 | 工业 |
| 6 | 土壤PH传感器 | 1、测量范围：0~14PH；测量精度：±0.1PH；分辨率：0.1PH。 | 个 | 2 | 工业 |
| 7 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，50cm*50cm，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 2 | 建筑业 |
| 八 | 泵站远程控制 |  |  |  |  |
| 1 | 智能远程控制柜 | 1、控制柜内含55KW变频器，断路器等电气元件，带远传压力传感器； 2、负载和现场用电设备匹配； 3、支持远程控制和本地控制；支持启动设置和运行状态显示； 4、支持手机端和电脑端控制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 4G灌溉控制采集器 | 一、基本要求 4G灌溉控制采集器集采集，控制，记录，通讯与于一体，设有4路继电器开关控制，6路模拟量采集，RS485接口，RS232接口，以太网接口，控制器具有拓展功能，可通过RS485接口拓展多路继电器，带数据屏幕显示。 二、技术参数 1、模拟量输入接口：路数6路；传感器类型：电压/电流型； 2、测量范围：0-2.5V/4-20MA； 3、通讯接口：接口类型：RS232.RS485,以太网； 4、供电电源：DC12V；工作温度：-40℃-80℃；工作湿度：0-95%RH无凝露； 5、可配置以太网接口或外置2G/4GGPRS无线通讯； 6、功耗：整机功耗不大于2W； 7、基本的输入范围：基本形式是电流、电压、电阻和频率。传感器串口通道：方式：RS232，RS485； 8、波特率：9600，无校验位，数据位8，停止位1； 9、传感器通道：模拟/计数通道：8路，可再扩展16路数字I/O通道，用于各种外接扩展功能，模拟量A/D转换精度：12位，频率量采用16位高速计数器进行采集，输入信号频率高达1MHz。 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 供电监测传感器 | 1、实时监测用电设备电压、电流、功率等参数，支持数据上传平台。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 液位传感器 | 1、超声波液位传感器，0-10米。 | 套 | 1 | 工业 |
| 九 | 作物生长监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全景摄像头 | 1、1600万360度球型智能摄像机； 2、设备内置9颗CMOS图像传感器，分为全景通道和细节通道，全景通道可将图像传感器输出的视频进行拼接显示，全景通道拼接后水平视场角不小于360°，垂直视场角不小于85°； 3、设备传感器靶面均不小于1/1.8英寸； 4、内置不少于2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片； 5、细节通道支持25倍光学变倍，最大焦距不小于150mm； 6、可识别距设备不小于300米处的人体轮廓； 7、全景图像分辨率不小于4096×1800@25fps； 8、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； ★9、设备具备除水功能，可开启除湿器去除玻璃上的冰状和水状附着物，并可通过防水透气膜对水汽进行单向排出；（合同签订后供货前，中标人须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核实） ★10、设备支持画中画功能，可通过IE等浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；（投标文件中需提供产品功能截图加以证明） 11、设备支持DC12V电源返送，电源返送最大电流有效值为494mA，峰值为700mA； 12、设备全景通道支持绊线入侵、区域入侵、停车检测功能，细节通道支持绊线入侵、区域入侵、停车检测、穿越围栏、快速移动、物品遗留、人员聚集、徘徊检测功能，且开启以上检测功能后，当布控区域出现人、机动车和非机动目标时可触发报警； 13、设备内置拾音器，具有回声抵消功能，可降低语音对讲时的回声影响。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 防雷系统 | 1、包括电源浪涌保护器，信号浪涌保护器，单相自动重合闸、避雷针，接地体等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 设备安装杆 | 1、杆高15米，厚度5mm，含箱体，采用热镀锌钢管，含预埋件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，1.5米*1.5米，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 十 | 预警展示（LED） |  |  |  |  |
| 1 | 户外显示屏 | 1、户外P10,LED显示屏，尺寸2m*1.5m，带控制卡，含立杆支架包边,市电供电。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础，深度根据预埋件实际深度安装。 | 套 | 1 | 建筑业 |
| 十一 | 围栏 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装柜 | 1、不锈钢，落地式，1200*600*450，含电器元件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 围栏 | 1、长3M、宽3M、高1.5M，留门，不锈钢材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 围栏基础硬化 | 1、和围栏配套。 | 项 | 1 | 建筑业 |
| 十二 | 智能高效节水灌溉系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电磁阀 | 1、4"脉冲电磁阀 | 个 | 40 | 工业 |
| 2 | 无线阀门灌溉控制器(LORA) | 1、带2m立杆支架，集成一体化设计，太阳能和设备一体式，无需现场组装； 2、供电方式：锂电池供电；容量：3.7V、6.6Ah；太阳能板：5V、1W； 3、通讯方式：4G；功耗：平均功耗＜1W； 4、天线：标配4G螺旋天线；通信距离：有网络的地方；数据传输方式：被动召测； 5、工作温度：-20℃-60℃；工作湿度：0%-95%RH（非凝露）；材质：PVC；防护等级：IP67； 6、含符合使用需求的配件辅材。 | 个 | 40 | 工业 |
| 3 | 智能网关 | 1、供电方式：DC12-24V适配器供电；工作频段：470MHz； 2、调制方式：LORA；通讯距离：≥10KM； 3、介入节点数量：最大128个；网络接口：以太网、2G、4G。 | 套 | 1 | 工业 |
| 4 | 网关支架 | 1、高6米，DN65，含太阳能供电系统、避雷系统及水泥混凝土基础。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 转换接头 | 1、DN100。 | 套 | 40 | 工业 |
| 6 | 混凝土基础 | 1、混凝土基础满足阀控器立杆安装使用。 | 套 | 40 | 建筑业 |
| 十三 | 智慧农业综合管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧农业综合管理系统平台 | 1、首页展示基地天气预报、气象数据、墒情数据、病虫害数据、苗情监控等信息，采用模块化配置，用户可根据需要自行编辑配置。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 气象监测站模块 | 1、支持接入气象监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有实时数据展示功能及数据更新时间，可分别展示各气象要素的数据变化周报表及月报表并导出，可展示各气象要素今日数据变化走势图，具有各气象要素平均值统计功能，具有各气象要素最大值、最小值统计功能并记录其发生时间； 4、可查询分析任意时间段各气象数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 5、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 6、具有扩展控制功能； 7、具有数据预警功能，可实现短信预警及平台预警，具有预警数据统计及预警数据处理功能，支持以表格形式展示预警信息、预警要素、预警值及检测值、预警时间、处理状态等并导出表格； 8、支持扩展图像抓拍功能，可手动或定时抓拍照片。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 墒情监测站模块 | 1、支持接入墒情监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有实时数据展示功能及数据更新时间，可分别展示各墒情要素的数据变化周报表及月报表并导出，可展示各墒情要素今日数据变化走势图，具有各墒情要素平均值统计功能，具有各墒情要素最大值、最小值统计功能并记录其发生时间； 4、可查询分析任意时间段各墒情数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 5、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 6、具有扩展控制功能； 7、具有数据预警功能，可实现短信预警及平台预警，具有预警数据统计及预警数据处理功能，支持以表格形式展示预警信息、预警要素、预警值及检测值、预警时间、处理状态等并导出表格； 8、支持扩展图像抓拍功能，可手动或定时抓拍照片。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 水文水质监测站模块 | 1、支持接入水文水质监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有实时数据展示功能及数据更新时间，可分别展示各水文水质要素的数据变化周报表及月报表并导出，可展示各水文水质要素今日数据变化走势图，具有各水文水质要素平均值统计功能，具有各水文水质要素最大值、最小值统计功能并记录其发生时间； 4、可查询分析任意时间段各水文水质数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 5、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 6、具有扩展控制功能； 7、具有数据预警功能，可实现短信预警及平台预警，具有预警数据统计及预警数据处理功能，支持以表格形式展示预警信息、预警要素、预警值及检测值、预警时间、处理状态等并导出表格； 8、支持扩展图像抓拍功能，可手动或定时抓拍照片。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 空气监测站模块 | 1、支持接入空气质量监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有实时数据展示功能及数据更新时间，可分别展示各空气质量要素的数据变化周报表及月报表并导出，可展示各空气质量要素今日数据变化走势图，具有各空气质量要素平均值统计功能，具有各空气质量要素最大值、最小值统计功能并记录其发生时间； 4、可查询分析任意时间段各空气质量数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 5、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 6、具有扩展控制功能； 7、具有数据预警功能，可实现短信预警及平台预警，具有预警数据统计及预警数据处理功能，支持以表格形式展示预警信息、预警要素、预警值及检测值、预警时间、处理状态等并导出表格； 8、支持扩展图像抓拍功能，可手动或定时抓拍照片。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 苗情监测模块 | 1、支持接入视频监控设备、可接入海康、大华等协议设备； 2、支持设置苗情设备名称； 3、支持播放设备勾选功能，支持最多同界面播放九组监控画面，可根据勾选设备数量自动适应播放界面； 4、具有云台控制功能，可向上、向下、向左、向右调控摄像头画面，具有画面拉伸功能，具有抓拍图片及查询历史图片功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 虫情监测模块 | 1、支持接入虫情监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有虫情监测设备实数数据展示功能及数据更新时间，具有虫情设备数据历史数据查询功能，支持以折线图、柱状图以及表格形式展示并导出； 4、具有昨日害虫种类及数量统计功能，以柱状图形式展示并支持导出； 5、可自动统计害虫种类及数量的周报表、月报表以及年报表以扇形图展示并支持导出； 6、具有自动识别统计害虫种类及数量功能，并可追溯害虫图片来源发生时间； 7、具有人工昆虫标注功能，可人工标注害虫种类及数量； 8、具有病虫害分析功能，可查询各时间段内每日害虫种类数量走势图，支持以柱状图和折线图及表格形式展示并导出； 9、具有病虫害信息库查询功能，可展示上百种害虫的高清图片、害虫名称、影响作物、生活习性、主要危害以及防治方法。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 孢子监测模块 | 1、支持接入孢子监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有孢子监测设备实数数据展示功能及数据更新时间，具有虫情设备数据历史数据查询功能，支持以折线图、柱状图以及表格形式展示并导出； 4、具有人工孢子标注功能，可人工标注孢子种类及数量，并可追溯孢子图片来源发生时间； 5、具有孢子信息库展示功能，可展示孢子种类、照片以及孢子简介。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 温室控制模块 | 1、支持接入温室监测设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有实时温室数据展示功能及数据更新时间； 4、可查询分析任意时间段各温室数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 5、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 6、支持手动控制功能，通过平台按钮手动开关各控制设备； 7、支持时间控制和阈值控制等自动控制功能； 8、支持阈值控制功能，可根据设置监测阈值联动自动开启关闭控制设备； 9、支持设置循环控制功能，设定开启时长、间隔时长以达到自动开启关闭控制设备； 10、支持设置定时控制功能，可设定开启时间及关闭时间以达到自动开启关闭控制设备； 11、支持控制记录查询功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 阀门控制器模块 | 1、支持接入4G阀控设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、可实时展示阀控器电压、电量及信号强度； 4、可查询分析任意时间段阀控器数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 5、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 6、支持手动控制功能，通过平台按钮手动开关各阀控器； 7、支持时间控制和阈值控制等自动控制功能； 8、支持阈值控制功能，可根据设置监测阈值联动自动开启关闭阀控器； 9、支持设置循环控制功能，设定开启时长、间隔时长以达到自动开启关闭阀控器； 10、支持设置定时控制功能，可设定开启时间及关闭时间以达到自动开启关闭阀控器； 11、支持控制记录查询功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 智能灌溉模块 | 1、支持接入智能水肥灌溉设备； 2、可展示设备照片、设备名称、设备地址、物联网卡号等设备信息； 3、具有水肥灌溉流程图展示功能，可直观展示灌溉泵房设备运行状态，灌溉流程图至少由水源、灌溉水泵、过滤器以及肥液桶和水肥机组成，可直接在灌溉流程图操作控制灌溉设备，并可直接在流程图查看各灌溉数据等； 4、支持扩展灌溉阀控器控制功能； 5、可查询分析任意时间段各灌溉数据数据变化以折线图和柱状图展示，可将柱状图或折线图导出，可设置查询时间段数据间隔至少包含每分钟、每小时、每天； 6、具有历史数据查询功能，可查询任意时段历史数据，并具有数据筛选功能，查询数据可导出； 7、支持手动控制功能，通过平台按钮手动开关各阀控器； 8、支持时间控制和阈值控制等自动控制功能； 9、支持阈值控制功能，可根据设置监测阈值联动自动开启关闭灌溉设备； 10、支持设置循环控制功能，设定开启时长、间隔时长以达到自动开启关闭灌溉设备； 11、支持设置定时控制功能，可设定开启时间及关闭时间以达到自动开启关闭灌溉设备； 12、支持控制记录查询功能。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 数据预警模块 | 1、具有数据预警功能，可根据时间段查询预警信息； 2、具有预警总数、已处理预警、未处理预数量警统计共计； 3、具有预警等级划分功能，根据预警级别分为蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 13 | 监测大屏模块 | 1、基于GIS地图物联网数据可视化展示，不同监测设备对应不同监测图标，可清晰标注各监测设备安装点位，GIS地图可拉伸、移动展示； 2、选中对应监测设备图标，可直接跳转至对应设备的GIS地图展示界面，展示该设备监测数据及定位； 3、基于GIS地图为背景，可同时展示6个监测模块，监测模块组合可自由设定，至少包含天气预报模块、气象监测模块、墒情监测模块、水文水质监测模块、空气监测模块、苗情监测模块、虫情监测模块、设备信息模块、数据预警模块等； 4、支持展示当前城市实时天气信息及未来多日天气预报； 5、支持展示基地各气象设备实时数据以及数据变化走势图； 6、支持展示基地各墒情设备实时数据以及数据变化走势图； 7、支持展示基地各水文水质设备实时数据以及数据变化走势图； 8、支持展示基地空气质量监测设备实时数据以及数据变化走势图； 9、支持查看各苗情监测设备作物长势实时画面，可通网页进行无偿插件直接播放； 10、支持查看虫情监测设备病虫害数据走势图及扇形图； 11、支持查看基地设备在线、离线设备数量； 12、支持查看基地预警精数据信息。 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 十四 | 辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 空气阀 | 1寸，螺纹连接。 | 个 | 40 | 工业 |
| 2 | 三通、弯头和法兰 | PE材质，DN100。 | 套 | 40 | 工业 |
| 3 | PE球阀 | 2寸PE球阀。 | 只 | 40 | 工业 |
| 4 | 沟槽开挖及回填 | 线缆沟槽开挖及回填。 | 米 | 1000 | 建筑业 |

- 三、履约要求

1、中标人需根据采购人要求，对采购人的相关人员进行现场培训。培训内容包括设备工作原理、操作要领及步骤、维修维护和保养等各个方面。

2、合同签订后，供货前，中标人须提供货物需求表中标注★号项的证明材料供采购人核实，如无法提供或提供的材料与投标文件中响应的内容不符将视为违约，采购人有权解除合同，并上报政府采购监督管理部门处理，追究中标人的违约责任，造成的一切损失由中标人自行承担。

- 四、报价要求

本项目报总价及分项报价，报价包括但不限于完成本项目需求的全部货物及所需附件购置费、各类辅材费（如过路套管、穿线管、电源线、光纤、光纤收发器、超五类网线等材料）、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。