- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效并具备实施条件，设备运送至采购人指定地点后三十日内组织开展验收，验收合格后采购人一次性付清合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 庐江县，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起5年 |

二、需求一览表

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 标注“★”条款属于关键性参数，供应商所投产品必须完全响应或优于响应，下述标注“★”的指标项中要求提供检测报告的，响应文件中无需提供，合同签订后供货前，成交供应商向采购人提供第三方有权机构出具的检测报告，供采购人核实，若无法提供、不满足或虚假响应，成交供应商承担一切不利后果及责任。 |
| 无标识项 |  | 供应商须在响应文件中提供承诺，承诺未标注“★”的指标项全部满足技术参数要求，如在验收、使用过程中发现产品不满足技术参数要求，采购人有权追究违约责任，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自拟）。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |

- （二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲花雨布 | 一、技术要求 ★1、（1）尺寸：幅宽：≥6.0m，每件长≥50m； （2）规格重量：≥65g/㎡,表面覆膜； （3）以彩条塑料编织土工织物为基材，膜材厚度≥0.06mm； （4）材质：基材应以全新聚乙烯为原料、膜材应以聚乙烯（PE）为原料； （5）经向断裂强度（KN/m）≥12 ； （6）纬向断裂强度（KN/m）≥9 ； （7）经纬向断裂伸长率（%）9～22； （8）纵向梯形撕裂强力（KN）≥0.20； （9）顶破强力（KN）≥1.0； （10）渗透系数（cm/s）10-3～10-2； （11）外观质量要求：放卷检验布面，断丝、缺丝、折皱、破损、边不良、杂物等，每100m不超过15处。 边不良：≤300cm，每50cm计一处，100m内不超过5处。 杂物、僵丝：软质，直径≤5mm，100m内不超过10处。 缺损：≤0.5cm，100m内不超过10处。 （12）包装：每卷（件）定长50m，整袋包装。外用黑色编织布包装，3道～4道打包带捆扎，包装应平整、牢固，每卷（件）包装内放置产品合格证； （13）标志：每件包装外可印刷白色标志如下：产品名称、规格、数量、重量、生产厂家、生产日期、监制单位。 注：合同签订后供货前须提供第三方有权机构出具的产品质量数据检测报告。 | 10万平方米 | 工业 |
| 2 | ▲编织袋 | 一、技术要求 ★1、规格：单袋质量≥52g，尺寸：长度×宽度（cm）：85×50；经纬密度（根/10cm）：40×40至48×48；白色。 2、材质：防汛编织袋材质应以全新聚丙烯树脂为原料。 ★3、防汛编织袋物理力学性能指标 经向断裂强度（N/m）：≥330 纬向断裂强度（N/m）：≥310 经纬向断裂伸长率（%）：≥11 等效孔径O95（mm）：0.1～0.5 摩擦系数：≥0.3 顶破强力（N）：≥320 垂直渗透系数（cm/s）：10-3～10-2 4、防汛编织袋的包装和标志应符合以下要求： 每500条防汛编织袋应为一件，外用黑色编织布包装，机械打包3道～4道，成件厚度35cm～40cm，包装应平整、牢固，无破损，无玷污。每件包装内必须放置产品合格证。 5、每件包装外应刷白色标志如下：“防汛专用编织袋（X型）”、规格、数量、重量、监制单位、生产厂家、生产日期。 注：合同签订后供货前须提供第三方有权机构出具的产品质量数据检测报告。 | 61.6万条 | 工业 |
| 3 | ▲铁丝 | 一、技术要求 ★1、8号铁丝，合同签订后供货前须提供第三方有权机构出具的产品质量数据检测报告。 | 100公斤 | 工业 |

三、报价要求

本项目为总价报价，供应商报价不得超过本项目预算，否则响应无效。报价包括货物成本价、制作费、包装费、运输费、装卸费、税费等完成本项目的全部内容的所有费用。供应商报价时应充分考虑合同期内因原材料、人员工资、运输等成本上涨所带来的风险，履约限期内不得以成本上涨等理由要求增加费用。成交供应商应送货上门。供应商的报价应包含完成采购范围内所有工作内容涉及的一切费用，采购人不再对成交价格另行调整。

四、其他要求

1、供应商在响应文件中须提供承诺函，做出如下书面承诺：

供应商合同签订后供货前须向采购人提供检验报告佐证★参数，如无法证明相关★参数视为虚假响应，采购人可追究其相应责任，合同签订后供货前采购人有权对成交供应商所投产品的参数进行核验，如不满足采购文件要求或虚假响应的，采购人有权终止合同并报监管部门处理，造成的一切后果由成交供应商承担。成交供应商在合同签订后供货前须经采购人确认后方可供货。采购人有权要求成交供应商提供在响应文件中所提交的一切资料的原件进行核查，如无法提供或虚假响应的，采购人有权终止合同并报监管部门处理，造成的一切后果由成交供应商承担。（注：响应文件中须提供承诺函，格式自拟）。

2、为保证完善的售后维保和产品质量，要求合同签订后供货时提供售后服务承诺函（格式自拟）。

3、如发现成交供应商在合同履约过程中有以次充好、以假充真、所供产品与采购文件不符等不诚信行为，采购人将上报监管部门按相关规定处理。