团柏乡下团柏村蔬菜大棚基地智慧农业创建及分拣中心建设项目-硬件部分清单

| 系统功能 | 名称 | 参数名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区四情监测 | 气象站 | 实时检测项目地周边的空气温湿度，光照，降雨量，风速风向，大气压等信息。 *风速传感器测量范围：0-65m/s,分辨率：0.1m/s,准确度：±0.1m/s; *风向传感器测量范围：0-360° ,分辨率：1°，准确度：±1° ; *温度传感 -40-120℃,分辨率：0.1℃,准确度：±0.3℃ *湿度传感器 0-100%，分辨率：0.1%,准确度：± 2% *光照度传感器 0-200Klux,分辨率：1lux,准确度：± 3%; *降雨量 ≦4mm/min，分辨率：0.2mm，准确度：±0.4mm; *大气压力传感器 测量范围：30-120kPa 精度：±%5 数据采集器 市电供电系统 辅材电源箱、基础、地埋等 3米立杆 地笼 避雷针 | 套 | 1 |
|  | 智慧虫情测报站 | 1．符合《GB/T 21689.1-2009 植物保护机械 虫情测报灯》国家标准； 2．可以对农林害虫完成自动诱、杀处理、储存； 3．运用无线技术，可以根据不同作物分别建立标靶虫情信息采集点； 4．实现农林业野外实时虫情自动成像、远程实时传输； 5．实现野外全天候无人值守自动运行工作； 6．雨控装置：自动控雨技术可以有效将雨水和昆虫分离； 7．光控装置：自动光控技术可以实现晚上自动开灯，白天自动关灯，且在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态； 8．*虫体识别功能：支持内置500万/800万/1200万/2000万像素摄像头，保证每个时间段诱惑的昆虫不混淆； 9．*补光功能：外径163mm内径104mm环形白光补光灯保拍照虫体清晰； 10．供电方式：300W太阳能200ah供电；220v市电供电 11．诱虫光源：支持20W 黑色灯管（主波长365nm）；光通量为2700lm-2920lm； 12．灯管启动时间：≤5s； 13．*撞击屏：互成120度角，单屏尺寸：长595±2mm，宽213±2mm，厚5mm，材质钢化玻璃； 14．雨虫分离：具有雨虫分离通道； 15．虫体处理仓：采用远红外灯管加热杀虫，保证致死后的虫体可清晰辨认形态特征；四周做保温处理； 16．*杀虫仓：采用远红外杀虫技术，虫体致死率不小于98%，完整率不低于95%；杀虫通道尺寸68x68mm；工作15分钟内到达85±5℃； 17．*烘干仓：采用远红外烘干；烘干通道尺寸68x68mm；保证烘干后的虫体可清晰辨认形态特征；四周做保温处理； 18．漏虫装置：漏虫装置需有震动装置，保证烘干后的虫体有效落入接虫平台； 19．接虫平台：面积：200mmX200mm；支持自动处理虫体，采用震动装置保证虫体不堆积，叠加；接虫平台安装需采用插接方式，在插槽内可自由震动； 20．*虫体清扫装置：采用滚珠丝杆滑台装置，带动毛刷前后移动，有效清理接虫平台的虫体到虫体收集口； 21．*震动装置：漏虫装置，接虫平台需与震动装置直接连接，保证震动可靠； 22．避雷功能：具有避雷功能或装置； 23．接地装置：具有接地装置和标识； 24．*整机尺寸：1635x600x660mm； 25．*底部防雨支架尺寸：750x620x315mm（选配）； 26.接虫盘直径：φ470±5mm； 27．走线槽装置：设备内部应有走线槽，保证电线规整美观； 28．功率：待机≤5W；整灯功率≤450W； 29．工作湿度环境：0-95%（相对湿度）、无凝结； 30．工作温度环境：0-70℃； 31．通讯方式：4G/以太网； 32．*自动识别及计数：可以根据上传的图片进行数据库比对，识别图片上的害虫及其数量； 33．集虫器：平台接虫盘； 34．GPS定位功能：支持每台设备都装有GPS定位，可以展现在远程平台界面，方便用户查看以及具有防盗的功能； | 套 | 1 |
|  | 太阳能杀虫灯 | 1.*太阳能：30w太阳能板 2.*高压电网：采用不锈钢方形竖网连接，竖丝直径2mm,电压≥4800V，有效撞击面积≥0.22㎡，网线间距10±0.5mm。设有电网过流短路保护装置，防止因虫体残余电网短路 3.灯管功率: 15W 4.灯管启动时间:≤5s 5.*诱集光源:频振灯管365nm，使用寿命>50000(小时) 6.*光控技术：根据昼夜交替智能控制开关灯 7.*雨天自动保护;当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作 8.*整灯功率：≤25W 9.控制面积：40～61亩 10.*电池：12AH锂电池 11.*灯杆：2.7米直径50mm 12.*配有接虫袋 | 套 | 1 |
|  | 智能土壤环境监测 | 实时监测土壤温湿度，电导率，氮磷钾数值信息 测量范围：土壤温度：-40℃~80℃ 土壤湿度：0~100%（非凝结） 土壤EC：0-1999us/cm 土壤氮磷钾：0~1999mg/kg 精度：温度：±0.5℃ 湿度：±5% EC:±3%F.S | 套 | 1 |
|  | 户外围栏 | 栏高1.4m 立柱 1.5m 表面处理:粉末静电喷涂 产品规格:草绿色【产品特点】:款式多样,安装简单,不易生锈掉色 产品材质:塑钢pvc | 套 | 1 |
| 主管灌溉控制系统 | 主管灌溉控制系统 | 1.支持380V/220V/24V配电接入。 2.传输模式：移动、联通、电信三网通，支持MQTT、TCP、UDP、HTTP数据透传，支持JSON格式数据流模板。 3.PC端平台：可实时查看设备状态，可展示搭配的传感器数据，可存储传感器历史记录，随时查看以及导出历史数据，支持设置最低最高超限报警。 4.远程固件升级：支持远程固件升级，通过物联网云平台管理端下发升级固件程序可直接远程对硬件设备进行固件升级，也支持设备现场程序升级。 5.手机小程序：无需下载，任意设备随时随地可直接使用，实时查看数据，历史数据永不丢失，历史数据以曲线图展示清晰直观获取数据变化情况，可设置高低超限报警策略，和物联网云平台上的其他设备的数据进行相互关联分析。历史数据永不丢失，数据可上传到物联网云平台并可接入国家级、省级、市级、县级等相关信息监测平台 6.可自定义脚本：可远程编辑脚本，可远程重启，更改设备上传、采集频率，可更改上传格式，支持获取固件版本号，获取当前信号强度，获取当前供电电压，可更改上传数据类型，支持TCP/UDP双通道透传。 7.硬件接口：支持RS485/TTL/RS232多种硬件接口。 8.采用网络继电器，可远程控制设备开关。 9.具备漏电保护功能，电路过载或漏电自动断电。 10.设备尺寸：700*500*200mm。 11.可拓展语音及红外控制。 12.可接入最大32路设备控制。 | 套 | 1 |
|  | 一级过滤器 | 自动反冲洗砂石过滤器组，两罐，进出水口径DN100 4寸,水平安装，带法兰盘式，水平安装 | 套 | 1 |
|  | 二级过滤器 | 自动反冲洗叠片过滤器组，进出水口径DN100 4寸,2寸叠头 3组，带法兰盘式，水平安装 | 套 | 1 |
|  | 首部改造管 | PVC管材、管件、胶水、生料带、防水电胶带、黄腊管等 | 批 | 1 |
| 1#-10#棚 | 智能控制系统 | 至少10回路的控制系统 2回路控制2个卷膜电机实现同时升降。220V150W 4回路控制2个卷被电机实现同时升降。380V 3KW 预留2回路 220V 2KW 补光灯 150个7.5KW 连接：土壤传感器，环境监测传感器，电磁阀。 限位器，连接大棚内LED显示屏 10寸液晶显示屏，手动按钮，灯光显示。 | 套 | 10 |
|  | 接口对接费用 | 卷被、放风、水肥一体机当前已有设备的对接费用 | 套 | 3 |
|  | 摄像头接口对接 | 对接园区大棚已有的视频监控设备，目前每个棚有4个摄像头，园区有52个大棚，累计200个摄像头 | 套 | 1 |
|  | 电磁阀 | DN50-DN80 法兰/垫片/法兰盘/螺栓；支持脉冲信号进行远程控制 | 套 | 10 |
|  | 温室环境监测系统 | 标准接口规范:支持对外开放接口，满足对特定数据平台上传。 空气温度：量程:-40~120℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.2℃ 空气湿度：量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH 光照度:测量范围:0-20万Lux;精度:3%分辨率:0.1Lux 二氧化碳：测量范围：400-5000ppm精度：±（50ppm+3%）（25℃）分辨率：1ppm | 个 | 10 |
|  | 智能土壤墒情监测（管式） | 三层土壤温度每层间隔10CM:量程-20-80℃精度:±3%分辨率:0.1℃ 三层土壤湿度每层间隔10CM:量程0-100%RH精度:±3%分辨率:0.1%RH 测量范围：土壤温度：-40℃~80℃ 土壤湿度：0~100%（非凝结） 精度：温度：±0.5℃ 湿度：±5% | 个 | 20 |
|  | 土壤肥力、ec值、PH值监测 | 土壤氮含量:量程0~1999mg/kg，精度±2% 土壤磷含量:量程0~1999mg/kg，精度±2% 土壤钾含量:量程0~1999mg/kg，精度±2%: 土壤电导率:标配量程0~10000us/cm(精度±3%) 土壤PH:量程0-14，精度±0.3，分辨率0.1 工作环境：温度：－30～70℃；湿度：≤100%RH 电源消耗：≤0.5W | 个 | 20 |
|  | 大棚数据展示系统 | 长：104cm 宽：56cm， 平方像素点 10000 模组尺寸 320*160mm 单元点数 32*16 刷新频率 1920 扫描方式 2S 平均功率 460W | 套 | 10 |
|  | 太阳能杀虫灯 | 1.*太阳能：30w太阳能板 2.*高压电网：采用不锈钢方形竖网连接，竖丝直径2mm,电压≥4800V，有效撞击面积≥0.22㎡，网线间距10±0.5mm。设有电网过流短路保护装置，防止因虫体残余电网短路 3.灯管功率: 15W 4.灯管启动时间:≤5s 5.*诱集光源:频振灯管365nm，使用寿命>50000(小时) 6.*光控技术：根据昼夜交替智能控制开关灯 7.*雨天自动保护;当湿度大于95%RH，频振灯能进入自动保护状态，当湿度不大于95%RH时，即可自动恢复工作 8.*整灯功率：≤25W 9.控制面积：40～61亩 10.*电池：12AH锂电池 11.*灯杆：2.7米直径50mm 12.*配有接虫袋 | 套 | 10 |
|  | 自动打药系统 | 规格：9.52管（2米一根直管） 盘管规格：9.52管（盘管） 喷头规格：2010双喷180度底座 二路分水+一路排气9.52弯头16管16*9.52弯头16*9.52三通专用剪刀9.52直接16直接 要求：耐高温，抗老化 压力：60-120公斤 | 套 | 10 |
| 6#-10#棚 | 智能生物光学系统 | 光源:LED 功率:30W-50W 电压:220V-240V光效:55LM/W 峰值:660nm 寿命:10000H 波段范围:380-780nm 照片面积:16-20平米 安装间距:4米 外壳材质:PPT+铝材+PC透明罩 光源:LED红蓝(光谱)电压:220V(+-10%)光效:55LM/W 越高照射面积越大，越近照射效果越好根据实际需要设计间距。 | 套 | 5 |
| 智能农机 | 自动打药机 | 新款机架前面2万向轮子后面2粗轮子7.5kw380三项电电机 配置52升流量带调压阀带压力表，带手动开关，带进水管一套， 回水管一套，带缺线缺 | 台 | 2 |
| 线材、五金件等配件 | 传感器485通讯线 4芯屏蔽1.5平线缆。 | 国标 规格：RVV-4*1.5mm2 | 米 | 3000 |
|  | 卷膜电源线，3芯单芯2.5平 | 国标 规格：RVV-3*2.5mm2 | 米 | 4000 |
|  | 卷被电源线，2芯，单芯2.5平 | 国标 规格：RVV-2.*2.5mm2 | 米 | 3000 |
|  | 智能生物光学系统主电源线 3项4线 10平铝线 | 国标 规格：YJLV-2*10mm2 | 米 | 1500 |
|  | 自动打药系统供电线3项4项6平铜线 | 国标 规格：YC-3*4mm2 | 盘 | 5 |
|  | 卷被限位线，2芯单芯1平 | 国标 规格：RVV-2*1mm2 | 米 | 8000 |
| 辅材配件及消耗品 | 黑白防水胶带、生胶带、PVC穿线管理、钢丝、追尾丝、波纹软管、花兰等 | PVC线管De20 | 米 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  |

团柏乡下团柏村蔬菜大棚基地智慧农业创建及分拣中心建设项目-软件部分清单

| 序号 | 建设内容 | 具体内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农场数字化生产管理系统PC端和小程序端 |  | 1 | 项 |
| 1 | 企业管理 | 企业设置 |  |  |
|  |  | 员工管理 |  |  |
| 2 | 基地管理 | 农场基本信息维护 |  |  |
|  |  | 检测报告与认证证书管理 |  |  |
|  |  | 切换农场 |  |  |
| 3 | 地块管理 | 圈地 |  |  |
|  |  | 地块展示 |  |  |
|  |  | 地块编组 |  |  |
| 4 | 种殖档案管理 | 种养品种管理 |  |  |
|  |  | 农事操作管理 |  |  |
|  |  | 收获管理 |  |  |
|  |  | 农产品销售管理 |  |  |
|  |  | 结束种养殖档案 |  |  |
|  |  | 生产档案 |  |  |
| 5 | 溯源码管理 | 生成溯源码 |  |  |
|  |  | 管理溯源码 |  |  |
|  |  | 绑定/解绑溯源档案 |  |  |
|  |  | 打印溯源码 |  |  |
| 6 | 数据统计 | 产量统计 |  |  |
|  |  | 在田统计 |  |  |
|  |  | 播种面积统计 |  |  |
| 7 | 农场秀 | 编辑农场秀 |  |  |
|  |  | 分享农场秀 |  |  |
|  |  | 分享设置 |  |  |
| 8 | 病虫害知识库 | 查看病虫害 |  |  |
|  |  | 分享病虫害 |  |  |
| 9 | 农产品库存管理 | 剩余库存查询 |  |  |
|  |  | 销售出库 |  |  |
|  |  | 损耗出库 |  |  |
|  |  | 采收入库 |  |  |
| 10 | 农资库存管理 | 农资剩余库存查询 |  |  |
|  |  | 农资入库 |  |  |
|  |  | 农资出库 |  |  |
|  |  | 农资出入库记录查询 |  |  |
|  |  | 已出库待使用的农资管理 |  |  |
| 11 | 园区公告查询 | 园区公告查询 |  |  |
| 12 | 账号管理 | 修改手机号 |  |  |
|  |  | 修改头像 |  |  |
|  |  | 切换企业 |  |  |
| 13 | 系统管理 | 企业管理 |  |  |
|  |  | 农场管理 |  |  |
|  |  | 成员管理 |  |  |
|  |  | 企业设置 |  |  |
|  |  | 用户名称修改 |  |  |
|  |  | 用户手机修改 |  |  |
| 14 | 地块管理 | 农场地图模式 |  |  |
|  |  | 地块列表 |  |  |
|  |  | 地块种植 |  |  |
|  |  | 农事记录 |  |  |
|  |  | 采收记录 |  |  |
| 15 | 种植档案管理 | 开始种养 |  |  |
|  |  | 农事操作 |  |  |
|  |  | 结束种养 |  |  |
| 16 | 农资库存 | 农资库存出库 |  |  |
|  |  | 农资库存入库 |  |  |
|  |  | 农资库存查询 |  |  |
| 17 | 农产品库存 | 农产品库存查询 |  |  |
|  |  | 农产品外采库存查询 |  |  |
|  |  | 农产品销售出库 |  |  |
|  |  | 农产品库存损耗 |  |  |
|  |  | 农产品出入库存查询 |  |  |
|  |  | 农产品入库 |  |  |
| 18 | 农业新闻 | 农业新闻查看 |  |  |
| 19 | 溯源码管理 | 创建溯源码 |  |  |
|  |  | 在线溯源码分享 |  |  |
|  |  | 溯源码编辑 |  |  |
| 20 | 病虫害防治 | 病虫害查询 |  |  |
| 21 | 统计 | 农资出入库统计 |  |  |
|  |  | 农资用量统计 |  |  |
| 二 | 物联网管理系统 |  | 1 | 项 |
| 1 | 基地大屏 （基地内种植情况、四情监测等信息可视化大屏展示系统） | 设备位置 |  |  |
|  |  | 设备状态 |  |  |
|  |  | 设备数量 |  |  |
|  |  | 监测数据对比 |  |  |
|  |  | 区域图示 |  |  |
| 2 | 物联网设备管理 | 数据展示 |  |  |
|  |  | 监测历史数据 |  |  |
|  |  | 历史数据导出 |  |  |
|  |  | 实时数据 |  |  |
|  |  | 设备操作记录 |  |  |
|  |  | 绑定园区 |  |  |
| 3 | 物联网设备小程序端 | 气象站数据监测 |  |  |
|  |  | 设备列表页面 |  |  |
|  |  | 设备数据展示 |  |  |
|  |  | 设备控制 |  |  |
|  |  | 监控设备展示 |  |  |
| 4 | 物联预警管理 | 设备预警设置 |  |  |
|  |  | 设备预警记录查询 |  |  |
| 5 | 账号管理 | 添加成员 |  |  |
|  |  | 查看成员 |  |  |
|  |  | 成员管理 |  |  |
| 6 | 园区设置 | 修改基地名称 |  |  |
| 7 | 切换园区 | 切换园区 |  |  |
| 8 | 账号管理 | 退出登录 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |