病媒生物防制

操作手册（试行）

农村病媒生物防制

操作手册

（蚊蝇篇）

（试行）

太仓市爱国卫生运动与健康促进委员会

办公室

二○一二年八月

外环境蝇类控制操作程序（试行）

1．外环境检查程序

1.1孳生地检查

1.1.1检查盛放垃圾的场所、容器（包括垃圾堆、桶、箱、车、中转站等）内蝇幼虫、蛹的产生及数量。

1.1.2检查外环境散落的有机废弃物的情况。

1.1.3检查旱厕、化粪池、窨井等周边蝇幼虫、蛹情况。

1.1.4检查农村外来人口聚集地或农夹居环境状况较差地区的各类孳生地蝇幼虫、蛹情况。

1.2环境设施检查

1.2.1检查盛放垃圾的场所、容器的密闭性，是否做到袋装化，桶装化，是否加盖保存。

1.2.2检查垃圾综合情况，是否有垃圾积存，垃圾是否能及时清运、日产日清。

2．外环境处理

2.1外环境控制处理

2.1.1垃圾桶加盖，定期清倒垃圾：垃圾桶定期清理清洗，垃圾桶底、垃圾中转站地面不积存污物。

2.1.2积极清理露天粪缸、旱厕，保持化粪池加盖无破损。

2.1.3及时清理成堆暴露垃圾、积存垃圾。

3物理灭蝇操作程序

3.1捕蝇笼设置

3.1.1在蝇类孳生地及成蝇活动区域附近设置捕蝇笼。

3.1.2捕蝇笼使用高度不应超过1.5米，可悬挂使用，也可支撑于地面上使用。

3.1.3捕蝇笼内需使用诱饵，如动物内脏、水产、糖水等，并且诱饵要视情况及时更换，至少一星期更换一次，保证有效性。

3.1.4捕蝇笼应长期保持完好，有损坏或老化应及时更换。

3.1.5捕蝇笼内部的锥形体开口向上，使苍蝇能正常进入笼内。

4．化学灭蝇操作程序

4.1外环境喷洒操作程序

4.1.1外环境喷洒药物

4.1.1.1外环境喷洒药物为菊酯类药物复配乳油产品，通常中等毒性，推荐使用环卫乐12%高氯·毒死蜱乳油或环卫乐21%辛硫·高氯氟乳油。

4.1.1.2外环境喷洒药物的配制需严格遵照说明书或标签指定的浓度配比。——以环卫乐21%辛硫·高氯氟乳油为例，垃圾场、公厕、垃圾箱等害虫密度高的场所按50～100倍稀释（推荐1:100）；其他外环境100～200倍稀释。

4.1.2外环境喷洒范围

4.1.2.1垃圾箱（桶）、公厕、垃圾中转站外围、外来人口聚集区外环境、绿化带、无法及时清理的成堆暴露垃圾。

4.1.3外环境喷洒操作

4.1.3.1器械选择手动或机动喷雾器，不可使用超低容量设备。

4.1.3.2检查喷雾器部件齐全、安装正确、状态良好。

4.1.3.3按规定比例配制好喷洒药物，并轻轻摇动喷雾器使药液混合均匀。

4.1.3.4调整喷雾器喷头使喷雾为扇形雾状（如受风力影响可适当调整为线状，但尽量不调整至完全呈线状）。

4.1.3.5向孳生地均匀喷雾，目标为将孳生地表面均匀湿润，有微量积液为宜。

4.1.3.6喷洒时控制喷头到孳生地表面的距离不宜过远，以45cm左右为宜。

4.1.3.7药液残液必须经大量清水稀释后处理。

4.1.3.8使用后冲洗喷头，并使用清水持续喷雾片刻，以便喷头无异物及残留药液堵塞，喷头可拆卸的要将喷头拆下清洗。

4.1.4外环境喷洒操作时间

4.1.4.1外环境喷洒根据苍蝇的繁殖季节通常为每年4～10月进行，每周进行一次，重点区域7～9月的高发季节可酌情增加，情况严重的每天进行处理。

4.1.4.2外环境喷洒的时间必须避开中午温度较高的时间，根据苍蝇的生活习性每天的6:00～7:00和18:00～19:00是最佳处理时间。在大雨转晴和晴转雨天气沉闷、地面潮湿的情况下是杀灭的有利时期。

4.1.5外环境喷洒注意事项

4.1.5.1外环境喷洒时必须穿长衣裤，佩戴口罩、手套等防护用具。

4.1.5.2外环境喷洒时需保证喷雾器密封无泄露，喷头无堵塞、无漏水现象。

4.1.5.3有风的情况下喷洒时必须先判断风向，人应该在上风操作，并保证喷洒方向的下风没有人员或动物。

4.1.5.4喷洒时需保持喷头与人有一定距离，喷洒角度向下，喷头不能过高（通常不应高过人头部）。

4.2滞留喷洒操作程序

滞留喷洒：滞留喷洒是将有滞效的杀虫剂喷洒在室内表面、室外植被或其他病媒生物栖息场所，使病媒生物栖息时接触杀虫剂而中毒死亡。

4.2.1滞留喷洒药物

4.2.1.1滞留喷洒药物为菊酯类药物，通常低等毒性，推荐使用卫得高效氟氯氰菊酯、卫豹顺势氯氰菊酯、卫豹高效氯氟氰菊酯等。

4.2.1.2滞留喷洒药物的配制需严格遵照说明书或标签指定的浓度配比。

4.2.2滞留喷洒适用范围

蝇类容易栖息的孳生地附近的墙面、地面以及盛放垃圾的场所和容器（中转站、垃圾箱、桶）的表面。

4.2.3滞留喷洒操作

4.2.3.1 器械选择手动喷雾器。

4.2.3.2检查喷雾器部件齐全、安装正确、状态良好。

4.2.3.3按规定比例配制好喷洒药物，并轻轻摇动喷雾器使药液混合均匀。

4.2.3.4调整喷雾器喷头使喷雾为扇形雾状，喷雾平滑无条纹，喷雾时喷头无滴液。

4.2.3.5滞留喷洒的标准为在栖息地表面形成一层药雾膜，要求做到湿而不流，均匀覆盖。

4.2.3.6喷洒时控制喷头到孳生地表面的距离不宜过远，以45cm左右为宜。

4.2.3.7喷洒结束后应将残余药液加大量水稀释后倒入下水道，并反复冲洗喷雾器。

4.2.3.8使用后冲洗喷头，并使用清水持续喷雾片刻，以便喷头无异物及残留药液堵塞，喷头可拆卸的要将喷头拆下清洗。

4.2.4滞留喷洒周期

4.2.4.1滞留喷洒根据苍蝇的繁殖季节通常为每年4～10月进行，约每月进行1～2次，雨季可酌情增加至2～3次。

4.2.4.2喷洒的时间尽量避开中午温度较高的时间。

4.2.5滞留喷洒注意事项

4.2.5.1滞留喷洒时必须穿长衣裤，佩戴口罩、手套等防护用具。

4.2.5.2滞留喷洒时需保证喷雾器密封无泄露，喷头无堵塞、无漏水现象，必须保证喷雾状态为雾状。

4.2.5.3有风的情况下喷洒时必须先判断风向，人应该在上风操作，并保证喷洒方向的下风没有人员或动物。

4.2.5.4喷洒时需保持喷头与人有一定距离，喷洒角度向下。

4.3灭幼剂操作程序

4.3.1灭幼剂

4.3.1.1灭幼剂为蝇蛆的控制用药，推荐0.5%吡丙醚颗粒或其它生物制剂等。

4.3.2灭幼剂使用

4.3.2.1灭幼剂使用参考药品说明书或标签。

4.3.2.2灭幼剂的使用频次，每10天1次，情况严重的话，5天1次；

4.3.2.3灭幼剂使用于苍蝇孳生地的蝇蛆控制。

4.3.3灭幼剂操作注意事项

4.3.3.1灭幼剂的使用参照说明书，注意避免饮用水及有鱼虾的水源附近的投放污染。

4.3.3.2操作时佩戴好口罩、手套等防护用具。

5．安全

5.1个人防护

5.1.1操作时必须穿着长衣裤，袖口和裤管尽量收紧，佩戴口罩手套等个人防护用具。

5.1.2操作后需及时洗手、洗脸、漱口，有条件的及时洗澡并更换掉操作时所穿着的衣服。

5.1.3操作时及操作后20分钟内不能吸烟、进食及饮水。

5.2急救措施

5.2.1皮肤接触：脱去污染的衣物，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤，流水冲洗至少15分钟。

5.2.2眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水轻缓地冲洗至少15分钟。如戴有隐形眼镜，需在最初的5分钟内摘除，再冲洗眼睛，及时就医。

5.2.3吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏复苏术，及时就医。

5.2.4食入：立即呼叫医疗急救中心。无特效解毒剂，可对症治疗。大量吞服时可洗胃，不宜催吐 。

5.3环境保护

5.3.1药液残液必须经大量清水稀释后处理。

5.3.2药品保存及使用应远离食品、饮料、动物饲料等。

5.3.3药械不可以直接接触饮用水，不能在水产养殖池塘内清洗。

5.3.4药品储存在干燥、凉爽、通风的地方，保持容器牢固封闭。

外环境蚊类控制操作程序（试行）

1．外环境检查

1.1蚊幼虫孳生地检查

1.1.1检查各类水体及积水产生的情况；

1.1.2检查各类小河、池塘、沼泽、污水沟、污水坑、窨井、化粪池、蓄水池及各种材质容器内积水孑孓的孳生和数量。

2、外环境处理

2.1环境改造：平整土地，填平沟坑，防止积水；搞好卫生，清除各类废弃的瓶、罐、缸及其他可积水的容器，物品，蓄水池、化粪池、窨井加盖；疏通沟渠，排除无用积水。

2.2环境处理：农田间歇灌溉——定时灌水，定时停水或放水，使农田时干时湿；沟渠、池塘、水田杂草清理，增加水流流速，减少蚊虫孳生。

3．化学灭蚊操作程序

3.1室外喷洒操作程序（与外环境蝇类控制操作程序（试行）4.1外环境喷洒操作程序类似），主要用于生活区外环境及野外成蚊的速杀，喷洒时间可选日落或黎明前后这段时间为最佳。

3.2滞留喷洒操作程序（与外环境蝇类控制操作程序（试行）4.2滞留喷洒操作程序类似），主要用于室内外墙体表面，室外植被或其他蚊虫栖息场所。

3.3灭幼剂操作程序

3.3.1灭幼剂：灭幼剂为孑孓的控制用药，推荐使用天蟾牌球形芽孢杆菌和苏云金杆菌等生物制剂，污水沟等也可使用双硫磷、倍硫磷、马拉硫磷等杀幼剂。

3.3.2灭幼剂使用

3.3.2.1灭幼剂因剂型不同，具体使用参考药品说明书或      标签；

3.3.2.2灭幼剂的使用频次，每月2次；

3.3.2.3灭幼剂用于蚊子孳生地的孑孓控制。

3.3.3灭幼剂操作注意事项

3.3.3.1生物制剂对人畜无害，对环境也无不良影响，无特殊注意事项，化学灭幼剂的使用参照说明书，注意避免饮用水及有鱼虾的水源附近的投放污染。

3.3.3.2操作时佩戴好口罩、手套等防护用具。

4．安全

可参照外环境蝇类控制操作程序（试行）。

外环境鼠类控制操作程序

1．外环境检查程序

1.1防鼠设施检查

1.1.1检查有否安装、使用防鼠设施，包括诱饵站、粘鼠板、鼠笼、鼠夹、杀鼠剂等。

1.2鼠洞、鼠迹检查

1.2.1内、外环境是否有鼠洞、鼠迹、鼠粪、鼠咬痕等，包括建筑穿墙孔、各类管线、建筑周边绿化带、河（湖、塘）堤等。

1.3建筑密闭性检查

1.3.1建筑是否存在非必要出现的穿墙孔、洞。

1.3.2建筑是否存在大于0.6cm的门缝、墙裂缝。

1.3.3未使用防鼠网的下水道。

1.3.4要求各类建筑缝隙必须小于0.6cm。

2．诱饵站操作程序

2.1诱饵站使用方法

2.1.1诱饵站的使用必须紧贴建筑表面和地面，利于老鼠通过。

2.1.2诱饵站的安装必须稳定，有条件的应予以固定。

2.1.3各重点建筑室外的出入口两侧需要使用诱饵站。

2.1.4重点建筑外诱饵站间隔应不超过20～30米。

2.1.5诱饵站的使用应对应警示标志（包括危险标志、严禁触摸等字样）。

2.2注意事项

2.2.1非除害员禁止触摸。

2.2.2定期检查诱饵站位置和有效情况，需有布置图或编号。

2.2.3宣传诱饵站的功能和作用，保护诱饵站的有效。

2.2.4诱饵站如有损坏或遗失，应及时更换或补充。

3．杀鼠剂操作程序

3.1杀鼠剂

3.1.1杀鼠剂主要成分：0.005%溴鼠灵（或0.005%溴敌隆）。

3.1.2杀鼠剂剂型：蜡块、颗粒剂、谷物、水剂等。

3.1.3解毒剂：维生素K1。

3.2使用方法

3.2.1室外使用需放置或悬挂于诱饵站内。（参考2.毒饵站使用程序）

3.2.2可用于带锁的管道井内。

3.2.3可置于老鼠洞内。

3.2.4使用时按照每堆定量使用（每堆20g左右，悬挂蜡块约30g/粒）。

3.2.5杀鼠剂使用处需张贴警示标识（需注明危险标志、药物成分、解毒剂、严禁触摸等字样）。

3.3注意事项

3.3.1非除害员禁止触摸杀鼠剂。

3.3.2杀鼠剂投放时需佩戴手套。

3.3.3雨天或潮湿环境注意尽量避免投放操作，以防药物受潮失效。

3.3.4杀鼠剂不可投放在暴露的地方，不能被人眼直接看到和接触到。

4．鼠洞操作程序

4.1鼠洞检查处理

4.1.1检查判断鼠洞新旧，废弃鼠洞可直接填埋处理。

4.1.2活动鼠洞可投入适量杀鼠剂然后填埋处理。

4.1.3如无法判断的鼠洞是否废弃，可使用报纸等物堵塞鼠洞，隔天观察是否被移动堵塞物判断。

4.2注意事项

4.2.1检查处理鼠洞时，注意安全，先以木棍等器物探路，防止老鼠突然窜出伤人。

4.2.2注意区分鼠洞与蛇洞。

4.2.3经常使用的鼠洞通常洞口比较光滑，而且周边可能还有其他连通的鼠洞。