前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

- 二、货物需求

- 第3包货物需求

- 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 三项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

- 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 第3包 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
|  | 全自动纤维溶解仪（双工位） | 一、主要用途：适用于纺织品纤维含量定量化学分析溶解试验 二、依据标准：GB/T 2910（所有）、FZ/T 01026-2017 、GB/T38015-2019 三、技术指标： 1.●定量滤袋，PET/PE复合纤维滤网，耐酸碱和各种溶剂，用于试样的溶解、过滤、清洗和脱水全过程。 2.★温度可调范围：室温至95℃；控温精度：±0.1℃（投标文件中提供第三方机构出具的计量或校准报告扫描件）； - 电机转速：0-600r/min； - 有效容量：1500ml×2； - ●最大批处理量：30个/单元×2； - 重复性精度：≤1%。 - 耐腐蚀气液混合蠕动泵，流量2000ml/min以上。 - 内置电容式液体传感器，监测液位和液体流动情况。 - 主机内置STM32单片机微控制器，上位机采用平板，Windows11或以上操作系统，操作软件与主机WIFI通讯。 - 自定义设定并保存试验程序，全程自动运行，试验进程可视化。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | ▲皮革材质及涂层厚度测定仪 | 一、主要用途：通过对产品中皮革粒面、剖面特征的分析，可以得到皮革的定性结果，并通过测量获得皮革表面涂层厚度。 二、依据标准：GB/T 22889-2021《皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》 三、技术指标： - 皮革测量范围：1um-10mm，可观察皮革粒面特征和及皮草的纤维微观结构，观察皮革的剖面结构并测量皮革的涂层厚度； - ●提供专用显微镜，自带反射和透射光源； - ★提供标准皮革图库功能（投标文件中提供官网截图（同时提供网址链接）或产品说明书扫描件）； - 提供超景深图像融合功能，提升图像的清晰程度； - 无需图像冻结；简便操作可依次获得涂层厚度、皮革总厚度及涂层厚度占总厚度百分比； - 符合皮革涂层测量最新 GB/T 22889-2021 标准 A,B 法，同时兼容 GB/T 22889-2008 标准； - 支持数据及报表以 EXCEL 输出，并提供标准报表； - 全样品图片存档功能，留存皮革原始图例记录； - 不使用反射功能时可用于观察其他透射实验样品。 - 显微镜参数：配套显微镜，带反射光源，配1X、2.5X、4X、10X物镜。 - 摄像头参数： （1）高清彩色数码摄像头； （2）接口： USB 3.0； （3）分辨率 2.3 MP。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 钢勾心疲劳试验机 | 一、主要用途：测定钢勾芯在定行程、定负荷的情况下，抗疲劳的性能。 二、依据标准：GB/T 3903.35-2008 鞋类 勾心试验方法 抗疲劳性 三、技术指标： ●1.速度：0-300次/min(可调）； ●2.施加于试样循环作用力：5.0±0.2kg； 3.上夹具连杆与下夹具距离：7.0±0.1cm； 4.控制方式：触摸屏 ； 5.具有试件断裂侦测功能，当试样断裂机台自动停机。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 橡胶永久压缩变形试验机 | 一、主要用途：本仪器用于测试硫化橡胶、热塑性橡胶在常温、高温和低温条件下,在规定的压缩率情况下,经一定的压缩时间后之变形量。 二、依据标准：HG/T2876-2009橡塑鞋微孔材料压缩变形试验方法 三、技术指标： 1.上下夹板尺寸(宽×厚)：20cm×10cm。 2.隔环5.0mm一套。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 阿克隆试验机 | 一、主要用途：本机适用于硫化橡胶及弹性材料耐磨性能测试。通过量测试样与砂轮摩擦后之磨耗体积，判定其耐磨性能。可设定磨耗转数，到达设定转数并自动停机。 二、依据标准：GB/T 1689-2014 硫化橡胶 耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗试验机） 三、技术指标： ★1.胶轮：胶轮直径68-1mm，厚度12.7 ±0.2mm 硬度75~80度（邵尔A）（投标文件中提供第三方机构出具的计量或校准报告扫描件）； 2.试片：长度为π•（D+2h）、宽12.7±0.2mm，厚度为3.2±0.2mm 注：D为胶轮直径，h为试样厚度 ★3.砂轮：外径150mm、厚25mm、粒度36# ，磨料为氧化铝（投标文件中提供第三方机构出具的计量或校准报告扫描件）； 4.试料倾斜范围：0~ 35°可调，测试角度可以通过角度指示装置调整。 ●5.试料与砂轮转：34±1r/min。 ●6.试料与胶轮轴转速：76±2r/min。 7.砝码质量：1700g。 8.具有计数功能。 9.控制面板:设定计数器，启动，停止等控制及显示功能。 10.不用更换砝码也能调节测试荷重。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 数显洛氏硬度计 | 一、主要用途：用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测。 二、依据标准：GB/T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法 三、技术指标： ★1.测量范围：20-80HRA，20-100HRB，20-70HRC（投标文件中提供第三方机构出具的计量或校准报告扫描件）； 2.试验力：588.4、980.7、1471牛顿（60、100、150kgf）； 3.试样允许最大高度：210毫米； 4.压头中心至机壁距离：165毫米； ●5.硬度分辨率：≥0.1HR。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 邵C硬度计 | 一、主要用途：‌主要用于测量发泡体的硬度，如含有发泡剂制成的橡塑微孔材料。 二、依据标准：HG/T 2489-2007《鞋用微孔材料硬度试验方法》 三、技术指标： ●1.压足：表面积≥50 mm× 14 mm（700mm2）； 2.压针头部为直径5.0mm的硬质钢球。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 邵D硬度计 | 一、主要用途：‌主要用于测量鞋体的硬度。 二、依据标准：GB/T 531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》、GB/T 3903.4-2017《鞋类 整鞋试验方法 硬度》 三、技术指标： ●1.压足：压足直径为18 mm士0.5mm并带有3mm士0.1mm中孔，压足面积≥500mm2,带有5.4mm士0.2mm中孔； 2.压针：直径为1.25 mm士0.15 mm的硬质钢棒。 | 台 | 1 | 工业 |
|  | 电脑系统鞋子止滑试验机 | 一、主要用途：其仿真步行时鞋前端及鞋后跟部与地面产生磨擦。 二、依据标准：GB/T 3903.6-2017 鞋类 整鞋试验方法 防滑性能 三、技术指标： 1.力传感器容量： （1）垂直LOAD CELL：100kg×1； （2）水平LOAD CELL：100kg×2。 ★2.垂直压力（投标文件中提供第三方机构出具的计量或校准报告扫描件）： （1）垂直载荷为400±20N(鞋号为250以上的鞋子）； （2）垂直载荷为350±20N(鞋号为250以下的鞋子）。 ★3.滑动速度：0.3±0.03米/秒（投标文件中提供第三方机构出具的计量或校准报告扫描件）； 4.控制处理系统：计算机控制，完成整机试验的设定、工作状态控制、数据采集、运算处理、显示打印结果等功能。配智能化软件包。 （1）主画面窗口功能：可由控制选择表方块或智能图形接口或文字说明接口操控； （2）主菜单附设密码保护设定：预防重要设定资料或测试结果被窃改或误动，确保测试资料完整，也可防止非测试人员非法操作损坏主机； （3）内藏机台超负荷自动侦测记录功能，有效降低人为疏失； （4）负荷范围自动转换，测试完成自动定位显示； （5）测试结果可重新分析、更换显示单位﹑重新计算﹑修改图形等； （6）操作时间自动转换﹑自动变换图形﹑无测试时间限制。 5.软件特点﹕ （1）自动存盘：试验数据和测试条件自动存盘，杜绝因突然断电或忘记存盘引起的数据丢失； （2）结果再现：试验结果可任意存取，可对数据曲线再分析； （3）曲线遍历：试验完成后，可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据，求取各种材料的试验参数方便实用； （4）结果对比：多个试样特性曲线可用不同颜色迭加、再现、局部放大，实现一组试样的分析比较； （5）单位互换：力；时间等项目可根据需要选择不同单位切换； （6）试验报告：可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印； （7）回位定位：判定测试起始位，软件中有提示。 6.硬件要求﹕ （1）智能硬件控制系统，具有闭环控制系统能力。 （2）结构鼓架由方管连接固定于底板，架上端吊挂一LOAD CELL及精密无磨擦缸并连接测试件固定架，精密无磨擦缸用于对试件施加压力（无需手动调节），LOAD CELL侦测施力大小，此机构并搭配逻辑调压阀和近接开关，有平衡架构及试件悬吊重量功能，对试件产生平稳精确的压力。 （3）试件固定架除悬吊于精密无磨擦缸下外并有三角状支架连结于右后方两LOAD CELL 上，两LOAD CELL固定于两活动架上，此连接状态可使试件固定架产生上下摆动轨迹位移。当试件受压地砖施以高速位移时所产生磨擦力变化可由右后方两LOAD CELL测得。 （4）于试件固定架下方移动台面，是用来放置地砖用，其固定于两线性滑轨上可平稳的左右滑动，在移动台背面与时规皮带固锁由伺服马达及离合器瞬间带动移动台高速移动。 （5）动力方式采用伺服马达系统，具有抗热、低音、防震、高速、高频率的定位功能。 （6）安全性设计：多种安全保护设计及警示标志，在面板显眼处加装紧急停止按钮，保障操作者的人生安全。 | 台 | 1 | 工业 |

三、其它要求：

1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。