市心初中新建（一期）基础弱电采购项目

招标文件 （电子招投标）

## 编号:萧开采（2025）1号

萧山经济技术开发区管理委员会 浙江华杰工程咨询有限公司 2025年3月8日

本招标文件为2024年10月21日稿，请各位投标人详细阅读各项条款

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

市心初中新建（一期）基础弱电采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月1日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：萧开采（2025）1号

项目名称：市心初中新建（一期）基础弱电采购项目

预算金额（元）：11432621.00

最高限价（元）：11432621.00

采购需求：市心初中新建（一期）基础弱电政府采购项目。主要内容：市心初中新建（一期）基础弱电政府采购项目。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

- 合同履约期限：详见招标文件

本项目接受联合体投标： 是；☐ 否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐ 专门面向中小企业

☐ 货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐ 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐ 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐ 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：无
☐有特定资格要求：               ，该特定条件的法律法规据：             。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年4月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月1日9点30分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcy（gov.cn/）

开标时间：2025年4月1日9点30分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：萧山经济技术开发区管理委员会

地    址：杭州市萧山区市心北路99号

项目联系人（询问）：徐燕萍

项目联系方式（询问）：0571-82836978

质疑联系人：周利英

质疑联系方式：0571-82107081

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华杰工程咨询有限公司

地    址：杭州市萧山区金城路金地德圣中心9幢901室

项目联系人（询问）：陶津

项目联系方式（询问）：13017728736

质疑联系人：谢国华

质疑联系方式：13067723680

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话：0571-82756122  （汤先生）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：/。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 采购清单 ，属于 工业 行业； 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | þA同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þ不组织。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 þB组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过30分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。提问时间不计入演示时间，提问内容不得超过演示内容，提问回答情况计入对应演示部分评分。 （2）方案讲解演示方式：现场讲解演示。 现场讲解地点为杭州市萧山区信息港七期4号楼2楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证，否则不得讲解演示。讲解签到时间为开标当天9:00-9:30。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | þ无。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 本项目支持《杭州市萧山区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》。 有融资需求的中标供应商可参照相关规定及银行方案凭政府采购合同向相关合作银行提出信用融资（贷款）申请。详见http://www.xiaoshan.gov.cn/art/2018/12/20/art_1229293109_1559514.html |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 本项目备份文件是否收取：不收取 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购机构代理费用 | 无。 |
| 14 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | 质疑接收人及答复 | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告 线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购代理机构进行答复。 |
| 16 | 履约验收 | 验收采用采购人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体按照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布后已有新文件规定，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。 联系电话: 0571-83587785/0571-82816012 联系地址: 萧山区通惠北路2-1号304室 |
| 17 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ## 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准 |
|  |  | 本项目每个标项推荐中标候选人数量：1 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 13. 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 15. 备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 16. 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

- 17. 投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18. 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 19. 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

- 20. 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27. 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29. 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30. 验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 一、招标一览表

#### 标项一：市心初中新建（一期）基础弱电政府采购项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备 | 1 | 批 | 2879013 | 详见二、招标需求 | 2879013 |
| 2 | 网关 | 1 | 批 | 28869 | 详见二、招标需求 | 28869 |
| 3 | 防火墙 | 1 | 批 | 39897 | 详见二、招标需求 | 39897 |
| 4 | 交换设备 | 1 | 批 | 1123258 | 详见二、招标需求 | 1123258 |
| 5 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 1 | 批 | 979733 | 详见二、招标需求 | 979733 |
| 6 | 舞台设备 | 1 | 批 | 4911374 | 详见二、招标需求 | 4911374 |
| 7 | 不间断电源 | 1 | 批 | 366950 | 详见二、招标需求 | 366950 |
| 8 | 虚拟演播室设备 | 1 | 批 | 660598 | 详见二、招标需求 | 660598 |
| 9 | 音视频播放设备 | 1 | 批 | 310609 | 详见二、招标需求 | 310609 |
| 10 | 会议室基础音频系统 | 1 | 批 | 132320 | 详见二、招标需求 | 132320 |

## 注：▲投标人需在投标（开标）一览表中明确投标报价（总价）及以上各分项小计报价，各分项小计报价不得超过上表各最高限价。严格执行预算限价，项目如涉及办公用房装修、通用办公设备家具的不得超限额标准。（萧财国资【2019】389号）

## 二、招标需求

1、技术需求：

| 市心初中新建（一期）基础弱电招标清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| A02091107 视频监控设备 |  |  |  |  |
| 一、校园视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1、教学区监控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 操场环视一体机 | - 1.环视一体机采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景； 2.全景镜头采用F1.0光圈定焦镜头，细节镜头采用25倍光学变焦镜头，全景镜头支持拼接和非拼接模式； 3.细节镜头支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能，更好的助力街面、工厂和园区的人车管理； 4.全景支持PTR三向手动可调，水平0°-90°，垂直0-350°，旋转0-350°； 5.支持智能资源模式切换：通道1（细节）支持全结构化（含车辆电子标签采集）、Smart事件； 6.全结构化：支持卡口式混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人 脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取； 7.AI-ISP:搭载AI-ISP图像处理引擎，支持深度学习夜间低照度降噪； 8.支持GB35114 A级安全加密； 9.传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS；10.最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；11.光学变倍：【全景】不支持； 12.焦距：【全景】2.8mm； 13.视场角：【全景】； 14.非拼接模式：水平：90°，垂直：77°，对角线：122.8°； 15.拼接模式：水平：175°±5°，垂直：75°； 16.水平：53.67°-2.63°，垂直：30.86°-1.48°，对角线：60.38°-3.00°； 17.补光灯类型：【全景】白光补光； 18.补光灯距离：【全景】30m白光； 19.防补光过曝：支持 ； 20.水平范围：【全景】支持PTR三向手动可调，水平0°-90°，垂直0-350°，旋转0-350°； 21.垂直范围：【全景】0°~350°； 22.主码流帧率分辨率：【全景】； 23.拼接模式主码流： （1）50 Hz：25 fps（3680x1656，3632 × 1632）； （2）60 Hz：30 fps（3680x1656，3632 × 1632）； 24.非拼接模式主码流： （1）50 Hz：25 fps（1920x1632，1920 × 1080,1280x960，1280x720）； （2）60 Hz：30 fps（1920x1632，1920 × 1080,1280x960,1280x720）； 25.视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG ； 26.宽动态：120dB； 27.内置麦克风：左右海螺各1个mic； 38.内置扬声器：内置1个内置扬声器； 39.网络接口：自适应网络数据,支持100M网络数据,RJ45网口； 30.SD卡扩展：支持内置MicroSD卡槽，最大512GB； 31.报警：2路报警输入，1路报警输出； 32.音频：1路音频输入，1路音频输出； 33.防护：IP67； - ■39.全景通道支持一键拼接功能，可将2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，样机可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，样机可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共3个视频画面；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） ■40.全景通道1和全景通道2具备锁紧装置，在松开锁紧装置后，全景1通道和全景2通道可以进行水平和垂直调节。在紧固锁紧装置后，全景1通道和全景2通道不可以进行水平和垂直调节；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） | 1 | 台 |
| 2 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 5.1个内置麦克风； 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 8.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 9.最低照度：彩色：0.005 Lux ； 10.宽动态：数字宽动态； 11.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°； 12.红外波长范围：850 nm； 13.防补光过曝：支持； 14.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 15.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 16.最大分辨率：2560 × 1440； 24.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护，PoE； 25.防护：IP67。 | 128 | 台 |
| 3 | 轻型枪机壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸。 | 128 | 个 |
| 4 | 红外定焦海螺网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 5.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 6.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 7.最低照度：彩色：0.005 Lux； 8.宽动态：数字宽动态； 9.调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°； 10.焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°； 11.红外波长范围：850 nm； 12.防补光过曝：支持； 13.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 14.补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m ； 15.最大分辨率：2560 × 1440； 16.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265； 17.子码流：H.265/H.264； 18.音频：1个内置麦克风； 19.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 20.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE； 21.防护：IP67。 | 210 | 台 |
| 5 | 6寸400万32倍易智能全彩网络球机 | 1.1/2.8" 400万32倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m； 2.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随； 3.支持人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 4.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； ■5.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 6.支持SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP； 7.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 8.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 9.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR； 10.焦距：5.9 mm~188.8 mm； 11.支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 12.宽动态：支持真宽动态； 13.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； 14.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；（最大支持512GB） 15.报警输入：2路报警输入； 16.报警输出：1路报警输出； 17.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%； 18.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω； 19.供电方式：DC36V； 20.除雾：加热玻璃除雾； 21.防护：IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 6 | 台 |
| 6 | 球机壁装支架 | 1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理； 2.带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修； 3.采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠； 4.材质：铝合金； 5.重量：1000g； 6.角度：水平：360°。 | 6 | 个 |
| 7 | 高清(400万像素)定焦防暴半球网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2.报警事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； 3.1个内置麦克风，高清拾音； 4.支持1路音频输入，1路音频输出，支持1路报警输入，1路报警输出； 5.符合IP66，IK10，可靠性高； 6.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 7.最大图像尺寸：2560 × 1440； 8.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 9.宽动态：120 dB； 10.背光补偿，强光抑制，3D数字降噪：支持； 11.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°； 12.焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角线视场角：115°； 13.补光灯类型：红外灯； 14.补光距离：最远可达30 m； 15.红外波长范围：850 nm； 16.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 17.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 18.SD卡扩展： 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB； 19.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）； 20.报警：1路输入，1路输出； 21.内置麦克风：支持1个内置麦克风； 22.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE； 23.防护：IP66，IK10。 | 7 | 台 |
| 8 | 100米电梯网桥 | 1.2.4G电梯网桥，802.11n制式； 2.发射功率：20dBm； 3.天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线； 4.成对包装，距离100米； 5.最大空口传输速率：300Mbps； 6.单网口设计。 | 7 | 对 |
| 2、室外监控设备 |  |  |  |  |
| 9 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 5.1个内置麦克风； 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 8.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 9.最低照度：彩色：0.005 Lux ； 10.宽动态：数字宽动态； 11.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°； 12.红外波长范围：850 nm； 13.防补光过曝：支持； 14.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 15.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 16.最大分辨率：2560 × 1440； 17.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护，PoE； 18.防护：IP67。 | 42 | 台 |
| 10 | 人脸识别摄像机 | 1.支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），智能事件，热度图等； 2.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重； 3.人脸属性：支持性别，年龄，年龄段，戴眼镜，口罩，表情，戴帽子等多种人脸属性提取； 4.Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警； 5.热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图； 6.Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码； 7.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181等协议接入； 8.支持三码流技术，支持同时20路取流；支持平台接入； 9.宽动态：宽动态能力不小于120dB； 10.图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； ■11.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 12.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 13.支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示； 14.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 15.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 16.黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 17.宽动态：120 dB； 18.焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34°； 19.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 20.补光距离：红外普通监控50 m，人脸抓拍/识别7 m；白光普通监控30 m，人脸抓拍/识别5 m； ■21.当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 22.最大图像尺寸：2560 × 1440； 23.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 24.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 25.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB； 26.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 27.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 28.RS-485：采用半双工模式； 29.复位：支持； 30.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护，PoE； 31.防护：IP67。 | 3 | 台 |
| 11 | 轻型枪机壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸。 | 45 | 个 |
| 12 | 6寸400万32倍易智能全彩网络球机 | 1.1/2.8" 400万32倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30m； 2.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随； 3.支持人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸； 4.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 5.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 6.支持SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP； 7.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS； 8.支持最大2560×1440@30fps高清画面输出； 9.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR； 10.焦距：5.9 mm~188.8 mm； 11.支持32倍光学变倍，16倍数字变倍； 12.宽动态：支持真宽动态； 13.网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据； 14.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；（最大支持512GB） 15.报警输入：2路报警输入； 16.报警输出：1路报警输出； 17.音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%； 18.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω； 19.供电方式：DC36V； 20.除雾：加热玻璃除雾； 21.防护：IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 8 | 台 |
| 13 | 球机壁装支架 | 1.压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理； 2.带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修； 3.采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠； 4.材质：铝合金； 5.重量：1000g； 6.角度：水平：360°。 | 8 | 个 |
| 14 | 不锈钢设备箱 | 定制，600mm*600mm*450mm。 | 8 | 个 |
| 15 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 8 | 只 |
| 16 | 监控立杆 | 定制高3.5米，镀锌管，跳出0.5米。 | 16 | 根 |
| 17 | 立杆基础 | 监控立杆固定钢结构及混凝土基础。 | 16 | 个 |
| 3、地下室监控设备 |  |  |  |  |
| 18 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 5.1个内置麦克风； 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 8.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 9.最低照度：彩色：0.005 Lux ； 10.宽动态：数字宽动态； 11.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°； 12.红外波长范围：850 nm； 13.防补光过曝：支持； 14.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 15.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 16.最大分辨率：2560 × 1440； 17.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护，PoE； 18.防护：IP67。 | 80 | 台 |
| 19 | 轻型枪机壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/。 | 80 | 个 |
| 20 | 机柜 | 1.尺寸：深度600*宽度450*高度600； 2.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92； 3.网孔通风率为75%； 4.防护等级:IP20； 5.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 6.SPCC优质冷轧板。 | 7 | 个 |
| 21 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 7 | 只 |
| 4、阳光厨房监控设备 |  |  |  |  |
| 22 | 防油污400万日夜全彩摄像机 | 1.一体化平面防油污设计，方便后厨产品清洁； ■2.设备视窗面整体结构面平整，凹凸不超过0.5mm；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 3.着装检测：检测工作人员是否佩戴口罩，厨师帽，穿着厨师服； 4.环境检测：检测场景中是否有老鼠； 5.支持智能资源模式切换：支持人脸抓拍、周界、明厨亮灶等智能模式； 6.人脸抓拍：1、人脸检测性能:最多可以同时支持10个人脸；2、人脸检测角度:支持左右摆动-60°-60°，上下摆动-30°-30°；3、支持上传背昙大图以及人脸小图；4、人脸属性： 支持性别，年龄，年龄段，戴眼镜，戴口罩，戴帽子等多种人脸属性提取； 7.智能事件侦测：物品选留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，音频异常侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测等； ■8.支持用户自定义不低于 4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 9.图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； 10.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 11.最大图像尺寸：2688 × 1520； 12.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）； 13.黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 14.宽动态：120 dB； 15.焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6°； 16.补光灯类型：2颗灯珠，1颗红外、1颗白光； 17.补光距离：最远可达30 m； 18.防补光过曝：支持； 19.红外波长范围：850 nm ； 20.视频压缩标准：H.265/H.264； 21.系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持五码流技术，支持同时20路取流；支持平台接入； 22.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 23.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 24.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器； 25.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 26.RS-485：采用半双工模式； 27.复位：支持； 28.供电方式：DC：12V±20%，PoE； 29.防护：IP67。 | 32 | 个 |
| 23 | 硬盘录像主机(阳光厨房) | 1.1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 【硬件规格】 1.存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘； 2.视频接口：1×HDMI，1×VGA； 3.网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 4.报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 5.串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 6.USB接口：3×USB 2.0； | 1 | 台 |
| 24 | 43寸监视器(阳光厨房) | 面板尺寸：43英寸； 亮度：380cd/㎡； 安装方式：底座、壁挂； 供电方式：AC100~240V (±10%),50/60Hz； 工作温度：0℃~40℃； 信号输出标配：Optical out×1、Earphone×1； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、分量接口×1； 支持的分辨率：3840×2160。 | 2 | 台 |
| 25 | 企业级硬盘 | 1.10TB容量，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM； 2.空气盘， CMR传统磁记录； 3.传输速率263MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4.MTBF可达2,000,000小时； 5.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 6.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 | 4 | 台 |
| 5、社会停车场监控设备 |  |  |  |  |
| 26 | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 2.支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境； 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持平台接入； 5.1个内置麦克风； 6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 7.符合IP67防尘防水设计，可靠性高； 8.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 9.最低照度：彩色：0.005 Lux ； 10.宽动态：数字宽动态； 11.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°； 12.红外波长范围：850 nm； 13.防补光过曝：支持； 14.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 15.补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 16.最大分辨率：2560 × 1440； 17.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护，PoE； 18.防护：IP67。 | 16 | 台 |
| 27 | 轻型枪机壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/。 | 16 | 个 |
| 6、信息机房监控设备 |  |  |  |  |
| 28 | 教育综合安防管理平台（人脸识别一体机） | 【教育综合安防管理平台】 1.【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、防欺凌、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务； 2.【关键规格】：1000路视频，200个门禁，12个车道，320个防区管理，80路紧急报警，1万人员基础信息管理； 3.支持家校互通：结合普教平台，实现云边融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计【含5年授权服务费】； 服务包括： 1）打通组织和人员基础数据，云眸平台录入后自动同步至一体机； 2）实现家校互通，包含到离校通知、学生请假； 【平台硬件规格】 1.2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源； 2.64位多核高性能处理器； 3.DDR4高频率内存； 4.1个HDMI接口、1个DP接口； 5.2个10M/100M/1000Mbps网口； 6.2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 【存储硬件规格】 1.1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出； 2.支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）； 3.2个10M/100M/1000Mbps网口； 4.2个USB2.0接口、1个USB2.0接口； 5.报警IO：16路报警输入，4路报警输出； 【存储性能】 1.存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）； 2.解码能力：8×1080P； 3.支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表； ■4.支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 5.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计； 6.支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像； ■7、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） | 1 | 台 |
| 29 | 网络视频存储服务器 | 1.4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行； 【硬件规格】 1.处理器：1颗64位多核处理器； 2.系统内存：8GB（可扩展至64GB）； 3.系统盘：1×240GB SSD； 4.存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配4TB/6TB/8TB/10TB/16TB硬盘； 5.网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口； 6.其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA； 7.整机电源：800W，1+1冗余电源； 【产品性能】 1.视频性能：最大支持接入450路（最大接入带宽900Mbps）； 2.回放性能：最大支持45路2Mbps； 3.事件录像：最大支持200路2Mbps； 【产品功能】 1.支持视频流直写； 2.支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议； 3.支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式； 4.支持RAID降级可读写(VRAID)，支持全局热备(RAID0、1、5、6、10)，多重保护数据安全； 5.支持RAID即建即用，支持存储空间扩展； 6.支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复； 7.支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式； 8.支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询； 9.支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能； 10.支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽。 | 3 | 台 |
| 30 | 拼接控制器 | 【视频输入】 1.支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频； 2.支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； ■3.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 4.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示； 【视频输出】 1.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 2.支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 【视频编解码】 1.采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 2.支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 3.最大支持3200w分辨率解码，具有192个解码通道，支持96路200W，或192路720P视频同时解码上墙 4.支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 5.视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 6.解码分辨率：最高3200W像素 7.视频解码通道：192 8.视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） 9.单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 10.场景数量：64 【电视墙功能】 1.支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 2.支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 3.支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 4.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系； 5.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 | 1 | 台 |
| 31 | 3.5mm拼缝LED标亮液晶拼接显示器 | 1.46英寸3.5mm拼缝普亮液晶拼接屏； 2.直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象； 3.物理分辨率高达1920 × 1080； 4.全高清显示，画面细腻，色彩丰富； 5.高清晰度、高亮度、高色域； 6.视角可达178°，趋近于水平； 7.显示面积大、体积小、重量轻； 8.超窄边设计； 9.运行稳定，可24小时持续工作； 10.支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 11.多种拼接方式，能适应各种使用场所； 12.实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧； 13.显示尺寸：46 inch； 14.背光源类型：D-LED； 15.物理拼缝：3.5 mm； 16.物理拼缝公差：±0.8 mm； 17.物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 18.亮度：500 ± 10% cd/m²； 19.可视角：178°(水平)/178°(垂直) ； 20.对比度：1000：1 ； 21.音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1； 22.音视频输出接口：无； 23.控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 ； 24.电源：176～240 VAC, 50/60 Hz； 25.功耗：≤ 200 W； 26.待机功耗：≤ 0.5 W； 27.安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm。 | 12 | 块 |
| 32 | 液晶拼接支架单元 | 1.产品配置：立式支架，无更多配置； 2.材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等； 3.备注说明：需要承重墙，墙面平整； 4.注意事项：大规模拼接安装较为困难；先安装大屏，后装修。如先装修，四周预留10cm； 5.颜色：黑色； 6.重量：11±0.5kg/个； 7.厚度：85mm+屏厚； 8.弧度：0°； 9.表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米。 | 12 | 个 |
| 33 | 企业级硬盘 | 1.10TB容量，3.5英寸外形尺寸和SATA3.0接口，7200RPM； 2.空气盘， CMR传统磁记录； 3.传输速率263MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4.MTBF可达2,000,000小时； 5.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 6.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 | 70 | 台 |
| 34 | 控制客户端 | 1、内存：8G； 2、硬盘：1T； 3、显示器：23英寸。 | 1 | 台 |
| 35 | 操作台 | 定制操作台1个，根据现场实际面积提供。 | 1 | 套 |
| 36 | 机柜 | 1.尺寸：深度1000*宽度600*高度2000； 2.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92； 3.前后带圆形通风孔门 4.单开钣金后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 7.前后门满足左右开； 8.前后门可改为双开。 9.承载:静载800KG(带支架) 10.防护等级:IP20 11.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12.SPCC优质冷轧板； 13.配标垂直走线槽。 | 3 | 个 |
| 37 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 38 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 二、电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更系统 | 1.数据传输类型：移动数据实时上传，无需手动操作； 2.报警功能：SOS一键报警； 3.摔砸记录：摔砸后，机器屏幕显示报警，且将数据实时上传，云平台软件可看到摔砸记录； 4.闹钟功能：可设置多种闹钟组合，提示人员及时巡检； 5.网络版软件，良好的人机中文界面，支持PC端登录查看； 6.读卡数据实时进行上传，系统自动分析报表； 7.支持端手机端APP随时随地查看报表。 | 3 | 套 |
| 2 | 巡更信息钮 | 封装存储芯片，具有防水、防震、防撬，安装简便、耐用、自带夜光、提示标签贴等功能。巡更、夜光、标识三合一功能，用来识别巡逻地点。 | 30 | 个 |
| 3 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 4 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 三、电子围栏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 张力式双防区控制器（4线） | 1.采用1.3寸128*64点阵液晶屏显示,有效显示状态和设置参数，主机可同时或分开对各防区和单根线设置触网阀值、松弛阀值，能实时显示每根线的张力阀值，报警时可区分显示报警信息如：拉紧、松弛、断线、故障、防拆； 2.控制杆自带RS485通讯或控制板支持插口式网口TCP/IP通信协议，实现应智能控制键盘实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能； 3.内含高性能张力控制模块，含控制主板，灵敏度可调节； 4.报警功能：包括围栏入侵报警、断线报警、松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等多种报警功能； 5.实时调节：应能根据外界环境、气候等变化自动调节警戒张力值； 6.控制杆主板自带网络接口，可以通过网络传输到机房，前端防区报警时，可实现WEB版（网页版）软件远程控制各项报警、布撤防等功能，可以异地管理，可通过键盘远程操作，可控制255个以上张力防区； 7.参数设置：可通过智能键盘、控制软件来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值； 8.适应多种供电方式： AC/DC18-36V，可外接蓄电池或UPS，保持供电稳定，额定功率 15W； 9.报警输出：开关量信号；458地址信号；低阻总线信号；DC12V电压输出信号。 | 10 | 套 |
| 2 | 张力式单防区控制器（4线） | 1.采用1.3寸128*64点阵液晶屏显示,有效显示状态和设置参数，主机可同时或分开对各防区和单根线设置触网阀值、松弛阀值，能实时显示每根线的张力阀值，报警时可区分显示报警信息如：拉紧、松弛、断线、故障、防拆； 2.控制杆自带RS485通讯或控制板支持插口式网口TCP/IP通信协议，实现应智能控制键盘实现实时查看主机信息、远程布撤防、报警阀值调节等功能； 3.内含高性能张力控制模块，含控制主板，灵敏度可调节； 4.报警功能：包括围栏入侵报警、断线报警、松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等多种报警功能； 5.实时调节：应能根据外界环境、气候等变化自动调节警戒张力值； 6.控制杆主板自带网络接口，可以通过网络传输到机房，前端防区报警时，可实现WEB版（网页版）软件远程控制各项报警、布撤防等功能，可以异地管理，可通过键盘远程操作，可控制255个以上张力防区； 7.参数设置：可通过智能键盘、控制软件来查询和设置张力围栏防区的每一根线的松弛阀值、断线阀值、拉紧阀值； 8.适应多种供电方式： AC/DC18-36V，可外接蓄电池或UPS，保持供电稳定，额定功率 15W； 9.报警输出：开关量信号；458地址信号；低阻总线信号；DC12V电压输出信号。 | 5 | 套 |
| 3 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） | 1.材质：铝制材料+抗氧化处理，屈服强度≥175MPa；抗拉强≥170-240M，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，特殊异常结构设计，可安装张力线或转向滑轮，适应于防区末端、转角处、高低起伏的周界。在转角处时配合转向滑轮使用即为转向受力杆，起张力线转向作用； 2.安装角度可调节，40*40铝合金材质。 | 45 | 根 |
| 4 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 1.材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢，抗氧化耐腐蚀，坚固、美观，特殊异形结构设计； 2.安装角度可调节； | 215 | 根 |
| 5 | 转角用滑轮 | 高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面。 | 80 | 只 |
| 6 | 不锈钢合金线 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，Φ1.2mm 400米/卷（符合国标）。 | 4320 | 米 |
| 7 | 收紧器 | 精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转。 | 250 | 只 |
| 8 | 不锈钢弹簧 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施。 | 250 | 个 |
| 9 | 铝扣 | 铝制精密件，防锈。 | 350 | 只 |
| 10 | 警示牌 | 黄底黑字，双面显示，材质：塑料板，卡扣式方便安装，防止合金线的磨损，尺寸：140mm*200mm； | 98 | 块 |
| 11 | 警灯 | 室外安装含支架，DC12V旋转警灯，警笛音90分贝，报警时发出声光报警信号以威慑入侵者。 | 15 | 只 |
| 12 | 智能控制键盘 | 1.液晶显示：4.3寸TFT真彩屏显示，个性化人机交互界面； 2.防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区，防区类型包括脉冲电子围栏、张力电子围栏、振动光纤、泄漏电缆、地址码等； 3.快捷操作：提供布防、撤防、旁路、消警快捷键，支持一键操作； 4.一键登记：提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备； 5.灵活配置：可以灵活自由地设置防区与电子地图、灯控模块的对应关系； 6.超大存储容量：自身能保存多达1000条报警记录并支持外接存储设备； 7.多并发访问：能接受至少20个客户端同时访问； 8.智能控制：提供4组定时控制功能，可以实现对单个防区或全部防区定时控制； 9.报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能； 10.操作日志：提供操作日志保存功能，方便查看已完成的操作动作和操作时间； 11.电源自适应： AC24V与DC12V自适应，DC12V正负极自适应； 12.界面定制：能够根据用户要求，定制菜单界面； 13.在线升级：能通过U盘、TCP/IP远程升级。(键盘有USB口、网口等） | 1 | 套 |
| 13 | 声光报警 | DC12V，声压：110+/-3（dB/1m)。 | 1 | 只 |
| 14 | 16路继电器 | 联动指示灯模块是具有网络和总线通讯功能的设备，报警主机可以按预定条件(报警触发等)控制它点亮或熄灭某一个或多个指示灯，从而达到模拟灯光屏的效果，使报警显示更加清晰。 | 2 | 只 |
| 15 | 计算机网络控制软件 | 控制多台主机，有电子地图，布/撤防，电压设定，防区设置，报警查阅及打印功能。 | 1 | 套 |
| 16 | 网络模块 | 远程监控配套。 | 1 | 个 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； 12.包装规格：200M。 | 1550 | 米 |
| 18 | 信号线 | RVVP2*1.0 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2,3,4； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； 14.包装规格：200M。 | 1550 | 米 |
| 19 | PVC管 | 直径25PVC穿线保护管。 | 1500 | 米 |
| 20 | 膨胀螺丝 | 8*80，固定终端受力杆、过线杆底座。 | 1500 | 只 |
| 21 | 直流电源12V | 国内电输入AC220V,输出直流12V2A。 | 35 | 只 |
| 22 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 23 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 四、门禁道闸系统 |  |  |  |  |
| 1、校门口摆闸设备 |  |  |  |  |
| 1 | 出入口通道管理人行摆闸（左边） | 单机芯左边机 1.外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 2.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 3.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 4.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 5.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 6.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 11.红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 12.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 13.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 14.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 15.灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 16.语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 17.使用环境：室内外； 18.电机类型：无刷直流伺服电机； 19.红外对数：4对； 20.产品尺寸：大于等于1200mm×170mm×1000mm； 21.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 22.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 出入口通道管理人行摆闸（右边） | 单机芯右边机 1.外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 2.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 3.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 4.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 5.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 6.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 11.红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 12.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 13.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 14.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 15.灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 16.语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 17.使用环境：室内外； 18.电机类型：无刷直流伺服电机； 19.红外对数：4对； 20.产品尺寸：1200mm×170mm×1000mm； 21.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 22.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm。 | 1 | 台 |
| 3 | 出入口通道管理人行摆闸（中间） | 双机芯中间机 1.外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 2.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 3.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 4.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 5.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 6.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 11.红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 12.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 13.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 14.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 15.灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 16.语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 17.使用环境：室内外； 18.电机类型：无刷直流伺服电机； 19.红外对数：4对； 20.产品尺寸：大于等于1200mm×170mm×1000mm； 21.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 22.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm。 | 2 | 台 |
| 4 | 智能人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8.通信方式及网络协议：有线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11.工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 1.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 2.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 3.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 4.安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 5.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 6.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 7.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 8.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 9.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 10.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 11.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 12.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 13.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 14.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 15.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 16.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 17.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 18.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 6 | 台 |
| 5 | 室内测温人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 5.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块； 6.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 7.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 8.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 9.通信方式：有线网络； 10.使用环境：室内使用、不防水； 11.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 12.工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 1.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 2.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 3.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 4.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 5.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 6.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 7.工作模式：支持广告模式、简洁模式、主题模式； 8.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 9.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 10.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 11.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 12.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 13.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 14.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 15.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 16.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 17.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 6 | 台 |
| 2、地下室接送区摆闸设备 |  |  |  |  |
| 6 | 出入口通道管理人行摆闸（左边） | 单机芯左边机 1.外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 2.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 3.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 4.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 5.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 6.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 11.红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 12.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 13.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 14.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 15.灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 16.语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 17.使用环境：室内外； 18.电机类型：无刷直流伺服电机； 19.红外对数：4对； 20.产品尺寸：大于等于1200mm×170mm×1000mm； 21.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 22.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm。 | 1 | 台 |
| 7 | 出入口通道管理人行摆闸（右边） | 单机芯右边机 1.外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 2.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 3.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 4.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 5.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 6.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 11.红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 12.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 13.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 14.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 15.灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 16.语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 17.使用环境：室内外； 18.电机类型：无刷直流伺服电机； 19.红外对数：4对； 20.产品尺寸：大于等于1200mm×170mm×1000mm； 21.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 22.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 出入口通道管理人行摆闸（中间） | 双机芯中间机 1.外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 2.通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 3.交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 4.管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 5.自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 6.记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 7.消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 8.断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 9.远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板（需要加配权限板）支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 10.机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 11.红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 12.防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 13.人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 14.人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 15.灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 16.语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； 17.使用环境：室内外； 18.电机类型：无刷直流伺服电机； 19.红外对数：4对； 20.产品尺寸：大于等于1200mm×170mm×1000mm； 21.通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;950通道宽度时门翼间隙为70mm，其它均为44mm； 22.箱体材质：SUS304拉丝不锈钢;厚度1.0±0.1 mm。 | 2 | 台 |
| 9 | 智能人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8.通信方式及网络协议：有线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11.工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 1.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 2.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 3.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 4.安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 5.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 6.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 7.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 8.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 9.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 10.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 11.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 12.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 13.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 14.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 15.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 16.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 17.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 18.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 6 | 台 |
| 10 | 室内测温人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 5.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块； 6.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 7.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 8.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 9.通信方式：有线网络； 10.使用环境：室内使用、不防水； 11.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 12.工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 1.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 2.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 3.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 4.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 5.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 6.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 7.工作模式：支持广告模式、简洁模式、主题模式； 8.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 9.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 10.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 11.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 12.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 13.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 14.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 15.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 16.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 17.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 6 | 台 |
| 3、一层至地下室主要出入口门禁设备 |  |  |  |  |
| 11 | 智能人脸门禁一体机 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 7.硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 8.通信方式及网络协议：有线网络； 9.使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 10.安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 11.工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能介绍： 1.可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 2.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 3.口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 4.安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 5.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 6.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 7.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 8.工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 9.外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 10.外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 11.读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 12.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 13.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 14.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 15.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 16.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 17.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 18.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 20 | 台 |
| 12 | 280KG双门磁力锁 | 1.采用铝合金材质，表面拉丝造型，适用于室内； 2.内置反向电流保护装置，启动状态下，安全等级高； 3.防残磁设计，防磨损材料制造； 4.支持LED灯展示当前开关状态； 5.两线，没有门磁反馈信号； 6.门禁控制等多种开门方式； 7.完全电磁吸力，不存在机械故障； 8.经过4万次通电老化测试，寿命超长； 9.断电情况下自动开门； 10.适合木门/玻璃门/金属门/防火门/AB门等多种门型。 | 10 | 把 |
| 13 | 门禁发卡器 | 1.支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2.USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4.工作电压：DC 5V； 5.工作电流：0.2A； | 1 | 台 |
| 14 | 白光人脸录入仪 | 1.200万USB电视摄像机； 2.200万CMOS； 3.图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080； 4.低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)； 5.支持自动电子增益功能，亮度自适应； 6.内置麦克风，拾音清晰； 7.支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用； 8.搭配海康智能SDK，可实现人脸抓拍等智能功能； 9.传感器类型：2 MP CMOS； 10.最高分辨率：1920 × 1080； 11.最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)； 12.镜头：定焦：2.1 mm（2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选）； 13.视频输出：USB 2.0； 14.音频输入：内置麦克风； 15.供电方式：DC5 V ± 5%（USB接口）。 | 1 | 台 |
| 15 | 非接触式IC卡 | 非接触式IC卡 | 100 | 张 |
| 16 | 8口千兆交换机 | 1、实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C。 | 3 | 台 |
| 17 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 6 | 个 |
| 18 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 19 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 五、停车管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自动道闸机 | 采用经特殊工艺处理的钢板制成，经久耐用；进口漆喷涂，防水防锈，不易褪色；摆杆轴上离合、停电手动快速起杆，压缩弹簧可避免因弹簧拉断而引起的事故，支持外置和内置地感，开、关、停接口（开关信号），升降速度3S,额定功率120w，遥控距离≥30m。 | 3 | 套 |
| 2 | 车牌识别一体机 | ▲一、投标时承诺停车收费管理系统必须与城市大脑•萧山平台进行无缝对接，提供投标设备可与城市大脑无缝对接的承诺函。 二、技术参数 1.通行介质：车牌号码； 2.环境温度：－25℃～＋60℃； 3.相对湿度：≤95%，不凝露； 4.电 源： AC220V±10％，50Hz； 5.防护等级：不低于IP54（外置摄像机IP防护等级不低于IP66）； 6.车牌识别率：≥98%； 7.车牌识别图像像素：JPEG（1920*1080）/H264（1080P）； 8.输出信息：车辆大图、号牌识别号码、号牌颜色、车辆类型、进出时间； 9.允许车行速度：0~20公里/小时； 10.防雷级别：三级防雷保护； 11.通讯协议：TCP/IP； 12.脱机存贮数据：>10000条； 13.黑名单数量：>10000条； 14.附加独立的中文显示屏提示收费、操作、状态信息； 15.附加语音提示（与出/入口控制机语音提示相同）； 16.背景夜光功能； 17.显示剩余车位功能； 18.自带防雷系统。 | 3 | 套 |
| 3 | 单路地感检测器 | 1、工作电源：AC220V/50HZ； 2、额定功率：≤5W； 3、频率范围： 20KHz-170KHz； 4、灵 敏 度： 16级可调； 5、反应时间： 20毫秒； 6、工作温度：-20℃～60℃； 7、相对湿度：小于90%； 8、环境补偿：频率飘移自动补偿； 9、线圈电感：50-1000uH含连接线。 | 6 | 套 |
| 4 | 线圈 | FVN1*1.0锯缝机切缝。 | 6 | 圈 |
| 5 | 防砸雷达 | 测目标人、车；在线调试支持（串口、APP通过wifi进行调试）；升级功能支持（串口、APP通过wifi在线升级）；检测区域0.3~6m（可调）；防砸区域0~2m（可调）。 | 6 | 套 |
| 6 | 道闸安全岛 | 混凝土安全岛，实际尺寸根据现场和图纸进行定制。 | 3 | 套 |
| 7 | 出入口管理终端 | 1、内存：8G； 2、硬盘：1T； 3、显示器：23英寸。 | 3 | 台 |
| 8 | 8口千兆交换机 | 1、实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C。 | 3 | 台 |
| 9 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 6 | 个 |
| 10 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件、道闸基础等。 | 3 | 项 |
| 11 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02010219 网关 |  |  |  |  |
| 1 | 企业级路由器 | 1.标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥1个，万兆光口 ≥1个，2个USB口； 2.内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3.典型配置吞吐量≥5GB，用户规模≥1500终端； 4.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5.为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6.为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求； 7.内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理128个AP，支持常规防火墙功能； 8.支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； 9.设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为； 10.能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等； 11.支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率； 12.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供500路免费SSL VPN接入授权； 13.为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台； 14.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； 15.为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景化配置功能，且场景数目不得低于五个。 | 1 | 台 |
| A02010301 防火墙 |  |  |  |  |
| 1 | 企业级防火墙 | 1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4万兆光口、4千兆光4千兆电接口卡，即最大可支持16个千兆电口、10个千兆光口或12个万兆光口； 2.支持可插拔1TB企业级硬盘； 3.支持扩展热插拔冗余电源； 4.三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥600Mbps，最大可支持扩展IPS吞吐量≥2Gbps， 5.最大并发连接≥100万；每秒新建连接≥3万，最大可支持新建连接≥10万； 6.要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ，要求能够显示当前可用性能、可继续新增性能； 7.支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产8.生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略； 9.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； 10.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 11.支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 12.要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计； 13.应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议； 14.应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除、新增等；支持策略项变更前后的对比展示； 15.支持创建IP地址对象、IP地址对象组，同时支持查看IP地址对象或IP地址对象组被策略引用的情况； 16.支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； 17.支持通过扫描二维码方式将设备添加到云平台进行管理，可实现把防火墙的系统状态在云平台进行监控和展示，用户可通过登录各自的云平台账号后对纳管的防火墙进行远程管理； 18.基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等； 19.支持路由模式、透明模式、混合模式； 20.支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网、模式选择、网络配置、连通性检查、授权导入等必要上线步骤； 21.支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 22.支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 23.支持对欺骗攻击、注入攻击、中间人攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； 24.IPS规则数量≥5500条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 25.要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 26.能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥3400种； 27.支持在同一个页面完成常用策略项的配置，包括但不限于源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、生效时间段、动作设置、内容安全等； 28.支持自定义安全区域，支持支持自定义应用分组，方便用户基于不用的应用组配置安全策略，支持查看应用和应用组被策略引用的情况；基于安全区域的访问控制策略，同时支持查看安全区域被安全策略的引用情况；提供预定义服务端口、支29.持配置自定义服务端口，支持服务组，支持查看被策略引用的情况； 30.支持整体呈现内对内、内对外、外对内的攻击统计，图示化呈现攻击的方向和区域；可选级别、刷新频率、周期、攻击类型；TOP攻击源、被攻击主机、新增攻击源、新增攻击端口、攻击趋势图等； 31.支持系统日志、安全日志（攻击防护日志）、操作日志（登录、策略变更等）等不同分类日志的留存，可查询和导出日志；支持根据源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作等条件进行日志查询； 32.支持呈现各个接口流量趋势图，支持实时、最近1天，最近1周的查看范围；呈现各接口的流量详细信息，支持报表导出；支持自定义外发系统日志、安全日志等。支持同时将日志发给多个服务器； 33.支持CPU、内存使用趋势监控，可选择实时、最近1天、最近1周的显示周期。 | 1 | 台 |
| A02010202 交换设备 |  |  |  |  |
| 六、校园计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 1、办公网络 |  |  |  |  |
| 1.1、信息机房办公网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、整机独立管理模块插槽≥2个，独立业务模块插槽≥6个，系统电源槽位≥4个； 2、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=9U； 3、交换容量≥20.8Tbps，包转发性能≥2880Mpps； 4、设备防雷不低于6KV； 5、为了提高设备可靠性，要求设备主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份； 6、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥150台； 7、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送；； 8、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并可对网关、交换机、无线AP等设备进行集中化调试，避免各区域分别调试的麻烦； 9、要求实配千兆光口≥72个，万兆光口≥6个，双电源,双引擎。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2. 交换缓存≥4.1Mbit； 3. 内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4. 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 5. 可以带200W像素的IPC个数≥150个； 6. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； | 1 | 台 |
| 3 | 无线控制器 | 1、默认可管理AP数512个，免License授权； 2、默认可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共512个，免License授权； 3、固化千兆电口数≥5； 4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K； 5、要求设备可使用AP的本地数据转发技术模式，根据网络的SSID和用户VLAN的规划，数据可直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 6、AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑； 7、要求设备可以支持二层和三层的组网，支持跨AP跨三层快速漫游，三层漫游可支持基于SSID生效； 8、要设备在不连外网环境中，可以支持全网设备(包括网关，交换机，无线ap)自动发现，全网设备统一集中配置和管理，包括全网设备集中配置，全网设备升级，全网设备密码管理； 9、要求设备内置云控制模式，该模式支持以真实拓扑为入口对全网设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理，包括网关，交换机，无线AP；可实时监测网络环境，故障告警定位，支持内网监控摄像头扫描与智能识别，支持内网穿透远程管理。 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 20 | 个 |
| 1.2、设备间办公网络设备 |  |  |  |  |
| 5 | 24口千兆接入交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2. 交换缓存≥4.1Mbit； 3. 内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4. 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 5. 可以带200W像素的IPC个数≥150个； 6. 支持生成树 STP / RSTP ； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 41 | 台 |
| 6 | 8口千兆接入交换机 | 1、实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C。 | 3 | 台 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 18 | 个 |
| 1.3、设备间无线网络设备 |  |  |  |  |
| 8 | 24口千兆接入PoE交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备；支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 2.交换缓存≥4.1Mbit； 3.内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4.支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 5.可以带200W像素的IPC个数≥150个； 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 3 | 台 |
| 9 | 16口千兆接入PoE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个； 2、要求所投交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps ； 3、要求所投产品支持防雷端口浪涌≥4KV； 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C。 | 5 | 台 |
| 10 | 8口千兆接入PoE交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备； 2. 支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W； 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps； 4. 支持 MAC地址容量≥8K； 5. 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力； 6. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 5 | 台 |
| 11 | 1U理线架 | 1.1U理线架是依据国际19英寸机架设计制造的，使理线更加快捷整齐； 2.材料及厚度：SPCC冷轧钢板1.2/1.5mm； 3.尺寸：482*44*80mm。 | 10 | 个 |
| 1.4、工作区无线网络设备 |  |  |  |  |
| 12 | 双射频2.975Gbps室内放装型无线接入点 | 1、 支持802.11ac Wave2标准，采用三路双频设计，可同时工作在802.11ac Wave2和802.11a/b/g/n模式，整机最大支持6条空间流； 2、 设备支持2.4G提供最高400Mbps的接入速率，双5G提供最高1.73Gbps的接入速率，整机提供最高2.6Gbps的接入速率； 3、 实配2个10/100/1000Base-T以太网口，其中一个电口支持对外供电（扩展物联网单元）； 4、 支持蓝牙4.0（BLE），支持苹果iBeacon协议； 5、 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用，保留测试权利； 6、 支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数； 7、 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 8、 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利。 | 100 | 台 |
| 13 | 双射频2.975Gbps室内86面板型无线AP | 1.支持Wi-Fi 6 整机速率2976Mbps； 2.支持802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议； 3.支持Wi-Fi 6 160M频宽； 4.厚度：透出墙面8.5毫米； 5.支持一个千兆下联电口； 6.支持云AC管理，支持云AC二层漫游； 7.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等； 8.可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台； 9.支持802.11K/V协议。 | 10 | 台 |
| 14 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 15 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 2、设备网络 |  |  |  |  |
| 1.1、信息机房设备网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2、要求实配线卡支持万兆光口数量≥16个； 3、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U； 4、交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps； 5、设备防雷不低于6KV； 6、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 7、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； 8、要求实配千兆光口≥72个，万兆光口≥6个，双电源。 | 1 | 台 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 32 | 个 |
| 1.2、设备间监控网络设备 |  |  |  |  |
| 3 | 24口千兆接入PoE交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备；支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 2.交换缓存≥4.1Mbit； 3.内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4.支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 5.可以带200W像素的IPC个数≥150个； 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 20 | 台 |
| 4 | 16口千兆接入PoE交换机 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥16个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥240W），SFP千兆光接口≥2个； 2、要求所投交换机满足交换容量≥36Gbps，转发性能≥26.784Mpps ； 3、要求所投产品支持防雷端口浪涌≥4KV； 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C。 | 15 | 台 |
| 5 | 8口千兆接入PoE交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备； 2. 支持PoE供电口≥8个，整机POE输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W； 3. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥15Mpps； 4. 支持 MAC地址容量≥8K； 5. 为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力； 6. 支持生成树 STP / RSTP ； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 10 | 台 |
| 6 | 1U理线架 | 1.1U理线架是依据国际19英寸机架设计制造的，使理线更加快捷整齐； 2.材料及厚度：SPCC冷轧钢板1.2/1.5mm； 3.尺寸：482*44*80mm。 | 35 | 个 |
| 7 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 11 | 个 |
| 1.3、设备间广播网络设备 |  |  |  |  |
| 8 | 48口千兆接入交换机 | 1、标准1U机架设备，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥50个； 2、交换容量≥100Gbps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C； 4、采用风扇自适应调速设计； 5、要求所投设备MAC地址≥16K； 6、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持12M（含12M）以上的端口缓存。 | 1 | 台 |
| 9 | 24口千兆接入交换机 | 1. 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2. 交换缓存≥4.1Mbit； 3. 内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4. 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 5. 可以带200W像素的IPC个数≥150个； 6. 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 4 | 台 |
| 10 | 8口千兆接入交换机 | 1、实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个； 2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps； 3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C。 | 5 | 台 |
| 11 | 1U理线架 | 1.1U理线架是依据国际19英寸机架设计制造的，使理线更加快捷整齐； 2.材料及厚度：SPCC冷轧钢板1.2/1.5mm； 3.尺寸：482*44*80mm。 | 8 | 个 |
| 12 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模。 | 5 | 个 |
| 13 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 14 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02091304 会议、广播及音乐欣赏系统 |  |  |  |  |
| 七、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1、广播机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心（含软件） | 1.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输； 2.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器； 3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； ■4.标配支持≥3个USB接口、≥1个钥匙开关接口、≥1个吸入式 CD 光驱接口、≥1个一键报警按钮、≥1个EMC话筒接口、≥4通道220V输出电源、≥8通道12V电源输出、≥10通道SC短路信号输出接口、≥1路耳机接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路数据恢复短路接口、≥1路音频输出接口、≥5路线路音频采集接口、≥1路功放接口、≥7路输入电平调节、≥4路SC短路信号输入、≥2路RJ45网口、≥32 个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥1路总开关、≥1路高清、≥1个内置监听喇叭、≥1HDMI输出口；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） ■5.支持插卡式音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，支持音频自动采播和联动触发广播，延时触发关闭时间6-60s可选，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 6.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作； 7.采用高档工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置不低于双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8G DDR4，硬盘采用250G M.2接口固态硬盘以及512G 2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制 ； 8.支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源； 9.支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听，并直接从主机自带≥5W监听喇叭输出监听声音； 10.不同的应用场景用户有多种选择，支持常规定时点与校园定时点切换，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，回收站选项，编辑定时点误删除可利用回收站功能进行恢复，防止误操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点； 11.为方便制作临时语音广播文件，系统支持节目录制功能，可使用主机自带手持话柄录制语音文件，并具有录音电平显示、开始录音、暂停录音、停止录音、试听录音、停止试听、保存录音到后台作为节目源、试听音量可根据现场环境实时调节； 12.为方便广播任务事后能查阅记录，系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频； 13.具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语≥3种文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件； 14.为方便用户对系统进行运维，系统具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失； 15.为方便系统适用各种不同网络环境如互联网、专网、VPN等或调节系统数据负载平衡，系统自带数据中转服务器，可对终端数据进转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容； 16.支持设备管理功能，在主机执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置； 17.支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低； 18.支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行； 19.内置≥14路RJ45千兆网络接口卡槽连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小； 20.为方便对系统中的设备进行寻呼控制，本系统同时支持IOS、安卓、鸿蒙等手机分控APP接入，支持Windows系统PC分控软件接入、支持网页访问B/S架构WBE分控控制及智能寻呼站接入实现寻呼、音乐推送、播放、停止、音量调节等各种功能。 21支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持≥1路RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发，可配置≥2种消防联动模式，并行模式或交替模式，配置≥2种消防信号类型“连续性信号或交替性信号”，交替信号周期10-120s可自由选择，可选广播报警优先或声光报警优先，广播报警时间10-60s,声光报警10-60s； 22.系统支持对CD播放器终端进行控制，可控制终端弹出CD、音量调节、播放操作包括（下一曲、上一曲、停止、播放）、指定曲目播放和选择播放模式，播放信息可显示音源格式、播放时间和播放状态； 23.系统支持对时序电源控制器终端进行一键开关时序控制，可控制≥16路电源输出，控制模式支持 时序模式和开关模式，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，切换间隔时间≥600ms，设备面板和软件控制界面支持显示终端设备电压数值； 24.支持校园防欺凌系统接入，可实现语音识别功能，进行远距离语音采集，对设定的关键词语音比如（救命、抢劫等等）进行识别，并进行相应的应急处理； 25.为保证系统稳定运行，内置主备服务器软件，具有主机备份功能，系统支持一主一备热备份配置，主服务器正常工作时备服务器自动备份主服务器所有数据，当主服务器出现故障时，备服务器自动接替主服务器进行工作。 | 1 | 台 |
| 2 | 网络化智能寻呼站 | 1.采用桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，≥7英寸真彩液晶显示屏，图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 2.采用嵌入式实时系统平台，高性能ARM处理器，启动更快速，自带高保真、手持式动圈话筒； 3.具有≥1个数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置≥3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调；（提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖厂家公章） 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持对终端设备进行分区或分组寻呼功能； 8.具有钟声提示音功能，开启寻呼时可以启用钟声提示； 9.具有手动快捷按键一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 10.具有对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； 11.具有音频日志记录功能，可对寻呼和对讲的内容实时录音保存，并可查阅播放； 12.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间； 13.支持输入信号优先等级设置，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入。 | 1 | 台 |
| 3 | 广播寻呼话筒 | 1.操作便捷，适应不同； 2.支持终端即插即用； 3.具有延时自动关闭功能； 4.可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 5.钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% 6.输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1- 7.频率范围100Hz-15kHz 8.失真度MIC：≤1% | 1 | 只 |
| 4 | 网络化室内监听音箱 | 1.网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 2.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 3.可挂接在网络到达的任何地方。 4.具有MP3解码播放功能。 5.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 6.内置2×15W数字功放，低功耗设置。 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 8.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 9.本地输出音量及本地播放状态可控。 10.工作状态及信息变化数码显示。 11.可接受红外线遥控器的操控。 | 1 | 只 |
| 5 | 时序电源控制器 | 1.支持顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源。 2.支持通过短路信号自动打开电源。 3.支持时序模式或开关模式。 ■4.支持PC端软件和外控设备远程控制。（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） ■5.具有≥2路RJ45网络接口，具有≥1路6.35mm短路信号输入接口，≥16路220V电源输出接口。（需提供设备外观高清接口照片且提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。） 6.支持外控系统对时序电源控制器终端进行一键开关时序控制，可控制≥16路电源输出，控制模式支持时序模式和开关模式，支持设置终端每路电源开启和关闭的切换间隔时间，切换间隔时间≥600ms，设备面板和软件控制界面支持显示终端设备电压数值。 | 1 | 台 |
| 6 | 12通道模拟调音台 | 1.12通道调音台 2.最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声) 3.2编组母线+1立体声母线 4.2AUX(包括FX) 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 6.单旋钮压缩器 7.单声道输入通道上的PAD开关 8.+48V幻象供电 9.XLR平衡输出 10.世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 |
| 2、教学楼设备 |  |  |  |  |
| 7 | 网络化教室音箱 | 1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，高档防水型网罩，外观美观，声音甜美。 2.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥2*15W高效率数字功放； 5.内置高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3音频流数据解码。 6.支持一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 7.支持100V定压备份功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网断电故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。 8.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 9.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。 | 60 | 台 |
| 8 | 网络化副音箱 | 1.优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 2.重1.8kg，配有壁挂孔片，安装便捷； 3.额阻抗4Ω，额定功率15W； 4.灵敏度 90±2dB， 5.最大声压级 102±2dB， 6.有效频率范围 100Hz-16kHz。 | 60 | 台 |
| 9 | 网络化播放功放 | 1.采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高； 3.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 4.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 5.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 6.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 7.内置≥350W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 8.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 9.具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 10.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 11.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； 12.内置红外接收模块，可实现红外线遥控器控制； 13.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率≥350W；增益限制的有效频率范围：54-14KHz；总谐波失真≤0.14%；线路输入最小源电动势≤950mV；话筒输入域最小源电动势：≤11mV；信噪比≥82dB； | 2 | 台 |
| 10 | 天花扬声器 | 1.天花扬声器采用时尚潮流细边的平面大圆网和碳素合金细孔铝网设计，配合RAL白色涂层可以完美与任何室内场合融为一体。 2.装置一款6.5寸、V0级防火后罩设计，磁路经工程塑料特殊工艺包射、鼓纸采用海藻类打捞生物扣解热压形成，全频设计扬声器，超强再现语音与音乐，最大声压级（101dB）。 3.扬声器 6.5"*1 4.额定功率 5W 5.有效频率范围 （110~15k）Hz 6.存储温度 -25℃~+55℃ 7.特性灵敏度（1m/1W） 90dB | 40 | 只 |
| 3、行政综合楼设备 |  |  |  |  |
| 11 | 网络化教室音箱 | 1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计，用料环保无害，高档防水型网罩，外观美观，声音甜美。 2.醒目的数码显示屏设计，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间。 3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 4.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置≥2*15W高效率数字功放； 5.内置高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的MP3音频流数据解码。 6.支持一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 7.支持100V定压备份功能：可接入消防紧急广播、多媒体系统音频信号信号等，在断网断电故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道。 8.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源。 9.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 10.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。 11.内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用。 | 25 | 台 |
| 12 | 网络化副音箱 | 1.优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 2.重1.8kg，配有壁挂孔片，安装便捷； 3.额阻抗4Ω，额定功率15W； 4.灵敏度 90±2dB， 5.最大声压级 102±2dB， 6.有效频率范围 100Hz-16kHz。 | 25 | 台 |
| 13 | 网络化播放功放 | - 采用醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间； 2.采用全数字化、高保真语音设计，内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码，语音传输指数高； 3.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； - 4.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 5.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲； 6.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑； 7.内置≥350W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 8.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 9.具有点播功能：接上网络化点播面板，可以点播网络化广播中心的音源； 10.具有蓝牙功能：接上网络化蓝牙麦克风控制面板后，可进行蓝牙播放； 11.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； 12.内置红外接收模块，可实现红外线遥控器控制； 13.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:最大不失真输出功率≥350W；增益限制的有效频率范围：54-14KHz；总谐波失真≤0.14%；线路输入最小源电动势≤950mV；话筒输入域最小源电动势：≤11mV；信噪比≥82dB； | 2 | 台 |
| 14 | 天花扬声器 | 1.天花扬声器采用时尚潮流细边的平面大圆网和碳素合金细孔铝网设计，配合RAL白色涂层可以完美与任何室内场合融为一体。 2.装置一款6.5寸、V0级防火后罩设计，磁路经工程塑料特殊工艺包射、鼓纸采用海藻类打捞生物扣解热压形成，全频设计扬声器，超强再现语音与音乐，最大声压级（101dB）。 3.扬声器 6.5"*1 4.额定功率 5W 5.有效频率范围 （110~15k）Hz 6.存储温度 -25℃~+55℃ 7.特性灵敏度（1m/1W） 90dB | 40 | 只 |
| 4、食堂、风雨操场设备 |  |  |  |  |
| 15 | 纯后级广播功放 | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）； 2.5单位LED显示器，作状态显示； 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接； 4.输出短路保护并示警； 5.额定输出功率 ≥450W； 6.最小源电动势 ≤1000mV； 7.信噪比 ≥77dB（宽带）； 8.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）； 9.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）； 10.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”； 11.保护 高温，直流，短路； 12.电源 AC220V/50Hz； 13.额定功耗 850W。 | 1 | 台 |
| 16 | 壁挂扬声器 | 1.喇叭单元：4.5”×1 2.额定功率：6W 3.线路输入：70V/100V 4.灵敏度（1m,1W):91dB±2dB 5.最大声压级：98±2dB 6.有效频响范围：180Hz-18kHz | 20 | 只 |
| 5、室外公共区域设备 |  |  |  |  |
| 17 | 一路音频输出终端 | - 一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。 2.功能特点： 3.模块化设计,一路音频输出网络化终端设备。 4.双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备。 5.10M/100M自适应网络传输。 6.支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。 7.低功耗设计。 8.内置看门狗功能。 9.可定制网络协议接口。 10.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 11.具有强插输入及强插链接输出。 12.直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。 13.本地监听音量可控。 | 1 | 台 |
| 18 | 前置放大器 | 1.多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2.各通道独立音量控制。 3.高音和低音音调控制。 3.自动默音（有强插功能）。 4.性能规格： （1）最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV； （2）输出电平 0dBV； （3）频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB）； （4）总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件）； （5）信噪比 Aux input：≥66dB； （6）音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz）； （7）保护 AC保险丝； （8）电源 AC 220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 19 | 纯后级广播功放（操场） | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）； 2.5单位LED显示器，作状态显示； 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接； 4.输出短路保护并示警； 5.额定输出功率 ≥650W； 6.最小源电动势 ≤1000mV； 7.信噪比 ≥77dB（宽带）； 8.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）； 9.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）； 10.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 11.保护 高温，直流，短路； 12.电源 AC220V/50Hz； 13.额定功耗 1000W。 | 4 | 台 |
| 20 | 室外音柱 | 1.工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2.最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3.重5.5kg，配有安装支架，安装便捷； 4.全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 5.灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 6.喇叭单元：4''×4, 2.5''×1 7.额定功率：40W 8.额定输入：70/100V 9.灵敏度(1m,1W)：93±2dB 10.最大声压级(1m)：109±2dB 11.频率响应：140-14,000Hz | 12 | 只 |
| 6、室外田径场设备 |  |  |  |  |
| 21 | 司令台控制客户端 | 1、内存：8G； 2、硬盘：1T； 3、显示器：23英寸。 | 1 | 台 |
| 22 | 一路音频输出终端 | 1.一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。 2.功能特点： 3.模块化设计,一路音频输出网络化终端设备。 4.双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备。 5.10M/100M自适应网络传输。 6.支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。 7.低功耗设计。 8.内置看门狗功能。 9.可定制网络协议接口。 10.全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 11.具有强插输入及强插链接输出。 12.直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。 13.本地监听音量可控。 | 1 | 台 |
| 23 | 纯后级广播功放（操场） | 1.100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）； 2.5单位LED显示器，作状态显示； 3.6.35mm插口和XLR插口可方便地实现环接； 4.输出短路保护并示警； 5.额定输出功率 ≥650W； 6.最小源电动势 ≤1000mV； 7.信噪比 ≥77dB（宽带）； 8.频率响应 80Hz—16kHz （±3dB）； 9.总谐波失真 ≤1%（1kHz，正常工作条件）； 10.指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温” 11.保护 高温，直流，短路； 12.电源 AC220V/50Hz； 13.额定功耗 1000W。 | 6 | 台 |
| 24 | 室外音柱 （操场） | 1.采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2.二分频结构，频带较宽； 3.频响范围：80Hz-16kHz； 4.灵敏度：≤93dB； 5.最大声压级：≤114dB； 6.额定功率：120W。 | 20 | 只 |
| 25 | 网络化无线遥控终端 | 1.支持100/1000Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 2.双RJ45网络接口冗余设计，可跨网段工作； 3.可接入网络化广播系统的局域网内的任意一点，安装位置灵活，安装于利于无线接收信号的位置，控制更可靠、稳定，是一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器； 4.内置无线遥控接收模块，接收灵敏度高； 5.无线遥控器无线传输距离远，开阔地>1.5公里； 6.无线遥控器集成12个按键，可定制相应的功能键； 7.能够控制全区播放特定的音源、全区停止播放、选定分区播放特定音源、选定分区停止等操作； | 1 | 台 |
| 26 | 真分集无线话筒 | 1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2.PLL双频道锁相环回路设计； 3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)； 5.每通道有音量调节功能； 6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm； 8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池； 9.动态范围：88dB; 10.最大频偏：±45KHz； 11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12.综合信噪比：>73dB； 13.综合失真度：≤1%； 14.发射机工作时间8小时以上； 15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒. | 2 | 套 |
| 27 | 无线麦克风增强型天线分配器 | 1.有效工作频率为400MHZ-950MHZ，信号增益+2DBM到+12DBM可调。 2.基本兼容市面上大部分品牌UHF频段无线麦克风接收机工作使用。 3.在天线板安装了高效的强滤波电路，有效过滤与隔离了工作范围外的干忧信号的输入。 4.在天线板加入了高性能的高频增益芯片，可对话筒信号进行无损的增强与补偿。 5.系统分配主机提供了8路稳定高质量信号输出（可多机级联增路）。 6.系统分配主机提供了4路稳定的 DC电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载12V/1A)。 7.所有同轴电缆线材为5层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线。 8.系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架。 9.定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用。 10.天线翼板上的强波器电路由散热快的铝合金外壳密封，防淋雨防晒，适合户外长期固定安装。 11.系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮。 12.天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮。 | 1 | 套 |
| 28 | 无线麦克风增强型天线 | 1.全频段 500MHz~1GHz ； 2.有效角度≥ 100度； 3.天线增益 6dB典型 最大值10dB； 4.电量需求 DC12V/50mA。 | 2 | 台 |
| 29 | 调音台 | 1.12通道调音台 2.最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声) 3.2编组母线+1立体声母线 4.2AUX(包括FX) 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 6.单旋钮压缩器 7.单声道输入通道上的PAD开关 8.+48V幻象供电 9.XLR平衡输出 10.世界通用的内部全局供电 | 1 | 台 |
| 30 | 机柜 | 尺寸：深度600*宽度600*高度2000 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 前后带圆形通风孔门 单开钣金后门； 网孔通风率为75%； 前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 前后门满足左右开； 前后门可改为双开。 承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； SPCC优质冷轧板； 配标垂直走线槽 | 1 | 个 |
| 31 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 1 | 只 |
| 32 | 同轴信号线 | 50-5 信号线。 | 200 | 米 |
| 33 | 音频线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； 14.包装规格：200M。 | 4500 | 米 |
| 34 | 音柱立杆 | 定制：高3.5米，镀锌管。 | 16 | 根 |
| 35 | 立杆基础 | 音柱立杆固定钢结构及混凝土基础。 | 16 | 个 |
| 36 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 项 |
| 37 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02450300 舞台设备 |  |  |  |  |
| 八、大报告厅音频灯光舞台机械系统 |  |  |  |  |
| 1、大报告厅音箱系统 |  |  |  |  |
| 1.1、音箱、功放 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵列主扩音箱 | 系统类型:内置两分频线性音箱； 1.频率响应：70Hz-18KHz(±3dB)， 60Hz-20KHz(±10dB)； 2.灵敏度（1w/1m）：≥98dB ； 3.最大声压级（1m）：≥124/130dB（continuous/peak）； 4.功率(AES/PEAK)：≥300W/1200W； 5.标称阻抗：8Ω； 6.驱动单元：LF:不劣于2×8"Voice-coil:2.5"， HF:不劣于1×1"Voice-coil:1.75"。 | 12 | 只 |
| 2 | 线阵音箱吊架 | 线阵音箱田字架。 | 2 | 副 |
| 3 | 超低音音箱 | 系统类型：双十八寸低音音箱； 1.频率响应：40Hz-200Hz(±3dB)， 35Hz-200Hz(±10dB)； 2.建议分频点：120Hz； 3.标称覆盖角(H×V)：无指向； 4.灵敏度（1w/1m）：102dB； 5.最大声压级（1m）：130/136dB（continuous/peak）； 6.额定功率（AES/PEAK）：850W/3400W； 7.标称阻抗：4Ω； 8.驱动单元：LF:2×18"Voice-coil:4"， 9.连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； | 2 | 只 |
| 4 | 返听音箱 | 系统类型：内置两分频全频音箱； 1.频率响应：55Hz-18KHz(±3dB)， 45Hz-20KHz(±10dB)； 2.分频点：2.2KHz； 3.标称覆盖角(H×V)：80°×50°； 4.灵敏度（1w/1m）：≥96dB； 5.最大声压级（1m）：≥122/128dB（连续/峰值）； 6.额定功率（连续/峰值）：300W/1200W； 7.标称阻抗：8Ω； 8.驱动单元：LF:不劣于1×12"Voice-coil:2"， HF:不劣于1×1"Voice-coil:1"； 9.连接插座：2个四芯插座，全频1+1-； 10.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 4 | 只 |
| 5 | 台唇音箱 | 系统类型：内置两分频全频音箱； 1、频率响应：40Hz-20KHz(±3dB)， 35Hz－20KHz(±10dB)； 2、分频点：3KHz； 3、标称覆盖角(H×V)：120°（H）×120°（V）； 4、灵敏度（1w/1m）：95dB； 5、最大声压级（1m）：112/118dB（连续/峰值）； 6、额定功率（连续/峰值）：110W/440W； 7、标称阻抗：8Ω； 8、驱动单元：LF：1×6.5" HF：1×1"球顶号角 9、连接插座：2个四芯插座，全频1+1-； 10、吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 4 | 只 |
| 6 | 补声音箱 | 系统类型：内置两分频全频音箱； 1.频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)， 40Hz-20KHz(±10dB)； 2.分频点：2KHz； 3.标称覆盖角(HxV)：80°×50°； 4.灵敏度（1w/1m）：97dB； 5.最大声压级（1m）：125/131dB（continuous/peak）； 6.额定功率（AES/PEAK）：350W/1400W； 7.标称阻抗：8Ω； 8.驱动单元：LF:1×15"Voice-coil:2.5"， HF:1×1"Voice-coil:1"； 9.连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； 10.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 4 | 只 |
| 7 | 线阵列主扩功放 | 1.额定输出功率（8Ω立体声）：≥800W×2 2.额定输出功率（4Ω立体声）：≥1200W×2 3.额定输出功率（2Ω立体声）：≥1400W×2 4.额定输出功率（8Ω桥接）：≥2400W 5.频率响应：≥20Hz~20KHz,+0-1dB. 6.灵敏度 ：可选择：不少于1.0V/1.4V两种灵敏度通过拨码开关调整 7.工作模式:stereo、parallel、bridge三种模式通过拨码开关调整 8.保护:Temprature,DC,short,Tum-on/Tum-off | 3 | 台 |
| 8 | 超低音功放 | 1.额定输出功率（8Ω立体声）：1000W×2； 2.额定输出功率（4Ω立体声）：1600W×2； 3.额定输出功率（2Ω立体声）：2000W×2； 4.额定输出功率（8Ω桥接）：3200W； 5.频率响应：20Hz~20KHz,+0-1dB.at1Watt； 6.总谐波失真THD(at rated)：<0.1% 20Hz~20KHz； 7.转换速度：>40V/μs； 8.阻尼系数 (8Ω)：>400； 9.灵敏度 (@max gain)：可选择：0.775V/1.0V/1.4V； 10.输入阻抗:>20K/>10K； 11.信噪比 (A Weighted)：101dB； 12.串音：>80dB； 13.输入插件:XLR； 14.冷气系统:DC FAN 3 可调速直流风机； 15.增益控制:2 Front Panel 41Step Potentiometers； 16.指示灯:LED； 17.保护:Temprature,DC,short,Tum-on/Tum-off。 | 1 | 台 |
| 9 | 返听功放 | 1、额定输出功率（8Ω立体声）≥400W×2； 2、额定输出功率（4Ω立体声）≥600W×2； 3、额定输出功率（2Ω立体声）≥680W×2； 4、额定输出功率（8Ω桥接）≥1200W； 5、频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB； 6、输入灵敏度：0.775V、1V； 7、阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400； 8、信噪比 (A Weighted)：105dB； 9、输入插件:XLR； 10、冷气系统:DC FAN 3 可调速直流风机； 11、增益控制:2 Front Panel 41Step Potentiometers； 12、输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆； 13.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座； 14.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机； 15.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 16.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压。 | 2 | 台 |
| 10 | 台唇功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声200W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声380W×2； 3.额定输出功率：8Ω桥接760W； 4.信噪比:>105dB； 5.输入灵敏度：0.775V、1V； 6.输出电路: AB 类； 7.转换速率：45V/us； 8.总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05%； 9.通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB； 10.频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB； 11.阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400； 12.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆； 13.输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬； 14.输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子； 15.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座，解决其他音频设备供电需求； 16.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机； 17.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 18.LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； ■19.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 20.参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮； 21.冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热。 | 2 | 台 |
| 11 | 补声功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声600W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声900W×2； 3.额定输出功率：2Ω立体声950W×2； 4.额定输出功率：8Ω桥接1800W； 5.谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1%； 6.频率响应（0/-3dB,1w,8ohms)：5Hz-60KHz； 7.灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v； 8.信噪比(20Hz-20KHz)：110dB； 9.阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500； 10.输出级：Class-TD； 11.电源要求：AC180V-250V； 12.电源插头：标准国标3插； 13.结构：2U金属机箱设计； 14.通道数：2CH； 15.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 16.输入连接器：平衡卡侬公母座； 17.输出连接器：SPEAKON，接线柱； 18.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 19.保护功能：过热、短路、直流输出。 | 2 | 台 |
| 1.2、调音台及周边设备 |  |  |  |  |
| 12 | 数字调音台 | 1.不少于48通道处理能力，24Bit/48KHz采样率,整机不少于11块处理芯片； 2.不少于4张8路输入卡组成不少于32通道XLR卡侬输入、不少于1路USB数字音频输入，不少于2张8路输出卡组成不少于16路XLR卡侬座输出，不少于2路USB数字录播端口； 3.USB端口支持鼠标接入对屏幕参数快速控制； 4.自带不低于10.1寸高清彩色触摸屏，用以显示、编辑控制数字台数据； 5.自带不少于2个数字效果引擎，每个数字引擎带有不少于7种本地效果处理类型，每种效果类型均带有干湿比、混响时间、左右通道回声延时、左右通道回声重复可修饰调整； 6.不少于2张输出卡，不少于16路输出通道包括MAIN L/R主输出、不少于10个编组BUS1-10、不少于1组RCA立体声录音输出、不少于1组监听输出； 7.不少于14 路混音母线,其中不少于10路静音编组1-10BUS+不少于MAIN L/R+不少于2组内部静音效果器编组； 8.机器自带信号发生器，可分配至所有物理输出母线； 9.机器自带不少于4个静音编组、不少于8个推子编组； 10.不少于8个静音DCA 编组控制,可实现分组推杆控制； 11.不少于8个多功能自定义快捷按键，用户可根据现场操作需要自行定义按键功能（可包括静音、调用场景、用户推子层等）； 12.机器自带不少于2个TRS 耳机输出，带专有控制旋钮； 13.机器自带不少于17个1英寸彩色通道信号显示屏，可显示通道数以及编辑后的通道名称、48V幻象供电、噪声门、EQ、压缩是否启用，通道分配、效果期用、音量数值等信息，通过触摸屏可编辑通道名称（支持中文显示）； 14.机器自带不少于17个100mm高品质静音电动推杆，通道控制分4层控制页面； 15.不少于14个带工作物理总控调节旋钮，包括GAIN增益调节、HPF/LPF高、低通调节，-6--48dB斜率调节、FREQ/Band频率调节，Q值调节、噪声门调节、压限调节、输出延时调节、EFX效果发送、母线音量发送、PAN声像、EDIT多功能参数调节、1个耳机监听音量调节； 16.每路输入通道带有增益调节、48V幻象供电、反相、反馈抑制、噪声门、4段参量均衡（低架、高架均衡）、高通、低通、压缩器、全混音母线派送（每路具有-100-12dB可调）配合总控调节旋钮可实现快速调节； 17.每一路具有独立控制的DC48V幻象供电。 | 1 | 台 |
| 13 | 数字音频矩阵处理器 | 1.网络端口：设备后面板带有3个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备，同时支持RS-485通讯； 2.USB端口：设备前面板自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用； 3.远程控制：设备后面板自带一个REMOTE SWITCH远程控制端口，与同品牌体系中带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机； ■4.输入选择：每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） ■5.输出选择：每路输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 6.设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关； 7.软件下载：处理器内置PC调试软件，可直接登录IP地址下载操作软件； 8.≧12路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，≧12路平衡式输出，采用凤凰插接口； 9. RS-485支持自动摄像跟踪功能，实现视频会议,可发送或接受控制； 10.全面的矩阵混音功能，24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 11.高精度的输入灵敏度调节，共计17档，步长3dB，最大输入增益51dB； 12.内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置； 13.软件界面支持：中文、英文、繁体，配套软件具有几十种音频处理器模块：31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，混音器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 14.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护； 15.方便快捷的网页控制：内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作。 | 1 | 台 |
| 14 | 可视化音频系统集中运维管理控制云平台 | - 云平台采用B/S结构，客户端不需要安装专门的软件，只需要浏览器即可登录。浏览器通过Web网页与服务器进行交互，可以在Windows、 Android、IOS平台下工作。同时兼容C/S结构，支持IOS系统下载软件来登录云平台进行跨网段管理和操作。 ■2.可通过PC、手机、IPAD等终端跨网段在互联网任意节点登录和操作云平台，通过云平台可以查看各分点运行状态及当前模式，并可以进行开关机的操作和模式切换操作。（投标时需提供该软件界面功能截图证明） 3.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量。 ■4.可实现故障预警查看功能：可支持设备无法开机，音频系统回声、啸叫、音量过大等预警信息统计显示；具有地图故障预警显示。（投标时需提供该软件界面功能截图证明） ■5.运维报表查看功能：音频系统使用次数统计信息报表，故障信息汇总报表，设备运行状态报表等。（投标时需提供该软件界面功能截图证明） - 6.可实现运维权限管理功能：可基于系统运维管理组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限设置。可自定义用户角色和级别，并进行相应的授权资源管理。 7.可派生全新的下属企业或单位账号，登录该账号可单独运行云平台，并对账号的权限进行授权和使用时间限定。 8.云平台能够跨网段远程控制音频矩阵处理器的USB录播功能，可单独进入录制或者播放界面进行操作。 9.精确音量调节：采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置增益值：-72dB-12dB可调，刻度精度达到0.1dB，直观实用。 10.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试不同分点的音频矩阵处理器，可以调试音频矩阵处理器的所有功能，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试、输入灵敏度调节、输入通道模拟及数字信号选择、输出通道模拟及数字信号选择、扩展器调试、均衡器调试、压缩器调试、自动增益调试、自动混音调试、反馈抑制设置、混音通道调试、延时器调试、分频器调试、限幅器调试、通道重命名等。 | 1 | 套 |
| 15 | 电源时序器 | 1.单路输出：不少于30A； 2.可控电源：不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3.直通电源：前面板不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； ■4.USB端口：不少于4个USB端口，前后面板各2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） ■5.显示屏：前面板不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） ■6.控制旋钮：机器面板不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 7.级联控制：机器后面板不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8.每路延时：每路开关机延时0-999秒自定义； ■9.电脑控制：机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 10.APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关； 11.软件功能：模式调取、模式保存（可保存8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路状态显示开启为绿色，关闭为灰色、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置； 12.过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置； 13.系统设置：可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 14.远程控制：机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 15.锁屏功能：机器自带锁屏功能，避免误操作； 16.中控接口：RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； | 3 | 台 |
| 16 | 反馈抑制器 | 1.供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz； 2.四路输入对应四路输出； 3.话筒开机自动防啸叫效果； 4.移频量：5Hz±1Hz； 5.传声增益提升量：5-14dB； 6.线路输入阻抗≥5KΩ； 7.线路输出阻抗≤600Ω； 8.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 17 | 音频隔离器 | 1.输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 2.输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 3.输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 4.输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 5.频率响应：20Hz—20KHz（±＜0.3dB ref 1KHz）； 6.额定损失：＜0.7dB（ref 1KHz 1V rms）； | 1 | 台 |
| 18 | 监听音箱 | 1、失真限制的输出功率: R/L:1.4W+1.4W； 2、额定声频率响应范围: 210Hz-20KHz； 3、噪声声级: ≤25dB(A)； 4、扬声器单元： 50x90mm。 | 2 | 只 |
| 19 | 音乐播放控制主机 | 1.CPU：I5-10400； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥1T； 4.显示器：≥23英寸。 | 1 | 台 |
| 1.3、拾音系统 |  |  |  |  |
| 20 | 无线手持话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 5 | 套 |
| 21 | 无线头戴话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 5 | 套 |
| 22 | 无线鹅颈话筒（一拖四） | 1.采用UHF超高频段，干扰更少，传输更可靠； 2.DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供多达200个信道选择； 3.采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险，确保信号传输中的保密性； 4.接收机采用DQPSK双天线真分集接收，在正常室内使用半径30-60米的环境内，彻底避免传统模拟FM调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题； 5.数字调制和高保真接收，确保整机的音频指标始终如一； 6.接收机，发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 7.接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，四个通道(A/B/C/D)实时工作时的各个通道的频道编号，RF工作频点，音量级数显示，实时的AF,RF信号强度显示，各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息；在设置菜单下，各工作通道的选择、工作频点，通道音量等重要参数的设置都可以方便切换和执行。 | 2 | 套 |
| 23 | 大合唱话筒 | 1、圆型,心型,8字型切换； 2、-10dB衰减;低频衰减； 3、圆润、饱满、自然的音色； 4、适用于: 人声录音、乐器录音、个人工作室、录音栅、网络直播K歌、配音、合唱； 5、指向性：心型、全指向、8字型； 6、频率范围（Hz）：20-20000Hz； 7、灵敏度（级）（1000Hz）：-35dB； 8、输出阻抗（Ω）：≤ 200Ω； 9、最大声压级（dB SPL）（1000Hz.THD﹤1%）：117dB； 10、等效噪声级（dB）（A计权）：16/12/16dB； 11、供电：48V 幻象供电； 12、附加功能：-10dB衰减; 低频衰减。 | 4 | 只 |
| 24 | 无线手雷大合唱话筒 | 1.换能方式∶电容式； 2.指向特性∶超心型单一指向； 3.频率响应∶80-18000Hz； 4.信噪比∶>65dB； 5.音频输出∶无线接收机输出； 6.灵敏度∶-30dB参考拾音距离∶10-60cm； 7.发射机供电∶两节1.5V_AA干电池； 8.发射机消耗电流∶110mA； 接收机规格参数 1.频率范围 612.5-667.25MHz； 2.接收方式 超外差二次变频； 3.可调信道数 200信道； 4.信道间隔 250KHz ； 5.邻道抑制≥70dB ； 6.镜像频率抑制≥80B ； 7.震荡方式 锁相环PLL频率合成 8∶频率稳定性 ±10ppm； 9.接收灵敏度-100dbm～-68dbm可调 ； 10.频率响应 40-1800Hz ； 11.综合信噪比≥110dB ； 12.综合失真度≤0.1%； 13.音频输出 500MV（一路6.35插座混合输出，二路卡龙平衡输出） ； 14.输出阻抗 XLR接头200Ω 1/4接头1KΩ ； 15.电源规格 DC12V/1A。 | 4 | 只 |
| 25 | 有线电容会议话筒 | 1.需带防风毛衣强指向枪式电容话筒； 2.对背景噪声的大化衰减； 3.低切滤波器，减小空气噪声； 4.幻象电源（P48）或电池供电； 5.电池开关，包括Low Batt提示器； 6.坚固，全金属外壳。 | 4 | 套 |
| 26 | 无线麦克风增强型天线分配器 | 1.天线分配器2*1: 4或1*1:8； 2.接线 8根 ，50cm ，BNC； 3.频率范围 470至980MHZ（-3dB时）； 4.放大： In A-OUT A 0±1dB In A-OUT A1至A4 0±1dB In B-OUT B1至B4 0±1dB IIP3 20dBm（最小） 20dBm（典型）； 5.阻抗 50Ω； 6.反射损失 10dB（所有高频输出端）； 7.工作电压 12V DC（用电源适配器）； 8.电流消耗 200mA； 9.总电流消耗 带4台接收机和每个天线输入端2台天线放大器（共2个输入端）时最大2.0A； 10.通过ANT RF IN A 和ANT RF IN B对天线放大器供电12V,500mA； 11.通过A1至A4对接收机供电 12V（防反向馈电保护），500mA。 | 5 | 套 |
| 27 | 无线麦克风增强型天线放大器 | 1、接头类型: BNC,插孔； 2、阻抗:50Ω； 3、电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移，50 mA接收模式(3 dB波束宽度):70度； 4、三阶过载交截点(OIP3):>30 dBm； 5、天线增益(在轴):5.8 dBi； 6、信号增益+10 dB(+2dB)。 | 5 | 对 |
| 27 | 桌面式话筒支架 | 桌面式话筒支架。 | 8 | 只 |
| 29 | 手持话筒立架 | 手持话筒直立落地支架。 | 10 | 个 |
| 1.4、附件材料 |  |  |  |  |
| 30 | 操作台 | 定制操作台1个，根据现场实际面积提供。 | 1 | 套 |
| 31 | 机柜 | 1.尺寸：深度1000*宽度600*高度2000； 2.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92； 3.前后带圆形通风孔门 4.单开钣金后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 7.前后门满足左右开； 8.前后门可改为双开。 9.承载:静载800KG(带支架) 10.防护等级:IP20 11.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12.SPCC优质冷轧板； 13.配标垂直走线槽。 | 2 | 个 |
| 32 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 2 | 只 |
| 33 | 高清转换器 | 高清HDMI网络延长转换器。 | 2 | 只 |
| 34 | 总电缆 | WDZB-YJY4*70+1*35电缆。 | 80 | 米 |
| 35 | 音箱线 | EVJV2*2.5专业音箱信号线。 | 1500 | 米 |
| 36 | 电源线 | RVV3*2.5 1.符合标准 GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200 欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15 倍电缆外径； 10.导体芯数：3； 11.测试电压：2000V/5min； 13.包装规格：200M； | 400 | 米 |
| 37 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； 14.包装规格：200M。 | 600 | 米 |
| 38 | 同轴信号线 | 50-5 信号线。 | 400 | 米 |
| 39 | 六类网线 | 1.符合规范：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5％； 4.延时偏差：≤45ns/100m； 5.额定传输速率：≤68％； 6.绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500）； 7.电缆对数：4； 8.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG ； 9.电缆外径：6.3±0.3mm； 10.绝缘材料：HDPE； 11.外护套材料：PVC、LSZH、PE； 12.使用温度：-20℃—60℃； 13.交货长度：305米/箱； 14.最小弯曲半径：十倍电缆外径。 | 100 | 米 |
| 40 | 高清线 | 1.分辨率：4K/60Hz、2K/144Hz、1080P/240Hz； 2.色彩空间：4:4:4/4:2:2/4:2:0； 3.色深：12Bit Max； 4.长度：≥50米； 5.外被：PVC； 6.接口版本：HDMI2.0； 7.接口材料：铜芯镀金； 8.线芯材质：光纤+镀锡铜； 9.线径（OD）：≥4.2mm； 10.线径规格：32AWG。 | 2 | 根 |
| 41 | 保护管 | 直径20。 | 200 | 米 |
| 42 | 多媒体地插 | 定制多媒体地插：HDMI高清插口、音频插口、网络插口、话筒插口、电源插口等及相关专业线材，具体根据现场实际情况需要定制地插。 | 1 | 项 |
| 43 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 44 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 2、大报告厅灯光系统 |  |  |  |  |
| 2.1、灯光控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1.1024个通道； 2.96个对像控制，对像通道最大可到80； 3.96个光路及调光通道，方便用于控制调光硅箱和调光硅柜，实现控制常规灯； 4.兼容2010系列R20格式灯库； 5.内置96个全预置布光图形方案，可任意调取； 6.内置多个个性化的文件，包括很多设备安装的编程信息，简单容易； 7.16个多功能推杆，可翻20页； 8.13个重演功能推子，控制450项记忆场景，60个编组和50张场景快照存储； 9。可同时运行10个场景； 10.可同时执行5个内置图形； 11.7英寸中英文显示； 12.多功能键和自动引导式编程模板可加快编程的进度，支持RDM和ACN； 13.前面板的印刷包括了新的软件版本中介绍的新功能； 14.两边采用了新风格设计，深灰色并有金属光泽； 15.银色及黑色滚筒，滚筒选择程序功能和转轮调节； 16.新的两速银色细长的编码器； 17.全部使用白色及灰色的推子； 18.2个DMX-512信号独立输出接口； 19.带USB接口，灯控台可与电脑之间进行USB连接。 | 1 | 台 |
| 2 | 12路电源直通箱 | 一、技术指标 ▲1.模块即接入三相总电出错报警、信息报告和保护系统，不但在缺相、零线脱落或零线、火线接窜位时（将导致单相输出380V，损毁设备）可立即报警，还能精准报告出错原因是缺相、还是零线、火线接窜位置，还能精准报告出错是在哪一相，并且还能立即切断输出，保证接入灯具、音响、大屏等设备不被损毁。（提供带有CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 二、技术参数 1.12路3KW； 2.3P32A插座，3*10A输出； 3.压线式总电输入； 4.每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5.带三相电压表和三相指示灯。 | 3 | 台 |
| 3 | 8路信号放大器 | 1.信号分配功能,二进8出； 2.输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作； 3.每个输出口间均为独立，工作互不影响； 4.信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时，可以增大信号传输功率，保证信号的远距离传送； 5.信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送； 6.带电源保险； 7.配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上； 8.配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 9.卡侬插座三芯、五芯可选； | 5 | 台 |
| 2.2、灯具设备 |  |  |  |  |
| 4 | LED调焦成像灯 | 1、光源：200W COB LED；白色或全彩；寿命50000小时； 2、色温：白光3200K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.92； 4、光学系统：独特精密聚光光学成像系统； 5、均匀度：光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%； 6、散热/噪声：热管传导加超静音风机的散热，1m噪声<30db； 7、控制方式：DMX512或自控； 8、控制通道：白色，2；全彩：7； 9、出光角：15-60度可调； 10、主体结构材料：铸铝； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头； | 10 | 台 |
| 5 | 126颗LED染色灯 | 一、重要指标 ▲1、光源：≥126颗3W；RGBW全彩；寿命≥50000小时；投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件。 二、技术参数： 1、色温：3000K、5600K两个色温校正通道； 2、混色：黄、青、紫三个预设混色通道； 3、光学系统：一光源一透镜，10/25/45/60度可选； 4、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态； 5、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁； 6、带DMX512专用信号状态指示灯； 7、控制通道：1\4\7\12四种通道模式； 8、四块可折叠电喷板； 9、散热/噪声：自然对流散热及风冷，噪声（1m）<30db； 10、光通量：35000lm(max)； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头。 | 6 | 只 |
| 6 | 54颗LED染色 | 1、光源：LED，160W，RGBW全彩；寿命50000小时； 2、色温：3000K、5600K两个色温校正通道； 3、混色：黄、青、紫三个预设混色通道； 4、光学系统：一光源一透镜，10/25/45/60度可选； 5、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态； 6、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁； 7、带DMX512专用信号状态指示灯； 8、控制通道：1\4\7\12四种通道模式； 9、主体结构材料：铸铝； 10、散热/噪声：自然对流散热及风冷，噪声（1m）<30db； 11、光通量：18000lm(max)； 12、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头； | 70 | 台 |
| 7 | 200W增强型LED平板会议灯 | 1、光源：432颗0.5W贴片灯珠；寿命50000小时； 2、色温：3200K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.92； 4、光学系统：防炫光柔光板； 5、扉页：四块电喷可调角度扉页； 6、散热/噪声：自然对流散热，静音型； 7、控制方式：DMX512或自控； 8、控制通道：3； 9、光通量：>15000lm(max)； 10、主体结构材料：铸铝； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头； | 20 | 台 |
| 8 | 三合一全功能电脑灯（效果光） | 1、光束、图案和染色功能三合一； 2、灯泡：380W，平均寿命：>1500小时，色温：7800K； 3、最大光通量：≥12000lm，最大中心光强：≥350000cd； 4、控制方式：DMX512，19个通道；可本机自控； 5、水平扫描：540度，垂直扫描：260度，均可16BIT精度扫描，均带电子纠错； 6、显示屏：中英文液晶点阵显示，1600万彩色触摸TFT界面,操作方便,界面美观,可180度反转显示； 7、固定颜色盘：白光+11种颜色； 8、静态图案盘：6个白光+9个图案； 9、动感效果图案盘：白光+光圈+3段圆弧动感效果图案； 10、金属旋转图案盘：白光+7个玻璃图案； 11、棱镜：8棱镜、24棱镜（双棱镜可叠加24，可双向独立旋转）； 12、0-100%线性机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 14、调焦:采用3组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案； 15、出光角度: 3-50度线性调节，最大开光角60度； 16、过热智能保护； 17、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 18、380W电子镇流器； 19、供电电源：AC220V±10%，50/60hz； 20、总功率：530W； 21、启动电流：7A； 22、额定工作电流：<3A； 23、防护等级：IP20。 | 6 | 台 |
| 9 | 电脑摇头光束灯 | 1、超强光束，并具备图案和染色功能； 2、灯泡：380，平均寿命：>1500小时，色温：7800K； 3、最大光通量：≥11000lm，最大中心光强：≥320000cd； 4、控制方式：DMX512，19个通道；可本机自控； 5、水平扫描：540度，垂直扫描：260度，均可16BIT精度扫描，均带电子纠错； 6、显示屏：中英文液晶点阵显示,操作方便,界面美观,可180度反转显示； 7、棱镜：8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加40，可双向独立旋转）； 8、0-100%线性机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 9、色彩：固定颜色，14个色片+白光（可半色效果）； 10、动态色片：1个六色片（可做七彩效果）； 11、静态图案：7个固定图+5个大小不一的白光+白光； 12、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 13、控制通道：16CH通道； 14、调焦:采用3组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案； 15、出光角度: 3度； 16、过热智能保护； 17、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 18、380W电子镇流器； 19、供电电源：AC220V±10%，50/60hz； 20、总功率：530W； 21、启动电流：7A； 22、额定工作电流：<3A； 23、防护等级：IP20。 | 6 | 台 |
| 10 | 地面摇头光束灯 | 1、超强光束，并具备图案和染色功能； 2、灯泡：380，平均寿命：>1500小时，色温：7800K； 3、最大光通量：≥11000lm，最大中心光强：≥320000cd； 4、控制方式：DMX512，19个通道；可本机自控； 5、水平扫描：540度，垂直扫描：260度，均可16BIT精度扫描，均带电子纠错； 6、显示屏：中英文液晶点阵显示,操作方便,界面美观,可180度反转显示； 7、棱镜：8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加40，可双向独立旋转）； 8、0-100%线性机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 9、色彩：固定颜色，14个色片+白光（可半色效果）； 10、动态色片：1个六色片（可做七彩效果）； 11、静态图案：7个固定图+5个大小不一的白光+白光； 12、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 13、控制通道：16CH通道； 14、调焦:采用3组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案； 15、出光角度: 3度； 16、过热智能保护； 17、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 18、380W电子镇流器； 19、供电电源：AC220V±10%，50/60hz； 20、总功率：530W； 21、启动电流：7A； 22、额定工作电流：<3A； 23、防护等级：IP20。 | 6 | 台 |
| 11 | 灯钩 | 配套灯具使用。 | 124 | 个 |
| 12 | 保险绳 | 配套灯具使用。 | 124 | 条 |
| 13 | 双雾机 | 1、交流电源； 2、使用电压：AC 220-240 V, 50/60 Hz； 3、限流保险：F5 A, 250 V； 4、总功率≥500 W； 5、预热时间≤1 分钟； 6、最大输出烟雾量：约 3,000 立方英尺/分钟； 7、最大覆盖面积：约 200 ㎡（5 min弥漫）； 8、最大输出耗油量：≥10 h/L； 9、控制≥MX-512； 10、DMX通道数：≥2； 11、容量：≥油桶容积：2.5 L。 | 2 | 台 |
| 14 | 泡泡机 | 1、交流电源； 2、使用电压：AC 220-240 V, 50/60 Hz； 3、限流保险：F0.5 A,250 V； 4、总功率：60 W； 5、泡泡最大高度：约 4 m； 6、泡泡最远距离：约 8 m； 7、最大输出耗油量：约 100 min/L； 8、无线遥控器：W-2； 9、控制≥ DMX-512； 10、、DMX通道数≥ 1； 11、容量：油桶容积≥2.5 L。 | 2 | 台 |
| 15 | 烟油 | 6瓶1L装。 | 2 | 箱 |
| 16 | 泡泡油 | 4桶5L装。 | 2 | 箱 |
| 2.3、附件材料 |  |  |  |  |
| 17 | 配电箱 | 50KW 根据现场实际情况定制，采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施。 | 1 | 只 |
| 18 | 桥架、管材 | 配套，满足本工程使用。 | 1 | 项 |
| 19 | 电源线 | RVV2*2.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； | 4340 | 米 |
| 20 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 2170 | 米 |
| 21 | 保护管 | 直径20。 | 200 | 米 |
| 22 | 多媒体地插 | 定制多媒体地插：电源插口、灯光信号插口及相关专业线材，具体根据现场实际情况需要定制地插。 | 1 | 项 |
| 23 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 24 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 3、大报告厅舞台机械幕布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 变频匀速大幕机 | 1、对开变速度：V≥0.01-1.0m/s； 2、对开功率：1.1KW； 3、载荷：幕布重； 4、噪音：≤48dB(A) 5、对开方式：变速收缩； 6、对开限位：左右均设置两套限位装置，可高精度重复定位； 7、安全保护：限位保护、松绳保护、过流保护接地、缺相等多种保护功能； 8、设备五金件：防松紧螺旋扣、卡箍、绳夹、套环、管套。 | 1 | 套 |
| 2 | 变频匀速底幕机 | 1、对开速度：V≥0.01-1.0m/s； 2、对开功率：≥1.1KW； 3、载荷：幕布重； 4、噪音：≤48dB(A) 5、对开方式：均匀收缩； 6、对开限位：左右均设置两套限位装置，可高精度重复定位； 7、安全保护：限位保护、松绳保护、过流保护接地、缺相等多种保护功能； 8、设备五金件：防松紧螺旋扣、卡箍、绳夹、套环、管套。 | 1 | 套 |
| 3 | 升降灯光吊杆机 | 1、尺寸（m）：≥26 2、吊点数：≥6 3、行程（m）：≥14 4、速度（m/s）：≥0.2-1.0 5、载荷（kN）：≥6 6、定位精度（mm）：≤±5 7、噪音控制（dB）：≤45 8、驱动方式：电动钢丝绳单层缠绕卷扬 9、减速机：伞齿轮减速机， 10、卷筒：单层卷绕卷筒，单层卷绕卷筒的节圆直径应不小于钢丝绳直径的30倍 11、钢丝绳：φ5.1人造纤维芯的镀锌软钢丝绳 12、吊杆：双圆管桁架杆，外径φ50±2mm，壁厚3mm，带收线框、线槽、插座、接线箱 13、限位装置：带上、下限位行程开关及超程保护开关 14、安全装置：带超载检测、松绳检测装置 15、钢丝绳安全系数必须等于或大于11":“滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的25倍”。 | 4 | 套 |
| 4 | 升降侧光吊杆机 | 1、尺寸（m）：≥6 2、吊点数：≥6 3、行程（m）：≥10 4、速度（m/s）：≥0.2-1.0 5、载荷（kN）：≥4 6、定位精度（mm）：≤±5 7、噪音控制（dB）：≤45 8、驱动方式：电动钢丝绳单层缠绕卷扬 9、减速机：伞齿轮减速机。 10、卷筒：单层卷绕卷筒，单层卷绕卷筒的节圆直径应不小于钢丝绳直径的30倍 11、钢丝绳：φ5.1人造纤维芯的镀锌软钢丝绳 12、吊杆：双圆管桁架杆，外径φ50±2mm，壁厚3mm，带收线框、线槽、插座、接线箱 13、限位装置：带上、下限位行程开关及超程保护开关 14、安全装置：带超载检测、松绳检测装置 15、钢丝绳安全系数必须等于或大于11":“滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的25倍” | 2 | 套 |
| 5 | 钢丝防跳拐角轮组 | ￠120滑轮组,采用优质铸铁铸造，经机械精加工，哑光黑色漆。 | 8 | 套 |
| 6 | 钢丝防跳传动轮 | ￠120滑轮,采用优质铸铁铸造，经机械精加工，哑光黑色漆。 | 8 | 套 |
| 7 | 航空钢丝绳 | 4.2航空钢丝绳，6×19丝带有人造纤维芯的航空钢丝绳，强度一般不低于1960Mpa。 | 2000 | 米 |
| 8 | 吊杆杆体 | 采用成品双层杆体；48mm钢管+5#扁铁定制，42mm钢管作内接头衬管；喷涂工艺：表面除锈打磨处理、双层防锈底漆＋双层专用面漆；防水防尘堵头。 | 8 | 道 |
| 9 | 对开导轨 | 采用成品对开轨道，4#角钢＋10#槽钢定制；喷涂工艺：表面除锈打磨处理、双层防锈底漆＋双层专用面漆； | 2 | 道 |
| 10 | 滑车挂钩 | 采用双轴承幕布挂钩；用于幕布滑行。 | 90 | 个 |
| 11 | 舞台栅顶钢结构 | 定制舞台机械设备安装基础；含滑轮梁、承重梁、机座梁等。滑轮梁：定制；承重梁：定制；吊机基础梁：定制；化学锚栓：1项；连接吊筋：1项；辅料：1项等。 | 1 | 批 |
| 12 | 钢结构专用器材 | 绳卡、桥架、电焊条、油漆、五金螺丝、劳保用品等辅材及配件。 | 1 | 批 |
| 13 | 控制系统 | 舞台机械控制系统 1、不少于8路控制台，分体电源控制箱；自动控制，每路带升、降、停按扭；面板上带电锁、急停、复位、上下限位指示灯、冲顶保护； 2、PLC控制，含电线电缆、桥架管线、限位、冲顶、急停等。 主要功能： 1、灵活的配置方式，可任意增加或减少吊杆路数； 2、完全模块化结构，大大减少了现场布线的工作量， 高效可靠的自动化控制技术，确保系统的安全可靠； 3、精准定位，定位误差小于1cm； 4、高度智能化自学习功能，可有效的消除机械装置带来的定位误差； 5、模块化设置，系统最大可带120路吊杆； 6、三重限位保护措施， 彻底杜绝吊杆冲顶故障发生； 7、采用工业以太网，系统响应实时性好； 8、配置了主控制台操作灵活。 | 1 | 套 |
| 14 | 大幕 | 面料材质：丝绒，克重：230g/㎡；颜色：驼黄色或可根据领导要求调整；舞台幕布布料均做浸染式阻燃处理，按照国标达到防火等级：B1级标准。 | 458 | 平方米 |
| 15 | 底幕 | 面料材质：丝绒，克重：230g/㎡；颜色：驼黄色或可根据领导要求调整；舞台幕布布料均做浸染式阻燃处理，按照国标达到防火等级：B1级标准。 | 458 | 平方米 |
| 16 | 电缆线 | RVV3*2.5 1.符合标准 GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200 欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15 倍电缆外径； 10.导体芯数：3； 11.测试电压：2000V/5min； | 2000 | 米 |
| 17 | 信号线 | RVVP3*0.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2,3,4； 11.阻燃特性：阻燃； 12.测试电压：2000V/5min； | 2000 | 米 |
| 18 | 保护管 | 直径20。 | 300 | 米 |
| 19 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 20 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 九、小报告厅音视频灯光系统 |  |  |  |  |
| 1、小报告厅音箱系统 |  |  |  |  |
| 1.1、音箱、功放 |  |  |  |  |
| 1 | 主音箱 | 1.18mm中纤板音箱材质，表面黑色点漆处理，1.5mm多孔铁网罩； 2.单元配置：15寸75芯190磁低音单元；1.7寸44芯高音单元； 3.频响：38-19kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥98dB； 6.额定功率：≥450W； 7.峰值：≥900W； 8.最大声压级：≥128dB； 9.覆盖角度（H×V)：80°（H）×50°（V）； 10.连接方式：2xNL4 Speakon；。 | 2 | 只 |
| 2 | 主功放 | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 5.超强负载自适应功能，负载从 1-16 欧任意变化时，内部 CPU 通过浮点运算，自动调整功放模式，使输出稳定; 6.立体声输出功率8Ω：≥800W*2，4Ω：≥1200W*2，桥接功率8Ω：≥2400W； 7.THD:≤0.05%，信噪比：≥105dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.5dB)； | 1 | 只 |
| 3 | 辅助音箱 | 1.18mm中纤板音箱材质，表面黑色点漆处理，1.5mm多孔铁网罩； 2.单元配置：12寸65芯170磁低音单元；1.3寸34芯高音单元； 3.频响：45-20kHz； 4.阻抗：8Ω； 5.灵敏度：≥97dB； 6.额定功率：≥400W； 7.峰值：≥800W； 8.最大声压级：≥124dB； 9.覆盖角度（H×V)：80°（H）×50°（V）； 10.连接方式：2xNL4 Speakon； | 2 | 只 |
| 4 | 辅助功放 | 1.标准2U高度、铝面板拉丝，高效的功率放大电路、功率输出强劲，电源消耗低，绿色环保； 2.前面板精准增益控制，有电源、信号、消波和保护的工作LED信号指示灯； 3.后面板采用平衡的XLR输入和SPEAKON、线柱输出，并带有模式开关可以切换不同的工作模式； 4.全自动保护电路设计，保护功能有短路、直流、过热、过载以及限幅，有效的保证设备安全长期使用； 5.1键节能功能开关，没信号15分钟后自动进入节能模式； 6.█超强负载自适应功能，负载从1-16欧任意变化时，内部CPU通过浮点预算，自动调整功放模式，使输出稳定；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 7.立体声输出功率8Ω：650W*2，4Ω：900W*2，桥接功率8Ω：1800W； 8.THD:0.05%，信噪比：>105dB，频响范围：20Hz-20KHz(±0.5dB)； | 1 | 只 |
| 5 | 返听音箱 | 系统类型：内置两分频全频音箱； 1.频率响应：55Hz-18KHz(±3dB)， 45Hz-20KHz(±10dB)； 2.分频点：2.2KHz； 3.标称覆盖角(H×V)：80°×50°； 4.灵敏度（1w/1m）：≥96dB； 5.最大声压级（1m）：≥122/128dB（连续/峰值）； 6.额定功率（连续/峰值）：300W/1200W； 7.标称阻抗：8Ω； 8.驱动单元：LF:不劣于1×12"Voice-coil:2"， HF:不劣于1×1"Voice-coil:1"； 9.连接插座：2个四芯插座，全频1+1-； 10.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 1 | 只 |
| 6 | 低音音箱 | 类型：低音音箱 1.箱体构成：高强度桦木夹板，黑色金刚砂涂层外观； 2.频率响应：35Hz-400Hz(-3dB)； 3.灵敏度：≥99dB 1.0W/1m； 4.声压级：≥129dB（连续）.134dB（峰值）； 5.标称阻抗：8Ω； 6.额定功率：500W； 7.峰值功率：2000W； 8.单元配置：1×15"（Φ100mm音圈）； 9.连接插座：2个四芯插座。 | 1 | 只 |
| 7 | 返听及低音音箱功放 | 1、额定输出功率（8Ω立体声）≥800W×2； 2、额定输出功率（4Ω立体声）≥1200W×2； 3、额定输出功率（2Ω立体声）≥1400W×2； 4、额定输出功率（8Ω桥接）≥2400W； 5、频率响应：20Hz~20KHz,+0-1dB.at1Watt； 6、转换速度：>40V/μs； 7、输入阻抗:>20K/>10K； 8、信噪比：101dB； 9、输入插件:平衡卡侬公母座； 10、冷气系统:DC FAN 3 可调速直流风机； 11、增益控制:2 Front Panel 41Step Potentiometers； 12、保护:过热、短路、直流输出。 | 1 | 只 |
| 1.2、调音台及周边设备 |  |  |  |  |
| 8 | 调音台 | 1、12通道调音台； 2、6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 2编组母线 + 1立体声母线；2 AUX (包括FX) 3、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 4、单旋钮压缩器； 5、效果器：SPX，含24组预置效果器； 6、单声道输入通道上的PAD开关； 7、+48V幻象供电； 8、XLR平衡输出； 9、世界通用的内部全局供电。 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频矩阵处理器 | 1.≧4路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，≧4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2.网络端口：设备后面板带有3个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备，同时支持RS-485通讯； 3.USB端口：设备前面板自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用。 4.远程控制：设备后面板自带一个REMOTE SWITCH远程控制端口，与同品牌体系中带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机； 5.RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6.全面的矩阵混音功能，24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 7.高精度的输入灵敏度调节，共计17档，步长3dB，最大输入增益51dB； 8.内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置； 9.软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块：31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，混音器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 10.输入选择：每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 11.输出选择：每路输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择； 12.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护，解决产品应用调试和售后维护响应时间久的问题。 13.方便快捷的网页控制：内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 14.设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关； | 1 | 台 |
| 10 | 可视化音频系统集中运维管理控制云平台 | 1.云平台采用B/S结构，客户端不需要安装专门的软件，只需要浏览器即可登录。浏览器通过Web网页与服务器进行交互，可以在Windows、 Android、IOS平台下工作。同时兼容C/S结构，支持IOS系统下载软件来登录云平台进行跨网段管理和操作。 2.可通过PC、手机、IPAD等终端跨网段在互联网任意节点登录和操作云平台，通过云平台可以查看各分点运行状态及当前模式，并可以进行开关机的操作和模式切换操作。 3.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量。 4.可实现故障预警查看功能：可支持设备无法开机，音频系统回声、啸叫、音量过大等预警信息统计显示；具有地图故障预警显示。 5.运维报表查看功能：音频系统使用次数统计信息报表，故障信息汇总报表，设备运行状态报表等。 6.可实现运维权限管理功能：可基于系统运维管理组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限设置。可自定义用户角色和级别，并进行相应的授权资源管理。 7.可派生全新的下属企业或单位账号，登录该账号可单独运行云平台，并对账号的权限进行授权和使用时间限定。 8.云平台能够跨网段远程控制音频矩阵处理器的USB录播功能，可单独进入录制或者播放界面进行操作。 9.精确音量调节：采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置增益值：-72dB-12dB可调，刻度精度达到0.1dB，直观实用。 10.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试不同分点的音频矩阵处理器，可以调试音频矩阵处理器的所有功能，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试、输入灵敏度调节、输入通道模拟及数字信号选择、输出通道模拟及数字信号选择、扩展器调试、均衡器调试、压缩器调试、自动增益调试、自动混音调试、反馈抑制设置、混音通道调试、延时器调试、分频器调试、限幅器调试、通道重命名等。 | 1 | 套 |
| 11 | 电源时序器 | 1.单路输出：不少于30A； 2.可控电源：不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3.直通电源：前面板不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； 4.USB端口：不少于4个USB端口，前后面板各2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； 5.显示屏：前面板不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； 6.控制旋钮：机器面板不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 7.级联控制：机器后面板不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8.每路延时：每路开关机延时0-999秒自定义； 9.电脑控制：机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； 10.APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关； 11.软件功能：模式调取、模式保存（可保存8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路状态显示开启为绿色，关闭为灰色、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置； 12.过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置； 13.系统设置：可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 14.远程控制：机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 15.锁屏功能：机器自带锁屏功能，避免误操作； 16.中控接口：RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； | 2 | 台 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz； 2.四路输入对应四路输出； 3.话筒开机自动防啸叫效果； 4.移频量：5Hz±1Hz； 5.传声增益提升量：5-14dB； 6.线路输入阻抗≥5KΩ； 7.线路输出阻抗≤600Ω； 8.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 13 | 音频隔离器 | 1.输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 2.输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 3.输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 4.输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 5.频率响应：20Hz—20KHz（±＜0.3dB ref 1KHz）； 6.额定损失：＜0.7dB（ref 1KHz 1V rms）； | 1 | 台 |
| 14 | 音乐播放控制主机 | 1.CPU：I5-10400； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥1T； 4.显示器：≥23英寸。 | 1 | 台 |
| 1.3、拾音系统 |  |  |  |  |
| 15 | 无线会议主机 | 1.电源输入： DC12V-15V，≧1A； 2.消耗功率： < 7W； 3.工作温度 -10℃ -- 40℃； 4.音频信道： （1）通信方式： UHF无线方式（单向）； （2）信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； （3）频率范围：（频率段在610MHz --- 664.75MHz 范围内可供选择）； （4）解调方式：FM； （5）接收灵敏度：-100dBm； 5.控制信道： （1）通信方式：UHF无线方式(双向）； （2）信道数：16； （3）频率范围：422.4MHz -- 439.4MHz； （4）调制方式： FSK； （5）接收灵敏度：-100dBm； （6）辐射功率：≦+6dBm； （7）频率偏差：<0.002； （8）数据速率：100KBPS。 | 1 | 台 |
| 16 | 会议主席机 | 1.工作电源：DC 3.7V -- 4.5V； 2.消耗功率： 待机≦360mW, 讲话状态≦630mW； 3.工作温度 -10℃ -- 40℃； 4.咪杆长：240mm； 5.音频信道： （1）通信方式： UHF无线方式（单向）； （2）信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； （3）频率范围：（频率段在610MHz --- 664.75MHz 范围内可供选择）； （4）调制方式：FM； （5）最大调制量：60K； （6）辐射功率：≦+9dBm； （7）频率偏差：<0.002； （8）参考讲话距离：10cm--30cm； 6.控制信道： （1）通信方式：无线方式(双向）； （2）信道数：16 ； （3）频率范围：422.4MHz -- 439.4MHz； （4）调制方式： FSK； （5）接收灵敏度：-100dBm； （6）辐射功率：≦+6dBm； （7）频率偏差：<0.002； （8）数据速率：100KBPS。 | 1 | 台 |
| 17 | 会议代表机 | 1.工作电源：DC 3.7V -- 4.5V； 2.消耗功率： 待机≦360mW, 讲话状态≦630mW； 3.工作温度 -10℃ -- 40℃； 4.咪杆长：240mm； 5.音频信道： （1）通信方式： UHF无线方式（单向）； （2）信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）； （3）频率范围：（频率段在610MHz --- 664.75MHz 范围内可供选择）； （4）调制方式：FM； （5）最大调制量：60K； （6）辐射功率：≦+9dBm； （7）频率偏差：<0.002； （8）参考讲话距离：10cm--30cm； 6.控制信道： （1）通信方式：无线方式(双向）； （2）信道数：16 ； （3）频率范围：422.4MHz -- 439.4MHz； （4）调制方式： FSK； （5）接收灵敏度：-100dBm； （6）辐射功率：≦+6dBm； （7）频率偏差：<0.002； （8）数据速率：100KBPS。 | 15 | 台 |
| 18 | 充电箱 | 1.采用AC110V~240V开关电源供电； 2.可同时为16枚专用锂电池充电； 3.具有智能充电管理电路，可有效保护电池； 4.具有伸缩拉杆及滑轮方便移动； 5.专用电池充电箱技术指标： （1）电源：110V-240V~50Hz/60Hz； （2）功率：200W； （3）充电位数：16； （4）单位最大充电电流：700mA； （5）充电时间：约8小时； （6）状态指示：红灯闪动 - 充电中；绿灯 - 充电完成； （7）工作温度：0℃-40℃。 | 1 | 台 |
| 19 | 专用锂电池 | 1.具有能量密度高、小型化、轻量化，以及高安全性； 2.锂电池的寿命一般为300～500个充电周期； 3.专用锂电池技术指标： （1）电池容量：1450mAh； （2）额定电压：DC3.7V； （3）放电电流：＜500mA； （4）充电电流：＜700mA； （5）发言工作时间：＞8小时； （6）待机工作时间：＞24小时； （7）充电电压：4.2±0.05V。 | 1 | 套 |
| 20 | 无线手持话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 1 | 套 |
| 21 | 无线头戴话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 1 | 套 |
| 2 | 无线麦克风增强型天线分配器 | 1.天线分配器2*1: 4或1*1:8； 2.接线 8根 ，50cm ，BNC； 3.频率范围 470至980MHZ（-3dB时）； 4.放大： In A-OUT A 0±1dB In A-OUT A1至A4 0±1dB In B-OUT B1至B4 0±1dB IIP3 20dBm（最小） 20dBm（典型）； 5.阻抗 50Ω； 6.反射损失 10dB（所有高频输出端）； 7.工作电压 12V DC（用电源适配器）； 8.电流消耗 200mA； 9.总电流消耗 带4台接收机和每个天线输入端2台天线放大器（共2个输入端）时最大2.0A； 10.通过ANT RF IN A 和ANT RF IN B对天线放大器供电12V,500mA； 11.通过A1至A4对接收机供电 12V（防反向馈电保护），500mA。 | 1 | 套 |
| 23 | 无线麦克风增强型天线放大器 | 1、接头类型: BNC,插孔； 2、阻抗:50Ω； 3、电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移，50 mA接收模式(3 dB波束宽度):70度； 4、三阶过载交截点(OIP3):>30 dBm； 5、天线增益(在轴):5.8 dBi； 6、信号增益+10 dB(+2dB)。 | 1 | 对 |
| 24 | 手持话筒立架 | 手持话筒直立落地支架。 | 4 | 个 |
| 1.4、附件材料 |  |  |  |  |
| 25 | 操作台 | 定制操作台1个，根据现场实际面积提供。 | 1 | 套 |
| 26 | 机柜 | 1.尺寸：深度600*宽度600*高度2000； 2.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92； 3.前后带圆形通风孔门 4.单开钣金后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 7.前后门满足左右开； 8.前后门可改为双开。 9.承载:静载800KG(带支架) 10.防护等级:IP20 11.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12.SPCC优质冷轧板； 13.配标垂直走线槽。 | 1 | 个 |
| 27 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 1 | 只 |
| 28 | 总电缆 | WDZB-YJY4*25+1*16电缆。 | 50 | 米 |
| 29 | 音箱线 | EVJV2*2.5专业音箱信号线。 | 200 | 米 |
| 30 | 电源线 | RVV3*2.5 1.符合标准 GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200 欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15 倍电缆外径； 10.导体芯数：3； 11.测试电压：2000V/5min； | 100 | 米 |
| 31 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 120 | 米 |
| 32 | 同轴信号线 | 50-5 信号线。 | 200 | 米 |
| 33 | 六类网线 | 1.符合规范：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5％； 4.延时偏差：≤45ns/100m； 5.额定传输速率：≤68％； 6.绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500）； 7.电缆对数：4； 8.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG ； 9.电缆外径：6.3±0.3mm； 10.绝缘材料：HDPE； 11.外护套材料：PVC、LSZH、PE； 12.使用温度：-20℃—60℃； 13.交货长度：305米/箱； 14.最小弯曲半径：十倍电缆外径。 | 100 | 米 |
| 34 | 保护管 | 直径20。 | 80 | 米 |
| 35 | 多媒体地插 | 定制多媒体地插：音频插口、网络插口、话筒插口、电源插口等及相关专业线材，具体根据现场实际情况需要定制地插。 | 1 | 项 |
| 36 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 37 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 2、小报告厅灯光系统 |  |  |  |  |
| 2.1、灯光控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1、配备12个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显； 2、光路：288个；硅路：288个； 3、配置12个集控推杆，可翻8页，共可记录96个集控； 4、内置ARM 32位专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证； 5、操作直观简便，中、英文界面设计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用； 6、200个场（即Q），场即可预设时间自动运行（X场，）也可手动连接运行（A/B场），适应不同剧目需要，便于灯光师现场发挥； 7、16个效果，每个效果可达99步以上。具有现场设定运行方向、效果类型、效果电平、效果速度、淡入淡出时间等功能；效果运行可独立于总控之外操作，便于背景灯等控制； 8、内置固态存储器，可存储3个不同编程文件； 9、本机配3英寸大屏液晶显示器，中英文双语显示，对光路、集控、场等的操作和演出程序均有直观指示，方便灯光师随时观察灯光运行情况； 10、配备2个DMX512输出口，输出口带光电隔离输出保护； 11、可选配RS232/485中控模块。 | 1 | 台 |
| 2 | 6路电源直通箱 | 1、6路3KW； 2、3P32A插座,3*10A输出； 3、压线式总电输入； 4、每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5、带三相电压表和三相指示灯。 | 1 | 台 |
| 3 | 8路信号放大器 | 1.信号分配功能,二进8出； 2.输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作； 3.每个输出口间均为独立，工作互不影响； 4.信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时，可以增大信号传输功率，保证信号的远距离传送； 5.信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送； 6.带电源保险； 7.配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上； 8.配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 9.卡侬插座三芯、五芯可选。 | 2 | 台 |
| 2.2、灯具设备 |  |  |  |  |
| 4 | 翻转面光会议灯 | 1、光源：900颗进口光源；寿命50000小时； 2、色温：3000K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.90； 4、光学系统：防炫光柔光板； 5、翻转控制：电动； 6、散热/噪声：自然对流散热，静音型； 7、控制方式：DMX512或自控； 8、控制通道：2/4两种通道； 9、光通量：24000lm(max)； 10、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头。 | 12 | 台 |
| 5 | LED聚光灯 | 1、光源：200W COB LED；寿命50000小时； 2、色温：白光3200K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.92； 4、光学系统：二次聚光光学系统；菲涅尔透镜；出光角，10-60度可调；均匀度，光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%； 5、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态； 6、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁； 7、带DMX512专用信号状态指示灯； 8、控制通道：1\4\7\12四种通道模式； 9、散热/噪声：热管传导及超静音风机散热，1m噪声<30db； 10、主体结构材料：铸铝； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头。 | 10 | 台 |
| 6 | 灯钩 | 配套灯具使用。 | 22 | 个 |
| 7 | 保险绳 | 配套灯具使用。 | 22 | 条 |
| 2.3、附件材料 |  |  |  |  |
| 8 | 固定灯光吊杆 | 直径≥48毫米钢管，长度根据现场实际情况而定，固定灯杆，承重不小于400公斤。 | 1 | 道 |
| 9 | 桥架、管材 | 配套，满足本工程使用。 | 1 | 项 |
| 10 | 电源线 | RVV2*2.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； | 660 | 米 |
| 11 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 330 | 米 |
| 12 | 保护管 | 直径20。 | 100 | 米 |
| 13 | 多媒体地插 | 定制多媒体地插：电源插口、灯光信号插口及相关专业线材，具体根据现场实际情况需要定制地插。 | 1 | 项 |
| 14 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 15 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 十、多功能厅音频灯光系统 |  |  |  |  |
| 1、多功能厅音箱系统 |  |  |  |  |
| 1.1音箱、功放 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 系统类型：内置两分频全频音箱； 1.频率响应：60Hz-18KHz(±3dB)， 50Hz-19KHz(±10dB)； 2.灵敏度（1w/1m）：≥95dB ； 3.最大声压级（1m）：≥119/125dB（continuous/peak）； 4.功率（AES/PEAK）：≥200W/800W； 5.标称阻抗：8Ω； 6.驱动单元：LF：不劣于1×10"Voice-coil:2"， HF：不劣于1×1"Voice-coil:1"。 | 2 | 只 |
| 2 | 辅助音箱 | 1.频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)， 40Hz-20KHz(±10dB)； 2.灵敏度（1w/1m）：≥94dB； 3.最大声压级（1m）：≥118/124dB（continuous/peak） 4.额定功率（AES/PEAK）：≥185W/740W； 5.标称阻抗：8Ω； 6.驱动单元：LF:不劣于1×8"Voice-coil:2"， HF:不劣于1×1"Voice-coil:1.35"。 | 2 | 只 |
| 3 | 返听音箱 | 1.频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)， 40Hz-20KHz(±10dB)； 2.灵敏度（1w/1m）：≥94dB； 3.最大声压级（1m）：≥118/124dB（continuous/peak） 4.额定功率（AES/PEAK）：≥185W/740W； 5.标称阻抗：8Ω； 6.驱动单元：LF:不劣于1×8"Voice-coil:2"， HF:不劣于1×1"Voice-coil:1.35"。 | 2 | 只 |
| 4 | 全频功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声300W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声500W×2； 3.额定输出功率：8Ω桥接900W； 4.信噪比:>105dB； 5.输入灵敏度：0.775V、1V； 6.输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子； 7、输出电路: AB 类； 8、转换速率：45V/us； 9、总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05%； 10、通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB； 11、频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB； 12、阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400； 13、具有电源输出端口：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座； 14、具有远程控制接口，可与本品牌中音频处理器实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机。 | 1 | 台 |
| 5 | 辅助功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声200W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声380W×2； 3.额定输出功率：8Ω桥接760W； 4.信噪比:>105dB； 5.输入灵敏度：0.775V、1V； 6.输出电路: AB 类； 7.转换速率：45V/us； 8.总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05%； 9.通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB； 10.频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB； 11.阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400； 12.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆； 13.输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬； 14.输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子； 15.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座； 16.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机； 17.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动； 18.LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 19.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压； 20.参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮； 21.冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热。 | 1 | 台 |
| 6 | 返听功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声200W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声380W×2； 3.额定输出功率：8Ω桥接760W； 4.信噪比:>105dB； 5.输入灵敏度：0.775V、1V； 6.输出电路: AB 类； 7.转换速率：45V/us； 8.总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05%； 9.通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB； 10.频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB； 11.阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400； 12.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆； 13.输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬； 14.输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子； 15.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座； 16.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机； 18.LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 19.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压； 20.参数设置：功放前面板具有2个日期时间参数设置按钮； 21.冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热。 | 1 | 台 |
| 1.2、调音台及周边设备 |  |  |  |  |
| 7 | 调音台 | 1.16通道调音台； 2.10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)； 3.4编组母线 + 1立体声母线； 4.4 AUX (包括FX)； 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 6.单旋钮压缩器； 7.效果器：SPX，含24组预置效果器； 8.单声道输入通道上的PAD开关； 9.+48V幻象供电； 10.XLR平衡输出； 11.世界通用的内部全局供电。 | 1 | 台 |
| 8 | 数字音频矩阵处理器 | 1.≧4路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，≧4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2.网络端口：设备后面板带有3个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备，同时支持RS-485通讯； 3.USB端口：设备前面板自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用； 4.远程控制：设备后面板自带一个REMOTE SWITCH远程控制端口，与同品牌体系中带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机； 5.RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6.全面的矩阵混音功能，24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 7.高精度的输入灵敏度调节，共计17档，步长3dB，最大输入增益51dB； 8.内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置； 9.软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块：31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，混音器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 10.输入选择：每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 11.输出选择：每路输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择； 12.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护，解决产品应用调试和售后维护响应时间久的问题； 13.方便快捷的网页控制：内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 14.设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关； | 1 | 台 |
| 9 | 可视化音频系统集中运维管理控制云平台 | 1.云平台采用B/S结构，客户端不需要安装专门的软件，只需要浏览器即可登录。浏览器通过Web网页与服务器进行交互，可以在Windows、 Android、IOS平台下工作。同时兼容C/S结构，支持IOS系统下载软件来登录云平台进行跨网段管理和操作。 2.可通过PC、手机、IPAD等终端跨网段在互联网任意节点登录和操作云平台，通过云平台可以查看各分点运行状态及当前模式，并可以进行开关机的操作和模式切换操作。3.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量。 4.可实现故障预警查看功能：可支持设备无法开机，音频系统回声、啸叫、音量过大等预警信息统计显示；具有地图故障预警显示。 5.运维报表查看功能：音频系统使用次数统计信息报表，故障信息汇总报表，设备运行状态报表等。 6.可实现运维权限管理功能：可基于系统运维管理组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限设置。可自定义用户角色和级别，并进行相应的授权资源管理。 7.可派生全新的下属企业或单位账号，登录该账号可单独运行云平台，并对账号的权限进行授权和使用时间限定。 8.云平台能够跨网段远程控制音频矩阵处理器的USB录播功能，可单独进入录制或者播放界面进行操作。 9.精确音量调节：采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置增益值：-72dB-12dB可调，刻度精度达到0.1dB，直观实用。 10.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试不同分点的音频矩阵处理器，可以调试音频矩阵处理器的所有功能，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试、输入灵敏度调节、输入通道模拟及数字信号选择、输出通道模拟及数字信号选择、扩展器调试、均衡器调试、压缩器调试、自动增益调试、自动混音调试、反馈抑制设置、混音通道调试、延时器调试、分频器调试、限幅器调试、通道重命名等。 | 1 | 套 |
| 10 | 电源时序器 | 1.单路输出：不少于30A； 2.可控电源：不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3.直通电源：前面板不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； 4.USB端口：不少于4个USB端口，前后面板各2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； 5.显示屏：前面板不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； 6.控制旋钮：机器面板不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 7.级联控制：机器后面板不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8.每路延时：每路开关机延时0-999秒自定义； 9.电脑控制：机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； 10.APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关； 11.软件功能：模式调取、模式保存（可保存8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路状态显示开启为绿色，关闭为灰色、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置； 12.过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置； 13.系统设置：可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 14.远程控制：机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 15.锁屏功能：机器自带锁屏功能，避免误操作； 16.中控接口：RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式。 | 2 | 台 |
| 11 | 反馈抑制器 | 1.供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz； 2.四路输入对应四路输出； 3.话筒开机自动防啸叫效果； 4.移频量：5Hz±1Hz； 5.传声增益提升量：5-14dB； 6.线路输入阻抗≥5KΩ； 7.线路输出阻抗≤600Ω； 8.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 12 | 音频隔离器 | 1.输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 2.输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 3.输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 4.输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 5.频率响应：20Hz—20KHz（±＜0.3dB ref 1KHz）； 6.额定损失：＜0.7dB（ref 1KHz 1V rms）； | 1 | 台 |
| 13 | 音乐播放控制主机 | 1.CPU：I5-10400； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥1T； 4.显示器：≥23英寸。 | 1 | 台 |
| 1.3、拾音系统 |  |  |  |  |
| 14 | 无线手持话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 2 | 套 |
| 15 | 无线鹅颈话筒（一拖四） | 1.采用UHF超高频段，干扰更少，传输更可靠； 2.DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供多达200个信道选择； 3.采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险，确保信号传输中的保密性； 4.接收机采用DQPSK双天线真分集接收，在正常室内使用半径30-60米的环境内，彻底避免传统模拟FM调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题； 5.数字调制和高保真接收，确保整机的音频指标始终如一； 6.接收机，发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 7.接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，四个通道(A/B/C/D)实时工作时的各个通道的频道编号，RF工作频点，音量级数显示，实时的AF,RF信号强度显示，各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息；在设置菜单下，各工作通道的选择、工作频点，通道音量等重要参数的设置都可以方便切换和执行。 | 1 | 套 |
| 16 | 有线电容会议话筒 | 1.需带防风毛衣强指向枪式电容话筒； 2.对背景噪声的大化衰减； 3.低切滤波器，减小空气噪声； 4.幻象电源（P48）或电池供电； 5.电池开关，包括Low Batt提示器； 6.坚固，全金属外壳。 | 1 | 套 |
| 17 | 无线麦克风增强型天线分配器 | 1.天线分配器2*1: 4或1*1:8； 2.接线 8根 ，50cm ，BNC； 3.频率范围 470至980MHZ（-3dB时）； 4.放大： In A-OUT A 0±1dB In A-OUT A1至A4 0±1dB In B-OUT B1至B4 0±1dB IIP3 20dBm（最小） 20dBm（典型）； 5.阻抗 50Ω； 6.反射损失 10dB（所有高频输出端）； 7.工作电压 12V DC（用电源适配器）； 8.电流消耗 200mA； 9.总电流消耗 带4台接收机和每个天线输入端2台天线放大器（共2个输入端）时最大2.0A； 10.通过ANT RF IN A 和ANT RF IN B对天线放大器供电12V,500mA； 11.通过A1至A4对接收机供电 12V（防反向馈电保护），500mA。 | 1 | 套 |
| 18 | 无线麦克风增强型天线放大器 | 1、接头类型: BNC,插孔； 2、阻抗:50Ω； 3、电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移，50 mA接收模式(3 dB波束宽度):70度； 4、三阶过载交截点(OIP3):>30 dBm； 5、天线增益(在轴):5.8 dBi； 6、信号增益+10 dB(+2dB)。 | 1 | 对 |
| 19 | 台式话筒支架 | 台式话筒支架。 | 4 | 只 |
| 20 | 立式话筒支架 | 立式话筒支架。 | 4 | 只 |
| 1.4、附件材料 |  |  |  |  |
| 21 | 操作台 | 定制操作台1个，根据现场实际面积提供。 | 1 | 套 |
| 22 | 机柜 | 1.尺寸：深度1000*宽度600*高度2000； 2.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92； 3.前后带圆形通风孔门 4.单开钣金后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 7.前后门满足左右开； 8.前后门可改为双开。 9.承载:静载800KG(带支架) 10.防护等级:IP20 11.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12.SPCC优质冷轧板； 13.配标垂直走线槽。 | 1 | 个 |
| 23 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 1 | 只 |
| 24 | 总电缆 | WDZB-YJY4*25+1*16电缆。 | 50 | 米 |
| 25 | 音箱线 | EVJV2*2.5专业音箱信号线。 | 300 | 米 |
| 26 | 电源线 | RVV3*2.5 1.符合标准 GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200 欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15 倍电缆外径； 10.导体芯数：3； 11.测试电压：2000V/5min； | 100 | 米 |
| 27 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 150 | 米 |
| 28 | 同轴信号线 | 50-5 信号线 | 200 | 米 |
| 29 | 六类网线 | 1.符合规范：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5％； 4.延时偏差：≤45ns/100m； 5.额定传输速率：≤68％； 6.绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500）； 7.电缆对数：4； 8.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG ； 9.电缆外径：6.3±0.3mm； 10.绝缘材料：HDPE； 11.外护套材料：PVC、LSZH、PE； 12.使用温度：-20℃—60℃； 13.交货长度：305米/箱； 14.最小弯曲半径：十倍电缆外径。 | 100 | 米 |
| 30 | 保护管 | 直径20。 | 80 | 米 |
| 31 | 多媒体地插 | 定制多媒体地插：音频插口、网络插口、话筒插口、电源插口等及相关专业线材，具体根据现场实际情况需要定制地插。 | 1 | 项 |
| 32 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等等 | 1 | 套 |
| 33 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 2、多功能厅灯光系统 |  |  |  |  |
| 2.1、灯光控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1、配备12个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显； 2、光路：288个；硅路：288个； 3、配置12个集控推杆，可翻8页，共可记录96个集控； 4、内置ARM 32位专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证； 5、操作直观简便，中、英文界面设计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用； 6、200个场（即Q），场即可预设时间自动运行（X场，）也可手动连接运行（A/B场），适应不同剧目需要，便于灯光师现场发挥； 7、16个效果，每个效果可达99步以上。具有现场设定运行方向、效果类型、效果电平、效果速度、淡入淡出时间等功能；效果运行可独立于总控之外操作，便于背景灯等控制； 8、内置固态存储器，可存储3个不同编程文件； 9、本机配3英寸大屏液晶显示器，中英文双语显示，对光路、集控、场等的操作和演出程序均有直观指示，方便灯光师随时观察灯光运行情况； 10、配备2个DMX512输出口，输出口带光电隔离输出保护； 11、可选配RS232/485中控模块。 | 1 | 台 |
| 2 | 6路电源直通箱 | 1、6路3KW； 2、3P32A插座,3*10A输出； 3、压线式总电输入； 4、每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5、带三相电压表和三相指示灯。 | 1 | 台 |
| 3 | 8路信号放大器 | 1.信号分配功能,二进8出； 2.输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作； 3.每个输出口间均为独立，工作互不影响； 4.信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时，可以增大信号传输功率，保证信号的远距离传送； 5.信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送； 6.带电源保险； 7.配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上； 8.配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 9.卡侬插座三芯、五芯可选； | 2 | 台 |
| 2.2、灯具设备 |  |  |  |  |
| 4 | 翻转面光会议灯 | 1、光源：900颗进口光源；寿命50000小时； 2、色温：3000K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.90； 4、光学系统：防炫光柔光板； 5、翻转控制：电动； 6、散热/噪声：自然对流散热，静音型； 7、控制方式：DMX512或自控； 8、控制通道：2/4两种通道； 9、光通量：24000lm(max)； 10、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头。 | 12 | 台 |
| 5 | LED聚光灯 | 1、光源：200W COB LED；寿命50000小时； 2、色温：白光3200K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.92； 4、光学系统：二次聚光光学系统；菲涅尔透镜；出光角，10-60度可调；均匀度，光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%； 5、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态； 6、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁； 7、带DMX512专用信号状态指示灯； 8、控制通道：1\4\7\12四种通道模式； 9、散热/噪声：热管传导及超静音风机散热，1m噪声<30db； 10、主体结构材料：铸铝； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头。 | 10 | 台 |
| 6 | 灯钩 | 配套灯具使用。 | 22 | 个 |
| 7 | 保险绳 | 配套灯具使用。 | 22 | 条 |
| 2.3、附件材料 |  |  |  |  |
| 8 | 配电箱 | 30kw 根据现场实际情况定制，采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施。 | 1 | 只 |
| 9 | 固定灯光吊杆 | 直径≥48毫米钢管，长度根据现场实际情况而定，固定灯杆，承重不小于400公斤。 | 1 | 道 |
| 10 | 桥架、管材 | 配套，满足本工程使用。 | 1 | 项 |
| 11 | 电源线 | RVV2*2.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； | 660 | 米 |
| 12 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 330 | 米 |
| 13 | 保护管 | 直径20。 | 100 | 米 |
| 14 | 多媒体地插 | 定制多媒体地插：电源插口、灯光信号插口及相关专业线材，具体根据现场实际情况需要定制地插。 | 1 | 项 |
| 15 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 16 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 十一、风雨音频灯光舞台机械系统 |  |  |  |  |
| 1、风雨操场音箱系统 |  |  |  |  |
| 1.1音箱、功放 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 1.系统类型：内置两分频全频音箱； 2.频率响应：45Hz-18KHz(±3dB)， 35Hz-20KHz(±10dB)； 3.分频点：1.75KHz； 4.标称覆盖角（H×V）：80°×50°； 5.灵敏度（1w/1m）：100dB； 6.最大声压级（1m）：126/132dB（continuous/peak）； 7.标称阻抗：8Ω； 8.额定功率（AES/PEAK）：420W/1680W； 9.驱动单元：LF:1× 15"Voice-coil:3"， HF:1× 1"Voice-coil:1.75"； 10.连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； 11.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 2 | 只 |
| 2 | 全频功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声600W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声900W×2； 3.额定输出功率：2Ω立体声950W×2； 4.额定输出功率：8Ω桥接1800W； 5.谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1%； 6.频率响应（0/-3dB,1w,8ohms)：5Hz-60KHz； 7.灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v； 8.信噪比(20Hz-20KHz)：110dB； 9.阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500； 10.输出级：Class-TD； 11.电源要求：AC180V-250V； 12.电源插头：标准国标3插； 13.结构：2U金属机箱设计； 14.通道数：2CH； 15.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 16.输入连接器：平衡卡侬公母座； 17.输出连接器：SPEAKON，接线柱； 18.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 19.保护功能：过热、短路、直流输出。 | 1 | 台 |
| 3 | 台唇音箱 | 1.系统类型：内置两分频全频音箱； 2.频率响应：45Hz-18KHz(±3dB)， 35Hz-20KHz(±10dB)； 3.分频点：1.75KHz； 4.标称覆盖角（H×V）：80°×50°； 5.灵敏度（1w/1m）：100dB； 6.最大声压级（1m）：126/132dB（continuous/peak）； 7.标称阻抗：8Ω； 8.额定功率（AES/PEAK）：420W/1680W； 9.驱动单元：LF:1× 15"Voice-coil:3"， HF:1× 1"Voice-coil:1.75"； 10.连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； 11.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 2 | 只 |
| 4 | 台唇功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声600W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声900W×2； 3.额定输出功率：2Ω立体声950W×2； 4.额定输出功率：8Ω桥接1800W； 5.谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1%； 6.频率响应（0/-3dB,1w,8ohms)：5Hz-60KHz； 7.灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v； 8.信噪比(20Hz-20KHz)：110dB； 9.阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500； 10.输出级：Class-TD； 11.电源要求：AC180V-250V； 12.电源插头：标准国标3插； 13.结构：2U金属机箱设计； 14.通道数：2CH； 15.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 16.输入连接器：平衡卡侬公母座； 17.输出连接器：SPEAKON，接线柱； 18.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 19.保护功能：过热、短路、直流输出。 | 1 | 台 |
| 5 | 后场补声音箱 | 1.系统类型：内置两分频全频音箱； 2.频率响应：45Hz-18KHz(±3dB)， 35Hz-20KHz(±10dB)； 3.分频点：1.75KHz； 4.标称覆盖角（H×V）：80°×50°； 5.灵敏度（1w/1m）：100dB； 6.最大声压级（1m）：126/132dB（continuous/peak）； 7.标称阻抗：8Ω； 8.额定功率（AES/PEAK）：420W/1680W； 9.驱动单元：LF:1× 15"Voice-coil:3"， HF:1× 1"Voice-coil:1.75"； 10.连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； 11.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 2 | 只 |
| 6 | 后场补声功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声600W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声900W×2； 3.额定输出功率：2Ω立体声950W×2； 4.额定输出功率：8Ω桥接1800W； 5.谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1%； 6.频率响应（0/-3dB,1w,8ohms)：5Hz-60KHz； 7.灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v； 8.信噪比(20Hz-20KHz)：110dB； 9.阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500； 10.输出级：Class-TD； 11.电源要求：AC180V-250V； 12.电源插头：标准国标3插； 13.结构：2U金属机箱设计； 14.通道数：2CH； 15.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 16.输入连接器：平衡卡侬公母座； 17.输出连接器：SPEAKON，接线柱； 18.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 19.保护功能：过热、短路、直流输出。 | 1 | 台 |
| 7 | 低音音响 | 类型：低音音箱 1.箱体构成：高强度桦木夹板，黑色金刚砂涂层外观； 2.频率响应：35Hz-400Hz(-3dB)； 3.灵敏度：≥99dB 1.0W/1m； 4.声压级：≥129dB（连续）.134dB（峰值）； 5.标称阻抗：8Ω； 6.额定功率：500W； 7.峰值功率：2000W； 8.单元配置：1×15"（Φ100mm音圈）； 9.连接插座：2个四芯插座。 | 2 | 只 |
| 8 | 低音功放 | 1.额定输出功率（8Ω立体声）：≥800W×2 2.额定输出功率（4Ω立体声）：≥1200W×2 3.额定输出功率（2Ω立体声）：≥1400W×2 4.额定输出功率（8Ω桥接）：≥2400W 5.频率响应：≥20Hz~20KHz,+0-1dB. 6.灵敏度 ：可选择：不少于1.0V/1.4V两种灵敏度通过拨码开关调整 7.工作模式:stereo、parallel、bridge三种模式通过拨码开关调整 8.保护:Temprature,DC,short,Tum-on/Tum-off | 1 | 台 |
| 9 | 返听音箱 | 系统类型：内置两分频全频音箱； 1.频率响应：55Hz-18KHz(±3dB)， 45Hz-20KHz(±10dB)； 2.分频点：2.2KHz； 3.标称覆盖角(H×V)：80°×50°； 4.灵敏度（1w/1m）：≥96dB； 5.最大声压级（1m）：≥122/128dB（连续/峰值）； 6.额定功率（连续/峰值）：300W/1200W； 7.标称阻抗：8Ω； 8.驱动单元：LF:不劣于1×12"Voice-coil:2"， HF:不劣于1×1"Voice-coil:1"； 9.连接插座：2个四芯插座，全频1+1-； 10.吊挂硬件：M8吊点、底托。 | 2 | 只 |
| 10 | 返听功放 | 1.额定输出功率：8Ω立体声400W×2； 2.额定输出功率：4Ω立体声600W×2； 3.额定输出功率：2Ω立体声650W×2； 4.额定输出功率：8Ω桥接1200W； 5.谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms)：<0.1%； 6.频率响应（0/-3dB,1w,8ohms)：5Hz-60KHz； 7.灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v； 8.信噪比(20Hz-20KHz)：110dB； 9.阻尼系数（10-100Hz,8ohms）：500； 10.输出级：Class-TD； 11.电源要求：AC180V-250V； 12.电源插头：标准国标3插； 13.结构：2U金属机箱设计； 14.通道数：2CH； 15.LED指示灯：电源/信号/失真/削波； 16.输入连接器：平衡卡侬公母座； 17.输出连接器：SPEAKON，接线柱； 18.散热系统：双变速风扇，从前到后排风； 19.保护功能：过热、短路、直流输出； 20.保护功能：过热、短路、直流输出。 | 1 | 台 |
| 1.2、调音台及周边设备 |  |  |  |  |
| 11 | 24路调音台 | 1.24通道高品质数模结合型调音台； 2.16路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF； 3.24个线路输入 (16个单声道和 4个立体声)； 4.6个AUX发送 + 2个FX发送； 5.4 GROUP母线 + ST母线； 6.2 Matrix 输出； 7.1 个单声道输出； 8.录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放， 内部配置复合晶体管倒相电路； 10.专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯； 11.双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX； 12.Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道)； 13.iPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制； 14.MGP Editor可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置； 15.耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳； 16.从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备； 17.31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式； 18.三段式主压缩器可以分配到立体声母线。 | 1 | 台 |
| 12 | 数字音频处理器 | 1.≧8路平衡式话筒/线路输入，采用凤凰插接口，≧8路平衡式输出，采用凤凰插接口； 2.网络端口：设备后面板带有3个RJ45网络端口，用于PC通过软件控制设备，同时支持RS-485通讯； 3.USB端口：设备前面板自带USB录播接口，通过该USB端口插入U盘可实现录播功能，设备支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放最大增益值：-72dB-12dB可调，直观实用； 4. 远程控制：设备后面板自带一个REMOTE SWITCH远程控制端口，与同品牌体系中带远程控制功率放大器及电源时序器通讯并控制其开关机； 5. RS-485支持自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议,可发送或接受控制，如视频矩阵、摄像机等设备； 6. 全面的矩阵混音功能，24bit/96KHz取样频率，高性能A/D D/A转换器和32-bit浮点 DSP处理器； 7. 高精度的输入灵敏度调节，共计17档，步长3dB，最大输入增益51dB； 8. 内置反馈抑制装置，可选配回声消除装置、环境噪声抑制装置； 9. 软件界面支持：中文、英文、繁体（其他语言可定制），配套软件具有几十种音频处理器模块：31段均衡器，5段参量均衡器，压缩器，限幅器，扩展器，分频器，混音器，调音推杆，延时器，哑音控制器，自动混音器，反馈、矩阵、信号指示表和信号发生器等； 10.输入选择：每路输入通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、Ethersound、Optical、Coaxial、N-net、Sine、Pink、White等多种数字信号和测试信号输入供用户根据系统搭建调试需要选择； 11.输出选择：每路输出通道在软件界面可选择除Analog(模拟信号)之外还有Dante、CobraNet、AES/EBU、MADI、EtherSound、Optical、Coaxial等数字信号供用户根据系统搭建调试需要选择； 12.音频矩阵处理器可实现以太网远程跨网段控制，可远程实时对设备进行调试和维护，解决产品应用调试和售后维护响应时间久的问题。 13.方便快捷的网页控制：内置网页控制端口，在Windows、Android、iOS等平台上皆可快速操作； 14.设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关； | 1 | 台 |
| 13 | 可视化音频系统集中运维管理控制云平台 | 1.云平台采用B/S结构，客户端不需要安装专门的软件，只需要浏览器即可登录。浏览器通过Web网页与服务器进行交互，可以在Windows、 Android、IOS平台下工作。同时兼容C/S结构，支持IOS系统下载软件来登录云平台进行跨网段管理和操作。 2.可通过PC、手机、IPAD等终端跨网段在互联网任意节点登录和操作云平台，通过云平台可以查看各分点运行状态及当前模式，并可以进行开关机的操作和模式切换操作。 3.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量。 4.可实现故障预警查看功能：可支持设备无法开机，音频系统回声、啸叫、音量过大等预警信息统计显示；具有地图故障预警显示。 5.运维报表查看功能：音频系统使用次数统计信息报表，故障信息汇总报表，设备运行状态报表等。 6.可实现运维权限管理功能：可基于系统运维管理组织结构进行用户的分级分权管理，并进行灵活的级别定义和权限设置。可自定义用户角色和级别，并进行相应的授权资源管理。 7.可派生全新的下属企业或单位账号，登录该账号可单独运行云平台，并对账号的权限进行授权和使用时间限定。 8.云平台能够跨网段远程控制音频矩阵处理器的USB录播功能，可单独进入录制或者播放界面进行操作。 9.精确音量调节：采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置增益值：-72dB-12dB可调，刻度精度达到0.1dB，直观实用。 10.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试不同分点的音频矩阵处理器，可以调试音频矩阵处理器的所有功能，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试、输入灵敏度调节、输入通道模拟及数字信号选择、输出通道模拟及数字信号选择、扩展器调试、均衡器调试、压缩器调试、自动增益调试、自动混音调试、反馈抑制设置、混音通道调试、延时器调试、分频器调试、限幅器调试、通道重命名等。 | 1 | 套 |
| 14 | 电源时序器 | 1.单路输出：不少于30A； 2.可控电源：不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3.直通电源：前面板不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； 4.USB端口：不少于4个USB端口，前后面板各2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； 5.显示屏：前面板不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； 6.控制旋钮：机器面板不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 7.级联控制：机器后面板不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8.每路延时：每路开关机延时0-999秒自定义； 9.电脑控制：机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； 10.APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关； 11.软件功能：模式调取、模式保存（可保存8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路状态显示开启为绿色，关闭为灰色、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置； 12.过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置； 13.系统设置：可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 14.远程控制：机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 15.锁屏功能：机器自带锁屏功能，避免误操作； 16.中控接口：RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； | 2 | 台 |
| 15 | 反馈抑制器 | 1.供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz； 2.四路输入对应四路输出； 3.话筒开机自动防啸叫效果； 4.移频量：5Hz±1Hz； 5.传声增益提升量：5-14dB； 6.线路输入阻抗≥5KΩ； 7.线路输出阻抗≤600Ω； 8.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 16 | 音频隔离器 | 1.输入端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 2.输出端口：2×RCA\2×TS\2×XLR； 3.输入阻抗：600Ω（交流阻抗）； 4.输出阻抗：600Ω（交流阻抗）； 5.频率响应：20Hz—20KHz（±＜0.3dB ref 1KHz）； 6.额定损失：＜0.7dB（ref 1KHz 1V rms）； | 1 | 台 |
| 17 | 控制室监听音箱 | 1、失真限制的输出功率: R/L:1.4W+1.4W； 2、额定声频率响应范围: 210Hz-20KHz； 3、噪声声级: ≤25dB(A)； 4、扬声器单元： 50x90mm。 | 2 | 只 |
| 18 | 音乐播放控制主机 | 1.CPU：I5-10400； 2.内存：≥8G； 3.硬盘：≥1T； 4.显示器：≥23英寸。 | 1 | 台 |
| 1.3、拾音系统 |  |  |  |  |
| 19 | 无线手持话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 4 | 套 |
| 20 | 无线头戴话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 4 | 套 |
| 21 | 无线领夹话筒（一拖二） | 系统： 1.工作范围：≥80m； 2.音频响应：20Hz-18KHz； 3.总谐波失真：＜1%（@AF1KHz，RF46dBu）； 4.动态范围：＞100dB A-加权； 5.信噪比：＞90dB； 6.导频：32.768KHz。 A2接收机： 1.音频输出电平：不平衡+9dBu/平衡+9dBu； 2.音频输出阻抗：不平衡810 Ohms/平衡240 Ohms； 3.灵敏度：-100dBm/30dB sinad； 4.镜像抑制：＞50dB； 5.操作电压：12-15V。 腰包发射器： 1.输入接口：迷你XLR（P3）； 2.输入阻抗：1MΩ； 3.输入增益范围：38dB； 4.射频输出功率：10mW/30mW可选； 5.电源要求：2只AA（LR6）碱性电池； 6.电池使用时间：可达15小时。 | 4 | 套 |
| 22 | 无线台式鹅颈会议话筒 | 接收机系统指标： 1.频率范围：610~670 MHz； 2.调制方式：FM； 3.可调范围：50MHz； 4.信道数目：200； 5.信道间隔：300KHz； 6.频率稳定度：±0.005%； 7.动态范围：100dB； 8.音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)； 9.综合信噪比：>105 dB； 10.综合失真：≤0.5%； 11.工作温度：-10℃ -+40 ℃； 接收机方式： 1.中频频率：第一中频 ：110MHz,第二中频：10.7MHz； 2.无线接口：BNC/50Ω； 3.灵敏度：12dBμV（80DbS/N）； 4.灵敏度调节范围：12-32 dBμV； 5.杂散抑制：>75dB； 6.最大输出电平：+10dBV； 7.工作电压电流： 12V 1000mA； 发射器指标： 1.无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线； 2.输出功率：高功率 15mW; 低功率 8mW； 3.杂散抑制：-60dB； 4.供电：两节5号电池； 5.使用时间：连续使用13个小时； 6.使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米。 | 4 | 只 |
| 23 | 无线手雷大合唱话筒 | 1.换能方式∶电容式； 2.指向特性∶超心型单一指向； 3.频率响应∶80-18000Hz； 4.信噪比∶>65dB； 5.音频输出∶无线接收机输出； 6.灵敏度∶-30dB参考拾音距离∶10-60cm； 7.发射机供电∶两节1.5V_AA干电池； 8.发射机消耗电流∶110mA； 接收机规格参数 1.频率范围 612.5-667.25MHz； 2.接收方式 超外差二次变频； 3.可调信道数 200信道； 4.信道间隔 250KHz ； 5.邻道抑制≥70dB ； 6.镜像频率抑制≥80B ； 7.震荡方式 锁相环PLL频率合成 8∶频率稳定性 ±10ppm； 9.接收灵敏度-100dbm～-68dbm可调 ； 10.频率响应 40-1800Hz ； 11.综合信噪比≥110dB ； 12.综合失真度≤0.1%； 13.音频输出 500MV（一路6.35插座混合输出，二路卡龙平衡输出） ； 14.输出阻抗 XLR接头200Ω 1/4接头1KΩ ； 15.电源规格 DC12V/1A。 | 4 | 只 |
| 24 | 有线电容会议话筒 | 1.需带防风毛衣强指向枪式电容话筒； 2.对背景噪声的大化衰减； 3.低切滤波器，减小空气噪声； 4.幻象电源（P48）或电池供电； 5.电池开关，包括Low Batt提示器； 6.坚固，全金属外壳。 | 2 | 只 |
| 25 | 无线麦克风增强型天线分配器（一拖四） | 1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选迅收机的多频道系统一对天线； 2、以简化天线裝配工程，提升接收距離及效能； 3、採用高动态杂迅之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计具有超低內调失真特性，能在多頻道同時使用排除混頻干扰，其輸出增益约等于1； 4、天线输入插座可以直接配置适用频带范围的各种单杆天线、同轴天线，延长天线组及对输定向天线组； 5、天线输入接座具有供应强波器的电源； 6、可直接连接具有天线强波器的延长天线組及內建强波器的对数定向天线组； 7、天线翼适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好。 参数： 四组电源输出：12V/600~1000mA； 频率范围：500-950MHz； 输入截断点：+22dBm； 噪声比：4.0dB Type(Center Band)； 增益：+6-9dB(Center Band)； 输出阻抗：15dB min； 阻抗：50Ω； 频宽：450MHz； 插座：BNC female； 电源供应：100-240V/50/60Hz； 电源消耗：170mA。 | 3 | 套 |
| 26 | 无线麦克风增强型天线放大器（一拖四） | 配套一拖四天线分配器使用。 | 3 | 对 |
| 27 | 台式话筒支架 | 台式话筒支架。 | 4 | 只 |
| 28 | 立式话筒支架 | 立式话筒支架。 | 12 | 只 |
| 1.4、附件材料 |  |  |  |  |
| 29 | 操作台 | 定制操作台1个，根据现场实际面积提供。 | 1 | 套 |
| 30 | 机柜 | 1.尺寸：深度600*宽度600*高度2000； 2.标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92； 3.前后带圆形通风孔门 4.单开钣金后门； 5.网孔通风率为75%； 6.前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 7.前后门满足左右开； 8.前后门可改为双开。 9.承载:静载800KG(带支架) 10.防护等级:IP20 11.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12.SPCC优质冷轧板； 13.配标垂直走线槽。 | 1 | 个 |
| 31 | PDU机柜插座 | 8位总控PDU 1.8米。 | 1 | 只 |
| 32 | 总电缆 | WDZB-YJY4*25+1*16电缆。 | 50 | 米 |
| 33 | 音箱线 | EVJV2*2.5专业音箱信号线。 | 600 | 米 |
| 34 | 电源线 | RVV2*1.0 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； | 600 | 米 |
| 35 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 300 | 米 |
| 36 | 同轴信号线 | 50-5 信号线。 | 300 | 米 |
| 37 | 六类网线 | 1.符合规范：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5％； 4.延时偏差：≤45ns/100m； 5.额定传输速率：≤68％； 6.绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500）； 7.电缆对数：4； 8.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG ； 9.电缆外径：6.3±0.3mm； 10.绝缘材料：HDPE； 11.外护套材料：PVC、LSZH、PE； 12.使用温度：-20℃—60℃； 13.交货长度：305米/箱； 14.最小弯曲半径：十倍电缆外径。 | 100 | 米 |
| 38 | 保护管 | 直径20。 | 100 | 米 |
| 39 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 40 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 2、风雨操场灯光系统 |  |  |  |  |
| 2.1、灯光控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 1.1024个通道； 2.96个对像控制，对像通道最大可到80； 3.96个光路及调光通道，方便用于控制调光硅箱和调光硅柜，实现控制常规灯； 4.兼容2010系列R20格式灯库； 5.内置96个全预置布光图形方案，可任意调取； 6.内置多个个性化的文件，包括很多设备安装的编程信息，使得安装简单容易； 7.16个多功能推杆，可翻20页； 8.13个重演功能推子，控制450项记忆场景，60个编组和50张场景快照存储； 9。可同时运行10个场景； 10.可同时执行5个内置图形； 11.7英寸中英文显示； 12.多功能键和自动引导式编程模板可加快编程的进度，支持RDM和ACN； 13.前面板的印刷包括了新的软件版本中介绍的新功能； 14.两边采用了新风格设计，深灰色并有金属光泽； 15.银色及黑色滚筒，独特的滚筒选择程序功能和转轮调节； 16.新的两速银色细长的编码器； 17.全部使用白色及灰色的推子； 18.2个DMX-512信号独立输出接口； 19.带USB接口，灯控台可与电脑之间进行USB连接。 | 1 | 台 |
| 2 | 12路电源直通箱 | 一、技术指标 1.模块即接入三相总电出错报警、信息报告和保护系统，不但在缺相、零线脱落或零线、火线接窜位时（将导致单相输出380V，损毁设备）可立即报警，还能精准报告出错原因是缺相、还是零线、火线接窜位置，还能精准报告出错是在哪一相，并且还能立即切断输出，保证接入灯具、音响、大屏等设备不被损毁。 二、技术参数 1.12路3KW； 2.3P32A插座，3*10A输出； 3.压线式总电输入； 4.每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5.带三相电压表和三相指示灯。 | 2 | 台 |
| 3 | 8路信号放大器 | 1.信号分配功能,二进8出； 2.输入输出间正、负、地均全方位光电隔离，避免高电压反窜入前级信号系统，影响其它设备正常工作； 3.每个输出口间均为独立，工作互不影响； 4.信号放大功能，在远距离（50米以上）传送信号变弱时，可以增大信号传输功率，保证信号的远距离传送； 5.信号整形、稳定功能,在受到电磁干扰时，能很好地保证信号的正确传送； 6.带电源保险； 7.配备19英寸标准机柜安装组件，可以方便的安装到标准机柜上； 8.配备灯钩安装组件，可以方便的安装到安排灯钩后吊挂到吊杆上； 9.卡侬插座三芯、五芯可选； | 3 | 台 |
| 2.2、灯具设备 |  |  |  |  |
| 4 | LED调焦成像灯 | 1、光源：200W COB LED；白色或全彩；寿命50000小时； 2、色温：白光3200K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.92 4、光学系统：独特精密聚光光学成像系统； 5、均匀度：光斑中心照度与边缘照度偏差不超过5%； 6、散热/噪声：热管传导加超静音风机的散热，1m噪声<30db； 7、控制方式：DMX512或自控； 8、控制通道：白色，2；全彩：7； 9、出光角：15-60度可调； 10、主体结构材料：铸铝； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头； | 12 | 台 |
| 5 | LED54颗帕灯 | 1、光源：LED，160W，RGBW全彩；寿命50000小时； 2、色温：3000K、5600K两个色温校正通道； 3、混色：黄、青、紫三个预设混色通道； 4、光学系统：一光源一透镜，10/25/45/60度可选； 5、控制方式：DMX512或自控；控制信号中断后能自动保持最后场景灯光状态； 6、调光线性：0%～100%线性平滑调光，64K级，全部光源打开时，起光亮度0.5m处<1LUX，无抖动闪烁； 7、带DMX512专用信号状态指示灯； 8、控制通道：1\4\7\12四种通道模式； 9、主体结构材料：铸铝； 10、散热/噪声：自然对流散热及风冷，噪声（1m）<30db； 11、光通量：18000lm(max) 12、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头； | 60 | 台 |
| 6 | LED平板柔光会议灯 | 1、光源：432颗0.5W贴片灯珠；寿命50000小时； 2、色温：3200K/5600K两种可选； 3、显色指数：>0.92 4、光学系统：防炫光柔光板； 5、扉页：四块电喷可调角度扉页； 6、散热/噪声：自然对流散热，静音型； 7、控制方式：DMX512或自控； 8、控制通道：3； 9、光通量：>15000lm(max) 10、主体结构材料：铸铝； 11、接口/配件：手拉手出/入双配置电源、信号接口，配全套公母插头； | 12 | 台 |
| 7 | 三合一全功能电脑灯（效果光） | 1、光束、图案和染色功能三合一； 2、灯泡：380W，平均寿命：>1500小时，色温：7800K； 3、最大光通量：≥12000lm，最大中心光强：≥350000cd； 4、控制方式：DMX512，19个通道；可本机自控； 5、水平扫描：540度，垂直扫描：260度，均可16BIT精度扫描，均带电子纠错； 6、显示屏：中英文液晶点阵显示，1600万彩色触摸TFT界面,操作方便,界面美观,可180度反转显示； 7、固定颜色盘：白光+11种颜色； 8、静态图案盘：6个白光+9个图案； 9、动感效果图案盘：白光+光圈+3段圆弧动感效果图案； 10、金属旋转图案盘：白光+7个玻璃图案； 11、棱镜：8棱镜、24棱镜（双棱镜可叠加24，可双向独立旋转）； 12、0-100%线性机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 14、调焦:采用3组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案； 15、出光角度: 3-50度线性调节，最大开光角60度； 16、过热智能保护； 17、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 18、380W电子镇流器； 19、供电电源：AC220V±10%，50/60hz； 20、总功率：530W； 21、启动电流：7A； 22、额定工作电流：<3A； 23、防护等级：IP20。 | 3 | 台 |
| 8 | 电脑摇头光束灯 | 1、超强光束，并具备图案和染色功能； 2、灯泡：380w，平均寿命：>1500小时，色温：7800K； 3、最大光通量：≥11000lm，最大中心光强：≥320000cd； 4、控制方式：DMX512，19个通道；可本机自控； 5、水平扫描：540度，垂直扫描：260度，均可16BIT精度扫描，均带电子纠错； 6、显示屏：中英文液晶点阵显示,操作方便,界面美观,可180度反转显示； 7、棱镜：8+8+8蜂窝棱镜、16棱镜（双棱镜可叠加40，可双向独立旋转）； 8、0-100%线性机械调光，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能； 9、色彩：固定颜色，14个色片+白光（可半色效果）； 10、动态色片：1个六色片（可做七彩效果）； 11、静态图案：7个固定图+5个大小不一的白光+白光； 12、雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然； 13、控制通道：16CH通道； 14、调焦:采用3组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案； 15、出光角度: 3度； 16、过热智能保护； 17、智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)； 18、380W电子镇流器； 19、供电电源：AC220V±10%，50/60hz； 20、总功率：530W； 21、启动电流：7A； 22、额定工作电流：<3A； 23、防护等级：IP20。 | 3 | 台 |
| 9 | 灯钩 | 配套灯具使用 | 90 | 个 |
| 10 | 保险绳 | 配套灯具使用 | 90 | 条 |
| 2.3、附件材料 |  |  |  |  |
| 11 | 桥架、管材 | 配套，满足本工程使用。 | 1 | 项 |
| 12 | 电源线 | RVV2*2.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； | 2700 | 米 |
| 13 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 1350 | 米 |
| 14 | 保护管 | 直径20。 | 100 | 米 |
| 15 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 16 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| 3、风雨操场舞台机械系统 |  |  |  |  |
| 17 | 升降灯光吊杆机 | 1、尺寸（m）：≥26 2、吊点数：≥6 3、行程（m）：≥14 4、速度（m/s）：≥0.2-1.0 5、载荷（kN）：≥6 6、定位精度（mm）：≤±5 7、噪音控制（dB）：≤45 8、驱动方式：电动钢丝绳单层缠绕卷扬 9、减速机：伞齿轮减速机， 10、卷筒：单层卷绕卷筒，单层卷绕卷筒的节圆直径应不小于钢丝绳直径的30倍 11、钢丝绳：φ5.1人造纤维芯的镀锌软钢丝绳 12、吊杆：双圆管桁架杆，外径φ50±2mm，壁厚3mm，带收线框、线槽、插座、接线箱 13、限位装置：带上、下限位行程开关及超程保护开关 14、安全装置：带超载检测、松绳检测装置 15、钢丝绳安全系数必须等于或大于11":“滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的25倍” | 4 | 套 |
| 18 | 升降侧光吊杆机 | 1、尺寸（m）：≥6 2、吊点数：≥6 3、行程（m）：≥10 4、速度（m/s）：≥0.2-1.0 5、载荷（kN）：≥4 6、定位精度（mm）：≤±5 7、噪音控制（dB）：≤45 8、驱动方式：电动钢丝绳单层缠绕卷扬 9、减速机：伞齿轮减速机。 10、卷筒：单层卷绕卷筒，单层卷绕卷筒的节圆直径应不小于钢丝绳直径的30倍 11、钢丝绳：φ5.1人造纤维芯的镀锌软钢丝绳 12、吊杆：双圆管桁架杆，外径φ50±2mm，壁厚3mm，带收线框、线槽、插座、接线箱 13、限位装置：带上、下限位行程开关及超程保护开关 14、安全装置：带超载检测、松绳检测装置 15、钢丝绳安全系数必须等于或大于11":“滑轮的节圆直径，应不小于钢丝绳直径的25倍” | 2 | 套 |
| 19 | 钢丝防跳拐角轮组 | ￠120滑轮组,采用优质铸铁铸造，经机械精加工，哑光黑色漆。 | 6 | 套 |
| 20 | 钢丝防跳传动轮 | ￠120滑轮,采用优质铸铁铸造，经机械精加工，哑光黑色漆。 | 6 | 套 |
| 21 | 航空钢丝绳 | 4.2航空钢丝绳, 6×19丝带有人造纤维芯的航空钢丝绳。强度一般不低于1960Mpa。 | 1000 | 米 |
| 22 | 吊杆杆体 | 采用成品双层杆体；48mm钢管+5#扁铁定制，42mm钢管作内接头衬管；喷涂工艺：表面除锈打磨处理、双层防锈底漆＋双层专用面漆；防水防尘堵头。 | 6 | 道 |
| 23 | 舞台栅顶钢结构 | 定制舞台机械设备安装基础；含滑轮梁、承重梁、机座梁等。滑轮梁：定制；承重梁：定制；吊机基础梁：定制；化学锚栓：1项；连接吊筋：1项；辅料：1项等。 | 1 | 批 |
| 24 | 钢结构专用器材 | 绳卡、桥架、电焊条、油漆、五金螺丝、劳保用品等辅材及配件。 | 1 | 批 |
| 25 | 控制系统 | 舞台机械控制系统 1.不少于8路控制台，分体电源控制箱；自动控制，每路带升、降、停按扭；面板上带电锁、急停、复位、上下限位指示灯、冲顶保护； 2.PLC控制，含电线电缆、桥架管线、限位、冲顶、急停等。 主要功能： 1、灵活的配置方式，可任意增加或减少吊杆路数； 2、完全模块化结构，大大减少了现场布线的工作量， 高效可靠的自动化控制技术，确保系统的安全可靠； 3、精准定位，定位误差小于1cm ； 4、高度智能化自学习功能，可有效的消除机械装置带来的定位误差； 5、模块化设置，系统最大可带120路吊杆； 6、三重限位保护措施， 彻底杜绝吊杆冲顶故障发生； 7、采用工业以太网，系统响应实时性好； 8、配置了主控制台操作灵活。 | 1 | 套 |
| 26 | 电缆线 | RVV3*2.5 1.符合标准 GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200 欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15 倍电缆外径； 10.导体芯数：3； 11.测试电压：2000V/5min； | 1200 | 米 |
| 27 | 信号线 | RVVP3*0.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2,3,4； 11.阻燃特性：阻燃； 12.测试电压：2000V/5min； | 1200 | 米 |
| 28 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等等 | 1 | 套 |
| 29 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02061504 不间断电源 |  |  |  |  |
| 十二、中心机房UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源主机 | 1.主机功率60kVA/60kW，三进三出； 2.拓扑结构：采用塔式机器供电，内置隔离变压器，双变换在线式，IGBT，PWM调制技术； 3.额定输入电压：380Vac，电压范围：-50% ~ 20%，视负载量变化； 4.输入功率因数≥0.99； 5.频率：50/60Hz自适应，频率范围：42 - 72 Hz； 6输出功率因数：1； 7.效率：Up to 94%；ECO模式下大于98%； 8.输出电压：380Vac/220Vac +/-1%，旁路电压：380Vac(+/-15%)； 9.过载能力：125%，10min；150%，1min，THDV：线性载<2%，频率：50/60Hz； 10.负载不平衡：1，峰值因素：3：1，静态旁路：标配； 11.电池类型：AGM+胶体蓄电池（提供泰尔证书文件，加盖原厂公章）； 12.充电时间：8小时达到满容量90%，标配通讯接口：RS-232； | 1 | 台 |
| 2 | UPS蓄电池 | 1.12V/200AH 铅酸蓄电池，采用10HR放电标准； 2.电池设计寿命10年（20℃）； 3.蓄电池密封反应效率应≥95%； 4.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出； 5.阻燃性能：蓄电池壳、盖采用UL94V－0级阻燃材料制造，其阻燃标准应符合GB/T2408-1996中的FH－1和FV－0的阻燃等级要求； 6.防爆性能：在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆； 7.蓄电池必须为同批次产品，并在电池壳体标明生产日期；截止交付日止，蓄电池必须为出厂时间三个月以内（以电池外壳上标注的批号为依据）的新品电池； 8.采用铅酸免维护蓄电池； 9.蓄电池与主机要求同一品牌。 | 108 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 定制32节电池箱。 | 4 | 套 |
| 4 | 直流空开箱 | 电源系统配套空气开关箱。 | 4 | 套 |
| 5 | 电池连接线 | 5*25平方连接线。 | 4 | 套 |
| 6 | 设备连接线 | 3*4平方连接线，根据现场实际情况安装。 | 1 | 项 |
| 7 | 电源连接线（每幢楼之间使用） | 3*2.5平方连接线。 | 7000 | 米 |
| 8 | 配电系统（每幢楼之间使用） | 采用交流配电箱，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡。 | 8 | 套 |
| 9 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 10 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02091109 虚拟演播室设备 |  |  |  |  |
| 十三、校园电视台系统 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟演播系统工作站 | Interl CPU/16GB (2*8GB) DDR4 内存/NVIDIA GeForce显卡/集成千兆网卡/256gb固态+1TB 机械硬盘 /24 IPS显示器/键鼠套装。 | 1 | 台 |
| 2 | 多路虚拟演播室系统 | 1.要求系统可自由定义对应不同类别的4个切换通道，支持4路同时抠像； 2.可以依据需要，任意改变输入信号、NDI信号源、本地视频/图片、本地PPT、网络信号、图文组合、虚拟场景等类别所占切换通道的数量，适应不同制作现场的信号组合需要； 3.设备信号支持SDI 、HDMI 、USB等采集设备的信号输入，分辨率支持4K、高清、标清等分辨率； 4.IP信号支持RTSP、RTMP、HTTP、RTP、SRT等格式，并支持RTSP零延时拉流，IP信号可根据需求自定义修改名称方便识别； 5.要求支持PPT/PPTX/WORD/PDF文件导入功能，导入后自动读取文件内容，无需转换即可生成播出单，并可作为独立信号源使用以适应微课慕课的使用； 6.内置切换台功能；集成摄像机、视频资源、多媒体信号源、PPT文件、图文、转场和特效选控，转场效果不少于20种，转场效果可预设不少于4个，转场时间可自定义设置； 7.系统支持快捷键操作，可通过按键进行视频切换，画中画开启，主副画面选择和交换；具有预监、播出键，可对预监窗口、播出窗口内容进行控制。；系统场景支持虚拟推拉与移动点位设置，点位支持预置位设置与调用，预置位设置按钮≥5个；系统场景支持同一场景无损动画切换； 8.系统内置色键器，支持实时多路（≥4路）同时抠像， 支持蓝、红、绿3色背景抠像及一致性三色混合抠像，并可对亮度值、透明值、抠像阈值的自定义设置。支持无限蓝箱功能，即对画面超出蓝绿箱画面进行裁切。支持抠像保护功能，即对与背景色一致的物品实现保护防止被抠除； 9.要求支持TS/AVI/WMV/FLV/MP4等多格式本地视频录制，录制码流可选,可支持pgm录制的同时进行每个通道的单独录制，录制过程种支持任意暂停，录制结束仅生成一个文件； 10.内置多路调音台，支持任意通道声音混音，支持混音源调整混音比例，支持混音延时修正； 11.支持通道音源静音； 12.内置实时监控系统效能状态条,掌握 cpu/内存/硬盘负载,保证导播人员掌握系统负载情况； 13.系统支持自动编单播放功能，预置播放编单后可进行无人值守自动播放，可对系统内摄像机信号源等任意信号源进行混合编单； 14.为保证虚拟系统与灯光无缝对接合成效果，系统需与灯光为同一厂商，系统需支持无需布置信号线对单台灯具进行调光操作； 15.为方便用户操作，系统需支持一键调用与存储演播室灯光场景数据（如演讲、坐播灯光场景等），系统控制灯具数量需不少于20台，灯光场景数量不少于100套。 | 1 | 套 |
| 3 | 非线性编系统 | 1.系统支持剪辑4K UHD2160、2.5K QHD1440、Full HD1080、HD720、 SD/DVD等多种分辨率的视频，支持25P、30P、60P等多种帧率视频； 2.混编各种不同分辨率素材，在同一时间线实时转换不同分辨率的媒体文件； 3.支持导出MP4、MPG、MOV、AVI等多种文件格式的视频； 4.支持单轨、多轨编辑，自由添加的视频，音频，文字和图形轨道； 5.系统具备编辑、剪辑、添加特效、合成、输出等功能。在轨式特效编辑、字幕编辑 6.系统自带专业高清字幕模块，无须购买第三方字幕插件。字幕类型支持：动画图片、图像、标题字幕，字幕支持直接修改，直观、省时；标题文字支持转场特效； 7.支持AVCHD和DSLR视频编辑；支持XAVC、RAW、AVC等文件格式的编辑； 8.支持自定义宽高比导出视频； 9.支持自定义素材库，素材库中可以导入视频、图片、音频、标题等素材； 10.支持视频特效转场，特效库有多达40多种视频转场特效； 11.视频和音频支持加速播放，支持剪切、拼接、删除操作。 | 1 | 套 |
| 4 | 22“双屏提词器 | 1.22英寸双屏提词器，包含主持人文稿显示和支持人形象返看双屏设计； 2.文件类型支持:txt,ppt等格式； 3.高分辨率:图像鲜艳,分辨率高,支持1440X900 @60Hz； 4.广视角:水平140°垂直130°； 5.高对比度：高对比度视频电路设计，静态1000:1 ,动态8000000:1； 6.轻便稳固:航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便； 7.控制方式:有线/无线遥控,设备通过多种方式同时操控,可单,双人控制； 8.提词器软件:自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动； 9.专业设计：坚固结实、耐磕碰、防静电，整体模块化设计,安装简单操作简便,功能齐全； 10.专业提词器软件:自带镜象功能,解决双屏正像问题,主持人与导播间轻松互动视觉清晰字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大,亮度高； 11.画面平滑,无抖动,视距大于2.5M； 12.全介质平面分光镜:入射角45°,多介质膜无色差超薄增透分光镜,防眩光高亮显示技术,透过率超过85%以上,分光比2:8光损失小于2%,透反率1:0.35； 13.自适应调节:显示屏可对显示内容自适应调节,在很亮的演播室环境下图像也很清楚； 14.中英文操作平台:支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。 | 1 | 套 |
| 5 | 校园直点播系统服务器 | CPU ：E5-266V3 10核20线程 内存：8GB/DDR4/ 硬盘：1TB SATA 硬盘 机箱： 2U机架式服务器机箱 | 1 | 套 |
| 6 | 校园直点播系统 | 云直播平台：高可靠，专用设备，无病毒困扰。 支持不少于4路直播信号同时输入 安装简便，纯硬件设备，仅需配置ip即可 功能强大，可实现直播与点播 直播推流支持基于rtmp的flv、hls、dash协议等直播方式 视频上传：支持MP4格式，支持同一播放地址多个视频播放形式，可自由选择 点播：系统点播响应时间控制在500ms以内，支持暂停、拖动等操作 推流直播录制可实现预约计划录制与即时录制模式，可随时终端录制，录制完成后的节目无需操作可实现转码并发布到前端 播放终端：支持PC、平板电脑、手机多屏同步收看，页面自适应 内容管理：系统自主创建直播频道，点播节目分类、 易用性强，B/S架构，设备集成前台PC页面，手机页面，以及后台管理页面 管理方便，内容管理、观众管理、业务人员管理逻辑清晰 系统在后台设置网站IP后可在前台自动生成二维码，移动终端（手机、IPAD)扫码后统一接入 | 1 | 套 |
| 7 | 高清摄录一体机 | 总像素 829万像素 光学变焦 24倍 数码变焦倍数 2/5/10倍 传感器类型 MOS传感器 镜头参数 镜头描述 徕卡Dicomar镜头 光圈范围 F1.8-4.0 视频拍摄 音频格式 JPEG (DCF/Exif2.2) 视频格式 视频播放模式: 3840×2160 (16:9)，1920×1080 (16:9)，1280×720 (16:9) 曝光控制 对焦方式 手动对焦,自动对焦 白平衡 自动/ATW锁定/3200K/5600K/VAR (2000K-15000K)/Ach固定/Bch固定 屏幕参数 LCD液晶屏 3.5英寸宽液晶显示器 取景器 0.24英寸宽电子取景器 功能参数 扬声器 内置扬声器 | 1 | 套 |
| 8 | 液晶回显 | 1.HDMI2.0接口数：2个； 2.USB2.0接口数：2个； 3.USB3.0接口数：无USB3.0； 4.CPU核心数：四核： 5.存储内存：8GB； 6.CPU架构：四核A53； 系统：Android； 7.WIFI频段：2.4G； 8.运行内存/RAM：1.5GB；16.背光方式：直下式/DLED。 | 1 | 台 |
| 9 | 壁挂支架 | 55寸液晶回显配套壁挂支架。 | 1 | 台 |
| 10 | 一拖二无线手持话筒 | 发射机: 1.工作频率:780-830MHz； 2.采用强磁拾音器，还原人声，磁性饱满； 3.采用微电脑CPU控制； 4.PLL锁相环频率合成技术，红外线对频； 5.32/64/99频道自由选择，液晶数字显示； 6.频率稳定度：±0.002%； 7.FM最大调制频率偏: ±45KHz； 8.智能电池欠压预警显示； 9.动态音频压缩及自动电平控制电路； 10.使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时； 接收机： 1.工作频率:770-820MHz； 2.采用微电脑CPU控制； 3.PLL锁相环频率合成技术, 红外线对频； 4.32/64频道自由选择，液晶数字显示； 5.频率稳定度：±0.002%； 6.杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制； 7.音频动态扩展及自动电平控制电路； 8.真分集接收。 | 1 | 套 |
| 11 | 调音台 | 1.12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)； 2.12通道调音台； 3.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)； 4.2编组母线 + 1立体声母线； 5.2 AUX (包括FX)； 6.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 7.单旋钮压缩器； 8.效果器：SPX，含24组预置效果器； 9.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 10.通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作； 11.Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载； 12.含Cubase AI DAW下载版软件； 13.单声道输入通道上的PAD开关； 14.+48V幻象供电； 15.XLR平衡输出； 16.世界通用的内部全局供电。 | 1 | 台 |
| 12 | 免漆拼接绿箱 | 1.免漆拼接型蓝箱墙板、弧板、球形板、地板均为一次模压成型，多种板块均采用一种铝合金支架连接，可靠耐用、免维护；该产品无需采用传统的木料制作方式，避免批腻子，刷漆等费时费力繁琐工序，为工程施工节省工期90%以上，同时节省大量资金，也杜绝日常使用掉漆磨损引起的反复维修等缺点； 2.厚度：1块/17mm； 3.墙板：250 * 250 * 17mm； 4.弧板：270 * 250 * 17mm； 5.地板：250 * 250 * 17mm； 6.材料：环保TS材料、表面哑光； 7.地板承重：200公斤/块； 8.颜色：蓝色/绿色； 9.模块化、拼接式、虚拟蓝箱设计，本方案由多个模块化产品，均为数控磨具产品，一次成型，尺寸标准，颜色一致，无批次差；地板设计防水、强度高，耐磨，不变色。 | 28.4 | 平米 |
| 13 | 智能场景记忆LED专用影视灯 | 1.额定功率：100w； 2.供电方式：AC：90-265V，50/60Hz;DC12-24V； 3.相关色温：5600K（可选3200k）； 4.LED类型：贴片灯珠； 5.全航空铝材结构，强度高，重量轻； 6.灯体与光源一体化设计，灯体采用高强航空铝材散热材质，散热好，大幅延长灯珠寿命，质量稳定； 7.灯具固定转接件，灯具易损耗件采用全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用； 8.高效光源芯片，高亮度，高显色，Ra >95.色温稳定，5600K； 9.电源控制电路一体化控制盒设计，灯体控制盒分体设计，高强铝材外壳，散热性好，易更换，售后简洁，方便； 10.调光方式：DMX512信号控制/灯具本地控制/LCD液晶屏遥控功能； 11.无线调光方式为免弱电化施工，无需走信号线，放大器，调光台等设备； 12.需提供灯具无线调光相关软著无线数字遥控设计，液晶数字遥控器控制，无需繁琐信号线施工连接，使用简单方便； 13.标准国际DMX512信号设计，DMX512/1990数字调光协议，兼容性强，控制精准。 | 10 | 台 |
| 14 | 数字螺纹聚光灯 | 1.额定功率：200w； 2.供电方式：AC：90-265V，50/60Hz;DC12-24V； 3.相关色温：5600K（可选3200k）； 4.LED类型：贴片灯珠； 5.全航空铝材结构，强度高，重量轻； 6.灯体与光源一体化设计，灯体采用高强航空铝材散热材质，散热好，大幅延长灯珠寿命，质量稳定； 7.灯具固定转接件，灯具易损耗件采用全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用； 8.高效光源芯片，高亮度，高显色，Ra >95.色温稳定，5600K； 9.电源控制电路一体化控制盒设计，灯体控制盒分体设计，高强铝材外壳，散热性好，易更换，售后简洁，方便； 10.调光方式：DMX512信号控制/灯具本地控制/LCD液晶屏遥控功能； 11.无线调光方式为免弱电化施工，无需走信号线，放大器，调光台等设备； 12.需提供灯具无线调光相关软著无线数字遥控设计，液晶数字遥控器控制，无需繁琐信号线施工连接，使用简单方便； 13.标准国际DMX512信号设计，DMX512/1990数字调光协议，兼容性强，控制精准。 | 2 | 台 |
| 15 | 遥控器 | 1.频率：433.92M； 2.电源：3只AA电池； 3.稳定性:自动选择无干扰频段,，保障通讯的可靠性； 4.语言：中/英文可对每只（组）灯独立调校； 5.控制路数多达99路;自带节能/保护模式；20秒无操作进入省电模式;能更直观的对灯具进行调节,提高工作效率,有效传输距离150M,灯与灯之间无需连接信号线； 6.无需接信号线，放大器、调光台等配件，既节省资金又降低故障率。数字化设计，简单易学，操作标准精确，节省人员数量配置和学习培训成本； 7.支持设定10组场景，并支持存储记忆功能，可一键选定至指定光环境； 8.具有翻页功能，可设置不同灯具的地址、场景级别、亮度数据，支持一键存储、一键恢复； 9.具有记忆抹除功能，可通过组合键轻松去除设定的场景； 10.可对每只（组）灯独立调校； 11.控制路数多达99路； 12.自带节能/保护模式；20秒无操作进入省电模式;能更直观的对灯具进行调节。 | 1 | 台 |
| 16 | 6路电源直通箱 | 1.6路3KW； 2.3P32A插座或,压线式或3*10A输出； 3.压线式总电输入； 4.每路均带空气开关保护和工作指示灯； 5.带三相电压表和三相指示灯。 | 1 | 台 |
| 17 | 阻燃线缆 | 2×1.5mm²影视电缆线 | 1 | 项 |
| 18 | 灯具悬挂轨道 | 纵轨8米（2根4米），横轨12米（4根3米），轨道吊架6套，万向滑车8个，灯具滑车12个，线缆滑车12个，纵轨连接板2套，轨道堵头12个。 | 1 | 套 |
| 19 | 恒力铰链 | 1.结构：调簧式设计、准确定位； 2.提升重量：7Kg； 3.颜色：黑色。 | 4 | 台 |
| 20 | 抠像桌 | 厚度≥18mm，尺寸≥1.2*0.6*0.72m基层密度板，表声学环保防水抠像背景布饰面，维护方便，使用长久。 | 1 | 个 |
| 21 | 导播桌 | 1.钢木结构； 2.规格尺寸1800*800*750mm； 3.木质台面厚度36mm，E1级环保优质高密度，有贴实木皮或喷漆处理； 4.机柜满足19英寸设备嵌入，满足立式主机嵌入调节； 5.机柜为钢制部分：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；钢板厚度1.5.0MM，加强梁钢板厚度1.8MM，根据零部件工位和作用，钢板材料厚度规格合理搭配； 6.方便安装．表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷涂。 | 1 | 个 |
| 22 | 交换机 | 8口千兆网络交换机。 | 1 | 台 |
| 23 | 话筒音频线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； 14.包装规格：200M。 | 30 | 米 |
| 24 | 灯光电源线 | RVV2*2.5 1.符合标准GB 5023、IEC60227； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 7.绝缘电阻：>200欧/km； 8.使用温度：-30~ +70℃； 9.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 10.导体芯数：2； 11.测试电压：2000V/5min； 12.包装规格：200M。 | 360 | 米 |
| 25 | 灯光信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； 14.包装规格：200M。 | 180 | 米 |
| 2、形象墙布置 |  |  |  |  |
| 1 | 形象墙装饰 | 形象墙背景采用浅色木饰面作为背板，背板根据装饰造型图案，进行开槽，安装LED灯条，使造型实现暖白色背景线条光。造型贴面采用亚克力板进行立体切割后，粘贴色板贴面。 | 1 | 项 |
| 2 | 发光字 | 发光字采用不锈钢板与压克力板组合，内置led光源，产生出立体发光的效果。 | 1 | 批 |
| 3、访谈区置景 |  |  |  |  |
| 1 | 访谈整体造型框架 | 整体背景造型，木工板+阻燃板框架，铝塑板饰面，框架正视面采用白色亚克力透光板现场切割安装、LED背光。 | 1 | 项 |
| 2 | 访谈区地台造型 | 18mm厚木工板， 15*15木龙骨基础、整体高度约12cm,地台与地面结合部斜面过度，角度不低于120°，斜面采用2cm夹胶钢化玻璃，喷浅蓝色亚光漆，内部LED灯带，现场制作安装。 | 1 | 项 |
| 3 | 访谈背景灯箱软膜画 | UV软膜高精度打印，学校特色文化背景图案，LED背光。 | 1 | 项 |
| 4、承重柱装饰 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部环形灯箱 | 木工板灯槽，亚克力透光板现场切割安装、LED背光。 | 1 | 项 |
| 2 | 立柱造型 | 艺术造型包柱子，铝塑板饰面，四条白色亚克力板LED灯带，与顶部环形灯箱呈支撑过度。 | 1 | 项 |
| 5、电路电气 |  |  |  |  |
| 1 | 电路电气工程 | 配电箱、墙面插座、开关、强弱电综合布线。 | 1 | 项 |
| 6、导播室装修 |  |  |  |  |
| 1 | 导播室隔断 | 采用75毫米的隔墙龙骨及石膏板制作隔墙，隔墙与地面和墙面的连接处填充密封处理。填充材料：玻璃棉、矿棉板、岩棉板等。 | 1 | 项 |
| 2 | 观察窗 | 2mm钢化夹胶玻璃，贴浅灰防爆膜。 | 1 | 项 |
| 3 | 单开木门 | 成品声学门现场安装，具体根据学校演播室实际情况定制。 | 1 | 樘 |
| 4 | 铝方通吊顶 | 1.顶部喷黑，安装铝方通专用卡式龙骨； 2.尺寸50mm×60mm铝方通100mm安装； 3.实际按现场情况安装。 | 1 | 项 |
| 5 | 地胶板 | 环保地板专用胶将塑胶地胶板平整的粘和在地面上，接口处严密焊接平滑，不能有缝隙，塑胶地板厚大于2mm塑胶地板颜色需在施工前与采购人确认。 | 1 | 项 |
| 6 | 墙面粉刷 | 环保乳胶漆。 | 1 | 项 |
| 7 | 踢脚线 | 磨具挤压一次成型，高强度铝合金型材下设磨具成型安装支架，安装简单，开启方便，亮光色拉丝，高度80mm。 | 1 | 项 |
| 8 | 窗帘布 | 定制，实际按现场情况安装。 | 1 | 项 |
| 9 | LED长条灯 | 6500K白光。 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等。 | 1 | 套 |
| 11 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02091301 音视频播放设备 |  |  |  |  |
| 十四、微格教室精品录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 一.整体设计 1.主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构设计，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力； ■2.功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体，无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机；（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 3.节能环保：应具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过25W； 4.低噪声设计：要求所投录播主机产生噪声最大值≤20dB(A)； 5.平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档； 6.支持与萧山区教育局录播平台无缝对接；提供针对本项目可与萧山区教育局美好教育录播课堂平台无缝对接的承诺函。 二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3；且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 2.视频编解码：支持标准H.264视频编解码协议，要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 3.POC一线通：支持连接摄像机与主机之间通过一根SDI线进行供电、控制、视频信号同传，不接受使用转接器的方式； 4.音频输入输出：具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2； 5.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能； 6.日常音频环出：支持主机在通电关机或休眠状态下，仍能按照预设置完成音频信号的输入环出，实现开展日常授课时（不录制、互动等），仍能完成麦克风、电脑等教学音频环出应用且无需重新调整线路； 7.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈； 8.存储容量：内置不少于2T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 9.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 10.外设连接：具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 | 1 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 一.整体要求 1.要求配套的录播流媒体处理软件在出厂时内置于高清录播主机中； 2.软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用； 3.自主知识产权：要求录播流媒体处理软件具备自主知识产权，提供录播流媒体处理相关功能的软件著作权登记证书复印件。 二.录播模块 1.录制存储：要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并要求支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装； 2.录制模式：支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装； 3.高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流； 4.分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 5.同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 6.云台控制：支持摄像机云台控制技术，实现对接入摄像机的画面进行云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。 7.录制跟踪：要求内置录制画面跟踪功能，支持搭配摄像机共同实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。为保障系统使用、管理便捷稳定，不接受使用额外配置跟踪主机或其他跟踪设备的方式； 8.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 9.录制控制：要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制； 10.音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 三.导播模块 1.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制； 2.网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。不接受安装客户端软件进行导播的方式； 3.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式； 4.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制； 5.画面布局：提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 6.摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面； 7.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容； 8.可以音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.多流直播：要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流，实现多流直播。； 2.直播码流：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性； 3.直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 五.互动模块 1.互动协议：支持H.323、SIP标准视音频互动协议，便捷进行远程互动教学应用； ■2.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。（投标时提供“授课模式”及“会议模式”的软件功能界面截图证明） ■3.双流互动：要求支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。（投标时需提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的认可该功能的检测报告复印件） 4.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫，并提供导入通讯录功能； 5.发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 六.管理模块 1.录像管理：支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载 2.视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； 3.版本切换：支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作； 4.面板管控：支持接入控制面板，对录播设备进行唤醒、录制管理。 | 1 | 套 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1.摄像机跟踪逻辑分配：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.云台控制：支持对接入摄像机进行云台控制技术，实现画面的上下左右移动、放大缩小变焦等操作； 3.检测区域设置：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可根据实景拍摄画面中框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 4.录制跟踪切换：根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换； 5.AI跟踪目标丢失处理机制：支持对接入摄像机设置AI跟踪目标更新周期时间，在跟踪对象处于检测区域外达到更新时间后，对应摄像机回到预置位0并重新进行新目标的识别跟踪；跟踪对象处于检测区域外的时间小于更新时间并重新进入检测区域时，继续对该跟踪对象进行锁定跟踪； 6.跟踪屏蔽：支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行AI分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。 | 1 | 套 |
| 4 | 高清摄像机 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素不低于207万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥12倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0° ~ 74.8°/s； 5.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°； 6.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 7.视频输出：要求具备标准SDI视频输出口≥1，HDMI视频输出口≥1； 8.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 9.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络输出：要求具备标准RJ45网络接口，并支持RTSP协议支持网络视频输出； 12.音频接口：要求具备不少于1路Line in输入口； 13.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 14.预置位：要求支持设置摄像机预置位，预置位数量≥255； 15.图像翻转：要求支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 16.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输； 17.AI跟踪：要求内置跟踪算法，无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 18.跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置； 19.电源支持：支持录播主机供电、POC和DC12V电源适配器等供电方式； 20.要求摄像机与录播主机为同一品牌。 | 4 | 台 |
| 5 | 摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 8.支持教师和学生的AI自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑； 9.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人，人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪； 9.采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别教师，避免学生站立影响； 10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 11.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 12.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小； 13.支持学生智能跟踪，根据学生站立/做下动作状态，进行学生特写跟踪拍摄，并通知录播主机完成画面切换。 | 4 | 套 |
| 6 | 数字音频矩阵 | 1、12进4出音频处理器，集成自动噪音抑制技术，保证声音质量； 2、可通过网络进行监听，软件升级和参数配置（支持局域网和公网）； 3、8路差分输入，4路单声道Line-IN输入, 4路平衡输出； 4、8路平衡输入可做16段EQ处理； 5、音抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号； 6、回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； 7、具有AGC功能，防止多人大声说话时破音； 8、远程回声消除： 处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms 9、回声抑制比：＞60dB； 10、采样率：32K采样； 11、位数：16位动态范围； 12、环境噪声消除：90db； 稳态噪声消除比：30dB ； 13、频率响应：20Hz-16KHz 最大增益：59dB。 | 1 | 台 |
| 7 | 指向性拾音话筒 | 1)单体：背极式驻极体； 2)指向性：超心型； 3)频率响应：40Hz—16kHz； 4)低频衰减：内置； 5)灵敏度：-29dB±3dB； 6)输出抗阻：500Ω±20%； 7)最大声压级：130dB； 8)信噪比：70dB； 9)动态范围：106dB； 10)使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA。 | 6 | 支 |
| 8 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232； 3. 信号指示灯：支持； 4. 支持一键式系统电源开关控制； 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式； 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面； 9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室； 10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 | 1 | 套 |
| 9 | 电源管理器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 | 1 | 台 |
| 10 | 视频资源管理平台服务器 | 一、整体设计 1)要求平台使用B/S架构设计，支持IE、360等主流浏览器访问，方便用户进行平台使用管理。 2)为确保平台功能的切实有效应用，需提供落地教师培训服务，辅助教师信息化教学能力提升。 二、资源库应用 1)自主录题：支持学校教师在个人题库中自主录题，自定义题干、答案以及习题解析。题目类型需包括单选、多选、判断、解答等主要题型，并自定义题目难度。 2)组卷功能：提供题库选题、智能出题两种自主组卷方式。题库选题，支持以教材、版本、课本或知识点为维度进行题库资源选择，并支持按题型（选择、判断、解答、阅读等）、难度（基础、中等、较难等）自主选择符合要求题目搭配完成组卷；智能出题，支持在选择教材版本或知识点、设置题型题量后，系统从题库自动随机抽取符合要求的题目完成组卷。 3)资源预览：支持在平台点击打开对应资源进行预览，预览时文件自动转为pdf格式在平台呈现，防止误修改。支持预览过程中的资源画面自动/手动缩放、全屏、上下翻页等操作。 4)个人资源上传：支持用户自主上传个人制作教学资源，形成个人资源文件空间。资源文件类型应支持文档、视频、压缩包、表格等不同类型，并支持按照题库、课件、题组、试卷、教学设计、教案、微课等分类归档至我的资源当中。 三、课程教学系统 1)课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。 2)排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。 3)教学备课辅助：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。 ■4)视频上传：支持用户自主上传课程视频发布用于课程点播，可对上传视频自主添加知识点、教学环节、行为分析等类型标识，点播播放时可点击相应知识点、教学环节跳转至对应时间点视频进行播放。（投标时提供软件平台功能界面截图）。 四、学校网络教研系统 1)教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研话题三种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。 2)教研签到记录：支持记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示。 3)教研签到功能：支持手机微信扫描教研活动二维码，填写姓名、单位、联系方式以及通过手机定位获取签到地点后完成签到，并记录教研平台签到列表。 4)教研笔记功能：支持手机端小程序进行教研活动笔记记录，针对教研活动形成自身教研心得笔记，方便教研总结。教研笔记支持文字总结上传和图片上传两种方式。 | 1 | 台 |
| 11 | 导播控制台 | 1）支持远程操作录播主机的开关机； 2）支持不少于5种特技效果； 3）支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4）支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5）支持录制、暂停、停止功能； 6）支持全自动录播模式和手动录播模式。 7）支持通过USB线缆连接录播主机； 8）安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9）导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 台 |
| 12 | 视频线 | SDI视频线。 | 600 | 米 |
| 13 | 信号线 | RVVP2*0.37 1.符合标准JB8734, VDE 0281； 2.额定电压：300/500V； 3.导体：多股铜导体； 4.绝缘材料：PVC； 5.护套材料：PVC； 6.屏蔽：编织密度大于85%； 7.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）； 8.绝缘电阻：>200欧/km； 9.使用温度：-30~ +70℃； 10.最小弯曲半径：15倍电缆外径； 11.导体芯数：2； 12.阻燃特性：阻燃； 13.测试电压：2000V/5min； | 600 | 米 |
| 14 | 六类网线 | 1.符合规范：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 2.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5％； 4.延时偏差：≤45ns/100m； 5.额定传输速率：≤68％； 6.绝缘电阻：≥5000MG/km+20℃ DC（100-500）； 7.电缆对数：4； 8.导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG ； 9.电缆外径：6.3±0.3mm； 10.绝缘材料：HDPE； 11.外护套材料：PVC、LSZH、PE； 12.使用温度：-20℃—60℃； 13.交货长度：305米/箱； 14.最小弯曲半径：十倍电缆外径。 | 600 | 米 |
| 15 | 保护管 | 直径20。 | 200 | 米 |
| 16 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等等 | 1 | 套 |
| 17 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 1 | 项 |
| A02080805 会议室基础音频系统 |  |  |  |  |
| 十五、行政楼会议室音响设备（2个会议室） |  |  |  |  |
| 1 | 线性音柱 | 系统类型：两分频线性音柱 1.频率响应：110Hz-18KHz（±3dB） 90Hz-20KHz（±10dB） 2.标称覆盖角（H×V）：120°×120° 3.灵敏度(1w/1m)：98dB； 4.最大声压级：111/177dB 5.单元功率（AES/PEAK）：100W/400W 6.标称阻抗：8Ω 7.驱动单元：LF:2×4":1.4"钕磁防弹纤维锥盆定制单元 HF:1× 1":1"圆形钛膜号角高音 8.输入端口：1个 NL4MP四芯插座，1+1- 9.吊挂硬件：M8吊点、可选配专用壁架 10.外形尺寸（W×D×H）：125×140×383mm 11.净重：3.5kg | 4 | 只 |
| 2 | 扬声器支架 | 1.采用铝合金材质，安全牢固； 2.适用音柱安装。 | 2 | 付 |
| 3 | 线性音柱功率放大器 | 1.额定输出功率（8Ω立体声）：≥300W×2； 2.额定输出功率（4Ω立体声）：≥500W×2； 3.额定输出功率（2Ω立体声）：≥900W×2； 4.额定输出功率（8Ω桥接）：≥1000W； 5.输入灵敏度：0.7V、1V； 6.输出电路: AB 类； 7.转换速率：45V/us； 8.总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05%； 9.通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB； 10.频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB； 11.阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400； 12.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆； 13.输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬； 14.输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子； 15.电源输出：功放后面板内置6路220V电源时序输出插座； 16.远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机； 17.LED指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯； 18.显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压。 | 2 | 台 |
| 4 | 12路调音台 | 1.12通道调音台； 2.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)； 3.2编组母线 + 1立体声母线； 4.2 AUX (包括FX)； 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 6.单旋钮压缩器； 7.效果器：SPX，含24组预置效果器； 8.单声道输入通道上的PAD开关； 9.+48V幻象供电； 10.XLR平衡输出。 | 2 | 台 |
| 5 | 电源时序器 | 1.单路输出：不少于30A； 2.可控电源：不少于8路，兼容中规、美规、欧规插座； 3.直通电源：前面板不少于4路直通兼容中规、美规、欧规插座； 4.USB端口：不少于4个USB端口，前后面板各2个，前面板1号USB口为电脑软件控制端口，2、3、4号USB提供5V直流输出，可为工作灯供电、手机平板充电用； 5.显示屏：前面板不少于1个2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示模式、ID、当前电压、日期时间、通道开关状态等信息； 6.控制旋钮：机器面板不少于一个飞梭控制旋钮，配合显示屏可做保存调用模式、中文、英文语言选择、级联开关设置、波特率选择、ID选择、初始化设定、电压校准、过压欠压设置、保护开关或自动设置、时间设置、上电自启设置、定时开关设置、通道开关机延时设置、软件版本、端口、设备名称查看、IP设置； 7.级联控制：机器后面板不少于2个RJ45网口（LINK IN、LINK OUT），通过级联设置，自动识别主机从机实现多台时序器超远距离级联使用； 8.每路延时：每路开关机延时0-999秒自定义； 9.电脑控制：机器可通过前面板1号USB端口、后面板RS-232端口，LAN-PC的RJ45网口实现IP网络远程控制，三种端口任意选择与电脑相连通过软件控制； 10.APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关； 11.软件功能：模式调取、模式保存（可保存8种模式供用户调用）、当前电压、时序器开关机、单路状态显示开启为绿色，关闭为灰色、单路单独开关，软件可设置通道延时0-999秒、可做定时器设置：星期一至星期日根据需要设置开启关闭并能单独旁路星期一至星期日的定时器时间、定时开关可设定关闭、循环、非循环，同时开机日期、关机日期、开机时间、关机时间均可单独设置； 12.过压设置：带有开启、关闭、自动三档设置，过压欠压从0-300V根据需要设置； 13.系统设置：可设定时间、获取系统时间、可设定上电自启，可设置设备地址、设备名称、电压校准、级联开关、语言选择（中文、英文）； 14.远程控制：机器可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、中控、有线控制面板及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机； 15.锁屏功能：机器自带锁屏功能，避免误操作； 16.中控接口：RS232、RS485、LAN-PC三种连接方式； | 2 | 台 |
| 6 | 无线鹅颈话筒（一拖四） | 1.采用UHF超高频段，干扰更少，传输更可靠； 2.DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供多达200个信道选择； 3.采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险，确保信号传输中的保密性； 4.接收机采用DQPSK双天线真分集接收，在正常室内使用半径30-60米的环境内，彻底避免传统模拟FM调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题； 5.数字调制和高保真接收，确保整机的音频指标始终如一； 6.接收机，发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 7.接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，四个通道(A/B/C/D)实时工作时的各个通道的频道编号，RF工作频点，音量级数显示，实时的AF,RF信号强度显示，各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息；在设置菜单下，各工作通道的选择、工作频点，通道音量等重要参数的设置都可以方便切换和执行。 | 2 | 套 |
| 7 | 65寸会议一体机 | 1.65英寸集4K显示，智慧白板，协同变屏，多媒体联接为一体； 2.显示：4K高清显示，光学防蓝光 ，10.7亿色彩，课件展示更自然 ，德国莱茵低蓝光认证护眼屏，AG防眩光，自适应光感调节； 3.系统：4Core @1.5G，RAM: 4GB，Flash :32GB； 4.音频：2个全频单元 +2个高频营造3D单元立体声，频域：100Hz-20kHz； 5.书写：25ms低时延 书写高精度±1mm 流畅板书，教学专用触控笔，耐磨不断触，双人书写，多方式扫码带走 智能书写。10种语言智能识别，书写秒变打印体。11种图形识别； 6.投屏：双Wi-Fi模块设计，抗干扰，更稳定投屏码、HDMI、Type-C等多方式，支持反向控制，大屏翻页、批注.多接口 连接更灵活：前置Type-C、USB3.0接口，可外接摄像头、拾音麦、高拍仪等终端； 7.丰富生态：自带应用市场大屏专区，提供海量办公、资讯、生活、影音等应用，所有应用针对大屏做过适配，操作更流畅。开放生态，含200+行业生产专属应用； 8.安全智慧教学：适配海量教学应用，优质课程资源，硬件防篡改，CCRC EAL2+高等级安全认证； 9.信息发布平台：可在智慧屏主页面，通过后台配置信息窗，上传需要显示的内容、图片等，实现信息发布到智慧屏主页面显示的功能。 | 2 | 台 |
| 8 | 一体机移动支架 | 配套65寸会议一体机使用。 | 2 | 个 |
| 9 | 音箱线 | EVJV2*1.5。 | 2 | 批 |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.5。 | 2 | 批 |
| 11 | PVC保护管 | 直径20PVC保护套管。 | 2 | 批 |
| 12 | 机柜 | 尺寸：深度600mm*宽度600mm*高度1000mm。 | 2 | 个 |
| 13 | PDU机柜插座 | 6位总控PDU。 | 2 | 个 |
| 14 | 辅材 | 本系统所需辅助材料，包括配管、线材、接插件等等。 | 2 | 套 |
| 15 | 系统施工及集成调试费用 | 系统施工及集成调试 | 2 | 项 |

2、商务需求：

- 2.1.考虑到方案与实际情况的偏差，请投标人在投标前实地踏勘现场，综合考虑相关风险及费用，并计入在措施费或相关条目内。因此项风险引起的费用今后不做调整。

- 2.2.本项目包含所有材料及设备的制作安装费、运输费、保险费、组织措施费、搬运、调试、二次开发、施工水电及现场安装开槽、开孔及修复、设备基础等施工费用，以及其他管理费、规费、税金、总包服务费及利润等一切与本项目有关的相关费用，均包含在投标总价内。总包服务费（含总包管理费、配合费、水电费、场地租赁费、垃圾处理费等）由中标人按中标总价的1%考虑计入报价。

- 2.3现场局部已完成装修，注意成品保护，请投标人在报价前仔细踏勘现场及熟悉了解项目现状，特别是根据实际情况布局走向的局部调整等，投标过程中能提供最优的产品和合理的安装工艺要求，进一步保证做好与其余各承包单位的配合工作，对可能产生的破坏进行修复，相关费用包含在投标总价内。结合现场实际，如需增设配套基础的，在报价中考虑。最终由响应人结合现场实际情况进行深化设计及安装。本项目为一次性报价，今后不作调整。

2.4交货时间及地点：

▲2.4.1：合同签订后100天内安装调试完毕。

交货地点：采购人指定地点。

2.4.2中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

2.5.质保期及售后技术服务要求：

▲(1)质保期：2年。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应。

(3)投标人应提供服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3.▲付款方式：

第一笔付款：合同签订后中标人支付总价的1%作为履约保证金（接受保函形式）后，由供应商提供同等金额的正规发票，采购人在履行相关资金审批手续后支付合同总价40%的合同款作为预付款；

第二笔付款：设备安装调试完成并经主管部门验收合格后，由供应商提供同等金额的正规发票，采购人在履行相关资金审批手续后支付至合同总价的80％；

第三笔付款：设备联合试运行满三个月后，经使用单位和采购人共同确认后，办理使用移交，由供应商提供同等金额的正规发票，采购人在履行相关资金审批手续后支付至合同总价的100％；

注：

1、如有附图，仅作参考。

2、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3、中标人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 类型 | 序号 | 评审条款 | 最高分值 | 主客 观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信 | 1 | 投标人业绩： 自2021年1月1日以来具有类似项目成功业绩（合同内容至少包含三个及以上本次采购的弱电子系统），每个业绩得0.5分，最多得1.5分，不提供不得分。证明材料：同时提供合同、中标通知书、项目验收报告及发票（复印件加盖投标人公章），证明材料缺少，此项不得分，时间以合同签订时间为准。 | 1.5 | 客观分 |
| 商务资信 | 2 | 投标人管理体系： 投标人具有（1）质量管理体系认证证书、（2）环境管理体系认证证书、（3）职业健康安全管理体系认证证书（以上三本证书认证范围均至少包含三个及以上本次采购的弱电子系统）（4）信息安全管理体系认证证书、（5）信息技术服务管理体系认证的，每提供一个得0.5分，本项最高得2.5分。 注：（须在有效期内，投标文件中提供有效证书复印件加盖投标人公章。） | 2.5 | 客观分 |
| 技术 | 4 | 投标货物技术参数相应情况： 投标人所投产品全部符合招标参数指标，带“■”的技术参数指标按照招标文件要求提供相关证明材料的得16分，带“■”的技术参数指标负偏离、不符合或未按招标文件要求提供证明材料的每条扣1分,扣完为止；其余每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 (带“■”的技术参数必须按招标文件要求提供相关证明材料,详见采购需求技术参数具体要求） | 16 | 客观分 |
| 技术 | 5 | 投标方案总体设计、建设方案、产品选型等完全符合业主单位业务需求：详细阐述各子系统的架构、功能、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、是否充分考虑用户实际使用需求、是否符合系统对当前和未来发展的要求、个性化的独到优势等综合评定。 ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，调查充分，贴合实际情况，具有可执行性的得5分； ②方案内容比较完整，思路较清晰的得3分； ③方案内容一般完整的得1分； ④不提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 技术 | 6 | 大报告厅音箱系统： 针对本项目大报告厅音响配置3D三维动画的制作效果播放；详细、完整、科学，理解准确、到位，根据招标文件采购需求和现场空间结构，装修情况等相关因素进行制作，制作效果优秀的，得5分；效果一般的得3分；效果较差的得1分；不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 技术 | 7 | 大报告厅灯光系统： 针对本项目大报告厅灯光配置3D三维动画制作效果播放；详细、完整、科学，理解准确、到位，根据招标文件采购需求和现场空间结构，装修情况等相关因素进行制作，制作效果优秀的，得5分；效果一般的得3分；效果较差的得1分；不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 技术 | 8 | 大报告厅舞台机械系统： 针对本项目大报告厅舞台机械配置3D三维动画制作效果播放；详细、完整、科学，理解准确、到位，根据招标文件采购需求和现场空间结构，装修情况等相关因素进行制作，制作效果优秀且能完全满足招标文件要求的，得3分；效果一般且基本符合招标文件要求的得2分；效果较差或不满足招标文件要求的得1分；不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 技术 | 9 | 保证项目进度和项目完成的方案和措施： 实施方案的科学性、合理性、完整性进行综合评定（包括与土建对接设备预留点情况、项目实施方案总体设计、施工进度计划、总体施工措施、设备安装调试运行方案等）进行综合评定。 ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，具有可执行性的得5分； ②方案内容比较完整，思路较清晰的得3分； ③方案内容一般完整的得1分； ④不提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 技术 | 10 | 项目人员配置情况： 拟派的项目负责人具备机电工程二级（及以上）建造师证书及安全生产考核合格证书（B证）的得1分；本项最高得1分。 项目实施人员中具备电工证的每人得0.5分，最高得1分。 项目实施人员中具备高空作业证的每人得0.5分，最高得1分。 【证明材料：提供相应证书及以上人员所在单位缴纳的在投标单位近三个月2025年1月、2月、3月任意一个月的社保缴纳证明扫描件，不提供不得分。】 | 3 | 客观分 |
| 技术 | 11 | 保证项目质量情况的方案措施： 根据投标人对本项目的质量、环境、安全生产、文明施工等措施及提供的备品备件等情况综合评定； ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，具有可执行性的得5分； ②方案内容比较完整，思路较清晰的得3分； ③方案内容一般完整的得1分； ④不提供的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 技术 | 12 | 售后服务承诺方案： 根据投标人对本项目的售后服务方案、措施、质保期限、本地化服务能力、快速响应能力、优惠程度、业主售后服务反馈等情况综合评定； ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，具有可执行性的得2分； ②方案内容比较完整，思路较清晰的得1分； ③方案内容一般完整的得0.5分； ④不提供的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 技术 | 13 | 培训方案： 根据投标人对本项目的培训方案、应急方案等情况综合评定； ①方案详细具体，内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，具有可执行性的得2分； ②方案内容比较完整，思路较清晰的得1分； ③不提供的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 技术 | 14 | 应急方案： 根据投标人对本项目的合理化建议等情况综合评定； ①方案详细具体，内容思路清晰，贴合实际情况，具有可执行性的得2分； ②方案内容比较完整，思路较清晰的得1分； ③不提供的不得分。 | 2 | 主观分 |
| 技术 | 15 | 现场演示(在评标时投标人需参与现场演示，采购人仅对投标人提供电源，其他演示所需设备由投标人自带，总体演示时间不超过30分钟)： 要求演示并体现以下功能： 大报告厅音箱系统 （一）台唇功放：（0-2分） 1、功率放大器后面板内置6路220V电源时序输出插座；（满足得1分，不满足不得分。） 2、具有远程控制接口，可与音频处理器实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机；（满足得1分，不满足不得分。） （二）数字音频矩阵处理器：（0-2分） 1、远程控制：设备后面板自带一个远程控制端口，可与台唇功放及电源时序器通讯并控制其开关机；（满足得1分，不满足不得分。） 2、设备控制：可通过IPAD、智能手机、PC无线控制音频处理器的模式切换及内部处理单元的开关；（满足得1分，不满足不得分。） （三）电源时序器：（0-2分） 1、远程控制：可通过后接线板的2路RJ45任意一个网口远程控制功能与音频矩阵处理器、及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制电源时序器开关机；（满足得1分，不满足不得分。） 2、APP控制:机器带有手机APP控制软件，可控制模式调取、通道电源开关；（满足得1分，不满足不得分。） （四）可视化音频系统集中运维管理控制云平台：（0-2分） 1.可实现状态监控功能：支持设备在线、运行、故障状态监控，可查看管理云平台接入的设备数量；（满足得1分，不满足不得分。） 2.可实现异地远程运维及实时调试功能：通过以太网跨网段登陆云平台可实现远程调试音频矩阵处理器，包括音量调节、静音开启及关闭、模式切换、开关机管理、噪声门调试等；（满足得1分，不满足不得分。） 二、录播系统 录播设备与萧山区美好教育录播云课堂平台无缝对接的演示：（0-2分） 1、视频录制完成可自动上传平台； 2、实现接入设备的状态查看； 3、管理员可通过平台快速实现远程导播； 4、可接入已建区域互动MCU与新建该区域其他学校通过互动通讯录短号呼叫开展互动教学； 三、大报告厅灯光系统12路电源直通箱：（0-3分） 三相接错总电保护箱功能演示说明： 1、带接入三相总电出错报警功能，在缺相、零线脱落或零线、火线接串位时（将导致单相输出380V，损毁设备）可立即报警； 2、带接入三相总电出错信息报告功能，在缺相、零线脱落或零线、火线接串位时（将导致单相输出380V，损毁设备）可精准报告出错原因是缺相、还是零线脱落或零线、火线接串位置，还能精准报告出错是在哪一相； 3、带接入三相总电出错保护功能，在缺相、零线脱落或零线、火线接串位时（将导致单相输出380V，损毁设备）可立即切断输出，保证接入灯具、音响、设备不被损毁。 | 13 | 主观分 |

价格分（价格权值0.30）

| 序号 | 评审条款 | 分值区间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分； 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100； （计算得分保留小数点后2位） 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |

*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称、编号）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                             ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

- 1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

- 1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

- 1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 20   %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的   20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| - 2.20 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④企业类型填写错误的，声明函无效。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件8样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派                先生/女士，身份证号：

手机：             ，代表我公司前来递交                           采购项目【项目编号：              】（标项号：  ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期：  年  月   日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

同时有样品和演示的，可委托不同人员。