招标文件

项目名称：北京东路小学棠城分校弱电系统改造 项目编号：SZC-320116-HCZX-G2025-0039

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

二〇二五年四月

第一章  投标邀请

项目概况

北京东路小学棠城分校弱电系统改造 招标项目的潜在投标人应在 “江苏政府采购网”自行免费下载 获取招标文件，并于2025年 05 月 27 日  09 点 30  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZC-320116-HCZX-G2025-0039

项目名称：北京东路小学棠城分校弱电系统改造

预算金额：200万元

最高限价：199.1629万元（超过最高限价报价，投标无效）。

采购需求：教室多媒体设备、监控系统设备、计算机教室设备、体育及音乐器材等，保障学生公平享受高质量教育资源。本项目中标供应商须负责设备的供应、安装、调试及售后，具体详见招标文件。

合同履行期限：30天。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予 15% 的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起。

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年 05 月 27  日  09:30  （北京时间）

开标时间：2025年 05 月 27  日  09:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、是否接受进口产品：不接受。

2、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。

3、集中考察现场及答疑：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、政府采购信用承诺：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接，打开系统页面点击“供应商入口”登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》和《供应商信用承诺函》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6、响应文件制作：

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线：025-83633744、025-83633743。

7、有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称： 南京市北京东路小学棠城分校

地 址： 南京市六合区茉湖西路1号

联系方式：徐校 13913824190

2.采购代理机构信息

名 称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地 址：南京市六合区金宁广场1号楼23楼2304室

联系方式：19951793322

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电 话：19951793322

第二章  供应商须知

- 一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 绿色包装规定

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、评分标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标文件

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合体

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标中标供应商参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。另外专家评审费另算，具体以实际发生为准。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务要求响应及偏离表》、《技术要求响应及偏离表》和《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★ 投标申请及声明（投标函）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★ 《供应商信用承诺函》和《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）★ 第一章 1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件；

（5）★ 第一章 3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★ 《商务要求响应及偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.3 提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术要求响应及偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★ 《技术要求响应及偏离表》；

（2）★ 货物、服务的详细说明；

（3）★ 《核心产品品牌一览表》；

（4）★项目集成（实施）方案；（格式自拟）

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

16、投标文件签署

16.1 投标文件均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

- 19.1 投标文件的修改

- 19.1.1 供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.1.2 投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

- 19.2 投标文件的撤回

- 19.2.1 供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 19.2.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

20.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、供应商信用承诺函、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）未提供《供应商信用承诺函》；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

（8）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的；（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该节能产品认证证书）

（9）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（10）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（13）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（15）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（16）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（17）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.3 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（3）因重大变故采购任务取消。

（4）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.4 投标文件的澄清

21.2.4.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个供应商都做澄清要求。

21.2.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.5 投标文件的进一步评审

21.2.5.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.5.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.5.3 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、履约能力、业绩、节能环保。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在省级以上财政部门指定的媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。中标公告公示期结束后，中标供应商向采购代理机构支付采购代理服务费后领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

22.4 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.5 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

- 25.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 25.4 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 25.5 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

25.6 中标供应商拒绝签订政府采购合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑供应商名称、地址、法人、联系电话、授权代表、联系电话、邮编；

（2）质疑项目名称、项目编号、分包号、采购人名称；

（3）提起质疑的日期、具体的质疑事项、事实依据、必要的法律依据（具体条款）；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（7）质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予15%扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 自动计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20分；打▲号项为重要参数，有一项负偏离评委扣2分，其余参数有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。参数中要求提供证明材料未提供的视为不响应，具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术规格偏离表》和技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）等有关资料打分。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 深化设计方案 | 投标人根据场地实际情况进行深化设计，评委根据投标人提供的校园监控系统（点位图、系统图等）、计算机教室（布局图、点位图、效果图等）进行综合评分： （1）图纸规范性强、完整度高、系统结构先进合理得5分； （2）图纸规范性、完整度较高、系统结构较合理得3分； （3）图纸规范性、完整度、系统结构基本合理得1分； （4）图纸设计规范度，完整度、系统结构不合理或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括供货进度保证措施、质量保证措施、安装调试计划、进度安排控制、协调配合措施、应急措施等内容）进行综合评分： （1）方案完整、科学性、合理性、操作性强的，得5分； （2）方案基本完整、基本科学合理、有可操作性的，得3分； （3）方案完整性、科学性与可操作性一般的，得1分； （4）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 产品功能演示 | 评委根据投标人提供的“机房云管理软件（项目清单60）”功能演示视频（不超过5分钟）进行评分，每个功能满足的得1分，最多得5分，要求如下： 1.为便于管理者使用，云桌面系统支持C/S、B/S 两种架构；服务器端镜像提供映射模式，可以把镜像在服务器端直接映射成系统盘符操作； 2.采用多镜像多节点缓存架构，每个镜像下支持最少10个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单； 3.学生机所有盘符均采用还原模式，对于管理员指定的文件和注册表键值可以直接同步保存在云服务器上，管理员可在服务器上浏览并修改这些文件，修改完毕的文件可以直接自动回传到学生机上，满足各类软件的需求； 4.具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加学生机等终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为终端添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种； 5.机房云管理软件支持桌面地图，服务器在地图中有准确的定位，管理员可查看服务器所在的位置，以及管理云终端的情况，提供至少3种远程功能（Web远程管理、VNC远程控制和远程桌面连接）。 | 5 | 客观分 |
| 2.5 | 检测报告 | 投标人提供所投以下产品，具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，每提供一个得1分，最多得4分。 1、86寸电容黑板（产品清单1），检测内容：通过IPX5级别防水测试，以确保擦拭时不会因水迹伤害智慧黑板内电子元器件。（检测依据：GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》）； 2、调音台（产品清单7），检测内容：支持蓝牙接收,USB声卡功能，支持声控（话筒优先），内置20种以上效果器（检测依据：GB/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A》）； 3、500W纯后级功放（产品清单9），检测内容：RS485远程监控，可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态（检测依据：GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B》）。 4、400万半球网络摄像机2（产品清单15），检测内容：支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件（检测依据：GA/T1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》）。 | 4 | 客观分 |
| 2.6 | 软件著作权证书 | 1、所投教学管理软件（产品清单46），具有软件名称包含电子教室等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分； 2、所投机房云管理软件（产品清单60），具有软件名称包含运维管理、云运维管理等相关关键词的《计算机软件著作权登记证书》得1分，没有不得分。 注：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容(功能)需相同，所提供软件著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 质保承诺 | 投标人承诺所投产品质量保修期3年基础上，每额外多增加一年免费质保期得2分，最多得4分。（质保期从系统验收合格之日起算，投标人出具承诺书。） | 4 | 客观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 评委根据投标人提供的售后服务方案(包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施，质保期外配件价格清单等)进行综合评分： （1）售后服务方案科学、售后服务点布局合理，服务人员数量充足、故障解决方案可行、质保外配件报价合理的，得5分； （2）售后服务方案较科学、有售后服务点，服务人员数量较多、故障解决方案较可行、质保外配件报价较合理的，得3分； （3）售后服务方案基本科学、故障解决方案基本可行、质保外配件报价基本合理的，得1分； （4）售后服务方案不科学、故障解决方案不可行、质保外配件报价不合理或未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的用户培训体系及培训方案（包含培训师资、内容、时长、方式等）进行综合评分： （1）培训体系完善，培训方案切实可行的，得5分； （2）培训体系较完善，培训方案基本可行的，得3分； （3）培训体系不完善，培训方案可行性差的，得1分； （4）未提供或要素不全的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目团队能力 | 1、投标人拟投入本项目的项目经理具有高级工程师（电子信息工程），得1分； 2、投标人拟投入本项目的团队成员具有智能化系统工程师（系统集成）、智能化系统工程师（多媒体技术）、智能化系统工程师（安防监控），每提供一个得1分，共3分； （人员不可重复计分，需提供人员证书复印件及2025年1月以来任意一个月为其缴纳的社保证明。） | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 投标人能力 | 1、投标人具有ISO2000信息技术服务管理体系认证证书，得1分。 2、投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分。 3、投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性三级及以上级别证书，得1分。 （以上需要提供有效期内的证书复印件） | 3 | 客观分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 5 | 类似业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来类似成功案例（至少包含教室多媒体系统及计算机教室两个系统）且通过用户验收与评价的，每提供一个案例得2分，最高得6分。（提供合同及验收报告，应反映出总金额、合同清单、日期等相关内容，否则不得分） | 6 | 客观分 |
| 节能环保 |  |  |  |  |
| 6 | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

北京东路小学棠城分校有两个校区，本项目拟更新添置相关设备设施提升办学竞争力，主要包括教室多媒体设备、监控系统设备、计算机教室设备、体育及音乐器材等，保障学生公平享受高质量教育资源。本项目中标供应商须负责设备的供应、安装、调试及售后。

（二）项目建设遵循标准

1、遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

2.符合市政府办公厅关于印发《南京市市级行政事业单位资产配置标准》、《南京市市级行政事业单位资产使用年限标准》（2016年修订版）的通知（宁政办发〔2016〕53号）及《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》（宁教财〔2023〕9号）的要求。

三、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价上限（元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸电容黑板 | 10 | 台 | 18000 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 壁挂实物展台 | 10 | 个 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 教室讲台 | 10 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | IP网络主音箱 | 21 | 套 | 1680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 5 | IP网络辅音箱 | 11 | 套 | 300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 6 | 单通道IP网络解码器 | 1 | 台 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 7 | 调音台 | 1 | 台 | 3400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 8 | 电源时序控制器 | 1 | 台 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 9 | 纯后级功放500W | 1 | 台 | 3840 |  | 工业 | 货物 |  |
| 10 | 纯后级功放1100W | 1 | 台 | 6600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 11 | 室外防水音柱60W | 4 | 只 | 1450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 12 | 室外防水音柱120W | 6 | 只 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 13 | 图书馆终端 | 50 | 台 | 5000 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 是 |
| 14 | 400万半球网络摄像机1 | 21 | 个 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 15 | 400万半球网络摄像机2 | 51 | 个 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 16 | 400万枪型网络摄像机1 | 12 | 台 | 1200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 17 | 400万枪型网络摄像机2 | 30 | 台 | 800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 18 | 400万球形网络摄像机 | 1 | 台 | 3280 |  | 工业 | 货物 |  |
| 19 | 64路网络硬盘录像机 | 1 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 20 | 32路网络硬盘录像机 | 1 | 套 | 3200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 21 | 16T监控专用硬盘 | 15 | 块 | 3350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 22 | 24口POE交换机 | 4 | 台 | 5600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 23 | 8口POE交换机 | 7 | 台 | 2800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 24 | 电源线1 | 240 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 25 | 电源线2 | 60 | 米 | 16 |  | 工业 | 货物 |  |
| 26 | 室外音频线 | 1500 | 米 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 27 | 网络双绞线 | 42 | 箱 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 28 | 单口信息面板 | 39 | 个 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 29 | 六类网络模块 | 39 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 30 | 无线控制器 | 1 | 台 | 3650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 31 | 放装AP | 10 | 台 | 1050 |  | 工业 | 货物 |  |
| 32 | 面板AP | 5 | 台 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 33 | 安全网关 | 2 | 台 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 34 | SFP光模块 | 4 | 块 | 350 |  | 工业 | 货物 |  |
| 35 | 24口交换机 | 4 | 台 | 1850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 36 | 8口交换机 | 2 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 37 | 强电配电箱 | 1 | 项 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 38 | 机房专用PDU | 14 | 只 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 39 | 12U机柜 | 1 | 台 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 40 | 铝方通吊顶 | 212 | 平米 | 250 |  | 工业 | 货物 |  |
| 41 | PVC塑胶地板 | 123 | 平米 | 240 |  | 工业 | 货物 |  |
| 42 | 防静电地板 | 89 | 平米 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 43 | 机房窗帘含窗帘盒 | 14 | 米 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 44 | 教室健康照明灯 | 15 | 盏 | 550 |  | 工业 | 货物 |  |
| 45 | 墙面出新 | 2 | 项 | 5000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 46 | 教学管理软件 | 2 | 套 | 6000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 47 | 教师电脑桌 | 2 | 张 | 3000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 48 | 创客教育终端 | 10 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 49 | 四人学生电脑桌 | 12 | 张 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 50 | 双人学生电脑桌 | 2 | 张 | 1800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 51 | 钢木学生凳 | 48 | 张 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 52 | 橡胶木方凳 | 4 | 张 | 160 |  | 工业 | 货物 |  |
| 53 | 教师椅 | 2 | 把 | 450 |  | 工业 | 货物 |  |
| 54 | 器材收纳边柜 | 2 | 套 | 4500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 55 | 桌面扩声系统 | 2 | 套 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 56 | 86寸智慧黑板 | 1 | 台 | 12000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 57 | 学生终端 | 94 | 台 | 3500 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 是 |
| 58 | 教师终端 | 2 | 台 | 5000 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 59 | 管理服务器 | 2 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 60 | 机房云管理软件 | 96 | 套 | 800 | 主要产品 | 工业 | 货物 |  |
| 61 | 桌面接插套件 | 24 | 套 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 62 | 三角铁 | 100 | 套 | 8 |  | 工业 | 货物 |  |
| 63 | 碰铃 | 100 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 64 | 响板 | 100 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 65 | 串铃 | 100 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 66 | 双响筒 | 100 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 67 | 沙锤 | 100 | 个 | 15 |  | 工业 | 货物 |  |
| 68 | 蛙鸣筒 | 100 | 个 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 69 | 铃鼓 | 100 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 70 | 手鼓 | 100 | 个 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 71 | 排球 | 100 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 72 | 比赛排球 | 30 | 个 | 175 |  | 工业 | 货物 |  |
| 73 | 二折体操垫 | 40 | 张 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 74 | 三张体操垫 | 40 | 张 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 75 | 长绳 | 50 | 根 | 45 |  | 工业 | 货物 |  |
| 76 | 羽毛球拍 | 150 | 副 | 68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 77 | 标识站位地垫 | 120 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 78 | 羊角球 | 5 | 个 | 80 |  | 工业 | 货物 |  |
| 79 | 小号呼啦圈 | 50 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 80 | 小沙包 | 100 | 个 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 81 | 体操垫 | 50 | 张 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 82 | 足球 | 250 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 83 | 篮球 | 210 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 84 | 垒球 | 50 | 个 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |
| 85 | 实心球 | 50 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 86 | 滚铁环 | 50 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 87 | 移动式音响 | 2 | 个 | 1500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 88 | 排球架及网 | 2 | 个 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 89 | 羽毛球架及网 | 4 | 个 | 680 |  | 工业 | 货物 |  |
| 90 | 乒乓球拍 | 40 | 副 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |
| 91 | 乒乓球台 | 4 | 个 | 3400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 92 | 三星乒乓球 | 50 | 盒 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 93 | 一星乒乓球 | 50 | 盒 | 18 |  | 工业 | 货物 |  |
| 94 | 身高体重仪 | 3 | 个 | 950 |  | 工业 | 货物 |  |
| 95 | 羽毛球 | 100 | 桶 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 96 | 羽毛球地垫 | 1 | 块 | 12800 |  | 工业 | 货物 |  |
| 97 | 无线充气泵 | 3 | 个 | 35 |  | 工业 | 货物 |  |
| 98 | 电动充气泵 | 1 | 个 | 600 |  | 工业 | 货物 |  |
| 99 | 标志盘 | 100 | 个 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |
| 100 | 标志桶 | 100 | 个 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |
| 101 | 标志地垫 | 100 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 102 | 30cm跨栏架 | 70 | 个 | 22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 103 | 60cm跨栏架 | 50 | 个 | 28 |  | 工业 | 货物 |  |
| 104 | 接力棒 | 50 | 根 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 105 | 助跳板 | 4 | 个 | 200 |  | 工业 | 货物 |  |
| 107 | 呼啦圈 | 50 | 个 | 20 |  | 工业 | 货物 |  |
| 108 | 皮筋 | 50 | 根 | 5 |  | 工业 | 货物 |  |
| 109 | 迎面接力跑标志杆 | 30 | 个 | 40 |  | 工业 | 货物 |  |
| 110 | 敏捷梯 | 20 | 个 | 68 |  | 工业 | 货物 |  |
| 111 | 8人制足球门 | 1 | 对 | 3500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 112 | 5人制足球门 | 2 | 对 | 2500 |  | 工业 | 货物 |  |
| 113 | 小足球门 | 5 | 个 | 650 |  | 工业 | 货物 |  |
| 114 | 少儿体适能器材 | 2 | 组 | 850 |  | 工业 | 货物 |  |
| 115 | 弧形箱 | 1 | 组 | 1623 |  | 工业 | 货物 |  |
| 116 | 跑酷A字板 | 1 | 个 | 1056 |  | 工业 | 货物 |  |
| 117 | 跑酷三角踏板 | 4 | 个 | 405 |  | 工业 | 货物 |  |
| 118 | T型架 | 1 | 组 | 3190 |  | 工业 | 货物 |  |
| 119 | 梯形跳箱 | 1 | 组 | 638 |  | 工业 | 货物 |  |
| 120 | 金刚台加重款 | 1 | 组 | 836 |  | 工业 | 货物 |  |
| 121 | 中跳箱 | 1 | 组 | 935 |  | 工业 | 货物 |  |
| 122 | 器材保护垫 | 2 | 块 | 748 |  | 工业 | 货物 |  |
| 123 | 体测平衡木 | 2 | 个 | 748 |  | 工业 | 货物 |  |
| 124 | 平衡木垫子 | 2 | 个 | 396 |  | 工业 | 货物 |  |
| 125 | 弹力带 | 10 | 套 | 90 |  | 工业 | 货物 |  |
| 126 | 装拆式云梯 | 1 | 副 | 3300 |  | 工业 | 货物 |  |
| 127 | 云梯垫子 | 1 | 副 | 2530 |  | 工业 | 货物 |  |
| 128 | 投掷组合 | 10 | 组 | 88 |  | 工业 | 货物 |  |
| 129 | 软式跨栏 | 12 | 套 | 62 |  | 工业 | 货物 |  |
| 130 | 肺活量仪 | 10 | 个 | 260 |  | 工业 | 货物 |  |
| 131 | 装球车1 | 8 | 个 | 580 |  | 工业 | 货物 |  |
| 132 | 装球车2 | 5 | 个 | 1000 |  | 工业 | 货物 |  |
| 133 | 球兜 | 30 | 个 | 22 |  | 工业 | 货物 |  |
| 134 | 羽毛球网 | 8 | 个 | 65 |  | 工业 | 货物 |  |
| 135 | 篮球筐网 | 10 | 个 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |
| 136 | 彩色激光打印机 | 2 | 台 | 4299 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 137 | 黑白激光打印机 | 2 | 台 | 850 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 138 | 3P柜式空调 | 20 | 台 | 7500 |  | 工业 | 货物 | 是 |
| 139 | 旧空调拆除 | 5 | 套 | 300 |  | 其他服务业 | 服务 |  |
| 140 | 空调安装开孔 | 5 | 套 | 100 |  | 其他服务业 | 服务 |  |
| 141 | 空调普通支架 | 15 | 个 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 142 | 空调吊篮支架 | 5 | 个 | 400 |  | 工业 | 货物 |  |
| 143 | 漏电保护开关 | 20 | 个 | 100 |  | 工业 | 货物 |  |
| 144 | 空调铜管 | 50 | 米 | 120 |  | 工业 | 货物 |  |
| 145 | 布艺遮光窗帘 | 133 | 米 | 360 |  | 工业 | 货物 |  |

四、拟采购标的名称数量、需要满足的技术、商务要求

（一）拟采购标的名称、数量与技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能、性能、配置等技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸电容黑板 | 不低于以下要求: 1.▲整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，液晶显示尺寸≥86英寸，整机尺寸长≥4000mm，高≥1200mm，厚度≤100mm（提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料）； 2.液晶屏体:A规屏，显示比例16:9，分辨率:3840*2160,屏幕贴合方式:电容全贴合； 3.自带操作系统，RAM≥2GB,ROM≥16G； 4.采用标准80针OPS-C模块化电脑方案，CPU≥6核2.00GHz；内存≥8G；硬盘≥256GSSD； 5.▲智慧黑板具有物理防蓝光功能，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）≤0.3，无蓝光危害；具有良好的色彩显示效果，色域覆盖率Rec709≥100%（提供具有CMA标识的检测报告，检测依据:GB/T20145-2006《灯与灯系统的光生物安全》）； 6.内置教学软件，包括备课、视频展台、投屏、云资源，要求整合成统一界面，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用； 7.软件具有备课模式及授课模式，要求操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，可选择直接进入授课模式，符合用户满足课堂教学使用需求； 8.软件具有云资源分享功能，分享者可将各类云资源分享至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义，分享资源可设定有效期； 9.支持集中控制管理，采用B/S架构设计平台，有学校管理员账号和老师管理员账号及权限配置，支持实时监控已连接的智能交互设备状态，可远程监控设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、异常断电情况、操作系统版本、硬件参数及使用率。 | 10 | 台 |
| 2 | 壁挂实物展台 | 不低于以下要求: 1.≥1300万像素； 2.影像区域要求≥A4； 3.供电方式:标配电源适配器或采用USB方式联机供电； | 10 | 个 |
| 3 | 教室讲台 | 不低于以下要求: 1.钢木结构，台面及三周围挡AA级橡胶木板，桌面预留过线孔； 2.桌架为30*60*1.2回字形桌架，桌架内部有上线槽设计。桌架一侧有储物柜设计。柜体为18mm厚AA级橡胶木板。两抽一门； 3.三节走珠静音导轨，静音，表面电镀层耐磨损率高；优质锌合金偏心件，安装牢固，不易松动；含防撞锁具、阻尼铰链。 | 10 | 张 |
| 4 | IP网络主音箱 | 不低于以下要求: 1.网络接口:一路RJ45、10M/100M； 2.网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP；(组播) 3.频带宽度:20Hz-20KHz； 4.灵敏度:94dB； 5.塑料外壳材质、1路本地线路输入，1路本地话筒输入； 6.额定功率:10W*2，最大功率20W； 7.扬声器单元:1*5"+1*2.5。 | 21 | 套 |
| 5 | IP网络辅音箱 | 不低于以下要求: 1.额定功率:10W，最大功率20W； 2.输入阻抗:8Ω； 3.扬声器单元:1*5"+1*2.5； 4.频带宽度:20Hz-20KHz； 5.灵敏度:94dB； 6.塑料外壳材质； 7.与主音箱同品牌。 | 11 | 套 |
| 6 | 单通道IP网络解码器 | 不低于以下要求: 1.1路网络信号输入，1路立体声音频信号输出； 2.2路电源控制(220V)，最大承受功率2000W； 3.网络接口:1组，RJ45.10M/100M； 4.网络协议:TCP/IP、UDP、IGMP。（组播） | 1 | 台 |
| 7 | 调音台 | 不低于以下要求: 1.不少于8路MIC/LINE，1组立体声输入，1组RCA音轨立体声+1路USB； 2.支持48V幻象供电； 3.10路输出，包括2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出； 4.效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声； 5.多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声； 6.输出7段图示均衡,单通道输入高、中、低三段均衡(中频带参量EQ),立体声输入高、低两段均衡； 7.采用60mm行程推子； 8.支持通道监听； 9.全中文操作界面； 10.主通道支持7段图示均衡； 11.每路话放支持低切； 12.辅助1支持推子前后切换。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序控制器 | 不低于以下要求: 1.标准2U高度机柜式设计； 2.16路电源输出，时序开关控制，顺序开启，反序关闭； 3.时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活； 4.可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。根据任务需求自动打开和关闭，实现无人化自动值守； 5.时序间隔时间:1秒； 6.单路最大电源电流:10A；16路电源总电流:40A； 7.硬件接口:RS232控制口×1；RS422数据接口×2； 8.适用电压:220V±10%。 | 1 | 台 |
| 9 | 纯后级功放500W | 不低于以下要求: 1.数字功率放大器； 2.可选配插卡式网络模块NET-212，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； 3.输出功率:≥500W（100V定压输出）； 4.频率响应:80Hz-16KHz±2dB； 5.信噪比:≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度:775mV±50mV； 7.总谐波失真:80Hz-16KHz≤1%； 8.电源:交流220V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 10 | 纯后级功放1100W | 不低于以下要求: 1.数字功率放大器； 2.可选配插卡式网络模块，让功放成为IP网络功放，整机设计采用插槽式设计理念，即插即用； 3.输出功率:≥1100W（100V定压输出）； 4.频率响应:100Hz～16kHz(+2/-6dB)； 5.信噪比:≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度:775mV±50mV； 7.总谐波失真:1KHz≤1%； 8.电源:交流220V/50Hz±10%。 | 1 | 台 |
| 11 | 室外防水音柱60W | 不低于以下要求: 1.外壳采用铝合金材料； 2.额定功率:≥80W； 3.输入电压:100V； 4.灵敏度:90±3dB； 5.频率响应:110Hz-18KHz（±15%）； 6.喇叭单元:LF:5"×4；HF:3"×1。 | 4 | 只 |
| 12 | 室外防水音柱120W | 不低于以下要求:1.外壳采用铝合金材料；2.额定功率:≥120W；3.输入电压:100V；4.灵敏度:92dB±3dB；5.频率响应:70Hz-19KHz（±15%）；6.喇叭单元:LF:6.5"×3；HF:3"×1。 | 6 | 只 |
| 13 | 图书馆终端 | 不低于以下要求: 1.CPU≥8核,2.1GHz主频,12MB缓存； 2.内存16GDDR43200MHz内存； 3.硬盘512GM.2PCIeNVMESSD固态硬盘； 4.屏幕14"FHD防眩光LED屏，分辨率1920*1080； 5.网卡支持WIFI6E协议，支持蓝牙5.0功能； 6.摄像头720P高清摄像头，支持物理防窥； 7.接口不少于3个USB接口、HDMI接口、耳麦二合一接口； 8.内置38WHr以上锂电池； 9.重量≤1.5KG，配套正版操作系统，同品牌笔记本电脑包和无线鼠标。 | 50 | 台 |
| 14 | 400万半球网络摄像机1 | 不低于以下要求: 1.传感器类型:1/3英寸CMOS； 2.像素:400万； 3.最大分辨率:2560×1440； 4.最低照度:0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离:80m（红外）30m（暖光）； 6.补光灯:2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 7.镜头类型:定焦； 8.镜头焦距:3.6mm； 9.镜头光圈:F1.6； 10.视场角:水平:78°；垂直:41°；对角:94°； 11.智能编码:H.264:支持；H.265:支持； 12.宽动态:支持； 13.内置MIC:支持，内置1个MIC； 14.报警事件:网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 15.供电方式:DC12V/PoE； 16.防护等级:IP67。 | 21 | 个 |
| 15 | 400万半球网络摄像机2 | 不低于以下要求: 1.采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2.内置GPU芯片，支持深度学习算法； 3.内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 4.▲设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹；（提供具有CMA标识的检测报告，检测依据:GA/T1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》） 5.支持人脸检测:支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 6.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 7.支持车辆检测:支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 8.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 9.设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端； 10.设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出； 11.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512GMicroSD卡，内置麦克和扬声器； 12.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送； 13.支持IP67防护等级。 | 51 | 个 |
| 16 | 400万枪型网络摄像机1 | 不低于以下要求: 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.采用星光级低照度400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器； 3.最大可输出400万(2688×1520)@25/30fps，镜头焦距:2.7mm～13.5mm； 4.内置高效暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离40米，人脸检测距离4米； 5.支持六种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； 6.支持人脸识别:支持添加10个人脸库； 7.支持排队管理，支持区域内人数统计，支持进入/离开/经过人数统计，支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 8.支持五码流功能，两路高清视频显示； 9.支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持1TBMicroSD卡，内置双麦克和扬声器； 10.支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA； 11.▲补光灯开启后，正面不可见补灯珠的亮斑，发射亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供具有CMA标识的检测报告复印件，检测依据:GA/T1127-2013《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》）。 | 12 | 台 |
| 17 | 400万枪型网络摄像机2 | 不低于以下要求: 1.传感器类型:1/3英寸CMOS； 2.像素:400万； 3.最大分辨率:2560×1440； 4.最低照度:0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5.最大补光距离:80m（红外）30m（暖光）； 6.补光灯:2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）； 7.镜头类型:定焦； 8.镜头焦距:3.6mm； 9.镜头光圈:F1.6； 10.视场角:水平:78°；垂直:41°；对角:94°； 11.智能编码:H.264:支持；H.265:支持； 12.宽动态:支持； 13.内置MIC:支持，内置1个MIC； 14.报警事件:网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常； 15.供电方式:DC12V/PoE；16.防护等级:IP67。 | 30 | 台 |
| 18 | 400万球形网络摄像机 | 不低于以下要求: 1.传感器类型:1/2.8英寸CMOS； 2.像素:400万； 3.最大分辨率:2560×1440； 4.最低照度:彩色:0.005lux@F1.6黑白:0.0005lux@F1.60Lux（红外灯）； 5.最大补光距离:150m（红外）； 6.补光类型:红外； 7.镜头焦距:5mm～125mm； 8.镜头光圈:F1.6-F3.6； 9.光学变倍:25倍； 10.周界防范:支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 11.人脸检测:支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照；支持实时抓拍，支持质量优先两种抓拍策略； 12.智能说明:智能（包括SMD）与数字变倍与电子防抖互斥； 13.防抖功能:电子防抖； 14.透雾功能:电子透雾； 15.网络接口:1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 16.防护等级:IP66；TVS6000V防雷、防浪涌和防突波保护。 | 1 | 台 |
| 19 | 64路网络硬盘录像机 | 不低于以下要求: 1.主处理器:工业级微控制器； 2.操作系统:嵌入式Linux操作系统； 3.后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 4.前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 5.周界后智能性能（路数）:2路，每路绘制10规则线； 6.周界前智能性能（路数）:8路； 7.人脸检测后智能性能（1080P）(路数):1路，单路同时最多检测12张人脸； 8.人脸识别后智能性能（1080P）(路数):1.前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9.人脸识别前智能性能（路数）:全通道（最大处理8个事件/秒）； 10.接入路数:64路； 11.分辨率:16MP向下兼容;； 12.解码能力:1路16MP@30fps;2路12MP@30fps;3路8MP@30fps;4路5MP@30fps;6路4MP@30fps;12路2MP@30fps；； 13.报警输入:16路； 14.报警输出:4路； 15.硬盘接口:9个SATA，单盘最大20T； 16.RS-485接口:1个； 17.网络接口:2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 1 | 套 |
| 20 | 32路网络硬盘录像机 | 不低于以下要求: 1.主处理器:工业级微控制器； 2.操作系统:嵌入式Linux操作系统； 3.后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 4.前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 5.周界后智能性能（路数）:2路，每路绘制10规则线； 6.周界前智能性能（路数）:8路； 7.人脸检测后智能性能（1080P）(路数):1路，单路同时最多检测12张人脸； 8.人脸识别后智能性能（1080P）(路数):1.前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2.后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 9.人脸识别前智能性能（路数）:全通道（最大处理8个事件/秒）； 10.接入路数:32路； 11.分辨率:16MP且向下兼容； 12.解码能力:1路16MP@30fps;2路12MP@30fps;3路8MP@30fps;4路5MP@30fps;6路4MP@30fps;12路2MP@30fps； 13.报警输入:16路； 14.报警输出:4路； 15.硬盘接口:9个SATA，单盘最大20T； 16.RS-485接口:1个； 17.网络接口:2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。 | 1 | 套 |
| 21 | 16T监控专用硬盘 | 不低于以下要求: 1.单盘容量:16TB； 2.缓存:256MB； 3.转速:7200RPM； 4.硬盘接口:SATA。 | 15 | 块 |
| 22 | 24口POE交换机 | 不低于以下要求: 1.24个PoE+10/100/1000BASE-T以太网电接口； 2.支持快速PoE，交换机电源上电时，支持秒级实现对下级设备供电；支持永久PoE交换机重启时（如软件升级），对下挂设备供电不会中断。 | 4 | 台 |
| 23 | 8口POE交换机 | 不低于以下要求:8个10/100/1000Basee-T以太网端口（PoE+） | 7 | 台 |
| 24 | 电源线1 | 不低于以下要求: 3*2.5平方电源线缆，国标 | 240 | 米 |
| 25 | 电源线2 | 不低于以下要求: 3*4平方电源线缆，国标 | 60 | 米 |
| 26 | 室外音频线 | 不低于以下要求: 国标，RVV2*2.5mm | 1500 | 米 |
| 27 | 网络双绞线 | 不低于以下要求: 1.颜色:蓝色； 2.导体:23AWG，带宽达到250MHz； 3.芯线:8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层； 4.特性:符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC11801、EN50173-1:2001六类规范； 5.护套:紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，LSOH材质。 | 42 | 箱 |
| 28 | 单口信息面板 | 不低于以下要求: 1.单口信息面板，颜色:白色； 2.规格:平面90度86x86型； 3.材料:聚碳酸脂，结构强度高、耐冲击。 | 39 | 个 |
| 29 | 六类网络模块 | 不低于以下要求: 1.规格:六类非屏蔽信息模块； 2.特性:符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范；带宽达到250MHz； 3.IDC簧片:磷青铜镀镍（100u"），可容纳22-26AWG单股和多股线缆，最少250次端接。 | 39 | 个 |
| 30 | 无线控制器 | 不低于以下要求: 1.最大管理AP数量≥128，最大接入用户数量≥2K，三层转发吞吐量10Gbps； 2.含16个AP授权； 3.▲AP支持IPV4与IPV6双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理（提供具有CMA标识的检测报告，检测依据:YD/T1141-2007《以太网交换机测试方法》）； 4.支持基于802.11k和802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP； 5.支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级； 6.支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 7.支持MAC地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 8.支持入侵防御，检测和中止入侵行为。（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） | 1 | 台 |
| 31 | 放装AP | 不低于以下要求: 1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。5GHz射频支持802.11ax2x2MU-MIMO，2.4GHz射频支持802.11ax2x2MU-MIMO； 2.支持1xGE电口； 3.内置智能天线； 4.总空间流数≥4；整机速率≥2.97Gbps，支持GE自适应以太口≥1； 4.内置蓝牙，配合CloudCampusAPP可实现蓝牙串口运维,支持FIT/FAT/云管理三种工作模式； 5.▲支持根据合法AP、非法AP以及NoWi-Fi形成的干扰及各自的负载，自动调整AP的发射功率和信道，保证网络的最佳性能状态（提供技术支持资料，如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等相关证明材料）； 6.支持智能冲突优化技术，对每个用户的无线信道占用时间和业务优先级进行调度，确保每个用户业务有序调度且相对公平的占用无线信道，提升业务处理效率和用户体验； 7.支持leaderAP，无需AC也可小型组网； 8.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 9.支持根据合法AP、非法AP以及NoWi-Fi形成的干扰及各自的负载，自动调整AP的发射功率和信道，保证网络的最佳性能状态。 | 10 | 台 |
| 32 | 面板AP | 不低于以下要求: 1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段，5GHz射频支持802.11ax2x2MU-MIMO，2.4GHz射频支持802.11ax2x2MU-MIMO； 2.总空间流数≥4；整机速率≥2.97Gbps，支持千兆电口≥1； 3.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，并且可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖； 4.内置蓝牙5.0，支持蓝牙串口远距无线运维； 5.支持智能冲突优化技术，对每个用户的无线信道占用时间和业务优先级进行调度，确保每个用户业务有序调度且相对公平的占用无线信道，提升业务处理效率和用户体验； 6.支持leaderAP，无需WAC可小型组网； 7.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； 8.支持根据合法AP、非法AP以及NoWi-Fi形成的干扰及各自的负载，自动调整AP的发射功率和信道，保证网络的最佳性能状态。 | 5 | 台 |
| 33 | 安全网关 | 不低于以下要求: 1.WAN以太口:1GE电+1GE光； 2.LAN以太口:4GE电； 3.带机量=400； 4.适用带宽=1Gbps； 5.NAT会话数=16万； 6.内存=512MB； 7.支持互联网常见应用的识别和控制； 8.支持HTTP和HTTPS协议URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配； 9.支持包过滤的防火墙功能，可以灵活定义流量控制策略； 10.支持基于IP的网络流量限速机制和NAT表项限制机制。 | 2 | 台 |
| 34 | SFP光模块 | 不低于以下要求: 千兆SFP模块，配套交换机。 | 4 | 块 |
| 35 | 24口交换机 | 不低于以下要求: 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥51/126Mpps，机架式。 | 4 | 台 |
| 36 | 8口交换机 | 不低于以下要求: 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps，桌面式。 | 2 | 台 |
| 37 | 强电配电箱 | 不低于以下要求: 1.强电进线敷设YJV5*6平方电缆； 2.配电箱C40/C60总开，含漏电保护；C32两路空调空开；C25四路空开。 | 1 | 项 |
| 38 | 机房专用PDU | 不低于以下要求: 1.8个10A组合插孔，插孔电流10A； 2.额定电压250V，额定功率≥2500W。 | 14 | 只 |
| 39 | 12U机柜 | 不低于以下要求: 600*450mm，12U标准机柜。 | 1 | 台 |
| 40 | 铝方通吊顶 | 不低于以下要求: 1.铝合金材质，浅色，底宽40*高度70mm间距100mm； 2.防水防锈防腐蚀； 3.静电粉沫喷涂； 4.材质厚度0.6mm； 5.含安装所需的吊筋、辅材、人员施工费等。 | 212 | 平米 |
| 41 | PVC塑胶地板 | 不低于以下要求: 1.PVC耐磨层厚度0.5mm； 2.环保E0级，环保胶水，含现场地面找平、拼接、粘胶、施工等； 3.PVC地胶卷边上墙100mm，铝合金条收口。 | 123 | 平米 |
| 42 | 防静电地板 | 不低于以下要求: 1.600*600*35mm无边,钢板厚度0.8mm； 2.地面刷环保级防尘漆； 3.踢脚线:304型材，接口防刺处理。 | 89 | 平米 |
| 43 | 机房窗帘含窗帘盒 | 不低于以下要求: 1.布艺遮光窗帘，主要成分聚酯纤维，褶皱比1:2，含窗帘盒制作； 2.铝合金罗马杆，铝合金电泳漆； 3.窗帘颜色样式学校确认。 | 14 | 米 |
| 44 | 教室健康照明灯 | 不低于以下要求: 1.功率:36W、尺寸:595*595*39MM、额定电压:AC220V、频率:50/60Hz、功率因数≥0.95、显示指数≥90、照度2m:450Lux、色温:4800K-5200K、波动深度:≤1%； 2.LED微晶教室灯光通量≥3000LM，光效≥90LM/W。 | 15 | 盏 |
| 45 | 墙面出新 | 不低于以下要求: 墙面开槽、原线路整改、墙面刮层，批腻子，刷乳胶漆（通过环保认证），单间开槽大概20米，油漆大概80㎡。 | 2 | 项 |
| 46 | 教学管理软件 | 不低于以下要求: 1．全中文人性化界面设计，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式； 2．软件的加密方式支持服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活、绑定教学互动终端激活等多种方式的激活方式； 3．全面兼容Windows全系列操作系统、银河麒麟、统信、中科方德等国产桌面操作系统； 4．屏幕广播支持将教师机的屏幕和教师讲话声音实时广播给单一、部分或全体学生机，在对学生机进行屏幕广播时可选择全屏或窗口方式，支持教师选择音频输入设备； 5．文件分发支持教师将教师电脑中的文件或文件夹发送至学生端指定的目录下，支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传，支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹；支持对重复文件选择忽略、替换、重命名策略； 6．支持学生把完成的作业主动提交到教师电脑，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；支持教师预设学生提交的文件的存储路径并限制学生提交文件的数目和大小； 7．支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载； 8．支持教师实时截屏发起互动答题，支持教师添加本地图片发起互动答题，支持教师手动输入问题发起互动答题；答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答； 9．支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息； 10．支持对全体学生发起统一的考试，支持添加ABCD卷对不同组别的学生发送不同试卷，支持教师实时查看学生答题进度； 11．支持教师同时控制所有学生机，如批量打开网页、执行文件传输、软件安装等操作； 12．支持对U盘访问权限的设定，支持对学生访问网站权限的设定。 | 2 | 套 |
| 47 | 教师电脑桌 | 不低于以下要求: 1.规格:1800L*700W*780H（mm）； 2.板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18mm。表面静味油漆，五底三面；圆角圆边处理；钢架部分为30*60*1.2mm和25*50*1.2mm方管支架，两侧带钢制走线槽；桌底U型走线槽，走线槽底部开槽嵌PDU.考虑隐藏走线功能；所有钢板厚度达到0.8mm；预留腰型散热孔；左右两侧预留主机位；主机位使用20*20*1.2mm方管加固；无外漏线材；钢制背板，腰型孔冲孔造型，背板高度大于主机位；所有钢件表面白色静电喷涂处理；侧面底部线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽。 | 2 | 张 |
| 48 | 创客教育终端 | 不低于以下要求: 1.CPU≥8核,2.1GHz主频,12MB缓存； 2.内存16GDDR43200MHz内存； 3.硬盘512GM.2PCIeNVMESSD固态硬盘； 4.屏幕14"FHD防眩光LED屏，分辨率1920*1080； 5.网卡支持WIFI6E协议，支持蓝牙5.0功能； 6.摄像头720P高清摄像头，支持物理防窥； 7.接口不少于3个USB接口、HDMI接口、耳麦二合一接口； 8.内置38WHr以上锂电池； 9.重量≤1.5KG，配套正版操作系统，同品牌笔记本电脑包和无线鼠标。 | 10 | 台 |
| 49 | 四人学生电脑桌 | 不低于以下要求: 1.规格:1400*1200*H（mm）； 2.板材为AA级橡胶木板油漆饰面，厚度18mm，表面静味油漆，五底三面；圆角圆边处理，桌面底部四个木质橡胶木键盘抽； 3.台身为全钢制结构，桌腿为30*60*1.2mm连接管为25*50*1.2mm方管方管焊接，尼龙内塞可调节脚套。两侧为加宽钢制走线槽，线槽厚度为0.8mm。腰型散热孔设计。便于强弱电分散布线。桌下方有一空腔设计，厚度为0.8mm。用于放置四台主机和线材等设备，带四个钢制门板带锁，底部预留穿线孔。折弯冲压成型，腰型散热孔。正面无外露线材。所有钢件表面白色静电喷涂处理；侧面底部线槽部位需开洞，方便地面线路直接进入线槽；每排头桌外侧走线槽做可拆卸设计；可放置交换机。 | 12 | 张 |
| 50 | 双人学生电脑桌 | 不低于以下要求: 1.所有板材均为优质AA级18mm后橡胶木板。表面静味油漆，五底三面；圆角圆边处理，桌面底部两个木质橡胶木键盘抽；联通五金连接件。DTC三节轨； 2.含1个电脑桌插座。 | 2 | 张 |
| 51 | 钢木学生凳 | 不低于以下要求: 1.钢架主管为25*25*1.2（mm）方管，凳面主管为20*20*1.2（mm）； 2.表面静电喷涂处理，耐腐蚀、防锈，附着力特强，不脱漆。内塞尼龙脚套； 3.凳面为18mm厚AA橡胶木板，五底三面。圆角圆边处理； 4.凳脚加厚防脱落防滑防噪音内塞脚套。 | 48 | 张 |
| 52 | 橡胶木方凳 | 不低于以下要求: 全AA级橡胶木，四底三面工艺。大宝环保油漆。榫卯结构 | 4 | 张 |
| 53 | 教师椅 | 不低于以下要求: 570*580*950（mm），网布饰面；40密度高弹力阻燃海绵；30万次冲压耐久测试不变形；优质尼龙背架；PP扶手；黑色背框班前椅；φ25*2.0（mm）管烤漆弓形架 | 2 | 把 |
| 54 | 器材收纳边柜 | 不低于以下要求: 1.尺寸:5200*400*800（mm）； 2.E0级三聚氰胺双饰面板，台面25mm、其余柜体18mm厚实木颗粒板，门板移门,内置一道层板。 | 2 | 套 |
| 55 | 桌面扩声系统 | 不低于以下要求: 含两只6.5寸50W全频音箱，配置桌面有线话筒、无线手持话筒及话筒支架 | 2 | 套 |
| 56 | 86寸智慧黑板 | 不低于以下要求: 1.整机正面显示为三块拼接而成的平面黑板，非推拉式结构，采用一体化设计及无缝拼接技术，具有良好的一体性与完整性，整机尺寸长≥4000mm，高≥1200mm，厚度≤100mm。中间区域显示屏幕采用不低于86英寸LED背光液晶面板，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9； 2.采用电容触控，支持HID免驱技术，表面采用不低于4mm厚度玻璃，全贴合技术工艺； 3.前置非转接接口:USB3.0≥3个，TYPEC≥1个，USB接口均支持Windows和安卓双系统下识别，无需区分； 4.整机内置安卓系统，采用不低于6核CPU，系统版本不低于安卓12.0，不低于内存2GRAM，存储不低于16GROM。 | 1 | 台 |
| 57 | 学生终端 | 不低于以下要求: 1.CPU≥6核,2.5GHz主频,18MB缓存； 2.内存8GDDR43200MHz内存，提供双内存槽位； 3.集成显卡、集成声卡、集成以太网卡； 4.硬盘512GSSD硬盘； 5.键盘、鼠标原厂防水键盘、抗菌鼠标； 6.接口≥3个USB接口、1*VGA接口、1*HDMI接口； 7.显示器23.8低蓝光液晶显示器； 8.机箱机箱≤10L，顶置电源开关键，方便使用。 | 94 | 台 |
| 58 | 教师终端 | 不低于以下要求: 1.CPU≥6核,2.5GHz主频,18MB缓存； 2.内存16GDDR43200MHz内存，提供双内存槽位； 3.集成显卡、集成声卡、集成以太网卡； 4.硬盘512GSSD硬盘； 5.键盘、鼠标原厂防水键盘、抗菌鼠标； 6.接口≥3个USB接口、1*VGA接口、1*HDMI接口； 7.显示器23.8低蓝光液晶显示器； 8.机箱机箱≤10L，顶置电源开关键，方便使用。 | 2 | 台 |
| 59 | 管理服务器 | 不低于以下要求: 1.CPU≥14核,2.5GHz主频,24MB缓存； 2.内存≥16G，提供4个内存插槽； 3.集成显卡、集成声卡、集成以太网卡； 4.硬盘960GSSD硬盘； 5.键盘、鼠标原厂防水键盘、抗菌鼠标。 | 2 | 台 |
| 60 | 机房云管理软件 | 不低于以下要求: 1.软件支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作，支持IOS设备、Android手机对计算机的管理，实现使用环境的实时切换，系统开机及关机； 2.支持设置学生机启动显示菜单隐藏菜单条目的功能，对学生机可以设置多菜单条目启动，设置完成后，对不希望展示给学生的启动菜单进行隐藏勾选，勾选过的菜单在学生机启动时不显示，其余未勾选菜单正常显示； 3.采用PBoot协议，并兼容INTELPXE协议，在不修改交换机配置的情况下，学生机可以无条件跨网关，支持外部交换机提供DHCP、固定IP、自动提供三种方式，为保证网络数据可查，跨网段不能采用在服务器或其他机器安装代理软件的方式； 4.单台服务器可以支持1000台学生机的同时启动，学生机系统启动后，不占用服务器资源，运行各类软件全部使用学生机本地CPU、内存、显卡资源； 5.学生机开机后可以提供多种桌面应用环境给学生选择，也可以由管理员在服务器端指定教学桌面环境给特定的学生机；学生机内置与服务端管理平台配套的受控组件，管理平台可向任意学生机发送远程命令，包括自动时间校对、文件分发、远程开关机等，并能自定义远程控制命令； 6.具备多种还原模式，可以设定按日、按周、按月还原，也可以按镜像设置还原方式； 7.管理系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能； 8.支持系统管理员在软件中远程监看学生机的屏幕并进行远程控制；系统管理员远程控制学生机时，必须具备直接控制和授权控制两种方式，在授权控制时，远程控制必须得到学生机使用人的许可； 9.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力； 10.为保证系统稳定性具有CPU、硬盘温度监测报警功能，具有资产盘点检测报警功能，报警时可以给预先设定的手机号发短信； 11.支持自动增量快照维护，可以在服务器端指定安装的应用程序和维护时间，学生机在该时间会自动启动并安装相关程序，安装完毕后，学生机在还原启动下，新装软件仍旧存在； 12.具备云管理端高级设置功能，在网络状况不佳时，可以设置使用可靠连接选项；可以设置学生机禁用菜单功能键，用以允许或禁止学生机使用者，通过F2功能键进入系统规划、F4功能键清除选中镜像、F6功能键清除所有缓存、F9功能键进行一键还原。 | 96 | 套 |
| 61 | 桌面接插套件 | 不低于以下要求: 桌面1.5mUSB延长线+桌面5位接线板 | 24 | 套 |
| 62 | 三角铁套装 | 不低于以下要求： 1.材质：锰钢； 2.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用； 3.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：250mm；200mm；145mm；金属敲棒的长度130mm；三角铁的直径8mm，金属击棒的直径5mm； 4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强； 5.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音。 | 100 | 套 |
| 63 | 碰铃 | 不低于以下要求： 1.材质：响铜； 2.结构：两个一对，丝带连接； 3.规格：直径≥56mm，高≥40mm； 4.音质：清脆、悦耳，发音响亮，余音环绕； 5.使用方法：手持互相碰撞发声。 | 100 | 对 |
| 64 | 响板 | 不低于以下要求： 1.材质：桦木； 2.规格：全长≥235mm，响板头直径≥55mm，响板厚度≥35mm；手柄厚度≥19mm； 3.结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起； 4.音色：发音清脆，悦耳，可发出坚硬“哒，哒哒”声、无杂音。 | 100 | 个 |
| 65 | 串铃 | 不低于以下要求： 1.材质：榉木，皮质，不锈钢； 2.规格：15*10.5*2.5cm； 3.结构：采用光滑无毛刺榉木握把，优质皮带和金属铃铛链接与榉木手柄两侧； 4.音色：声音清脆明亮，发出“叮叮”的声音。 | 100 | 个 |
| 66 | 双响筒 | 不低于以下要求： 1.材质：红木，由筒体、手柄构成，双响筒两端有粗细均匀的的螺纹状更加能体现音型，40-208拍/分；加沟凹槽都是经过紧密处理，使得发声标准清晰；配敲棒一根； 2.规格：筒全长≥184mm，直径≥40mm，握把长≥180mm，握把插孔深≥15mm；敲棒长≥178mm，锤头直径≥15mm；高音筒长49mm，低音筒长45mm； 3.音色：发音清脆，无杂音。 | 100 | 个 |
| 67 | 沙锤 | 不低于以下要求： 1.材质：桦木，沙粒； 2.规格：总长度≥260mm，锤体长度≥130mm，锤球直径≥80mm，手柄长≥134mm，手柄直径≥24mm； 3.结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观；4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 | 100 | 个 |
| 68 | 蛙鸣筒 | 不低于以下要求： 1.材质：环保木料； 2.规格：20*11CM； 3.结构：采用木制整木掏空技术，成青蛙状； 4.音色：清脆，响亮，发出“呱呱”声。 | 100 | 个 |
| 69 | 铃鼓 | 不低于以下要求： 1.材质：环保木料，皮质； 2.规格：直径20CM； 3.结构：采用木制成圆技术，声音清脆，不生锈，表面光滑无毛刺，加厚铃片，声音清脆，皮质包裹一面，牢固耐用声音响亮； 4.音色：清脆，响亮，发出“铃铃铃”声。 | 100 | 个 |
| 70 | 手鼓 | 不低于以下要求：1.材质：木制，皮质；2.规格：直径20CM；3.结构：采用木制成圆技术，木制包边，声音清脆，不生锈，表面光滑无毛刺，声音清脆，皮质鼓面，牢固耐用声音响亮细腻；4.音色：细腻响亮，发出“咚咚”声。 | 100 | 个 |
| 71 | 排球 | 不低于以下要求： 5#PU机缝排球采用专用进口生胶制成，通过专利工艺加工，弹性稳定 | 100 | 个 |
| 72 | 比赛排球 | 不低于以下要求： 1.气排球重量：120-130g； 2.圆周：720-740mm； 3.材质:EVA材质色泽光亮，好看耐磨，多层处理，做工精细。 | 30 | 个 |
| 73 | 二折体操垫 | 不低于以下要求： 60*60*5折叠压缩海绵，面料：牛津布四角PU包套 | 40 | 张 |
| 74 | 三张体操垫 | 不低于以下要求： 60*60*60*5折叠压缩海绵，面料：牛津布 | 40 | 张 |
| 75 | 长绳 | 不低于以下要求： 4.2M长绳绳子材质：聚氯乙烯手柄材质：泡棉 | 50 | 根 |
| 76 | 羽毛球拍 | 不低于以下要求： 1.材质:铝合金+钢中管8.4(mm)； 2.重量:105±5(g)； 3.网线张力:22±2(lbs)； 4.拍长度：660±2(mm)。 | 150 | 副 |
| 77 | 标识站位地垫 | 不低于以下要求： 1.材质：防滑纹PVC革； 2.规格：直径470mm,厚度5mm0-9个数字； 3.多种颜色可选，每个颜色15个。 | 120 | 个 |
| 78 | 羊角球 | 不低于以下要求： 材质：橡胶耐磨球体 | 5 | 个 |
| 79 | 小号呼啦圈 | 不低于以下要求： 材质：塑料，直径40cm | 50 | 个 |
| 80 | 小沙包 | 不低于以下要求： 尺寸：5*5cm材质：棉布 | 100 | 个 |
| 81 | 体操垫 | 不低于以下要求： 1.60*60*5折叠压缩海绵； 2.面料：牛津布四角PU包套。 | 50 | 张 |
| 82 | 足球 | 不低于以下要求： 高级合成皮革，高弹力加强材料，学生比赛用。 | 250 | 个 |
| 83 | 篮球 | 不低于以下要求： 5#PU合成皮革(室内外内胆：采用专用进口生胶制成，通过专利工艺加工，弹性柔和稳定。 | 210 | 个 |
| 84 | 垒球 | 不低于以下要求： 1.颜色:白色； 2.材质:PVC直径:约10寸； 3.室内室外用途:中小学生考试训练。 | 50 | 个 |
| 85 | 实心球 | 不低于以下要求： 重量：1kg材质：橡胶。 | 50 | 个 |
| 86 | 滚铁环 | 不低于以下要求： 直径：50厘米，材质：铁质；配套手柄。 | 50 | 个 |
| 87 | 移动式音响 | 不低于以下要求： 12吋重低音标配，配套手持无线话筒和无线耳麦各1支，内置锂电池。 | 2 | 个 |
| 88 | 排球架及网 | 不低于以下要求： 1.排球柱外立柱选用直径89*5mm的优质无缝管，内立柱选用直径76*5mm光亮管制作，外立柱内置一对互成90度斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，高度可调节。要求配网； 2.所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+，符合国标； 3.产品材料规格均为裸钢（管）厚度。 | 2 | 个 |
| 89 | 羽毛球架及网 | 不低于以下要求： 1.高度:1.55m； 2.规格:590*330*100MM； 3.材质:ABS塑料标准直径40钢管； 4. 配重底座重量70公斤，静电喷塑。 | 4 | 个 |
| 90 | 乒乓球拍 | 不低于以下要求： 尺寸：420x350x320(mm)双面反胶 | 40 | 副 |
| 91 | 乒乓球台 | 不低于以下要求： 1.台长：2740mm（1370mm*2）台宽：1525mm台高：760mm； 2.台面采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、交联剂组成’整体高温模压一次成型。 | 4 | 个 |
| 92 | 三星乒乓球 | 不低于以下要求： 10只装，直径39.60-40.40mm硝化纤维塑料 | 50 | 盒 |
| 93 | 一星乒乓球 | 不低于以下要求： 10只装，直径39.60-40.40mm硝化纤维塑料 | 50 | 盒 |
| 94 | 身高体重仪 | 不低于以下要求： 1.最大秤重150KG/分度值500G称量范围：0.1kg-150kg； 2.最大身高220CM/分度值5MM； 2.全金属材质，防锈处理，台面尺寸38.5*28cm。 | 3 | 个 |
| 95 | 羽毛球 | 不低于以下要求： 球重4.74克～5.5克，泡沫球头。 | 100 | 桶 |
| 96 | 羽毛球地垫 | 不低于以下要求： 1.材质：PVC玻璃纤维布玻璃纤维网格布； 2.规格：厚度4.8MM卷宽1.8M整体产品含有两层防收缩材料，更加有效的降低产品在长期使用过程中防收缩材料断裂地胶产品通过国家建筑材料测试中心环保、阻燃的测试。 | 1 | 块 |
| 97 | 无线充气泵 | 不低于以下要求： 1.采用全金属缸体，缸体直径不小于22MM； 2.充气压力0.2-10BAR可调节，内置多种充气模式； 3.数字表显，内置锂电池，容量≥2500MA，配套充气嘴和延长管。 | 3 | 个 |
| 98 | 电动充气泵 | 不低于以下要求： 1.220V单缸充气泵，全金属机芯，功率不小于100W； 2.持续工作时间不小于30分钟，最大工作噪音不大于65DB； 3.支持预设充气压力，配套气嘴、延长管。 | 1 | 个 |
| 99 | 标志盘 | 不低于以下要求： 1.材质：LDPE； 2.规格：高度8CM底座直径23CM。 | 100 | 个 |
| 100 | 标志桶 | 不低于以下要求： 1.形状：锥形； 2.材质：软式塑料（在运动中避免碰撞受伤）规格：高度12英寸（30厘米）。 | 100 | 个 |
| 101 | 标志地垫 | 不低于以下要求： 1.规格:直径25cm厚度2.5mm； 2.材质:TPE环保，重量117g/片。 | 100 | 个 |
| 102 | 30cm跨栏架 | 不低于以下要求： 材质：塑料高度:30cm | 70 | 个 |
| 103 | 60cm跨栏架 | 不低于以下要求： 材质：塑料高度:60cm | 50 | 个 |
| 104 | 接力棒 | 不低于以下要求： 材质：合金 | 50 | 根 |
| 105 | 助跳板 | 规格：50*80cm四簧板 | 4 | 个 |
| 107 | 呼啦圈 | 不低于以下要求： 材质：塑料 | 50 | 个 |
| 108 | 皮筋 | 不低于以下要求： 长度：5米材质：PVC | 50 | 根 |
| 109 | 迎面接力跑标志杆 | 不低于以下要求： 注水式标志杆环保ABS材质直径2.5cm高度1.5m底座直径20cm | 30 | 个 |
| 110 | 敏捷梯 | 不低于以下要求： 材质：环保PP长4.2米10节带包 | 20 | 个 |
| 111 | 8人制足球门 | 不低于以下要求： 规格：5.0*3.0M移动式钢制，直径75mm钢管主材；喷塑；网另配。所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+，符合国家标准。 | 1 | 对 |
| 112 | 5人制足球门 | 不低于以下要求： 规格：3.0*2.0M移动式钢制.直径60mm钢管主材；喷塑；网另配。所有表面经抛光、酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um,硬度达铅笔3H+，符合国家标准。 | 2 | 对 |
| 113 | 小足球门 | 不低于以下要求： 规格：0.8*0.6M移动式钢制.直径60mm钢管主材；喷塑。 | 5 | 个 |
| 114 | 少儿体适能器材 | 不低于以下要求： 体能四合一跳马，PE材质。 | 2 | 组 |
| 115 | 弧形箱 | 不低于以下要求： 1.尺寸：长1000下宽1600上宽660总高1600，上下各800mm； 2.材质：木框+软包。 | 1 | 组 |
| 116 | 跑酷A字板 | 不低于以下要求： 尺寸：948*1000*1100mm，由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设置木棒，可以实现调整1000至1100的高度，适用于不同难度，有防撞条 | 1 | 个 |
| 117 | 跑酷三角踏板 | 不低于以下要求： 尺寸：600*500*400mmPVC材质 | 4 | 个 |
| 118 | T型架 | 不低于以下要求： 1.T型架尺寸：1000*1000*800mm，由金属架支撑，外封木板和防滑人革，顶部设有U型穿杆，高度可调，底部设有杠杆结构的轮组结构，可以方便移动，有防撞条； 2.加高垫尺寸：500*400*1000mm； 3.使用要求：配合跑酷T型架加高使用，为T型状，上500下205，高400长1000。 | 1 | 组 |
| 119 | 梯形跳箱 | 不低于以下要求： 尺寸：1200*900/400*1200mm分四段，内为珍珠棉，外进口环保防滑防撕裂PVC夹网布 | 1 | 组 |
| 120 | 金刚台加重款 | 不低于以下要求： 尺寸：长1500*宽700*高750mm内填30厘米压缩棉，外皮进口环保防滑防撕裂PVC夹网布 | 1 | 组 |
| 121 | 中跳箱 | 不低于以下要求： 尺寸：1000*700/300*750mm，木框+外包进口环保防滑防撕裂PVC夹网布 | 1 | 组 |
| 122 | 器材保护垫 | 不低于以下要求： 尺寸：2500*1500*200mm珍珠棉+进口环保防滑防撕裂PVC夹网布 | 2 | 块 |
| 123 | 体测平衡木 | 不低于以下要求： 尺寸：3000*100*300mm，两端宽200mm木制 | 2 | 个 |
| 124 | 平衡木垫子 | 不低于以下要求： 尺寸：3000*2000*50mm内为EPE，外进口环保防滑防撕裂PVC夹网布 | 2 | 个 |
| 125 | 弹力带 | 材质：乳胶，规格：20磅、35磅、45磅各1根 | 10 | 套 |
| 126 | 装拆式云梯 | 不低于以下要求： 尺寸：长6000*宽800*高2200mm钢制 | 1 | 副 |
| 127 | 云梯垫子 | 不低于以下要求：尺寸：8000*1500*150mmPVC材质 | 1 | 副 |
| 128 | 投掷组合 | 不低于以下要求： 根据学校需求进行定制组合，包含组合杆、橡胶底座、卡扣、角旗环保型PVC材料 | 10 | 组 |
| 129 | 软式跨栏 | 不低于以下要求： 栏架长：70CM～80CM，底板宽：20CM～25CM，横板宽：8CM～10CM：高度可三档调节为：30CM、50CM、60CM | 12 | 套 |
| 130 | 肺活量仪 | 不低于以下要求： 1.简易型量程：0～9999ML，分度值：1ML，精度：±2.5%； 2.测定人体呼吸的最大通气能力，自动测试，有防作弊自动锁定功能，人工读数，人工记录。 | 10 | 个 |
| 131 | 装球车1 | 不低于以下要求： 钢制尺寸：80x70x60cm | 8 | 个 |
| 132 | 装球车2 | 不低于以下要求： 铝合金制尺寸：80x70x60cm | 5 | 个 |
| 133 | 球兜 | 不低于以下要求： 1.材质：涤纶规格：可装20只球； 2.尺寸：31*31*45CM。 | 30 | 个 |
| 134 | 羽毛球网 | 不低于以下要求： 1.材质丙纶/涤纶，产品颜色红色； 2.尺寸6.1*0.76M，产品重量0.7KG，球网孔径2CM。 | 8 | 个 |
| 135 | 篮球筐网 | 不低于以下要求： 材质：聚脂钎维颜色：双色 | 10 | 个 |
| 136 | 彩色激光打印机 | 不低于以下要求： 1.类型：彩色激光多功能一体机； 2.功能：打印/复印/扫描； 3.最大处理幅面：A4； 4.双面功能：自动双面； 5.黑白打印速度≥25ppm，彩色打印速度≥25ppm； 6.复印速度≥25cpm； 7.扫描最大分辨率≥1200dpi； 8.显示屏≥4.3英寸全彩触控屏。 | 2 | 台 |
| 137 | 黑白激光打印机 | 不低于以下要求： 1.类型：激光黑白打印机； 2.最大处理幅面：A4； 3.打印速度≥29页/分钟； 4.连接方式：有线/无线。 | 2 | 台 |
| 138 | 3P柜式空调 | 不低于以下要求： 1.三匹柜机式冷暖空调； 2.变频，2级能效； 3.制冷量≥7200W，制热量≥9500W； 4.室内机噪音≤42分贝； 5.含4米铜管。 | 20 | 台 |
| 139 | 旧空调拆除 | 不低于以下要求： 教室内原有空调拆除，搬运到学校指定位置 | 5 | 套 |
| 140 | 空调安装开孔 | 不低于以下要求： 空调安装开过墙洞 | 5 | 套 |
| 141 | 空调普通支架 | 不低于以下要求： 空调支架配套3P空调外机 | 15 | 个 |
| 142 | 空调吊篮支架 | 不低于以下要求： 不锈钢吊篮支架，适配3P空调外机 | 5 | 个 |
| 143 | 漏电保护开关 | 不低于以下要求： 32A漏电保护开关，满足3P空调使用 | 20 | 个 |
| 144 | 空调铜管 | 不低于以下要求： 纯铜铜管，含保温层 | 50 | 米 |
| 145 | 布艺遮光窗帘 | 不低于以下要求： 1.布艺遮光窗帘，主要成分聚酯纤维，褶皱比1：2； 2.铝合金罗马杆，铝合金电泳漆； 3.窗帘颜色样式学校确认。 | 133 | 米 |

- 四、商务要求：

| 序号 | 商务条款名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同主体 与付款单位 | 该项目合同主体与付款单位为：南京市北京东路小学棠城分校 |
| 2 | 该项目核心产品 | 1、该项目核心产品为：86寸电容黑板 2、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部87号令第31条规定处理。 |
| 3 | 质保期要求 | 中标供应商提供项目整体上门质保三年（含）以上（自验收报告签字确认日起开始进入质保期）。 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后，中标供应商30天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。 |
| 5 | 交货地点 | 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸、拆箱安装到桌面等，费用由中标供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 |
| 6 | 售后服务 | 在质保期内，因中标供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，必须2小时以内响应，4小时内维修人员到达现场，8小时以内免费予以排除、修复或更换零部件直至恢复使用，必要时向采购人提供应急备用设备。 质保期内中标供应商应每年暑期到现场进行设备的操作检查、软件更新和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。 在质保期满后提供不低于十年零配件的供给和技术支持，如发生故障，中标供应商在接采购人通知后，应按质保期内售后服务要求排除故障，需更换零部件时，酌情收取成本费。 |
| 7 | 培训要求 | 中标供应商须按投标文件对使用人进行培训，培训的内容包括设备软硬件的功能原理、技术参数及安全操作规范、软件系统安装调试、数据配置、权限管理及版本升级说明、硬件日常维护（如清洁、校准、耗材更换）与故障应急处理流程等。培训对象为使用单位指定的设备管理人员，人数不得少于3人，每人接受集中面授培训时长不低于6课时（每课时45分钟） |
| 8 | 验收要求 | 项目实施完成，中标供应商完成文档整理并按采购人要求提供全过程资料。采购人根据《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）要求进行验收。 |
| 9 | 安全要求 | 安全要求：中标供应商须按照《中华人民共和国劳动法》规范用工，并加强施工人员安全教育，加强施工现场安全保护，杜绝安全事故发生。如施工过程中发生安全事故，中标供应商须承担一切责任，采购人及使用学校免责；如施工过程中，对学校的场地、设备造成损坏或对人员造成伤害，须承担一切责任，并进行相应赔偿。 |
| 10 | 报价要求 | （1）投标供应商报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标供应商认为需要的其他费用等。 （2）投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。 （3）投标供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障项目正常实施应当具有的物资和服务，对项目正常实施应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。 |
| 11 | 付款条件 | 中标供应商完成合同项下全部设备的施工安装、系统调试及联合测试，使用方接收系统并连续无故障运行满7个自然日后，由采购人组织验收，验收合格后办理付款手续，一次性支付合同价款。 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 其他要求 | 中标供应商提供的货物（含配件）为全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。符合合同规定的质量、规格和性能要求；在规定的质保期内，中标供应商应对由于安装、工艺或材料的缺陷或故障负责；在未验收前，货物保管、安全均由中标供应商负责。 中标供应商须保证所提供的技术资料（含软件源代码、操作手册及相关电子文件）完整、规范、准确，符合本项目技术标准和行业规范要求。所提供的技术参数、性能指标、安装调试说明等数据须真实有效且与投标文件及合同条款完全一致，能够满足设备按设计规范安装、系统化调试及验收的技术支撑需求；同时须包含设备全生命周期内必要的运维保障资料（含维修手册、零部件清单及安全操作指南），确保设备投用后具备可持续运行及标准化维护的技术条件。 |
|  | 总体要求 | 中标供应商提供设备供货、安装与调试日程计划。 中标供应商应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可提供，并确保产品质量。 |
|  | 平台监管 | 中标供应商必须接受“南京市教育装备项目管理平台”（平台网址http://nj.cneefix.com)的全过程信息化管理，包括公开投标文件、合同与合同清单，在规定的时间节点，提供相应的合同履约过程资料与照片，项目实施结束申请验收等；中标供应商必须对属于固定资产的设备，通过平台制作二维码标签，并张贴到对应设备上 |

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

南京市政府采购合同

合同（项目）编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料；验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；供应商认为需要的其他费用。

第三条、合同期限

自合同签订之日起至维保期结束。

第四条、组成本合同的有关文件  下列关于             号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标（响应）文件和报价表；      （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                              （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；                        （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；                      （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第七条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第九条、付款条件

本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款： 中标供应商完成合同项下全部设备的施工安装、系统调试及联合测试，使用方接收系统并连续无故障运行满7个自然日后，由采购人组织验收，验收合格后办理付款手续，一次性支付合同价款。

第十条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照招标（采购）文件约定递交履约保证金。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后   个工作日内无息退还给乙方。

第十一条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十二条、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

6、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述5-8款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付合同总价款30%的赔偿金。

第十三条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并按规定接受相关部门的处罚。

第十四条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（   ）种方式解决争议：
  （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（2）种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             							乙方（盖章）：

代表签字：                 							代表签字：

年  月  日                						 年  月  日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

(包含但不限于以下材料)

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、投标申请及声明

四、法定代表人授权书

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、商务要求响应及偏离表

八、技术要求响应及偏离表

九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件三、勘察现场确认函格式

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏汇诚投资咨询管理有限公司：

我公司                          （供应商名称）自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

如果我公司中标（成交），将在领取中标（成交）通知书时向采购代理机构提供下列材料核验：

（1）提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章；

（2）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料并加盖公章。

（3）提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料并加盖公章；

（4）提供履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）提供在“信用中国”网站或“中国政府采购网”无失信违法记录的信用查询网页截图。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

投标人名称：（加盖电子公章）

日 期：      年    月    日

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通[2021]5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书。

不适用上述信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、投标申请及声明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方项目编号为           的项目招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：             的投标总报价为人民币（小写）        元，（大写）       元。其中，中小型和微型企业产品（小写）          元。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称： （加盖电子公章）

日期：       年    月    日

四、法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏汇诚投资咨询管理有限公司）：

本授权书声明：注册于                      （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人联系电话：（手机号）

投标人名称：（加盖电子公章）

日        期：        年    月    日

附：法定代表人身份证和被授权人身份证复印件

五、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：供应商须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.投标总报价应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”应当与“开标一览表”中“投标总报价”一致。

3.供应商所投产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

技术要求相应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

说明：

1.供应商必须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”号内容）作出明确响应。技术要求中的实质性要求或打“▲”号技术要求，招标文件要求提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；招标文件未要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购人要求提供相关证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。

2.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

3.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加       （单位名称）采购编号为        项目的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证

明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

十一、联合体协议（如有）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加           （单位名称）采购编号为         项目的采购活动，并指定         （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，             （供应商名称）实施项目中        （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；           （供应商名称）实施项目中         （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，           （企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏汇诚投资咨询管理有限公司）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏汇诚投资咨询管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件三、勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |