长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：雅礼中学东校区弱电智能化项目

政府采购编号：CSCG-202503120031

采   购   人：长沙市雅礼中学

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

2025年4月

- 关键信息

一、资格性审查

序号; 审查情况. 1; 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；. 2; 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》;. 3; 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;. 4; 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);. 5; 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料). 6; 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;. 7; 特定资格条件：无.

说明： 1、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖供应商公章。 3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖供应商公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5、近三个月是指：2025年2月至2025年4月 6、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| 1.01 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| 1.02 | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 |  |
| 2.01 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| 2.02 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| 2.03 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 2.04 | 投标有效期不足的； |
| 2.05 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 2.06 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 2.07 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 70.0% |
| 2 | 技术 | 20.0% |
| 3 | 商务 | 10.0% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 70.0 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数的响应与偏离 | 投标人所投产品技术条款完全符合招标文件要求的，计10分。针对招标文件中标记为▲号参数要求配置不详，技术参数、技术条款不清，有缺漏项，有负偏离的，或未按招标文件技术要求提供证明材料的，每一项不满足扣1分；其他未标记符号的一般技术参数要求配置不详，技术参数、技术条款不清，有缺漏项，有负偏离的，每一项扣0.5分。以上扣完为止。累计负偏离项数≥10项视为无效投标。 | 10.0 |
| 2 | 项目建设方案 | 投标人提供针对本项目的项目实施方案，内容包括：①明确实施步骤、②实施团队设计、③施工设备配置、④施工人员安排、⑤技术措施；由评标委员会对投标人提供的以上5个方面的项目建设方案进行综合评价； 项目建设方案合理，内容详细完整、可行且符合采购单位实际情况满足于采购单位要求的计4分；有缺漏项、不完善的，每处扣0.8分，扣完为止。 注：1.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案等情况；2.未提供的不计分。 | 4.0 |
| 3 | 安装施工方案 | 根据供应商提供的项目安装施工方案进行评审。方案应包含：1、对采购需求的理解和分析，2、结合项目需求内容提供安全文明施工措施及方案。安装施工方案合理，内容详细完整、可行且符合采购单位实际情况满足于采购单位要求的计3分；有缺漏项、有不完善的，每处扣1.5分，扣完为止。 注：1.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形等情况；2.未提供的不计分 | 3.0 |
| 4 | 供货方案 | 投标人提供针对本项目的供货方案，内容包括:① 产品的包装、②产品运输、③产品的现场保护、④保证交货的措施、⑤产品放置安装调试的措施；由评标委员会对投标人提供的以上5个方面的供货方案进行综合评价； 供货方案合理，内容详细完整、可行且符合采购单位实际情况满足于采购单位要求的计3分；有缺漏项、不完善的，每处扣0.6分，扣完为止。 注：1.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案等情况；2.未提供的不计分。 | 3.0 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人近三年（至投标截止时间前）具有信息化建设项目类似业绩合同的，提供合同复印件加盖投标人公章计5分，未提供不计分。 | 5.0 |
| 2 | 售后服务 | 1.根据投标人提供的售后服务方案（售后服务体系、服务内容、运行维护、人员培训方案）等方面进行评定。 售后服务方案完善，有稳定的售后服务团队，人员配备合理，售后人员技术专业、处理故障能力高，技术支持响应迅速，服务保障措施合理，能够很好的满足用户实际适用要求的，计2分，有缺漏项，每处扣1分；有不完善的，每处扣0.5分，扣完为止。 注：（1）.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况；（2）.未提供的不计分。 2.项目整体质保期在满足招标文件要求3年的基础上，每增加1年计1分，最多计3分。 注：须提供加盖投标人公章的承诺书的扫描件，格式自拟，否则不计分。 | 5.0 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	3

第二章 投标须知	6

投标须知前附表	6

正文	12

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开标，资格审查和评标	18

六、中标信息公布	19

七、合同签订	20

八、其他规定	21

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	22

评标方法及标准前附表	22

评标因素及标准	24

正文	29

第四章 技术规格、参数与要求	32

技术规格书	32

二、项目概况：	32

（一）建设周期：60天	284

第五章 政府采购合同	2

第五章 政府采购合同	2

第一节 政府采购合同协议书	2

符合国家、地方、行业相关现行技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能要求。乙方应保证其货物的正常使用保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能，乙方产品出厂前均经严格的检验和测试，保证质量完全合格。	4

4.售后服务	4

乙方在合同签订后向甲方提交预付款同等金额的不可撤销银行预付款保函或专业担保公司的担保函，预付款保函的担保期限至全部设备到达甲方指定交付地点，并经甲方签收确认后10日止。若乙方未按约提交保函的，甲方有权顺延支付预付款。	6

合同签订之日起60日历天内交货并完成设备安装、调试，设备供货满足甲方工程进度要求。交货地点为雅礼中学东校区项目现场，具体位置由甲方现场指定。	6

技术履约验收内容： （1）符合合同约定：货物或服务的各项内容需与政府采购合同中的条款严格相符，包括品牌、型号、规格、数量、质量标准等。	7

（2）功能性能达标：所采购的货物或服务应能正常发挥其应有的功能，且性能指标达到合同约定的要求。	7

（3）质量合格：产品质量需符合国家相关标准和行业通用标准，无明显质量缺陷。	7

服务履约验收内容： 乙方货物质保及售后维修服务、技术指导及培训服务、货物相关操作手册及维护手册等文档提供、备品备件供应等需满足采购文件和合同要求。	7

第二节 政府采购合同通用条款	16

第三节 政府采购合同专用条款	22

第六章 投标文件的组成	2

一、封面	3

二、投标函	5

三、开标一览表	7

四、分项价格表	8

五、商务响应偏离表	9

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	10

七、中小企业声明函	16

八、供应商认为需提供的其他资料	18

九、货物服务说明一览表	19

十、技术响应偏离表	20

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件	21

十二、供应商认为需要提供的其他资料	22

十三、电子开标一览表	23

十四、资格证明文件封面	24

十五、法定代表人身份证明	26

十六、法定代表人授权委托书	27

十七、供应商具备投标资格的证明文件	28

- 第一章 投标邀请

长沙市雅礼中学对雅礼中学东校区弱电智能化项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：雅礼中学东校区弱电智能化项目

政府采购编号：CSCG-202503120031

采购标段预算：16078614.57元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：16078614.57元

- 采购人的采购需求：

详见“ 第四章  技术规格、参数与要求”

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：/

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目☑

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品☑环保产品☑

（3）预留份额：非专门面向中小企业☑ 专门面向中小企业□ 联合体形式预留份额□（中小企业份额为，其中小微企业份额为）合同分包预留份额□（中小企业份额为其中小微企业份额为）

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业☑ 监狱企业☑ 残疾人福利企业☑（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业）

2、采购进口产品：本项目拒绝（接受或拒绝）进口产品投标。

三、供应商的资格要求：

1、供应商基本资格条件：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、供应商特定资格条件：

无

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

/。

5、合同分包：本次招标不接受 (接受或不接受)合同分包。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“湖南省公共资源交易服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各供应商自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025-06-03 09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2025-06-03 09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为供应商在“湖南省公共资源交易服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2025-04-30 17:00至2025-05-12 17:00止（5个工作日）。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

七、疑问及质疑：

供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：长沙市雅礼中学

地  址：长沙市雨花区劳动西路428号

联系人：王女士

电  话：0731-85532038

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

地  址：长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦

联系人：彭笛

邮  编：4100000

电  话：0731-84530219

传  真：15616268662

E-MAIL：/

九、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：不超过66000元，由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（1）起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）及时退还保证金；（6）组织开展供应商资格审查；（7）依法组建评审委员会；（8）邀请财政部门及有关部门现场监督；（9）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；提交评审报告给甲方确认；（10）制作、发布中标（成交）信息公告；（11）发送供应商中标（成交）通知书；（12）答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；（13）整理移交采购活动的采购文件档案。（14） 配合采购人组织采购项目验收；（15）法律法规规定的其他事项。

十.招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请供应商在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

- 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 雅礼中学东校区弱电智能化项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙市雅礼中学 地址：长沙市雨花区劳动西路428号 联系人：王女士 联系电话：0731-85532038 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南省招标有限责任公司 地址：长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦 联系人：彭笛 联系电话：0731-84530219 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：供应商应提供资格审查资料：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：/地点：/联系人：/，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。 |
| 第6.2款 | 供应商要求澄清招标文件的时间 | 2025-05-14 17:00前。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2025-04-30 17:00至2025-05-12 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com） |
| 第22.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2025-06-03 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 本项目分项报价表以附件“雅礼中学东校区弱电智能化项目采购控制价清单”提供，单价及总价均不得超过本项目公布的控制价总价及分项报价，不满足上述要求的，投标无效。涉及规格型号、品牌产地等相关信息的在“备注”中予以明确。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：16078614.57（元） 如果设定最高限价，最高限价：16078614.57（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间：/ 地点：/。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。 |
| 第21款 | 电子投标文件编制 | 电子投标文件必须使用湖南省公共资源交易服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：供应商应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容：/ 分包金额/和资质要求/等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | / |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：不超过66000元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【投标须知前附表】中规定的供应商基本资格条件和特定资格条件。

3.2 本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1 采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2 采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对供应商所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3 潜在供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4 采购人或者采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2 本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3 采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4 招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8．偏离与实质性响应

8.1 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1 招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3 各供应商自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4 招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

13.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于该节点内容的必须上传或填写在节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担。

13.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4 供应商未将资格证明或商务技术相关文件上传到对应文件册的视同未提交。

13.5 供应商应确保提供的证明材料电子件能在电脑上正常阅读、识别和判断。

14. 投标报价

14.1 供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4 供应商在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5 采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 供应商的资格证明文件

15.1 供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求供应商提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：供应商应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2 供应商确认投标后，应从湖南省公共资源交易服务平台上下载“政府采购电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件。

19.3 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入交易系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

### 四、投标

20．供应商应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为CSZF或CSCF格式的电子招标文件进行制作。

21．电子投标文件的编制

21.1 供应商应使用长沙政府采购电子交易系统认可的电子投标文件制作工具制作投标文件（ 含澄清、说明文件）；电子投标文件制作工具可在“湖南省公共资源交易服务平台”下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21.2 供应商应使用长沙政府采购交易系统认可的CA数字证书（含电子签章）进行系统登录、身份识别、签章、文件加解密等。CA数字证书具有唯一性，仅限于本单位在电子化政府采购活动中使用，不得转让和出借；

21.3 供应商在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并根据招标文件要求将相关内容上传或填写到对应的节点位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担；

21.4 供应商应根据招标文件要求，对电子投标文件进行盖章、签字（含电子签章）；

21.5 电子投标文件编写完成后，供应商应对电子投标文件进行固化，并通过CA数字证书进行加密。

22. 投标文件的递交

22.1 电子标实行网上投标，供应商必须在招标文件规定的投标截止时间前在“湖南省公共资源交易服务平台 ”中登录“长沙政府采购电子交易系统”完成投标文件上传。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.2 投标时间截止后不再接受投标文件。因供应商自身原因导致未能在规定时间内上传投标文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果遇到文件递交问题，请及时咨询。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

24.分包

24.1 供应商拟在中标后可将中标项目进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。供应商在湖南省公共资源交易服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2 投标截止时间到达以后，供应商在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3 因供应商自身原因，未在规定时限内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。

26.4 如开标时出现系统、网络等故障，为保障采购活动公开、公平、公正、有序开展，采购人可采取延期开标或延长文件上传、解密时间等措施，供应商不得对此持有异议。

27. 资格审查

27.1 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

27.2 在资格审查时，采购人及采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3 投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条供应商的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4 对未通过资格审查的供应商，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5 合格供应商不足3家的，不得进入评标环节。

27.6 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2 采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4 采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 供应商询问及质疑

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3 本章第32.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章。质疑书由授权代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

32.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

32.8 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9 供应商提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。采购人应当向质疑供应商签收回执。

32.10 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4 中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34. 履约担保

根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1 强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3 价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4 优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6 符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7 供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1 招标代理委托内容：

（1）起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）及时退还保证金；（6）组织开展供应商资格审查；（7）依法组建评审委员会；（8）邀请财政部门及有关部门现场监督；（9）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；提交评审报告给甲方确认；（10）制作、发布中标（成交）信息公告；（11）发送供应商中标（成交）通知书；（12）答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；（13）整理移交采购活动的采购文件档案。（14） 配合采购人组织采购项目验收；（15）法律法规规定的其他事项。

38.2 本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 86寸一体机。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上供应商提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①小微企业、福利企业和监狱企业的价格给予扣除优惠，其中货物、服务类项目给予10%-20%的价格扣除优惠，工程项目给予3%-5%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策； ②大中型企业与小微企业组成联合体，且联合体协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 ③大中型企业向小微企业合同分包，且分包协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，可给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4% 上述两类产品中取其中一类进行加分 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 |  | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 |  | 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》; |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） |  | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件; |
|  | 信用记录查询情况 |  | 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明); |
|  | 其他说明 |  | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）; |
|  | 特定资格条件 |  | 特定资格条件：无 |
| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 |  | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 |  | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 |  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |  | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 |  | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 |  | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 |  | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 |  | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 |  | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 70.0 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 技术参数的响应与偏离 | 10.0 | 投标人所投产品技术条款完全符合招标文件要求的，计10分。针对招标文件中标记为▲号参数要求配置不详，技术参数、技术条款不清，有缺漏项，有负偏离的，或未按招标文件技术要求提供证明材料的，每一项不满足扣1分；其他未标记符号的一般技术参数要求配置不详，技术参数、技术条款不清，有缺漏项，有负偏离的，每一项扣0.5分。以上扣完为止。累计负偏离项数≥10项视为无效投标。 |
|  | 项目建设方案 | 4.0 | 投标人提供针对本项目的项目实施方案，内容包括：①明确实施步骤、②实施团队设计、③施工设备配置、④施工人员安排、⑤技术措施；由评标委员会对投标人提供的以上5个方面的项目建设方案进行综合评价； 项目建设方案合理，内容详细完整、可行且符合采购单位实际情况满足于采购单位要求的计4分；有缺漏项、不完善的，每处扣0.8分，扣完为止。 注：1.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案等情况；2.未提供的不计分。 |
|  | 安装施工方案 | 3.0 | 根据供应商提供的项目安装施工方案进行评审。方案应包含：1、对采购需求的理解和分析，2、结合项目需求内容提供安全文明施工措施及方案。安装施工方案合理，内容详细完整、可行且符合采购单位实际情况满足于采购单位要求的计3分；有缺漏项、有不完善的，每处扣1.5分，扣完为止。 注：1.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形等情况；2.未提供的不计分 |
|  | 供货方案 | 3.0 | 投标人提供针对本项目的供货方案，内容包括:① 产品的包装、②产品运输、③产品的现场保护、④保证交货的措施、⑤产品放置安装调试的措施；由评标委员会对投标人提供的以上5个方面的供货方案进行综合评价； 供货方案合理，内容详细完整、可行且符合采购单位实际情况满足于采购单位要求的计3分；有缺漏项、不完善的，每处扣0.6分，扣完为止。 注：1.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字、非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案等情况；2.未提供的不计分。 |
| 2.2.3 商务评审 | 业绩 | 5.0 | 投标人近三年（至投标截止时间前）具有信息化建设项目类似业绩合同的，提供合同复印件加盖投标人公章计5分，未提供不计分。 |
|  | 售后服务 | 5.0 | 1.根据投标人提供的售后服务方案（售后服务体系、服务内容、运行维护、人员培训方案）等方面进行评定。 售后服务方案完善，有稳定的售后服务团队，人员配备合理，售后人员技术专业、处理故障能力高，技术支持响应迅速，服务保障措施合理，能够很好的满足用户实际适用要求的，计2分，有缺漏项，每处扣1分；有不完善的，每处扣0.5分，扣完为止。 注：（1）.不完善指照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合项目实际情况、与项目实际要求相悖、表述笼统或前后不一致、存在错别字等情况；（2）.未提供的不计分。 2.项目整体质保期在满足招标文件要求3年的基础上，每增加1年计1分，最多计3分。 注：须提供加盖投标人公章的承诺书的扫描件，格式自拟，否则不计分。 |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“供应商的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4供应商的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按供应商综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 第四章 技术规格、参数与要求

技术规格书

一、项目名称：雅礼中学东校区弱电智能化项目

二、项目概况：

项目一期总建筑面积为17508.19㎡，主要建设内容包括：实验楼、球场等。二期总建筑面积为98076.53㎡(其中地上面积为84815.58㎡，地下面积为13260.95㎡)，主要建设内容包括：教学楼、体艺楼、办公楼、图书馆、宿舍、食堂、报告厅及田径场等。

三、项目内容：项目范围为按照雅礼中学东校区（一、二期）项目弱电智能化设备采购及安装工程所包括的全部弱电智能化产品、材料及设备的采购和安装。主要内容包括：综合布线系统、计算机网络系统(含无线网、网络安全)、有线电视系统、校园广播系统、信息引导及发布系统(含电子班牌)、视频监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统、停车场管理系统、校园一卡（脸）通系统、电梯五方对讲系统、多媒体教学系统、精品录播系统、建筑能耗监测系统、会议系统、建筑设备监控系统、机房工程等。

四、项目主要内容

(一）拟采购标的

| 序号 | 采购品目 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 技术要求/服务要求 | 涉及的标准 | 是否核心产品 | 是否进口产品 | 标的物所属行业 | 是否节能产品 | 是否环保产品 | 是否落实节能环保政策（未落实需注明原因） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅礼中学东校区（一期）弱电智能化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单孔数据网络插座 | 单孔数据网络插座 | 434 | 个 | 29.79 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电视、电话插座 | 电视、电话插座 | 58 | 个 | 45.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据跳线 | 数据跳线 | 492 | 条 | 11.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 否 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 11861.29 | 米 | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 光纤4芯 | 光纤4芯 | 3565.52 | 米 | 4.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室内12芯单模光缆 | 室内12芯单模光缆 | 114.64 | 米 | 8.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室内6芯单模光缆 | 室内6芯单模光缆 | 15 | 米 | 5.31 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室内144芯单模光缆 | 室内144芯单模光缆 | 86.63 | 米 | 16.49 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 12芯光纤配线架 | 12芯光纤配线架 | 6 | 个 | 349.69 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 3m光纤跳线 | 3m光纤跳线 | 12 | 条 | 13.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口配线架 | 24口配线架 | 24 | 个 | 775.54 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 直熔箱 | 144芯直熔箱 | 11 | 个 | 3151.2 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 42U机柜 | 2 | 个 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 22U机柜 | 2 | 个 | 1345.08 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 9U机柜 | 3 | 个 | 550.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 576芯光纤配线箱 | 576芯光纤配线箱 | 4 | 个 | 7031.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 1:16分光器 | 1:16分光器 | 11 | 个 | 49.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双芯尾纤 | 双芯尾纤 | 174 | 根 | 43.29 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 光纤适配器 | 光纤适配器 | 174 | 个 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 5m光纤双芯跳线 | 5m光纤双芯跳线 | 3 | 根 | 19.48 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 5m光纤单芯跳线 | 5m光纤单芯跳线 | 1718 | 根 | 19.48 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 3m光纤单芯跳线 | 3m光纤单芯跳线 | 92 | 根 | 16.18 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | ONU设备箱 | ONU设备箱 | 41 | 套 | 258.9 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 86寸一体机 （核心设备） | 86寸一体机 （核心设备） | 10 | 台 | 14500 | 附后 | / | 是 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PC 处理系统 | PC 处理系统 | 10 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 集中控制平台 | 集中控制平台 | 1 | 套 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 视频展台 | 视频展台 | 10 | 台 | 1000 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智能笔 | 智能笔 | 10 | 根 | 300 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 能耗监测管理平台 | 能耗监测管理平台 | 1 | 套 | 58253.96 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据采集器 | 40台数据采集器 | 1 | 台 | 1738.14 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据采集器 | 128台数据采集器 | 1 | 台 | 3522.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 能耗监测管理主机 | 能耗监测管理主机 | 1 | 台 | 5929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 下一代防火墙 | 下一代防火墙 | 1 | 套 | 106241.7 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 上网行为管理 | 上网行为管理 | 1 | 套 | 126611.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 日志审计系统 | 日志审计系统 | 1 | 套 | 49626.59 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 校园网核心交换机 | 校园网核心交换机 | 1 | 台 | 56664.77 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | OLT | OLT | 1 | 套 | 177113.77 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8口POEONU（含万兆光模块） | 8口POEONU（含万兆光模块） | 35 | 台 | 3999.64 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8口ONU（含万兆光模块） | 8口ONU（含万兆光模块） | 14 | 台 | 2709.29 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 4口光AP（含万兆光模块） | 4口光AP（含万兆光模块） | 14 | 台 | 1901.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口POE ONU（含万兆光模块） | 24口POE ONU（含万兆光模块） | 5 | 台 | 9693.85 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口ONU（含万兆光模块） | 24口ONU（含万兆光模块） | 16 | 台 | 6636.72 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | POTS ONU（含光模块） | POTS ONU（含光模块） | 1 | 套 | 11632.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线控制器 | 无线控制器 | 1 | 台 | 23019.04 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室内AP | 室内AP | 53 | 个 | 1873.64 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智能网络管理平台 | 智能网络管理平台 | 1 | 套 | 20623.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 等电位端子箱、测试板 | 等电位端子箱、测试板 | 1 | 台 | 28.3 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地母线 | 接地母线30*3 | 80 | m | 75.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地母线 | 接地母线40*4 | 31.2 | m | 121.77 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 42U服务器机柜 | 42U服务器机柜 | 8 | 台 | 2547.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 精密 UPS 综合配电柜 | 精密 UPS 综合配电柜 | 1 | 台 | 2721.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | UPS电源 | UPS电源.40KVA | 2 | 个 | 28662.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 64 | 节 | 1528.3 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PDU | PDU | 28 | 个 | 320.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 房间级精密空调室内机 | 房间级精密空调室内机 | 1 | 台 | 83357.73 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 基础角钢 | 基础角钢 | 51.48 | m | 29.12 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地紫铜带 | 接地紫铜带 | 80 | m | 75.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地紫铜带 | 接地紫铜带 | 31.2 | m | 121.77 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 局部等电位端子箱 LEB | 局部等电位端子箱 LEB | 1 | 台 | 28.3 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地系统调试 | 接地系统调试 | 1 | 系统 | 466.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地紫铜带 | 接地紫铜带30*3 | 186.7 | m | 75.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地紫铜带 | 接地紫铜带40*4 | 44.6 | m | 121.77 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 局部等电位端子箱 LEB | 局部等电位端子箱 LEB | 1 | 台 | 28.3 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 防静电活动地板 | 防静电活动地板 | 162.18 | m2 | 298.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地系统调试 | 接地系统调试 | 1 | 套 | 466.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 主服务器 | 主服务器 | 2 | 台 | 119999.85 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议预约软件平台 | 会议预约软件平台 | 1 | 台 | 10000 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 48盘位网络硬盘录像机 | 48盘位网络硬盘录像机 | 7 | 台 | 8159.83 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8TB 硬盘 | 8TB 硬盘 | 290 | 台 | 1244.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 管理控制终端 | 管理控制终端 | 1 | 台 | 5929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 4工位操作台 | 4工位操作台 | 1 | 台 | 2124.83 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 校园安防综合管理平台 | 校园安防综合管理平台 | 1 | 台 | 21716.96 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 2U 机架式服务器机箱 | 2U 机架式服务器机箱 | 1 | 台 | 23315.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万高清网络枪式摄像机 | 400万高清网络枪式摄像机 | 76 | 台 | 597.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万高清网络半球摄像机 | 400万高清网络半球摄像机 | 41 | 台 | 615.76 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万实验室防爆半球摄像机 | 400万实验室防爆半球摄像机 | 5 | 台 | 970.67 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 明厨亮灶硬盘录像机 | 明厨亮灶硬盘录像机 | 2 | 台 | 3423.73 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 55寸液晶拼接屏 | 55寸液晶拼接屏 | 12 | 台 | 5111.4 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 12路解码器 | 12路解码器 | 1 | 个 | 13228.72 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万高清网络周界枪型摄像机 | 400万高清网络周界枪型摄像机 | 7 | 台 | 976.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室外枪球一体摄像机 | 室外枪球一体摄像机 | 4 | 台 | 4423.79 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室外监控立杆 | 室外监控立杆 | 3 | 台 | 1764.68 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室外草地音箱 | 室外草地音箱 | 3 | 台 | 419.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 四芯光纤 | 四芯光纤 | 270.15 | m | 4.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP网络音箱 | IP网络音箱 | 0 | 台 | 1703.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP网络功放终端 | IP网络功放终端 | 0 | 个 | 2108.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 | 63 | 台 | 197.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 出门按钮 | 出门按钮 | 21 | 台 | 2787.66 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 人脸识别一体机 | 人脸识别一体机 | 21 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 单门磁力锁 | 单门磁力锁 | 13 | 台 | 223.07 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双门磁力锁 | 双门磁力锁 | 8 | 台 | 407.7 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 发卡机 | 发卡机 | 1 | 台 | 502.66 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 门禁管理工作站 | 门禁管理工作站 | 1 | 台 | 4929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 门禁管理软件 | 门禁管理软件 | 1 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 停车场管理系统 | 停车场管理系统 | 1 | 套 | 含在二期高清车牌一体机中 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 巡更棒 | 巡更棒 | 1 | 个 | 658.22 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 巡更点 | 巡更点 | 20 | 个 | 29.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智能通讯座 | 智能通讯座 | 1 | 个 | 325.66 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 中文控制软件 | 中文控制软件 | 1 | 套 | 2000 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 报警主机 | 报警主机 | 1 | 台 | 5786.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制键盘 | 控制键盘 | 1 | 台 | 605.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 遥控器 | 遥控器 | 1 | 台 | 44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 个 | 84.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 紧急报警按钮 | 紧急报警按钮 | 1 | 台 | 49.37 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 红外微波双鉴探测器 | 3 | 个 | 607.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 地址模块 | 地址模块 | 4 | 个 | 177.59 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 楼控软件平台 | 楼控软件平台 | 1 | 套 | 5929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 楼控软件管理主机 | 楼控软件管理主机 | 1 | 台 | 11113.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 理线架 | 理线架 | 24 | 个 | 57.18 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 弱电箱 | 弱电箱 | 43 | 个 | 258.9 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线RVV2*1.0 | 1092.26 | m | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线RVV2*1.5 | 945.94 | m | 4.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线RVV3*1.0 | 1092.26 | m | 4.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 护套线 | 护套线RVV4*1.0 | 74.97 | m | 5.51 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线RVVP2*1.0 | 1002.16 | m | 5.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线RVVP4*1.0 | 35.1 | m | 8.48 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线RVVP8*1.0 | 35.1 | m | 16.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电力电缆 | 电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | 115.14 | m | 25.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电力电缆 | 电力电缆WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4 | 132.95 | m | 31.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PDU | PDU | 28 | 个 | 320 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |

| 序号 | 采购品目 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 技术要求/服务要求 | 涉及的标准 | 是否核心产品 | 是否进口产品 | 标的物所属行业 | 是否节能产品 | 是否环保产品 | 是否落实节能环保政策（未落实需注明原因） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅礼中学东校区（二期）弱电智能化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 671.64 | m | 13.24 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 238.1 | m | 13.24 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 214.37 | m | 13.24 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1189.57 | m | 13.24 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 336.56 | m | 13.24 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双地址模块 | 双地址模块 | 3 | 个 | 177.59 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 紧急报警按钮 | 紧急报警按钮 | 2 | 个 | 50.64 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 红外微波双鉴探测器 | 2 | 个 | 609.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 8 | m | 16.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 20 | m | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 190.95 | m | 4.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 巡更棒 | 巡更棒 | 5 | 套 | 658.22 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 巡更点 | 巡更点 | 160 | 套 | 29.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清车牌识别一体机 | 高清车牌识别一体机 | 6 | 台 | 5259.22 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 栅栏道闸 | 栅栏道闸 | 6 | 台 | 3890.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 单路数字式车辆检测器 | 单路数字式车辆检测器 | 6 | 台 | 1133.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 配电箱 | 配电箱 | 3 | 台 | 793.16 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 停车场管理终端 | 停车场管理终端 | 3 | 台 | 4929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安全岛 | 安全岛 | 3 | 套 | 2654.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8口交换机 | 8口交换机 | 3 | 台 | 1513.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 3 | 台 | 592.03 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | 500 | m | 8.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 300 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 100 | m | 8.48 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 86寸一体机（核心设备） | 86寸一体机（核心设备） | 30 | 台 | 14500.00 | 附后 | / | 是 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PC 处理系统 | PC 处理系统 | 30 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 视频展台 | 视频展台 | 30 | 台 | 1000.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智能笔 | 智能笔 | 30 | 根 | 300.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 麦克风处理器（含接收器） | 麦克风处理器（含接收器） | 40 | 台 | 3150.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 壁挂音箱（一主一副）含配套头戴话筒3只 | 壁挂音箱（一主一副）含配套头戴话筒3只 | 40 | 套 | 1767.08 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1217.54 | m | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 精品录播高清录播主机 | 精品录播高清录播主机 | 2 | 台 | 41354.13 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 传屏宝 | 传屏宝 | 2 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 2 | 套 | 27001.82 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清摄像机（含高清拍摄与传输处理软件） | 高清摄像机（含高清拍摄与传输处理软件） | 10 | 台 | 11485.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字音频处理器（含音频处理与功放管理软件） | 数字音频处理器（含音频处理与功放管理软件） | 2 | 台 | 9287.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音箱 | 音箱 | 2 | 套 | 3025.23 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 采访话筒 | 采访话筒 | 12 | 支 | 1023.16 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 录制面板 | 录制面板 | 2 | 台 | 1829.39 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 379.54 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 218.9 | m | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清线 | 高清线 | 224.76 | m | 6.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 86寸一体机（核心设备） | 86寸一体机（核心设备） | 2 | 台 | 15799.81 | 附后 | / | 是 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PC 处理系统 | PC 处理系统 | 2 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 视频展台 | 视频展台 | 2 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智能笔 | 智能笔 | 2 | 根 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 42U机柜 | 42U机柜 | 2 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 导播终端（导播监控显示器） | 导播终端（导播监控显示器） | 2 | 台 | 5929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 24口交换机 | 24口交换机 | 2 | 台 | 2385.20 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 观摩电视 | 观摩电视 | 4 | 台 | 2146.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI高清视频线 | HDMI高清视频线 | 85 | m | 12.41 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 126.48 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 精品录播教室装修 | 精品录播教室装修 | 336 | m2 | 1000 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据采集器 | 数据采集器 | 17 | 台 | 1738.14 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据采集器 | 数据采集器 | 27 | 台 | 3522.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类跳线 | 六类跳线 | 44 | 根 | 13.92 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 11440.2 | m | 8.48 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1970.57 | m | 5.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 固定染色灯 | 固定染色灯 | 115 | 套 | 1486.20 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 影视灯 | 影视灯 | 36 | 套 | 1541.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 摇头灯 | 摇头灯 | 54 | 套 | 5820.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 影视灯 | 影视灯 | 44 | 套 | 5310.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控台 | 控台 | 1 | 台 | 31485.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 直通箱 | 直通箱 | 1 | 台 | 16639.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 信号放大器 | 信号放大器 | 8 | 台 | 870.39 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 特效设备 | 特效设备 | 4 | 台 | 2658.95 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1600 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 750 | m | 4.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 2 | 个 | 5754.96 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 线阵音箱 | 线阵音箱 | 2 | 台 | 7553.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 7 | 个 | 5754.96 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 线阵音箱 | 线阵音箱 | 14 | 台 | 7600.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 7 | 个 | 4374.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 8 | 台 | 2811.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 2 | 个 | 4374.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 4 | 台 | 2580.95 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 3 | 台 | 5711.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 6 | 台 | 2880.43 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 共 12只） | 无线话筒（1 拖 2 , 共 12只） | 6 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1拖2,共12只） | 无线话筒（1拖2,共12只） | 6 | 套 | 3309.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 天线分配器（含话筒天线） | 1 | 个 | 3630.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 话筒 | 话筒 | 4 | 支 | 741.18 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字调音台 | 数字调音台 | 1 | 台 | 15726.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频编码器 | 音频编码器 | 2 | 台 | 3146.61 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频解码器 | 音频解码器 | 2 | 台 | 3243.85 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频矩阵系统 | 音频矩阵系统 | 1 | 套 | 5027.18 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 2 | 台 | 9855.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 抑制器 | 抑制器 | 1 | 台 | 3188.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 有源音箱 | 有源音箱 | 1 | 台 | 1415.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 7528.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒处理器 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 | 3034.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒 | 会议话筒 | 1 | 台 | 2578.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒 | 会议话筒 | 19 | 台 | 2578.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 充电箱 | 充电箱 | 2 | 台 | 1617.76 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 发射器 | 发射器 | 1 | 台 | 3938.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 | 1513.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1 | 台 | 18221.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制器 | 控制器 | 2 | 台 | 2595.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安卓平板电脑 | 安卓平板电脑 | 1 | 台 | 2036.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 | 403.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无缝高清矩阵切换器（含内嵌软件） | 无缝高清矩阵切换器（含内嵌软件） | 台 | 1 | 6440.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI超高清无缝输入卡（含内嵌软件） | HDMI超高清无缝输入卡（含内嵌软件） | 块 | 3 | 1772.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI超高清无缝输出卡（含内嵌软件） | HDMI超高清无缝输出卡（含内嵌软件） | 块 | 3 | 3134.06 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | SDI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | SDI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 块 | 1 | 5720.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | SDI无缝高清输出卡（含内嵌软件） | SDI无缝高清输出卡（含内嵌软件） | 块 | 1 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清录播主机 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 9811.35 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件） | 摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件） | 4 | 台 | 3689.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 2 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 6 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 4 | 个 | 808.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 4324.61 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1543.44 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双芯咪线 | 双芯咪线 | 210.54 | m | 4.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1196.77 | m | 5.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频线 | 音频线 | 2953.31 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 同轴电缆 | 同轴电缆 | 198.24 | m | 5.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音箱地插 | 音箱地插 | 12 | 个 | 153.01 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 2 | 个 | 153.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多媒体地插 | 多媒体地插 | 4 | 个 | 161.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制终端 | 控制终端 | 2 | 台 | 5929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 拉幕机 | 拉幕机 | 1 | 台 | 4603.81 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 轨道 | 轨道 | 60 | m | 682.63 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 吊杆机 | 吊杆机 | 9 | 台 | 7968.13 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 拉幕机 | 拉幕机 | 1 | 台 | 4515.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 吊杆机 | 吊杆机 | 4 | 台 | 7525.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 吊杆 | 吊杆 | 256 | m | 486.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 十六路可编程控制箱 | 十六路可编程控制箱 | 1 | 台 | 5553.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 四路接触器控制箱 | 四路接触器控制箱 | 1 | 台 | 4996.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 两路对开幕变频控制机箱 | 两路对开幕变频控制机箱 | 1 | 台 | 5704.04 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 触摸屏控制盒 | 触摸屏控制盒 | 1 | 台 | 2315.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 总配电箱 | 总配电箱 | 1 | 台 | 3841.79 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 八路急停控制箱 | 八路急停控制箱 | 1 | 台 | 776.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 | 1513.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 幕布 | 幕布 | 5048 | m2 | 20.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 500 | m | 10.54 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 500 | m | 6.04 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 500 | m | 3.07 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 220 | m | 24.03 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 440 | m | 5.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 超5类带屏蔽网线 | 超5类带屏蔽网线 | 50 | m | 7.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 50 | m | 4.59 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 50 | m | 14.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 固定染色灯 | 固定染色灯 | 22 | 套 | 890.07 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 影视灯 | 影视灯 | 20 | 套 | 1541.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 影视灯 | 影视灯 | 13 | 套 | 1247.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 灯光控台 | 灯光控台 | 1 | 台 | 4550.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 直通箱 | 直通箱 | 1 | 台 | 1492.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 信号放大器 | 信号放大器 | 2 | 台 | 870.39 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 240 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 180 | m | 4.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 2 | 台 | 6297.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 1 | 台 | 5754.96 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 4 | 个 | 4374.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 4 | 台 | 2626.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 1 | 个 | 4374.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 2 | 台 | 2580.95 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 4 | 台 | 2880.43 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持 ） | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持） | 2 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1拖2,2头戴） | 无线话筒（1拖2,2头戴） | 2 | 套 | 3309.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 天线分配器（含话筒天线） | 1 | 个 | 3630.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字调音台 | 数字调音台 | 1 | 台 | 15726.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 2 | 台 | 7277.73 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 抑制器 | 抑制器 | 1 | 台 | 3188.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 有源音箱 | 有源音箱 | 1 | 台 | 1415.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 7528.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒处理器 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 | 3034.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒 | 会议话筒 | 1 | 台 | 2578.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒 | 会议话筒 | 9 | 台 | 2578.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 充电箱 | 充电箱 | 1 | 台 | 1617.76 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 发射器 | 发射器 | 1 | 台 | 3938.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 | 1513.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1 | 台 | 18221.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制器 | 控制器 | 1 | 台 | 2595.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安卓平板电脑 | 安卓平板电脑 | 1 | 台 | 2036.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 | 403.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 无缝高清矩阵切换器 | 1 | 台 | 6440.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 2 | 台 | 1772.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI 无缝高清输出卡（含内嵌软件） | HDMI 无缝高清输出卡（含内嵌软件） | 2 | 台 | 3134.06 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | SDI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | SDI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 1 | 台 | 5720.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | SDI无缝高清输出卡（含内嵌软件） | SDI无缝高清输出卡（含内嵌软件） | 1 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 超高清 KVM 发送器 | 超高清 KVM 发送器 | 8 | 套 | 5720.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 超高清 KVM 接收器 | 超高清 KVM 接收器 | 8 | 套 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清录播主机 | 高清录播主机 | 1 | 台 | 9811.35 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 摄像机 | 摄像机 | 2 | 台 | 3689.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 摄像机 | 摄像机 | 2 | 台 | 3706.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 2 | 个 | 855.72 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1235.15 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 269.99 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双芯咪线 | 双芯咪线 | 129.45 | m | 4.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 301.87 | m | 5.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频线 | 音频线 | 680.97 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 同轴电缆 | 同轴电缆 | 69.66 | m | 5.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音箱地插 | 音箱地插 | 6 | 个 | 153.01 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 2 | 个 | 153.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多媒体地插 | 多媒体地插 | 2 | 个 | 161.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 6 | 个 | 4374.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 12 | 台 | 2626.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持） | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持） | 3 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 模拟调音台 | 模拟调音台 | 3 | 台 | 4473.38 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 3 | 台 | 5924.16 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 全数字会议系统主机 | 3 | 台 | 7528.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒处理器 | 会议话筒处理器 | 3 | 台 | 3034.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒（主席单元） | 会议话筒（主席单元） | 3 | 台 | 1701.38 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒（代表单元） | 会议话筒（代表单元） | 27 | 台 | 1701.38 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 3 | 台 | 18221.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制器 | 控制器 | 3 | 台 | 2595.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安卓平板电脑 | 安卓平板电脑 | 3 | 台 | 2036.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 路由器 | 路由器 | 3 | 台 | 403.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 无缝高清矩阵切换器 | 3 | 台 | 6440.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI 无缝高清输入卡（含内嵌软件） | HDMI 无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 6 | 台 | 1772.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI 无缝高清输出卡（含高清矩阵输出板卡内嵌软件） | HDMI 无缝高清输出卡（含高清矩阵输出板卡内嵌软件） | 6 | 台 | 3134.06 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 3 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 6 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 6 | 个 | 855.72 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 697.41 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 85.08 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双芯咪线 | 双芯咪线 | 96.63 | m | 4.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 130.23 | m | 5.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频线 | 音频线 | 185.01 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 6芯航空线 | 6芯航空线 | 71.61 | m | 22.20 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议地插 | 会议地插 | 2 | 个 | 153.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多媒体桌面插 | 多媒体桌面插 | 2 | 个 | 161.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 固定染色灯 | 固定染色灯 | 21 | 套 | 1486.20 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 影视灯 | 影视灯 | 12 | 套 | 1541.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 影视灯 | 影视灯 | 9 | 套 | 1247.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 灯光控台 1024 | 灯光控台 1024 | 1 | 台 | 4550.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 直直通箱直通箱12*4KW | 直直通箱直通箱12*4KW | 1 | 台 | 1492.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 效果烟机 | 效果烟机 | 2 | 台 | 1867.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 信号放大器 | 信号放大器 | 1 | 台 | 870.39 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 270 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 配线 | 配线 | 160 | m | 4.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 2 | 个 | 5754.96 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 1 | 台 | 6297.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 6 | 个 | 4374.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱（辅助音箱） | 专业音箱（辅助音箱） | 6 | 台 | 2811.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱（台唇音箱） | 专业音箱（台唇音箱） | 2 | 台 | 2580.95 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱（超低频音箱） | 专业音箱（超低频音箱） | 2 | 台 | 5711.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱（返听音箱） | 专业音箱（返听音箱） | 2 | 台 | 2506.07 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持 ） | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持） | 2 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒（1拖2,2头戴） | 无线话筒（1拖2,2头戴） | 2 | 套 | 3309.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 天线分配器（含话筒天线） | 1 | 个 | 3630.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字调音台 | 数字调音台 | 1 | 台 | 15726.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 2 | 台 | 9855.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 抑制器 | 抑制器 | 1 | 台 | 3188.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 有源音箱 | 有源音箱 | 1 | 台 | 1415.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 全数字会议系统主机（含软件） | 全数字会议系统主机（含软件） | 1 | 台 | 7528.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒处理器 | 会议话筒处理器 | 1 | 台 | 3034.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒 | 会议话筒 | 1 | 台 | 2578.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 会议话筒 | 会议话筒 | 4 | 台 | 2578.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 充电箱 | 充电箱 | 1 | 台 | 1617.76 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 发射器 | 发射器 | 1 | 台 | 3938.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 | 1513.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1 | 台 | 18221.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制器 | 控制器 | 1 | 台 | 2595.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安卓平板电脑 | 安卓平板电脑 | 1 | 台 | 2036.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 路由器 | 路由器 | 1 | 台 | 403.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清录播主机（含自动录制控制内嵌软件） | 高清录播主机（含自动录制控制内嵌软件） | 1 | 台 | 9811.35 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件） | 摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件） | 2 | 台 | 3689.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 摄像机（含吊装可伸缩支架） | 摄像机（含吊装可伸缩支架） | 2 | 台 | 3706.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 2 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 3 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 3 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 3 | 个 | 855.72 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 522.82 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 110.62 | m | 8.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双芯咪线 | 双芯咪线 | 59.06 | m | 4.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 203.36 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频线 | 音频线 | 521.44 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 同轴电缆 | 同轴电缆 | 35.55 | m | 5.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 插座 | 插座 | 6 | 个 | 153.01 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 2 | 个 | 153.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多媒体地插 | 多媒体地插 | 2 | 个 | 161.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类跳线 | 六类跳线 | 14 | 根 | 16.51 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 通讯网关 | 通讯网关 | 11 | 台 | 1448.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | DDC控制箱 | DDC控制箱 | 7 | 台 | 1634.08 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 可编程控制器 | 可编程控制器 | 7 | 台 | 3720.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | DDC控制箱 | DDC控制箱 | 2 | 台 | 9805.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | I/O模块 | I/O模块 | 1 | 台 | 1620.29 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | I/O模块 | I/O模块 | 5 | 台 | 1139.05 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 一氧化碳传感器 | 一氧化碳传感器 | 18 | 个 | 867.84 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 液位开关 | 液位开关 | 44 | 个 | 248.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 172.38 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1246.88 | m | 5.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 11740.85 | m | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 20 | m | 6.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 542.96 | m | 5.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 食堂消费机 | 食堂消费机 | 25 | 台 | 1629.04 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 充值机 | 充值机 | 4 | 台 | 1196.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 800 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 消费管理系统软件 | 消费管理系统软件 | 1 | 台 | 3533.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IC卡 | IC卡 | 1000 | 张 | 4.43 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 发卡器 | 发卡器 | 1 | 台 | 808.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络插座 | 网络插座 | 642 | 个 | 29.79 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 单孔地面网络插座 | 单孔地面网络插座 | 13 | 个 | 117.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双孔数据网络插座 | 双孔数据网络插座 | 5 | 个 | 45.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双孔数据网络+语音插座 | 双孔数据网络+语音插座 | 10 | 个 | 33.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24芯光纤配线架 | 24芯光纤配线架 | 29 | 个 | 458.37 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 12芯光纤配线架 | 12芯光纤配线架 | 27 | 个 | 349.69 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口配线架 | 24口配线架 | 57 | 个 | 775.54 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据跳线 | 数据跳线 | 1475 | 根 | 11.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 直熔箱 | 直熔箱 | 10 | 个 | 3151.20 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 3m光纤跳线 | 3m光纤跳线 | 426 | 根 | 13.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 1:16分光器 | 1:16分光器 | 55 | 个 | 49.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 43 | 个 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 2 | 个 | 1048.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | ONU设备箱 | ONU设备箱 | 168 | 套 | 258.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 144芯MPO光纤配线架 | 144芯MPO光纤配线架 | 1 | 个 | 1649.91 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 12芯光纤配线架 | 12芯光纤配线架 | 12 | 个 | 349.69 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口配线架 | 24口配线架 | 24 | 个 | 775.54 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | 1279.61 | m | 8.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据跳线 | 数据跳线 | 370 | 条 | 11.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 光纤跳线(3m) | 光纤跳线(3m) | 48 | 条 | 13.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 光纤跳线(3m) | 光纤跳线(3m) | 7 | 条 | 13.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数据跳线 | 数据跳线 | 115 | 条 | 11.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口配线架 | 24口配线架 | 7 | 个 | 775.54 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 26768.14 | 米 | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 2芯皮线光缆 | 2芯皮线光缆 | 8358.99 | 米 | 3.68 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 6675.09 | 米 | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1864.12 | 米 | 4.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 706.33 | 米 | 4.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆 | 968.1 | 米 | 4.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 6芯单模光缆 | 6芯单模光缆 | 328.63 | 米 | 5.31 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | 628 | 米 | 8.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 144芯单模光缆 | 144芯单模光缆 | 428 | 米 | 16.49 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 4口光AP(含万兆光模块) | 4口光AP(含万兆光模块) | 117 | 台 | 1901.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | POTS ONU (含万兆光模块) | POTS ONU (含万兆光模块) | 8 | 套 | 11632.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口POEONU(含万兆光模块) | 24口POEONU(含万兆光模块) | 20 | 台 | 9693.85 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24口ONU(含万兆光模块) | 24口ONU(含万兆光模块) | 15 | 台 | 6636.72 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8口POEONU(含万兆光模块) | 8口POEONU(含万兆光模块) | 20 | 台 | 3999.64 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8口ONU(含万兆光模块) | 8口ONU(含万兆光模块) | 174 | 台 | 2709.29 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线AP | 无线AP | 155 | 个 | 1873.64 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线高密AP | 无线高密AP | 30 | 个 | 4810.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 考试网核心交换机 | 考试网核心交换机 | 1 | 台 | 38543.63 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 24 口接入交换机 | 24 口接入交换机 | 24 | 台 | 3024.05 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 万兆光模块 | 万兆光模块 | 52 | 台 | 713.37 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双绞线缆 | 双绞线缆 | 2456.4 | 米 | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络机柜 | 网络机柜 | 6 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PDU | PDU | 12 | 套 | 320.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 精密 UPS 综合配电柜 | 精密 UPS 综合配电柜 | 1 | 台 | 2721.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地紫铜带 | 接地紫铜带 | 257.7 | m | 75.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地紫铜带 | 接地紫铜带 | 87.88 | m | 121.78 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 局部等电位端子箱 LEB | 局部等电位端子箱 LEB | 1 | 台 | 28.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 等电位端子箱、测试板（数量与局部等电位箱LED一致） | 等电位端子箱、测试板（数量与局部等电位箱LED一致） | 1 | 处 | 11.34 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地系统调试 | 接地系统调试 | 1 | 系统 | 466.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地母线 | 接地母线 | 150 | m | 5.97 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地母线 | 接地母线 | 20 | m | 14.41 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 接地母线 | 接地母线 | 5 | m | 29.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 6工位操作台 | 6工位操作台 | 3 | 台 | 4531.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 落地柜式空调器 | 落地柜式空调器 | 1 | 台 | 7545.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 防静电活动地板 | 防静电活动地板 | 174 | m2 | 298.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字广播主机（含系统管理软件） | 数字广播主机（含系统管理软件） | 1 | 台 | 26735.75 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制器 | 控制器 | 1 | 台 | 1148.73 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 话筒 | 话筒 | 1 | 套 | 475.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | DVD播放器 | DVD播放器 | 1 | 套 | 999.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 监视屏 | 监视屏 | 1 | 台 | 1208.16 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 调谐器 | 调谐器 | 1 | 台 | 1427.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 前置放大器 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1152.39 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP音频采集器 | IP音频采集器 | 1 | 台 | 1674.43 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 寻呼话筒 | 寻呼话筒 | 5 | 台 | 1849.66 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 遥控器 | 遥控器 | 1 | 台 | 2951.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP数据转换器 | IP数据转换器 | 1 | 个 | 551.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP网络音箱 | IP网络音箱 | 1 | 台 | 1139.73 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1081.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 16口全千兆企业级交换机 | 16口全千兆企业级交换机 | 1 | 台 | 2445.03 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 | 1345.08 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制主机 | 控制主机 | 1 | 台 | 3030.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 寻呼器 | 寻呼器 | 1 | 台 | 1416.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 前置放大器 | 前置放大器 | 1 | 个 | 1492.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 主备切换器 | 主备切换器 | 1 | 台 | 3676.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 管理控制终端 | 管理控制终端 | 1 | 台 | 4929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | IP网络广播系统分控软件 | IP网络广播系统分控软件 | 5 | 套 | 891.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 纯后级功放 | 纯后级功放 | 7 | 个 | 3664.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业数字播放器 | 专业数字播放器 | 1 | 台 | 4310.66 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络音箱 | IP 网络音箱 | 95 | 套 | 1703.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络功放终端 | IP 网络功放终端 | 29 | 个 | 2998.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 终端 | IP 终端 | 1 | 个 | 2112.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 前置放大器 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1152.39 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 纯后级功放 | 纯后级功放 | 1 | 个 | 3664.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 | 175 | 台 | 197.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络音箱（含副音箱） | IP 网络音箱（含副音箱） | 8 | 台 | 1703.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络功放终端 | IP 网络功放终端 | 7 | 个 | 2998.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 | 39 | 台 | 197.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络功放终端 | IP 网络功放终端 | 2 | 个 | 2108.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络功放终端 | IP 网络功放终端 | 2 | 个 | 2998.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP网络功放终端 | IP网络功放终端 | 1 | 个 | 3388.21 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 | 22 | 台 | 197.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络功放终端 | IP 网络功放终端 | 1 | 个 | 2108.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 网络功放终端 | IP 网络功放终端 | 2 | 个 | 2998.28 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 | 16 | 台 | 197.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP 终端 | IP 终端 | 3 | 个 | 2112.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 纯后级功放 | 纯后级功放 | 2 | 个 | 4636.73 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 纯后级功放 | 纯后级功放 | 1 | 个 | 3664.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 纯后级功放 | 纯后级功放 | 1 | 个 | 2691.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室外草地音箱 | 室外草地音箱 | 24 | 台 | 419.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 号角扬声器 | 号角扬声器 | 17 | 个 | 1719.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 调音台 | 调音台 | 1 | 台 | 2369.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IP音频采集器 | IP音频采集器 | 1 | 台 | 1674.43 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒 | 无线话筒 | 1 | 套 | 2121.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 话筒天线 | 话筒天线 | 1 | 套 | 1403.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 1 | 台 | 1081.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 4339.54 | 米 | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 4333.01 | 米 | 4.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1889.23 | 米 | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室外监控立杆 | 室外监控立杆 | 31 | 台 | 1764.68 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万高清网络枪型摄像机 | 400万高清网络枪型摄像机 | 394 | 台 | 597.06 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万高清网络周界枪型摄像机 | 400万高清网络周界枪型摄像机 | 110 | 台 | 976.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400 万高清网络半球摄像机 | 400 万高清网络半球摄像机 | 9 | 台 | 591.44 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400 万电梯防暴半球摄像机 | 400 万电梯防暴半球摄像机 | 13 | 台 | 879.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电梯无线网桥 | 电梯无线网桥 | 13 | 台 | 704.64 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400 万高清防油污摄像机 | 400 万高清防油污摄像机 | 21 | 台 | 977.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400 万智能球型摄像机 | 400 万智能球型摄像机 | 4 | 台 | 3752.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 室外枪球一体摄像机 | 室外枪球一体摄像机 | 13 | 台 | 4423.79 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 55寸明厨亮灶专用监视器 | 55寸明厨亮灶专用监视器 | 2 | 台 | 4240.02 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | LCD拼接屏 | LCD拼接屏 | 4 | 台 | 43026.92 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 4 路高清解码器 | 4 路高清解码器 | 2 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 | 14910.07 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 838.97 | 米 | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 3445.99 | 米 | 4.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400W半球摄像机 | 400W半球摄像机 | 107 | 台 | 620.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400万枪型摄像机 | 400万枪型摄像机 | 144 | 台 | 597.06 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 400 万高清网络周界枪型摄像机 | 400 万高清网络周界枪型摄像机 | 7 | 台 | 976.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 保密室录像机 | 保密室录像机 | 1 | 台 | 4399.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LCD拼接屏 | LCD拼接屏 | 1 | 套 | 130967.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 12路高清解码器 | 12路高清解码器 | 1 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 32路网络存储服务器器 | 32路网络存储服务器器 | 4 | 台 | 4524.58 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 网络存储服务器 | 网络存储服务器 | 4 | 台 | 7947.33 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 8TB 硬盘 | 8TB 硬盘 | 120 | 台 | 1244.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 管理控制终端 | 管理控制终端 | 13 | 台 | 6399.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 6联操作台 | 6联操作台 | 3 | 台 | 4531.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 考场监控服务器（含考场监控管理平台） | 考场监控服务器（含考场监控管理平台） | 1 | 台 | 35599.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 视频接入平台 | 视频接入平台 | 1 | 套 | 47153.61 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 考场拾音器 | 考场拾音器 | 95 | 台 | 99.26 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线导线 | 六类非屏蔽双绞线 | 9138.43 | 米 | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 514.21 | 米 | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 出门按钮 | 出门按钮 | 133 | 台 | 85.04 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 人脸识别一体机 | 人脸识别一体机 | 133 | 台 | 2677.91 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 单门磁力锁 | 单门磁力锁 | 83 | 台 | 223.07 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双门磁力锁 | 双门磁力锁 | 50 | 台 | 407.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 单机芯速通式通道闸 | 单机芯速通式通道闸 | 12 | 台 | 4817.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双机芯速通式通道闸 | 双机芯速通式通道闸 | 8 | 台 | 8025.98 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双屏智能访客机 | 双屏智能访客机 | 2 | 套 | 9871.69 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 门禁控制箱 | 门禁控制箱 | 18 | 台 | 437.95 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 134.85 | 米 | 3.45 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 337.78 | 米 | 5.51 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 2355.26 | 米 | 16.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电力电缆 | 电力电缆 | 470.1 | 米 | 25.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 在线式UPS电源 | 在线式UPS电源 | 1 | 个 | 49591.31 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 在线式UPS电源 | 在线式UPS电源 | 1 | 个 | 13988.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 88 | 节 | 1528.30 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 考场设备专用电源箱 | 考场设备专用电源箱 | 12 | 台 | 1122.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 门卫室电源箱 | 门卫室电源箱 | 4 | 台 | 1122.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安防电源箱 | 安防电源箱 | 1 | 台 | 1122.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 安防电源箱 | 安防电源箱 | 30 | 台 | 1122.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电力电缆 | 电力电缆 | 483.6 | 米 | 25.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电力电缆 | 电力电缆 | 122.1 | 米 | 31.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电力电缆 | 电力电缆 | 533.592 | 米 | 59.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 梯控主机 | 梯控主机 | 11 | 台 | 1677.65 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 梯控联动模块 | 梯控联动模块 | 11 | 台 | 561.56 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 开关电源 | 开关电源 | 11 | 台 | 229.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 梯控控制器箱体 | 梯控控制器箱体 | 11 | 台 | 387.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 按钮转接线 | 按钮转接线 | 11 | 套 | 106.24 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 门禁一体机 | 门禁一体机 | 11 | 台 | 4776.46 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 梯控管理系统 | 梯控管理系统 | 1 | 套 | 3853.40 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1904.76 | 米 | 5.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 2832.5 | 米 | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 单面日历式子钟 | 单面日历式子钟 | 3 | 套 | 1460.82 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 校园电视台网关主机 | 校园电视台网关主机 | 台 | 1 | 39312.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | IPTV电视统一管理系统 | IPTV电视统一管理系统 | 套 | 1 | 43367.38 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 终端机顶盒 | 终端机顶盒 | 套 | 110 | 890.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清编码器 | 高清编码器 | 台 | 2 | 6965.36 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清矩阵切换器 | 高清矩阵切换器 | 台 | 1 | 6440.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI 超高清无缝输入卡 | HDMI 超高清无缝输入卡 | 台 | 2 | 1772.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | HDMI 无缝高清输出卡 | HDMI 无缝高清输出卡 | 台 | 2 | 3134.06 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | SDI 无缝高清输入卡及输出卡 | SDI 无缝高清输入卡及输出卡 | 套 | 1 | 5720.15 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 | 1283.5 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 配线 | 多芯软导线 | 1328.1 | m | 4.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 新闻发言室平台软件、多画面合成编码软件、后期媒体编辑软件 | 新闻发言室平台软件、多画面合成编码软件、后期媒体编辑软件 | 1 | 套 | 21927.70 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 新闻发言室录播主机 | 新闻发言室录播主机 | 1 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 高清摄像机（含高清摄像机系统软件） | 高清摄像机（含高清摄像机系统软件） | 1 | 台 | 5307.09 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 1 | 台 | 6075.90 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒 | 无线话筒 | 1 | 支 | 1538.51 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 灯具套装专业型 | 灯具套装专业型 | 8 | 套 | 1541.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 植绒抠像布 | 植绒抠像布 | 1 | 卷 | 177.07 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 教育云资源管理终端 | 教育云资源管理终端 | 1 | 台 | 26859.97 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 嵌入式智能提词器 | 嵌入式智能提词器 | 1 | 台 | 9355.71 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 题词电视 | 题词电视 | 1 | 台 | 1576.74 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 教育云资源管理平台 | 教育云资源管理平台 | 1 | 台 | 19810.27 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 86寸一体机（含配套支架,带滚轮可移动式支架）（核心设备） | 86寸一体机（含配套支架,带滚轮可移动式支架）（核心设备） | 1 | 台 | 15799.81 | 附后 | / | 是 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | PC 处理系统 | PC 处理系统 | 1 | 台 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智能笔 | 智能笔 | 1 | 根 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电子班牌一体机(含配套软件） | 电子班牌一体机(含配套软件） | 50 | 台 | 3998.67 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 智慧班牌软件 | 智慧班牌软件 | 50 | 套 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 线阵音箱 | 线阵音箱 | 12 | 套 | 5176.89 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 支架 | 支架 | 2 | 套 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 低频音箱 | 低频音箱 | 2 | 套 | 8295.29 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 支架 | 支架 | 2 | 套 |  | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 7 | 个 | 5808.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 8 | 套 | 2867.14 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业功放 | 专业功放 | 6 | 个 | 4428.11 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 专业音箱 | 专业音箱 | 4 | 套 | 2648.35 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒 | 无线话筒 | 4 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 无线话筒 | 无线话筒 | 2 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 6 | 套 | 401.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 话筒（带支架） | 话筒（带支架） | 2 | 套 | 643.92 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 天线分配器（含话筒天线） | 1 | 个 | 3630.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字调音台 | 数字调音台 | 1 | 台 | 3825.76 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 2 | 台 | 3258.93 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 抑制器 | 抑制器 | 1 | 台 | 3188.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1484.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 有源音箱 | 有源音箱 | 1 | 台 | 1415.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制终端 | 控制终端 | 1 | 台 | 4929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 823.5 | m | 5.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 多芯软导线 | 多芯软导线 | 1231 | m | 4.81 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频线 | 音频线 | 1865.3 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频线 | 音频线 | 180 | m | 25.29 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜 | 机柜 | 1 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音箱地插 | 音箱地插 | 6 | 个 | 153.01 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 3 | 个 | 153.01 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 线阵暗转钢丝绳 | 线阵暗转钢丝绳 | 1 | 项 | 1000.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 44.25 | m2 | 7500.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 110.08 | m2 | 6500.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 28.79 | m2 | 2000.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 29.2864 | m2 | 7500.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 29.2864 | m2 | 7500.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 5.175296 | m2 | 2000.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 全频音箱（含支架） | 全频音箱（含支架） | 8 | 套 | 4435.19 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数传专业数字功放 | 数传专业数字功放 | 4 | 台 | 5565.79 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 音频处理器 | 音频处理器 | 1 | 台 | 9855.99 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 数字调音台 | 数字调音台 | 1 | 台 | 15726.62 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 电源管理器 | 电源管理器 | 2 | 台 | 1440.57 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 抑制器 | 抑制器 | 1 | 台 | 3188.80 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 鹅颈无线话筒 | 鹅颈无线话筒 | 2 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 手持无线话筒 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | 3085.55 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 天线分配器（含话筒天线） | 1 | 个 | 3630.88 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 机柜、机架 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 2772.86 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 控制终端 | 控制终端 | 1 | 台 | 5929.25 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 是 | 否 | 是 |  |
|  | 配线 | 配线 | 400 | m | 4.94 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 配线 | 配线 | 200 | m | 6.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 交换机 | 交换机 | 1 | 台 | 1513.52 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 插座 | 插座 | 4 | 套 | 142.17 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 配线 | 配线 | 100 | m | 8.48 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 配线 | 配线 | 100 | m | 5.87 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | 双绞线缆 | 双绞线缆 | 100 | m | 5.32 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |
|  | LED显示屏 | LED显示屏 | 31.13 | m2 | 6500.00 | 附后 | / | 否 | 否 | 工业 | 否 | 否 | 是 |  |

说明：上表中单价已综合考虑满足全部技术参数要求的产品及功能。列入《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按规定执行强制采购政策，投标人须提供处于有效期内的节能产品认证证书材料扫描件，否则视为无效投标。

| - 技术参数 雅礼中学东校区（一期）弱电智能化技术需求. 序号; 设备名称; 技术参数; 单位; 预估数量. 综合布线系统（校园网）. 单孔数据网络插座; - 材料:面板材料为优质 PC； 2、面板采用 86 型标准设计； 3、所有插口部位均具有防尘盖,有效防止灰尘进入,保证性能； 4、信息面板自带有透明大标签,方便管理； 5、可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽 RJ45 模块、 RJ11 模块；; 个; 434. 电视、电话网络插座; 1.材料:面板材料为优质 PC ; 2.面板采用 86 型标准设计; 3.所有插口部位均具有防尘盖,有效防止灰尘进入,保证性能; 4.信息面板自带有透明大标签,方便管理。 5.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽 RJ45 模块、 RJ11 模块; 个; 58. 数据跳线; 规格:满足标准YD/T 926.3、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801，插拔寿命插拔次数:≥750次。; 条; 492. 六类非屏蔽双绞线; 1、依据标准YD/T 1019； 2、护套材料：JDG 3、绝缘层材料：PE 4、结构：十字骨架 5、铜导体直径：φ0.57±0.02 mm; 米; 11861.29. 光纤4芯; 电信级，单模，4芯。; 米; 3565.52. 室内12芯单模光缆; 1、产品符合 YD/T1258.4标准； 2、采用芳纶加强元件； 3、允许拉伸力(短期/长期 N)：440/130； 4、成缆后衰减(dB/km) @1310/1550nm：0.8/0.6；; 米; 114.64. 室内6芯单模光缆; 1、产品符合 YD/T1258.4标准； 2、采用芳纶加强元件； 3、允许拉伸力(短期/长期 N)：440/130； 4、成缆后衰减(dB/km) @1310/1550nm：0.8/0.6；; 米; 15. 室内144芯单模光缆; 1、产品符合 YD/T1258.4标准； 2、采用芳纶加强元件； 3、允许拉伸力(短期/长期 N)：440/130； 4、成缆后衰减(dB/km) @1310/1550nm：0.8/0.6；; 米; 86.63. 12芯光纤配线架; 1、产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准； 2、支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装； 3、冷轧钢壳体。其它：带适配器,内部尾纤,终端盒等; 个; 6. 3m光纤跳线; 1）符合标准: YD/T1272.1 ; 2 ）光纤线径 :2.0mm , LC-LC 双芯单模跳线; 3 ）插入损耗( dB ):≤ 0.3 。; 条; 12. 24口配线架; 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.2； 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3、安装板架体采用冷轧钢板； 4、安装板装配不同颜色模块，分别管理区分； 5、安装板后部具有理线装置，方便线缆固定； 6、模块式配线架可以灵活安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块和语音模块 7、其他:带适配器,内部尾纤,终端盒、模块等; 个; 24. 144芯直熔箱; 144芯直熔箱，含熔纤; 个; 11. 42U机柜; 1、42U；2、静态负载：500KG；3、材料：冷轧钢板；4、19”标准机柜，机柜侧门、前后门可以拆开。带PDU; 个; 2. 22U机柜; 1、22U；2、静态负载：500KG；3、材料：冷轧钢板；4、19”标准机柜，机柜侧门、前后门可以拆开。带PDU; 个; 2. 9U机柜; 9U，材料：冷轧钢板；机柜前后门可以拆开，带PDU，墙挂式安装，含接地; 个; 3. 576芯光纤配线箱; 1、产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准；2、支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装；3、冷轧钢壳体。; 个; 4. 1:16分光器; 个; 11. 双芯尾纤; 1、符合标准：YD/T1272.1；2、工作温度：-20℃~+60℃；3、光纤线径：0.9mm；4、插入损耗（dB）：≤0.3。; 根; 174. 光纤适配器; 插入损耗：≤0.3db，回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db，插拔寿命：≥1000次; 个; 174. 5m光纤双芯跳线; 1、符合标准：YD/T1272.1；2、光纤线径:2.0mm，LC-LC双芯单模跳线；3、插入损耗（dB）：≤0.3。; 根; 3. 5m光纤单芯跳线; 1、符合标准：YD/T1272.1；2、光纤线径:2.0mm，LC-LC单芯单模跳线；3、插入损耗（dB）：≤0.3。; 根; 1718. 3m光纤单芯跳线; 1、符合标准：YD/T1272.1；2、光纤线径:2.0mm，LC-LC单芯单模跳线；3、插入损耗（dB）：≤0.3。; 根; 92. ONU设备箱; 底壳尺寸: 450 X 350 X 120mm ;面板尺寸: 480 X 380 X 18mm; 含熔纤盘；可安装2个8口ONU，含1个电源插座; 套; 41. 多媒体教学系统（教室内一体机）. 86寸一体机 （核心设备）; - 参数: - 1）.整机采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏,显示比例16:9,分辨率≥3840x2160,对比度≥4000:1,色域值达到72%NTSC; 2）.玻璃厚度<4mm,璃表面硬度>9H;。 3）.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 4）.采用红外触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。 5）.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器；2个,额定总功率60W。 6）.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12米。 7）.整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5.8mm; 8）.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式,AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音,自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 9）.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式(AI-PQ),在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数,当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时,自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 10）.整机全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。 ▲11）.整机支持5个自定义前置按键,“设置”、“音量-”,“音量+”,“录屏”“护眼”按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 12）.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准,固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 13）.整机内置传屏接收模块,整机不需要连接任何附加设备,可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上;当使用外部电脑传屏时,支持触摸回传,在屏幕上部显示传屏工具栏,可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能;开启勿扰模式时,不允许其他人在进行传屏;投屏时可以选择过滤特定应用窗口,如邮件应用窗口。 14）.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号,智能手机通过麦克风接收后,智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏,用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码; 15）.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 16）.整机上边框内置非独立摄像头,采用一体化集成设计,可拍摄≥1300万像素数的照片,可拍摄输出4K分辨率的视频。 17）.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。 18）.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 19）.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员,并随机抽选1人。 20）.整机内置触摸中控菜单,在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单;支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能;支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式;并可支持调节音量、亮度,支持自动亮度模式,支持点击静音按钮静音。 21）.整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 等方式连接,支持一键打开/关闭展台软件;在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持读取视频展台设备型号,对应显示设备实物图片。 22）.整机支持同一品牌智能笔,通过BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线接收器)等方式连接,当整机和智能笔均支持BLE功能时,支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接,并支持读取智能笔型号, 对应显示设备实物图片。 23）.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务,账号登录后,打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 24）.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页,编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑,支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面,在首页指定应用上长按进行移除。 25）.整机设备教学桌面支持查看设备盘符,支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘,点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态,当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 26）.包含集中控制平台软件授权，含整体设备及软件六年质保。 2、含配套支架包边 3、含HDMI高清视频线5米/根 4、要求与学校本部设备集中控制平台进行数据对接，以满足学校整体设备管理的使用需求，投标人需出具数据无缝对接承诺函。; 台; 10. PC 处理系统; 1）、主板搭载 Intel 酷睿系列≥ i5 12 代 CPU ;内存≥ 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置;硬盘≥ 256GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2 ）、内置电脑模块接口必须采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块 。 3 ）、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥ 1 路 HDMI 。具有独立非外扩展的电脑 USB 接口:≥ 3 路 USB 。; 台; 10. 集中控制平台; 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 2.提供应用中心应用管理功能，包含网页端和移动端的应用管理，包括应用安装、应用卸载、自定义分类、移动应用分类。 3.支持定制功能，通过拖拽数据组件的方式，完成自定义数据中心；支持配置数据中心可见角色，支持设置多个可见角色；支持嵌入第三方数据看板，通过自定义网页组件填写第三方数据看板链接，即可融合各类数据看板在一个数据中心。 4.支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控； 5.支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。 6.支持管理者开启看班服务，开启/关闭看班的管控功能；拥有看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。 7.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 8.支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒； 9.支持通过不少于五大维度，科学合理监测评估设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况；; 套; 1. 视频展台; 1、壁挂式安装，胶胶外壳，折叠开合式托板设计，托板可承重≥3KG； 2、采用≥800万像素自动对焦摄像头；1080P动态视频预览≥30帧/秒； 3、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求，无额外适配器电源线，环保安全且方便便捷； 4、展台自带光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，保障展示效果； 5、支持与教培一体机联动，可通过一体机内置软件直接控制展台的使用。展台画面展示时支持在一体机上进行智能手势识别，单指书写批注，两指画面及批注同步缩放，多指手势擦除，无需繁复切换；; 台; 10. 智能笔; 1、采用笔型设计,手握舒适,带不少于 3 个遥控按键(上下翻页和自定义功能等按键),既可以用于触摸书写,也可用于远程操控。 2、采用 2.4G 无线连接技术,无线接收距离最大可达 15 米。 3、微小型 nano 单接收器设计,能磁力吸附收纳在笔上不易丢失,整洁美观; 4、自带自动休眠节电功能,扩充使用时长; 5、自定义功能按键可选功能包括:一键启动书写批注、一键启动 / 退出 PPT 播放、一键启动冻结并放大屏幕内容等;且可通过长按 / 短按实现两种快捷功能。 6、支持白板课件、 PPT 、 PDF 等多种格式的课件进行远程翻页控制。; 根; 10. 建筑能耗监测系统. 能耗监测管理平台; 1.(1)建筑信息系统:支持用户对能耗管理建筑名称、行政区域、建筑类型、建筑性质、建筑地址、建筑层数、建筑总面积、空调冷(暖)面积、建筑定位坐标、建筑功能区域等基本信息的查询;(2)资源管理系统:支持用户对能耗采集网关、能耗设备(电表、水表、空调表)等基本信息的查询与管理;(3)权限分配系统:支持用户对平台系统升级版本信息、用户操作日志、用户角色管理、系统功能授权、系统数据授权等基本信息查询与管理;(4)能耗分析系统:支持用户对建筑能耗总览、各项能耗的分类分析、分项分析、支路能耗分析、能耗排名分析、能耗用能统计报表(时、日、月、年自定义)等信息的查询与导出;(5)能耗计费系统:支持用户对建筑业主、能源单价、财务总览、财务报表、交易记录、账单结算等基本信息的查询与管理;(6)运维管理系统:支持用户对建筑能耗设备的运行维护、设备报警、故障巡检等信息的查询与管理，实现用户通过移动端进入微信公众号即可实时查看当前仪表的读数状态、用量统计分析、线上充值、余额查询、消费报告等功能，可实现余额告警、欠费提醒等功能 2.其他:含微信公众号服务（实现用户通过移动端进入微信公众号即可实时查看当前仪表的读数状态、用量统计分析、线上充值、余额查询、消费报告等功能，可实现短信余额告警、欠费提醒等功能）、能耗数据上传软件接口（参考《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》,根据项目所在地具体情况开发上传接口,需合作单位协调当地平台运维单位配合技术支持）、设备集成服务接口（对不同品牌的水、电带远程能的表具集成到系统）等。; 套; 1. 40台数据采集器; 1.功能:采集不同协议的能量表、水表、电表等设备的工作状态及各项参数；串行数据的传输波特率、奇偶校验、数据位长度和停止位等数据格式以及数据流的控制方式可以通过软件灵活设置；最多可对 40 台 RS485 设备进行采集监测；支持远程客户端维护；对采集的历史数据保留 15 天；支持设备断电断网自动连接功能； 2.技术参数：ARM处理器, 主频≥300MHZ ; 内存:≥64MB DDR2 高性能内存;系统: LINUX 系统版本≥2.6.39;RS485 接口:下行 2 个全隔离 RS485接口,RS485 采用三级防雷防静电设计,支持 4KV 雷击防护; 网络:1个高性能 100M/10M 自适应工业网卡; 电源: AC220V 供电。; 台; 1. 128台数据采集器; 1.功能:采集不同协议的能量表、水表、电表等设备的工作状态及各项参数；串行数据的传输波特率、奇偶校验、数据位长度和停止位等数据格式以及数据流的控制方式可以通过软件灵活设置；最多可对128台RS485设备进行采集监测；支持远程客户端维护；对采集的历史数据保留15天；支持设备断电断网自动连接功能； 2.技术参数：处理器:双核心 A35 64 位,主频为≥800MHz;内存:≥512Mbyte DDR3 高性能内存;系统: LINUX 系统版本≥ 3.4.39 ;RS485接口:下行4个全隔离 RS485 接口, RS485 采用三级防雷防静电设计,支持4KV 雷击防护;网络: 2 个高性能100M/10M 自适应工业网卡;电源: AC220V 供电。; 台; 1. 能耗监测管理主机; CPU≥I7 13代，内存≥16G, 显卡≥2G显存或以上独立显卡,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸；支持厂家六年质保; 台; 1. 计算机网络系统（网络安全设备）. 下一代防火墙; 1.名称:下一代防火墙 2.规格:硬件要求：单电源，网络接口：接口≥8千兆电口+4万兆光口； 并发连接数≥800万，吞吐量≥35G； 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等； 产品支持对不少于6000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制； 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势； 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁； ▲产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略；（需提供产品功能截图证明并出具关于“勒索病毒”的软件著作权证明功能有效性）。 产品支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改； 产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登录； 产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 为形成统一管理，统一运维，安全组件相互联动的效果，要求本项目中“下一代防火墙”“上网行为管理”“日志审计系统”需实现统一管理,统一运维,安全组件相互联动。; 套; 1. 上网行为管理; 1.名称:上网行为管理 2.参数:硬件要求：内存≥8GB；硬盘≥128G SSD+960G SSD；冗余电源；网络接口：接口≥6千兆电口+6万兆光口（含光模块）； 性能要求：吞吐量≥10G，支持用户数≥15000； 支持windows终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、windows账号检查、防篡改检查、客户端集成检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复； 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； 支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略； 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； 支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； 支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，支持“仅统计电脑”和“统计所有终端”两种模式，自定义配置终端数量和冻结时间，支持添加信任列表，支持例外排除功能； ▲支持实时故障监控中心，支持对网口丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击进行监控。（需提供产品功能截图证明，并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 为形成统一管理，统一运维，安全组件相互联动的效果，要求本项目中“下一代防火墙”“上网行为管理”“日志审计系统”需实现统一管理,统一运维,安全组件相互联动。; 套; 1. 日志审计系统; 1.名称:日志审计系统 2.硬件要求:硬件要求：内存≥16GB；硬盘≥4T；网络接口：接口≥6千兆电口+6万兆光口（含光模块）； 性能要求：授权资产数≥100个； 支持告警事件归并、告警确认和告警归档，支持基于频率、频次、时间的设定条件； 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集； ▲支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析；（需提供产品功能截图证明） 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用； 支持TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量； 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志； 支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险； 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析； 支持点击事件任意属性字段，可以该字段为条件对事件进行统计分析，排序支持正序和倒序，并可对统计内容进行点击下钻； 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。 为形成统一管理，统一运维，安全组件相互联动的效果，要求本项目中“下一代防火墙”“上网行为管理”“日志审计系统”三个产品必须为同一品牌产品。; 套; 1. 计算机网络系统（校园网）. 校园网核心交换机; 1.交换容量≥102Tbps,包转发率≥76800Mpps;主控引擎≥2;整机业务板槽位数≥4; 为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计; 支持MAC地址≥380K,ARP表项≥140K; 2.支持静态路由、RIP、RIPng、0SPF、0SPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ; 3.支持硬件BFD/0AM,≤3.3ms稳定均匀发包检测; ▲4.支持内置智能图形化管理功能,对于下联设备具备统一管理的功能,能够通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发,对拓扑内的设备或设备组批量进行版本升级;支持256位全端口MACSEC加密;支持扩展防火墙业务卡。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 5.支持真实业务流的实时检测技术,秒级快速故障定位; 6.实配要求:提供主控引擎≥2块,交流电源模块≥2块,提供万兆以太网SFP+接口≥16个,千兆电口≥24个; 7.要求同一套网内的核心交换机、OLT、ONU、无线控制器、无线AP等设备能实现统一管理与运维。 8.要求支持IPV6。; 台; 1. OLT; 1.名称:OLT 2.参数:1. 支持 GPON/XGSPON共平台, IPv4/IPv6 双栈,采用主控、电源冗余备份设计 2.主控板交换容量≥ 8Tbit/s ,支持的 GPON/XGSPON 端口数量≥240. 业务板每槽位最大带宽≥ 200Gbit/s 4. 支持最低环境温度≤ -5 ℃,支持最高环境温度≥45 ℃ 5. 支持 SRv6 , VXLAN , DHCP Server , IS-IS , MPLS L3VPN , BGP , OSPF 技术 6.主控板的CPU为国产 7. 本次配置上行万兆端口≥ 8 XGSPON 端口数量≥ 80（满配光模块） 8.要求同一套网内的核心交换机、OLT、ONU、无线控制器、无线AP等设备能实现统一管理与运维。 9.要求支持IPV6; 套; 1. 8口POEONU（含万兆光模块）; 1.名称:8口POEONU（含万兆光模块） 2.网络侧接口≥1个XGSPON接口 3.用户侧接口≥8个GE接口(支持POE+) 4.单端口最大POE输出≥30W,整机POE输出≥120W 5.支持Type B保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址滤,802.1x认证 6.要求支持IPV6; 台; 35. 8口ONU（含万兆光模块）; 1.网络侧接口≥1个XGSPON接口 2.用户侧接口≥8个GE接口 3.支持Type B保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址滤,802.1x认证4.要求支持IPV6; 台; 14. 4口光AP（含万兆光模块）; 1.网络侧接口≥1个XGSPON接口 、无线控制器、无线AP等设备统一品牌。 2.用户侧接口≥4个GE接口+双频WiFi6 3.无线能力:支持MIMO≥2*2,频宽≥160MHz,空口速率≥2900Mbps 3.配置光AP管理授权 4.支持内置天线,支持FIT/FAT模式.支持流氓ONT检测和隔离,网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,呼叫仿真,内/外线测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证, 5.要求支持IPV6; 台; 14. 24口POE ONU（含万兆光模块）; 1.网络侧接口≥1个XGSPON接口 2.用户侧接口≥24个GE接口(支持POE+) 3.单端口最大POE输出≥30W,整机POE输出≥360W 4.支持Type B和Type C保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证 5.要求支持IPV6; 台; 5. 24口ONU（含万兆光模块）; 1.网络侧接口≥1个XGSPON接口 2.用户侧接口≥24个GE接口 3.支持Type B和Type C保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证 4.要求支持IPV6; 台; 16. POTS ONU（含光模块）; 1.整套提供网络侧接口≥1个GPON或XGSPON接口，不限制设备数量 2.整套提供用户侧接口≥24个GE接口+24个POTS接口，不限制设备数量 3.支持Type B和Type C保护，支持流氓ONT检测和隔离，环网检测，PPPoE/DHCP仿真测试，支持MAC地址过滤，IP地址过滤，802.1x认证 4.要求支持IPV6; 套; 1. 无线控制器; 1、转发能力≥10 Gbps;支持≥2个10GE光口,≥8个GE电口; 2、最大管理AP数量≥512,最大接入用户数量≥4K,配置AP管理授权数≥250; 3、支持MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证; 4、支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游,使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP; 5、支持VIP用户识别和优先调度,VIP用户可无视任何限速策略,并可获得空口报文的优先级提升; 6、支持CLI、SNMP V1/V2/V3,支持WEB管理、SSH管理; ▲7、无线控制器软件功能要求满足SSID逃生功能:AC、AP满足SSID自主逃生,当AP射频检测到雷达信号时,会将本射频的SSID迁移到其他射频,保障关键业务正常通信。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 8.要求同一套网内的核心交换机、OLT、ONU、无线控制器、无线AP等设备能实现统一管理与运维。 9.要求支持IPV6;; 台; 1. 室内AP; - 支持2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be; - 支持4条空间流； 3.整机最大协商速率≥3.5Gbps;支持≥1个100/1000M/2.5G电口，内置智能天线; 4.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； 5.支持无线用户二层隔离和基于SSID的无线用户隔离； 6.支持基于流量的负载均衡和基于用户的负载均衡； 7.要求同一套网内的核心交换机、OLT、ONU、无线控制器、无线AP等设备能实现统一管理与运维。 8.安装区域:吸顶 9.其他:本体调试 10.要求支持IPV6; 个; 53. 智能网络管理平台; 1、系统应支持大规模设备管理能力,至少管理20,000台网元,应支持多种设备的管理,包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、PON设备等。 2、系统使用B/S架构,支持使用WEB浏览器进行界面展示。 3、系统提供分权分域功能,为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限。 4、系统提供系统日志、操作日志、安全日志。 5、本次配置ONU管理授权数量≥500个,AP管理授权≥250个,交换机管理授权≥30个；要求交换机、OLT、ONU、无线控制器、无线AP、防火墙等设备统一品牌。; 套; 1. 机房工程. 等电位端子箱、测试板; 等电位末端金属体与等电位端子盒连接; 处; 1. 接地母线30*3; 1.名称:接地紫铜带 2.材质:30*3mm（含绝缘端子） 3.安装部位:弱电机房 4.安装形式:沿墙明敷,成环 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求；; m; 80. 接地母线40*4; 1.名称:接地紫铜带 2.材质:40*4mm（含绝缘端子） 3.安装部位:弱电机房 4.安装形式:沿墙明敷,成环 5.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求；; m; 31.2. 42U服务器机柜; 600*1200*2000mm,拼装式结构柜体,静载1500KG，; 台; 8. 精密 UPS 综合配电柜; UPS 输入开关 1800A/3P , UPS 输出开关 180/3P , UPS 维修旁路开关 180A/3P ,配备 10 寸彩色人机界面,有良好的可视性和操作; 36 路 32A/1P 输出回路, 12 路 32A/1P 输出回路; 4 路 63A/3P 精密空调;主路及支路的检测、告警等功能; B+C 级防雷; 台; 1. UPS电源.40KVA; 1.功率:40kV·A 2.其他:1)环境条件最高工作温度:≥40℃最低工作温度:≤0℃2)存储温度:≥-25~55℃(不含电池) 3)最大相对湿度:≤95%,不凝露 4)海拔高度:<1500m。 5)地震烈度:8、9度。 6)防护等级:≥IP20。 7)外接电池数:30~50节。 8)UPS要求配有EPO接口; 9)支持大电流充电、均充、浮充三段式充电,使电池能快速回充。10)旁路开关:具有手动维护旁路开关。 4.其他:含主机及其外置电池支架柜体等附件; 个; 2. 免维护铅酸蓄电池; 1.容量(A·h；V/A·h):200Ah; 2.其他:1)蓄电池采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾逸出2）阻燃性能:蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。; 节; 64. PDU; 32A接线盒输入，输出≥14*10A国标孔（五孔），4*16A国标孔，共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装，为保证用电安全，所有极与本体之间的绝缘大于100兆欧; 个; 28. 房间级精密空调室内机; 下沉式风机,下送风上回风;制冷量30KW,“V”或“A”型内螺纹蒸发器;单系统涡旋式压缩机,电子膨胀阀,恒温恒湿,EC风机,RS485通信接口,≥7寸液晶彩色触摸屏,R410A(未充),不含风帽; 台; 1. 基础角钢; 1.材料规格:等边角钢L50*4 2.其他:包含接地、油漆; m; 51.48. 接地紫铜带; 1.材质:30*3mm（含绝缘端子） 2.安装部位:弱电机房 3.安装形式:沿墙明敷,成环; m; 80. 接地紫铜带; 1.材质:40*4mm（含绝缘端子） 2.安装部位:弱电机房 3.安装形式:沿墙明敷,成环; m; 31.2. 局部等电位端子箱 LEB; 等电位端子箱与接地母线连接; 台; 1. 接地系统调试; 系统; 1. 接地紫铜带30*3; 1.材质:30*3mm（含绝缘端子） 2.安装部位:弱电机房 3.安装形式:沿墙明敷,成环; m; 186.7. 接地紫铜带40*4; 1.材质:40*4mm（含绝缘端子） 2.安装部位:弱电机房 3.安装形式:沿墙明敷,成环; m; 44.6. 局部等电位端子箱 LEB; 等电位端子箱与接地母线连接; 台; 1. 防静电活动地板; 1.含不锈钢踢脚线：厚度1.0mmH=100mm 2.尺寸、材质钢制:600*600*35mm;板芯厚度:35mm;平面度:<0.3mm 3.含活动地板支架及横梁等内容; m2; 162.18. 接地系统调试; 套; 1. 主服务器; 1.CPU：数量.数量≥2颗 AMD 霄龙 9754 核心数128线程数128最高加速时钟频率 最高可达 3.1GHz.All Core BoostSpeed 3.1 GHz.基准时钟频率2.25 GHz.L3 高速缓存256 MB 2 2.主板: MZ73-LM0AMD EPYC™ 9004 系列处理器，最大 cTDP 300W双处理器，5nm 技术 2 个 10Gb/s BASE-T LAN 端口（Broadcom BCM57416）® 3.散热器：风冷散热器.数量≥2 4.内存 数量≥512G RECC DDR5 32G*16 4800hz 12 通道 RDIMM DDR5,24 个 DIMM 5.硬盘 ： 4T 2.5" ssd SATA 固态 读取6Gb/S写入 数量≥12 ; 16TB氦气硬盘 7200转 缓存512 数量≥24 6：阵列卡：≥1个. 不低于LSI9560-16I8G 支持RAID 0、00、1、5、6、10、50 和 60带超级电容 ≥1个，高速8G缓存，支持PCI4.0 7.机箱 ：机架式服务器机箱。; 台; 2. 会议预约软件平台; 1.具备 PC 端预约会议功能。 2.具备移动端预约会议功能:可实现钉钉预约,微信 , 企业微信预约。 3. 具备组织架构和通讯录管理功能:系统采用软件的单位组织架构和通讯录管理,支持电子表格导入更新或定时更新。 4.具备申请会议预约功能:系统通过甘特图的方式显示当日所有会议室会议日程安排,通过可视化的方式可快速查看空闲会议室,以日期形式或会议室进行切换查询,使得用户进行快速会议预约。 5.具备会议日历功能登陆后用户可按查看日历的方式查看当月的会议日程安排,在有会议的日期内显示会议时间及缩略会议主题,在日期详细可查看当日的会议信息、会议时长、会议所在会议室、会议预约人。 6.具备关联参会人员功能:预约会议时可为每场会议关联多个参会人员,选择参会人员时支持通过全名查询和模糊查询参会人员,同时支持搜索部门关联快速检索公司内部员工,也支持导入的方式增加参会人员。 7.具备参会人员坐席排位功能:通过拖拽参会人员的方式,在会议室实际可视化图形布局页面上安排参会人员的落座位置,使得参会人员按座次匹配。 8.具备会议预约自动审核功能:申请会议可实现免审核功能,自动通过审核可通过电话、短信、钉钉、邮件、微信等多种方式,通知预约申请人以及参会人员。会议时长提醒可自定义。 9.具备会议室集中管理功能:利用动态的会议预约申请,解决企业会议室固定资产利用不充分的问题。系统内置审批功能,可为每个会议室独立设置审批,同时可为每个会议室设置会议审批管理员。; 台; 1. 视频监控系统. 48盘位网络硬盘录像机; ≥单颗 64 位多核高性能处理器,配置 1+1 冗余电源,≥48 盘位,单盘最大支持≥ 20TB 硬盘,支持硬盘热插拔;≥4 个千兆数据网口, ≥1 个百兆管理网口,支持扩展 ≥4 个 千兆数据网口,可选配万兆光口 PCIE 网卡,可选配千兆电口 PCIE 网卡; ≥1 个 HDMI , ≥4 个 USB , ≥1 个 eSATA , ≥1 个 RS232 2、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 , SRAID ,支持全局热备和局部热备盘;支持≥ 320 路 H.264/H.265 混合接入,网络带宽 800Mbps 接入, 800Mbps 存储, 800Mbps 转发;可通过 ONVIF 、 GB28181 、 RTSP 、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头,实现视频存储;支持通过 IPSAN 、 NAS ( Samba 、 FTP 、 NFS )、视频直存模式访问存储资源等; 支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入;支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘;支持前段IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持1024路4Mbps的录像回传。; 台; 7. 8TB 硬盘; 企业级监控盘，单盘容量8TB，硬盘接口：SATA；转速 7200RPM，缓存：256MB; 台; 290. 管理控制终端; CPU≥I7 13代，内存≥16G, 显卡≥2G以上独立显卡,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸；厂家六年质保; 台; 1. 4工位操作台; 尺寸≥2400mm*750mm*850mm,镀锌钢板材质,钢板厚度1.5mm;; 台; 1. 校园安防综合管理平台; 1、采用弹性可扩展的架构,安全可控,根据实际需求叠加业务系统; 2、支持系统管理,角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理; 3、支持资源绑定,可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源,并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置; 4、支持视频上墙查看; 5、支持电子地图; 6、支持为报警事件配置联动动作,包括:联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作(视频弹窗、门禁、抓图、云台等); 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用; 8、支持平台上下级联,可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构,可进行数据推送控制; 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置; 10、支持教学管理,可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理; 11、支持访客、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务; 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载; 13、支持人脸布控、人脸检测,支持以图搜图、人脸轨迹; 14、支持门禁控制,授权下发等业务; 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务,支持车辆进出记录、过车记录等查询; 16、支持设备运维,对设备/通道/服务器进行资源监控,支持视频质量巡检、录像质量巡检; 17、包含900路视频监控路数授权 18、访客管理提供访客预约、访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。针对不同的场景可自定义访客单内容、短信内容、访客信息字段等。 19、食堂消费管理主要为食堂管理人员提供商户管理、营业时段管理、计费模式、消费授权、优惠补贴、账户充值、消费记录查询和统计分析等基础消费功能应用。 20、消费者可通过消费机进行充值,支持工资代扣、微信、支付宝、工行数字人民币进行充值; 21、支持云端应用-云边融合:支持智慧校园本地化平台的应用数据与云端服务进行数据联通,实现学生、老师、管理者与家长的互动应用; 22、支持云端应用-云班牌:支持多模式智能自动切换,其中包含普通模式、考勤模式、上课模式、考试模式、紧急通知模式以及校宣模式; 23、云端应用-家校互通:系统提供移动端App,支持教师通过移动端查看任教班级考勤结果,可按时间条件进行过滤,可查看单个人员考勤信息。; 台; 1. 2U 机架式服务器机箱; 处理器：intel 处理器，CPU型号：RS2207SH-Xeon 4210*2， X86架构，≥10核，≥2.2GHz 内存：配置64G内存（4根16GB DDR4 ECC 内存条）内存槽位数24个，最大单根支持：64GB，最大支持内存1536GB支持 UDIMM/RDIMM 网卡：GE×4（板载GE×2，PCI-E加配GE×2），10GE网卡1块（2光口），最大支持拓展4PCS 四口10GPCIe网卡，支持拓展万兆网口 硬盘：2块2T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持4块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 接口：2个USB3.0，3个USB2.0、1个VGA接口、2个Micro SD卡插槽 RAID卡：LSI 3008 SAS卡/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E 风扇：4 个热插拔风扇模组，支持转子冗余 电源：配置550 W电源模块×2; 台; 1. 400万高清网络枪式摄像机; 像素:≥400万;传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS;最大分辨率:≥2688×1520;最大补光距离:≥50m(红外);镜头焦距:3.6-12mm可选视频压缩标准不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG;智能编码不少于:H.264:支持H.265:支持;内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启);支持通用行为分析:绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD报警事件功能不少于:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;电压检测;智能动检(人);安全异常;供电方式:DC12V;POE供电防护等级:≥IP67:≥IP67含支架电源; 台; 76. 400万高清网络半球摄像机; 像素:≥400万;传感器类型:≥1/3英寸CMOS; 最大分辨率:≥2688×1520; 最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) 视频压缩标准功能不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG; 内置MIC:支持; 通用行为分析:绊线入侵;区域入侵; 报警事件:无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人); 接入标准不于:ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT);CGI;GB/ T28181(双国标); 供电方式:DC12V;POE供电 最大Micro SD卡:≥256GB;含支架电源，防护等级:≥IP67;≥IK10，配SPD; 台; 41. 400万实验室防爆半球摄像机; ≥像素400万;最大分辨率:≥2688×1520; 含支架电源 视频压缩标准功能不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG; 音频压缩标准不少于:G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; 智能编码不少于:H.264:支持,H.265:支持; 接入标准不少于:ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI ;GB/T28181(双国标); 最大Micro SD卡:≥256 GB; 支持通用行为分析:绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留, 物品搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD 支持三码流功能 支持报警≥2进2出,音频≥1进1出,内置MIC 供电方式:DC12V/POE; 防护等级:≥IP67;≥IK10，配SPD; 台; 5. 明厨亮灶硬盘录像机; 防护等级:≥IK10;IP67 支持嵌入式Linux系统,工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 支持≥32路网络视频接入; 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出,HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持≥1路后智能人脸检测比对; 不少于10个人脸库,不少于20000张人脸图片;2路后智能周界检测;4路后智能SMD 支持前智能:人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接 入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P 解码,最大支持16路视频回放 支持≥9个内置SATA接口,单盘容量支持≥20T 支持语音对讲,客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持≥16路报警输入、4路报警输出,其中1路继电器输出,1路12V1Actrl输出, 支持开关量输入输出模式 支持≥3个USB接口(2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口) 支持≥2个千兆以太网口,支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份,支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能,设备支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式,支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能; 台; 2. 55寸液晶拼接屏; 产品尺寸:≥55寸 支持断网续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 双边拼缝:≤3.5mm 分辨率:≥1920*1080 亮度:≥500cd/m2 输入接口:≥VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1 、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1 输出接口:≥CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1; 台; 12. 12路解码器; 1.支持 12 路 HDMI 信号输出； 输出接口最大支持 3840 × 2160@60 及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；支持1路 HDMI 和 1 路 DP 信号输入；输入接口最大支持 1920 × 1080@60 及以下常规分辨率采集编码；具备1对语音对讲接口: 1个 3.5mm 音频输入接口和 1个3.5mm音频输出接口；支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码；支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/ 视频解码。 2.支持音频压缩格式: PCM/G711/AAC。 3.支持每屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割,支持 M×N自由分割。 4.支持任意开窗、漫游,每屏最大支持 36 路开窗。 5.支持前面板集成LCD液晶屏,显示设备状态,如IP、设备型号、版本号等,支持前面板快捷键进行预案切换,轮巡,采集信号快速上墙。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 6.最大支持3路8K@60fps/30路4K@30fps/120路1080p@30fps/，含电源SPD。; 个; 1. 400万高清网络周界枪型摄像机; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2688 × 1520 ; 智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持; 走廊模式: 90 ° /270 °(在 1080P 分辨率及以下支持); 内置 MIC :支持; 内置扬声器:支持; 接入标准: ONVIF ( Profile S & Profile T ); CGI ; GB/T28181 (双国标); 预览最大用户数: 20 个(总带宽 :48M ); 其他功能:声光警戒; 供电方式: DC12V/PoE ; 防护等级: IP67 含支架电源; 台; 7. 室外枪球一体摄像机; 支持双路视频输出:全景 180 °广角 400W 拼接; 支持 H.265 编码,实现超低码流传输 细节路支持300个预置位, 8 条巡航路径, 5 条巡迹路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 支持 IP66 防护等级, 8000V 防雷、防浪涌和防突波保护 自带扬声器模块,支持周界检测后自动喊话提醒,同时播报相关警示信息; 台; 4. 室外监控立杆; 1.4米监控立杆,带电源箱,内置4口ONU 2.其他:含基础及接地; 台; 3. 校园广播系统. 室外草地音箱; 1. 功率 (100V) : 15W,30W 2. 功率 (70V) : 7.5W, 15W 3. 频率响应: 120Hz-15KHz 4. 灵敏度: 95dB 5. 喇叭单元: 6.5 ″ 6. 防护等级: IP66; 台; 3. 四芯光纤; 1.敷设部位:室外 2.敷设方式:管内; m; 270.15. IP网络音箱; 1.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到≥100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 2.具有≥1路485接口,支持通过控制面板控制音量和优先级关系,查看终端当前执行的网络任务状态。数字功率放大器,一路接主音箱,一路外接到副音箱。 3.内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 4.网络音箱内置2 x 20W(MAX)的双通道1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 5.支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。 6.设备集成有数字功放,功率≥2×20W(MAX),≥1路接主音箱,≥1路外接到副音箱。 7.其他:带支架; 台; 41. IP网络功放终端; 集成数字功放,功率240W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入; 个; 5. 壁挂音箱; 1.额定功率(100V):3W,6W,10W 额定功率(70V):1.5W,3W,5W 阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5"×1 3.其它:带支架; 台; 63. 出入口控制系统. 出门按钮; 外形尺寸：按键次数 :40000 次以上，; 台; 21. 人脸识别一体机; 1.≥7英寸IPS全视角LCD触摸显示屏;支持Wi-Fi 2.功能;内置刷卡模块,触摸屏密码,可外接身份证阅读器;自动扫描纸面或手机屏二维码;摄像镜头:≥200万像素; 3.USB通讯口:≥1路Type-A;串行通讯口:≥1路RS-232;继电器输出:≥1路开关量; 4.人脸检测:默认检测最大人脸;识别准确率:≥99.99%;人脸容量:≥50000张人像照片; 5.防护等级:IP42,室内使用;带12V电源; 台; 21. 单门磁力锁; 工作电压：280*2kg 拉力;工作电压: 12V 门磁状态输出;开门延时: 0 、 3 、 6 、 9 秒;开门方式:断电开门;含门磁反馈; 台; 13. 双门磁力锁; 280*2kg 拉力;工作电压: 12V 门磁状态输出;开门延时: 0 、 3 、 6 、 9 秒;开门方式:断电开门;含门磁反馈; 台; 8. 发卡机; 台; 1. 门禁管理工作站; CPU≥I7 13代，内存≥16G,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸；支持厂家六年质保; 台; 1. 门禁管理软件; 1.管理软件中文界面，与控制器配套，可分区管理及多重刷卡权限设备；; 台; 1. 停车场管理系统. 停车场管理系统; 实现远程管理、无人值守、多样支付等功能;支持无牌车主自助取票入场或者动态二维码扫码入场功能;可实现免平台电子支付;支持车牌模糊匹配、人性化语音提示功能等;实现对停车场系统的综合管理 ;支持一位多车功能;支持潮汐管理等，含车牌硬识别狗。; 套; 1. 电子巡查系统. 巡更棒; 存储记录:10000条,3.6V锂电池；; 个; 1. 巡更点; 读识次数大于100万次；; 个; 20. 智能通讯座; 合金外壳,USB口通讯,在GB19200波特率下传输；; 个; 1. 中文控制软件; 主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵巡更、巡更信息查询和统计分析等应用。 提供巡更点管理应用 支持将巡更点、报警器、近距离射频识别、二维码作为巡更点； 支持自定义扩展巡更点类型； 提供巡更计划管理应用 支持设置巡更路线，巡更方式包括：全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同误差相同、全有序间隔误差自定义； 支持设置巡更计划，可按巡更计划生成巡更排班； 支持假日设置，可设定不巡更的假日时间； 支持巡更短信提醒，可通过短信的方式提醒巡更员按时执行巡更计划； 提供单兵巡更管理应用 支持单兵上查询所有巡更排班信息，可查看巡更排班执行情况和详情； 支持查询巡更员巡更计划详情，包括巡更时间、方式、类型； 支持确认是否执行离线巡更、离线巡更记录、联网上传离线巡更情况等； 支持巡更事件信息上报平台； 提供信息查询及统计分析应用 支持巡更任务查询，并可导出查询结果； 支持巡更历史查询，并可导出查询结果； 支持巡更统计分析，可按巡更路线、巡更点、巡更员查看选定巡更时段内的统计分析，并可导出统计分析结果； 五、支持离线巡更 当巡更点网络异常时，巡更员可正常执行巡更任务，待网络恢复后，巡更事件上报平台更新巡更状态。; 套; 1. 入侵报警系统. 报警主机; 1.报警输入:支持本地32路,最大可扩展到256路 2.报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路；无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个；防区扩展：支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展；键盘：支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接；网络制式：4G可选；网络接口：≥2个RJ-45 10M/100M以太网口；RS-485接口：≥2个，支持键盘、扩展模块、打印机；M-BUS总线接口：支持≥2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 3.其他:含主机备用电池采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造,具有低内阻、高能量比、优良的大电流放电性能及较长的浮充和循环寿命。良好的高倍率放电性能采用多层极柱密封专有技术正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、防失水具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)高品质的安全阀,有效保证电池寿命及使用过程中的安全; 台; 1. 控制键盘; 分辨率: 128x64 , LCD 屏尺寸: 56.27x38.35mm ;具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯;具有 0~9 数字键和菜单键;具蜂鸣器;壳体防拆;对主机编程、布撤防、消警、旁路/ 旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能;支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询;支持无线 433MHz, 支持无线遥控器, RS485 接口与主机连接; 台; 1. 遥控器; 与键盘无线通讯,实现对报警主机布撤防,在家模式以及紧急按钮功能; 台; 1. 声光报警器; 声光报警一体式报警; ABS 材质;报警联动配件;额定电压: 12VDC ;工作电压范围: 9~15VDC ;额定电 流≤ 140mA ;最大电流 1A 安装环境:室内安装;闪动次数 / 分钟: 300 ± 30 次;声压: 108 ± 3dB ( 30cm 处); 个; 1. 紧急报警按钮; 外形尺寸：紧急按钮(窄条式无钥匙)防火 ABS 阻燃外壳,连接方式常开 / 常闭; 台; 1. 红外微波双鉴探测器; 1.微波 + 红外 + 智能复核算法; 探测范围: 12m/90 °;抗白光等级: 20000Lux ,防宠 ≤ 25KG ,含支架。 2.线制:总线制 3.附件：含底座; 个; 3. 地址模块; 支持 2 路防区输入扩展 ; 支持地址拨码设置 ; 支持最大传输距离 2400m 支持总线供电 遵循 MBus 通讯协议; 个; 4. 建筑设备监控系统. 楼控软件平台; 楼控软件，包含图形界面、时间表、报警、报表、WebService接口等。; 套; 1. 楼控软件管理主机; CPU≥I7 13代，内存≥16G, 显卡≥2G以上独立显卡,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸;厂家六年质保; 台; 1. 理线架; 1.名称:理线架 2.参数:标准机柜安装,机柜正面理线,1U; 个; 24. 弱电箱; 1.名称:弱电箱 2.安装方式:嵌入式 3.底壳尺寸: 450 X 350 X 120mm ;面板尺寸: 480X380X18mm; 含熔纤盘;可安装2个8口ONU,含1个电源插座 ,含熔纤盘。 4.含开槽; 个; 43. 多芯软导线RVV2*1.0; 多芯软导线RVV2*1.0; m; 1092.26. 多芯软导线RVV2*1.5; 多芯软导线RVV2*1.5; m; 945.94. 多芯软导线RVV3*1.0; 多芯软导线RVV3*1.0; m; 1092.26. 护套线RVV4*1.0; 护套线RVV4*1.0; m; 74.97. 多芯软导线RVVP2*1.0; 多芯软导线RVVP2*1.0; m; 1002.16. 多芯软导线RVVP4*1.0; 多芯软导线RVVP4*1.0; m; 35.1. 多芯软导线RVVP8*1.0; 多芯软导线RVVP8*1.0; m; 35.1. 电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5; 电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5; m; 115.14. 电力电缆WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4; 电力电缆WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4; m; 132.95. PDU; 1.名称:PDU 2.规格:32A接线盒输入，输出≥14*10A国标孔（五孔），4*16A国标孔，共18位，带指示灯、无插头无线，黑色铝壳，竖安装，为保证用电安全，所有极与本体之间的绝缘大于100兆欧; 28; 个. 雅礼中学东校区（二期）弱电智能化技术需求 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 预估数量 |
| 电梯五方对讲系统 |  |  |  |  |
|  | 1#栋 |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | RVVP 6*1.0 | m | 671.64 |
|  | 2#栋 |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | RVVP 6*1.0 | m | 238.1 |
|  | 3#栋 |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | RVVP 6*1.0 | m | 214.37 |
|  | 4#栋 |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | RVVP 6*1.0 | m | 1189.57 |
|  | 5#栋 |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | RVVP 6*1.0 | m | 336.56 |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |
|  | 双地址模块 | 支持2路防区输入扩展:支持地址拨码设置:支持最大传输距离2400m支持总线供电遵循MBus通讯协议 | 个 | 3 |
|  | 紧急报警按钮 | 紧急按钮(窄条式无钥匙)防火ABS阻燃外壳，连接方式常开/常闭 | 个 | 2 |
|  | 红外微波双鉴探测器 | 三鉴，微波+红外+智能复核算法;探测范围:12m/90°;抗白光等级:20000Lux，防宠≤25公斤，含支架，含底座 | 个 | 2 |
|  | 多芯软导线 | RVVP 8*1.0 | m | 8 |
|  | 多芯软导线 | RVV2*1.0 | m | 20 |
|  | 多芯软导线 | RVV2*1.5 | m | 190.95 |
| 电子巡查系统 |  |  |  |  |
|  | 巡更棒 | 1.存储记录：10000条，3.6V锂电池 2.含配套附件 | 套 | 5 |
|  | 巡更点 | 读识次数大于100万次 | 套 | 160 |
| 停车场管理系统 |  |  |  |  |
|  | 高清车牌识别一体机 | 含显示屏、立柱、摄像头、语音等，含管理系统软件。 | 台 | 6 |
|  | 栅栏道闸 | 1.输入电源:220V50Hz;工作环境温度:-10℃~+55℃;最快起落杆速度1.5S,多种限位方式可选，高效能电机，二级减速装置,具有智能自检、开优先保护、防砸车保护、堵转保护,闸杆长度：≤6m, 2.含地感线圈（铁氟龙 RV1.0 镀锌软线 ,8 字地感线圈） | 台 | 6 |
|  | 单路数字式车辆检测器 | 灵敏度十级可调,自动飘移补偿,频率范围20Khz-170Khz,反应时间:10ms | 台 | 6 |
|  | 配电箱 | 配电箱，详系统图 | 台 | 3 |
|  | 停车场管理终端 | CPU≥I7 13代，内存≥16G, 硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸；厂家六年质保 | 台 | 3 |
|  | 安全岛 | 定制,土建配合，一进一出：长3米宽50cm高20cm，同进同出：长2m宽50cm高20cm，长度可调 | 套 | 3 |
|  | 8口交换机 | 1、名称：千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：16Gbps 包转发率：10BASE-T：14881pps/port 100BASE-TX：148810pps/port 1000BASE-T：1488095pps/port MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口，所有端口支持PoE功能 传输模式：全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、802.3x、IEEE802.3at/af 其它参数 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率：最大9.5W（不供电时），最大140.1W（供电124W时） 其它参数：兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备（PD）、端口供电优先级功能、线速转发、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控纠错 2、本体调试 | 台 | 3 |
|  | 光纤收发器 | 单模光纤收发器，传输速率为10/100Mbps（用于IP联网） | 台 | 3 |
|  | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | m | 500 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 300 |
|  | 多芯软导线 | RVVP 4*1.0mm² | m | 100 |
| 多媒体教学系统（教室内一体机、教研室一体机） |  |  |  |  |
|  | 86寸一体机 （核心设备） | - 参数: - 1）.整机采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏,显示比例16:9,分辨率≥3840x2160,对比度≥4000:1,色域值达到72%NTSC; 2）.玻璃厚度<4mm,璃表面硬度>9H;。 3）.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 4）.采用红外触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。 5）.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器；2个,额定总功率60W。 6）.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12米。 7）.整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5.8mm; 8）.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式,AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音,自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 9）.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式(AI-PQ),在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数,当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时,自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 10）.整机全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。 11）.整机支持5个自定义前置按键,“设置”、“音量-”,“音量+”,“录屏”“护眼”按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 12）.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准,固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 13）.整机内置传屏接收模块,整机不需要连接任何附加设备,可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上;当使用外部电脑传屏时,支持触摸回传,在屏幕上部显示传屏工具栏,可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能;开启勿扰模式时,不允许其他人在进行传屏;投屏时可以选择过滤特定应用窗口,如邮件应用窗口。 14）.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号,智能手机通过麦克风接收后,智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏,用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码; 15）.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 16）.整机上边框内置非独立摄像头,采用一体化集成设计,可拍摄≥1300万像素数的照片,可拍摄输出4K分辨率的视频。 17）.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。 18）.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 19）.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员,并随机抽选1人。 20）.整机内置触摸中控菜单,在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单;支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能;支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式;并可支持调节音量、亮度,支持自动亮度模式,支持点击静音按钮静音。 21）.整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 等方式连接,支持一键打开/关闭展台软件;在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持读取视频展台设备型号,对应显示设备实物图片。 22）.整机支持同一品牌智能笔,通过BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线接收器)等方式连接,当整机和智能笔均支持BLE功能时,支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接,并支持读取智能笔型号, 对应显示设备实物图片。 23）.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务,账号登录后,打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 24）.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页,编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑,支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面,在首页指定应用上长按进行移除。 25）.整机设备教学桌面支持查看设备盘符,支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘,点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态,当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 26）.包含集中控制平台软件授权，含整体设备及软件六年质保。 2、含配套支架包边 3、含HDMI高清视频线5米/根 4、要求与学校本部设备集中控制平台进行数据对接，以满足学校整体设备管理的使用需求，投标人需出具数据无缝对接承诺函。 | 台 | 30 |
|  | PC 处理系统 | 1）、主板搭载 Intel 酷睿系列≥ i5 12 代 CPU ;内存≥ 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置;硬盘≥ 256GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2 ）、内置电脑模块接口必须采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块 。 3 ）、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥ 1 路 HDMI 。具有独立非外扩展的电脑 USB 接口:≥ 3 路 USB 。 | 台 | 30 |
|  | 视频展台 | 1、壁挂式安装，胶胶外壳，折叠开合式托板设计，托板可承重≥3KG； 2、采用≥800万像素自动对焦摄像头；1080P动态视频预览≥30帧/秒； 3、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求，无额外适配器电源线，环保安全且方便便捷； 4、展台自带光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，保障展示效果； 5、支持与教培一体机联动，可通过一体机内置软件直接控制展台的使用。展台画面展示时支持在一体机上进行智能手势识别，单指书写批注，两指画面及批注同步缩放，多指手势擦除，无需繁复切换； | 台 | 30 |
|  | 智能笔 | 1、采用笔型设计,手握舒适,带不少于 3 个遥控按键(上下翻页和自定义功能等按键),既可以用于触摸书写,也可用于远程操控。 2、采用 2.4G 无线连接技术,无线接收距离最大可达 15 米。 3、微小型 nano 单接收器设计,能磁力吸附收纳在笔上不易丢失,整洁美观; 4、自带自动休眠节电功能,扩充使用时长; 5、自定义功能按键可选功能包括:一键启动书写批注、一键启动 / 退出 PPT 播放、一键启动冻结并放大屏幕内容等;且可通过长按 / 短按实现两种快捷功能。 6、支持白板课件、 PPT 、 PDF 等多种格式的课件进行远程翻页控制。 | 根 | 30 |
| 多媒体教学系统（教室扩声系统） |  |  |  |  |
|  | 麦克风处理器（含接收器） | 1.技术参数1）. 功放额定功率: 4*30W；2）. 功放阻抗: 8 Ω；3）. 设备接口: 1 路控制工业端子, 4 路 LINE IN , 2 路 MIC IN , 1 路 SPK IN , 2 路 LINE OUT , 4 路 SPKOUT；4）.MIC IN 灵敏度: 40mV；5）.MIC IN 频率响应( +1dB/-3dB ): 200Hz ~ 10KHz；6）.LINE IN 频率响应( +1dB/-3dB ): 80Hz ~ 16KHz；7）.LINE OUT 输出电平: 1024mV；8）.LINE OUT 输出阻抗: 470 Ω；9）. 总偕波失真:≤ 1%；10）. 信噪比:≥ 73dB； 2.接收器参数：1）.音频格式: MP3；2）.音频模式: 16 位 CD 音质；3）.总偕波失真:≤ 1%；4）.频率响应: 80Hz-16KHz；5）.AUX 输入: 350mV；6）.信噪比:≥ 73dB； | 台 | 40 |
|  | 壁挂音箱（一主一副）含配套头戴话筒3只 | 1.音箱参数：1）. 功率( 100V ): 3.75W/7.5W/15W/30；2）. 功率( 70V ): 1.9W/3.75W/7.5W/15W；3）. 最大功率: 60W；4）. 输入: 70V/100V/8 Ω；5）. 灵敏度: 92dB；6）. 阻抗: 2.6K Ω /1.3K Ω /670 Ω /330 Ω /165 Ω；7）. 频率响应: 125Hz-18KHz；8）. 喇叭单元: 5" × 1，1.5" × 1；9）. 防护等级: IP66； 2.头戴话筒参数：1）. 频段范围: 2.405GHz 到 2.485GHz ,高保真、抗干扰性好。2）.最高64K @16bit×2, 具有HDCD音质效果。3）. 声音延迟(< 0.5ms) 。4）. 响应频率: 80Hz — 16KHz 。5）. 开机自动进入配对状态,配对成功后,有提示音,自动转入接收状态。6）. 主机与麦克风自动配对连接距离 2-5 米,配对连接时间 3-15 秒。7）. 实现加密传输，接收器支持自动扫频功能。8）.2.4G 麦克风音量支持音量调节功能。9）. 充电功能,带充电管理,支持边充电边工作,充电用 type-c USBB 口,标配充电器。10）. 带激光笔和 PPT 翻页功能。11）. 内置 MP3 播放器功能。12）. 内置话筒混响功能。13）. 对频距离(功率)可以自行设定,自主设定对频距离。14）. 支持录音功能。15）. 有效使用直线讲话距离可达 30 米。16）. 内置话筒和话筒接口,标配头戴话筒。 | 套 | 40 |
|  | 多芯软导线 | RVV2*1.0 | m | 1217.54 |
| 精品录播系统 |  |  |  |  |
|  | 精品录播高清录播主机 | 一、参数: 1.主机架构:录播主机采用嵌入式架构设计,非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备,录播主机为非壁挂式架构,不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2. 功能设计:要求主机功能高度集成化,需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体,无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3.节能环保:应具有嵌入式低功耗环保特性,需采用不高于DC36V安全电压供电,整机正常工作状态下功耗不超过25W。 4.低噪声设计:要求所投录播主机产生噪声最大值≤20dB(A)。5.平台对接:要求支持无缝对接视频资源管理应用平台,实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 二.主机性能 1.视频输入输出:具备高清视频输入接口D-Video≥2、HDMI in≥2;高清输出接口HDMI out≥3;且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。 2.视频编解码:支持标准H.264视频编解码协议,要求支持1080P30fps、720P30fps分辨率格式编解码。 3.音频输入输出:具备数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2;线性音频输出接口Line out≥2。4.音频编解码:采用AAC音频编解码协议标准,并支持音频处理功能。 5.网络接入:具备标准RJ45网络接口,支持10/100/1000M网络自适应。并要求支持IPv4、IPv6双协议栈。 6.存储容量:内置不少于2T存储空间,用于录制视频文件的本地存储。 7.主机控制:具备Console控制接口≥2,支持RS232/422协议。8.外设连接:具备USB 2.0接口≥2,可用于连接U盘等外设。 三.其他要求 1.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。 ▲2.AI边缘计算:要求录播主机具备AI人工智能课堂行为分析和AI语音分析功能,无需额外增加设备,即可基于课堂中师生的行为、表情、语音等数据,实现教师与学生全景及特写画面的全自动跟踪切换,并对师生语音数据进行分析处理,完成语音转写、语速分析以及关键词和高频词分析。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） ▲3.数字视频传输:支持与同品牌高清摄像机通过RJ45双绞线进行视频裸数据传输,实现摄像机到录播主机的视频采集与传输无需编解码,确保画质无损且声画同步延迟不超过100ms,从而保证录制视频的高质量效果。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） | 台 | 2 |
|  | 传屏宝 | 参数：1.传屏宝接口:标准 USB2.0 接口,可兼容具备通用 USB 端口的电脑,插入电脑后启动提示时间≤3秒,支持2.4G/5.0G 频段传输。2.整机按键:采用单按键设计,只需一键即可传屏。3 .传输时延:传输时延≤65ms ,无线传输距离≥15m。4.传输功能:整机内置接收模块,除无线传屏宝外不需要连接任何附加设备,可实现外部电脑音视频信号实时传输到触控平板上,支持触摸回控。5 .分屏功能:支持同时连接 ≥16 只传屏宝,画面可分别投屏到同一触控平板上,通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音;支持二 / 三 / 四分屏,可对每个传屏内容进行独立反向操作。6 .分屏状态切换:支持分屏状态与全屏状态切换,支持分屏状态下触控回传,实现触控平板上远程操作个人设备回控延迟≤ 15ms 。7 .无线传屏:通过软传屏,实现两个大屏之间的连接,进行屏幕复制。8 .传屏比例:支持非16:9电脑画面传屏,比例调节至全屏显示。9 .传屏场景:≥ 72 小时长时间不间断传屏,支持传屏宝反复插拔,支持多台电脑和多个传屏宝进行随机组合,多个传屏宝之间可以相互抢占传屏画面,不影响正常传屏。10 .传屏内容选择:传画面时只传窗口/选择传屏时是否传声音 /传屏是否传鼠标光标。11. 扩展传屏:传屏宝支持扩展功能。 | 台 | 2 |
|  | 多景别智能摄录与流媒体处理软件 | 一.整体要求 1. 配套的录播流媒体处理软件内置于高清录播主机中。 2.软件架构:软件需采用 B/S 架构设计,使用主流浏览器通过网络即可访。 二录播模块 1.录制存储:在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制,并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。并 要求支持 1080P 高清分辨率录制,采用 MP4 视频格式封装。 2. 录制模式:支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制;资 源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。 3.高低码流录制:要求支持高低双码流同步录制,并要求支持自定义录制分辨率、码流。 4.分段录制:要求支持长视频分段录制的功能,可自定义视频文件分段时长,当录制课程时间较长时,可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件。 5.同步录制:要求支持U盘等外设设备接入主机后,实现本机与U盘同步录制保存的功能。 6.云台控制:支持摄像机云台控制技术,实现对接入摄像机的画面进行云台控制,包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。 7.录制跟踪:要求内置录制画面跟踪功能,结合定位分析镜头,完成摄像机的画面拍摄和跟踪检测,实现课堂教师、学生行为的全自动跟踪。跟踪模式需包括教师走动全景、教师授课特写、教学课件跟踪、学生起立特写、学生听课全景等。 8.跟踪屏蔽:支持设置跟踪屏蔽区域。 9.录制控制:要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作,并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。 10.音频处理:要求内置音频处理模块,支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。 三.导播模块 1.本地导播:要求支持连接外接导播台进行控制导播,实现本地导播控制。 2.网络导播:为保障低配置电脑也能正常使用,要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面,在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览,并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。 3.导播模式:支持全自动、半自动、手动三种导播模式,并支持录制过程中任意切换导播模式。 4.导播预览:要求导播界面可实现接入画面的导播预览,预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 5.画面布局:提供双分屏、三分屏、画中画等录制布局,并支持自定义布局方式,支持多个视频图层自由叠加组合,自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 6.摄像机预置位:要求支持8个摄像机云台预制位设置,导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 7.字幕台标:要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置,可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 8.可以音量控制:要求可通过导播界面进行音量控制,调整相关输入输出音量大小。 四.直播模块 1.多流直播:要求支持RTMP和RTSP视频传输协议,并要求支持不少于3路RTMP同步推流直播,并要求自定义选择主码流或子码流信号源进行推流,实现多流直播。 2.直播码流:支持自定义直播分辨率和码率,最高支持1080P@30fps,以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 3.直播模式:要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式,以适应不同场景直播需求。 4.支持将视频资源推流到高清录播主机厂家的直播云平台,教师、教研员、家长、学生可以通过直播云平台观看公网直播。 五.互动模块 1.互动协议:支持H.323、SIP标准视音频互动协议,便捷进行远程互动教学应用。 2.互动要求:要求内置互动模块,无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式,实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式,创建或加入大规模视音频实时互动。 3.双流互动:要求支持双流互动功能,在互动通讯过程中,支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输,并最终接收端设备可通过两路HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别环出到两个显示设备上。 4.互动通讯录:支持对接获取互动云系统的通讯录数据,数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫,或手动输入录播账号进行呼叫,并提供导入通讯录功能。 5.发言权限控制:通过录播主机的网络导播界面,需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制,支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 6.互动画质:要求录播主机在双向互动过程中,可实现1080P@30FPS画质,并支持网络自适应功能。 六.管理模块 1.录像管理:支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序,便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载 2.视频修复:支持硬盘格式化功能,支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。 3.版本切换:支持中英双语版本切换,适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换,无需进行更改授权、系统升级等复杂操作。 4.面板管控:支持接入控制面板,对录播设备进行唤醒、录制管理。AI分析功能:(1)语音分析 1.教师语速分析:支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析,呈现数据需包括教师课堂说话词数以及 平均语速。 2.课堂语音转写:要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换,实现课堂教学过程语音全纪录,要求平台 上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联,通过点击字幕同步播放对应进度的视频。 3.课堂关键词分析:支持通过进行课堂语音识别,抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词,统计各关键词出现的次数频率,并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。(2)行为分析 课堂行为分析软件: 1.兼容对接:配套高清录播主机,实现视频数据分析;同时支持与视频资源管理平台无缝对接,可将数据通过 平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析:支持对课堂数据进行综合多维度的分析,包括、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。 3.实时分析:支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。 | 套 | 2 |
|  | 高清摄像机（含高清拍摄与传输处理软件） | 1.高清摄像机参数:1）. 传感器:要求采用 CMOS 类型图像传感器,尺寸≥ 1/2.5 英寸。2）. 像素:有效像素不低于 207 万。3）. 变焦:要求支持自动和手动变焦,变焦倍数≥ 12 倍。4）. 云台转动:要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于 1.0 ° ~ 94.2 ° /s,垂直转动速度范围不少于 1.0 ° ~ 74.8 ° /s。5）. 拍摄视场角:要求水平视场角度范围不少于 72.0 ° ~ 6.1 °,垂直视场角度范围不少于 43.2 °~ 3.5 °。6）. 视频编码:要求支持 H.265 、 H.264 高清视频编码协议。7）. 视频输出:要求具备网络视频输出口≥ 1 , HDMI 视频输出口≥ 1。8）. 背光补偿:要求具备背光补偿功能。9）. 控制协议:要求采用 VISCA 标准摄像机控制协议。10）. 通讯接口:要求具备 RS232/RS422 ≥ 1。11）. 网络输出:要求具备标准 RJ45 网络接口,并支持 RTSP 协议支持网络视频输出。12）. 音频接口:要求具备不少于 1 路 Line in 输入口。13）.USB 接口:要求具备 USB Type-A ≥ 1。14）. 预置位:要求支持设置摄像机预置位,预置位数量≥ 255。15）. 图像翻转:要求支持图像水平、垂直翻转,适应摄像机不同的安装方式要求。16）. 一线通:要求与搭配的录播主机连接,可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输。17）.AI 跟踪:要求内置跟踪算法,无需增加任何辅助设备即可实现人像自动跟踪。18）. 跟踪逻辑自选:要求支持根据 AI 智能算法,同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式,无需手动设置。19）. 电源支持:支持录播主机供电、 DC12V 电源适配器等供电方式。20）. 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 3.高清拍摄与传输处理软件参数：1）.摄像机管理软件采用 B/S 架构,支持通用浏览器直接访问进行管理。2）. 支持曝光模式设置功能,包括自动、手动。3）. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。4）. 支持自动白平衡设置功能,红、蓝增益可调。5）. 支持噪声抑制设置功能,支持 2D 、 3D 降噪。6）. 支持摄像机图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度。7）. 支持摄像机控制功能,包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。8）. 支持教师和学生的 AI 自动识别切换,根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑。9）. 支持 AI 人体特征识别,能够自动识别并锁定跟踪人,人物丢失后再进入拍摄区域可以继续识别锁定进行跟踪。采用教师角色识别逻辑,可基于站立姿态、面 / 背向状态等多维判定,快速识别教师,避免学生站立影响。10）. 支持划分自动跟踪区域,当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪,直到重新回到区域出现在画面中为止。11）. 支持设置跟踪锁定解除时间,被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后,在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定,回归默认状态,等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。12）. 支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式,根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小。13）. 支持学生智能跟踪,根据学生站立 / 做下动作状态,进行学生特写跟踪拍摄,并通知录播主机完成画面切换。 | 台 | 10 |
|  | 数字音频处理器（含音频处理与功放管理软件） | 1.数字音频处理器参数:1）.48K 采样率,高速 DSP 处理芯片。2）. 内置功放功能,支持直接对接无源扬声器进行扩音,无需额外另配功放设备。3）. 至少支持 4 路模拟输入 +1 路立体声输入 +2 路无线输入;支持 4 路模拟输出 +2 路功放输出的音频信号处理。4）. 频率响应: 20-20KHz 。5）.THD+N :≤ 0.003 。6）. 动态范围:≥ 100dB 。7）. 幻象供电:支持每路独立 48V 幻象供电。8）. 音频处理:支持 DSP 音频处理功能,包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。9）. 支持全功能矩阵混音功能。10）. 支持场景预设功能,可通过场景预设切换相应配置。11）.USB 背景音乐播放与录制功能,支持通过 USB 接口自动读取并选择播放 U 盘中的 MP3 、WAV 等格式的音频文件。 3.音频处理与功放管理软件参数：1）. 采用 C/S 或 B/S 软件架构设计,支持对音频处理矩阵进行管理。2）. AGC 自动增益控制 : 自动提升和压缩话筒音量,使之以恒定的电平输出。3）. AVC 回声消除 : 全新的自适应式回声消除功能,无需人工调试。4）. AFC 反馈啸叫消除 : 采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。5）. ANC 自动噪声消除 : 自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。6）. 设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能。 | 台 | 2 |
|  | 音箱 | 1. 高音单元: 1 "。 2. 低音单元: 6.5 "。 3. 频率响应: 60Hz-20KHz。 4. 阻抗: ≤6 Ω 。 5. 功率: ≤60W(RMS) ≤120W(PEAK)。 6. 灵敏度:≥91dB。 7. 最大声压级: ≥105dB | 套 | 2 |
|  | 采访话筒 | 1.单体:背极式驻极体。 2. 指向性:超心型。 3. 频率响应: 40Hz — 16kHz。 4. 低频衰减:内置。 5. 灵敏度: -29dB ± 3dB ( 1dB=1V/Pa at 1kHz )。 6. 输出抗阻: 500 Ω± 20% ( at 1kHz )。 7. 最大声压级: 130dB ( T.H.D ≤ 1% at 1kHz )。 8. 信噪比: 70dB ( 1KHz at 1Pa )。 9. 动态范围: 106dB ( 1kHz at Max SPL )。 10. 使用电源: 48V 幻象电源( 48V DC ), 2mA。 | 支 | 12 |
|  | 录制面板 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式;支持实体按键。 2. 控制接口: RS232。 3. 信号指示灯:支持。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源,并传输到听课室,包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。9.支持对各画面的自由布局控制,包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画,并传输到听课室。 | 台 | 2 |
|  | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理; 2. 支持对录播系统控制功能,实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源; 3. 支持录播系统的远程集中统一控制,实现录播主机远程开关机。 | 台 | 2 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 379.54 |
|  | 多芯软导线 | RVV2*1.0 | m | 218.9 |
|  | 高清线 | 3G-SDI | m | 224.76 |
|  | 86寸一体机 （核心设备） | - 参数: - 1）.整机采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏,显示比例16:9,分辨率≥3840x2160,对比度≥4000:1,色域值达到72%NTSC; 2）.玻璃厚度<4mm,璃表面硬度>9H;。 3）.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 4）.采用红外触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。 5）.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器；2个,额定总功率60W。 6）.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12米。 7）.整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5.8mm; 8）.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式,AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音,自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 9）.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式(AI-PQ),在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数,当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时,自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 10）.整机全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。 11）.整机支持5个自定义前置按键,“设置”、“音量-”,“音量+”,“录屏”“护眼”按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 12）.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准,固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 13）.整机内置传屏接收模块,整机不需要连接任何附加设备,可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上;当使用外部电脑传屏时,支持触摸回传,在屏幕上部显示传屏工具栏,可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能;开启勿扰模式时,不允许其他人在进行传屏;投屏时可以选择过滤特定应用窗口,如邮件应用窗口。 14）.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号,智能手机通过麦克风接收后,智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏,用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码; 15）.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 16）.整机上边框内置非独立摄像头,采用一体化集成设计,可拍摄≥1300万像素数的照片,可拍摄输出4K分辨率的视频。 17）.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。 18）.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 19）.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员,并随机抽选1人。 20）.整机内置触摸中控菜单,在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单;支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能;支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式;并可支持调节音量、亮度,支持自动亮度模式,支持点击静音按钮静音。 21）.整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 等方式连接,支持一键打开/关闭展台软件;在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持读取视频展台设备型号,对应显示设备实物图片。 22）.整机支持同一品牌智能笔,通过BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线接收器)等方式连接,当整机和智能笔均支持BLE功能时,支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接,并支持读取智能笔型号, 对应显示设备实物图片。 23）.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务,账号登录后,打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 24）.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页,编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑,支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面,在首页指定应用上长按进行移除。 25）.整机设备教学桌面支持查看设备盘符,支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘,点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态,当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 26）.包含集中控制平台软件授权，含整体设备及软件六年质保。 2、含配套支架包边 3、含HDMI高清视频线5米/根 4、要求与学校本部设备集中控制平台进行数据对接，以满足学校整体设备管理的使用需求，投标人需出具数据无缝对接承诺函。 | 台 | 2 |
|  | PC 处理系统 | 1）、主板搭载 Intel 酷睿系列≥ i5 12 代 CPU ;内存≥ 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置;硬盘≥ 512GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2 ）、内置电脑模块接口必须采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块 。 3 ）、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥ 1 路 HDMI 。具有独立非外扩展的电脑 USB 接口:≥ 3 路 USB 。 | 台 | 2 |
|  | 视频展台 | 1、壁挂式安装，胶胶外壳，折叠开合式托板设计，托板可承重≥3KG； 2、采用≥800万像素自动对焦摄像头；1080P动态视频预览≥30帧/秒； 3、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求，无额外适配器电源线，环保安全且方便便捷； 4、展台自带光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，保障展示效果； 5、支持与教培一体机联动，可通过一体机内置软件直接控制展台的使用。展台画面展示时支持在一体机上进行智能手势识别，单指书写批注，两指画面及批注同步缩放，多指手势擦除，无需繁复切换； | 台 | 2 |
|  | 智能笔 | 1、采用笔型设计,手握舒适,带不少于 3 个遥控按键(上下翻页和自定义功能等按键),既可以用于触摸书写,也可用于远程操控。 2、采用 2.4G 无线连接技术,无线接收距离最大可达 15 米。 3、微小型 nano 单接收器设计,能磁力吸附收纳在笔上不易丢失,整洁美观; 4、自带自动休眠节电功能,扩充使用时长; 5、自定义功能按键可选功能包括:一键启动书写批注、一键启动 / 退出 PPT 播放、一键启动冻结并放大屏幕内容等;且可通过长按 / 短按实现两种快捷功能。 6、支持白板课件、 PPT 、 PDF 等多种格式的课件进行远程翻页控制。 | 根 | 2 |
|  | 42U机柜 | 1.名称:机柜 2.参数:42U，600x800x2055mm，8口PDU国标电源插排X1，固定板部件X3,风扇X4,2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40,内六角扳手X1 3.安装方式:落地安装、含接地、满足设计要求 | 台 | 2 |
|  | 导播终端（导播监控显示器） | CPU≥I7 13代，内存≥16G, 显卡≥2G显存或以上独立显卡,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸；支持厂家六年质保 | 台 | 2 |
|  | 24口交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机，POE交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：52Gbps 包转发率：38.7Mpps MAC地址表：8K 端口参数 端口结构：非模块化 端口数量：26个 端口描述：24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 控制端口：2个独立千兆SFP光纤口 传输模式：全双工/半双工自适应 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s 、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at VLAN：802.1Q VLAN、语音VLAN QOS：8个端口队列、支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级、支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式、组播管理：IGMP V1/V2/V3、组播地址管理、组播VLAN、组播路由端口、静态组播地址、未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave 网络管理：支持基于HTTP、SSL(v2/v3/TLSv1)的Web管理、基于Telnet、Console、SSH(v1/v2)的CLI管理 SNMP V1/V2/V3（TP-LINK MIBs）、国标集群管理 安全管理：支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理 状态指示灯：每千兆RJ45端口具有1个Link/Ack or PoE指示灯 每千兆SFP端口具有1个Link/Ack指示灯 每设备具有1个Power、System、PoE Max指示灯 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz | 台 | 2 |
|  | 观摩电视 | 55 液晶电视,含配套支架 | 台 | 4 |
|  | 高清视频线 | 1.型号、规格:HDMI高清视频线 2.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | 米 | 85 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 126.48 |
|  | 精品录播教室装修 | 1、录播教室墙面吸音：录播教室:底层石膏板垫底,加厚隔音棉,面层聚酯纤维吸音板,要求采用环保阻燃材料,材料颜色:教室离地面 80CM 以上面颜色应尽量选用中性,非白色的色调,如浅灰、米黄等,浅色墙壁的反光会有效提高人物面部的亮度,使得水平照明和垂直照明的接近,提高灰度级别,最终达到提高摄像质量的目的,不能采用深黄、深蓝等。教室地面到 80CM 高度处采用浅黄色带吸音功能木质吸音板。所有装修都是交钥匙工程,包含人工费,材料费等。 2、录播教室吸音吊顶：加厚轻钢龙骨吊顶,顶面采用 600*600 矿棉带孔吸音板。吊顶按照吊顶后 3 米的高度设计,顶部突出的粱部分,采用聚酯纤维吸音板封饰,材料颜色要求与墙壁聚酯纤维吸音棉一致,形成顶部的层次感,保证吊顶后 3 米的高度,进入到录播教室后不会因为高度感觉到压迫感。 3、地面处理：录播教室及观摩室 PVC 地胶,含地面扫平和踢脚线。 4、现场制作窗套,工板做底,聚酯纤维吸音板封饰窗帘盒工板打底,刷白窗帘选用厚重,表面粗糙的窗帘。这种窗帘一方面能有效遮光,一方面能辅助吸音减少混响,窗帘颜色不建议采用白色,可采用浅黄色或其他符合拍摄要求的窗帘颜色。 5、照明电路、设备插座电路、空调电路布置:根据图纸电路设计,所有电路使用阻燃管布管,电线使用品牌电线,及功能功率合理布线 , 照明,空调,插座重新布置线(教室室内布线),专业设备提供一个电源插座,不要和其它外围设备,特别是大功率设备, 如空调、音箱等共用一个电源插座。电源线和网络传输线应布到终端设备放置的地方,而且应使用导管或墙内布线,保护线缆及人身安全;强电和弱电不能够并行布线,以免产生电源干扰,如环境不允许,则需要做屏蔽保护。 6、LED 600*600 平板灯：1） 、规格电压 (V) : 220；2）、功率 (W) : 48；3） 、色温 (k) : 5000 以上；4） 、照射面积 ( ㎡ ) : 15；5） 、光源类型: LED；6） 、理论光通量( LM/W ): 80；7） 、理论使用寿命(小时):不少于 3 万小时；8） 、材质:航空拉丝铝边框, 360 度无缝隙工艺,金属箱体,进口贴片 120 颗灯珠发光；9） 、产品规格( mm ): 600*600；10） 、安装方式: 集成吊顶。 7、观摩窗单向玻璃安装 / 隔墙； | m2 | 336 |
| 建筑能耗监测系统 |  |  |  |  |
|  | 数据采集器 | 1.参数:功能:采集不同协议的能量表、水表、电表等设备的工作状态及各项参数；串行数据的传输波特率、奇偶校验、数据位长度和停止位等数据格式以及数据流的控制方式可以通过软件灵活设置；最多可对 40 台 RS485 设备进行采集监测；支持远程客户端维护；对采集的历史数据保留 15 天；支持设备断电断网自动连接功能 2.技术参数: 处理器: ≥ARM926EJ, 主频 ≥300MHZ ; 内存: ≥64MB DDR2 高性能内存;系统: LINUX 系统版本为 ≥2.6.39 ;RS485 接口:下行 2 个全隔离 RS485 接口,RS485 采用三级防雷防静电设计,支持 4KV 雷击防护; 功耗:主板最大功耗≤ 10W; 网络: 1 个高性能 100M/10M 自适应工业网卡; 电源: AC220V 供电; | 台 | 17 |
|  | 数据采集器 | 1.参数:功能:采集不同协议的能量表、水表、电表等设备的工作状态及各项参数；串行数据的传输波特率、奇偶校验、数据位长度和停止位等数据格式以及数据流的控制方式可以通过软件灵活设置；最多可对128台RS485设备进行采集监测；支持远程客户端维护；对采集的历史数据保留15天；支持设备断电断网自动连接功能。技术参数:处理器:双核心A35 64位,主频为≥800MHz；内存:≥512MbyteDDR3高性能内存；系统:LINUX系统版本为≥3.4.39；RS485接口:下行4个全隔离RS485接口,RS485采用三级防雷防静电设计,支持4KV雷击防护；功耗:主板最大功耗≤10W；网络:2个高性能100M/10M自适应工业网卡；电源:AC220V供电； | 台 | 27 |
|  | 六类跳线 | 满足标准YD/T926.3、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801;插拔寿命插拔次数:≥750次、长度3米。 | 根 | 44 |
|  | 多芯软导线 | RVVP 4*1.0mm² | m | 11440.2 |
|  | 多芯软导线 | RVVP2*1.0 | m | 1970.57 |
| 会议系统 |  |  |  |  |
| 1200人报告厅会议系统 |  |  |  |  |
|  | 舞台灯光系统 |  |  |  |
|  | 顶光 |  |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1.规格、型号及参数:1）.90*3W PAR 灯;混色 :RGBW( 红绿蓝白 ) 混色,内置宏功能。2）. 电子调光 :0-100% 可调,主从自走自动同步功能,控台正常控制自走永久同步。3）. 过温保护功能 : 内置 NTC 温度控测功能 , 当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 115 |
|  | 影视灯 | 1.规格、型号及参数:1）.300W 平板柔光灯(可调色温);灯具具有暖白 / 冷白混色功能。2）. 灯具调光范围为 0-100% 可调。3）. 灯具内置 NTC 温度控测功能,当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 36 |
|  | 摇头灯 | 1.规格、型号及参数:1）.280W 摇头灯;灯具色盘具有 13 个颜色片 +1 个白光及拥有双向彩虹效果速度可调,任意定位功能。2）. 灯具固定图案盘具有 13 个固定图案片 +1 个白光并具有图案抖动 , 单向流水速度可调,任意定位功能。3）. 灯具旋转图案盘具有 9 个可旋转图案片 +1 个白光,每个图案具有正反旋转 , 抖动及流水效果。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 54 |
|  | 影视灯 | 1..规格、型号及参数:1）.320W 影视聚光灯 ( 可调焦 / 色温);灯具调光范围为 0-100% 可调。2）. 灯具内置 NTC 温度控测功能 , 当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 44 |
|  | 外围设备及控制系统 |  |  |  |
|  | 控台 | 1.参数:1）. 灯光控台具有 6000 个灯具键,最大可配接 6000 个灯具,最大可储存 600 个灯具组。 2）. 内置多国语言,中文操作面板 + 中文电脑操作系统(中英文可自由切换)。 3.其他:软件功能检查、调试、含卡农128模块 | 台 | 1 |
|  | 直通箱 | 1.直通箱;设有 225A 总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关。国际标准 14U 。 2.三相独立电压,电流,监测,三相 A.B.C 指示灯指示。三种输出方式可选:胶木插 32A 、 16A 防水插、19 芯插。 3.输入额定电流: 400A 犀牛插输入， 最大 48 路× 4kW ,可选可用于任何负载。 | 台 | 1 |
|  | 信号放大器 | 1.八路信号放大器; DMX512 公母接口输入。 2. 输入输出光电隔离 ， 8 路独立放大驱动输出，信号放大整形功能,延长信号传输距离，独立的 LED 信号指示。 3.增强数据总线接入设备数量的能力，保护灯光控制台 DMX512 输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 | 台 | 8 |
|  | 特效设备 | 1.1500W烟机(可调角度);油桶容积:4.0L； 2.控制方式:DMX512控制、遥控控制； 3.通道:2通道； 4.每台设备配水烟油4瓶（4.5L/瓶） | 台 | 4 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 1600 |
|  | 多芯软导线 | RVVP 2*0.5mm² | m | 750 |
|  | 会议部分 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
|  | 专业功放 | 1. 双通道大功率专业数字功放; 2. 功放有直流、短路、过载、过热保护; 3.支持灵敏度 1V/2V 可选择切换, XLR 平衡式输入 /XLR 平衡式 LINK 输出; SPEAKON 音响插座输出; 4. 输出功率( 1KHz/THD ≤ 1 %):连续功率:立体声 8 Ω× 2 : 2*1200W ;立体声 4 Ω× 2 : 2*1900W ;立体声 2 Ω× 2 : 2*3200W ;桥接 16 Ω: 2400W ;桥接 8 Ω: 3800W ;桥接 4 Ω: 6400W; 5. 电压增益 (@1KHz) : 41dB; 6. 频率响应 (@1W 功率下): 20Hz-20KHz/ ± 1dB; 7.THD+N(@1/8 功率下):≤ 0.01 %; 8. 信噪比 (A 计权 ) :≥ 105dB。 | 个 | 2 |
|  | 线阵音箱 | 1. 音箱类型为超低频音箱,低频扬声器: 18"*1 。 2.功率 800W 、标称阻抗: 8 Ω。 3.频率范围: 40Hz-400Hz ,灵敏度 101dB(1M/1W) 。 | 台 | 2 |
|  | 专业功放 | 1.双通道大功率专业数字功放。 2.功放有直流、短路、过载、过热保护。 3.支持灵敏度 1V/2V 可选择切换, XLR 平衡式输入 /XLR 平衡式 LINK 输出; SPEAKON 音响插座输出。 4.输出功率( 1KHz/THD ≤ 1 %):连续功率:立体声 8 Ω× 2 : 2*1000W ;立体声 4 Ω× 2 : 2*1700W ;立体声 2 Ω× 2 : 2*2900W ;桥接 16 Ω: 2000W ;桥接 8 Ω: 3400W ;桥接 4 Ω: 5800W 。 5.电压增益 (@1KHz) : 39dB。 6.频率响应 (@1W 功率下): 20Hz-20KHz/ ± 1dB。7.THD+N(@1/8 功率下):≤ 0.01 %。8）. 信噪比 (A 计权 ) :≥ 105dB。 | 个 | 7 |
|  | 线阵音箱 | 1. 箱体采用耐磨喷漆处理;由二个 10 寸( 250mm )的低频驱动器以及一个 75mm 高频驱动器组成。低频扬声器: 10" x 2 ,高频扬声器: 75mm ( 3" )压缩驱动器× 1 ,水平覆盖角 (-6dB) ≥ 110 °;垂直覆盖角(-6dB) ≥ 10 °。 2. 采用吊装组合线阵设计,允许 0-14 度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率 700W ;标称阻抗: 8 Ω。 | 台 | 14 |
|  | 专业功放 | 1.1U 机箱设计,标准 XLR 输入接口,和 LINK 输出口。 2. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 3. 输出功率:立体声 @8 Ω: 700W × 2 ;立体声 @4 Ω: 1000W × 2 ;桥接 @16 Ω: 1400W ;桥接 @8 Ω:2000W | 个 | 7 |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗: 8 Ω。 2.高音:高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 12" 低音× 1 。 3 .额定功率: 400W ;覆盖角度: (H)90 ° (V)80 °。 | 台 | 8 |
|  | 专业功放 | 1.参数:1）.1U 机箱设计,标准 XLR 输入接口,和 LINK 输出口。2）. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。3）. 输出功率:立体声 @8 Ω: 500W × 2 ;立体声 @4 Ω: 850W × 2 ;桥接 @8 Ω: 1700W 。 2.含配套附件 | 个 | 2 |
|  | 专业音箱 | 1.参数:1） .阻抗: 8 Ω。2） .高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 10" 低音× 1 。3） .额定功率: 300W 。覆盖角度: (H)90 ° (V)80 ° 2.含配套落地安装支架等附件、满足设计要求 | 台 | 4 |
|  | 专业音箱 | 1.参数:1 ）.阻抗: 4 Ω。2） .低音: 18" 低音× 2 。3） .额定功率: 1200W 。 2.含配套落地安装支架等附件。 | 台 | 3 |
|  | 专业音箱 | 1.参数:1）. 阻抗: 8 Ω;额定功率: 400W 。2）. 频响: 50Hz-20KHz ;灵敏度: 99dB/W/M ;覆盖角度: (H)80 ° (V)60 °。3）. 高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 12" 低音× 1 。 3.含配套落地安装支架等附件 | 台 | 6 |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 共 12只） | 1.频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用ID码导频技术,可防止出现串频干扰。 2. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能,麦克风跌落、抛掷时,毫秒级响应自动静音,避免冲击声;静置 5 秒自动静音、 8 分钟自动关机。具有一键静音功能,实用性强。 3. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 4. 配套有 1 台接收主机和 2 个手持发射机。 | 套 | 6 |
|  | 无线话筒（1拖2,共12只） | 1. 频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用ID码导频技术,可防止出现串频干扰。 2.具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能,实用性强。 3.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 4. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线头戴话筒。 | 套 | 6 |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 1.天线分配器参数:1）. 提供 2 进 8 出的天线信号分配器设备。2）. 简化天线装配工程,提升接收距离及效能。3）. 两路天线信号接收到分配器的天线输入端。4）. 两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 2.话筒天线参数：1）. 射频频率范围: 450-950MHz。2）. 驻波比:≤ 2.0。3）. 输入阻抗: 50 Ω。4）. 放大器底噪:< 3.6dB。5）. 增益: 18db( 典型 )。6）. 极化方式:垂直。7）. 前后比:≥ 25dB。8）. 指向性: 180 度指向。 | 个 | 1 |
|  | 话筒 | 1.参数:1）. 采用柱极式电容麦克风设计,具有良好的束状特性。2）. 接口:平衡式 XLR 接口;方向特性:束状。3）. 支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。4）. 频率响应:≥ 80Hz-20kHz ,灵敏度( 1kHz 时):≥ -29dBV(0 dBV=0.775V/Pa)。5）. 衰减:≤ -10dB(-12dB Butwrth)。6）. 极限声压值 (1% THD@1 kHz) :≥ 130 dB(0 dB), ≥ 140 dB(-10 dB)。7）. 等效声压值 ( 按照 IEC 651) :≥ 19 dB-A。8）. 信噪比:≤ 78 dB。9）. 幻象供电: +48V 。。 2.含配套支架:1).高度调节:1030-1710mm。2).横杠长度:750mm3 | 支 | 4 |
|  | 数字调音台 | 采用 ≥10 英寸触摸控制屏搭载专业的数字音频处理界面,专业按键和触屏可快速操作各功能模块,如电平表、 PEQ 、 Limiter 、 USB 录音放音、场景存储、系统设置等。2）.32 路数字调音台,具有 17 个电动推子,内置 USB 录音、放音功能, 16 个通道独立的反馈抑制器 +16 路自动混音(增益共享型), 2 个内置效果器,模拟输入 32CH ( MIC/Line) ,具有 100 组场景预设。 | 台 | 1 |
|  | 音频编码器 | 1.标准机柜式设计, 1U 高度。 2. 具有 16 路模拟音频输入接口,输入接口支持平衡或非平衡音频输入,每路接口都具有对应的 LED 信号指示灯。 3. 具有 16 路 GPIO 输入接口,支持通过手动触发或中控系统远程触发 GPIO 接口,切换至对应场景模式,支持 16 路场景切换。 4.16 路音频输入接口均支持 48V 幻象电源,并支持管理平台或中控系统远程控制每一路通断。 | 台 | 2 |
|  | 音频解码器 | 1.采用嵌入式计算技术和 DSP 音频处理技术,工业级芯片,启动时间小于 1s 。网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。支持自动获取 IP ,支持 DHCP 动态和静态 IP 配置方式。 2. 具有 16 路模拟音频输出接口,支持 16 路音频独立输出,各通道音量值可独立配置。具有 16 路 GPIO 输出接口,用于级联触发输出,可扩展第三方设备。具有 1 路 RS232 串口接口,可与第三方设备对接。 | 台 | 2 |
|  | 音频矩阵系统 | 1. 采用 C/S 架构,用户登录软件后支持统一管理同一网络下所有解码终端、编码终端设备,实时显示各个设备的 MAC 地址、 IP 地址、在线状态、任务状态、输入 / 输出音量、通道优先级等运行状态。 2. 多路混音输出:单路输出通道支持≥ 4 路音源同时混音输出。 3. 矩阵切换:任意输入音源可切换到任意输出设备。 4. 优先级抢占:可设置输入优先级,执行任务时按优先级高者进行抢占。 5. 场景管理:具有场景配置功能,可根据现场使用配置不同方案,一键切换场景,快速调用。 6.IO 触发:可通过设备的 IO 口关联不同场景,触发后调用场景。 7. 设备管理:可统一管理不同网段的设备,配置网络、自动上下线功能。 8. 音频音量调节:输入、输出通道音量调节。 9. 矩阵关系导出:可查看某一路输入音源关联对应输出,并可将数据一键导出计算机本地。 10. 矩阵切换锁定 / 解锁:设置好输入输出的矩阵关系后,具有界面锁定功能,锁定后不可操作界面,通过解锁后可重新调整矩阵关系。 11. 一键清空:通道输入、输出矩阵关系可一键清空。 12.多语言管理:系统适配中 / 英文,可一键切换语言。 13. 混音开关状态根据场景联动,调用场景后根据场景混音状态自动切换,下发混音开关状态给终端,支持手动开关。 " | 套 | 1 |
|  | 音频处理器 | 具有≥ 16 路模拟平衡输入和 ≥ 16 路模拟平衡输出。集成动态范围控制 ( DRC ) 、自动增益 ( AGC ) 、反馈抑制 ( AFC ) 、自适应降噪 ( ANS ) 、自适应回声消除 ( AEC ) 、音频滤波器 (GEQ 、 PEQ 、分频器 ) 等功能。 | 台 | 2 |
|  | 抑制器 | 1.40-bit DPS 处理器( 400 兆主频),提供 32-bit/48kHz 的声音。具有丰富的音频处理功能:陷波器,移频器,噪声门,限幅器,分频器和均衡器。均衡器支持 31 段图示均衡器和 8 段参量均衡器。 2.具有一个 ≥2 英寸 IPS 真彩显示屏,分辨率 320*240 。支持中英文切换显示。具有 48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示,每通道 12 个静态 +12 个动态陷波器。 3. 输入通道及插座: 2 路 XLR 与 TRS 多功能座模拟输入;输出通道及插座: 2 路 XLR 公座 +2 路 TRS 公座 模拟输出。 | 台 | 1 |
|  | 有源音箱 | 1. 有源音箱内置高保真扬声器 , 额定输出功率支持 2 × 25W , 支持 4-8 Ω输出阻抗; 2. 支持 1 路话筒和 1 路立体声线路输入接口、 1 路立体声线路输出接口,带默音功能,话筒优先于线路输入。具有 1 个麦克风音量调节, 1 个线路输入音量调节, 2 个高低音调节。 | 台 | 1 |
|  | WIFI 会议系统 |  |  |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 1.主机参数:1). 支持 16 组相控分区扩声、同声传译、相控输出、角色分离模式多种音频输出模式,实现一机多用;2). 设备具有客户端、 WEB 端控制方式,通过客户端或 WEB 端可调节音频矩阵参数(包括 EQ 、音量、延时器、话筒灵敏度等)、 16 通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。3). 系统最大支持 4096 台有线会议单元和 300 台无线会议单元。系统最大发言数量为 16 个有线话筒和 8 个无线话筒。 4). 设备具有≥ 1 个 USB 接口;后面板具有≥ 2 路 RS-232 接口、≥ 1 路 RS-485 接口、≥ 4 路 RJ45 通讯接口;具有≥ 1 路 RCA 输入、≥ 1 路卡侬输入、≥ 2 路凤凰端子输入接口;≥ 1 路 RCA 输出、≥ 1 路卡侬输出、≥ 16 路凤凰端子输出接口;≥ 1 个拨码开关、≥ 1 个接地柱 3.软件参数：1）. 软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。2）. 支持同声传译功能。3）. 内置 DSP 音频处理技术,支持 EQ 均衡调节音频处理能力。4）. 支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序。5）. 软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,具有 AFC 反馈抑制功能。 2. 具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能,输出具有 31 段图示均衡器调节。 3. 具有 2 路网口,用于连接无线 AP 和与会议主机通信。具有 1 路 EXTENSION 接口,用于连接会议主机扩展口。具有 1 路卡侬平衡输出, 1 路莲花非平衡输出。 4. 具有 1 路 RS-485 通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有 1 路 RS-232 通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有 1 路 RS-232 通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。 5. 支持话筒同时开麦数量 16 个有线单元 +8 个无线单元。 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 1.话筒参数:1). 具备 ≥ 4英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏,支持触屏签到。2). 具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能,可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。3). 具备 TYPE-C 口,可进行升级程序和充电,内置容量锂电池,电池容量 10400mAh ,可持续 14 小时发言。 2.软件参数：1）.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2）.支持中英文语言管理界面。3）.支持48KHz采样率音频处理能力。4）.支持电池管理功能,可显示电量/信号等信息 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 1.话筒参数:1). 具备≥ 4英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏,支持触屏签到。 2). 代表机具有申请发言功能,通过主席机批准申请人发言。 3). 具备 TYPE-C 口,可进行升级程序和充电,内置容量锂电池,电池容量 10400mAh ,可持续 14 小时发言。 2.软件参数：1）.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2）.支持中英文语言管理界面。3）.支持48KHz采样率音频处理能力。4）.支持电池管理功能,可显示电量/信号等信息 | 台 | 19 |
|  | 充电箱 | 1. 充电箱具有 10 个 USB 接口,支持使用 USB 线充电,提供 5V/9V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元 ,支持 18W 快充。支持同时插满所有 USB 接口,供设备批量充电。 2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电,同时有过流保护功能,保证被充电单元的安全。3.智能自动电路保护,所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 2 |
|  | 发射器 | 无线接入点内置矩阵式智能天线,可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的 WIFI6 协议( IEEE802.11ax ),即第六代无线网络技术。支持 WPA3 安全协议,使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz 的高带宽频段,能减少了拥堵,达到低延迟,提供更高的性能。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 1、名称：千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：16Gbps 包转发率：10BASE-T：14881pps/port 100BASE-TX：148810pps/port 1000BASE-T：1488095pps/port MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口，所有端口支持PoE功能 传输模式：全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、802.3x、IEEE802.3at/af 其它参数 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率：最大9.5W（不供电时），最大140.1W（供电124W时） 其它参数：兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备（PD）、端口供电优先级功能、线速转发、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控纠错 2、本体调试 | 台 | 1 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1.主机参数:1). 采用 全贴片式生产工艺,内置 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器,处理速度高达 720MHz 。2). 支持红外控制、 RS-232 、 RS-422 、 RS-485 、 UDP 、 TCP 、 telnet 、 http 、 MQTT 以及 SNMP 等多种协议,兼容性强,可对接第三方设备。3). 主机具备 ≥ 4 英寸触摸彩屏、 ≥ 8 路独立可编程串口、≥ 8 路独立可编程 IR 红外发射口、≥ 8 路数字 I/0 控制口、≥ 8 路弱电继电器控制接口、 ≥ 1 个 NET 网络控制接口、 ≥ 1 路 TF 卡接口。 2.软件参数：1）. 软件内嵌于中央控制系统主机设备,实现系统控制逻辑、处理等功能。2）. 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3）. 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4）. 实现串口代码数据、 IR 红外数据、继电器、 I/O 数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5）. 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑,支持互锁模式,支持 3D 按键等灵活的按键设计模块。 | 台 | 1 |
|  | 控制器 | 1.8 路自动、手动电源控制器,内置 8 个 20A 继电器,最大负载能力 4400W/ 单路,搭配可编程中控主机使用 , 也全面支持第三方设备控制,用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2. 每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能。 3. 具有复位按键,支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口,支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 2 |
|  | 安卓平板电脑 | ≥ 12英寸 OLED 全面屏平板电脑 8+128GB WIFI；系统 :Microsoft Windows 专业版 | 台 | 1 |
|  | 路由器 | 1500M 高速双频 wifi 无线穿墙 路由 5G 双频智能千兆无线路由,支持 2x2 MIMO | 台 | 1 |
|  | 无缝高清矩阵切换器（含内嵌软件） | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥4块输入卡、≥4块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。 7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。 8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。 9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。 | 1 | 台 |
|  | HDMI超高清无缝输入卡（含内嵌软件） | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输入和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输入。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 3 | 块 |
|  | HDMI超高清无缝输出卡（含内嵌软件） | 1．具有≥4路HDMI-A母接口输出和≥4路3.5mm音频座，支持音视频信号一起切换，同时支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频支持选择输出。 2．画面切换效果支持无缝切换，切换过程无闪烁、无黑屏。 3．模块插板式矩阵，支持热插拔，即插即用。 4．支持断电现场切换记忆保护功能，ESD静电保护功能。 5．支持分辨率≥3840×2160P@60Hz 6．支持EDID管理功能，可选默认EDID或者现场可学习。 | 3 | 块 |
|  | SDI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |
|  | SDI无缝高清输出卡（含内嵌软件） | 1.支持≥4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 1 | 块 |
|  | 会议录播系统 |  |  |  |
|  | 高清录播主机 | 1.主机参数:1 ) . 采用一体化硬件设计,嵌入式 Linux 操作系统,高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模块。 2 ) . 基于 B/S 架构,登陆 web 端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制中控管理以及系统管理等功能。 3 ) . 主机内置≥ 2 英寸 LCD 屏, 2TB 的存储空间。 2.软件：1）. 软件内嵌录播主机,运行在 Linux 操作系统环境,支持 B/S 管理。2）. 软件支持添加录制片头、添加字幕、添加 logo 以及预约录制等功能。3）. 软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理,具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。4）. 软件支持多画面模式等,支持自定义布局。5）. 软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 台 | 1 |
|  | 摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件） | 1.摄像机参数:1）. 高清摄像机具备 30 倍光学变倍镜头,并支持 16 倍数字变焦;采用 1/2.8 英寸、 207 万有效像素的高品质HD CMOS 传感器。2）. 具备 1 路 HDMI 输出接口、 1 路 3G-SDI 输出接口、 1 路 USB3.0 输出接口,支持 HDMI 、 SDI 、 USB 、网络四路视频同时输出。3）. 支持 RS232 和 RS485 串口远程对摄像机进行控制。支持多达 255 个预置位。支持 PoE 供电。4）. 内置 AI 技术和行人重识别技术,支持与会人员自动框选,发言人员自动跟踪。5）支架：适用机型:摄像机、相机、单反、微单、手机， 锁类型:扳扣式， 脚管最低工作高度: 540mm， 承重: 3kg， 管径: 23.2mm 3.软件：1）.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头,实现高清视频拍摄采集处理功能。2）.支持对高清视频信号的处理、传输;支持 H.264 视频编解码技术能力。3）.支持光学变焦处理能力,支持通过串口实现远程控制。4）.支持 2D 、 3D 降噪技术。5）. 支持预置位设定及调用功能。 | 台 | 4 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
|  | 机柜 | 42U，600x800x2000mm，8口PDU国标电源插排X1，固定板部件X3，风扇X4，2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40，内六角扳手X1 | 台 | 2 |
|  | 电源管理器 | 1.具有12路电源插座，支持6路10A的、6路16A的插座规格，总输出可达100A。 2.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 | 台 | 6 |
|  | 音频隔离器 | 即插即用,支持热插拨,无需电源,无需任何操作系统限制,无需软件设置和维护。具有防水特性,全天侯工作,性能稳定可靠。输入: 2 路 XLR 输入;输出: 2 路 XLR 输出 | 个 | 4 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 4324.61 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 1543.44 |
|  | 双芯咪线 | RVPE2*0.5 mm² | m | 210.54 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*1.5mm² | m | 1196.77 |
|  | 音频线 | EVJV2*2.5 | m | 2953.31 |
|  | 同轴电缆 | SYV-50-5-1 | m | 198.24 |
|  | 音箱地插 | 弹起式、 2 个音箱头 | 个 | 12 |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 个 | 2 |
|  | 多媒体地插 | 含 2 个卡农头 | 个 | 4 |
|  | 控制终端 | CPU≥I7 13代，内存≥16G, 显卡≥2G显存或以上独立显卡,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸;支持厂家六年质保 | 台 | 2 |
|  | 舞台机械 |  |  |  |
|  | 拉幕机 | 1100W 大幕机,功率: P4/1.1kw | 台 | 1 |
|  | 轨道 | 1. 配备拼接式三角桁架结构,吊拉间距 <5m ,居中集中荷载≥ 150kg ,每米吊拉均布荷载≥ 100kg/m； 2. 具备开合限位、安全板安全保护功能。 | m | 60 |
|  | 吊杆机 | 1.载荷: 8.0kn ;运行速度: 0.015-0.15m/s ;运行噪音:≤ 50dB ( A );吊点数: 6 个;定位精度:≤±5mm ;最大行程: 22m； 2. 吊杆机卷绳形式:多层缠绕(双输出轴卷扬机)； 3. 功率: P4/2.2KW | 台 | 9 |
|  | 拉幕机 | 1.750W 二幕机； 2.功率: P4/0.75kw。 | 台 | 1 |
|  | 吊杆机 | 1. 载荷: 6.0kn ;运行速度: 0.015-0.15m/s ;运行噪音:≤ 50dB ( A );吊点数: 6 个;定位精度:≤±5mm ;最大行程: 22m；2. 吊杆机卷绳形式:多层缠绕(双输出轴卷扬机)； 3. 功率: P4/1.5KW。 | 台 | 4 |
|  | 吊杆 | 杆体,￠ 48 × 2.7 双管 H 型结构,中间采用 40 × 20 × 2 方管,表面喷粉处理 | m | 256 |
|  | 十六路可编程控制箱 | 1.十六路可编程控制箱;输出路数:十六路输出。 2.可编程控制器(PLC)I/O:12点输入/8点数出; 3.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块:最多支持6个扩展模块 | 台 | 1 |
|  | 四路接触器控制箱 | 1. 四路接触器控制箱;功率输出: 4*2.2KW； 2.防护等级: IP44 ; 3.输出路数:四路变频切换控制输出。 | 台 | 1 |
|  | 两路对开幕变频控制机箱 | 1.两路对开幕变频控制机箱;功率输出:2x1.1KW;输出路数:两路输出，其中一路带变频控制输出; 2.可编程控制器(PLC)1/O:12点输入/8点数出; 3.可编程控制器(PLC)1/O扩展模块:最多支持6个扩展模块。 | 台 | 1 |
|  | 触摸屏控制盒 | 1. 触摸屏控制盒 ; 规格 : ≥ 10"TFT ;2.分辨率 : ≥ 1024 × 600 像素 ;3.启动按钮 : 1 个 DC24V ( 备用 ); 急停按钮 : 1 个 DC24V ; 电锁开关 : 1 个 DC24V | 台 | 1 |
|  | 总配电箱 | 1.总配电箱;具备全电量参数测量、双向电能计量、四象限无功电能计量和谐波分析等功能，可接入电力监控系统、能源管理系统，实现远程数据监测；2.功率输出:8x4KW;3.输出路数:8路AC380V，1路AC220V。 | 台 | 1 |
|  | 八路急停控制箱 | 1. 八路急停控制箱;功率输出: 4KW ; 2.电源输出口: 8 个 AC220V 欧姆头口;一个端口备用 。 | 台 | 1 |
|  | 机柜 | 42U 机柜, 600*800*2000mm，含8 口 PDU 国标电源插排× 1 ,固定板部件× 3, 风扇× 4；2"" 重型脚轮× 4 , M12 支脚× 4 , M6 方螺母螺钉× 40 ,内六角扳手× 1" | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 1、名称：千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：16Gbps 包转发率：10BASE-T：14881pps/port 100BASE-TX：148810pps/port 1000BASE-T：1488095pps/port MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口，所有端口支持PoE功能 传输模式：全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、802.3x、IEEE802.3at/af 其它参数 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率：最大9.5W（不供电时），最大140.1W（供电124W时） 其它参数：兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备（PD）、端口供电优先级功能、线速转发、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控纠错 2、本体调试 | 台 | 1 |
|  | 幕布 | B1 级阻燃处理,金丝绒 250g/ ㎡ | m2 | 5048 |
|  | 多芯软导线 | RVV 4*2.5mm² | m | 500 |
|  | 多芯软导线 | RVVP3*0.75mm² | m | 500 |
|  | 多芯软导线 | RVV 2*0.75mm² | m | 500 |
|  | 多芯软导线 | TVVB 9*2.5mm² | m | 220 |
|  | 多芯软导线 | DMX512扁平电缆 | m | 440 |
|  | 超5类带屏蔽网线 | 超5类带屏蔽网线 | m | 50 |
|  | 多芯软导线 | RVV3*1.0mm² | m | 50 |
|  | 多芯软导线 | RVV5*2.5mm² | m | 50 |
| 350人报告厅会议系统 |  |  |  |  |
|  | 舞台灯光系统 |  |  |  |
|  | 顶光、面光 |  |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1..规格、型号及参数:1）.54*3W PAR 灯(单色);灯具调光范围为 0-100% 可调。2）.灯具具有主从自走自动同步功能 , 控台正常控制自走永久同步功能。3）.灯具内置 NTC 温度控测功能 , 当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 22 |
|  | 影视灯 | 1..规格、型号及参数:1）.300W 平板柔光灯(可调色温);灯具具有暖白 / 冷白混色功能。2）.灯具调光范围为 0-100% 可调。3）.灯具内置 NTC 温度控测功能,当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 20 |
|  | 影视灯 | 1.规格、型号及参数:1）.200W 影视聚光灯 ( 可调色温);灯具显色指数 :Ra ≥ 95；2）.灯具调光范围为 0-100% 可调;光学角度: 12-36 度；3）. 工作环境: -20 ℃ ~45 ℃;采用铜管散热器 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 13 |
|  | 外围设备及控制系统 |  |  |  |
|  | 灯光控台 | 1.参数:1）. 灯光控台,通道数量: 2*512 个 DMX 通道,最多可同时控制 64 台 16 个通道电脑灯。2）. 控制灯位:内置 600 个灯位,最多可同时配接 600 台电脑灯进行控制。3）. 灯库支持:内置 7000 多种常用灯库,支持存储 100000 个内部灯库,支持 r20 、 d4 、 dk 、 mxl 四种格式直接配接使用,内置直观快捷的灯库编写软件。 2.其他:软件功能检查、调试、含卡农128模块。 | 台 | 1 |
|  | 直通箱 | 1.直通箱;过载与短路双重保护高分断空气开关。 A.B.C 三相工作指示灯。国际标准 3U 。2.额定功率: 12 路× 4kW ,可适用于任何负载。3.设两脚和三脚万能用插座方便使用,进口接线端输入,单 32A 胶木插输出。 | 台 | 1 |
|  | 信号放大器 | 1.八路信号放大器; DMX512 公母接口输入。2. 输入输出光电隔离，8 路独立放大驱动输出，信号放大整形功能,延长信号传输距离，独立的 LED 信号指示。3. 增强数据总线接入设备数量的能力，保护灯光控制台 DMX512 输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 | 台 | 2 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 240 |
|  | 多芯软导线 | RVVP 2*0.5mm² | m | 180 |
|  | 会议部分 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗≥8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥800W 4.灵敏度≥101dB/W/M 5.水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° 6.高音≥75mm压缩钕磁高音单元×1 7.低音≥12"低音×2 | 台 | 2 |
|  | 专业功放 | 1.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 2.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 3.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 4.灵敏度1V/2V可选择切换。 5.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 6.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 7.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； | 台 | 1 |
|  | 专业功放 | 1.参数:1）.1U 机箱设计,标准 XLR 输入接口,和 LINK 输出口。2）. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。3）. 输出功率:立体声 @8 Ω: 700W × 2 ;立体声 @4 Ω: 1000W × 2 ;桥接 @16 Ω: 1400W ;桥接 @8 Ω:2000W。 2.含配套音频连接线、支架等附件 | 个 | 4 |
|  | 专业音箱 | 1..参数:1） .阻抗: 8 Ω。 2） .高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 10" 低音× 1。 3） .额定功率: 300W 。覆盖角度: (H)90 ° (V)80 ° 2.含配套壁装支架等附件。 | 台 | 4 |
|  | 专业功放 | 1.参数:1）.1U 机箱设计,标准 XLR 输入接口,和 LINK 输出口。2）. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。3）. 输出功率:立体声 @8 Ω: 500W × 2 ;立体声 @4 Ω: 850W × 2 ;桥接 @8 Ω: 1700W 。 2.含配套音频连接线、支架等附件 | 个 | 1 |
|  | 专业音箱 | 1.参数:1） .阻抗: 8 Ω。2） .高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 10" 低音× 1 。3） .额定功率: 300W 。覆盖角度: (H)90 ° (V)80 ° 2.含配套落地安装支架等附件。 | 台 | 2 |
|  | 专业音箱 | 1.参数:1）. 阻抗: 8 Ω;额定功率: 400W 。2）. 频响: 50Hz-20KHz ;灵敏度: 99dB/W/M ;覆盖角度: (H)80 ° (V)60 °。3）. 高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 12" 低音× 1 。 2.含配套落地安装支架等附件。 | 台 | 4 |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持） | 1.频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用ID码导频技术,可防止出现串频干扰。2.具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能,麦克风跌落、抛掷时,毫秒级响应自动静音,避免冲击声;静置 5 秒自动静音、 8 分钟自动关机。具有一键静音功能,实用性强。3.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。4.配套有 1 台接收主机和 2 个手持发射机。 | 套 | 2 |
|  | 无线话筒（1拖2,2头戴） | 1. 频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用ID码导频技术,可防止出现串频干扰。2.具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能,实用性强。3.具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。4. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线头戴话筒。 | 套 | 2 |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 1.天线分配器参数:1）. 提供 2 进 8 出的天线信号分配器设备。2）. 简化天线装配工程,提升接收距离及效能。3）. 两路天线信号接收到分配器的天线输入端。4）. 两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 2.话筒天线参数：1）. 射频频率范围: 450-950MHz。2）. 驻波比:≤ 2.0。3）. 输入阻抗: 50 Ω。4）. 放大器底噪:< 3.6dB。5）. 增益: 18db( 典型 )。6）. 极化方式:垂直。7）. 前后比:≥ 25dB。8）. 指向性: 180 度指向。 | 个 | 1 |
|  | 数字调音台 | 1. 采用 ≥ 10英寸触摸控制屏搭载专业的数字音频处理界面,专业按键和触屏可快速操作各功能模块,如电平表、 PEQ 、 Limiter 、 USB 录音放音、场景存储、系统设置等。 2.24 路数字调音台,具有 17 个电动推子,内置 USB 录音、放音功能, 16 个通道独立的反馈抑制器 +16 路自动混音(增益共享型), 2 个内置效果器,模拟输入 24CH ( MIC/Line) ,具有 100 组场景预设。 | 台 | 1 |
|  | 音频处理器 | 具有≥ 12 路模拟平衡输入和≥ 12 路模拟平衡输出。集成动态范围控制 (DRC) 、自动增益 (AGC) 、反馈抑制(AFC) 、自适应降噪 (ANS) 、自适应回声消除 (AEC) 、音频滤波器 GEQ 、 PEQ 、分频器 ) 等功能 | 台 | 2 |
|  | 抑制器 | 1. 40-bit DPS 处理器( 400 兆主频),提供 32-bit/48kHz 的声音。具有丰富的音频处理功能:陷波器,移频器,噪声门,限幅器,分频器和均衡器。均衡器支持 31 段图示均衡器和 8 段参量均衡器。2. 具有一个 ≥ 2 英寸 IPS 真彩显示屏,分辨率 320*240 。支持中英文切换显示。具有 48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示,每通道 12 个静态 +12 个动态陷波器。3. 输入通道及插座: 2 路 XLR 与 TRS 多功能座模拟输入;输出通道及插座: 2 路 XLR 公座 +2 路 TRS 公座 模拟输出。 | 台 | 1 |
|  | 有源音箱 | 1. 有源音箱内置高保真扬声器,额定输出功率支持 2 × 25W ,支持 4-8 Ω输出阻抗。 2.支持 1 路话筒和 1 路立体声线路输入接口、 1 路立体声线路输出接口,带默音功能,话筒优先于线路输入。具有 1 个麦克风音量调节, 1 个线路输入音量调节, 2 个高低音调节。 | 台 | 1 |
|  | WIFI 会议系统 |  |  |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 1.主机参数:1）. 支持 16 组相控分区扩声、同声传译、相控输出、角色分离模式多种音频输出模式,实现一机多用。2）. 设备具有客户端、 WEB 端控制方式,通过客户端或 WEB 端可调节音频矩阵参数(包括 EQ 、音量、延时器、话筒灵敏度等)、 16 通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。3）. 系统最大支持 4096 台有线会议单元和 300 台无线会议单元。系统最大发言数量为 16 个有线话筒和 8 个无线话筒。 4）. 设备具有≥ 1 个 USB 接口;后面板具有≥ 2 路 RS-232 接口、≥ 1 路 RS-485 接口、≥ 4 路 RJ45 通讯接口;具有≥ 1 路 RCA 输入、≥ 1 路卡侬输入、≥ 2 路凤凰端子输入接口;≥ 1 路 RCA 输出、≥ 1 路卡侬输出、≥ 16 路凤凰端子输出接口;≥ 1 个拨码开关、≥ 1 个接地柱。 2.软件参数：1）. 软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。2）. 支持同声传译功能。3）. 内置 DSP 音频处理技术,支持 EQ 均衡调节音频处理能力。4）. 支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序。5）. 软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒处理器 | 1. 具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,具有 AFC 反馈抑制功能。2. 具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能,输出具有 31 段图示均衡器调节。 3.具有 2 路网口,用于连接无线 AP 和与会议主机通信。具有 1 路 EXTENSION 接口,用于连接会议主机扩展口。具有 1 路卡侬平衡输出, 1 路莲花非平衡输出。4. 具有 1 路 RS-485 通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有 1 路 RS-232 通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有 1 路 RS-232 通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。5.支持话筒同时开麦数量 16 个有线单元 +8 个无线单元。 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 1.话筒参数:1). 具备≥ 4 英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏,支持触屏签到。2). 具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能,可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。3). 具备 TYPE-C 口,可进行升级程序和充电,内置容量锂电池,电池容量 10400mAh ,可持续 14 小时发言。 2.软件参数：1）.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2）.支持中英文语言管理界面。3）.支持48KHz采样率音频处理能力。4）.支持电池管理功能,可显示电量/信号等信息 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 1.话筒参数:1). 具备≥ 4英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏,支持触屏签到。2). 代表机具有申请发言功能。具有声控功能,可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。3). 具备 TYPE-C 口,可进行升级程序和充电,内置容量锂电池,电池容量 10400mAh ,可持续 14 小时发言。 2.软件参数：1）.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2）.支持中英文语言管理界面。3）.支持48KHz采样率音频处理能力。4）.支持电池管理功能,可显示电量/信号等信息。 | 台 | 9 |
|  | 充电箱 | 1. 充电箱具有 10 个 USB 接口,支持使用 USB 线充电,提供 5V/9V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元 ,支持 18W 快充。支持同时插满所有 USB 接口,供设备批量充电。2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电,同时有过流保护功能,保证被充电单元的安全。3. 智能自动电路保护,所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
|  | 发射器 | 无线接入点内置矩阵式智能天线,可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的 WIFI6 协议( IEEE802.11ax ),即第六代无线网络技术。支持 WPA3 安全协议,使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz 的高带宽频段,能减少了拥堵,达到低延迟,提供更高的性能。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 1、名称：千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：16Gbps 包转发率：10BASE-T：14881pps/port 100BASE-TX：148810pps/port 1000BASE-T：1488095pps/port MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口，所有端口支持PoE功能 传输模式：全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、802.3x、IEEE802.3at/af 其它参数 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率：最大9.5W（不供电时），最大140.1W（供电124W时） 其它参数：兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备（PD）、端口供电优先级功能、线速转发、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控纠错 2、本体调试 | 台 | 1 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1.主机参数:1). 采用 SMT 全贴片式生产工艺,内置 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器,处理速度高达 720MHz 。2). 支持红外控制、 RS-232 、 RS-422 、 RS-485 、 UDP 、 TCP 、 telnet 、 http 、 MQTT 以及 SNMP 等多种协议,兼容性强,可对接第三方设备。3). 主机具备 ≥ 4英寸触摸彩屏、 ≥ 8 路独立可编程串口、≥ 8 路独立可编程 IR 红外发射口、≥ 8 路数字 I/0 控制口、≥ 8 路弱电继电器控制接口、 ≥ 1 个 NET 网络控制接口、 ≥ 1 路 TF 卡接口。 3.软件参数：1）. 软件内嵌于中央控制系统主机设备,实现系统控制逻辑、处理等功能。2）. 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3）. 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4）. 实现串口代码数据、 IR 红外数据、继电器、 I/O 数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5）. 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑,支持互锁模式,支持 3D 按键等灵活的按键设计模块。 | 台 | 1 |
|  | 控制器 | 1.8 路自动、手动电源控制器,内置 8 个 20A 继电器,最大负载能力 4400W/ 单路,搭配可编程中控主机使用 , 也全面支持第三方设备控制,用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2. 每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键,支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口,支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 1 |
|  | 安卓平板电脑 | ≥ 12英寸 OLED 全面屏平板电脑 8+128GB WIFI ；系统 :Microsoft Windows 专业版 | 台 | 1 |
|  | 路由器 | 1500M 高速双频 wifi 无线穿墙 路由 5G 双频智能千兆无线路由,支持 2x2 MIMO | 台 | 1 |
|  | 高清矩阵系统 |  |  |  |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 1. 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计,配置≥ 8 × 8 路信号切换,支持 HDMI 、 DVI 、 VGA 、 SDI 、 HDBaseT 、光纤的任意输入 / 输出信号卡,其中 DVI 输入卡兼容 CVBS , YUV,VGA 信号, VGA 输入 / 输出卡均兼容 CVBS ,YUV,VGA 信号。2. 支持无缝切换功能,切换过程无黑屏信号。3. 输入输出分辨率支持≥ 4K@60Hz ;支持断电记忆功能;系统内可存储多组预切换指令,调用时可以一键切换。4.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。5.采用多线程通信技术,支持接入≥ 1 块控制板卡,具有≥ 1 路 RS-232 接口 , ≥ 1 路 RS-485 接口 , ≥ 1 路TCP/IP 端口,支持扩展延长触控屏控制。6.HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输,可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换,或分离切换模式。7.内置≥ 7 英寸触摸屏。8. 可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用 / 保存操作,具备自定义设置场景名称功能,可查看设备 IP 地址、通道信息、切换状态,可进行 IP 地址设置、重置,具备通道切换状态显示,支持输出分辨率显示,支持板卡接入状态显示,具备中英文双语切换功能。9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术,支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节,支持 HDR 画质增强功能。 | 台 | 1 |
|  | HDMI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 1. 支持≥ 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座,支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入;支持热插拔。2.支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能,特有 ESD 静电保护功能。4.兼容 HDMI2.0的标准, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议。支持分辨率≥ 1920X1200P@60 。 | 台 | 2 |
|  | HDMI 无缝高清输出卡（含内嵌软件） | 1.支持≥ 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座,支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。支持热插拔。2.支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。3.支持断电现场切换记忆保护功能,特有 ESD 静电保护功能。4.兼容 HDMI2.0 的标准, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议。支持倍线功能,分辨率支持≥ 1080P 。 | 台 | 2 |
|  | SDI无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 1.支持≥4路SDI视频信号输入，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P，兼容HDTV。 3.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 台 | 1 |
|  | SDI无缝高清输出卡（含内嵌软件） | 1.支持≥4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽支持19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率≥1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 台 | 1 |
|  | 超高清 KVM 发送器 | 1.输入接口支持有≥ 1x HDMI TYPE-A ;≥ 1x DVI-D ,≥ 1x3.5mm 音频,输出接口支持有≥ 1x HDBaseT 网口;≥ 1x HDMI TYPE-A 监视输出口,≥ 1 x USB TYPE B 接口( KVM 接口),支持≥ 1 个红外接口,≥ 1 路RS232 接口,自带显示屏及面板操作按键。2.使用先进的 HDBaseT 传输技术,≥ 10.2Gbps 传输速率,信号无压缩、无损耗、无延时。3.支持 HDMI 1.4 标准(兼容 DVI 1.0 )和 HDCP 1.4 标准。分辨率支持≥ 4Kx2K @30Hz ,输出分辨率与输入分辨率完全直通。4.HDMI 线可支持≥ 15 米,传输距离远,双绞线长度支持≥ 100 米,支持通过双绞线 POC 远程供电。5.支持将音频数据嵌入视频数据,音视频信号同步传输。支持 RS232 串口数据的双向透传,波特率≥256000bps 。支持红外信号的双向透传功能,并且支持 38KHz 载波调制。6.支持 USB 在线升级固件。7.支持 KVM 功能,可透传鼠标键盘数据,支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵 | 台 | 8 |
|  | 超高清 KVM 接收器 | 1.输入接口支持有≥ 1x HDBaseT 网口,输出接口支持有≥ 1x HDMI TYPE-A ;≥ 1x DVI-D ,≥ 1x3.5mm 音频,≥ 2 x USB TYPE A 接口( KVM 接口),支持≥ 1 个红外接口,≥ 1 路 RS232 接口,自带显示屏及面板操作按键。2.使用先进的 HDBaseT 传输技术, 10.2Gbps 传输速率,信号无压缩、无损耗、无延时。3. 支持 HDMI 1.4 标准(兼容 DVI 1.0 )和 HDCP 1.4 标准。分辨率支持≥ 4Kx2K @30Hz ,输出分辨率与输入分辨率完全直通。4.HDMI 线可支持 15 米,传输距离远,双绞线长度支持 100 米,支持通过双绞线 POC 远程供电。5.支持从视频中实时提取音频数据,同步输出。支持 RS232 串口数据的双向透传,波特率≥ 256000bps 。支持红外信号的双向透传功能,并且支持 38KHz 载波调制。6.支持 USB 在线升级固件。7.支持 KVM 功能,可透传鼠标键盘数据,支持通过鼠标键盘的快捷键切换矩阵。 | 台 | 8 |
|  | 会议录播系统 |  |  |  |
|  | 高清录播主机 | 1.主机参数:1）. 采用一体化硬件设计,嵌入式 Linux 操作系统,高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模块的八机位音视频录制设备。2）. 基于 B/S 架构,登陆 web 端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3）. 主机内置≥ 2 英寸 LCD 屏, 2TB 的存储空间。 2.软件：1）. 软件内嵌录播主机,运行在 Linux 操作系统环境,支持 B/S 管理。2）. 软件支持添加录制片头、添加字幕、添加 logo 以及预约录制等功能。3）. 软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理,具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。4）. 软件支持多画面模式等,支持自定义布局。5）. 软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 台 | 1 |
|  | 摄像机 | 1.摄像机参数:1）. 高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头,并支持 16 倍数字变焦;采用 1/2.8 英寸、 207 万有效像素的高品质HD CMOS 传感器。2）. 具备 1 路 HDMI 输出接口、 1 路 3G-SDI 输出接口、 1 路 USB3.0 输出接口,支持 HDMI 、 SDI 、 USB 、网络四路视频同时输出。3）. 支持 RS232 和 RS485 串口远程对摄像机进行控制。支持多达 255 个预置位。支持 PoE 供电。4）. 内置 AI 技术和行人重识别技术,支持与会人员自动框选,发言人员自动跟踪。 2.高清视频会议专用摄像头内嵌软件：1）. 软件内嵌于高清视频会议专用摄像头,实现高清视频拍摄采集处理功能。2）. 支持对高清视频信号的处理、传输;支持 H.264 视频编解码技术能力。3）. 支持光学变焦处理能力,支持通过串口实现远程控制。4）. 支持 2D 、 3D 降噪技术。5）. 支持预置位设定及调用功能。 3.含电源支架 | 台 | 2 |
|  | 摄像机 | 1.摄像机参数:1）. 高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头,并支持 16 倍数字变焦;采用 1/2.8 英寸、 207 万有效像素的高品质HD CMOS 传感器。2）. 具备 1 路 HDMI 输出接口、 1 路 3G-SDI 输出接口、 1 路 USB3.0 输出接口,支持 HDMI 、 SDI 、 USB 、网络四路视频同时输出。3）. 支持 RS232 和 RS485 串口远程对摄像机进行控制。支持多达 255 个预置位。支持 PoE 供电。4）. 内置 AI 技术和行人重识别技术,支持与会人员自动框选,发言人员自动跟踪。 2.高清视频会议专用摄像头内嵌软件：1）. 软件内嵌于高清视频会议专用摄像头,实现高清视频拍摄采集处理功能。2）. 支持对高清视频信号的处理、传输;支持 H.264 视频编解码技术能力。3）. 支持光学变焦处理能力,支持通过串口实现远程控制。4）. 支持 2D 、 3D 降噪技术。5）. 支持预置位设定及调用功能。 3.含电源支架 | 台 | 2 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
|  | 机柜 | 42U，600x800x2000mm，8口PDU国标电源插排X1，固定板部件X3,风扇X4,2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40,内六角扳手X1 | 台 | 1 |
|  | 电源管理器 | 1.具有 12 路电源插座,支持 6 路 10A 的、 6 路 16A 的插座规格,总输出可达 100A 。2. 支持定时开关机任务的功能,定时时长最长可设置达 12 个月的定时开关机功能。 | 台 | 2 |
|  | 音频隔离器 | 即插即用,支持热插拨,无需电源,无需任何操作系统限制,无需软件设置和维护；具有防水特性 : 全天侯工作,性能稳定可靠；输入 :2 路 XLR 输入 ; 输出 :2 路 XLR 输出。 | 个 | 2 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 1235.15 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 269.99 |
|  | 双芯咪线 | RVPE2*0.5 mm² | m | 129.45 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*1.5mm² | m | 301.87 |
|  | 音频线 | EVJV2*2.5 | m | 680.97 |
|  | 同轴电缆 | SYV-50-5-1 | m | 69.66 |
|  | 音箱地插 | 弹起式、 2 个音箱头 | 个 | 6 |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 个 | 2 |
|  | 多媒体地插 | 含 2 个卡侬头 | 个 | 2 |
| 办公楼小会议室会议系统（共3间） |  |  |  |  |
|  | 会议部分 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
|  | 专业功放 | 1.参数:1）.1U 机箱设计,标准 XLR 输入接口,和 LINK 输出口。2）. 电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。3）. 输出功率:立体声 @8 Ω: 700W × 2 ;立体声 @4 Ω: 1000W × 2 ;桥接 @16 Ω: 1400W ;桥接 @8 Ω:2000W 2.含配套支架等附件 | 个 | 6 |
|  | 专业音箱 | 1.参数:1） .阻抗: 8 Ω。2） .高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 10" 低音× 1 。3） .额定功率: 300W 。覆盖角度: (H)90 ° (V)80 ° 2.含配套壁装支架等附件 | 台 | 12 |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持 ） | 1.频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用ID码导频技术,可防止出现串频干扰。2.具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能,麦克风跌落、抛掷时,毫秒级响应自动静音,避免冲击声;静置 5 秒自动静音、 8 分钟自动关机。具有一键静音功能,实用性强。3. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 4. 配套有 1 台接收主机和 2 个手持发射机。 | 套 | 3 |
|  | 模拟调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 | 台 | 3 |
|  | 音频处理器 | 具有 8 路模拟平衡输入和 8 路模拟平衡输出。集成动态范围控制 (DRC) 、自动增益 (AGC) 、反馈抑制 (AFC) 、自适应降噪 (ANS) 、自适应回声消除 (AE() 、音频滤波器 (GEQPEQ 、分频器 ) 等功能 | 台 | 3 |
|  | 数字会议系统 |  |  |  |
|  | 全数字会议系统主机 | 1.主机参数:1 ) . 支持 16 组相控分区扩声、同声传译、相控输出、角色分离模式多种音频输出模式,实现一机多用。2 ) . 设备具有客户端、 WEB 端控制方式,通过客户端或 WEB 端可调节音频矩阵参数 ( 包括 EQ 、音量、延时器、话筒灵敏度等 ) 、 16 通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。3 ) . 系统最大支持 4096 台有线会议单元和 300 台无线会议单元。系统最大发言数量为 16 个有线话筒和 8 个无线话筒。”2. 支持≥ 4096 台有线会议单元和≥ 300 台无线会议单元同时接入管理使用;支持≥ 4396 台会议单元同时参与会议议程(签到、表决、服务等)以及发言控制。3. 设备具有≥ 1 个 USB 接口;后面板具有≥ 2 路 RS-232 接口、≥ 1 路 RS-485 接口、≥ 4 路 RJ45 通讯接口;具有≥ 1 路 RCA 输入、≥ 1 路卡侬输入、≥ 2 路凤凰端子输入接口;≥ 1 路 RCA 输出、≥ 1 路卡侬输出、≥ 16 路凤凰端子输出接口;≥ 1 个拨码开关、≥ 1 个接地柱。 2.软件参数：1）. 软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。2）. 支持同声传译功能。3）. 内置 DSP 音频处理技术,支持 EQ 均衡调节音频处理能力。4）. 支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序。5）. 软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 3 |
|  | 会议话筒处理器 | 1. 具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,具有 AFC 反馈抑制功能。2.具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能,输出具有 31 段图示均衡器调节。3.具有 2 路网口,用于连接无线 AP 和与会议主机通信。具有 1 路 EXTENSION 接口,用于连接会议主机扩展口。具有 1 路卡侬平衡输出, 1 路莲花非平衡输出。4.具有 1 路 RS-485 通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有 1 路 RS-232 通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有 1 路 RS-232 通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。5. 支持话筒同时开麦数量 16 个有线单元 +8 个无线单元。 | 台 | 3 |
|  | 会议话筒（主席单元） | 1.单元采用≥ 4英寸全彩触屏。咪杆高度: 380mm 。单元采用 100M 网络传输,网络连接采用网线手拉手,方便布线。具有 2 个网口,可用于手拉手级联。同声传译支持 63+1 通道,单元具有双通道收听功能,可同时收听不同译员通道。2. 单元具备声控功能、 5 段 EQ 调节功能、签到功能、表决功能。3. 单元具有发言计时和定时发言功能。主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 | 台 | 3 |
|  | 会议话筒（代表单元） | 1.单元≥ 4英寸全彩触屏。咪杆高度: 380mm 。单元采用 100M 网络传输,网络连接采用网线手拉手,方便布线。具有 2 个网口,可用于手拉手级联。同声传译支持 63+1 通道,单元具有双通道收听功能,可同时收听不同译员通道。2. 单元具备声控功能、 5 段 EQ 调节功能、签到功能、表决功能。3.单元具有发言计时和定时发言功能,代表机具有申请发言功能。 | 台 | 27 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1.主机参数:1). 采用 SMT 全贴片式生产工艺,内置 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器,处理速度高达 720MHz 。2). 支持红外控制、 RS-232 、 RS-422 、 RS-485 、 UDP 、 TCP 、 telnet 、 http 、 MQTT 以及 SNMP 等多种协议,兼容性强,可对接第三方设备。3). 主机具备 ≥4英寸触摸彩屏、≥ 8 路独立可编程串口、≥ 8 路独立可编程 IR 红外发射口、 ≥8 路数字 I/0 控制口、≥8 路弱电继电器控制接口、≥ 1 个 NET 网络控制接口、≥ 1 路 TF 卡接口。 2.软件参数1). 软件内嵌于中央控制系统主机设备,实现系统控制逻辑、处理等功能。2). 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3). 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4). 实现串口代码数据、 IR 红外数据、继电器、 I/O 数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5). 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑,支持互锁模式,支持 3D 按键等灵活的按键设计模块。 | 台 | 3 |
|  | 控制器 | 1.8 路自动、手动电源控制器,内置 8 个 20A 继电器,最大负载能力 4400W/ 单路,搭配可编程中控主机使用 , 也全面支持第三方设备控制,用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2. 每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键,支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口,支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 3 |
|  | 安卓平板电脑 | ≥ 12 英寸 OLED 全面屏平板电脑 8+128GB WIFI | 台 | 3 |
|  | 路由器 | 1500M 高速双频 wifi 无线穿墙 路由 5G 双频智能千兆无线路由,支持 2x2 MIMO | 台 | 3 |
|  | 高清矩阵系统 |  |  |  |
|  | 无缝高清矩阵切换器 | 1. 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计,配置≥ 8 × 8 路信号切换,支持 HDMI 、 DVI 、 VGA 、 SDI 、 HDBaseT 、光纤的任意输入 / 输出信号卡,其中 DVI 输入卡兼容 CVBS , YUV,VGA 信号, VGA 输入 / 输出卡均兼容 CVBS ,YUV,VGA 信号。2.支持无缝切换功能,切换过程无黑屏信号。3.输入输出分辨率支持≥ 4K@60Hz ;支持断电记忆功能;系统内可存储多组预切换指令,调用时可以一键切换。4.支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。5.采用多线程通信技术,支持接入≥ 1 块控制板卡,具有≥ 1 路 RS-232 接口 , ≥ 1 路 RS-485 接口 , ≥ 1 路TCP/IP 端口,支持扩展延长触控屏控制。6.HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输,可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换,或分离切换模式。7.内置≥ 7 英寸触摸屏。8.可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用 具体数量,以平面图为准.设备材料表仅供功能参考,不作为采购依据,以实际采购为准。 / 保存操作,具备自定义设置场景名称功能,可查看设备 IP 地址、通道信息、切换状态,可进行 IP 地址设置、重置,具备通道切换状态显示,支持输出分辨率显示,支持板卡接入状态显示,具备中英文双语切换功能。10.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术,支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节,支持 HDR 画质增强功能。 | 台 | 3 |
|  | HDMI 无缝高清输入卡（含内嵌软件） | 1.专门针对市场为智能高清无缝混插矩阵而设计的 HDMI 无缝输入板卡,支持 4 路 HDMI 音视频信号输入,支持数字高清 1080P 信号,2.支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。3. 支持断电现场切换记忆保护功能,特有 ESD 静电保护功能。 | 台 | 6 |
|  | HDMI 无缝高清输出卡（含高清矩阵输出板卡内嵌软件） | 1.参数:1). 支持≥ 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座,支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。支持热插拔。2). 支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。3). 支持断电现场切换记忆保护功能,特有 ESD 静电保护功能。4). 兼容 HDMI2.0 的标准, HDCP1.3 协议, DVI1.0 协议。支持倍线功能,分辨率支持≥ 1080P 。 2.软件参数：1). 软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备,实现信号的处理功能。2). 支持分辨率高达 1920 × 1080P@60Hz 的处理能力。3). 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 台 | 6 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
|  | 机柜 | 42U，600x800x2000mm，8口PDU国标电源插排X1，固定板部件X3，风扇X4，2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40,内六角扳手X1 | 台 | 3 |
|  | 电源管理器 | 1.具有 12 路电源插座,支持 6 路 10A 的、 6 路 16A 的插座规格,总输出可达 100A 。2. 支持定时开关机任务的功能,定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 | 台 | 6 |
|  | 音频隔离器 | 1.即插即用,支持热插拨,无需电源,无需任何操作系统限制,无需软件设置和维护。具有防水特性 : 全天侯工作,性能稳定可靠。2.输入 :2 路 XLR 输入 ; 输出 :2 路 XLR 输出 | 个 | 6 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 697.41 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 85.08 |
|  | 双芯咪线 | RVPE2*0.5 mm² | m | 96.63 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*1.5mm² | m | 130.23 |
|  | 音频线 | EVJV2*2.5 | m | 185.01 |
|  | 6芯航空线 | 6芯航空线 | m | 71.61 |
|  | 会议地插 | 会议地插 | 个 | 2 |
|  | 多媒体桌面插 | 空气阻尼,模块:两个电源、两个网络;模块自组;带一切信号切换功能 | 个 | 2 |
| 300人报告厅会议系统 |  |  |  |  |
|  | 舞台灯光系统 |  |  |  |
|  | 顶光、面光 |  |  |  |
|  | 固定染色灯 | 1.规格、型号及参数:1）90*3W PAR 灯;混色 :RGBW( 红绿蓝白 ) 混色,内置宏功能。2）.电子调光 :0-100% 可调,主从自走自动同步功能,控台正常控制自走永久同步。3）.3. 过温保护功能 : 内置 NTC 温度控测功能 , 当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 21 |
|  | 影视灯 | 1.规格、型号及参数:1）.300W 平板柔光灯(可调色温);灯具具有暖白 / 冷白混色功能。2）.灯具调光范围为 0-100% 可调。3）.灯具内置 NTC 温度控测功能,当 LED 工作过热时,降低 LED 的输出功率。 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 12 |
|  | 影视灯 | 1.规格、型号及参数:1）.200W 影视聚光灯 ( 可调色温);灯具显色指数 :Ra ≥ 95；2）.灯具调光范围为 0-100% 可调;光学角度: 12-36 度；3）.工作环境:工作环境: -20 ℃ ~45 ℃;采用铜管散热器 2.含灯杆及支架等配套附件 | 套 | 9 |
|  | 外围设备及控制系统 |  |  |  |
|  | 灯光控台 1024 | 1.参数:1）.DMX512/1990 标准,最大 1024 个 DMX 控制通道,四路光电隔离信号输出。2）. 最大控制 96 台电脑灯或 96 路调光。3）. 使用珍珠灯库( R20 格式灯库),且控台上可自行编写灯库。 2.其他:软件功能检查、调试、含卡农128模块（尺寸23x36mm） | 台 | 1 |
|  | 直直通箱直通箱12*4KW | 1.直通箱;过载与短路双重保护高分断空气开关。 A.B.C 三相工作指示灯。国际标准 3U 。2.额定功率: 12 路× 4kW ,可适用于任何负载。3.设两脚和三脚万能用插座方便使用,进口接线端输入,单 32A 胶木插输出。 | 台 | 1 |
|  | 效果烟机 | 1..1500W烟机(可调角度);油桶容积:4.0L；2.控制方式:DMX512控制、遥控控制；3.通道:2通道；4.每台设备配水烟油4瓶（4.5L/瓶） | 台 | 2 |
|  | 信号放大器 | 1.八路信号放大器;DMX512公母接口输入。2.输入输出光电隔离。8路独立放大驱动输出。信号放大整形功能,延长信号传输距离。独立的LED信号指示。3.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全可靠性 | 台 | 1 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 270 |
|  | 配线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVVP 2*0.5mm² 3.配线形式:综合考虑 | m | 160 |
|  | 会议部分 |  |  |  |
|  | 扩声系统 |  |  |  |
|  | 专业音箱 | 1.阻抗≥8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥800W 4.灵敏度≥101dB/W/M 5.水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥80° 6.高音≥75mm压缩钕磁高音单元×1 7.低音≥12"低音×2 | 个 | 2 |
|  | 专业功放 | 1.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 2.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 3.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 4.灵敏度1V/2V可选择切换。 5.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 6.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 7.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W； | 台 | 1 |
|  | 专业功放 | 1.1U 机箱设计,标准 XLR 输入接口,和 LINK 输出口。2.电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。3. 输出功率:立体声 @8 Ω: 500W × 2 ;立体声 @4 Ω: 850W × 2 ;桥接 @8 Ω: 1700W 。 | 个 | 6 |
|  | 专业音箱（辅助音箱） | 1.参数:1）. 阻抗: 8 Ω。 2）. 高音: 1.7" 压缩高音单元× 1 ;低音: 12" 低音× 1。 3）. 额定功率: 350W ;覆盖角度: (H)80 ° (V)60 °。 2.含配套壁装支架等附件 | 台 | 6 |
|  | 专业音箱（台唇音箱） | 1.参数:1）. 阻抗: 8 Ω。2）. 高音: 1.4" 压缩高音单元× 1 ;低音: 10" 低音× 1 。3）. 额定功率: 300W ;覆盖角度: (H)80 ° (V)60 °。 . 3.含配套落地安装支架等附件 | 台 | 2 |
|  | 专业音箱（超低频音箱） | 1.参数:1） .阻抗: 4 Ω。2） .低音: 18" 低音× 2 。3） .额定功率: 1200W 。 2.含配套落地安装支架等附件 | 台 | 2 |
|  | 专业音箱（返听音箱） | 1.参数:1）. 阻抗: 8 Ω;额定功率: 300W 。2）. 频响: 60Hz-20KHz ;灵敏度: 98dB/W/M ;覆盖角度: (H)80 ° (V)60 °。3）. 高音: 1.4" 压缩高音单元× 1 ;低音: 10" 低音× 1 。 2.含配套落地安装支架等附件 | 台 | 2 |
|  | 无线话筒（1 拖 2 , 2 手持） | 1.参数:1）. 频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用ID码导频技术,可防止出现串频干扰。2）. 具有混响、高中低音调节。具有自动静音功能,麦克风跌落、抛掷时,毫秒级响应自动静音,避免冲击声;静置 5 秒自动静音、 8 分钟自动关机。具有一键静音功能,实用性强。3）. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。4）. 配套有 1 台接收主机和 2 个手持发射机。 2.话筒呼叫控制嵌入软件参数：1）. 软件内嵌于无线话筒系统设备,话筒呼叫控制功能。2）. 采用 UHF 超高频段双真分集接收,并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。3）. 支持自动选讯接收方式。4）. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 2 |
|  | 无线话筒（1拖2,2头戴） | 1.参数:1）. 频率范围: 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz ,调制方式: pi/4-DQPSK 。采用加密方式进行音频传输,保障会议内容安全。采用 ID 码导频技术,可防止出现串频干扰。2）. 具有混响、高中低音调节。具有一键静音功能,实用性强。3）. 具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。4）. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线头戴话筒。 2.话筒呼叫控制嵌入软件参数：1）. 软件内嵌于无线话筒系统设备,话筒呼叫控制功能。2）. 采用 UHF 超高频段双真分集接收,并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。3）. 支持自动选讯接收方式。4）. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 2 |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 1.天线分配器参数:1）. 具有≥ 2 个信号输入接口,支持接收天线信号,实现放大射频信号的效果。2）. 具有≥ 8 个天线信号输出接口,可将一对天线分频至 4 台(一拖二)接收机达到扩展无线话筒系统的目的。3）. 具有≥ 2 个天线级联接口;支持级联分配器,可实现放大射频信号扩展无线话筒天线的目的。4）. 具有≥ 4 个直流电源接口,支持给 4 台接收机提供供电。 2.话筒天线参数：此壁挂天线输距离较短,使用角度约为 180 °;主要安装在室内,在短距离的室内使用时,可尽量避免因天线接收信号过大而导致自激 ; 在有源的状态下,天线在直线距离可接收约 100-120 米的信号。 | 个 | 1 |
|  | 数字调音台 | 1. 具有 DSP 处理能力,采用 ≥10英寸触摸控制屏搭载专业的数字音频处理界面,专业按键和触屏可快速操作各功能模块,如电平表、 PEQ 、 Limiter 、 USB 录音放音、场景存储、系统设置等。2.24 路数字调音台,具有 17 个电动推子,内置 USB 录音、放音功能, 16 个通道独立的反馈抑制器 +16 路自动混音(增益共享型), 2 个内置效果器,模拟输入 24CH ( MIC/Line) ,具有 100 组场景预设。 | 台 | 1 |
|  | 音频处理器 | 具有≥ 16 路模拟平衡输入和 ≥ 16 路模拟平衡输出。集成动态范围控制 ( DRC ) 、自动增益 ( AGC ) 、反馈抑制 ( AFC ) 、自适应降噪 ( ANS ) 、自适应回声消除 ( AEC ) 、音频滤波器 (GEQ 、 PEQ 、分频器 ) 等功能。 | 台 | 2 |
|  | 抑制器 | 1. 高性能 DSP 处理, 40-bit DPS 处理器( 400 兆主频),提供 32-bit/48kHz 的声音。具有丰富的音频处理功能:陷波器,移频器,噪声门,限幅器,分频器和均衡器。均衡器支持 31 段图示均衡器和 8 段参量均衡器。2. 具有一个≥ 2 英寸 IPS 真彩显示屏,分辨率 320*240 。支持中英文切换显示。具有 48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示,每通道 12 个静态 +12 个动态陷波器。3.输入通道及插座: 2 路 XLR 与 TRS 多功能座模拟输入;输出通道及插座: 2 路 XLR 公座 +2 路 TRS 公座 模拟输出。 | 台 | 1 |
|  | 有源音箱 | 1. 有源音箱内置高保真扬声器,额定输出功率支持 2 × 25W ,支持 4-8 Ω输出阻抗。2.支持 1 路话筒和 1 路立体声线路输入接口、 1 路立体声线路输出接口,带默音功能,话筒优先于线路输入。具有 1 个麦克风音量调节, 1 个线路输入音量调节, 2 个高低音调节。 | 台 | 1 |
|  | WIFI 会议系统 |  |  |  |
|  | 全数字会议系统主机（含软件） | 1.主机参数:1 ) . 支持 16 组相控分区扩声、同声传译、相控输出、角色分离模式多种音频输出模式,实现一机多用。2 ) . 设备具有客户端、 WEB 端控制方式,通过客户端或 WEB 端可调节音频矩阵参数 ( 包括 EQ 、音量、延时器、话筒灵敏度等 ) 、 16 通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。3 ) . 系统最大支持 4096 台有线会议单元和 300 台无线会议单元。系统最大发言数量为 16 个有线话筒和 8 个无线话筒。”2. 支持≥ 4096 台有线会议单元和≥ 300 台无线会议单元同时接入管理使用;支持≥ 4396 台会议单元同时参与会议议程(签到、表决、服务等)以及发言控制。3. 设备具有≥ 1 个 USB 接口;后面板具有≥ 2 路 RS-232 接口、≥ 1 路 RS-485 接口、≥ 4 路 RJ45 通讯接口;具有≥ 1 路 RCA 输入、≥ 1 路卡侬输入、≥ 2 路凤凰端子输入接口;≥ 1 路 RCA 输出、≥ 1 路卡侬输出、≥ 16 路凤凰端子输出接口;≥ 1 个拨码开关、≥ 1 个接地柱。 2.软件参数：1）. 软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。2）. 支持同声传译功能。3）. 内置 DSP 音频处理技术,支持 EQ 均衡调节音频处理能力。4）. 支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序。5）. 软件支持根据话筒 ID 提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒处理器 | 1. 具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,具有 AFC 反馈抑制功能。2. 具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能,输出具有 31 段图示均衡器调节。3. 具有 2 路网口,用于连接无线 AP 和与会议主机通信。具有 1 路 EXTENSION 接口,用于连接会议主机扩展口。具有 1 路卡侬平衡输出, 1 路莲花非平衡输出。4. 具有 1 路 RS-485 通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有 1 路 RS-232 通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有 1 路 RS-232 通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。5. 支持话筒同时开麦数量 16 个有线单元 +8 个无线单元。 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 1.话筒参数:1）. 具备≥ 4英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏,支持触屏签到。2）. 具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能,可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。3）. 具备 TYPE-C 口,可进行升级程序和充电,内置容量锂电池,电池容量 10400mAh ,可持续 14 小时发言。 2.软件参数：1）.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2）.支持中英文语言管理界面。3）.支持48KHz采样率音频处理能力。4）.支持电池管理功能,可显示电量/信号等信息 | 台 | 1 |
|  | 会议话筒 | 1.话筒参数:1）. 具备 ≥4英寸全视角 IPS 电容触摸显示屏,支持触屏签到。2）. 代表机具有申请发言功能。具有声控功能,可智能打开话筒。具有发言计时和定时发言功能。3）. 具备 TYPE-C 口,可进行升级程序和充电,内置容量锂电池,电池容量 10400mAh ,可持续 14 小时发言。 2.软件参数：1）.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2）.支持中英文语言管理界面。3）.支持48KHz采样率音频处理能力。4）.支持电池管理功能,可显示电量/信号等信息 | 台 | 4 |
|  | 充电箱 | 1.充电箱具有 10 个 USB 接口,支持使用 USB 线充电,提供 5V/9V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元 ,支持 18W 快充。支持同时插满所有 USB 接口,供设备批量充电。2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电,同时有过流保护功能,保证被充电单元的安全。3. 智能自动电路保护,所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
|  | 发射器 | 无线接入点内置矩阵式智能天线,可提供高速率、低延迟的无线网络。支持先进的 WIFI6 协议( IEEE802.11ax ),即第六代无线网络技术。支持 WPA3 安全协议,使会议内容更具保密性更安全。支持80/160MHz 的高带宽频段。 | 台 | 1 |
|  | 交换机 | 1、名称：千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：16Gbps 包转发率：10BASE-T：14881pps/port 100BASE-TX：148810pps/port 1000BASE-T：1488095pps/port MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口，所有端口支持PoE功能 传输模式：全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、802.3x、IEEE802.3at/af 其它参数 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率：最大9.5W（不供电时），最大140.1W（供电124W时） 其它参数：兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备（PD）、端口供电优先级功能、线速转发、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控纠错 2、本体调试 | 台 | 1 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
|  | 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件） | 1.主机参数:1）. 采用 SMT 全贴片式生产工艺。内置 32 位 Cortex-A8 ARM 架构内嵌式处理器,处理速度高达 720MHz 。2）. 支持红外控制、 RS-232 、 RS-422 、 RS-485 、 UDP 、 TCP 、 telnet 、 http 、 MQTT 以及 SNMP 等多种协议,兼容性强,可对接第三方设备。3）. 主机具备 ≥4英寸触摸彩屏、 ≥8 路独立可编程串口、 ≥8 路独立可编程 IR 红外发射口、≥ 8 路数字 I/0 控制口、≥8 路弱电继电器控制接口、≥ 1 个 NET 网络控制接口、≥ 1 路 TF 卡接口。 2.软件参数：1）. 软件内嵌于中央控制系统主机设备,实现系统控制逻辑、处理等功能。2）. 主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3）. 编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4）. 实现串口代码数据、 IR 红外数据、继电器、 I/O 数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5）. 支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑,支持互锁模式,支持 3D 按键等灵活的按键设计模块。 | 台 | 1 |
|  | 控制器 | 1.8 路自动、手动电源控制器,内置 8 个 20A 继电器,最大负载能力 4400W/ 单路,搭配可编程中控主机使用 , 也全面支持第三方设备控制,用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱 , 具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键,支持恢复到出厂的默认设置。具有 1 路网络接口,支持通过网络实现远程控制。 | 台 | 1 |
|  | 安卓平板电脑 | ≥ 12英寸 OLED 全面屏平板电脑 8+128GB WIFI；系统 :Microsoft Windows 专业版 | 台 | 1 |
|  | 路由器 | 1500M 高速双频 wifi 无线穿墙 路由 5G 双频智能千兆无线路由,支持 2x2 MIMO | 台 | 1 |
|  | 会议录播系统 |  |  |  |
|  | 高清录播主机（含自动录制控制内嵌软件） | 1.主机参数:1）. 采用一体化硬件设计,嵌入式 Linux 操作系统,高度集成图像采集、识别跟踪、录制、自动导播、直播、点播等系统模播等系统模块的八机位音视频录制设备。2）. 基于 B/S 架构,登陆 web 端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。3）. 主机内置 2.2 英寸 LCD 屏, 2TB 的存储空间。 3.自动录制控制内嵌软件：1）. 软件内嵌录播主机,运行在 Linux 操作系统环境,支持 B/S 管理。2）. 软件支持添加录制片头、添加字幕、添加 logo 以及预约录制等功能。3）. 软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理,具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。4）. 软件支持多画面模式等,支持自定义布局。5）. 软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 台 | 1 |
|  | 摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件） | 1.摄像机参数:1）. 高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头,并支持 16 倍数字变焦;采用 1/2.8 英寸、 207 万有效像素的高品质HD CMOS 传感器。 2）. 具备 1 路 HDMI 输出接口、 1 路 3G-SDI 输出接口、 1 路 USB3.0 输出接口,支持 HDMI 、 SDI 、 USB 、网络四路视 频同时输出。3）. 支持 RS232 和 RS485 串口远程对摄像机进行控制。支持多达 255 个预置位。支持 PoE 供电。4）. 内置 AI 技术和行人重识别技术,支持与会人员自动框选,发言人员自动跟踪。 2.高清视频会议专用摄像头内嵌软件：1）. 软件内嵌于高清视频会议专用摄像头,实现高清视频拍摄采集处理功能。2）. 支持对高清视频信号的处理、传输;支持 H.264 视频编解码技术能力。3）. 支持光学变焦处理能力,支持通过串口实现远程控制。4）. 支持 2D 、 3D 降噪技术。5）. 支持预置位设定及调用功能。 | 台 | 2 |
|  | 摄像机（含吊装可伸缩支架） | 1.摄像机参数:1）. 高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头,并支持 16 倍数字变焦;采用 1/2.8 英寸、 207 万有效像素的高品质HD CMOS 传感器。2）. 具备 1 路 HDMI 输出接口、 1 路 3G-SDI 输出接口、 1 路 USB3.0 输出接口,支持 HDMI 、 SDI 、 USB 、网络四路视频同时输出。3）. 支持 RS232 和 RS485 串口远程对摄像机进行控制。支持多达 255 个预置位。支持 PoE 供电。4）. 内置 AI 技术和行人重识别技术,支持与会人员自动框选,发言人员自动跟踪。 2.高清视频会议专用摄像头内嵌软件：1）. 软件内嵌于高清视频会议专用摄像头,实现高清视频拍摄采集处理功能。2）. 支持对高清视频信号的处理、传输;支持 H.264 视频编解码技术能力。3）. 支持光学变焦处理能力,支持通过串口实现远程控制。4）. 支持 2D 、 3D 降噪技术。5）. 支持预置位设定及调用功能。 4.支架：1）. 支架管径 :24/28MM。2）. 主要材质 : 铝合金表面烤白漆。3）. 适用范围 : 室内外通用。4）. 颜色可选 : 银色 / 白色 / 黑色。5）. 摄像头螺丝孔 1/4M6 螺纹。6）. 尺寸可选 :20-40/30-60/40-80/60-120/75-150/100-200/150-300CM。 | 台 | 2 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
|  | 机柜 | 42U，600x800x2000mm，8口PDU国标电源插排X1，固定板部件X3，风扇X4，2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40,内六角扳手X1 | 台 | 2 |
|  | 电源管理器 | 1.支持 8 通道电源时序打开 / 关闭,每路动作延时时间: 1 秒,支持远程控制(上电 +24V 直流信号) 8 通道电源时序打开 / 关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。2.当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警)端口导通以起到级联控制 ALARM (报警)功能。3. 单个通道最大负载功率 2200W ,所有通道负载总功率达 6000W 。输出连接器:多用途电源插座。4. 具有一路 USB 输出接口。 | 台 | 3 |
|  | 电源管理器 | 1. 为音视频用电设备系统提供智能化电源控制管理;2.提供 8 路电源输出插座, 1-4 路最大输出功率 3500W ,所有通道最大输出功率 6600W ,其中有 4 路 10A 的、 4 路 16A 的插座规格,总电流达 30A 。支持实时监控插座功率。3. 采用≥ 2.2 英寸 LCD 显示屏,支持显示温度信息,实时输入电压信息、时间信息、 IP 信息,定时任务信息等 | 台 | 3 |
|  | 音频隔离器 | 1.即插即用,支持热插拨,无需电源,无需任何操作系统限制,无需软件设置和维护。具有防水特性 : 全天侯工作,性能稳定可靠。2. 输入 :2 路 XLR 输入 ; 输出 :2 路 XLR 输出 | 个 | 3 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 522.82 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*2.5mm² | m | 110.62 |
|  | 双芯咪线 | RVPE2*0.5 mm² | m | 59.06 |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*1.5mm² | m | 203.36 |
|  | 音频线 | EVJV2*2.5 | m | 521.44 |
|  | 同轴电缆 | SYV-50-5-1 | m | 35.55 |
|  | 插座 | 弹起式、 2 个音箱头 | 个 | 6 |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 个 | 2 |
|  | 多媒体地插 | 空气阻尼,模块:两个电源、两个网络 | 个 | 2 |
| 建筑设备监控系统 |  |  |  |  |
|  | 六类跳线 | 满足标准YD/T926.3、ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC11801;插拔寿命插拔次数:≥750次、长度3米 | 根 | 14 |
|  | 通讯网关 | 1.名称:通讯网关 2.参数：处理器：采用4核1.4GHz处理器‌。 电源：支持AC/DC 12~24V电源‌。 存储：Flash为8GB，内存为DDR3 1G‌。 接口：包括1个网口、4个RS485串口、1个232串口、1个调试串口、7”TFT显示器、4个USB口和1个OTG USB口。 3.其他:本体调试 | 台 | 11 |
|  | DDC控制箱 | 1.DDC控制箱,（包括空气开关、可编程控制器、电源模块、接线端子排、导轨、I/O扩展模块、DI等模块,大小根据现场定制） 2.可编程控制器6UI/2DI/2AO/3DO/4CO控制器模块,支持BACNet标准通讯 3.控制点数：不少于12个输入输出控制点 | 台 | 7 |
|  | 可编程控制器 | 6UI/2DI/2AO/3DO/4CO 控制器模块,支持BACNet标准通讯，I/O扩展模块,16DI,支持BACNet标准通讯，8DI点位拓展,支持BACNet标准通讯 | 台 | 7 |
|  | DDC控制箱 | 1.DDC控制箱,（包括空气开关、可编程控制器、电源模块、接线端子排、导轨、I/O扩展模块、DI等模块,大小根据现场定制） 2.可编程控制器6UI/2DI/2AO/3DO/4CO控制器模块,支持BACNet标准通讯 3.控制点数：不少于20个输入输出控制点 | 台 | 2 |
|  | I/O模块 | 1.名称:I/O模块 2.型号:I/O扩展模块,16DI,支持BACNet标准通讯 | 台 | 1 |
|  | I/O模块 | 1.名称:I/O模块 2.型号:8DI点位拓展,支持BACNet标准通讯 | 台 | 5 |
|  | 一氧化碳传感器 | 室内一氧化碳浓度传感器,电流信号输出 | 个 | 18 |
|  | 液位开关 | 10A/250VAC;电气寿命≥10 万次;开关角度:±40º (±5º);工作温度：0~60°C;最大工作压力1.2bar (12m水深);防护等级IP68 | 个 | 44 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 172.38 |
|  | 多芯软导线 | RVVP2*1.0 | m | 1246.88 |
|  | 多芯软导线 | RVV2*1.0 | m | 11740.85 |
|  | 多芯软导线 | RVVP2*1.5 | m | 20 |
|  | 多芯软导线 | RVVSP2*1.0 | m | 542.96 |
| 校园一脸通系统（食堂消费系统） |  |  |  |  |
|  | 食堂消费机 | 主处理器:高性能嵌入式处理器;显示屏:主屏:8英寸显示屏(支持触摸),副屏:5英寸显示屏(不支持触摸);屏幕类型:电容触摸屏;显示屏分辨率:主屏:1280×800,副屏:800×480;摄像头:2MP CMOS高清双目摄像头;宽动态:DWDR;读卡类型:IC卡;网络更新升级:支持;人脸容量:100000;卡片容量:500000张;存储记录数量:消费记录:150000个(支持备份和上送),脱机记录:10000个;USB接口:2个USB2.0接口,1个USB OTG 接口;网络接口:1个10Mbps/100Mbps以太网口;电源:标配;供电方式:DC 12V 2A | 台 | 25 |
|  | 充值机 | 支持非接触式感应 IC ( M1 )卡,可定制支持 CPU 卡；32 位 CPU；支持手动充值和自助充值(后台补贴)功能;支持查询功能,可查卡余额;支持实时兼脱机； | 台 | 4 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | UTP-CAT6 | m | 800 |
|  | 消费管理系统软件 | 1.商户管理:支持商户信息管理维护;2.设备管理:支持设备信息管理维护,用于添加编辑消费机信息,设置消费机参数使用;支持统计查看消费机在线情况;支持消费机终端程序在线升级;3.人卡信息:支持人员卡片信息查看;发卡和换卡记录查看,以及发卡和换卡统计功能;支持查看人员卡片信息挂失/解挂记录;支持通过人脸方式进行实名验证消费;4.消费策略:支持分时段单价、定值、计次消费;支持限次-上限次数,按日、月或者不限制餐次累计上限次数、和时段限次;支持限额-单笔限额和累计限额按天、月进行限制;支持区域限制;支持优惠-满减;支持优惠-补贴;支持按比例进行扣减;支持限额,限次,优惠规则叠加使用;支持现金账户和补贴账户指定账户进行扣费;5.充值调账:支持单卡进行充值、调账功能;支持批量导入充值;支持自动充值6.报表中心:支持商户营业汇总、营业情况统计、营业情况明细、营业情况档口分组统计查看;支持收入情况现金收入统计、补贴收入、统计卡余额明细、统计消费收入汇总、统计终端消费汇总查看7.系统管理:支持系统用户查看;支持系统角色配置菜单权限;支持部门信息查看;支持餐段时间段编辑;支持设备终端系统参数配置 | 台 | 1 |
|  | IC卡 | 执行标准: ISO14443A ;通信速率: 106Kbps ;工作频率: 13.56MHZ ;存储容量: 8Kbit ;存储结构: 16 个扇区 ( 每个扇区 4 块);读写距离: 2~8cm ;数据保质期: 10 年; | 张 | 1500 |
|  | 发卡器 | 1.采用 PC 材质、亚克力面板,适用于室内;2.内置 PSAM 卡槽及 PSAM 卡( MicroSIM ),支持 Mifare 卡( IC 卡)、 CPU 卡、 ID 卡、身份证 ( 序列号 ) 的发卡;3.支持USB2.0 接口,即插即用,无需安装驱动; 4.发卡、指纹采集成功有 LED 指示灯、蜂鸣器提示 | 台 | 1 |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 校园网 |  |  |  |
|  | 网络插座 | 1.名称:单孔数据网络插座 2.材料:面板材料为优质 PC ; 3.面板采用 86 型标准设计; 4.所有插口部位均具有防尘盖,有效防止灰尘进入,保证性能; 5.信息面板自带有透明大标签,方便管理。 6.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽 RJ45 模块、 RJ11 模块 7.安装方式:综合考虑 | 个 | 642 |
|  | 单孔地面网络插座 | 1.名称:单孔地面网络插座 2.材料:面板材料为优质 PC ; 3.面板采用 86 型标准设计; 4.所有插口部位均具有防尘盖,有效防止灰尘进入,保证性能; 5.信息面板自带有透明大标签,方便管理。 6.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽 RJ45 模块、 RJ11 模块 7.安装方式:综合考虑 | 个 | 13 |
|  | 双孔数据网络插座 | 1.名称:双孔数据网络插座 2.材料:面板材料为优质 PC ; 3.面板采用 86 型标准设计; 4.所有插口部位均具有防尘盖,有效防止灰尘进入,保证性能; 5.信息面板自带有透明大标签,方便管理。 6.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽 RJ45 模块、 RJ11 模块 7.安装方式:综合考虑 | 个 | 5 |
|  | 双孔数据网络+语音插座 | 1.名称:双孔数据网络+语音插座 2.材料:面板材料为优质 PC ; 3.面板采用 86 型标准设计; 4.所有插口部位均具有防尘盖,有效防止灰尘进入,保证性能; 5.信息面板自带有透明大标签,方便管理。 6.可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽 RJ45 模块、 RJ11 模块 7.安装方式:综合考虑 | 个 | 10 |
|  | 24芯光纤配线架 | 1.名称:24芯光纤配线架 2.规格: 1）产品符合 YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准2)支持 SC 、 LC 、 FC 、 ST 四种通用连接器的安装3)冷轧钢壳体。 3.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 29 |
|  | 12芯光纤配线架 | 1.名称:12芯光纤配线架 2.规格: 1）产品符合 YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准2)支持 SC 、 LC 、 FC 、 ST 四种通用连接器的安装3)冷轧钢壳体。 3.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 27 |
|  | 24口配线架 | 1.名称:24口配线架 2.规格:1 ）标准: YD/T 926.3 , ISO/IEC 11801 , ANSI/TIA-568-C.2 ; 2 ）标准 19 英寸机架式安装,高度: 1U ; 3 ）安装板架体采用冷轧钢板; 4 ）安装板装配不同颜色模块,分别管理区分; 5 ）安装板后部具有理线装置,方便线缆固定; 6 ）模块式配线架可以灵活安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块和语音模块 3.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 57 |
|  | 数据跳线 | 1.名称:数据跳线 2.规格:1）满足标准 YD/T 926.3 、 ANSI/TIA-568.2-D 、 ISO/IEC 11801 | 根 | 1475 |
|  | 直熔箱 | 144芯直熔箱，含熔纤 | 个 | 10 |
|  | 3m光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线(3m) 2.规格:1）符合标准: YD/T1272.1 ; 2 ）光纤线径 :2.0mm , LC-LC 双芯单模跳线; 3 ）插入损耗( dB ):≤ 0.3 。 | 条 | 412 |
|  | 1:16分光器 | 1:16分光器 | 个 | 55 |
|  | 机柜 | （41台：1.名称:机柜20U;2、静态负载:500KG;3、材料:冷轧钢板;4、19”标准机柜，机柜侧门、 后门可以拆开。带PDU；3.含24口配线架； 4.安装方式:落地安装，含接地）； （2台：1.名称:机柜 2.材质:冷轧钢板,喷塑,钢化玻璃前后门 3.规格:42U，高2000×宽600×深600，静态负载: 500KG， 19 ”标准机柜,机柜侧门、前后门可以拆开。带 PDU 4.安装方式:落地安装，含接地） | 个 | 43 |
|  | 机柜 | 1.名称:机柜 2.材质:冷轧钢板 3.规格:12U 4.安装方式:墙挂式安装，含接地 | 个 | 2 |
|  | ONU设备箱 | 底壳尺寸: 450 X 350 X 120mm ;面板尺寸: 480 X 380 X 18mm; 含熔纤盘；可安装2个8口ONU，含1个电源插座 | 套 | 168 |
|  | 考试专网 |  |  |  |
|  | 144芯MPO光纤配线架 | 1.参数:1 ）产品符合 YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准; 2 ）支持 SC 、 LC 、 FC 、 ST 四种通用连接器的安装; 3 ）冷轧钢壳体。 2.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 1 |
|  | 12芯光纤配线架 | 1.规格: 1）产品符合 YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准2)支持 SC 、 LC 、 FC 、 ST 四种通用连接器的安装3)冷轧钢壳体。 2.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 12 |
|  | 24口配线架 | 1..规格:1 ）标准: YD/T 926.3 , ISO/IEC 11801 , ANSI/TIA-568-C.2 ; 2 ）标准 19 英寸机架式安装,高度: 1U ; 3 ）安装板架体采用冷轧钢板; 4 ）安装板装配不同颜色模块,分别管理区分; 5 ）安装板后部具有理线装置,方便线缆固定; 6 ）模块式配线架可以灵活安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块和语音模块 2.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 24 |
|  | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | m | 1279.61 |
|  | 数据跳线 | 满足标准 YD/T 926.3 、 ANSI/TIA-568.2-D 、 ISO/IEC 11801 ; | 条 | 370 |
|  | 光纤跳线(3m) | 1.符合标准: YD/T1272.1 ; 2.光纤线径 :2.0mm , LC-LC 双芯单模跳线; 3.插入损耗( dB ):≤ 0.3 。 | 条 | 48 |
|  | 电话网 |  |  |  |
|  | 光纤跳线(3m) | 1.符合标准: YD/T1272.1 ;2.光纤线径 :2.0mm , LC-LC 双芯单模跳线; 3.插入损耗( dB ):≤ 0.3 。 | 条 | 7 |
|  | 数据跳线 | 满足标准 YD/T 926.3 、 ANSI/TIA-568.2-D 、 ISO/IEC 11801 | 条 | 115 |
|  | 24口配线架 | 1.规格:1 ）标准: YD/T 926.3 , ISO/IEC 11801 , ANSI/TIA-568-C.2 ; 2 ）标准 19 英寸机架式安装,高度: 1U ; 3 ）安装板架体采用冷轧钢板; 4 ）安装板装配不同颜色模块,分别管理区分; 5 ）安装板后部具有理线装置,方便线缆固定; 6 ）模块式配线架可以灵活安装超五类非屏蔽模块、六类非屏蔽模块和语音模块 2.其他:带适配器,内部尾纤,终端盒等 | 个 | 7 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1、依据标准YD/T 1019； 2、护套材料：JDG 3、绝缘层材料：PE 4、结构：十字骨架 5、铜导体直径：φ0.57±0.02 mm | 米 | 26768.14 |
|  | 2芯皮线光缆 | 1.名称:2芯皮线光缆 2.敷设方式:综合考虑 | 米 | 8358.99 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 6675.09 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.5 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 1864.12 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV3*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 706.33 |
|  | 4芯单模光缆 | 1.名称:4芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 | 米 | 968.1 |
|  | 6芯单模光缆 | 1.名称:6芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 | 米 | 328.63 |
|  | 12芯单模光缆 | 1.名称:12芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 | 米 | 628 |
|  | 144芯单模光缆 | 1.名称:144芯单模光缆 2.敷设方式:综合考虑 | 米 | 428 |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
|  | 校园网计算机网络 |  |  |  |
|  | 4口光AP(含万兆光模块) | 1.网络侧接口≥1个XGPON接口 2.用户侧接口≥4个GE接口+双频WiFi6 3.无线能力:支持MIMO≥2*2,频宽≥160MHz,空口速率≥2900Mbps 4.配置光AP管理授权 5.支持内置天线,支持FIT/FAT模式.支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,呼叫仿真,内/外线测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证。 6.要求支持IPV6 | 台 | 117 |
|  | POTS ONU (含万兆光模块) | 1.名称:POTS ONU (含万兆光模块) 2.网络侧接口≥1个GPON接口或XGPON接口,不限制设备数量 3.用户侧接口≥24个GE接口+24个POTS接口,不限制设备数量 4.支持Type B和Type C保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证 | 套 | 8 |
|  | 24口POEONU(含万兆光模块) | 1.网络侧接口≥1个XGPON接口 2.用户侧接口≥24个GE接口(支持POE+) 3.单端口最大POE输出≥30W,整机POE输出≥360W 4.支持Type B和Type C保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证。 5.要求支持IPV6 | 台 | 20 |
|  | 24口ONU(含万兆光模块) | 1.网络侧接口≥1个XGPON接口 2.用户侧接口≥24个GE接口 3.支持Type B和Type C保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证。 4.要求支持IPV6 | 台 | 15 |
|  | 8口POEONU(含万兆光模块) | 1.网络侧接口≥1个XGPON接口(至少提供一个接口的光模块) 2.用户侧接口≥8个GE接口(支持POE+) 3.单端口最大POE输出≥30W,整机POE输出≥120W 4.支持Type B和Type C保护,支持流氓ONT检测和隔离,环网检测,PPPoE/DHCP仿真测试,支持 MAC地址过滤,IP地址过滤,802.1x认证。 5.要求支持IPV6 | 台 | 20 |
|  | 8口ONU(含万兆光模块) | 1.网络侧接口≥ 1 个 XGSPON 接口 2. 用户侧接口≥ 8 个 GE 接口 ( 支持 POE+) 3.支持 Type B 保护 , 支持流氓 ONT 检测和隔离,环网检测, PPPoE/DHCP 仿真测试 , 支持 MAC 地址过滤, IP 地址过滤, 802.1x 认证。 4.要求支持IPV6. | 台 | 174 |
|  | 无线AP | 1.名称:室内AP 2.参数:支持2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be;支持4条空间流； 3.整机最大协商速率≥3.5Gbps;支持≥1个100/1000M/2.5G电口，内置智能天线; 4.支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等； 5.支持无线用户二层隔离和基于SSID的无线用户隔离； 6.支持基于流量的负载均衡和基于用户的负载均衡； 7.要求同一套网内的核心交换机、OLT、ONU、无线控制器、无线AP等设备能实现统一管理与运维。 8.安装区域:吸顶 9.其他:本体调试 10.要求支持IPV6 | 个 | 155 |
|  | 无线高密AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac/ax/be标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持1个2.4GHz射频+2个5GHz射频； 2.支持≥1个GE接口，≥1个2.5GE接口； 3.支持MU-MIMO，≥8条空间流，整机速率≥9.3Gbps； 4.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于射频卡的用户数限制，支持弱信号下线和禁止接入； 5.设备要求支持静态IP地址或DHCP获取，支持802.1Q的VLAN，支持VLAN透传，能同时透传tag和untag报文，支持IPv6基本协议 6.支持基于全局和SSID的黑名单，支持AP逃生； 7.要求支持IPV6 | 个 | 30 |
|  | 考试专网计算机网络 |  |  |  |
|  | 考试网核心交换机 | 1.名称:考试网核心交换机 2.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1476Mpps； 3.设备配置千兆电接口≥48个，万兆SFP+光接口≥32个，千兆SFP+光接口≥16个；支持扩展25G SFP28接口≥8个，40/100GE QSFP28接口≥2个；模块化设备电源； 4.为保证设备散热效果，符合机房的冷热风道设计; 5.支持MAC地址≥30K; 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 ； 7.支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测; 9.支持VXLAN二层网关、三层网关、支持集中式网关，分布式网关、支持BGP-EVPN; 10.要求同一套网内的核心交换机、交换机等设备能实现统一管理与运维。 11.要求支持IPV6 | 台 | 1 |
|  | 24 口接入交换机 | 1.名称:24 口接入交换机 2.交换容量≥300Gbps, 包转发率≥120Mpps； 3.提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，交流电源供电； 4.支持G.8032标准以太环网协议； 5.支持CPU保护功能，支持防止DoS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全； 6.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、HTTPS； 7.要求支持IPV6 | 台 | 24 |
|  | 万兆光模块 | 1.名称:万兆光模块 2.类别:SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) 3.传输数率:万兆 | 台 | 52 |
|  | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | 米 | 2456.4 |
| 机房工程 |  |  |  |  |
|  | 考场机房设备 |  |  |  |
|  | 网络机柜 | 600*1200*2000mm,拼装式结构柜体,静载1500KG; | 台 | 6 |
|  | PDU | 32A 接线盒输入,输出 14*10A 国标孔(五孔), 4*16A 国标孔,共 18 位,带指示灯、无插头无线,黑色铝壳，竖安装,为保证用电安全,所有极与本体之间的绝缘大于 100 兆欧 | 套 | 12 |
|  | 精密 UPS 综合配电柜 | UPS 输入开关 1800A/3P , UPS 输出开关 180/3P , UPS 维修旁路开关 180A/3P ,配备 10 寸彩色人机界面,有良好的可视性和操作; 36 路 32A/1P 输出回路, 12 路 32A/1P 输出回路; 4 路 63A/3P 精密空调;主路及支路的检测、告警等功能; B+C 级防雷 | 台 | 1 |
|  | 接地紫铜带 | 1.材质:30*3mm（含绝缘端子） 2.安装部位:弱电机房 3.安装形式:沿墙明敷,成环 | m | 257.7 |
|  | 接地紫铜带 | 1.材质:40*4mm（含绝缘端子） 2.安装部位:弱电机房 3.安装形式:沿墙明敷,成环 | m | 87.88 |
|  | 局部等电位端子箱 LEB | 局部等电位端子箱 LEB，等电位端子箱与接地母线连接 | 台 | 1 |
|  | 等电位端子箱、测试板（数量与局部等电位箱LED一致） | 等电位末端金属体与等电位端子盒连接 | 处 | 1 |
|  | 接地系统调试 | 接地系统调试 | 系统 | 1 |
|  | 接地母线 | 1.材质:6mm2铜导线 2.安装部位:沿防静电地板及吊顶龙骨敷设 | m | 150 |
|  | 接地母线 | 1.16mm2铜导线 2.安装部位:沿防静电地板及吊顶龙骨敷设 | m | 20 |
|  | 接地母线 | 1.35mm2铜导线 2.安装部位:铜导线接至大楼总接地端子 | m | 5 |
|  | 6工位操作台 | ≥2400mm*750mm*850mn镀锌钢板材质,钢板厚度1.5mm | 台 | 3 |
|  | 落地柜式空调器 | 1.名称:落地柜式空调器 2.参数：1）空调类型：立柜式 ；2）冷暖类型：冷暖电辅；3） 变频/定频：变频 空调；4）匹数：大3.0P；5） 能效等级：一级能效；6） 控制方式：键控/遥控/智能；7） 显示屏：LED显示屏；8） 制冷量：≥7210W；9） 制冷功率：≥2080W ；9）制热量：≥9610W；10） 制热功率：≥2950W ；11）电辅加热功率：≥1800W；12） 循环风量：≥1210m3/h；13）支持wifi网络连接 | 台 | 1 |
|  | 防静电活动地板 | 1.含不锈钢踢脚线：厚度1.0mmH=100mm 2.尺寸、材质钢制:600*600*35mm;板芯厚度:35mm;平面度:<0.3mm 3.含活动地板支架及横梁等内容 | m2 | 174 |
| 校园广播系统 |  |  |  |  |
|  | 机房及分控站 |  |  |  |
|  | 数字广播主机（含系统管理软件） | 主机功能要求: 1.安装听学系统插件软件,支持听学系统内容与公共广播系统对接,可实现通 过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行听学内容播控功能,可实 现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。 2.听学广播平台提供诗词鉴赏、文言文解读、写作素材以及中外名著等语文 相关音频内容并且持续更新。;提供人教版英语、听力沙龙、英语听写以及每 日听力等英语相关内容并且持续更新;提供世界名曲、经典歌剧、器乐赏析以 及歌曲集萃等音乐相关内容并且持续更新;提供文化生活、科学视野、人生启 蒙以及阳光心态等综合类音频内容并且持续更新;提供学“习”专栏、党员教 育、先进典型以及学法普法等党建音频内容并且持续更新。硬件要求:1.屏幕尺寸:≥17英寸;3.屏幕颜色:24位全彩色 4.显示屏:高分辨率LED液晶屏(1920*1080)5.触摸屏:10点电容触摸屏6.屏幕比例:16:97.标准接口:1×PS/2接口; 6×串口; 1×VGA; 1×HDMI, 8×USB接口;2×千兆网口;1 ×Audio8.硬盘:支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘;标配:mSATA 256GB9.内存:标配:8G/DDR10.网卡:Intel双千兆网络接口网卡11.网络协议:支持IPV6、IPV4网络协议12.CPU:Intel Core i7 四核； 软件要求：1.软件是整个系统的运行核心,统一管理系统内所有音频终端,包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备,实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 2.支撑各音频终端的运行,负责音频流传输管理,响应各音频终端播放请求和 音频全双工交换,支持B/S架构,通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 3.管理节目库资源,为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各终端的节目播放请求,为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换,响应各对讲终端的呼叫和通话请求,支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式,支持自动接听、手动接听,支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略,包括无响应转移、占线转移、关机转移,支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略,可自定义通话时间0-180S或不受限,可选择是否自动接听,支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发,可任意设置联动触发方案和触发终端数量,触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。 7.编程定时任务,支持编程多套定时方案,支持选择任意终端和设置任意时间;支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择(音乐播放、声卡采集、终端采集)。 8.支持多套定时打铃方案同时启用,每套定时打铃方案支持多套任务同时进行,支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能,支持打铃方案克隆,任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 9.支持定时巡更功能,支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期,可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 10.支持今日任务列表查看,管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 11.日志记录系统运行状态,实时记录系统运行及终端工作状态,每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置,通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 13.支持对终端设置时间显示配置,可设置1-6级别亮度值,可设置断网后不显示时间模式。 14.支持对终端设置不同的灯光模式,可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 15.支持配置终端冻结时间,在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音;支持文本广播功能,可实现将文本转成语音,支持后台调整语速。 17.支持后台换肤功能,可根据喜好自由切换皮肤主题。 18.支持终端明细导出功能,支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 19.后台功能管理模块自定义;首页快捷入口配置,入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。 20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级),满足各种优先级任务自动调度。 21.包含手机管理授权。 | 台 | 1 |
|  | 控制器 | 1.网络接口:标准RJ45输入 2.传输速率:100Mbps 3.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP(组播),IETFSIP | 台 | 1 |
|  | 话筒 | 1.换能方式:驻极体 2.指向性:心型指向 3.频率响应:40Hz-16kHz 4.灵敏度:-43dB±2dB | 套 | 1 |
|  | DVD播放器 | 功能特点 1.超强纠错功能,强大解码播放 2.遥控操作,菜单提示,一目了然 3.CD、DVD、U盘 MP3自动播放功能。 4.高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 5.具有曲目直选功能。 6.具有通电后自动播放功能。 技术参数 1.频率响应：20Hz-20kHz 2.信噪比：90dB 3.动态范围：90dB 4.谐波失真：0.005% 5.抖晃：可测极限之下 6.输出电平：0dBV 7.电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz 8.兼容多种格式(CD/VCD/WAV/VCD/Mp3等) | 套 | 1 |
|  | 监视屏 | 23.8英寸,低蓝光IPSFHD,178度广可视角度,窄边框 | 台 | 1 |
|  | 调谐器 | 1.输入接口:USB2.0×1、USB3.0×1、RS232接口、千兆网接口、SAST硬盘接口 1.电源:~220V / 50Hz 2.电源功耗:30W | 台 | 1 |
|  | 前置放大器 | 1.话筒1-5的输入灵敏度:话筒:5mV/600Ω非平衡;线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入:AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入:RAC:非平衡 200mV~1000mV/10KΩ;MIC:非平衡 5mV~25mV/600Ω 4.频率响应:20Hz-20KHz(±3dB) 5.信噪比:MIC 输入:50dB; AUX输入:80dB | 台 | 1 |
|  | IP音频采集器 | 1.网络接口:标准RJ45输入 2.支持协议:TCP/IP,UDP 3.音频格式:MP3、PCM 4.采样率:8KHz~48KHz 5.传输速率:100Mbps 6.音频模式:ADPCM PCM | 台 | 1 |
|  | 寻呼话筒 | 1.双网络接口设计,端子支持冗余备份。 2.具有自定义按钮,支持自定义音乐播放、对讲、广播功能;具有紧急报警按钮,支持一键报警广播功能。 3.内置网络音频解码,支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式,兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术,内置DSP音频处理,支持数字混音,≥10段EQ均衡配置。 5.设备支持全双工双向对讲功能,支持≥32路会议通话功能,可扩展≥128路对讲和通话,支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 6.内置语音识别唤醒功能,支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 7.支持节假日祝福图片显示,可自定义祝福图片显示,支持歌曲歌词同步显示。 8.桌面式设计,自带≥10.1英寸IPS屏幕,分辨率等同或优于1024x600,支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式,支持账号密码管理。 9.内置≥2×3W全频高保真扬声器单元。 10.具有≥1路USB接口,支持本地音频文件自由点播播放;具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口;具有≥1路音频线路输出接口,具有≥1路音频线路输入接口。 11.系统采用数据冗余编解码算法,支持抗丢包恢复功能,网络丢包≥37.5%时,音频播放无卡顿。 12.系统播放采集音频端对端延时<5ms。 | 台 | 5 |
|  | 遥控器 | 1.通信协议:RS-232 2.波特率:9600bps 3.天线:可拉伸式4.功耗:≤5W | 台 | 1 |
|  | IP数据转换器 | 1.通讯接口:DB9/标准RJ45输入 2.通讯协议:RS-232 3.通讯速率:9600bps | 个 | 1 |
|  | IP网络音箱 | 1.采用倒相管设计，设备具有良好的瞬态响应。 2.内置DSP数字⾳频处理器对声⾳进行处理，使其达到最佳使用效果；⾼规格声学配置，信噪比≥90dB，带来HiFi级的⾳效。 3.内置≥2路UHF超高频段接收模块，搭配两套无线话筒实现扩声功能。可通过云平台远程设置频点，单路支持100个频点可选。 4.支持≥扩声、朗诵、音乐三种音效模式，满足用户不同应用场景下使用。 5.⽀持蓝牙，4G等多种通讯⽅式。配置好后，即可通过⼿机点播⾳频资源。 6.支持通过手机APP随时随地点播云平台音频资源，可上传本地音频文件至云平台并进行推送。 7.支持通过手机APP扫描网络音箱二维码的方式绑定音箱，并且支持后台web管理进行音箱分类、权限分配、解绑。 8.支持通过手机APP随时随地对网络音箱进行播控，可实现内容推送、音量控制、内容暂停/播放以及进度条拖拉等功能。 9.支持通过手机APP进行录音信息推送、文本转语音推送和常用语信息推送，将信息推送到指定的单个或多个网络音箱。支持即时推送和定时推送功能并且可调整推送音量大小和播放次数。 | 台 | 1 |
|  | 电源管理器 | 1.额定输出电压:AC~220V50Hz 2.额定输出电流:30A 3.可控制电源:8路 4.每路动作延时时间:1秒; | 台 | 2 |
|  | 16口全千兆企业级交换机 | 千兆POE交换机，网管交换机 应用层级：三层 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 MAC地址表：8K 端口参数 端口数量：18个 端口描述：16个千兆RJ45端口 2个千兆SFP端口 控制端口：1个RJ45 Console端口 VLAN：支持4K个VLAN 支持802.1Q VLAN、MAC VLAN、协议VLAN、Private VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持VLAN VPN（QinQ） 支持GVRP协议 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 QOS：支持8个端口队列 支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级 支持SP、WRR、SP+WRR、Equ优先级调度算法 组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持快速离开机制 支持组播VLAN 支持组播过滤、报文统计、未知组播丢弃 网络管理：支持WEB网管（HTTP、HTTPS、SSL V3、TLS V1） 支持CLI（Telnet、SSH V1/V2、本地串口） 支持SNMP V1/V2/V3，兼容公共MIBS 支持LLDP、RMON 支持ARP防护、IP源防护、DoS防护 支持CPU监控、内存监控 支持系统日志、分级警告 支持Ping、Tracert检测、线缆检测 安全管理：基于用户分级管理和口令保护 支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问 支持HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定 支持ARP防护、IP源防护、DoS防护 支持DHCP Snooping、DHCP攻击防护 支持802.1X认证、AAA 支持端口安全、端口隔离 支持CPU保护功能 电源电压：100-240V，50/60Hz 电源功率：PoE输出功率：225W 环境标准：工作温度：0℃-40℃ 存储温度：-40℃-70℃ 工作湿度：10%～90% RH不凝结 存储湿度：5%～90% RH不凝结 其它参数：路由：支持RIP V1/V2动态路由，支持静态路由；支持ARP代理 DHCP：支持DHCP服务器；支持DHCP中继；支持DHCP Snooping；支持Option138、Option82、Option60 MAC地址表：遵循IEEE 802.1d标准，支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态、过滤地址表 访问控制(ACL)：支持L2(Layer 2)～L4(Layer 4)包过滤功能；支持端口镜像、端口重定向、流限速、QoS重标记 生成树：支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议；支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤 IPv6：支持MLD Snooping，支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持IPv6 SNMP、IPv6 SSH 、IPv6 SSL PoE：支持设置PoE端口优先级，支持设置PoE供电时间段，支持设置端口Power Limit纠错 其它特点：PoE端口：16GE PoE标准：IEEE 802.3at(PoE+)、IEEE 802.3af 含本体调试 | 台 | 1 |
|  | 机柜 | 1.材质:冷轧钢板,喷塑,钢化玻璃前后门 2.规格:22U，高1200×宽600×深600 3.其他:8 口 PDU 国标电源插排× 1 ,固定板部件× 1, 风扇× 4,2" 重型脚轮× 4 , M12 支脚×4 , M6 方螺母螺钉× 20 ,内六角扳手× 1 | 台 | 1 |
|  | 控制主机 | 1.支持编程自动控制,每天可多达≥200步,并设有晴天、雨天运行模式; 2.内置音频矩阵,≥8路输入,≥16路输出,可手动或自动任意切换;各区可同时播放不同节目; 3.内置可编程控制的MP3音源;采用SD卡存储,随机附送读卡器; 4.外控各种音源设备,实现在规定时间、指定地点(区域),播放对应的节目(音乐); 5.支持电源管理,内置≥6路可编程控制的电源,并可外控电源时序器进行扩充; 6.多模式的消防报警功能,包括全区独立报警、分区独立报警、相邻(1.2.3.4)分区≥6种报警模式; 7.本地广播寻呼功能,可实现全区,分区广播寻呼; 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播;通过呼叫站的音频接入口; 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区,分区寻呼广播。 | 台 | 1 |
|  | 寻呼器 | 1.电源:~220V/50Hz 2.通讯接口:RJ45 3.通讯协议:RS-485 4.功耗:10W | 台 | 1 |
|  | 前置放大器 | 1.输入:MIC: 5mV/600Ω, 非平衡输入 CH1-CH8: 350mV/10KΩ;非平衡输入 EMC: 775mV/10KΩ, 非平衡输入 2.输出:1V, 600Ω 3.频率响应:线路/EMC频响:20Hz-20KHz (±2dB) 话筒频响:50Hz-16KHz (±2dB) 4.信噪比:MIC: 66dB, LINE: 80dB 5.失真度:0.01% 6.串音:MIC: 80dB, LINE: 85dB | 个 | 1 |
|  | 主备切换器 | 1.同时支持≥8路非平衡音频输入输出,≥8路功率信号输入输出。 2.实时功放状态检测,并且以不同的LED颜色指示。 3.主备功放切换时间≤0.2S,音源无间断切换。 4.功放通道切换能力支持≥100V,≥20A。 5.≥8个主功放通道可设置启用关闭检测功能,通道设置立即生效,不必重启设备。 | 台 | 1 |
|  | 管理控制终端 | CPU≥I7 13代，内存≥16G,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸；厂家六年质保 | 台 | 1 |
|  | IP网络广播系统分控软件 | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑(兼容(win7-win10、server2008或更高版本)),用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络(局域网、广域网)远程登录到服务器,支持多套客户端软件同时登录到服务器,各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务,并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 5.支持创建文本广播任务;支持创建终端采集任务;支持创建声卡采集任务;支持创建音乐播放任务;支持进行发起监听功能;支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播,支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲;支持分控端查看终端上下线记录;支持临时定时任务配置和管理;支持媒体文件分类分用户管理;支持一键触发报警任务,后台预置报警任务,紧急时刻客户端一键触发;支持人工报警弹窗提醒。 | 套 | 5 |
|  | 纯后级功放 | 1.额定输出功率:1000W 2.扬声器输出:4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗:775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗:775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应:80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比:>90dB 7.总谐波失真:1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 | 个 | 7 |
|  | 专业数字播放器 | 功能特点： 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板，桌面、机柜式双结合设计。 2.微电脑控制，轻触式按键操作。 3.3.99英寸LCD屏显示，方便查看节目信息。 4.采用优质数码机芯，超强纠错功能。 5.支持光盘：CD-ROM/数据光盘、CD-DA/音乐光盘、DVD-ROM/数据型光盘、DVD+R9(DL)刻录光盘。 6.支持音频格式包括MP3、WMA、WAV、FLAC、AAC、M4A、APE等类型。 7.内置type-C接口，可进行软件升级优化。 8.2组线路输出接口（一组主输出，一组延时输出），适用外接音频信号放大设备。 9.内置音频延时输出功能，调节范围1ms~100000ms。 10.一路3.5耳机输出接口，能实时听取输出音频，可通过面板调节音量。 11.内置2W喇叭，用于提示音播放。 12.可读单分区U盘，支持FAT32、NTFS、exFAT格式。 13.可读单分区SD卡，支持FAT32、exFAT格式。 14.支持读取根目录及其一级子目录下音频文件，最大不超过100个。 15.内置红外接收功能，配合专用遥控器实现无线遥控功能。 技术参数： 1.支持音频格式：MP3、WMA、WAV、FLAC、AIFF、AAC、AMR、M4A、AC3、MIDI、TAK、OGG Vorbis、APE、MP2、M4R、MPC、MMF、TrueHD、RA(RealAudio)、OPUS、MKA、MLP、TTA、DTS、VOC、WV、AU、DFF、DSF、VQF、PVF、CAF、PAF、SF、W64、AVR、RF64、EAC3 2.光盘格式：CD-ROM、CD-DA、DVD-ROM、DVD+R9(DL) 3.U盘格式支持：FAT32、NTFS、exFAT 4.SD卡格式支持：FAT32、exFAT 5.U盘、SD卡分区支持：单分区 6.LINE OUT 输出失真度：≤0.02% 7.LINE OUT 输出信噪比：＞90dB 8.监听喇叭频率响应：300Hz～8kHz 9.LINE OUT 频率响应：20Hz～20kHz +1/-1.5dB 10.LINE OUT输出幅度：1000mV 11.LINE OUT输出源阻抗：470Ω 12.耳机输出幅度：700mV 13.耳机输出源阻抗：32Ω 14.整机功耗：≤40W 15.工作环境温度：5℃～40℃ 16.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 17.工作电源：～190-240V 50-60Hz | 台 | 1 |
|  | 1#综合楼 |  |  |  |
|  | IP 网络音箱 | 1.设备内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到≥100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 2.具有≥1路485接口,支持通过控制面板控制音量和优先级关系,查看终端当前执行的网络任务状态。数字功率放大器,一路接主音箱,一路外接到副音箱。 3.内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 4.网络音箱内置2 x 20W(MAX)的双通道1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口,≥100Mbps传输速率。 5.支持≥1路音频线路输入接口,具有独立的音量调节功能。 6.设备集成有数字功放,功率≥2×20W(MAX),≥1路接主音箱,≥1路外接到副音箱。 | 套 | 95 |
|  | IP 网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率120W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 29 |
|  | IP 终端 | 1.网络接口:标准RJ45输入 2.传输速率:100Mbps 3.支持协议:TCP/IP、UDP 4.音频格式:MP3 5.音频模式:16位CD音质 6.采样率:8KHz~48KHz | 个 | 1 |
|  | 前置放大器 | 1.话筒1-5的输入灵敏度:话筒:5mV/600Ω非平衡;线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入:AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入:RAC:非平衡 200mV~1000mV/10KΩ;MIC:非平衡 5mV~25mV/600Ω | 台 | 1 |
|  | 纯后级功放 | 1.额定输出功率:1000W 2.扬声器输出:4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗:775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗:775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应:80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) | 个 | 1 |
|  | 壁挂音箱 | 1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5"×1 | 台 | 175 |
|  | 2#艺体楼 |  |  |  |
|  | IP 网络音箱（含副音箱） | 1. 内置 2 x 20W ( MAX )的双通道数字功率放大器,一路接主音箱,一路外接到副音箱。 2. 内置有主备切换检测模块,在断网或断电的故障情况下,实现自动切换到100V 定压备份通道,主备切换过程无卡顿、不掉字;在通网或通电情况下,恢复主通道。 | 台 | 8 |
|  | IP 网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率120W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模 块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 7 |
|  | 壁挂音箱 | 1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5"×1 | 台 | 39 |
|  | 3#综合楼 |  |  |  |
|  | IP 网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率60W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 2 |
|  | IP 网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率120W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 2 |
|  | IP网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率240W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 1 |
|  | 壁挂音箱 | 1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5"×1 | 台 | 22 |
|  | 4#食堂宿舍 |  |  |  |
|  | IP 网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率60W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 1 |
|  | IP 网络功放终端 | 1.集成数字功放,功率120W;自带≥1路≥100V定压功率备份输入接口,可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。内置主/备切换检测模块,断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入 | 个 | 2 |
|  | 壁挂音箱 | 1.额定功率(100V):3W,6W,10W 2.额定功率(70V):1.5W,3W,5W 3.阻抗:COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ;喇叭单元:6.5"×1 | 台 | 16 |
|  | 室外部分 |  |  |  |
|  | IP 终端 | 1.网络接口:标准RJ45输入 2.传输速率:100Mbps 3.支持协议:TCP/IP,UDP 4.音频格式:MP3 5.音频模式:16位CD音质 6.采样率:8KHz~48KHz | 个 | 3 |
|  | 纯后级功放 | 1.额定输出功率:1500W 2.扬声器输出:4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗:775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗:775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应:80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) 6.信噪比:>90dB | 个 | 2 |
|  | 纯后级功放 | 1.额定输出功率:1000W 2.扬声器输出:4-16Ω,100V 3.输入灵敏度&输入阻抗:775mV/10KΩ,平衡XLR/TRS接口 4.输出灵敏度&输出源阻抗:775mV/470Ω,平衡XLR接口 5.频率响应:80Hz~16KHz(+1dB,-3dB) | 个 | 1 |
|  | 纯后级功放 | 1.额定输出功率:500W 2.扬声器输出:4-16Ω,100V 3.输入灵敏度 & 输入阻抗:775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗:775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应:80Hz~16KHz(+1dB, -3dB ) | 个 | 1 |
|  | 室外草地音箱 | 1.功率(100V):15W,30W 2.功率(70V):7.5W, 15W 3.频率响应:120Hz-15KHz 4.灵敏度:95dB 5.喇叭单元:6.5″ 6.防护等级:IP66 | 台 | 24 |
|  | 号角扬声器 | 1.频率响应:50Hz~18KHz@-10d 2.额定功率:75W、150W、300W/100V ,400W/8Ω可选 3.峰值功率:1600W 4.最大声压级(额定/峰值):127dB/135dB | 个 | 17 |
|  | 调音台 | 1.麦克风输入:4路(4个卡侬接口) 2.线路输入:4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入:4组(8路单声道) 4.CD/Tape输入:1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路:1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机 监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器:24位DSP效果器 | 台 | 1 |
|  | IP音频采集器 | 1.网络接口:标准RJ45输入 2.支持协议:TCP/IP,UDP 3.音频格式:MP3、PCM 4.采样率:8KHz~48KHz | 台 | 1 |
|  | 无线话筒 | 1.频率范围:540MHz-590MHz、640MHz-690MHz 2.调制方式:pi/4-DQPSK 3.频率响应:20Hz~20kHz (±3dB) 4.信噪比:≥105dB(XLR) 5.THD+N:<0.1% | 套 | 1 |
|  | 话筒天线 | 1.天线频率范围:470-960MHz 2.天线极化方式:线性 3.天线驻波比:≤2.0 4.放大器增益:四档可调(-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.放大器低噪:<2.6dB 6.放大器OIP3:>38dBm | 套 | 1 |
|  | 电源管理器 | 1.额定输出电压:AC~220V50Hz 2.额定输出电流:30A 3.可控制电源:≥8路 4.每路动作延时时间:≤1秒; | 台 | 1 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | 米 | 4339.54 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.5 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 4333.01 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 1889.23 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 室外监控立杆 | 1.4米监控立杆,带电源箱,内置4口ONU 2.其他:含基础及接地 | 台 | 31 |
|  | 400万高清网络枪型摄像机 | 像素:≥400万;传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率:≥2688×1520; 最大补光距离:≥50m(红外); 镜头焦距:3.6-12mm可选 视频压缩标准不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG; 智能编码不少于:H.264:支持H.265:支持; 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启); 支持通用行为分析:绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品 搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD 报警事件功能不少于:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵; 电压检测;智能动检(人);安全异常; 供电方式:DC12V;POE供电 防护等级:≥IP67 含支架电源 | 台 | 394 |
|  | 400万高清网络周界枪型摄像机 | 像素:≥400万;传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率:≥2688×1520; 智能编码:H.264:支持;H.265:支持; 最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启); 最大补光距离:≥80m(红外视频监控距离)≥;50m(暖光视频监控距离); 补光灯:≥2颗(红外灯);≥2颗(暖光灯); 走廊模式:90°/270°(在1080P分辨率及以下支持); 内置MIC:支持; 内置扬声器:支持; 通用行为分析:物品遗留;物品搬移; 周界防范:绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集; 报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;徘徊 检测;人员聚集;音频异常侦测;电压检测;SMD;安全异常; 接入标准:ONVIF(Profile S & Profile T);CGI;GB/T28181(双国标); 预览最大用户数:20个(总带宽:48M); 其他功能:声光警戒; 供电方式:DC12V/PoE;防护等级:IP67；含支架电源 | 台 | 110 |
|  | 400 万高清网络半球摄像机 | 像素:≥400万;传感器类型:≥1/3英寸CMOS; 含支架电源 最大分辨率:≥2688×1520; 最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启) 视频压缩标准功能不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG; 内置MIC:支持; 通用行为分析:绊线入侵;区域入侵; 报警事件:无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检 测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;音频异常侦测;电压检测;安全异常;智能动检(人); 接入标准不少于:ONVIF(ProfileS/ProfileG/ProfileT);CGI;GB/T28 181(双国标); 供电方式:DC12V;POE供电 最大Micro SD卡:≥256GB; 防护等级:≥IP67;含支架电源 | 台 | 9 |
|  | 400 万电梯防暴半球摄像机 | ≥像素400万;最大分辨率:≥2688×1520; 视频压缩标准功能不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG; 音频压缩标准不少于:G.711a;G.711Mu;G.726;AAC; 智能编码不少于:H.264:支持,H.265:支持; 接入标准不少于:ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(双国标); 最大Micro SD卡:≥256 GB; 音频输入≥1路(RCA头);音频输出≥1路(RCA头);报警输入≥1路(湿节点,支持直流 3V~5V电位,5mA电流);报警输出≥1路(湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流); 供电方式:DC12V/POE;防护等级:≥IP67; | 台 | 13 |
|  | 电梯无线网桥 | 设备业务端口(设备本体无DC电源端口):1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN) 防护等级:≥IK10;IP67、1×LAN口:100Mbps RJ-45; 外置PoE电源模块端口参数:1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、 1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V; 支持数码显示屏,可显示工作模式和信道等信息,不使用电脑也可轻松调试; 无线空口速率:300Mbps | 台 | 13 |
|  | 400 万高清防油污摄像机 | 传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS;内置GPU芯片 像素:≥400万; 最大分辨率:≥2560×1440; 最低照度:0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 最大补光距离:30m(红外视频监控距离)10m(暖光视频监控距离)2m(暖光人脸检测距离); 镜头焦距:3.6/6mm可选; 通用行为分析:物品遗留;物品搬移; 周界防范:绊线入侵;区域入侵;快速移动;徘徊检测;人员聚集;停车检测;人脸检测:支持人脸检测、跟踪、抓拍、人脸增强、人脸曝光、实时抓拍、优选抓拍、人脸角度过滤功能; 支持防油污可拆卸设计 报警事件:无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;音频异常侦测;外 部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;安全异常;传感器报警;老鼠检测; 检测戴口罩、戴帽子当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警; 可对老鼠进行检测,当检测到老鼠时可触发报警; 支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,场景变更,音频异常侦测,无SD卡,SD卡空间不足,SD卡出错,网络断开,IP冲突,非法访问 支持报警2进2出,音频1进1出,485,BNC,电源返送,最大支持512G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装 供电方式:DC12V/POE;防护等级:≥IP67; 含电源支架 | 台 | 21 |
|  | 400 万智能球型摄像机 | 支持IP67防护等级 像素:≥400万;传感器类型:≥1/2.8英寸CMOS; 最大分辨率:≥2560×1440; 最低照度:彩色:0.005Lux@F1.6黑白:0.0005Lux@F1.60Lux(红外灯开启); 最大补光距离:≥150m(红外); 补光类型:红外; 镜头焦距:≥5mm~115mm; 光学变倍:≥23倍;数字变倍:≥16倍; 云台定位准确度小于等于0.5°; 周界防范:支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支 持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警;支持联动跟踪; 人脸检测:人脸检测、人脸轨迹框、抓拍、人脸增强、实时抓拍; 可按照所设置的预置位巡航路径,每条巡航中可设置预置点; 接入标准:GB/T28181;ONVIF(Profile S&G&T);CGI;GA/T 1400; SDK; 透雾功能:电子透雾; 报警输入:≥2路,开关量输入(0~5V DC); 报警输出:≥1路; 网络接口:≥1个; 语音对讲:支持; 供电方式:DC24V/2.5A±25%(标配);防护等级:≥IP67 含电源支架 | 台 | 4 |
|  | 室外枪球一体摄像机 | 传感器类型:全景:≥1/2.8英寸CMOS;细节:≥1/2.8英寸CMOS; 像素:全景:≥400万;细节:≥400万; 最大分辨率:全景:3840×1080细节:2560×1440; 最低照度:全景:(单目镜头)彩色:0.001Lux@F1.0黑白:0.0001Lux@F1.00 Lux(红外灯开启)细节:彩色:0.005lux@F1.6黑白:0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启); 最大补光距离:全景:≥30m(白光);细节:≥150m(红外); 全景摄像机内置不少于4颗白光灯,细节摄像机内置不少于4颗红外灯、2颗白光灯; 镜头焦距:全景:2.8mm;细节:4.8mm~154mm; 镜头光圈:全景:F1.0细节:F1.6-4.0; 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像,纵向拼接偏差像素≤4个像素点;全景通道水平视场角≥185°; 设备支持全景摄像机与细节摄像机互为不小于180°夹角监控; 光学变倍:细节:≥32倍; 定时任务:预置点;巡迹;巡航;线扫; 可视域功能:支持; 周界防范:支持9种规则,人车分类和跟踪2种功能支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警;支持单球跟踪; 人脸检测:支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩,胡子;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持实时抓拍,优选抓拍,支持质量优先三种抓拍策略; 光警戒:支持白光警戒;闪烁时间可设置:5-30秒;频率:高/中/低; 声警戒:共计22条语音报警内容,支持自定义语音内容导入;声音:高/中/低;持续时间可设置:5-30秒;110dB; 透雾功能:全景:电子透雾;细节:电子透雾; 网络接口:1个(RJ-45母头网口,支持10M/100M网络数据); 支持1路音频输入和1路音频输出; 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能; 内置喇叭可随设备的转动进行水平、垂直不同方向的定向播放;喇叭支持水平0~360°,垂直-20~90°旋转; 语音对讲:支持; 供电方式:DC36V/2.23A(-25%~+25%);防护等级:IP66; 含支架电源。 | 台 | 13 |
|  | 55寸明厨亮灶专用监视器 | 面板尺寸:55英寸; 信号输出标配:Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2; 信号输入标配:HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1; 支持的分辨率:3840×2160 | 台 | 2 |
|  | LCD拼接屏 | LCD屏规格:产品尺寸:≥55寸，双边拼缝:≤1.7mm，分辨率:≥1920*1080，亮度:≥500cd/m2，输入接口:≥VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS，232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1，输出接口:≥CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 3.4路高清解码器规格（2台）: 支持4路HDMI信号输出接口 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/ 12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割,支持M×N自由分割 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1 080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 HDMI输出接口支持3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入,支持国标GB28181接入 ,支持私有协议接入，支持预案轮巡，支持底色选择 4.安装方式:壁挂，含底座式拼接屏支架 | 台 | 4 |
|  | 4 路高清解码器 | 支持4路HDMI信号输出接口 支持4路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/ 12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割,支持M×N自由分割 最大支持2路32MP@25fps / 7路12MP@25fps / 10路8MP@25fps / 14路6MP@25fps / 18路5MP@25fps / 28路3MP@25fps / 36路1080p @30fps /144路D1@30fps同时解码 HDMI输出接口支持3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入,支持国标GB28181接入 ,支持私有协议接入，支持预案轮巡，支持底色选择 | 台 | 2 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 14910.07 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 838.97 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.5 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 3445.99 |
|  | 标准化考场监控系统 |  |  |  |
|  | 400W半球摄像机 | 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测 采用高性能≥400万像素≥1/2.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高,最大可输出400万(2688×1520)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,实现超低码流传输 镜头焦距:2.2-2.8mm定焦广角镜头 内置红外补光灯,最大红外监控距离≥30米 支持走廊模式,宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境 支持报警≥2进2出,音频≥1进1出,最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式,支持12V电源返送,最大电流165mA,方便工程安装 支持≥IP67、IK10防护等级，含支架电源，含防爆遮罩 | 台 | 107 |
|  | 400万考场通道枪型摄像机 | 像素:≥400万;传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率:≥2688×1520; 最大补光距离:≥50m(红外); 镜头焦距：2.2-2.8mm定焦广角镜头 视频压缩标准不少于:H.265;H.264;H.264B;MJPEG; 智能编码不少于:H.264:支持H.265:支持; 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启); 支持通用行为分析:绊线入侵,区域入侵(两项支持人车分类及精准检测),物品遗留,物品 搬移,徘徊检测,人员聚集;支持SMD 报警事件功能不少于:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵; 电压检测;智能动检(人);安全异常; 供电方式:DC12V;POE供电 防护等级:≥IP67，含支架电源 | 台 | 144 |
|  | 400 万高清网络周界枪型摄像机 | 像素:≥400万;传感器类型:≥1/2.7英寸CMOS; 最大分辨率:≥2688×1520; 智能编码:H.264:支持;H.265:支持; 最低照度:0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(补光灯开启); 最大补光距离:≥80m(红外视频监控距离)≥;50m(暖光视频监控距离); 补光灯:≥2颗(红外灯);≥2颗(暖光灯); 走廊模式:90°/270°(在1080P分辨率及以下支持); 内置MIC:支持; 内置扬声器:支持; 通用行为分析:物品遗留;物品搬移; 周界防范:绊线入侵;区域入侵;徘徊检测;人员聚集; 报警事件:网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;徘徊 检测;人员聚集;音频异常侦测;电压检测;SMD;安全异常; 接入标准:ONVIF(Profile S & Profile T);CGI;GB/T28181(双国标); 预览最大用户数:20个(总带宽:48M); 其他功能:声光警戒; 供电方式:DC12V/PoE;防护等级:IP67 工作电压:DC 12V; 含支架电源 | 台 | 7 |
|  | 保密室录像机 | 支持最大8路网络视频接入,网络性能接入80Mbps,储存80Mbps,转发80Mbps 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码,最大支持8路视频回放 支持1路VGA输出,2路HDMI输出,支持VGA和HDMI 1同源输出,双HDMI 4K分辨率异源输出 支持8个内置SATA接口,单盘容量支持6T,可配置成单盘 支持1个外置eSATA接口,用于录像和备份支持IPC复合音频1路输入,支持语音对讲1路输出,支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持WEB、本地GUI界面操作支持 16路报警输入、6路报警输出,支持开关量输入输出模式 | 台 | 1 |
|  | LCD拼接屏 | 产品尺寸:≥55寸，3*4=12块; 双边拼缝:≤1.7mm 分辨率:≥1920*1080 亮度:≥500cd/m2 输入接口:≥VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)*1 输出接口:≥CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 含3X4底座式拼接屏支架 | 套 | 1 |
|  | 12路高清解码器 | 1.支持 12 路 HDMI 信号输出； 输出接口最大支持 3840 × 2160@60 及以下常规分辨率和自定义分辨率输出；支持1路 HDMI 和 1 路 DP 信号输入；输入接口最大支持 1920 × 1080@60 及以下常规分辨率采集编码；具备1对语音对讲接口: 1个 3.5mm 音频输入接口和 1个3.5mm音频输出接口；支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码；支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/ 视频解码。 2.支持音频压缩格式: PCM/G711/AAC。 3.支持每屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割,支持 M×N自由分割。 4.支持任意开窗、漫游,每屏最大支持 36 路开窗。 ▲5.支持前面板集成LCD液晶屏,显示设备状态,如IP、设备型号、版本号等,支持前面板快捷键进行预案切换,轮巡,采集信号快速上墙。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 6.最大支持3路8K@60fps/30路4K@30fps/120路1080p@30fps/43，2路D1视频解码能力;H264和H265解码能力相同。支持电视墙默认底色设置,支持高清地图显示;支持多屏融合拼接,跨屏画面毫秒级同步。 | 台 | 1 |
|  | 32路网络存储服务器器 | 支持嵌入式Linux系统,工业级嵌入式微控制器 支持≥32路网络视频接入; 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流 支持VGA、HDMI异源输出,HDMI视频输出分辨率最高达4K 支持≥1路后智能人脸检测比对; 最大10个人脸库,共20000张人脸图片;2路后智能周界检测;4路后智能SMD 支持前智能:人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议 支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入 支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码, 最大支持16路视频回放 支持≥9个内置SATA接口,单盘容量支持≥20T 支持语音对讲,客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持≥16路报警输入、4路报警输出,其中1路继电器输出,1路12V1Actrl输出,支持开关量输入输出模式 支持≥3个USB接口(2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口) 支持≥2个千兆以太网口,支持2个不同段IP地址的IPC设备接入,支持将双网口设置同一个IP地址,实现数据链路冗余 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份,支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能,设备支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续査看 支持本机硬盘、网络等存储方式,支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR，为保证系统的兼容性和稳定性,需能接入省、市级“国家教育部考试中心网上巡查平台”系统 | 台 | 4 |
|  | 网络存储服务器 | 1.名称:48盘位网络存储服务器 2.规格::≥单颗 64 位多核高性能处理器,CPU型号：英特尔 7505；配置 1+1 冗余电源,≥48 盘位,单盘最大支持≥ 20TB 硬盘,支持硬盘热插拔;≥4 个千兆数据网口, ≥1 个百兆管理网口,支持扩展 ≥4 个千兆数据网口,可选配万兆光口 PCIE 网卡,可选配千兆电口 PCIE 网卡; ≥1 个 HDMI , ≥4 个 USB , ≥1 个 eSATA , ≥1 个 RS232 2、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 , SRAID ,支持全局热备和局部热备盘;支持≥320 路 H.264/H.265 混合接入,网络带宽 800Mbps 接入, 800Mbps 存储, 800Mbps 转发;可通过 ONVIF 、 GB28181 、 RTSP 、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头,实现视频存储;支持通过 IPSAN 、 NAS( Samba 、 FTP 、 NFS )、视频直存模式访问存储资源等;支持 NL-SAS 硬盘、 空气硬盘、 14T、16T、 18T、 20T、 22T 氦气硬盘接入;支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 支持前段IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传，支持1024路4Mbps的录像回传 3.其它:本体调试 | 台 | 4 |
|  | 8TB 硬盘 | 企业级监控盘，单盘容量8TB，硬盘接口：SATA；转速 7200RPM，缓存：256MB | 台 | 120 |
|  | 管理控制终端 | I7 ≥13代 /16G RAM/512GSSD+1T 7200 rpm机械硬盘/WIN11,24 英寸显示器，独立显卡1050Ti及以上;厂商六年质保 | 台 | 13 |
|  | 6联操作台 | ≥3600mm*750mm*850mn镀锌钢板材质,钢板厚度1.5mm | 台 | 3 |
|  | 考场监控服务器（含考场监控管理平台） | 1.名称:考场监控服务器 2.参数::2U机架式服务器机箱，处理器：intel 处理器，CPU型号：RS2207SH-Xeon 4210*2， X86架构，≥10核，≥2.2GHz 内存：配置64G内存（4根16GB DDR4 ECC 内存条）内存槽位数24个，最大单根支持：64GB，最大支持内存1536GB支持 UDIMM/RDIMM 网卡：GE×4（板载GE×2，PCI-E加配GE×2），10GE网卡1块（2光口），最大支持拓展4PCS 四口10GPCIe网卡，支持拓展万兆网口 硬盘：2块2T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持4块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 接口：2个USB3.0，3个USB2.0、1个VGA接口、2个Micro SD卡插槽 RAID卡：LSI 3008 SAS卡/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E 风扇：4 个热插拔风扇模组，支持转子冗余 电源：配置550 W电源模块×2 考场监控管理平台 1、采用弹性可扩展的架构,安全可控,根据实际需求叠加业务系统; 2、支持系统管理,角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理; 3、支持资源绑定,可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源,并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置; 4、支持视频上墙查看;支持电子地图; 5、支持为报警事件配置联动动作,包括:联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作(视频弹窗、门禁、抓图、云台等); 6、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用; 7、支持平台上下级联,可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构,可进行数据推送控制; 8、支持考场录像功能:在通过客户端进行本地录像期间,能够通过快捷菜单将所有正在录像通道一次性一键进行主/辅码流切换;并满足湖南省各类考试录像需求 9、支持通过客户端查看到本地录像的状态,是否已经开启/是否正在进行本地录像; 10、支持考试定时任务,任务开始后以任务名称自动生成文件夹保存; 11、支持客户端转发存储性能≥100路(720P,2M,H.264格式); 12、支持客户端录像下载功能:可按照时间顺序进行截取顺序下载;不同客户端账号的本地录像计划,互不影响,不进行同步; 13、支持设备运维,对设备/通道/服务器进行资源监控,支持视频质量巡检、录像质量巡检; 14、含300路标准化考场视频监控通道路数授权 15、支持录像按时间、按文件的下载,以.dav、.avi、.mp4、.flv、.asf的格式保存录像文件; 16、导出视频文件采用“MP4”格式,可以使用通用播放器正常播放(包括倍速播放、定点播放、快进、后退等),导出文件大小为1GB至4GB。 16、需响应满足业主单位定制开发需求（免费） | 台 | 1 |
|  | 视频接入平台 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》相关技术规范; 2.支持标准SIP2.0; 3.支持基于国标(GB/T 28181-2011)协议和标准Onvif协议的设备接入; 4.支持H.264、H.265编码的视频预览; 5.支持100路音视频信号的接入。 6.支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射; 7.支持SIP URI组、用户、树形列表管理; 8.支持系统管理员进行用户分组,可对平台设置多类管理员,对每类管理员赋予不同的管理权 限,如添加删除设备、 帐号权限,查看权限、设置权限等; 9.支持用户的接入认证; 10.支持用户、设备在线信息统计; 11.支持集中管理和分散管理两种模式; 12.支持两种工作模式:考试模式、普通模式; 13.支持系统核心数据库的备份和恢复; 14.支持生成和打印系统用户、设备清单报表; 15、可实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通 | 套 | 1 |
|  | 考场拾音器 | 1.连接方式:三条引线:(电源、音频、公共地); 灵敏度:-34dB; 信噪比:70dB(1米m40 dB音源SPL)30dB(10米m 40dB 音源SPL)1KHz at 1Pa; 2.含拾音器电源：支持DC12V1A输出， 3.含设备箱用于前端放置电源 | 台 | 95 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | 米 | 9138.43 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 514.21 |
| 出入口控制系统 |  |  |  |  |
|  | 出门按钮 | 外形尺寸：按键次数 :40000 次以上， | 台 | 133 |
|  | 人脸识别一体机 | 1.≥7英寸IPS全视角LCD触摸显示屏;支持Wi-Fi 2.功能;内置刷卡模块,触摸屏密码,可外接身份证阅读器;自动扫描纸面或手机屏二维码;摄像镜头:≥200万像素; 3.USB通讯口:.≥1路Type-A;串行通讯口:.≥1路RS-232;继电器输出:.≥1路开关量; 4.人脸检测:默认检测最大人脸;识别准确率.≥:99.99%;人脸容量:.≥50000张人像照片; 5.防护等级:IP42,室内使用;带12V电源 | 台 | 133 |
|  | 单门磁力锁 | 工作电压：280*2kg 拉力;工作电压: 12V 门磁状态输出;开门延时: 0 、 3 、 6 、 9 秒;开门方式:断电开门;含门磁反馈 | 台 | 83 |
|  | 双门磁力锁 | 280*2kg 拉力;工作电压: 12V 门磁状态输出;开门延时: 0 、 3 、 6 、 9 秒;开门方式:断电开门;含门磁反馈 | 台 | 50 |
|  | 单机芯速通式通道闸 | 采用翼闸，含人脸识别;具备 NFC 识读功能;红外对数: 6 对;通道宽度: 500mm-1000mm ;箱体材料:304 不锈钢;可嵌入式安装读卡器,支持双向读卡,双向通行显示 | 台 | 12 |
|  | 双机芯速通式通道闸 | 采用翼闸，含人脸识别;具备 NFC 识读功能;红外对数: 6 对;通道宽度: 500mm-1000mm ;箱体材料:304 不锈钢;可嵌入式安装读卡器,支持双向读卡,双向通行显示 | 台 | 8 |
|  | 双屏智能访客机 | 1.采用高性能嵌入式处理器,Windows1064位操作系统; 2.配套120G固态硬盘; 3.显示屏:前屏:≥15电容触摸显示屏;后屏:≥11寸显示屏; 4.摄像头:≥1/2.8"2MPCMOS彩色单目摄像头 5.支持语音提示;人证比对;抓拍功能; 6.读卡类型支持IC卡身份证存储记录数量:≥100000条 7.USB接口:≥2个USB2.0接口网络接口:≥2个1000Mbps以太网口 8.供电方式:DC12V5A | 套 | 2 |
|  | 门禁控制箱 | 用于门禁后端控制设备、开关电源放置； | 台 | 18 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 134.85 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 护套线 2.型号、规格:RVV4*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 337.78 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVVP 8*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 2355.26 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | 米 | 470.1 |
| 机房工程（UPS配电系统） |  |  |  |  |
|  | 在线式UPS电源 | 1.功率:60kV·A（后备时间1小时、内置旁路开关） 2.其他:含主机、及其外置电池支架柜体等附件 | 个 | 1 |
|  | 在线式UPS电源 | 1.功率:20kV·A（后备时间1小时、内置旁路开关） 2.其他:含主机、及其外置电池支架柜体等附件 | 个 | 1 |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 容量(A·h；V/A·h):200Ah;其他:1)蓄电池采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾逸出2）阻燃性能:蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性，其阻燃标准应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 | 节 | 88 |
|  | 考场设备专用电源箱 | 编号:KC-1#RD2-1F、3F、5F，KC-1#RD3-1F、3F、5F，KC-1#RD4-1F、3F、5F,KC-1#RD5-1F、3F、5F | 台 | 12 |
|  | 门卫室电源箱 | 编号:AF-6#1、AF-6#2、AF-7#1、AF-7#2 | 台 | 4 |
|  | 安防电源箱 | 编号:消控室AF-xks | 台 | 1 |
|  | 安防电源箱 | 编号:AF-1#RD1-2F、4F,AF-1#RD6-2F、4F,AF-2#RD1-2F、4F，AF-4#RD1-2F、4F、6F,AF-4#RD2-2F、5F，AF-1#RD1-2F、4F，AF-1#RD6-2F、4F，AF-2#RD1-2F、4F，AF-5#RD1-2F、5F | 台 | 30 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-3*2.5mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | 米 | 483.600 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-0.6/1KV-3*4mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | 米 | 122.1 |
|  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5*10mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | 米 | 533.592 |
| 梯控系统 |  |  |  |  |
|  | 梯控主机 | 支持LED指示灯 支持通过TCP/IP通信 支持≥2路继电器输出 支持≥3路RS-485输出 支持最大可接入4个联动模块(主机最大支持给2个联动模块供电),最大可控制120层楼层按钮 | 台 | 11 |
|  | 梯控联动模块 | 具有18个继电器输出接口,通过RS485总线与梯控主机连接,通过继电器对的开关达到楼 层控制的目的。搭配梯控主机,可实现权限楼层,联动呼梯等业务 | 台 | 11 |
|  | 开关电源 | 输入电压范围:AC85-264V/DC120-370V 交直流两用(同一个端子输入电压) 工作温度范围:-30℃-70℃ 待机功耗0.3W 掉电保持时间115VAC-230VAC 短路保护短路状态消失后,恢复时间小于5s 过压保护24V 低待机功耗、高效率 4000VAC高隔离电压 支持输出短路、过流、过压保护 | 台 | 11 |
|  | 梯控控制器箱体 | 铁箱一般用于梯控主控器设备放置于轿顶时使用,可起到防尘作用。 | 台 | 11 |
|  | 按钮转接线 | 每根排线对应12个楼层按键 单根总线径0.1平方以上纯铜、单根外径1.3-1.4mm | 套 | 11 |
|  | 门禁一体机 | 1.采用7英寸触摸液晶显示屏,分辨率1024*600; 2.具有双目摄像头,一路为可见光≥200万摄像头,另一路为红外≥200万摄像头;应支持在0.001lux低照度无可见光补光环境下实现人脸识别; 3.应支持≥20000个用户及≥50个管理员信息录入,应支持≥20000张人脸信息录入,应支持≥50000张卡片信息录入,应支持≥20000个密码录入,应能存储≥300000条进出记录; 4.实现人脸、IC卡、密码等多种识别方式,并实现多种组合识别鉴权方式; 5.设备应支持在距离地面1.4m安装高度情况下,距离屏幕正前方0.18m~4m范围内,应能有效人脸识别;在距离地面1.4m安装高度情况下,在距离屏幕正前方3m时,应能对0.6m~2.4m高度的人脸进行人脸识别;识别距离最近应≤0.2m; 6.实现活体检测功能,实现手机照片、打印照片和视频防假; 7.支持门控安全模块扩展,防止暴力开门,提升通行安全; 8.实现多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息,适应多种场景,有效保障用户隐私; 9.实现未佩戴口罩检测模式,实现未佩戴口罩异常事件告警; 10实现胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警; 11.实现TCP/IP接入网络,实现主动注册、P2P注册、DHCP; 12.支持自定义语音播报,验证成功后可叠加播报姓名;支持视频和图片广告播放; 13.实现IP65防护等级,含电源适配器。 | 台 | 11 |
|  | 梯控管理系统 | 1、设备管理,支持电梯设备新增、删除; 2、楼层分组,支持选择电梯后自定义对楼层进行分组以及楼层分组名称命名; 3、梯控计划,支持添加、删除、修改在线梯控计划;梯控计划支持按一天4个时段单独配置,支持梯控计划复制功能;支持选择楼梯通道及梯控计划进行高峰配置; 4、梯控授权,支持配置在线梯控授权和离线梯控授权,在线梯控授权支持按部门授权、按人员授权管理,支持离线梯控写卡授权; 5、记录查询,支持展示在线梯控的刷卡、刷脸记录,支持数据导出;支持记录保存时长配置 | 套 | 1 |
|  | 多芯软导线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVVSP2*1.0 3.配线形式:综合考虑 | 米 | 1904.76 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | 米 | 2832.5 |
| 考场监考室时钟系统 |  |  |  |  |
|  | 单面日历式子钟 | 单面显示，≥3寸红色高亮数码管显示时：分：秒；≥1.8寸红色高亮数码管显示年，月，日，星期；LED显示单元发光强度：≥200cd/平方米；对比度≥10:1；LED显示屏可视视角≥65°；显示屏MTBF：≥8万小时；独立计时精度：≤±0.05秒/天；输入方式：内置北斗卫星信号接收天线，接收北斗卫星信号；同步误差：≤5ms | 套 | 3 |
| 校园电视台 |  |  |  |  |
|  | 校园电视台网关主机 | CPU: ≥Intel Core I7四核八线程 内存：≥256G 网卡：INTEL千兆*6 硬盘：512G（系统） SSD +16T存储硬盘 机箱：2U工控机箱 电源：≥500W | 1 | 台 |
|  | IPTV电视统一管理系统 | 1.自定义开机视频功能 系统自带开机视频模块，学校可以根据需要 上传自制作的视频，实现开机后自启动播放 视频宣传。 视频内容建议： 1）青少年宣教视频。 2）配合公安部门播放公共场所黄、赌、毒 禁令等安全知识。 3）宣传学校规则制度。 2.中英文切换页面 1）可上传学校名称，logo。 2）背景图可自定义。 3）支持中英文两种语音模式。 3.主界面介绍（主界面可实现高端定制化） 1）界面上面板块显示学校名称，时间，日 期，天气 2）界面背景视频可自定义上传。 3）功能板块最多可以支持11个，可以自主 添加热门apk。 4）下发滚动条广告位，可以根据需要发布 通知信息等。 4.直播，回看介绍 系统界面设计简洁大方，直播节目可自主添加，系统支持运营商IPTV源，卫星源，广电源，网络源，内容丰富多彩。节目列表可 根据客户需要自定义分组，直播流畅，极速 换台，换台速度在1秒以内。支持自办频道， 公开课直播，会议直播。 系统自带回看功能，添加回看硬盘后，可在系统里面设置电视节目回看，最多可支持 7天回看数据 5.教育视频（点播）系统支持之定义上传视频，支持分类。 课程辅导、回顾讲课视频、励志宣传片 6.学校介绍板块 系统以高雅图文方式对学校 构造、房型、人文、环境、 及特色教学进行简介，为学 校增光添彩。 7.强制插播 加入插播学校紧急通知等。（强制插播过程中，终端不接收遥控器任何指令) 8.支持IPTV 终端机顶盒统一管理、实时设备状态。 9.数据库自动备份，每天备份数据库发送到指定邮箱 | 1 | 套 |
|  | 终端机顶盒 | 1.H264/265高清解码。 2.支持常用的流协议推拉流，支持hdmi输出，对接一体机接口。 3.硬采集编码转发接收模式，支持单播组博。 4.B/S系统结构，具备穿网能力，支持广域网、城域网实时直播。 5.提供标准二次开发接口。 6.遥控器一个 7.提供终端永久授权 8.包含网络调试、跳线、安装，通过olt-onu形式，实现组播传输，对原有onu进行技术升级服务 | 110 | 套 |
|  | 高清编码器 | 1.名称:高清编码器 2.参数: 1）支持 4 路 HDMI 输入 H264 265 编码 UDP RTSP 等组播输出 2）支持 4 路或 8 路 HDMI 输入 3）支持 H.264/H.265 高压缩视频编码格式 4）支持 MEPG-1 Layer2、AAC（可选）、AC3（可选）音频编码格式 5）支持字幕滚动、图片及二维码叠加，LOGO 与符号添加等，可在电视屏幕任意地方显示，可调坐标 1920X1080，可调字体、颜色、分辨率 6）支持图文定时显示功能，多张图片可轮流幻灯显示 7）支持设置完成立即生效，无需重启 8）支持多节目流（MPTS）或单节目流（SPTS）IP 输入和输出 9）支持 Web 远程网络管理 10）支持远程授权控制 | 2 | 台 |
|  | 高清矩阵切换器 | 1.名称:无缝高清矩阵切换器（含高清无缝混插矩阵切换内嵌软件） 2.无缝高清矩阵切换器参数:1）. 矩阵采用纯硬件标准化机箱设计,支持配置≥ 16 × 16 路信号切换,支持 HDMI 、 DVI 、 VGA 、 SDI 、HDBaseT 、光纤的任意输入 / 输出信号卡,其中 DVI 输入卡兼容 CVBS , YUV,VGA 信号, VGA 输入 / 输出卡均兼容 CVBS , YUV,VGA 信号。2）. 采用板卡模块化设计,支持接入≥ 4 块输入卡、≥ 4 块输出卡、≥ 1 块控制卡;通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵,如 HDMI 矩阵, DVI 矩阵, VGA 矩阵,YUV 矩阵。3）. 支持无缝切换功能,切换过程无黑屏信号。4）. 输入输出分辨率支持≥ 4K@60Hz ;支持断电记忆功能;系统内可存储多组预切换指令,调用时可以一键切换。5）. 支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频选择输入、支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出。6）. 采用多线程通信技术,支持接入≥ 1 块控制板卡,具有≥ 1 路 RS-232 接口 , ≥ 1 路 RS-485 接口 , ≥ 1 路TCP/IP 端口,支持扩展延长触控屏控制。7）.HDBaseT 输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输,可对 RS-232 和 IR 信号选择随视频信号切换,或分离切换模式。8）. 机箱前面板内置≥ 7 英寸全彩触摸屏,可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作,具备自定义设置场景名称功能,可查看设备 IP 地址、通道信息、切换状态,可进行 IP 地址设置、重置,具备通道切换状态显示,支持输出分辨率显示,支持板卡接入状态显示,具备中英文双语切换功能。9）. 采用无极缩放算法与视频编解码处理技术,支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节,支持 HDR 画质增强功能。 3.高清无缝混插矩阵切换内嵌软件参数：1）. 软件内嵌于高清混插矩阵切换系统,实现各类高清晰数字 / 模拟信号的处理、切换等功能。2）. 分辨率支持≥ 4Kx2K 的处理能力。3）. 支持信号无缝切换,切换过程无黑屏信号。4）. 支持通过专业的 PC 上位机管理软件控制。5）. 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 台 |
|  | HDMI 超高清无缝输入卡 | 1.名称:HDMI 超高清无缝输入卡（含内嵌软件） 2.参数:1 ）.具有≥ 4 路 HDMI-A 母接口输入和≥ 4 路 3.5mm 音频座,支持音视频信号一起切换,同时支持音频单独传输,模拟音频与 HDMI 内嵌音频支持选择输入。2） .画面切换效果支持无缝切换,切换过程无闪烁、无黑屏。3） .模块插板式矩阵,支持热插拔,即插即用。4 ）.支持断电现场切换记忆保护功能, ESD 静电保护功能。5） .支持分辨率≥ 3840 × 2160P@60Hz。6） .支持 EDID 管理功能,可选默认 EDID 或者现场可学习。 3.高清矩阵输入板卡内嵌软件参数：1）. 软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备,实现信号的处理功能。2）. 支持分辨率≥ 3840 × 2160P@60Hz 的处理能力。3）. 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 台 |
|  | HDMI 无缝高清输出卡 | 1.名称:HDMI 无缝高清输出卡（含内嵌软件） 2.参数:1 ）.具有≥ 4 路 HDMI-A 母接口输入和≥ 4 路 3.5mm 音频座,支持音视频信号一起切换,同时支持音频单独传输,模拟音频与 HDMI 内嵌音频支持选择输入。2） .画面切换效果支持无缝切换,切换过程无闪烁、无黑屏。3） .模块插板式矩阵,支持热插拔,即插即用。4 ）.支持断电现场切换记忆保护功能, ESD 静电保护功能。5） .支持分辨率≥ 3840 × 2160P@60Hz。6） .支持 EDID 管理功能,可选默认 EDID 或者现场可学习。 3.高清矩阵输入板卡内嵌软件参数：1）. 软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备,实现信号的处理功能。2）. 支持分辨率≥ 3840 × 2160P@60Hz 的处理能力。3）. 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 2 | 台 |
|  | SDI 无缝高清输入卡及输出卡 | 1.名称:SDI 无缝高清输入卡及输出卡（含内嵌软件） 2.参数:1）. 支持≥ 4 路 SDI 视频信号输入,支持热插拔。2）支持≥ 4 路 SDI 视频信号输出,支持热插拔 3）. 带宽支持 19Mbps 至 2.97Gbps ,支持分辨率≥ 1080P ,兼容 HDTV 。4）. 支持快速无缝切换,无闪烁,无黑屏。5）. 支持断电现场切换记忆保护功能。6）. 兼容各种格式的 SDI 信号,包括: SD/HD/3G-SDI( 自适应 ) 。 3.内嵌软件参数：1）. 软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备,实现信号的处理功能。2）. 支持分辨率≥ 1920 × 1080P@60Hz 的处理能力。3）. 通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
|  | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 1283.5 |
|  | 配线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV2*1.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 1328.1 |
|  | 新闻发言室平台软件、多画面合成编码软件、后期媒体编辑软件 | 1. 配置遥控笔远程控制:机位切换、 DDR 控制、字幕控制、 DVE 控制、录制。 2. 支持布局模板编辑器,允许在三维纵深中自由定义窗口布局。制作完成的布局可被保存成模版,在日后被重复利用、快速调度,支持随时随意修改。 3. 支持远程无线控制,手机、平板等任意终端通过远程网页控制宏脚本,一键节目制作。网页端支持用户自定义界面和控制方式。 4. 系统支持字幕随切随播,即切换到当前机位时设置好的字幕会播放、上键;切换到另一机位时,当前字幕停止、下键;字幕随切随播不借助第三方工具。 5. 可以设定音频输出方式,指定音源始终输出、切换到 PGM 时输出、始终不输出。 6. 集成多种 3D 场景模板包含(新闻、教育、体育、时政、综艺等 18 个类别,不少于 400 套)和图文字幕模板(不少于 100 套),获取场景及模板后,可进行修改使用。 7. 系统实时渲染输出三维模型场景三角形面数大于 30000 万,纹理贴图大于 15GB 。 8. 可对前景人物进行校色处理,包括亮度、对比度、饱和度、色彩偏移和色调增强(色调及增幅)等。 9. 可同时对摄像机信号、网络信号、 NDI 信号进行抠像处理,抠像效果人物边缘无黑边、无蓝(绿)边、无闪烁、无锯齿;人物运动或摆手时无蓝(绿)边、无拖尾。 10. 提供动态示波器,可显示视频画面信息,包括幅度和相位。并以矢量方式显示幅度和相位,助力抠像处理。 11. 系统支持一键快速抠像,通过一键抠像可以将水瓶、头发丝等半透明物体从背景中分离出来,被抠像物体边缘连续完整、无杂色。 12. 系统具有广播级前景修正功能,支持对抠像后的前景人物进行美肤、美白处理,处理区域仅作用于前景人物可见皮肤,不会影响衣物、头发、眼睛等区域。 13. 并行处理一路色键,每个机位可独立设置色键参数,独立保存、调用。 14. 能够实现多机位的实时切换。切换时不会出现错帧、丢帧、前景和虚拟场景不同步现象。支持二维划像、淡化、三维卷页、模型等特技切换效果;三维切换特技支持高光效果;支持多信号源同屏切换时的相互迁移,迁移包括平面移动、斜切、翻转等特效;机位切换过程中,前景信号与虚拟背景信号场同步切换,未发现前背景不同步、夹帧、黑场、画面撕裂。 15. 系统需支持本地和网络收录,无需外置采集设备,能够在线实时录制 PGM 合成信号,可以多种格式编码生成视音频格式文件,支持录制实时异地存储。编码格式及码率可调。 16. 系统支持多屏监看,可输出画面分割信号到电视墙大尺寸液晶电视上监看,视频输出的界面包括 PGM 监看、 PVW 监看、各路前景机位、本地视频、在线包装、字幕等需要监看的信息。 17. 可分别对每一路前景音频音量大小进行调整,能对本地视频的音量及输出音量的大小进行调整,支持模拟音频、嵌入音频的输入和输出。 18. 支持 3 路网络流媒体信号的接入,并可同时调度、播放。支持 RTMP/RTSP/UDP/HTTP/NDI 等流媒体信号输入。 19. 系统通过网口接收 IP ( UDP 、 RTMP 、 RTSP 、 HTTP )流媒体信号,可实时解析多路组播地址,将解析的视音频信号运用于虚拟视频开窗,也可用于虚拟机位的切换。 20. 支持流媒体直播,支持 RTMP 协议,可独立设置高达 80Mbps 码率, h264.h265 编码可选。 21. 系统提供图文在线包装功能,可在合成画面之后添加各种三维字幕图文效果,包括包括图片、动画、粒子效果,可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果,可生成 360 度粒子效果等,并且支持基于时间线的图文非线性编辑,可在节目中植入实时创建、所见即所得的三维文字和三维几何体,导入外来图文或三维模型、动画,可实时调整倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等多种的参数;所有物件的所有面均可实现纹理贴图,以满足节目 在线图文包装需求。 22. 系统提供图文字幕上屏时可修改功能,即不需要将字幕下屏即可修改播出内容,满足诸如比赛记分牌的应用场合。 23. 支持嵌入音频输入输出,模拟音频输入输出。 24. 系统四个讯道输入信号源可自由选择基带信号、 HDMI 信号、 NDI 信号、 IP 信号、 USB 信号,也可多种方式同时输入。 25. 支持 PAL 、 NTSC 、 720/25P 、 720/29.97P 、 1080/50i 、 1080/59.94i 、 1080/25P 、1080/29.97P 制式视频信号的输入,并可对其抠像以及在场景中播放。 26. 提供内置同品牌非线性快速编辑软件,可配合完成节目剪辑、合成、叠加字幕、文件打包和流媒体推送。快速编辑画面可实时下游键输出,用作回放及网络直播。 27. 能够实时生成虚拟场景,支持 3DS Max 、 Maya 等三维软件生成的三维场景模型,支持并透明场景模型,按 1920 × 1080/50/I 格式输出。 28. 支持虚拟三维场景编辑、实时渲染功能,可以即时修改 3DS Max 、 Maya 等三维软件制作的三维场景(包括改变物件纹理、光效、空间位置、大小、透明度、朝向和物件动画等属性),添加或删除三维物件,使生成的新场景有正确的渲染信息(如真实的环境光效);并可以生成新的场景(.MOD/.SAM 格式) , 场景文件及前景动画的导入格式具有3DS 和 X 选项。 29. 新闻发言室系统软件包含:多用途一体机软件和图像自动跟踪系统软件; 30. 多用途一体机软件要求具备:关于视频配置、采集高清或标清、版本升级 / 回退 / 复位、添加字幕和 LOGO 、 DHCP 自动获取 IP 等主要功能 31. 图像自动跟踪系统软件要求具备:关于 PPT 及视频检测、 ZOOM IN/OUT 操作、云台控制、预置场景快捷按键、预制位设定等主要功能; | 套 | 1 |
|  | 新闻发言室录播主机 | 1 、系统配置:≦ 2U 工控机箱 / 处理器主频≥ 3.0GHZ/ 内存≥ 16GB/ 集成千兆网卡 /2TB 企业版 硬盘 / 服务器电源 / 音视频接口板 /24 寸显示器 / 键鼠套装。 2 、输入信号:不少于 1 路 HD/SD SDI 、 4 路 IP/USB/NDI ,第一路具有色键功能; 2 路 DDR 本 地视频或 4G 回传信号;嵌入音频或模拟音频输入。 3 、输出信号:不少于 1 路 IP 输出、 1 路 NDI 输出、 1 路 HDMI ;嵌入音频输出。 4 、支持摄像机信号、 IVGA 、网络 HTTP/UDP/RTSP/RTMP/NDI 、手机信号、本地视频、 IP DSK 等信号源输入。可同时支持 PAL 、 NTSC 、 720/25P 、 720/29.97P 、、 1080/50i 、 1080/59.94i 、 1080/25P 、 1080/29.97P 等多种制式视频信号的输入,并可对其抠像以及在场景中播放。 | 台 | 1 |
|  | 高清摄像机（含高清摄像机系统软件） | 1. 支持先进的 ISP 处理技术和算法,使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感 强、清晰度高、色彩还原性好; 2. 支持 H.265/H.264 编码,即使在低带宽下,图像画面也流畅清晰 3. 采用 1/2.8 英寸高品质图像传感器,最大分辨率≧ 1920x1080 ,输出帧率≧ 60 帧 / 秒; 4. 具有 20 倍光学变倍镜头,镜头具有≧ 70 °无畸变宽视角; 5. 采用先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦; 6. 支持 16000 、 32000 、 44100 、 48000 采样频率,支持 AAC 、 MP3 、 PCM 音频编码; 7. 支持 DVI ( HDMI ), 3G-SDI , USB 、有线 LAN 、无线 LAN 接口( 5GWiFi 模块), 3G-SDI 支 持在 1080P60 格式下传输 100 米; 8. 支持 ONVIF 、 GB/T28181 、 RTSP 、 RTMP 协议,同时支持 RTMP 推送模式; 9. 支持 VISCA 、 PELCO-D 、 PELCO-P 协议,支持自动识别协议 支持多达 255 个预置位; 10. 储藏温度 -10 ℃~ +60 ℃; 11. 工作温度 -10 ℃~ +50 ℃; | 台 | 1 |
|  | 音频处理器 | 1. 采用工业级嵌入式架构,采用专用芯片和嵌入式操作系统,稳定可靠; 2. 可通过 USB 接口传输音频信号,代替传统模拟音频信号传输方式(同时也支持模拟信号传输方式),进行远程输出、远程参考信号输入、软件升级和参数配置 3. 集成自动噪音抑制技术,(去除包含空调、排气扇等噪音干扰)保证声音质量; 4. 可接不低于 6 只吊麦, 6 路差分输入,支持软硬件 48V 幻象供电开启关闭 5. 3 路单声道 Line-IN 输入 , 3 路单声道 Line-OUT 输出, 7. 6 路平衡输入可做 16 段 EQ 处理(其他输入、输出不作 EQ 处理); 8. 智能混音功能:根据开启的 MIC 数量自动调整系统的输出电平,不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高,而影响声音的清晰度; 9. 抗混响功能:无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后,吊麦静音或音量降低;无线麦关闭或静音 ( 可设置静置时间 ) 后,切换到吊麦拾音,抗混响等级可调; 10. 具备一键调试功能:短按一下主机上的复位键,根据检测的声场数据,麦克风和音箱的数据自动配置相应的设备参数模板; 11. 回声消除功能:对麦克风进行 AEC 处理,参考信号为远程音频信号,处理回声延迟能力: 128ms , 256ms , 512ms 12. 具有 AGC 功能,防止多人大声说话时破音; 13. 除 USB 外,还可通过网口进行软件升级和参数配置输入 / 输出增益、 EQ 、 AGC 、降噪等级等参数； | 台 | 1 |
|  | 无线话筒 | 1 、接收机:调制方式: FM ; 2 、频道组数:双通道; 4 、载波频段: UHF 640 ~ 690MHz ; 5 、频率响应 (hZ)30-18,000 Hz ; 6 、输出阻抗≤ 600 Ω; 7 、拾音器灵敏度 (dB-38dB ± 2dB(0dB=1V/PalKHz)) ; 8 、话筒电源: 1.5v × 2 电池; 9 、无线话筒 1 、接收机:调制方式: FM ; 2 、频道组数:双通道; 4 、载波频段: UHF 640 ~ 690MHz ; 5 、频率响应 (hZ)30-18,000 Hz ; 6 、输出阻抗≤ 600 Ω; 7 、拾音器灵敏度 (dB-38dB ± 2dB(0dB=1V/PalKHz)) ; 8 、话筒电源: 1.5v × 2 电池; | 支 | 1 |
|  | 灯具套装专业型 | 光 源: 600以上颗高显指LED阵列 电源电压: AC100~240V , 50/60Hz 额定功率: 150W 显色指数: Ra ≥ 92 色 温:≧ 5600K 调 光: 0~100% 线性调光 控制面板: LCD 液晶显示屏 + 四按键 通道模式: 1CH/2CH 出光角度: 120 度 散热方式:无风扇自然散热 控制模式: DMX512 控制 / 手动模式 防护等级:≧ IP20 配 件:遮扉,电源线,信号线 | 套 | 8 |
|  | 植绒抠像布 | 植绒布 摄影布 绿色 3x6m | 卷 | 1 |
|  | 教育云资源管理终端 | 1、≦ 2U 机架式服务器 2 、处理器:最大支持 2 颗 12 核 24 线程处理器; 3 、≧ 32G 内存 4 、≧ 6T 硬盘 5 、内置教育云资源管理平台所需端口及协议; 6 、支持微信端和 PC 端直播点播功能 | 台 | 1 |
|  | 嵌入式智能提词器 | 1. 嵌入式操作系统 2.全部采用一级功能按键,操作界面友好。 3. 任意设置字体、大小、颜色、间距、行距等,可以 通过颜色标明重要语句。 4. 明透分光镜 5. 玻璃透光率(大于等于) 97% , 分光比 2 : 8 ,高透光率,不损伤摄像机拍 摄的原始画面质量。 6. ≧ 22 寸双屏显示器,窄边框低蓝光广视角, HDMI 高清 显示提词视角更广,更清晰明亮 7. 附件:遮光罩、提词器单屏托板、三脚架、≧ 0.5 米 USB 延长线、≧ 0.5 米 HDMI 连接线、静音无线鼠标、 5 米 HDMI 连接线、无线遥控器 | 台 | 1 |
|  | 题词电视 | 运行内存/RAM：3GB；存储内存：64GB；USB2.0接口数：1个；USB3.0接口数：1个；HDMI2.1接口数：2个；HDMI2.0接口数：1个；色域值：100%；色域标准：BT.709；亮度：300-400尼特；响应时间：9.5ms；屏幕尺寸：>=55英寸；屏幕比例：16:9；屏幕分辨率：超高清4K | 台 | 1 |
|  | 教育云资源管理平台 | 一、 系统要求 1. 要求高清资源平台与新闻发言室录播主机为同一品牌，能够实现设备主机与系统的无缝对接； 2. 要求高清资源平台采用linux操作系统； 3. 支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求； 4. 录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5. 高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6.校级资源平台支持无缝对接至区域资源平台，满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求； 7.系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 8.系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 9.支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 10.系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 11.支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性； 二、 系统功能 1. 教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 2. 课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3. 专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 4. 优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审； 5. 微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定； 6. 名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7. 排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 8.可播放以下内容：1）青少年宣教视频。 2）配合公安部门播放公共场所黄、赌、毒、禁令等安全知识。 3）宣传学校规则制度。4）下发滚动条广告位，可以根据需要发布通知信息等。5）直播，回看介绍 系统界面设计简洁大方，直播节目可自主添加，系统支持运营商IPTV源，卫星源，广电源，网络源，内容丰富多彩。5）学校介绍板块，系统以高雅图文方式对学校 构造、房型、人文、环境、 及特色教学进行简介，为学校增光添彩。6）强制插播，加入插播学校紧急通知等。（强制插播过程中，终端不接收遥控器任何指令)。7）数据库自动备份，每天备份数据库发送到指定邮箱 三、 后台管理要求 1. 用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 2、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 3、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 4、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 5、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 台 | 1 |
|  | 86寸一体机 （含配套支架,带滚轮可移动式支架）（核心设备） | - 参数: - 1）.整机采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏,显示比例16:9,分辨率≥3840x2160,对比度≥4000:1,色域值达到72%NTSC; 2）.玻璃厚度<4mm,璃表面硬度>9H;。 3）.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 4）.采用红外触控技术,支持Windows系统中进行20点或以上触控,支持在Android系统中进行10点或以上触控。 5）.整机内置2.2声道扬声器,位于设备上边框,顶置朝前发声,前朝向10W高音扬声器2个,上朝向20W中低音扬声器；2个,额定总功率60W。 6）.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风,可用于对教室环境音频进行采集,麦克风拾音距离≥12米。 7）.整机内置扬声器采用缝隙发声技术,喇叭采用槽式开口设计,不大于5.8mm; 8）.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式,AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音,自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 9）.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式(AI-PQ),在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数,当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时,自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 10）.整机全通道支持纸质护眼模式,可实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节。 11）.整机支持5个自定义前置按键,“设置”、“音量-”,“音量+”,“录屏”“护眼”按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。 12）.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准,固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 13）.整机内置传屏接收模块,整机不需要连接任何附加设备,可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上;当使用外部电脑传屏时,支持触摸回传,在屏幕上部显示传屏工具栏,可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能;开启勿扰模式时,不允许其他人在进行传屏;投屏时可以选择过滤特定应用窗口,如邮件应用窗口。 14）.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号,智能手机通过麦克风接收后,智能手机与整机无需在同一局域网内,可实现配对,一键投屏,用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码; 15）.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持版本Wi-Fi6。 16）.整机上边框内置非独立摄像头,采用一体化集成设计,可拍摄≥1300万像素数的照片,可拍摄输出4K分辨率的视频。 17）.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人;识别所有学生,显示标记,然后随机抽选,同时显示标记不少于60人。 18）.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 19）.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员,并随机抽选1人。 20）.整机内置触摸中控菜单,在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单;支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能;支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式;并可支持调节音量、亮度,支持自动亮度模式,支持点击静音按钮静音。 21）.整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 等方式连接,支持一键打开/关闭展台软件;在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态,当设备连接/断开连接时,提供实时反馈提示;同时支持读取视频展台设备型号,对应显示设备实物图片。 22）.整机支持同一品牌智能笔,通过BLE(蓝牙低能耗技术)、USB Dongle(通用串口总线接收器)等方式连接,当整机和智能笔均支持BLE功能时,支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接,并支持读取智能笔型号, 对应显示设备实物图片。 23）.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务,账号登录后,打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 24）.整机设备可将应用编辑到教学桌面首页,编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑,支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面,在首页指定应用上长按进行移除。 25）.整机设备教学桌面支持查看设备盘符,支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘,点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态,当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 26）.包含集中控制平台软件授权，含整体设备及软件六年质保。 2、含配套支架包边 3、含HDMI高清视频线5米/根 4、要求与学校本部设备集中控制平台进行数据对接，以满足学校整体设备管理的使用需求，投标人需出具数据无缝对接承诺函。 | 台 | 1 |
|  | PC 处理系统 | 1）、主板搭载 Intel 酷睿系列≥ i5 12 代 CPU ;内存≥ 8GB DDR4 笔记本内存或以上配置;硬盘≥ 512GB 或以上 SSD 固态硬盘。 2 ）、内置电脑模块接口必须采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸电脑模块 。 3 ）、具有独立非外扩展的视频输出接口:≥ 1 路 HDMI 。具有独立非外扩展的电脑 USB 接口:≥ 3 路 USB 。 | 台 | 1 |
|  | 智能笔 | 1、采用笔型设计,手握舒适,带不少于 3 个遥控按键(上下翻页和自定义功能等按键),既可以用于触摸书写,也可用于远程操控。 2、采用 2.4G 无线连接技术,无线接收距离最大可达 15 米。 3、微小型 nano 单接收器设计,能磁力吸附收纳在笔上不易丢失,整洁美观; 4、自带自动休眠节电功能,扩充使用时长; 5、自定义功能按键可选功能包括:一键启动书写批注、一键启动 / 退出 PPT 播放、一键启动冻结并放大屏幕内容等;且可通过长按 / 短按实现两种快捷功能。 6、支持白板课件、 PPT 、 PDF 等多种格式的课件进行远程翻页控制。 | 根 | 1 |
| 信息引导及发布系统 |  |  |  |  |
|  | 电子班牌一体机(含配套软件） | 1. 显示屏:尺寸≥ 21.5 寸,分辨率≥ 1920*1080 ;亮度≥ 500cd/m2 ;对比度 1000 : 1 ;显示比例 16 : 9 ;视角 178 °。 2. 合金外框安全防刮玻璃材质(莫氏硬度 7H )。 3. 触摸屏:电容式 G+G ,支持 10 点触控;响应速度≤ 5ms ;触摸精度≤ 1.5mm 。 4.CPU ≥ Cortex-A17 四核,主频 1.8GHz ,系统运行内存≥ 2GB DDR3 ,存储容量≥ 16GB 。 5. 内置高灵敏度全向麦克风,拾音半径 0.5m 。 6. 内置 2.0 立体声道功放。 7. 内置 IC/ID 双频读卡器,支持 125KHz 和 13.56MHz ( iso14443A )协议。 8. 内置 200 万高清摄像头,在逆光人像处于背景照度≥ 60000Lux 环境下距离≤ 0.5M 内可正常进行人脸识别。 9. 整机采用 IP65 防水防尘结构设计,适用于学校教室半户外环境;厚度≤ 28mm ,安装后整机与墙面间隙≤ 2mm ;内置天线设计,无任何天线外露。 10. 支持蓝牙 +wifi 模块, 802.11b/g/n/ax 协议;两路 USB 接口;一路 RJ45 网口;支持 10M/100M 以太网;支持外接门禁(Wiegand26 国际标准协议)及串口接口。 11. 电子班牌支持人脸识别,后期可拓展门禁功能。 12. 电子班牌要求能满足学生家长发送信息,学生通过电子班牌接受,通知播放能根据每条通知文本长短,设置个性化轮播时长 13.含配套管理系统 | 台 | 50 |
|  | 智慧班牌软件 | 支持首页展示、考勤、学生评价、请假、学生作品、任务打卡、上课模式、场地预约、多场景应用、班级信息、班级相册、班级视频、班级倒计时、校园信息、校级相册、校级视频、校级倒计时、上/下课提醒、课表、值日表、作业、信息发布、个人中心、留言、家校沟通、门禁物联控制、校历、班牌首页可满足自定义第三方模块、督导巡课、系统设置等功能应用。 | 套 | 50 |
| 室外操场音频扩声系统 |  |  |  |  |
|  | 线阵音箱 | 1.类型:二分频线性阵列全频音箱 2.功率:700W(AES) 3.峰值功率:2800W 4.标称阻抗:8Ω 5.频率范围:60Hz-20KHz 6.灵敏度:104dB(1M/1W) 7.最大声压级(额定/峰值):132dB/138dB 8.低频扬声器:10"防水×2 9.高频扬声器:75mm(3")压缩驱动器×1 10.水平覆盖角(-6dB):110° 11.垂直覆盖角(-6dB):10° | 套 | 12 |
|  | 支架 | 1.材质:型钢 2.包含:田字架1个,U型扣4个,连接杆4条。线阵音箱支架 | 套 | 12 |
|  | 低频音箱 | 1.类型:低频音箱 2.功率:800W 3.峰值功率:3200W 4.标称阻抗:8Ω 5.频率范围:40Hz-400KHz 6.灵敏度:101dB(1M/1W) 7.最大声压级(额定/峰值):130dB/136dB 8.低频扬声器:18"×1 | 套 | 2 |
|  | 支架 | 1.标配长度:6米 2.材质:国标G80级锰钢 3.外壳:加厚合金钢,采用45号钢并淬火处理,更好保护内部结构 4.表面处理:淬火工艺+镀锌 5.链条破断应力:≥800Mpa 6.刹车系统:双重干式,有效控制升降系统,稳定升降,安全保障 7.轴承:滚针轴承 8.承重:2t 9.包含:葫芦架1套。 | 套 | 2 |
|  | 专业功放 | 1.输出功率（1KHz/THD≤1％）： 1)连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：2*1900W；立体声2Ω×2：2 *3200W；桥接16Ω：2400W；桥接8Ω：3800W；桥接4Ω：6400W 2)最大功率*：立体声8Ω×2：2*2000W；立体声4Ω×2：2*3400W；立体声2Ω×2 ：2*4800W；桥接16Ω：4000W；桥接8Ω：6800W；桥接4Ω：11600W 2.连接座：XLR 接口 3.电压增益 (@1KHz)：41dB 4.输入灵敏度：2.2dBU(1V)、8.2dBU(2V)、 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 8.信噪比 (A计权)：≥105dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥85dB 11.保护方式：过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、短路保护 | 个 | 7 |
|  | 专业音箱 | 1. 阻抗: 8 Ω 2. 频响: 100Hz-20KHz 3. 功率: 400W 4. 灵敏度: 112dB ± 3dB 5. 最大声压级( dB ): 138dB 6. 覆盖角度:( H ) 70 °( V ) 70 ° 7. 高音: 44 芯高音× 1 8. 低音: 12 寸低音× 1 9. 连接插座:两个 4 芯航空防水插座 1+2- | 套 | 8 |
|  | 专业功放 | 1.输出功率：立体声@8Ω：700W×2；立体声@4Ω：1000W×2；桥接@16Ω：1400W；桥接@8Ω：2000W 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥102dB | 个 | 6 |
|  | 专业音箱 | 1. 阻抗 :8 Ω 2. 频响 :50Hz-20KHz 3. 额定功率 :400W 4. 峰值功率 :1600W 5. 灵敏度 :99dB/W/M 6. 最大声压级(额定 / 峰值) :125dB/131dB 7. 覆盖角度 :(H)80 ° (V)60 ° 8. 高音 :1.7" 压缩高音单元× 1 9. 低音 :12" 低音× 1 10. 防护等级 :IP55 | 套 | 4 |
|  | 无线话筒 | 1. 频率范围: 470MHz-510MHz 、 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz 、 807MHz-830MHz 2. 调制方式: pi/4-DQPSK 3. 频率响应: 20Hz~20kHz (± 3dB ) 4. 信噪比:≥ 105dB ( XLR ) 5.THD+N :< 0.1% 6. 工作距离:约 80m 接收机指标 1. 显示屏: TFT-LCD 屏 2. 显示屏分辨率: 240 × 3RGB × 320 3. 失真度: <0.05% 4. 天线接口: BNC/50 Ω 5. 接收灵敏度:< -95dBm 6. 最大输出:平衡输出 500mV ,非平衡输出 1000mV 7. 电源: DC 12V/1A 8. 工作电流:≤ 320mA 发射机指标 1. 显示屏: OLED 屏 2. 显示屏分辨率: 128 × 64 3. 音头:动圈式麦克风(双手持话筒) 4. 输出功率:≥ 10dBm 5. 工作电流:≤ 200mA | 套 | 4 |
|  | 无线话筒 | 1. 频率范围: 470MHz-510MHz 、 540MHz-590MHz 、 640MHz-690MHz 、 807MHz-830MHz 2. 调制方式: pi/4-DQPSK 3. 频率响应: 20Hz~20kHz (± 3dB ) 4. 信噪比:≥ 105dB ( XLR ) 5.THD+N :< 0.1% 6. 工作距离:约 80m 接收机指标 1. 显示屏: TFT-LCD 屏 2. 显示屏分辨率: 240 × 3RGB × 320 3. 失真度: <0.05% 4. 天线接口: BNC/50 Ω 5. 接收灵敏度:< -95dBm 6. 最大输出:平衡输出 500mV ,非平衡输出 1000mV 7. 电源: DC 12V/1A 8. 工作电流:≤ 320mA 发射机指标 1. 显示屏: OLED 屏 2. 显示屏分辨率: 128 × 64 3. 音头:电容式麦克风(双头戴话筒) 4. 输出功率:≥ 10dBm 5. 工作电流:≤ 200mA | 套 | 2 |
|  | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1. 软件内嵌于无线话筒系统设备,话筒呼叫控制功能。 2. 采用 UHF 超高频段双真分集接收,并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3. 支持自动选讯接收方式。 4. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 6 |
|  | 话筒（带支架） | 1. 方向特性:束状 2. 接口:平衡式 XLR 接口 3. 灵敏度( 1kHz 时): -29dBV(0 dBV=0.775V/Pa) 4. 频率响应: 80Hz-20kHz 5. 衰减: -10dB(-12dB Butwrth) 6. 极限声压值 (1% THD@1 kHz) : 130 dB(0 dB), 140 dB(-10 dB) 7. 等效声压值 ( 按照 IEC 651) : 19 dB-A 8. 信噪比: 78 dB 9. 额定阻抗: 680 Ω 10. 额定终端阻抗: >1 k Ω 11. 幻象供电: +48V 12. 电流消耗: 3mA | 套 | 2 |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 1. 频率范围: 470MHZ-950MHZ 2. 总增益: 0 ± 2dB 3. 输入 / 出阻抗: 50 Ω 4. 天线供电: 12V 5. 直流输出接口: 12V DC/3A ( MAX )× 4 组 中央点为正极 6. 电源: 12V DC/3A 7. 连接器端口: BNC | 个 | 1 |
|  | 数字调音台 | 1.输入：≥14个平衡输入接口(XLR)、≥16路TRS输入接口、≥1个OPTICAL口、≥1个S/PDIF接口、≥1个USB2.0接口 2.输出：≥1组立体声主输出L/R（XLR）、≥1路AES输出接口、≥6路BUS输出接口（XLR）、≥2路AUX输出接口（XLR） 3.底噪：-90dBu 无记权（AP 515测试 AES17-20Khz） 4.失真度：0.005% @4dBu 20～20Khz 5.信噪比：-108dB无记权 6.动态范围：108dB 7.最大输入输出电平：18dBu （6.2Vrms）平衡 8.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 9.触控：电容 10.操作系统：Linux 11.DSP：ADSP-21489 400Mhz 12.USB：录音 播放 ( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV ) 13.DCA：有 14.电动推子：≥13 15.ipad控制：有 16.效果器：2个效果器母线（6个预置效果参数、24个用户存储） 17.反馈抑制器：16个独立 18.以太网：100M 19.RS-232协议：有 20.TCP/IP控制协议：有 21.USB鼠标：支持有线USB鼠标 | 台 | 1 |
|  | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.Dante接口：2个 4.采样率：48K 5.幻象供电：DC 48V 6.频率响应：20Hz-20kHz 7.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 8.数/模动态范围(A-计权)：114dB 9.模/数动态范围(A-计权)：120dB 10.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 11.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 12.通道隔离度：1kHz，104dB 13.输入共模抑制：70dB @80 Hz 14.最大输出电平：+18dBu，平衡 15.最大输入电平：+18dBu，平衡 | 台 | 2 |
|  | 抑制器 | 1. 输入通道及插座: 2 路 XLR 与 TRS 多功能座模拟输入 2. 输出通道及插座: 2 路 XLR 公座 +2 路 TRS 公座 模拟输出 3. 输入阻抗:平衡: 20K Ω 4. 输出阻抗:平衡: 100 Ω 5. 输入范围:≤ +20dBu 6. 频率响应: 20Hz-20kHz (± 0.5dB ) 7. 信噪比:≥ 103dB@1kHz 20dBu ( A 计权) 8. 失真度: <0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 9. 通道分离度: >82dB(1kHz) 10. 啸叫寻找与抑制方式:全自动式陷波 11. 滤波器: 24 个每通道 12.Q 值范围: 10-50 13. 频率分辨率: 1Hz 14. 啸叫寻找时间: 0.1 — 0.5S 15.FFT 长度: 1024 16. 传声增益: 4 — 10dB 17. 系统增益: 0dB 18. 陷波器:双通道各 12 个静态点 +12 个动态点 19. 分频器:具有巴特沃斯,贝塞尔,林克威治 - 瑞利三种高低通滤波器 20. 均衡器: 31 段图示均衡器 +8 段参量均衡器 21. 显示:不小于 2 英寸 IPS 真彩显示屏; 48 个陷波器状态 LED 指示灯 22. 处理器: 48kHz 采样频率, 40-bit DSP 处理器; 32-bit A/D 及 D/A 转换 | 台 | 1 |
|  | 电源管理器 | 1. 工作电压:单相 220V 2. 工作频率: 50Hz/60Hz( ± 5%) 3. 电源输入:连接单相 3 芯连接座, 3 芯 40A 缆线输入 4. 电源控制:单相 2 芯 100A 空气开关,支持限流和短路保护 5. 电压显示: LCD 显示 6. 控制接口: TCP 、 IP 、 WIFI 、 RS485 、 RS232 、外部(远程)控制 7. 时序通道: 12 路独立控制的时序通道 (6 个 10A 插座, 6 个 16A 插座) 8. 输出电流: 1-6 通道,最大电流 10A 。 7-12 通道,最大电流 16A 9. 电源输出:总输出不超过 40A 10. 时序时间: 1-999 秒,可自行设置更改 11. 时序开关: PC 软件锁定,可关闭 12. 接地电阻:≤ 100 Ω 13. 电源滤波器: 12 路每路有单独的电源滤波器 | 台 | 2 |
|  | 有源音箱 | 1.额定输出功率：2×25W(含主箱和副箱) 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUX IN ：350Mv±20MV/10KΩ；MIC ：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：40Hz~20KHz(≤±3dB) 6.线路输出：1V 7.音量调节：1个MIC 音量，1个AUX音量 8.谐波失真：≤1% | 台 | 1 |
|  | 控制终端 | 控制终端 1.名称:控制终端 2.参数：CPU≥I7 13代，内存≥16G, 硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸 3、厂家六年质保 | 台 | 1 |
|  | 线缆 |  |  |  |
|  | 多芯软导线 | RVV 3*1.5mm² | m | 823.5 |
|  | 多芯软导线 | RVVP2*0.75 | m | 1231 |
|  | 音频线 | EVJV2*2.5 | m | 1865.3 |
|  | 音频线 | 同轴电缆 RG-58 | m | 180 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
|  | 机柜 | 42U，600x800x2055mm8口PDU国标电源插排X1，固定板部件X3,风扇X4,2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40,内六角扳手X1 | 台 | 1 |
|  | 音箱地插 | 音箱地插 | 个 | 6 |
|  | 音频地插YD | 音频地插YD | 个 | 3 |
|  | 线阵暗转钢丝绳 | 规格:7*19;直径8mm | 项 | 1 |
| 会议系统（小会议室LED屏显示系统（3间）） |  |  |  |  |
|  | LED显示屏 | 显示面积:5.12m*2.88m,分辨率2560*1440 1. 白平衡亮度:≥ 600nits; 2. 色温: 3000-15000K 可调; 3. 亮度均匀性:≥ 97%; 4. 色度均匀性:在± 0.002Cx , Cy 之内; 5. 视角:水平视角≥ 160 °,垂直视角≥ 140 °; 6. 对比度:≥ 5000 ∶ 1; 7. 刷新率:≥ 3840Hz; 8. 换帧频率: 50&60Hz; 9. 灰度等级:支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit 任意设置, 0-100% 亮度时, 8-16bit 任意灰度设置; 10.LED 像素失控率:≤ 0.00001; 11. 基色主波长误差(校正后):红色: 620-623nm ,绿色: 530-532nm ,蓝色: 467--469nm , C 级:△λ D=5nm; 12. 单元面积: 0.0512平方米; 13. 模组平整度:≤ 0.1mm; 14. 模组间隙:≤ 0.1mm; 15. 发光点中心距偏差:≤ 3%; 16. 平面度:四侧面平面度公差≤ 0.02mm; 17. 垂直度:四侧面垂直度公差≤ 0.02mm; 18. 单元平整度偏差:≤ 0.05mm (垂直偏差≤ 5% ;水平偏差≤ 5% ); 19. 模组尺寸: 320 × 160mm; 20. 间距、像素密度:间距 1.86mm ,密度: 288906 点 /平米; 21. 模组分辨率: 172 × 86; 22. 峰值功耗:≤ 460W/平米; 23. 平均功耗:≤ 155W/平米; 24. 供电要求:屏体发光模组采用 4.5VDC 的安全电压供电。 25.显示屏控制软件应用功能包括:屏体配置、媒体播放器功能、升级硬件程序、多屏管理设置、点检功能、设置灯板 ID、液晶清零、亮度校正、误码率检测、除湿模式、版本信息及更新日志、一键配置、亮度调节、色温模式、监控、校正设置、测试画面设置工具、切换软件语言、多功能卡管理、多批次调节、调节亮暗线、显示屏效果调节、预存画面、控制器箱体配置文件导入、云监控、PLC 控制、画质引擎设置。 26.含输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、视频拼接器、电源、接收卡、支架、包边、税金等包干价，按平米报价; | m2 | 44.25 |
| 会议系统（1200人报告厅LED屏显示系统） |  |  |  |  |
|  | LED显示屏 | 显示面积:16M*6.88M,分辨率:6400*2752。 1.白平衡亮度:≥600nits 2.色温:3000-15000K可调 3.亮度均匀性:≥97% 4.色度均匀性:在±0.002Cx,Cy之内 5.视角:水平视角≥160°,垂直视角≥140° 6.对比度:≥5000∶1 7.刷新率:≥3840Hz 8.换帧频率:50&60Hz 9.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置 10.LED像素失控率:≤0.00001 11.基色主波长误差(校正后):红色:620-623nm,绿色:530-532nm,蓝色:467--469nm,C级:△λD=5nm 12.单元面积:0.0512㎡ 13.模组平整度:≤0.1mm 14.模组间隙:≤0.1mm 15.发光点中心距偏差:≤3% 16.平面度:四侧面平面度公差≤0.02mm 17.垂直度:四侧面垂直度公差≤0.02mm 18.单元平整度偏差:≤0.05mm(垂直偏差≤5%;水平偏差≤5%) 19.模组尺寸:320×160mm 20.间距、像素密度:间距2.5mm,密度:160000点/㎡ 21.模组分辨率:128×64 22.峰值功耗:≤460W/㎡ 23.平均功耗:≤155W/㎡ 24.供电要求:屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电 ▲25.显示屏控制软件应用功能包括:屏体配置、媒体播放器功能、升级硬件程序、多屏管理设置、点检功能、设置灯板 ID、液晶清零、亮度校正、误码率检测、除湿模式、版本信息及更新日志、一键配置、亮度调节、色温模式、监控、校正设置、测试画面设置工具、切换软件语言、多功能卡管理、多批次调节、调节亮暗线、显示屏效果调节、预存画面、控制器箱体配置文件导入、云监控、PLC 控制、画质引擎设置。（需提供全国认证认可网站可查询的有效期内并具有CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 26.含配电柜、显示屏管理软件、计算机、输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、电源、接收卡、支架及配套钢结构、包边、调试、税金等包干价，按平米报价; | m2 | 110.08 |
|  | LED显示屏 | 1.参数：1 ）、像素管物理点间距: 4.75mm ; 显示尺寸 :27.056m*1.064m ,分辨率: 5696*224；2） 、相素密度 :44321Dots/ ㎡；3） 、像素构成 :1R；4） 、单元模组 模组尺寸 : 304mm*152mm；5 ）、单元板分辨率 :64*32=2048Dots；6 ）、平均无故障时间: 100000 小时；7 ）、可视角度:水平 27.056140 ± 10 ,垂直 120 ± 10；8 ）、工作温度: -20 ℃ ~ +50 ℃ 相对湿度: 10 %至 65 % RH；9 ）、平均功耗: 80W/m2 、每平米输入最大功率为: 235/m2；10） 、控制系统 操作系统: WIN 98/WIN 2000/XP 、控制方式:异步控制；11 ）、刷新频率:≥ 120Hz；12） 、帧频: ≥ 60 帧 / 秒；13） 、灰度 / 颜色:显示单红色；14） 、白平衡亮度:≥ 300cd/m2 可调； 2.含配电柜、显示屏管理软件、计算机、输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、电源、接收卡、支架及配套钢结构、包边、调试、税金等包干价，按平米报价; | m2 | 28.79 |
| 会议系统（350人报告厅LED屏显示系统） |  |  |  |  |
|  | LED显示屏 | 显示面积:8.32M*3.52M,分辨率:4472*1892 1.白平衡亮度:≥600nits； 2.色温:3000-15000K可调； 3.亮度均匀性:≥97%； 4.色度均匀性:在±0.002Cx,Cy之内； 5.视角:水平视角≥160°,垂直视角≥140°； 6.对比度:≥5000∶1； 7.刷新率:≥3840Hz； 8.换帧频率:50&60Hz； 9.灰度等级:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置,0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置； 10.LED像素失控率:≤0.00001； 11.基色主波长误差(校正后):红色:620-623nm,绿色:530-532nm,蓝色:467--469nm,C级:△λD=5nm； 12.单元面积:0.0512㎡； 13.模组平整度:≤0.1mm； 14.模组间隙:≤0.1mm； 15.发光点中心距偏差:≤3%； 16.平面度:四侧面平面度公差≤0.02mm； 17.垂直度:四侧面垂直度公差≤0.02mm； 18.单元平整度偏差:≤0.05mm(垂直偏差≤5%;水平偏差≤5%)； 19.模组尺寸:320×160mm； 20.间距、像素密度:间距1.86mm,密度:288906点/㎡； 21.模组分辨率:172×86； 22.峰值功耗:≤460W/㎡； 23.平均功耗:≤155W/㎡； 24.供电要求:屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电； 25.显示屏控制软件应用功能包括:屏体配置、媒体播放器功能、升级硬件程序、多屏管理设置、点检功能、设置灯板ID、液晶清零、亮度校正、误码率检测、除湿模式、版本信息及更新日志、一键配置、亮度调节、色温模式、监控、校正设置、测试画面设置工具、切换软件语言、多功能卡管理、多批次调节、调节亮暗线、显示屏效果调节、预存画面、控制器箱体配置文件导入、云监控、PLC控制、画质引擎设置，提供各功能进行的测试数据结果，且满足GB/T 25000.51-2016《就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》的要求，提供具有CMA、CAL、ilAC-MRA及CNAS标识认证的第三方检测报告复印件； 26.含配电柜、显示屏管理软件、计算机、输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、电源、接收卡、支架及配套钢结构、包边、调试、税金等包干价，按平米报价； | m2 | 29.2864 |
| 会议系统（300人报告厅LED屏显示系统） |  |  |  |  |
|  | LED显示屏 | 显示面积: 8.32M*3.52M ,分辨率: 4472*1892.; 1. 白平衡亮度:≥ 600nits; 2. 色温: 3000-15000K 可调; 3. 亮度均匀性:≥ 97%; 4. 色度均匀性:在± 0.002Cx , Cy 之内; 5. 视角:水平视角≥ 160 °,垂直视角≥ 140 °; 6. 对比度:≥ 5000 ∶ 1; 7. 刷新率:≥ 3840Hz; 8. 换帧频率: 50&60Hz; 9. 灰度等级:支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果,支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit 任意设置, 0-100% 亮度时, 8-16bit 任意灰度设置; 10.LED 像素失控率:≤ 0.00001; 11. 基色主波长误差(校正后):红色: 620-623nm ,绿色: 530-532nm ,蓝色: 467--469nm , C 级:△λ D=5nm; 12. 单元面积: 0.0512平方米; 13. 模组平整度:≤ 0.1mm; 14. 模组间隙:≤ 0.1mm; 15. 发光点中心距偏差:≤ 3%; 16. 平面度:四侧面平面度公差≤ 0.02mm; 17. 垂直度:四侧面垂直度公差≤ 0.02mm; 18. 单元平整度偏差:≤ 0.05mm (垂直偏差≤ 5% ;水平偏差≤ 5% ); 19. 模组尺寸: 320 × 160mm; 20. 间距、像素密度:间距 1.86mm ,密度: 288906 点 /平米; 21. 模组分辨率: 172 × 86; 22. 峰值功耗:≤ 460W/平米; 23. 平均功耗:≤ 155W/平米; 24. 供电要求:屏体发光模组采用 4.5VDC 的安全电压供电。 25.显示屏控制软件应用功能包括:屏体配置、媒体播放器功能、升级硬件程序、多屏管理设置、点检功能、设置灯板ID、液晶清零、亮度校正、误码率检测、除湿模式、版本信息及更新日志、一键配置、亮度调节、色温模式、监控、校正设置、测试画面设置工具、切换软件语言、多功能卡管理、多批次调节、调节亮暗线、显示屏效果调节、预存画面、控制器箱体配置文件导入、云监控、PLC控制、画质引擎设置，提供各功能进行的测试数据结果，且满足GB/T 25000.51-2016《就绪可用软件产品的质量要求和测试细则》的要求，提供具有CMA、CAL、ilAC-MRA及CNAS标识认证的第三方检测报告复印件； 26.含配电柜、显示屏管理软件、计算机、输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、电源、接收卡、支架及配套钢结构、包边、调试、税金等包干价，按平米报价; | m2 | 29.2864 |
|  | LED显示屏 | 1..参数：1 ）、像素管物理点间距: 4.75mm ; 显示尺寸 :27.056m*1.064m ,分辨率: 5696*224；2） 、相素密度 :44321Dots/ ㎡；3） 、像素构成 :1R；4） 、单元模组 模组尺寸 : 304mm*152mm；5 ）、单元板分辨率 :64*32=2048Dots；6 ）、平均无故障时间: 100000 小时；7 ）、可视角度:水平 27.056140 ± 10 ,垂直 120 ± 10；8 ）、工作温度: -20 ℃ ~ +50 ℃ 相对湿度: 10 %至 65 % RH；9 ）、平均功耗: 80W/m2 、每平米输入最大功率为: 235/m2；10） 、控制系统 操作系统: WIN 98/WIN 2000/XP 、控制方式:异步控制；11 ）、刷新频率:≥ 120Hz；12） 、帧频: ≥ 60 帧 / 秒；13） 、灰度 / 颜色:显示单红色；14）、白平衡亮度:≥ 300cd/m2 可调； 2.含配电柜、显示屏管理软件、计算机、输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、电源、接收卡、支架及配套钢结构、包边、调试、税金等包干价，按平米报价; | m2 | 5.175296 |
| 体育馆扩声系统 |  |  |  |  |
|  | 全频音箱（含支架） | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于45Hz~20KHz 3.额定功率≥450W 4.灵敏度≥100dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.73"压缩高音单元×1 7.低音≥15"低音×1 | 套 | 8 |
|  | 数传专业数字功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上。 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 4 |
|  | 音频处理器 | 1.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
|  | 数字调音台 | 1.输入：≥14个平衡输入接口(XLR)、≥16路TRS输入接口、≥1个OPTICAL口、≥1个S/PDIF接口、≥1个USB2.0接口 2.输出：≥1组立体声主输出L/R（XLR）、≥1路AES输出接口、≥6路BUS输出接口（XLR）、≥2路AUX输出接口（XLR） 3.底噪：-90dBu 无记权（AP 515测试 AES17-20Khz） 4.失真度：0.005% @4dBu 20～20Khz 5.信噪比：-108dB无记权 6.动态范围：108dB 7.最大输入输出电平：18dBu （6.2Vrms）平衡 8.频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB 9.触控：电容 10.操作系统：Linux 11.DSP：ADSP-21489 400Mhz 12.USB：录音 播放 ( 播放格式APE、FLAC、MP3、WAV ) 13.DCA：有 14.电动推子：≥13 15.ipad控制：有 16.效果器：2个效果器母线（6个预置效果参数、24个用户存储） 17.反馈抑制器：16个独立 18.以太网：100M 19.RS-232协议：有 20.TCP/IP控制协议：有 21.USB鼠标：支持有线USB鼠标 | 台 | 1 |
|  | 电源管理器 | 参数：1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。 2.每路有单独的滤波器。 3.前面板具有≥2路电源插座。 4.采用≥3芯单相的电源接线接口。 5.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持密码锁定功能。 7.具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 2 |
|  | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出、≥1个RJ45接口；网络通道：具有≥2路网络音频传输输入通道，≥2路网络音频传输输出通道，实现远距离传输。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
|  | 鹅颈无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 2 |
|  | 手持无线话筒 | 参数：1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 | 套 | 2 |
|  | 天线分配器（含话筒天线） | 天线分配器参数：1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 话筒天线参数：1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 个 | 1 |
|  | 机柜、机架 | 1.名称:机柜 2.参数:42U，600x800x2055mm；8口10A PDU国标电源插排X1，固定板部件X3,风扇X4,2"重型脚轮X4，M12支脚X4，M6方螺母螺钉X40,内六角扳手X1 3.安装方式:落地安装、含接地、满足设计要求 | 台 | 1 |
|  | 控制终端 | 1.名称:控制终端 2.参数:CPU≥I7 13代，内存≥16G, 显卡≥2G显存或以上独立显卡,硬盘≥512G SSD+1T 7200 rpm机械硬盘，显示器≥24 寸 3.其他:本体调试、满足设计要求 4、支持厂家六年质保 | 台 | 1 |
|  | 配线 | 1.名称: 双芯咪线 2.型号、规格:RVPE2*0.5 mm² 3.配线形式:综合考虑 | m | 400 |
|  | 配线 | 1.名称: 音频线 2.型号、规格:EVJV2*2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 200 |
|  | 交换机 | 1、名称：千兆以太网交换机 传输速率：10/100/1000Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：16Gbps 包转发率：10BASE-T：14881pps/port 100BASE-TX：148810pps/port 1000BASE-T：1488095pps/port MAC地址表：8K 端口结构：非模块化 端口数量：8个 端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口，所有端口支持PoE功能 传输模式：全双工/半双工自适应 功能特性 网络标准：IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、802.3x、IEEE802.3at/af 其它参数 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率：最大9.5W（不供电时），最大140.1W（供电124W时） 其它参数：兼容符合IEEE 802.3at/af标准的受电设备（PD）、端口供电优先级功能、线速转发、IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控纠错 2、本体调试 | 台 | 1 |
|  | 插座 | 1.名称:航空插座（含航空插头） 2.安装方式:暗装 | 套 | 4 |
|  | 配线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVVP 4*1.0mm² 3.配线形式:综合考虑 | m | 100 |
|  | 配线 | 1.名称: 多芯软导线 2.型号、规格:RVV 3*1.5mm² 3.配线形式:综合考虑 | m | 100 |
|  | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 | m | 100 |
|  | LED显示屏 | 名称:室内P2.5全彩LED显示屏 参数：像数点间距：≤2.5mm 像素密度：160000Dots/㎡ 像素构成：1R1G1B ；灯管封装 SMD2020 尺寸(长*宽*厚)：320*160*15mm ； 单块屏尺寸:≥15.5648㎡ 单元板分辨率：128*64=8192Dots 输入电压(直流)：4.5±0.1V ；最大电流：≤5.2A 单元板功率：≤24W ；驱动方式：1/64恒流驱动 亮度：≥450cd/㎡ ；亮度均匀性：＞0.95 屏幕水平视角：140±10度 ；屏幕垂直视角：130±10度 最佳视距：≥2.5m 每平方单元板最大功率：≤457W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）：≤689W/m2 灰度等级：红、绿、蓝各12-14bits ；显示颜色：43980亿种 换帧频率：≥60帧/秒； 刷新频率：3000Hz 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节：256级手动/自动 输入信号：DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 使用寿命：≥10万小时 ；平均无故障时间：≥1万小时 衰减率(工作3年)：≤15％ ；连续失控点： 0 离散失控点：＜0.0001，出厂时为0； 盲点率：＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围：-20-40℃ ；工作湿度范围：10％-65％RH(无结露) 防护性能：超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度：＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡ 含配电柜、显示屏管理软件、控制终端、输入卡、输出卡、控制器、解码器、处理器、电源、接收卡、支架及配套钢结构、包边、调试、税金等包干价，按平米报价; | m2 | 31.130 |

五、分项技术规格要求

（一）项目建设要求

| 一 | 功能及目标要求 | 本项目通过构建"双网多系统"智能化架构，最终实现教学、管理、安全一体化的智慧校园生态系统。核心功能包括：1）全光校园网与独立考试专网双通道保障，校园网采用XGPON技术实现万兆到桌面，配合高密度无线覆盖，确保教学办公、考场监控、信息发布等业务高速稳定运行；2）安防系统实现视频监控、门禁、报警联动，配合电子巡查、停车场管理形成立体防护体系；3）广播系统支持教学/考试模式一键切换，教室配备多媒体一体机，构建互动教学空间；4）能耗监测、设备监控等系统实现设施智能管控，机房工程满足C级标准。 总体目标：通过标准化、专业化、智能化的项目建设，确保各系统功能100%实现，关键指标全部达标，最终打造成为"功能完善、运行稳定、体验优良"的智慧校园示范工程。 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 技术要求 | 1、综合布线系统 （1）本工程综合布线共设置两套综合布线系统，分别为校园网综合布线系统、考试专网综合布线系统。 （2）本工程综合布线设计采用星型的拓扑结构，支持各种形式的网络应用。校园网综合布线系统采用XGPON技术，一级分光，分光器统一设置在机房，从机房至各楼栋弱电井采用144芯单模光纤，每间房间进一根4芯皮线光缆；考试专网综合布线采用数通网，机房至各楼栋楼层采用12芯单模光纤，弱电井内设置24口交换机，弱电井至末端点位采用六类非屏蔽4对双绞线，水平电缆的长度均不能超过90m。 （3）校园网综合布线机房设置在1#一层的弱电机房，考试专网综合布线机房设置在1#六层考场专用机房。系统在通过主机房主干光纤连接所有楼层弱电间以及房间内的ONU和交换机。在楼层弱电间以及房间内安装机柜以及弱电信息箱，管理就近的信息点和语音点。 （4）语音和数据均采用6类模块，方便互换。 （5）本工程数据和语音均采用非屏蔽综合布线系统，水平系统选用（六类）UTP电缆及光纤穿线槽、JDG管敷设（地下室需穿SC管）。配线架落地机柜明装；竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。 （6）出线插座采用RJ45六类型，安装高度以图纸为准，教室内插座结合讲台安装，办公室内插座结合办公桌安装。 （7）水平电缆沿网络地板、弱电综合桥架敷设，到室内为穿JDG管敷设；垂直干线采用光缆在弱电井内沿弱电垂直桥架敷设。 - 计算机网络系统(含无线) （1）本工程计算机网络建设分为校园网、考试专网2套计算机网络。校园网网络机房设置于1#一层的弱电机房，考试专网1#六层考场专用机房房。 （2）校园网主要功能为：提供教学、办公的有线/无线网络接入及语音有线接入，同时提供非考场区视频监控、门禁、广播等设备的网络接入。考试专网主要功能为：提供标准考场区的视频监控、广播等设备的网络接入。 （3）本工程校园网系统采用全光网络的形式，在弱电机房部署核心交换机、OLT设备及分光器，在各楼栋设置光纤箱以及末端ONU设备，所有主干部分采用单模光纤；考试专网系统采用数通网的形式，在考场专用机房部署核心交换机，在各层弱电井内设置交换机，所有主干部分采用单模光纤。 （4）在校园内公共区域建立无线网络环境（除学生宿舍和学生食堂）。公区采用壁挂式AP，报告厅、食堂等人员密集处采用高密AP，教室内无线AP采用吸顶式。 （5）网络管理：网络的交换机均支持VLAN网络划分功能，能够根据用户的功能和部门等因素逻辑地划分在若干个广播域，一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中，从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。系统应能满足日常办公访问Internet的需求，要求网络具备高可靠性、传输速率高等特点。系统应稳定、实用和安全，具有高宽带、大容量和高速率等特点，并具备将来扩容和带宽升级的条件。建设完成后的系统满足高峰期网络的运行要求。采用能提供可视化图形界面的网管软件，对整个网络中网络产品的全部设备和端口进行监视和管理。 （6）网络安全：校园网配置防火墙、上网行为管理、日志审计系统等网络安全设备，保证网络出口安全。 - 有线电视系统 （1）有线电视系统机房设置在1#校园电视台，系统采用网络架构。 （2）电视信号经电视网络传输至各电视终端。在教室、宿舍值班室、餐厅等场所设用户终端机顶盒。 - 校园广播系统 （1）本工程设置校园广播站，设置在1#校园电视台房间内，系统功能包括教学广播、背景音乐、实时语音广播；不与消防广播共用。标准考场广播设置在1#六层考场广播站。 （2）校园广播和考场广播在不同的网络中分别设置，广播系统采用网络架构（考场广播需设置模拟备份线路），系统由IP网络广播控制中心、IP网络有源监听音箱、播放器、话筒、数字调谐器、前置放大器、IP网络消防信号接口、IP寻呼话筒、IP功放、扬声器、教室IP主副音箱（纯后级功放）等设备组成。 （3）在每个广播分区单独设置广播功放，在楼层配线间机柜内安装。 （4）在每间教室设置一个教室主音箱（自带IP功放）、一个教室副音箱；可兼做多媒体教学扩声功放使用。每个IP广播功放单独组网，采用TCP/IP通讯协议，由考场专网综合布线系统预留信息点实现联网控制。 （5）在室内公共区域设置壁挂扬声器，在室外公共区域设置室外音柱（随监控立杆安装），在室外体育场设置号角。 - 信息引导及发布系统(含电子班牌) （1）本工程设置一套信息发布系统，系统由编辑管理服务器、网络播放机、终端显示设备、终端查询设备构成。编辑管理服务器放置在各自数据中心机房，负责系统的信息制作及管理； （2）系统采用C/S结构，通过校园网实现远程信息发布和设备管理。系统能支持各种文件格式和终端显示设备，支持触摸屏功能，能实现实时信息播放和信息查询、无人值守播出、紧急插播节目和字幕、根据权限多重密码等功能。 （3）本工程在各楼栋教室门口电子班牌点位。 （4）信息发布系统软件可以提供信息编辑、传输、发布和管理等专业媒体服务，可以管理电子班牌。 - 视频监控系统 （1）本项目设置两套视频监控系统，非考场区视频监控系统机房设在安防监控中心（1#一层消控室内），配置管理客户端、监控显示屏，视频监控管理服务器及存储设备设置于弱电机房；考场区视频监控系统机房设在1#六层的考试监控室，视频监控管理服务器及存储设备设置于标准考场机房； （2）系统采用网络构架，由前端IP摄像机、传输网络、存储系统、大屏显示及后端管理平台等组成，具有对图像信号的分配切换、存储、处理、还原等功能。 （3）每路视频录像进行全天24小时录像，存储方式采用NVR存储，RAID5冗余备份。 （4）系统可提供计划、本地手动和报警录像三种录像机制；支持多路视频同时回放；可随时在同一个视频窗口里对监控场景进行实时监控和录像回放切换；满足各种组合查询条件下（日期、时间、通道、楼层、区域等）的录像同步回放，录像导出为通用媒体文件。 （5）在安防监控中心设置一套3*4的55寸液晶拼接显示屏。在南大门、西大门门卫室均设置2块55寸液晶显示屏，作为安防监控分控中心。在考试监控室设置一套3*4的55寸液晶拼接显示屏，配置13人监考的客户端设备。安防监控分控中心显示系统可以对视频输入进行编组，用以对各组不同视频的显示及操作进行组别显示。显示屏分辨率不小于监控摄像机分辨率。安防监控中心可以调看所有区域的监控视频信号，在查看实时画面过程中可以随意将任意一路视频调用到指定的视频窗或者显示器中显示。支持多路图像同时处理和显示。当有报警发生（如电磁锁、报警探测器、摄像机被破坏等事件发生）时，相对应的网络摄像机图像会自动弹出到大屏幕上，由被动监控变主动监控。 （6）考场区监控平时可作教学监控系统，用于显示教学监控视频；在考试时用作考场监控，平台能与国家教育考试网上巡查系统进行对接。 （7）在食堂设置一套明厨亮灶系统。厨房内部设置防油污的摄像机，在餐厅区域设置2块55寸液晶显示器。用于显示厨房内部画面。 （8）系统实行控制权限分级管理，各操作员对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用，视频监控系统的控制权限实行按区域分控管理，各分控中心的管理人员只可控制本区域或功能区的摄像机，而不可以控制和调用其他分控中心的信号。管理员具有最高管理权限，可管理、调度所有摄像机、所有录像。如有需要，通过开放的接口，可实现与公安等相关部门实现联动报警。 （9）视频信号及控制信号利用数字传输方式，室内采用六类非屏蔽双绞线传输，室外通过光纤进行传输。通过校园网将信号传送至监控机房管理服务器。 （10）本工程在楼梯前室、通道、走廊、大厅等处设置网络枪式摄像机；在电梯设置轿厢专用摄像机，室外设置室外枪式摄像机和室外球形摄像机。所有摄像机分辨率要求不小于400万像素。电梯机房设置电梯楼层显示器，由编码器编码后传输至安防平台，将楼层信息叠加在视频显示上。视频监控摄像机的探测灵敏度应与监控区域的环境最低照度相适应。 （11）在弱电间设置安防电源箱给ONU-POE和安防设备供电，设置考场设备专用电源箱给交换机和教室内广播设备供电。安防电源箱、考场设备专用电源箱的电源分别引自安防UPS和考场UPS，UPS后备时间≥1h。所有监控摄像机均采用集中供电的方式，由电源箱取电。 （12）视频采集设备的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应满足场景和目标特征识别的不同需求。视频采集设备的灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求。 （13）系统应具备按照授权实时切换调度指定视频信号到指定终端的能力。 （15）系统应能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足安全管理要求。声音的展示应满足辨识需要。显示的图像和展示的声音应具有原始完整性。 （16）系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能。 （17）安防监控中心预留与上一级处警中心对接的接口。 - 出入口控制系统 （1）本项目设置一套出入口控制系统，出入口控制系统控制中心设在安防监控中心机房，对本项目门禁点进行管理。 （2）系统采用网络架构，由服务器、操作员工作站、（人脸识别）一体机、出门按钮、电控锁、门磁感应开关及人行通道闸等组成。 （3）在重要机房等位置设置门禁管理点，在校门处、男生宿舍、女生宿舍处设置人脸识别人行通道闸。门禁系统采用刷卡/刷脸认证的方式进门、按钮出门方式，不同人员进入不同区域的权限各不相同，根据实际情况确定。 （4）门禁一体机相互独立管理本前端门禁设备，并可通过门禁管理软件关联，共同完成系统内的联动事件及全系统的防遣返等功能；出入口控制系统主机、工作站与门禁控制器之间的通信实行加密方式以保证其安全性。 （5）当消防信号发出后，由火灾自动报警系统联动控制门禁控制器，解除疏散通道所有的门禁，自动打开相应的电子门锁。 （6）位于对应受控区、同权限受控区或高权限受控区域以外的部件应具有防篡改／防撬／防拆保护措施。一卡通系统的服务器应与出入口控制系统服务器独立设置与管理。 （7）门磁开关、电子门锁应注意与装修部门配合。门禁一体机接入就近楼层的交换机。 （8）系统电源由UPS电源集中供电，电源线由安防电源箱内引出。工作时间≥48h。 - 入侵报警系统 （1）本项目设置一套报警系统，入侵报警主机设备放置于门卫室。 （2）入侵报警系统是用探测装置对建筑内外重要地点和区域进行布防，它可以探测非法侵入，并且在探测到有非法侵入时，及时向有关人员示警。一旦报警，可记录入侵的时间、地点，同时向监视系统发出信号，录下现场情况。 （3）入侵报警系统能分别或综合设置点、面、立体或组合的防护系统；能按时间、区域、部位任意编程设防和撤防； （4）系统能以手动/自动方式报警并与视频安防监控、出入口控制等系统联动；还应能异地报警。 （5）报警系统在重要设备用房（信息网络机房房、水泵房）设置微波红外双鉴探测器。在安防监控室设置紧急报警按钮、一键报警装置，当有紧急情况发生时可以触发报警按钮向安保中心求救。 （6）入侵报警系统通过总线方式将报警信号传输到报警主机。系统供电时间≥8小时。 - 电子巡查系统 （1）本项目在初高中各设置一套电子巡查系统、巡查管理主机设置在各自安防监控中心，对整个工程的巡查点进行统一管理。 （2）系统采用离线式电子巡查系统，可以由管理人员编制巡查路线和人员计划，以及菜单式显示打印，对24小时及24小时以上时间的巡查情况进行监控。 （3）本系统在楼梯间设置巡查点。 - 停车场管理系统 （1）本工程设置一套停车场管理系统，数据库服务器设置在各自弱电机房，系统采取集中管理模式，中央管理系统具有多出入口的联网与管理功能，所有数据分散采集，统一保存在管理中心的数据库服务器上。可在线监控整个停车场系统收支的记帐与报表、停车场系统的当前状况及历史记录、数据库管理等。 （2）采用基于以太网的中心联网管理，出入口与数据库服务器通过智能网进行远程传送，数据共享。 （3）采用车牌识别软件进行入场时间统计、出场费用结算；车辆入场、出场进行车辆前后整体高清拍照，以备查询使用。在停车场出入口处设车牌识别专用像机、车辆探测感应器及电动道闸等，并设满位显示，图像捕捉等功能。 （4）在室外车辆出入口处安装一进一出车辆道闸共3套，由后勤对整个停车场进行统一的管理和收费。 （5）系统应具备功能：视频车牌识别功能‘自动统计功能’收费标准分组功能；结算方式多样化功能；满车位状态提醒功能；报表功能；系统自检功能。 （6）当消防信号发出后，由火灾自动报警系统联动停车场管理系统，系统应自动打开车辆出入口道闸的挡杆。 - 校园一卡（脸）通系统 （1）本工程设置1套一卡通系统平台，卡片分为学生卡和教师卡，其中教师卡实现考勤、消费、门禁、各工作人员信息等功能，学生卡实现消费、学生信息等功能，系统在学校内做到统一发放、统一管理。管理中心设置在安防监控中心机房内。 （2）智能一卡通系统由管理电脑、管理软件、相关控制器及读卡设备等组成。按功能、系统可分为门禁、考勤、消费等多个相对独立的子系统。系统的组合十分灵活、方便，可随意扩展和精减。 （3）系统卡片按学生、教师授予不同的授权，实现不同的功能。 该系统采用TCP/IP系统结构，可与其它智能化系统（如闭路监控、周界防护、照明、消防等）集成，实现软、硬件联动。 （4）系统通过在服务器上安装防火墙软件、网络数据库备份、管理人员分级按权限操作、实时更新黑名单等多种有效措施，确保整个系统的安全性。 - 电梯五方对讲系统 （1）本项目设置一套电梯五方对讲系统，对讲主机设置在安防监控中心机房，系统可以实现轿顶、轿厢、底坑、值班室等四处之间的对讲、求助。 （2）系统主要由对讲主机、轿顶分机、轿厢分机、底坑分机等部分构成。 （3）系统通讯采用六芯总线制。 （4）电梯自带机房分机、轿顶分机、轿厢分机和底坑分机设备，在电梯控制器预留总线通信接口，接入电梯对讲系统。 （5）系统中轿顶分机、轿厢分机和底坑分机设备由电梯电源进行供电，管理主机由安防UPS进行供电。 - 多媒体教学系统及常态化录播系统 （1）本工程在各间教室配置多媒体教学系统。拟安装设备包括：86寸一体机、教学主音箱、教学副音箱、教学监控摄像机。其中，教学主音箱、教学副音箱设备包含在考场广播系统内，教学监控摄像机设备包含在考场监控系统内。 （2）86寸一体机采用就地取电，由教室内配电箱提供电源。 （3）具体管线敷设详见教室大样图。 （4）教学一体机仅在高一和走班楼栋设置到位，其余楼栋（高二、高三）做好管线预埋。 （5）常态化录播系统仅做管线预埋，设备不在本工程范围内采购。 - 精品录播系统 （1）学校设置设两间精品课室，在1#综合楼一层两间合班教室各设置一套精品录播系统。并按精品课室的建设标准，设置了观摩室，并在观摩室部署安装相关设备，观摩室衔接与录播教室后方，能实时观看录播教室的情况。所有管理设备均存放于观摩室中，管理员可在观摩室进行实施导播和设备管理。观摩室设置有录播主机一台（内含录播系统、跟踪系统、导播系统）、导播控制台一台、电脑一台。 （2）教室搭建全自动录播教学系统，建立学校优秀/骨干教师课程库。全面提升学校的软硬件的信息化环境，建立教育局教学资源云平台，搭建相互观摩、借鉴的网络平台，实现远程教学互动，达到教学资源共享平衡； （3）促进教育局教学信息化建设的进程，统一优质教学资源的标准，提升教育信息化水平，从而推进义务教育均衡发展，提高教育质量； （4）建立在线学习交流平台，实现学生自主学习、充分享受优质资源最佳的主动学习环境。 （5）开放的优质教育资源为学生提供服务，利用各种教学课件，激发学生的学习兴趣，培养学生的自主学习能力； （6）建立教师教研空间，为教师进行自我学习、评估评比，教学能力提高，提供交流学习的平台。 - 建筑能耗监测系统 （1）本工程设置一套能耗监测系统，对校园内的水表、电表进行监测。系统管理主机设置在安防监控中心机房。 （2）系统采用二层分布式结构：网络汇聚层和设备采集层。数据采集器通过RS485总线（或MBUS总线）与数字电能表设备通讯，并采集现场能耗数据。数据采集器具备数据存储、处理功能。 （3）系统接入校园网中。 （4）系统应对各用能系统实时信息采集，根据分区、类别、时段及用户需求，对用能信息进行汇集、统计、记录等，能通过自动或辅助分析模块，辅助人工优化或调整用能计划。系统应具有对主要机电设备能效比、单位建筑面积能耗、区域能耗统计等分析功能。 （5）建筑能耗监测系统与机电设备专业的施工界面： 远传表计由水、电专业提供。 （6）所有现场采集表均需预留供给建筑能耗监测系统的通讯接口（标准Modbus/MBUS通讯接口）。 - 会议系统 根据各个会议室的不同需求，灵活配置会议发言、会议扩声、视频显示、视频会议、会议中控等功能。 （1）50人会议室 会议系统主要包括：扩声系统、视频显示系统、会议发言系统。 1）扩声系统：采用全频音箱，音频处理采用全数字音频处理设备。 2）视频显示系统：配置LED屏，支持高清信号及多窗口显示。 3）会议发言：会场配备无线发言单元，通过智能音频处理器进行智能管理。 （2）300人&350人报告厅 会议系统主要包括：扩声系统、视频显示系统、会议发言及摄像系统、集中控制系统、视频会议系统。 1)扩声系统：系统由全频音响（左，右）、补声音箱、辅助音箱组成，音频处理采用全数字音频处理设备。 2）视频显示系统：视频显示系统让所有代表观看公共会议信息及会议图像。系统能够将多种视频信号通过视频矩阵切换到屏幕信息显示设备上。会场在主席台后侧配备P1.8全彩色LED显示屏，用于文档、图像的显示。 3）会议发言及摄像系统：会场配备一套会议系统，配备1套主席单元，6套代表单元，会场内配置高清摄像机，分别拍摄全景以及特写图像。 4）集中控制系统：会场配置一套智能中控系统。以实现各类信号智能切换及选择控制、电源延时开关控制、电动设备控制、环境灯光，将整个会议室的各类设备进行融合。 5）视频会议系统：会场配置预留视频会议终端接口，能够实现远程的视频会议。 （3）1200人大报告厅 会议系统主要包括：舞台灯光系统、舞台音响系统、舞台机械系统。 1）舞台灯光系统：舞台灯光灯位布置为面光、侧光、顶光、天排、地排、追光等区位构成布光阵列。 2）舞台音响系统：观众区采用线阵音响，配套辅助音箱作为左右主扩扬声器组的补充。另配置有源超低音箱组以配合全频扬声器组。服务于舞台区的返送监听系统做固定舞台返送。系统配置话筒满足演出时人声和乐声的拾取，采用无线和有线话筒配合使用。 3）舞台机械系统：主舞台上布置吊杆用于提升布景、各种幕布、二道幕和吊挂灯具等。吊杆采用变频调速，可以单台运行，也可以多台组合运行。 - 建筑设备监控系统 （1）本工程设置一套建筑设备监控系统，管理主机设置在各自安防监控室。 （2）本工程建筑设备监控系统共用校园网网络平台。本次设计采用网络型架构，即DDC控制器直接接入网络中央监控管理中心互联。对建筑物内部的各种机电设备进行控制，以实现集中管理、节能运行的控制方式。 （3）本工程建筑设备监控系统监控包括：新风机、送排风机、CO传感器、集水井及潜水泵、多联机、直膨式空调机组等； 系统的网络结构：本工程建筑设备监控系统（BA系统）采用分布式系统和多层次的网络结构，包括管理、控制、现场设备三层。 1）管理网络层（中央管理工作站）：管理网络层由中央主机组成，完成系统集中监控和各种系统的集成。 2）控制网络层：控制网络层由通信网络和现场控制器等组成，完成对主控系统的开、闭环控制、监控点逻辑开关表控制和监控点时间表控制；现场直接数字控制器（DDC）直接联接以太网，通过智能网网络平台与中央主机进行通讯。 3）现场网络层：由传感器、执行器等智能现场仪表以及部分设备或系统自带成套控制器组成。现场网络层设备直接与DDC控制器的数字量输入（DI）、数字量输出（DO）、模拟量输入（AI）、模拟量输出（AO）等接口连接；每个DDC箱内I/O点冗余不低于10%。 （5）系统的供电方式：DDC控制器采用就近取电的供电方式，现场各类传感器、执行机构由DDC箱电源供电。 （6）本工程平面图纸中的各机电设备本地控制箱均由电气专业提供或者被控设备自带，本地控制箱内需提供相应的接线端子排（启停信号、运行状态、故障状态等从设备本地控制箱接取）。智能化专业提供DDC控制箱及本地控制箱接线端子排至DDC的控制线。 （7）定购受控设备时，应要求受控设备的供货厂家，在控制箱内提供BAS系统监控接口。系统应具备系统白诊断和故障部件自动隔离、自动唤醒、故障报警及自动监控功能；应具备参数超限报警和执行保护动作的功能，并反馈其动作信号。 - 机房工程 （1）本工程的机房工程设计范围包括弱电机房、安防监控机房、考场监控室及考场机房。 （2）安防监控室、和考场监控室内配有显示装置及控制台。 （3）安防监控机房内设置一台紧急报警电话，接入上一级报警中心，由公安专线引来，详电气专业。 （4）本工程弱电机房按计算机房C级标准设计，耐火等级为一级；建设应满足以下要求： 1）弱电信息机房净高大于3米，架空防静电地板高度300mm。 2）机房门采用钢质甲级防火门，向外开向疏散走道方向，门净空高度不小于2.4m。 3）机房活荷载要求不小于9KN/㎡，UPS电源区域不小于16KN/㎡。 5）弱电机房负荷按一级负荷要求考虑，采用市电、双回路供电。 （5）机房设置UPS不间断电源作为备用电源，紧急情况下应保证机房至少2小时供电时间。 - 防雷与接地 本工程电子信息系统设备的雷电电磁脉冲防护等级按C级防护。 |

（二）安装施工要求

| 一 | 功能及目标要求 | 本项目弱电智能化系统的安装施工旨在构建安全可靠、高效智能的基础设施体系，通过精准实施实现三大核心功能：一是打造"双网三系统"的融合架构，严格物理隔离校园全光网与考试专网，采用144芯主干光纤确保万兆传输，同步实现安防三联动（视频监控、门禁、报警联动）、IP/模拟双模广播、多媒体信息发布等系统深度集成；二是构建教学场景定制化环境，教室一体机按合理视距安装，考场监控具备教学/考试模式一键切换功能，无线网络满足每间教室多终端并发接入；三是形成全生命周期保障体系，确保系统可靠运行。 总体目标：达成"施工零干扰、运行零故障、扩展零改造"的建设目标。 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 技术要求 | 必须满足的技术标准/规范不限于本文件列出的，实施时如有更新，应以最新版本为准。本文件提出的具体技术要求高于上述文件和规范要求的，以本文件为准。 投标人的设备应符合以下技术标准： 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015 《民用建筑电气设计标准》 GB 51348-2019 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 《公共广播系统工程技术规范》GB 50526-2021 《有线电视网络工程技术标准》GB/T 50200-2018 《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014 《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285-2014 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJT 334-2014 《湖南省建筑物移动通信基础设施建设标准》DBJ 43-T507-2019 《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013 《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003-2017 《中小学设计规范》GB 50099—2011 《湖南省中小学校建设指南》2018年 按图纸及项目建设要求实施。供应商应提供安装设计方案。 |

（三）供货要求

| 一 | 功能及目标要求 | 本项目供货方案需实现全流程精细化管控，重点保障设备运输安全与安装质量。要求采用防震防潮标准化包装，确保100%完好到货率；建立包含分批到货计划、合理的供应链体系，实现各环节无缝衔接。安装过程严格执行防静电作业和设备散热规范。同步制定运输延误、设备损坏等应急预案，建立包含包装清单、运输记录、调试报告的完整文档体系，实现全流程可追溯。 总体目标：通过科学化、标准化的供货管理，努力实现"安全零事故、到货零延误、设备零破损、安装零返工"的项目目标，为学校弱电智能化系统的长期稳定运行奠定坚实基础。 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 技术要求 | - 投标人须提供合理的供货方案，内容详细完整，需包含以下五个方面： - 产品包装要求：投标人需确保所有设备及材料在运输和搬运过程中不受损坏。包括但不限于：使用符合国家标准的防震、防潮、防尘包装材料；对精密设备（如网络交换机、摄像头等）采用原厂包装或同等防护标准的定制包装；在包装外明显位置标注设备名称、编号、易碎标识及朝向标志；提供完整的包装清单（含型号、数量、序列号等）；并承诺包装材料符合环保要求。 - 产品运输要求：投标人需制定专项运输方案，明确运输方式（如专车配送）及安全保障措施。要求：使用封闭式货车运输，车内配备防滑固定装置；提前48小时通知校方到货时间。投标文件须提供《运输方案》，运输时效需与项目进度表匹配。 - 产品现场保护要求：投标人需说明货物抵达学校后的现场保护措施，包括：在验收前负责保管所有设备，提供防雨、防尘的临时仓储场地；对精密设备开箱前维持原包装状态；在安装区域设置隔离带并粘贴安全警示标识；每日施工结束后覆盖未安装设备。投标文件须明确保管责任人及交接流程。 - 产品交货要求：投标人需承诺严格按照合同时间节点交货，提供相应的保证措施，包括但不限于签订供货进度承诺书，明确分批供货时间表，配备冗余库存，若遇延误立即启动备用供应链并书面说明原因。 - 产品放置及安装调试要求：投标人需制定设备安装专项方案，包括：进场前与校方确认设备放置点位图（如弱电间承重检测）；使用防静电工具安装精密设备；调试分阶段进行（单点测试→子系统联调→全网测试）。投标文件须提供《安装调试方案》，含施工进度甘特图、校方配合事项清单及调试记录表示例。 |

四）售后服务要求

| 一 | 功能及目标要求 | 本项目售后服务需构建全方位保障体系：建立覆盖故障响应、技术支持的层级化服务体系。服务涵盖全系统运维，包括学期巡检、软硬件升级，并针对寒暑假等教学周期优化服务方案。 总体目标：通过标准化、专业化、本地化的服务，确保弱电系统高可用性，延长设备生命周期，最大限度减少故障对教学活动的干扰，最终实现“响应零延迟、服务零投诉、系统零重大故障”的运维目标。 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 技术要求 | - 投标人须提供合理的售后服务方案，内容详细完整，需包含以下五个方面： - 售后服务体系要求：投标人需提供完整的售后服务体系说明，包括服务架构、响应流程及监督机制。体系应明确服务层级划分（如一线技术支持、二线专家团队）、故障处理流程（从报修到解决的闭环管理）、质保期内外的服务衔接方案（如3年质保期后如何延续服务）。需特别针对学校弱电智能化项目设计应急预案，确保突发故障（如全校断网、监控瘫痪）能快速恢复。投标文件须附《售后服务体系说明》，内容需包含体系框架图（标注关键岗位职责）、服务监督电话及投诉渠道。 - 售后服务内容要求：质保期内如出现质量问题，在接到校方的电话或书面文件后，投标人需在2小时内做出回应，并派工程师在约定时间内到达故障现场，提供咨询、维修和更换零部件等服务，若12小时内无法排除故障，则投标人应在48小时内免费提供同档次合格备用机供校方使用，其中发生的一切费用由投标人承担。维修过程中的使用的材料材质与原来保持一致。若投标人未在合同约定时间内提供维修服务的，校方有权委托第三方进行维修服务，由此产生的费用及损失由投标人承担。 - 运行维护要求：投标人需制定详细的运行维护方案，包括故障分级标准（如一级故障：全校网络中断，30分钟内响应；二级故障：局部设备异常，2小时内响应）、备件保障措施。要求提供备品备件清单及价格优惠。投标文件须提供《运维保障方案》，包含故障处理流程图。 - 人员培训要求：投标人需为学校提供不少于两次的分层次培训：针对技术管理员（如信息中心教师）开展一次系统深度维护培训（如故障诊断、日志分析），针对普通教师开展一次操作培训（如设备开关机、简单重启）。需提供培训课件（含操作手册、常见问题解答）。 |

六、投标人提供的技术文件

投标时所需提供技术文件包含但不限于技术方案、实施方案、针对采购清单的技术响应偏离表、售后服务方案。

七、交货质量保证

（一）所供货物应性能良好、质量合格。如投标人原因在投产验收后的质量保证期内出现质量问题，投标人负责赔偿直接经济损失。

（二）投标人对其所供货物应负责解决出厂、运输、卸货、转运、保管、安装和调试期间由于材料和制造不合格引起的供货质量问题。产品进场前，中标人须提前一周提供样品，经检查符合技术要求，校方签字认可后，方可批量安装。

（三）品质保障：中标人应确保在中标公示日后的7个工作日内提供主要产品样机（随机附带产品说明书）备查，包括：86寸一体机、核心交换机、无线控制器、高清录播主机（精品录播）、12路高清解码器、LED屏，以满足招标文件的要求并保障采购活动的顺利进行。

（四）在质量保证期内，投标人应提供灵活、多样的通信手段，提供7*24小时的响应服务，7*24小时本地技术支持和备件服务。所供系统出现问题时，其响应时间（指投标人安排人员到达现场解决问题的时间）不得大于2小时。

（五）投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

（六）投标人须提供承诺函，承诺所提供的设备必须是未使用过的全新产品，投标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

（七）中标人应按数据接入要求，构建系统运行安全环境，搭建相应机房环境等，均含设备安装及调试，并配合第三方测评公司完成网络安全测评。

- （八）中标人需负责完成以裸光纤直连的方式，建设本项目与雅礼本部之间的高速网络互联互通通道。

八、项目建设实施要求

- （一）验收标准和方法

- 1、验收主体：甲方为项目的验收主体

- 验收组织方式：R自行组织 □委托第三方组织

- 是否邀请本项目的其他供应商：□是  R否

- 是否邀请专家：R是  □否

- 是否邀请服务对象：□是  R否

- 是否邀请第三方检测机构：R是  £否

- 验收标准：本项目按照《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购〔2024〕5号）的要求执行。

- 2、验收时间：供应商提出验收申请之日起7日内组织验收。

- 3、验收方式： R一次性验收 □分期/分项验收

- 4、履约验收程序及内容：

- （1）初验：乙方项目实施完毕，并完成各项准备工作后，应及时向甲方提出初验申请，甲方组织完成。初步验收不通过的，乙方应在7日内完成整改工作并再次提出初步验收申请。初验合格后投入试运行，试运行不低于30天，各项指标在试运行期间达标后，方可申请最终验收。

- 资料归档：招、投标文件、合同、深化设计文件、施工令、设备到货检查记录文件、竣工文件、设备安装现场照片、质保承诺文件以及甲方要求的其他文件等。竣工资料应按照国家档案部门的要求编制成册。

- （2）终验：试运行结束后按照项目终验流程进行最终验收并形成政府采购项目履约验收书，验收小组成员签字确认，采购人、中标人确认后签署意见并加盖公章。

- 终验标准：包括本采购项目的招标文件、乙方的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范、甲方内部审查制度等。

- 按照《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购〔2024〕5号）的要求执行，并邀请专家进行验收。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试及破损性试验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由乙方承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。

- 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，没有强制性规定的，甲方如认为有必要检测的，乙方须委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出由乙方承担，验收报告作为乙方向甲方申请项目支付的凭证之一，对于乙方未按约定提供的，甲方将依法追究其违约责任。

- 如验收不合格，乙方须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，甲方有权终止与乙方签订的政府采购合同。乙方须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给甲方造成的一切损失。

- 如验收过程中发生纠纷，将委托国家质量技术监督管理部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为乙方原因，一切费用由乙方承担。

- 5、验收相关费用支付：对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由乙方承担。

- 6、履约验收其他事项：验收过程中产生的未尽事宜，由甲乙双方根据国家政府采购相关法律法规协商进行。

- （二）质量保证

- 1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

- 2、按合同约定时间内完成安装、调试并运行正常。项目整体质保36个月，技术规格要求中另有规定的从其规定。在质保期内中标人对产品质量实行三包，中标人保证所投产品正常使用、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意性能。因货物制造质量、技术施工等问题而引起的故障，中标人及时更换并保证能及时正常使用，由此引起的一切费用由中标人承担。

- 投标人必须在投标文件中详细列出设备的详细保修范围。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

- 3、质保期从验收合格后开始计算。运维期内不再增加费用并包含系统的升级改造。

- 4、超出厂家正常保修范围的，中标人应当向厂家购买；未在报价一览表及报价文件中单列其费用的，视为免费提供。中标人承诺的质保期限内，应对所供货产品的质量负责，不能按照合同约定履行质保和售后服务的，采购人有权上报财政主管部门按政府采购相关法律法规取消其中标资格。

- 九、交付及其他要求

（一）建设周期：60天

- （二）交货地点：采购人指定地点

- （三）交货方式：中标人免费运送至采购人指定地点并安装调试验收合格。

- （四）付款方式：

- 1、本合同生效，乙方提交同额度预付款担保函后，甲方向乙方支付10％的合同价款作为预付款；

- 2、设备安装完毕，且乙方提供了设备有关图纸、设备清单、合格证、使用说明书等完整的资料，甲方签收确认并核实费用后，向乙方支付已安装设备费、相应安装费及其他费用之和的50%（不含预付款）；

- 3、设备安装完成且调试验收合格后，甲方向乙方支付至甲方审定的已调试验收合格的设备费、相应安装费及其他费用之和的80%（含预付款）；

- 4、合同项下的全部设备整体验收合格、竣工资料备案后，且经结算最终审定（根据相关制度要求需报上级主管审核的项目，应遵循上级主管部门制定的评审政策报审，最终结算金额以上级主管部门审定的结论为准），甲方向乙方支付至最终审定金额的97%；

- 5、本合同质保期满，承包人按合同约定履行了质保责任后，承包人向发包人申请支付尾款。

- （五）本项目采用固定单价按实结算建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以产品运输保险保管、产品安装调试、接口费用、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务税费等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

- （六）本项目中的软件产品，其知识产权、数据所有权、软件著作权及源代码归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得转让。

- （七）中标单位应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。中标单位应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标单位承担一切责任并负责解决。

- （八）本项目不统一组织现场踏勘，投标人现场踏勘的一切费用自理。为保证投标人所投货物品质、规格等最大限度满足本次采购需求。

- （九）未尽事宜详见合同。

- 第五章 政府采购合同

- 第五章 政府采购合同

- 第一节 政府采购合同协议书

雅礼中学东校区弱电智能化项目政府采购合同

（货物类）

政府采购合同编号：

采购方式：       公开招标

合同类型：       买卖合同

签订时间：

采购人（甲方）：长沙市雅礼中学

采购人地址：长沙市雨花区劳动西路428号

供应商（乙方）：

供应商地址：

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》与项目有关的法律法规，以及雅礼中学东校区弱电智能化项目的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 标的信息

详见采购需求

- 货物要求

1．供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

- 包装及运输方式

2.1 包装方式及运输

2.1本项目涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。乙方应提供全部货物及其技术资料运至合同约定的最终目的地按标准保护措施所需要进行的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防淋、防晒、防锈、防腐蚀、防震动、防倾斜和防野蛮装卸及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途远距离运输。

2.2乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2.3每一个包装箱内均应附有一份详细的货物装箱单和检验合格证书并做好标识，易燃品或危险品的细节还应另行注明。包装完成发货前，乙方应以传真或电子邮件形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米或m3）、启运日期和预计到货日期通知甲方。

2.4乙方装运货物时不得超装、超重，否则因此导致的一切后果均应由乙方负责。

2.5乙方应负责将设备货物运至甲方指定位置，负责卸货（卸货及卸货工具，安装所需的配件、工具等由乙方自行负责解决），根据需要负责二次搬运至安装部位，并承担其产生的费用（含保险）。

2.6合同签订后，乙方保证将设备全部运送到甲方指定位置，货物运抵项目现场之日应视为实际到货日。甲乙双方在设备抵达上述交货地点的24小时内，共同检查设备的外观并根据乙方提供的装箱单或设备清单检查设备的数量。

2.7甲乙双方共同参加的收货中，应共同签署到货签收报告，该报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何设备短缺、毁损或与合同约定有无不符。该报告应作为甲方向乙方提出补充、替换或修理的有效证据。

3.质量要求

- 符合国家、地方、行业相关现行技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能要求。乙方应保证其货物的正常使用保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能，乙方产品出厂前均经严格的检验和测试，保证质量完全合格。

- 4.售后服务

- 4.1本合同提供产品在已经按制造商的安装、操作、维修手册使用的情况下，质保期为36个月，质保期按项目验收合格之日起计。在此期间内如因乙方在设计、材料厚度（厚度标准为实际厚度，不接受行规偏离）或制造工艺上的缺陷使产品发生故障，乙方保证进行免费维修或更换并赔偿由于这些缺陷导致的额外费用或损失，被更换的设备和附件质保期仍按本条款处理，但不包含易损件。

- 4.2质保期内如出现质量问题，在接到甲方的电话或书面文件后，乙方需在2小时内做出回应，并派工程师在约定时间内到达故障现场，提供咨询、维修和更换零部件等服务，若12小时内无法排除故障，则乙方应在48小时内免费提供同档次合格备用机供甲方使用，其中发生的一切费用由乙方承担。维修过程中的使用的材料材质与原来保持一致。若乙方未在合同约定时间内提供维修服务的，甲方有权委托第三方进行维修服务，由此产生的费用及损失由乙方承担。

- 4.3质量保修期结束后，在设备质量保证期内，设备零部件损坏时，乙方有责任协助甲方修理或更换，所需费用应由甲方负责。若备品备件由乙方提供，乙方应根据合同投标备品备件、易损件清单所列优惠报价，若需要更换的零部件未列入合同投标备品备件、易损清单的，乙方另行报送优惠价格但不得高于同期市场平均价格。

- 4.4在质保期内，产品发生故障、损坏或使用性能达不到相关标准及甲方要求等问题时，若甲乙双方对问题的责任方存在争议需第三方相关机构进行检测或鉴定时所需费用由检测或鉴定结果中裁定的责任方支付。

- 4.5在设施设备使用过程中，如存在质量瑕疵的，则虽经甲方按本条约定验收完毕，亦不视为甲方对乙方设施设备质量的认可，乙方仍应承担质量瑕疵赔偿、补偿等的责任（由甲方原因造成损坏除外）。

5.其他要求

5.1设备安装及调试

5.1.1乙方应在设备到货后约定时间内完成设备安装，涉及工程施工的应符合国家、行业规定及项目设计要求。

5.1.2乙方须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守安全文明施工的有关规章制度。

5.1.3项目安装完成，乙方应在约定时间内完成设备调试，并保证设备的正常运行。

5.1.4项目完成后，乙方应将项目有关的全部资料，包含产品资料（提供详细清单，包含名称、规格型号、数量、厂家等）、技术文档、施工图纸、施工过程全套资料（如测量资料、现场草签、会议纪要、变更等）移交甲方。

5.1.5乙方必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，乙方应无条件给予补充。

5.1.6乙方应按数据接入要求，构建系统运行安全环境，搭建相应机房环境等，均含设备安装及调试，并配合第三方测评公司完成网络安全测评。

5.1.7乙方需负责完成以裸光纤直连的方式，建设本项目与雅礼本部之间的高速网络互联互通通道。

5.1.8在安装、调试完毕且完成正式验收移交之前的成品保护责任由乙方承担。

5.2伴随服务

5.2.1乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、土建、安装、调试、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务，包括货物需求和技术要求中规定的附加服务（如果有的话）：

- 乙方有义务在必要时邀请甲方参与乙方的技术设计，并向甲方解释技术设计。

（2）实施或监督所供货物的现场组装和（或）试运行。

（3）提供货物组装和（或）维修所需的工具。

（4）为所供货物的技术资料，其中应包括所供货物中每一台（套）设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和（或）服务指南等。一套完整的上述文件应包装好后随同货物一起发运。

（5）在一定期限内对所供货物实施运行、监督、维修和修理，但前提条件是该服务并不能免除或减轻乙方在合同保证期内所承担的义务。

（6）乙方和（或）制造商在项目现场就所提供货物的组装、试运行、运行、维修和（或）修理对甲方人员进行培训。

5.2.2乙方应提供货物需求和技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或甲乙双方商定的费用应包括在合同价中，不另外单独进行支付。

5.2.3因乙方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责。

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：本合同采用固定综合单价计价方式，最终结算价根据乙方的投标报价书（详见附件）中的综合单价及实际数量进行测算，以甲方或其上级主管部门审定为准，最终结算金额不得高于合同暂定总价，如超过部分需按照政府采购程序签订补充协议。

1、收款账户：收款人名称  收款人开户银行  收款人银行账号：

2、付款方式： £全额、 R分期

| 序号 | 付款条件 | 付款条件 | 支付合同总金额 | 是否为履约验收期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 本合同生效 | 乙方提交同额度预付款担保函后 | 10% |  |
| 1.2 | 设备安装完毕，且乙方提供了设备有关图纸、设备清单、合格证、使用说明书等完整的资料 | 甲方签收确认并核实费用后 | 已安装设备费、相应安装费及其他费用之和的60%（含预付款） |  |
| 1.3 | 设备安装完成且调试验收合格后 | / | 至甲方审定的已调试验收合格的设备费、相应安装费及其他费用之和的80%（含预付款） |  |
| 1.4 | 合同项下的全部设备整体验收合格、竣工资料备案后，且经结算最终审定 | 根据相关制度要求需报上级主管审核的项目，应遵循上级主管部门制定的评审政策报审，最终结算金额以上级主管部门审定的结论为准 | 最终审定金额的97% | 为履约验收期 |
| 1.5 | 本合同质保期满 | 承包人按合同约定履行了质保责任后，承包人向发包人申请支付尾款。 | 3% |  |

3、预付款保函：R是 £否

- 乙方在合同签订后向甲方提交预付款同等金额的不可撤销银行预付款保函或专业担保公司的担保函，预付款保函的担保期限至全部设备到达甲方指定交付地点，并经甲方签收确认后10日止。若乙方未按约提交保函的，甲方有权顺延支付预付款。

4、国库集中支付R、双控账户支付□、自行支付□

四、交货时间、地点和方式

- 合同签订之日起60日历天内交货并完成设备安装、调试，设备供货满足甲方工程进度要求。交货地点为雅礼中学东校区项目现场，具体位置由甲方现场指定。

五、履约验收方案

1）验收主体：甲方为项目的验收主体

验收组织方式：R自行组织 □委托第三方组织

是否邀请本项目的其他供应商：□是  R否

是否邀请专家：R是  □否

是否邀请服务对象：□是  R否

是否邀请第三方检测机构：R是  □否

验收组织的其他事项： （1）本项目根据《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》(长财采购〔2024〕5号文)验收。验收费用由乙方支付。

（2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则，由甲方承担。

（3）项目验收不合格，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30 日内组织验收

3）履约验收方式：  R一次性验收   £分期/分项验收

4) 履约验收程序：按照长沙市政府采购履约验收规定的程序。

5）履约验收的内容：

- 技术履约验收内容： （1）符合合同约定：货物或服务的各项内容需与政府采购合同中的条款严格相符，包括品牌、型号、规格、数量、质量标准等。

- （2）功能性能达标：所采购的货物或服务应能正常发挥其应有的功能，且性能指标达到合同约定的要求。

- （3）质量合格：产品质量需符合国家相关标准和行业通用标准，无明显质量缺陷。

- 服务履约验收内容： 乙方货物质保及售后维修服务、技术指导及培训服务、货物相关操作手册及维护手册等文档提供、备品备件供应等需满足采购文件和合同要求。

商务履约验收内容： 货物的运输、交付时间、地点和条件，货物安装、调试及验收等需满足采购文件和合同要求。

6）履约验收标准： 按合同供货完毕后所有设备满足采购文件要求。

7）履约验收其他事项： （1）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有的升级和设备维护、维修等要求免费上门服务；

（2）质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外)，由乙方负责更换或维修；安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用，均由乙方承担。

六、知识产权归属和处理方式： 乙方须保障甲方使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权和其它知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用（包括甲方为此所支付的赔偿金、诉讼费、律师费等）。

七、甲方的权利和义务

1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定要求乙方无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由乙方负责。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

4.甲方指派        为代表协调乙方与其他工程项目参建单位（若有，如监理人、土建单位）的关系、提供相关资料等工作，但甲方代表履行上述职责中涉及甲方重大利益的事项(如：对本合同的任何修订和补充、设计变更或增加工程、签证和索赔、合同进度款的支付、项目结算款的审定等)需执行甲方有关制度流程。

5.检查、检验到货的设备、材料是否与合同、采购文件约定一致。如果发现不一致的情况，立即要求乙方退货、返工、将剩余不合格的设备撤出现场，甲方对货物的检查及检验为初步检验，即使甲方检查检验合格的，仍不免除或减少乙方应对货物承担的产品质量责任。

6.负责审核确认有关设计资料、施工方案、工程预结算等。

7.负责审批项目变更、现场签证等资料，组织竣工验收和竣工结算等。

8.协调设备安装周边环境，为设备安装创造必要的条件。

9.其他有关工作。

- 八、乙方的权利和义务

1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

4.合同订立后，乙方应向甲方提供本项目交货方案并充分征求甲方的意见和提供相应的技术咨询，并出具经甲方及项目参建单位认可的交货时间安排表。

5.严格根据技术规程、技术要求、交货时间安排等进行供货，保质保量完成设备采购及安装任务，并做好设备操作交底。

6.乙方所提供的设备必须报经甲方认可。若按投标文件供应的设备，无法满足使用要求或低于该类产品中等档次，甲方有权要求乙方更换产品直至满意，不再因此另行支付乙方任何费用。如果由于乙方或生产厂商提供货物的质量原因、乙方安装原因等非甲方原因，造成甲方及其工作人员人身损害、财产损失和信息安全等事故的，乙方承担一切责任，并赔偿损失。

7.设备安装调试后，如甲方组织有关专家按国家相关规范要求进行验收或政府职能部门验收认定该项目未达到国家相关规范要求或未满足采购文件中的技术规格和使用需求时，确因设备本身原因或乙方原因造成的，乙方须无条件进行整改或退换，整改或退换所发生的一切费用由乙方自行承担甲方不予补偿。

8.积极配合甲方审查有关方案；出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求；配合有关部门审核预结算工作；及时申请甲方并协调组织对设备安装质量的验收等。

9.须配合项目总包做好设备基础预设预埋工作，服从项目总包单位统一管理。严格遵守总承包管理方施工现场的有关规章制度。

10.乙方对本合同设备的销售不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。如因侵权产生的一切包括但不限于诉讼费用、财产保全费、律师费用、差旅费用、和解金额或生效法律文书中规定的损害赔偿金额等费用以及由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。

11.根据本合同约定提供质量保修期内的服务。

12.根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令724）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令728）等相关文件的规定按时足额支付农民工工资、中小企业款项，否则由此造成的一切违约责任和损失均由承包人承担。

13.乙方应提供的技术文件和资料：

（1）设备清单（含可供备品备件价格）；

（2）设备图纸及说明和安装明细表；

（3）全套设备安装图纸；

（4）设备随机附件和使用手册、维护维修说明书、保修卡等技术资料；

（5）所需各种软件及相关技术文件；

（6）测试记录、系统测试报告、合格证等；

（7）设备验收报告、竣工图及其他相关技术资料等。

14.乙方及其与本项目相关的合作单位应无条件配合甲方及上级主管部门审计、巡查（察）工作，按审计、巡查（察）要求提供各类资料，并且乙方应在与合作单位的合同中进行同步要求，否则视为乙方违约。

15.乙方指派        为代表，电话：        ，负责项目协调，设备供货移交，安装现场施工管理，质量、安全和进度控制等。

- 八、违约责任

1. 甲方自交付之日起30日内支付款项；另有约定的，付款期限最长不得超过60日。约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。合同明确需检验或验收的，应明确检验或验收期间，约定交付后经检验或者验收合格作为支付条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算；采购人拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。甲方不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小微企业款项。甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担付款逾期利息。双方对逾期利息的利率约定为年息3.1%（约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率），未做约定的，按照每日利率万分之五的标准支付逾期利息。

2. 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替等为由违约毁约。因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定权限和程序进行，并依法对乙方因此受到的损失予以补偿。

3.在合同履行期间，如果因甲方违约而解除，则甲方应以本合同约定价格向乙方支付在合同解除前乙方已经完成供货的全部合格货物的费用，甲方不对乙方进行任何额外赔偿。因乙方违约导致不能履行本合同的，甲方有权要求乙方支付签约合同价20%的违约金。

4.由于国家法律、法规和规章调整，致使本合同不能按原定条款履行或者需要延期履行、部分履行时，甲方应以书面形式通知乙方，乙方收到通知后应当立即安排按通知要求执行。乙方未按要求执行所产生的所有费用，甲方有权不予支付。

5.由于乙方原因致使设备未按本合同约定的时间交货，每逾期交货一天，甲方有权要求乙方支付签约合同价0.1%的违约金；不满一天按一天计算。如果乙方逾期交货超过十五天，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同且不承担任何责任和费用，乙方需退回甲方已经支付费用并向甲方支付签约合同价10%的违约金，造成甲方损失的还应赔偿损失。

6.由于乙方原因致使产品不能根据本合同约定的时间达到验收合格运行，每逾期达到验收合格运行一天，甲方有权要求乙方支付签约合同价的0.1%的违约金；不满一天按一天计算。如果乙方逾期达到验收合格超过15天，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同且不承担任何责任和费用，乙方需退回甲方已经支付费用并向甲方支付签约合同价10%的违约金，造成甲方损失的还应赔偿损失。

7.本合同项下，乙方提供的设备存在质量问题的，乙方除应承担免费修理、更换等义务外，甲方有权视情况要求乙方支付签约合同价5%至15%的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。同时，甲方有权单方面解除本合同。

8.设备安装调试使用进度由于甲方的原因推迟，则本合同履行相应顺延。双方应按顺延后的日期履行本合同，顺延日期以甲方书面通知为准。

9.乙方不得擅自变更经甲方批准的交货方案，如因擅自变更而影响工期或成本的增加，造成损失由乙方承担，出现质量问题由乙方负责。

10.本合同项目不得挂靠、转包，挂靠、转包将视同根本违约，甲方有权解除合同，乙方应承担甲方一切损失，并支付签约合同价20%的违约金。

11.由于乙方原因致使工程开工日期延迟、竣工日期延迟、中途停建或缓建等情况时间超过7天的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付签约合同价10%的违约金，且甲方有权只按乙方已提供经甲方签收合格设备的90%进行设备货款结算，甲方有权单方确认结算结论报告，同时，乙方将安装指导人员撤出现场的费用由乙方负责。

12.合同一方应在另一方发生违约行为后，向违约方发出违约或解除合同的书面通知。

13.本合同约定的乙方出现违约时，还应赔偿甲方由此造成的一切损失，包括但是不限于甲方的全部经济损失、为主张权利所支付的律师费、诉讼费、保全费、担保费等。

14.甲方有权从合同结算款中直接扣除乙方应承担的违约金及赔偿金，结算款不足以扣除违约金及赔偿金的，不足部分甲方有权继续追偿。

九 成本补偿和风险分担约定： 在质保期内，乙方必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果乙方收到甲方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由乙方承担。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后5天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外；

5.因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；

6.因一方迟延履行本合同义务而遭受不可抗力的，不能免除迟延履行方的违约责任。

7.因政策行为致使部分或完全不能履行合同的，参照本条不可抗力的相关约定履行。

- 十、合同变更、中止或者终止合同

1、根据《政府采购法》第五十条规定：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。

- 解决合同纠纷的方式

因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决。若甲乙双方不能解决争议，可通过以下途径之一解决：

向合同签订地点所在地人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.任何一方与合同有关的通知、要求、决定、法律文书等，均按以下指定方式进行送达：

甲方指定的送达接收人：      ，送达地点：        ，电子邮箱：       。

乙方指定的送达接收人：      ，送达地点：        ，电子邮箱：      。

任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则，任一方按本合同约定的联系方式向对方发出的通知（包括通知、函件、文件等），自发出通知之日起第5日视为送达（以电子邮件方式作出通知的，当邮件到达对方邮箱时，视为送达）。因上述联系方式无法实际收到对方通知的不利后果，由其自行承担。

4.本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

- 十三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标(成交)通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）采购文件；

（5）投标(响应)文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章（自然人签字、法人盖章）。

甲方：   （盖章）				   乙方：   （盖章）

法定代表人或，主要负责人		法定代表人或主要负责人

（授权代表）：                （授权代表）：

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第五章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 长沙市雅礼中学；长沙市劳动西路428号 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第五章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 交货时间：详见采购需求 交货地点：详见采购需求 交货方式：详见采购需求 |
| 第五章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见采购需求 |
| 第五章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见采购需求 |
| 第五章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见采购合同 |
| 第五章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 按第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第五章 第20.2款 | 解决争议的方式 | R 诉讼 □ 仲裁 |
| 第五章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商 |

- 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、中小企业声明函

八、供应商认为需提供的其他资料

九、货物服务说明一览表

十、技术响应偏离表

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十二、供应商认为需要提供的其他资料

十三、电子开标一览表

十四、资格证明文件封面

十五、法定代表人身份证明

十六、法定代表人授权委托书

十七、供应商具备投标资格的证明文件

十八、其他材料

- 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、供应商严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，供应商同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

供应商名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

- 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。

2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目分项报价表以附件“雅礼中学东校区弱电智能化项目采购控制价清单”提供，单价及总价均不得超过本项目公布的控制价总价及分项报价。涉及规格型号、品牌产地等相关信息的在“备注”中予以明确。

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

- 五、商务响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：供应商符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |  | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

- 七、中小企业声明函

附页5-1

【不属于中小企业的无需填写】

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无需填报中小企业申明函。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业; 承建商（服务商）为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业; 承建商（服务商）为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

3、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 八、供应商认为需提供的其他资料

- 九、货物服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

- 十、技术响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节条款号及内容 | 投标文件章节条款号及内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

- 十二、供应商认为需要提供的其他资料

- 十三、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十四、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 十五、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

- 十六、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

- 十七、供应商具备投标资格的证明文件

填写须知

1、供应商应提供的证明材料

附页13-1供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-2 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-3 联合体协议书（格式）

附页13-4 分包意向协议书

附页13-5 其他说明

附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页13-1

供应商基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-2

供应商特定资格条件的证明材料

备注：提供供应商特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-3

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。合同款项支付给成员单位的具体规定:               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页13-4

分包意向协议书

附页13-5

其他说明

附页13-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料